УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «1» августа 2023 г. № 627н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

54

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Поддержание работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение надежной, безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, входящих в зону обслуживания машиниста двигателя внутреннего сгорания»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Эксплуатационное обслуживание двигателей внутреннего сгорания атомных электростанций (далее – АЭС) |  | 24.011 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции (далее – ДЭС)

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Поддержание работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования ДЭС | 3 | Приемка и сдача смены по утвержденному регламенту | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание оборудования, закрепленного за машинистом двигателей внутреннего сгорания (далее – МДВС) | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования ДЭС | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дефектов ДЭС | A/04.3 | 3 |
| B | Обеспечение надежной, безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, входящих в зону обслуживания машиниста двигателя внутреннего сгорания | 4 | Обеспечение готовности к работе систем и оборудования цеха обеспечивающих систем (далее – ЦОС), включая контроль состояния оборудования и систем | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к эксплуатации и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков систем и оборудования ЦОС и к выводу из эксплуатации энергоблоков систем и оборудования ЦОС | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования ДЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист двигателей внутреннего сгорания 2-го разряда Машинист двигателей внутреннего сгорания 3-го разряда Машинист двигателей внутреннего сгорания 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 184 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (2-й разряд) |
|  | § 185 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (3-й разряд) |
|  | § 186 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка и сдача смены по утвержденному регламенту | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и режима работы подконтрольного оборудования перед сдачей смены |
| --- | --- |
|  | Осмотр производственных помещений и рабочих мест, в первую очередь тех, где в течение смены проводились огневые или другие работы по нарядам-допускам, либо по распоряжениям ремонтного персонала |
|  | Окончание всех плановых (по графику или цеховым распоряжениям) переключений в технологических схемах перед сдачей смены |
|  | Внесение необходимых записей в оперативный журнал в соответствии с инструкциями |
|  | Проверка комплектности и наличия инструкций, схем, всех ключей от помещений и арматуры, комплектности имущества и необходимого запаса материалов |
|  | Проверка и прием по перечню оперативной и производственно-технической документации на рабочем месте при приеме смены |
|  | Получение информации при приеме смены о ведущихся работах по техническому обслуживанию, ремонте, проверках и испытаниях закрепленного оборудования; о работах, планируемых на смену; о временных изменениях в схемах, их причинах и установленных сроках действия; о выведенных из работы защитах и блокировках, причинах их вывода из работы; о наличии первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи, средств связи, приборов |
|  | Прием доклада от сдающего смену МДВС и доклад начальнику смены цеха о готовности к приему смены и о замечаниях, выявленных при приеме смены |
|  | Оформление письменного удостоверения приема и сдачи смены |
| Необходимые умения | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений |
|  | Производить проверку состояния и режимов работы подконтрольного оборудования |
|  | Анализировать производственную ситуацию в зоне обслуживания |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования, закрепленного за МДВС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ на оборудовании и трубопроводах ДЭС, передвижной дизель-генераторной установки (далее – ПДГУ) в установленном на АЭС порядке и в соответствии с графиками, технологическими картами, инструкциями и программами |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния масло- и топливонаполненного оборудования ДЭС |
|  | Переключения в зоне обслуживания на оборудовании технологических систем дизель-генератора в режимах пуска, нормальной эксплуатации, останова |
|  | Контроль и обеспечение бесперебойной работы технологических систем дизель-генератора, передвижной насосной установки |
|  | Проведение подготовительных работ для запуска ПДГУ: открытие дверей контейнера, включение аварийного освещения контейнера, переключение арматуры внутри контейнера |
|  | Проведение операций по пуску и останову ПДГУ: предпусковые проверки ПДГУ; контроль параметров оборудования ПДГУ при плановых опробованиях и работах в случае аварийного режима на блоке |
|  | Контроль температуры нагреваемых элементов генераторов и электродвигателей, охлаждающих сред дизель-генератора (при наличии средств контроля) и устойчивости подвода охлаждающей воды к воздухоохладителям |
|  | Запуск и останов электродвигателей |
|  | Опробование резервного оборудования, переходы на оборудование согласно графикам, разрабатываемым в соответствии с технологическими регламентами энергоблоков, под наблюдением контролирующего лица |
|  | Контроль состояния маркировки оборудования, трубопроводов и арматуры на закрепленном оборудовании, принятие мер для восстановления нарушенной маркировки согласно технологическим схемам, а также указателей направления вращения насосов и штурвалов арматуры |
|  | Ведение оперативных записей о работе с оборудованием в соответствии с установленными требованиями |
| Необходимые умения | Обращаться со средствами контроля основного и вспомогательного оборудования ДЭС |
|  | Обращаться с оборудованием ПДГУ |
|  | Производить оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах |
|  | Производить пуск и останов электрооборудования, находящегося в зоне обслуживания |
|  | Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению травмоопасной, пожароопасной или аварийно опасной ситуации, а также причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное проведение работ |
|  | Формулировать, обосновывать и технически грамотно оформлять записи в оперативном журнале |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Принцип работы ДЭС |
|  | Назначение, место установки автоматических регуляторов, средств измерений |
|  | Нормы качества охлаждающей жидкости внутреннего контура охлаждения, дизельного масла, дизельного топлива |
|  | Режимы работы ДЭС |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования ДЭС | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход обслуживаемого оборудования, закрепленных помещений в соответствии с маршрутными картами |
| --- | --- |
|  | Осмотр участка хранения дизельного топлива с контролем уровня в промежуточном резервуаре |
|  | Проверка рабочего и аварийного освещения с отражением их состояния в оперативном журнале |
|  | Контроль условий и пределов безопасной эксплуатации оборудования |
|  | Фиксация результатов обхода в оперативном журнале |
|  | Уведомление вышестоящего оперативного персонала о состоянии оборудования, об отклонениях от нормального режима работы и принятие мер к их устранению |
|  | Осмотр мест возникновения неисправностей и оценка их масштабов |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала об отказах оборудования |
|  | Переключение обслуживаемого оборудования с разрешения оперативного руководства в режим аварийной эксплуатации |
|  | Устранение неисправностей оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала, и ликвидация их последствий |
|  | Ведение записей в оперативном журнале с отражением в хронологическом порядке фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных действий и их результатов |
| Необходимые умения | Анализировать параметры безопасной эксплуатации по показаниям средств измерений и контроля |
|  | Производить переключения на обслуживаемом оборудовании в нестационарных режимах |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования |
|  | Производить ремонт неисправных элементов закрепленного оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Документировать отказы оборудования, принятые команды, выполняемые операции в хронологической последовательности |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Вести оперативную документацию в соответствии с установленными на АЭС требованиями |
| Необходимые знания | Территориальное расположение тепломеханического и другого оборудования, находящегося в пределах зоны обслуживания |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Инструкции по ликвидации нарушений в работе технологического оборудования |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Технологические схемы обслуживаемых систем |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики дизель-генератора и вспомогательного оборудования |
|  | Расположение приборов, ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами в пределах зоны обслуживания |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Характер и степень влияния деятельности МДВС на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дефектов ДЭС | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение мониторинга изменений режимных параметров работы оборудования |
| --- | --- |
|  | Определение причин отказов оборудования, закрепленного за МДВС, по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | Анализ неисправностей и мероприятий по их устранению |
|  | Анализ данных измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок в течение смены |
|  | Принятие мер, исключающих размораживание оборудования и трубопроводов, выход из строя отопительных систем помещений ДЭС в осенне-зимний период, при низких температурах наружного воздуха |
|  | Выполнение противоаварийных тренировок |
| Необходимые умения | Контролировать техническую исправность оборудования |
|  | Анализировать изменения эксплуатационных состояний оборудования ДЭС |
|  | Анализировать данные измерений параметров |
|  | Производить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования ДЭС |
|  | Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Порядок действий МДВС при аварийных ситуациях |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение надежной, безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, входящих в зону обслуживания машиниста двигателя внутреннего сгорания | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист двигателей внутреннего сгорания 5-го разряда Машинист двигателей внутреннего сгорания 6-го разряда Машинист двигателей внутреннего сгорания 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по профилю профессиональной деятельности с более низким (предшествующим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 187 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (5-й разряд) |
|  | § 188 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (6-й разряд) |
|  | § 188а | Машинист двигателей внутреннего сгорания (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение готовности к работе систем и оборудования ЦОС, включая контроль состояния оборудования и систем | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль пределов и условий безопасной эксплуатации систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Обслуживание объектов в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкции, технологические схемы, программы, графики регламентных работ) |
|  | Контроль правильной работы средств автоматизации оборудования |
|  | Профилактический осмотр оборудования, опробование действий технологической и аварийной сигнализации в соответствии с утвержденными графиками |
|  | Периодические проверки, испытания оборудования ЦОС по утвержденным графикам |
|  | Проведение испытаний и технического освидетельствования оборудования ЦОС |
|  | Ликвидация нарушения нормальной эксплуатации, пожаров, проектных, запроектных аварий и других чрезвычайных ситуаций на АЭС в зоне ответственности ЦОС |
|  | Ежесменный контроль наличия, исправности и сроков проверок штатных первичных средств пожаротушения |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Отслеживать установленные режимы работы закрепленного оборудования и принимать меры при отклонениях |
|  | Вести оперативное переключение в технологических системах |
|  | Вести оперативную документацию в соответствии с установленными на АЭС требованиями |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Техническая документация в сфере обеспечения работы систем и оборудования ЦОС |
|  | Технологические схемы обслуживаемых систем |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Инструкции по ликвидации нарушений в работе технологического оборудования |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к эксплуатации и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков систем и оборудования ЦОС и к выводу из эксплуатации энергоблоков систем и оборудования ЦОС | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ввод в эксплуатацию и вывод в ремонт технологического оборудования, находящегося в зоне обслуживания, в соответствии с инструкциями согласно графикам ремонтов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест для ремонта оборудования ДЭС, выполнение работ по нарядам-допускам или распоряжениям ремонтного персонала, контроль во время работы, закрытие нарядов с контролем выполнения ремонтных работ |
|  | Ведение оперативных переговоров с персоналом с помощью средств связи |
|  | Осуществление надзорных функций по предотвращению попадания посторонних предметов в разуплотненное оборудование ДЭС |
|  | Контроль выполнения требований стандартов эксплуатирующей организации, регламентирующих ввод в эксплуатацию |
|  | Введение оборудования и систем в работу после проведения ремонтных работ |
|  | Проведение предремонтных и послеремонтных испытаний оборудования |
| Необходимые умения | Производить пуск и останов при выводе в ремонт и вводе в эксплуатацию ДЭС |
|  | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах |
|  | Оформлять записи в отчетной оперативной документации |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода в эксплуатацию, порядок проведения технического обслуживания и осмотра |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Требования охраны труда на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и методические материалы, касающиеся выполнения профессиональной деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

Генеральный директор Хитров Андрей Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Статья 143 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.