УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» марта 2024 г. № 103н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Вальцовщик цветных металлов

897

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса холодной прокатки прутков, профилей на сортовых станах, листа и полосы на двух- и многовалковых листовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на четырех- и многовалковых одноклетьевых и многовалковых трехклетьевых автоматизированных реверсивных станах»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Производство холоднокатаного проката цветных металлов и сплавов |  | 27.060 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение холоднокатаного проката цветных металлов и сплавов с заданными характеристиками

Группа занятий:

| 7213 | Вальцовщики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.42 | Производство алюминия |
| --- | --- |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | 2 | Выполнение подготовительных работ на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | А/01.2 | 2.2 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | А/02.2 | 2 |
| В | Ведение процесса холодной прокатки прутков, профилей на сортовых станах, листа и полосы на двух- и многовалковых листовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | 3 | Управление процессом холодной прокатки по производству прутков и профилей из цветных металлов и сплавов на сортовых станах | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление процессом холодной прокатки по производству листа и полосы из цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых листовых станах | В/02.3 | 3 |
| C | Ведение процесса холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на четырех- и многовалковых одноклетьевых и многовалковых трехклетьевых автоматизированных реверсивных станах | 4 | Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на одноклетьевых четырех- и многовалковых реверсивных станах | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированных трехклетьевых многовалковых прокатных станах | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Вальцовщик холодного металла 2-го разряда Вальцовщик холодного металла 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 1 | Вальцовщик холодного металла 2-го разряда |
|  | § 2 | Вальцовщик холодного металла 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11357 | Вальцовщик холодного металла |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании участка холодной прокатки прутков, профилей, листа, полосы, ленты, фольги из цветных металлов и сплавов, о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, чалочных приспособлений, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Проверка готовности к работе, работоспособности основного и вспомогательного оборудования, механизмов, контрольно-измерительной аппаратуры (далее – КИП), блокировок и сигнализаций, средств связи между постами станов холодной прокатки |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами или с привлечением ремонтных служб |
|  | Текущее ежесменное техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, механизмов стана, приводов и специальных приспособлений |
|  | Проверка готовности к работе автоматического подавателя |
|  | Комплектация, проверка и подготовка к работе приспособлений, оснастки, инструмента для выполнения сменного задания на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Проверка гаспельных валов, установленных на машине резки (биение, износ резиновых планок, механические повреждения) |
|  | Проверка качества подготовленных к работе комплектов прокатных валков, клетей для перевалки в соответствии с требуемой профилировкой и шероховатостью поверхности валков станов холодной прокатки |
|  | Подготовка станов холодной прокатки к капитальному и текущему ремонту, приемка их после ремонта |
|  | Выполнение вспомогательных операций по разборке, сборке и регулировке привалковой арматуры, при ремонтных работах на оборудовании и механизмах стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Визуально и/или с использованием средств технического контроля определять исправность, готовность к работе основного и вспомогательного оборудования, систем управления, приводов, машин и механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
|  | Выявлять и устранять самостоятельно или с привлечением ремонтных служб неисправности обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, приводов, машин и механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
|  | Выполнять комплекс работ ежесменного технического обслуживания оборудования, приводов, машин и механизмов стана |
|  | Производить разборку, сборку, регулировку привалковой арматуры на станах холодной прокатки в соответствии с технологической картой |
|  | Выполнять комплексы вспомогательных работ при ремонте оборудования и при перевалках валков, клетей на станах холодной прокатки |
|  | Пользоваться мерительным инструментом при проверке качества комплектов прокатных валков при перевалке стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями при выполнении работ по подготовке стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов к циклу прокатки |
|  | Управлять перевалочной тележкой и перевалочными устройствами при замене опорных и рабочих валков на станах холодной прокатки |
|  | Выполнять комплекс работ ежесменного технического обслуживания оборудования стана |
|  | Применять специальные механизмы, приспособления и инструмент при подготовительных работах на станах холодной прокатки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, правила эксплуатации и подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования, систем управления, приводов, машин, механизмов, специальной оснастки и приспособлений, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Технологический процесс холодной прокатки (пластической деформации) цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологической инструкции, перечень и порядок (регламент) проведения работ по подготовке основного и вспомогательного оборудования, механизмов, приводов, прокатного и мерительного инструмента, приспособлений и оснастки к прокатке |
|  | Назначение применяемых специальных приспособлений и инструмента |
|  | Назначение мерительного инструмента, порядок и правила пользования им |
|  | Виды и причины возникновения брака на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов, обусловленного неполным выполнением и ненадлежащим качеством подготовительных работ, способы предупреждения и устранения |
|  | Перечень работ и порядок (регламент) проведения ежесменного текущего технического обслуживания станов холодной прокатки всех типов |
|  | Слесарное дело в объеме, необходимом для технического обслуживания и самостоятельного устранения неполадок текущего характера на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования бирочной системы при работе на стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при работе на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка в соответствии с технологической картой на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного оборудования, КИП, систем управления стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| --- | --- |
|  | Приемка и проверка поступившей с предыдущего передела (склада) заготовки на соответствие требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, технических условий, технологических инструкций (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль горячекатаного листа и рулона) |
|  | Планирование очередности транспортировки заготовки на холодную прокатку в соответствии с производственным заданием |
|  | Подготовка лент, листов, полос, фольги из цветных металлов и сплавов к прокатке на станах, накладка полос, лент на рольганг перед прокаткой |
|  | Контроль подготовленных к работе комплектов прокатных валков, клетей для перевалки в соответствии с требуемой профилировкой и шероховатостью поверхности валков |
|  | Подача заготовки на стан холодной прокатки цветных металлов и сплавов и уборка готового холоднокатаного проката |
|  | Съем рулонов после прокатки при помощи пневматического съемника |
|  | Ведение процесса промывки рулонов фольги из цветных металлов на стане |
|  | Выполнение завершающих операций цикла прокатки – контроль технических характеристик, разбраковка, сортировка, пакетирование, маркировка, обвязка, оформление сопроводительной документации, отгрузка на склад готовой продукции или на последующие технологические участки |
|  | Выполнение вспомогательных операций по разборке, сборке и регулировке привалковой арматуры стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Выполнение работ по смене/перевалке рабочих и опорных валков, клетей на станах холодной прокатки |
|  | Транспортировка и складирование заготовок и готовой продукции |
|  | Работа по наладке, обслуживанию и ремонту станов в пределах компетенции |
|  | Подготовка оборудования станов холодной прокатки к капитальному и текущему ремонту, приемка его после ремонта |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Определять исправность, готовность к работе основного и вспомогательного оборудования, приводов, механизмов, прокатного и мерительного инструмента, приспособлений и оснастки, КИП и систем управления стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Определять по внешним признакам и сопроводительным документам качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации поступившей в работу заготовки (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль горячекатаного листа и рулона) |
|  | Определять в соответствии со сменным заданием порядок подачи заготовки попла́вочно и составлять график подачи заготовки на стан холодной прокатки |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями при транспортировке заготовки к стану холодной прокатки цветных металлов и сплавов, кантовке (перемещении) готового проката, при выполнении работ по перевалке валков |
|  | Подготавливать к прокатке заготовки, ленты, листы, полосы |
|  | Управлять механизмами подачи заготовки на стан, съемниками, перевалочной тележкой и перевалочными устройствами при замене опорных и рабочих валков на станах холодной прокатки |
|  | Пользоваться мерительным инструментом при проверке качества комплектов прокатных валков при перевалке стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Производить разборку, сборку, регулировку привалковой арматуры на станах холодной прокатки в соответствии с технологической картой |
|  | Выполнять вспомогательные работы при перевалках валков, клетей на станах холодной прокатки в соответствии с технологической картой |
|  | Выполнять комплекс работ по окончании каждого цикла прокатки – разбраковка (контроль технических характеристик проката), сортировка, маркировка, пакетирование, обвязка, оформление сопроводительной документации, отгрузка на склад готовой продукции или на последующие технологические участки |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию |
|  | Производить уборку рабочей площадки стана (обрези по группам и неметаллических отходов раздельно в специально предназначенные контейнеры и емкости) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, систем управления станов холодной прокатки, средств связи, производственной сигнализации, блокировок |
|  | Требования к качеству (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль горячекатаного листа и рулона) поступившей в работу заготовки, порядок и правила приемки |
|  | Порядок и правила проверки готовности к работе основного и вспомогательного оборудования, КИП, систем управления стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологической инструкции к комплексу вспомогательных работ для процесса холодной прокатки |
|  | Требования технологической инструкции к формированию порядка подачи заготовки и составлению графиков подачи заготовки на стан холодной прокатки |
|  | Назначение применяемых специальных приспособлений и инструмента на станах холодной прокатки и правила пользования ими |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования станов холодной прокатки |
|  | Перечень и порядок (регламент) проведения технического обслуживания станов холодной прокатки всех типов |
|  | Виды арматуры и валков (геометрический размер, профиль) |
|  | Правила приемки подготовленных к перевалке комплектов валков, клетей на станах холодной прокатки |
|  | Способы перевалки валков, клетей на станах холодной прокатки |
|  | Технологический процесс холодной прокатки, дрессировки и полировки металла на обслуживаемых станах цветных металлов и сплавов |
|  | Основные свойства обрабатываемых цветных металлов и сплавов |
|  | Виды и причины возникновения брака, способы их устранения и предупреждения на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования бирочной системы при работе на стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса холодной прокатки прутков, профилей на сортовых станах, листа и полосы на двух- и многовалковых листовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Вальцовщик холодного металла 4-го разряда Вальцовщик холодного металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года работы вальцовщиком на станах холодной прокатки с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 3 | Вальцовщик холодного металла 4-го разряда |
|  | § 4 | Вальцовщик холодного металла 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11357 | Вальцовщик холодного металла |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом холодной прокатки по производству прутков и профилей из цветных металлов и сплавов на сортовых станах | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству прутков и профилей из цветных металлов и сплавов, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, системы автоматического регулирования, КИП, блокировок и сигнализаций, связи между постами, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе и настроек прокатного стана |
|  | Составление графика прокатки – очередности запуска в работу партий заготовки согласно сменному заданию |
|  | Составление схемы обжатий по проходам в зависимости от геометрических параметров профиля |
|  | Управление подачей заготовки на линию сортового стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Подача заготовки в раствор клетей прокатных валков на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Выбор темпа прокатки на сортовых станах в зависимости от марки цветного металла/сплава и в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатели главного привода на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Регулирование скорости прокатки в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий и нагрузки на главный привод двигателя на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Регулирование подачи смазки на валки сортового стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Уборка толкателем раскроя в приемный карман на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять в пределах зоны ответственности или с привлечением ремонтных служб неисправности в обслуживаемом оборудовании станов холодной прокатки |
|  | Визуально или с помощью технических средств контроля, КИП определять исправность систем управления основного и вспомогательного оборудования на станах холодной прокатки ленты и листа в рулонах |
|  | Выбирать оптимальную схему подбора калибров по проходам холодной прокатки прутков и профилей на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Определять очередность подачи партий |
|  | Подбирать оптимальную скорость холодной прокатки в зависимости от марочного и размерного сортамента на сортовых станах цветных металлов и сплавов |
|  | Соотносить схему обжатий по проходам с типовой таблицей обжатий технологической инструкции прокатки |
|  | Определять с использованием КИП отклонения параметров (режимов) работы оборудования на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Пользоваться ручным мерительным инструментом для контроля геометрических параметров прокатываемых прутков и профилей на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Определять причины образования дефектов на прутках, профилях и принимать необходимые меры для их предупреждения и устранения |
|  | Определять темп работы оборудования сортового стана для обеспечения оптимального производства и надлежащего качества холодного проката прутков и профилей цветных металлов и сплавов |
|  | Управлять вспомогательными механизмами стана холодной прокатки и подъемными сооружениями для перемещения (кантовки) заготовки и готового проката |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на сортовых станах холодной прокатки прутков и профилей цветных металлов и сплавов |
|  | Применять программное обеспечение поста управления сортового стана холодной прокатки прутков и профилей цветных металлов и сплавов |
| Необходимые знания | Устройство, состав, назначение, конструктивные особенности, принципы работы систем управления и контроля обслуживаемых сортовых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила технической эксплуатации сортовых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила эксплуатации вспомогательных механизмов станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологической инструкции по производству прутков и профилей на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Основные характеристики двигателей сортовых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Режимы обжатия металла по клетям при холодной прокатке на сортовых станах прутков и профилей цветных металлов и сплавов |
|  | Основы теории прокатки и пластической деформации цветных металлов и сплавов |
|  | Основы калибровки валков на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Основные свойства обрабатываемых на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Группы и марки цветных металлов и сплавов, обрабатываемых на сортовых станах холодной прокатки |
|  | Технические условия на холоднокатаный прокат прутков и профилей цветных металлов и сплавов |
|  | Виды и причины возникновения брака при холодной прокатке прутков и профилей цветного металла и сплава на сортовых станах |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования бирочной системы при работе на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке холодной прокатки прутков и профилей на сортовых станах цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке холодной прокатки прутков и профилей на сортовых станах цветных металлов и сплавов |
|  | Программное обеспечение поста управления сортовых станов цветных металлов и сплавов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом холодной прокатки по производству листа и полосы из цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых листовых станах | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству листа и полосы из цветных металлов и сплавов, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, системы автоматического регулирования, КИП, блокировок и сигнализаций, связи между постами, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе и настроек прокатного стана |
|  | Составление графика прокатки – очередности запуска в работу партий заготовки согласно сменному заданию |
|  | Составление схемы обжатий по проходам в зависимости от геометрических параметров профиля |
|  | Управление подачей заготовки на линию двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Подача заготовки в раствор клети прокатных валков двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Выбор необходимого темпа холодной прокатки для прокатываемой марки цветного металла или сплава на двух- и многовалковых станах |
|  | Выполнение замеров микрометром толщины прокатываемого листа для корректировки величины обжатий |
|  | Ведение технологического процесса холодной прокатки листа и полосы из цветных металлов и сплавов проката |
|  | Управление режимами обжатий металла по проходам |
|  | Управление нажимным устройством стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Управление сматывателем на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода |
|  | Корректировка режимов холодной прокатки листа и полосы в рулоне – регулирование планшетности, разнотолщинности, натяжения полосы с главного пульта управления двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Регулирование в процессе прокатки подачи смазки и охлаждающей жидкости на рабочие валки в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Пуск (остановка) станов холодной прокатки |
|  | Выявление дефектов на полосе/листе, принятие мер по устранению и предупреждению |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Проверять в соответствии с технологической картой исправность и работоспособность систем ведения холодной прокатки, контрольно-измерительной аппаратуры, блокировок и сигнализаций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Определять очередность подачи партий на приемный стол |
|  | Выбирать оптимальную схему обжатий по проходам холодной прокатки листов в соответствии со сменным заданием |
|  | Подбирать оптимальные параметры холодной прокатки в зависимости от марочного и размерного сортамента цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых станах |
|  | Управлять основным и вспомогательным оборудования, приводами, механизмами, системой смазки эксплуатируемого стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Выявлять с использованием средств КИП и определять причины отклонения параметров (режимов/настроек) работы оборудования в процессе холодной прокатки цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых станах |
|  | Управлять технологическим процессом прокатки |
|  | Определять темп работы оборудования стана для обеспечения оптимального режима производства холоднокатаного проката цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых станах |
|  | Пользоваться ручным мерительным инструментом для контроля геометрических параметров прокатываемых листов, полос цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых станах |
|  | Определять причины образования дефектов на холоднокатаном прокате и принимать необходимые меры по их устранению и предупреждению |
|  | Управлять подъемными сооружениями для перемещения (кантовки) заготовки и готового проката |
|  | Устанавливать рулон в разматыватель, заправлять полотна фольги/ленты на гаспель и снимать рулоны с гаспеля |
|  | Взвешивать нарезанные рулоны |
|  | Заполнять сопроводительную документацию |
|  | Производить наладку, обслуживание и ремонт оборудования в пределах компетенции, содержать его в надлежащем состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Использовать программное обеспечение поста управления двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы, конструктивные особенности двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов, схема управления ими |
|  | Правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов и систем двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Аппаратурно-технологическая схема подразделения холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Порядок и правила проверки готовности основного и вспомогательного оборудования к работе, настроек двух- и многовалковых станов |
|  | Технология и технологическая схема холодной прокатки листа и полосы из цветных металлов и сплавов |
|  | Основы теории пластической деформации (прокатки) цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологической инструкции по холодной прокатке цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых станах |
|  | Основные характеристики двигателей двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Режимы обжатия металла по проходам при холодной прокатке на двух- и многовалковых станах цветных металлов и сплавов |
|  | Калибровка рабочих валков двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования к подаваемой для холодной прокатки заготовке, к горячекатаному подкату |
|  | Основные свойства обрабатываемых методом холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Группы и марки листа, полос цветных металлов и сплавов, обрабатываемых на двух- и многовалковых станах холодной прокатки |
|  | Технические условия, требования технической документации на холоднокатаный лист, полосу цветных металлов и сплавов |
|  | Подлежащие контролю и проверке характеристики готовой продукции |
|  | Виды, признаки и причины возникновения брака при холодной прокатке листа, полосы цветного металла и сплава на двух- и многовалковых станах, способы устранения и профилактики/предупреждения |
|  | Действия персонала при возникновении рисковых ситуаций, неисправности, дефекта |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Параметры производственной среды, влияющие на качество выпускаемой продукции (взвеси, запыленность, относительная влажность, пороговые температуры воздуха) |
|  | Требования бирочной системы на участке двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Программное обеспечение поста управления двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на четырех- и многовалковых одноклетьевых и многовалковых трехклетьевых автоматизированных реверсивных станах | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Вальцовщик холодного металла 4-го разряда Вальцовщик холодного металла 5-го разряда Вальцовщик холодного металла 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года работы вальцовщиком на станах холодной прокатки с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 3 | Вальцовщик холодного металла 4-го разряда |
|  | § 4 | Вальцовщик холодного металла 5-го разряда |
|  | § 5 | Вальцовщик холодного металла 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11357 | Вальцовщик холодного металла |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на одноклетьевых четырех- и многовалковых реверсивных станах | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству листа и полосы из цветных металлов и сплавов, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, системы автоматического регулирования, КИП, блокировок и сигнализаций, связи между постами, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе и настроек прокатного стана |
|  | Составление графика прокатки – очередности запуска в работу партий заготовки/подката согласно сменному заданию |
|  | Составление схемы обжатий по проходам в зависимости от геометрических параметров готового проката |
|  | Управление подачей заготовки на линию одноклетьевых четырех- и многовалковых реверсивных станов холодной прокатки ленты, фольги |
|  | Управление установкой рулонов в разматыватель, заправкой полотна фольги/ленты на гаспель |
|  | Проводка переднего конца полосы в рабочие валки и заправка ее в барабан моталки реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Включение летучих микрометров реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение технологического процесса холодной прокатки ленты из цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах |
|  | Ведение технологического процесса холодной прокатки в сдвоенном виде фольги из цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах |
|  | Корректировка технологических параметров/режимов прокатки ленты, фольги на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов – регулирование планшетности, разнотолщинности, натяжения полосы с главного пульта управления |
|  | Ведение промывки сдвоенной полосы фольги из цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода |
|  | Регулирование в процессе прокатки подачи смазки и охлаждающей жидкости на рабочие валки в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий |
|  | Выявление дефектов прокатки ленты, фольги, принятие мер по устранению и предупреждению |
|  | Управление вспомогательными механизмами, устройствами и агрегатами четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Проверять в соответствии с технологической картой исправность и работоспособность основного и вспомогательного оборудования, систем управления и контроля ведения холодной прокатки на реверсивных четырех- и многовалковых станах, устройств КИП, блокировок и сигнализаций |
|  | Управлять технологическим процессом холодной прокатки ленты и фольги, основным и вспомогательным оборудованием реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Вносить вручную корректировку в системы управления реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов |
|  | Определять очередность подачи в прокатку партий, формировать график прокатки и схемы обжатий по проходам |
|  | Устанавливать и корректировать режимы / технологические параметры прокатки ленты, фольги на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Контролировать допустимые нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Устанавливать темп работы оборудования стана для обеспечения оптимального режима и хода технологического процесса холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов |
|  | Управлять вспомогательными механизмами реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки, подъемными сооружениями для перемещения/кантовки заготовки, рулонов, готового проката |
|  | Управлять оборудованием промывки полосы фольги из цветных металлов и сплавов |
|  | Выявлять и определять причины появления дефектов на ленте, фольге, вырабатывать и принимать меры по их устранению |
|  | Определять причины и предпринимать корректирующие действия при обнаружении отклонений параметров планшетности, разнотолщинности, натяжения полосы ленты, фольги в рулоне от допустимых |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на участке реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Применять программное обеспечение поста управления четырех- и многовалковых станов холодной прокатки ленты и фольги из цветных металлов и сплавов |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности обслуживаемых реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов, схема управления ими |
|  | Порядок и правила проверки исправности и работоспособности основного и вспомогательного оборудования, систем управления и контроля ведения холодной прокатки на реверсивных четырех- и многовалковых станах, устройств КИП, блокировок и сигнализаций |
|  | Правила эксплуатации реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Порядок и правила управления основным и вспомогательным оборудованием, автоматикой, инженерной обвязкой, системами управления и контроля реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Контролируемые вальцовщиком режимы и параметры работы основного и вспомогательного оборудования стана, порядок и правила их корректировки, допустимые диапазоны регулировок |
|  | Правила эксплуатации вспомогательных механизмов, устройств и агрегатов реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Технология и аппаратурно-технологическая схема холодной прокатки на реверсивных четырех- и многовалковых станах |
|  | Основы теории пластической деформации цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологических инструкций по ведению технологического процесса холодной прокатке ленты и фольги из цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки |
|  | Основные характеристики главного двигателя реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Режимы обжатия металла по проходам на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Допустимые нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Основы калибровки валков станов холодной прокатки |
|  | Порядок и правила регулирования подачи смазки и охлаждающей жидкости на рабочие валки в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий в процессе прокатки |
|  | Группы, марки, основные свойства цветных металлов и сплавов, применяемых при прокатке ленты и фольги на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки |
|  | Технические условия, требования технической документации на холоднокатаную ленту и фольгу из цветных металлов и сплавов |
|  | Виды, способы выявления и причины возникновения дефектов на поверхности ленты и фольги при холодной прокатке, способы устранения и предупреждения |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Действия персонала при возникновении рисковых ситуаций, неисправностей, при сбое настроек оборудования, при массовых дефектах продукции |
|  | Требования бирочной системы при работе на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Программное обеспечение поста управления реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированных трехклетьевых многовалковых прокатных станах | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по производству ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированных трехклетьевых многовалковых прокатных станах |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе и настроек автоматизированных трехклетьевых многовалковых прокатных станов |
|  | Составление графика прокатки – очередности запуска в работу партий заготовки (подката) согласно сменному заданию |
|  | Составление схемы обжатий по проходам в зависимости от геометрических параметров готового проката |
|  | Ввод в автоматическую систему параметров прокатки ленты, полосы, фольги на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов в соответствии с технологической инструкцией |
|  | Управление подачей заготовки на линию двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Проводка переднего конца полосы в прокатные клети и заправка ее в барабан моталки на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Включение систем автоматического контроля регулирования прокатки на автоматизированном реверсивном четырехвалковом стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение технологического процесса холодной прокатки лент в рулоне цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Ведение технологического процесса холодной прокатки в сдвоенном виде фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Корректировка технологических параметров прокатки ленты, фольги на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Ведение процесса промывки фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Выбирать в соответствии с технологической инструкцией рациональную схему прокатки ленты и фольги, профилировку и шероховатость поверхности рабочих валков на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Вводить, обрабатывать, анализировать информацию автоматизированной системы управления, задавать управляющие команды перед началом и, по мере необходимости, в процессе прокатки |
|  | Управлять технологическим процессом холодной прокатки ленты, фольги в автоматическом и в ручном режиме управления на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Выявлять и определять причины появления дефектов на ленте, фольге и принимать необходимые меры по их устранению на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Вносить корректировки в программу автоматической системы управления холодной прокаткой ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на участке автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Применять программное обеспечение поста управления автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности обслуживаемого автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов, схема управления им |
|  | Правила эксплуатации автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила эксплуатации вспомогательных механизмов автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Технологический процесс холодной прокатки и его особенности для автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Основы теории пластической деформации (прокатки) цветных металлов и сплавов |
|  | Требования технологической инструкция по холодной прокатке цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Характеристики двигателей автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Режимы обжатия металла по клетям на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования к калибровке валков многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Технические свойства обрабатываемых цветных металлов и сплавов |
|  | Группы и марки цветных металлов и сплавов, обрабатываемых на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Технические условия, требования технической документации на холоднокатаный прокат цветных металлов и сплавов |
|  | Контролируемые вальцовщиком параметры, режимы и показатели процесса холодной прокатки на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане |
|  | Виды и причины возникновения брака при холодной прокатке цветных металлов и сплавов на многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования бирочной системы при работе на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
|  | Программное обеспечение поста управления автоматизированного многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Корпорация Чермет», город Москва

Президент Гугис Николай Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Русал Менеджмент», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ОАО «УГМК», город Верхняя Пышма, Свердловская область |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Обработка цветных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.