УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» марта 2024 г. № 104н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Нагревальщик металла

625

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах»	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса нагрева заготовок в проходных печах непрерывного действия различных конструкций»	28

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	37

I. Общие сведения

| Нагрев металла перед пластической деформацией |  | 27.026 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение пластических свойств металла, получение необходимого фазового состава перед обработкой металла давлением

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката |
| --- | --- |
| 24.10.6 | Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
| 24.10.7 | Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей |
| 24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение процесса нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах | 4 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах | B/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом нагрева заготовки рядовых марок сталей в методических печах | B/02.4 | 4.2 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом нагрева слитков, слябов и заготовки легированных и высоколегированных марок стали, а также с фазовыми превращениями в процессе нагрева в методических печах | B/03.4 | 4.3 |
| C | Ведение процесса нагрева заготовок в проходных печах непрерывного действия различных конструкций | 4 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева заготовок в толкательных, туннельных, протяжных печах, в печах с роликовым и шагающим подами, с печным конвейером, в кольцевых, секционных и щелевых печах | C/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом нагрева заготовок в толкательных, туннельных, протяжных печах, в печах с роликовым и шагающим подами, с печным конвейером, в кольцевых, секционных и щелевых печах | C/02.4 | 4.2 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Нагревальщик металла 4-го разряда Нагревальщик металла 5-го разряда Нагревальщик металла 6-го разряда Нагревальщик металла 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы нагревальщиком металла с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии при наличии профессионального обучения Не менее трех месяцев работы нагревальщиком металла с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре (при необходимости) - на право обслуживания газопотребляющих агрегатов и газопроводов промышленных организаций |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 49 | Нагревальщик металла 4-го разряда |
|  | § 50 | Нагревальщик металла 5-го разряда |
|  | § 51 | Нагревальщик металла 6-го разряда |
|  | § 52 | Нагревальщик металла 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14852 | Нагревальщик металла |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, графике термообработки, прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению, текущем ремонте и проведенных работах по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования печи, характеристиках режима термообработки, причинах брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, проверка работоспособности блокировок, средств связи и сигнализации на участке нагревательных колодцев, колпаковых, ямных, горизонтальных, топливных и электрических камерных печей со стационарным и выдвижным/выкатным подом (далее – камерных печей различных конструкций или применяемых видов) |
|  | Подготовка рабочего места, рабочей зоны камерных печей различных констрцукций и зон подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка состояния печного оборудования и технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и инструмента на участках нагревательных колодцев, камерных печей различных констрцукций |
|  | Выявление неисправностей и отклонений в работе обслуживаемого оборудования от заданных параметров с регулированием в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и применяемых механизмов собственными силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Контроль состояния газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива, устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств трубопроводов газа, мазута, воздуха |
|  | Техническое обслуживание, не требующее привлечения ремонтного персонала, технологической обвязки печей, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки-выгрузки садок |
|  | Контроль герметичности трубопроводов, фитингов, запорной арматуры |
|  | Проверка состояния футеровки, пода, кладки, арматуры обслуживаемых нагревательных колодцев, камерных печей различных констрцукций |
|  | Подготовка подины нагревательных колодцев, камерных печей различных констрцукци, чистка и заправка подины, уборка окалины и шлака, замена шлаковых коробок |
|  | Контроль состояния шлаковой летки обслуживаемых нагревательных колодцев, наличия тележек/коробок для шлака |
|  | Проверка качества слитков холодного всада для посадки в нагревательные колодцы, камерные печи различных констрцукций |
|  | Комплектация партий металла холодного всада для посадки в нагревательные колодцы, камерные печи различных констрцукций по плавкам и развесу слитков |
|  | Установление очередности посадки слитков в нагревательные колодцы, камерные печи различных констрцукций согласно заданию |
|  | Контроль показаний контрольно-измерительных средств и аппаратуры (далее – КИПиА) |
|  | Получение, анализ информации системы автоматизированного управления технологическим процессом (далее – АСУТП), ввод ее в АСУТП для установки, контроля и корректировки режимов работы нагревательной печи (на основе анализа) |
|  | Управление механизмами подъема крышек нагревательных колодцев (выполнение вспомогательных операций в процессе подъема – для младших уровней квалификации) |
|  | Посадка слитков в нагревательные колодцы, раскрепление, выдача слитков из печи (выполнение вспомогательных операций процесса посадки, выдачи слитков – для младших уровней квалификации) |
|  | Загрузка слитков, заготовки и прокатного инструмента (выполнение вспомогательных операций при загрузке – для младших уровней квалификации) на стенды и в колпаковые печи, загрузка муфеля и нагревательного колпака, подача защитного газа, включение циркуляции, выгрузка слитков и заготовок (по окончании цикла нагрева) |
|  | Загрузка слитков, заготовки и прокатного инструмента (самостоятельно или под руководством нагревальщика более высокой квалификации) в горизонтальные камерные печи со стационарным подом печи при помощи загрузочных и подъемных механизмов, кантовка и перемещение слитков и заготовок в печи |
|  | Вывод выдвижного (выкатанного) пода в загрузочное положении, загрузка слитков и заготовок в соответствии со схемой загрузки при помощи загрузочных и подъемных механизмов на под, задвижка пода в печь с контролем надлежащей герметичности |
|  | Розжиг, регулировка и отключение газовых горелок, включение и отключение электронагревателей: регулирование подачи топлива и воздуха, силы тока на электропечах |
|  | Обеспечение бесперебойности работы механизмов печей, аппаратуры и автоматического управления тепловым режимом, контрольно-измерительных приборов, системы охлаждения |
|  | Наблюдение за давлением и расходом топлива и воздуха |
|  | Выгрузка нагретых слитков, заготовки и прокатного инструмента из печи, подача их на рольганг прокатного стана или к загрузочному устройству пресса |
|  | Обслуживание механизмов подачи, загрузки, выгрузки, перемещения и кантовки слитков, очистка их от окалины |
|  | Перевод, в необходимых случаях, процесса нагрева металла с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другой |
|  | Выполнение вспомогательных работ при смене крышек или заслонок на окнах нагревательных устройств, смене кернов на клещевых кранах, ремонте (торкретировании) футеровки, печного оборудования; подача заправочных материалов и инструментов |
|  | Поддержание в чистоте обслуживаемого оборудования, закрепленной территории, рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на участке нагревательных колодцев |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности и доступа) обслуживаемого участка нагревательных колодцев, камерных печей |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием средств АСУТП и КИПиА работоспособность, выявлять неисправности и отклонения от заданных параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных писпособлений обслуживаемого участка нагревательных колодцев и/или участка обслуживаемых камерных печей различных конструкций |
|  | Производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки-выгрузки садок используемых в подразделении нагревательных колодцев и/или камерных печей применняемых конструкций своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Обслуживать в зависимости от вида слитков и марки стали два и более нагревательных колодца или группу нагревательных колодцев (при нагреве легированных марок стали) |
|  | Визуально и с применением средств инструментального контроля, КИПиА определять работоспособность, выявлять неисправности или отклонения в режимах работы устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств, трубопроводов воздуха, газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива |
|  | Пользоваться на уровне квалифицированного пользователя инструментарием АСУТП процессов нагрева в рамках должностных обязанностей при выполнения подготовительных и вспомогательных работ |
|  | Контролировать состояние футеровки, пода, кладки и арматуры обслуживаемых нагревательных колодцев, камерных печей различных конструкций |
|  | Выявлять неисправности в работе специальной оснастки, механизмов захвата, кантовки, перемещения, загрузки-выгрузки слитков |
|  | Выявлять неисправности состояния крышек колодцев, колпаков, муфелей |
|  | Выполнять комплекс работ по подготовке подины (чистка и заправка подины, уборка окалины и шлака) нагревательных колодцев, камерных печей различных констрцукций |
|  | Определять качество слитков, подлежащих саду, на соответствие требованиям |
|  | Определять на основе сменного задания и графика прокатки порядок (очередность) посадки слитков в нагревательные колодцы |
|  | Формировать (по плавкам и развесу слитков) партии металла холодного всада для посадки его в нагревательные колодцы, камерные печи применяемых констрцукций |
|  | Безопасно вести подъем крышек колодцев, ям |
|  | Подавать команды условными сигналами машинисту крана о порядке посадки и выдачи слитков из нагревательных колодцев, ям, печей |
|  | Управлять механизмами захвата, кантовки, перемещения, загрузки-выгрузки слитков, заготовки, прокатного инструмента |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, включение и отключение электронагревателей нагревательных колодцев |
|  | Контролировать температурный режим, давление и расход топлива и воздуха, с регулированием, по мере необходимости, подачи топлива и воздуха |
|  | Изменять с автоматического на ручное и обратно управление процессом нагрева |
|  | Выполнять вспомогательные работы при смене крышек или заслонок на окнах нагревательных устройств, смене кернов на клещевых кранах, ремонте (торкретировании) футеровки, печного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах |
| Необходимые знания | Виды камерных печей по конструкции (колодцеобразные, ямные, колпаковые, вертикальные, горизонтальные); типу пода (неподвижные плиты, выдвижные/выкатные); источнику энергии (топливные, электрические) и режиму нагрева (с постоянной и изменяемой температурой); печной атмосфере (воздух, вакуум, защитная или окислительная среда) – отличия и специализация, особенности эксплуатации и обслуживания, коэффициенты полезного действия и тепловая эффективность, преимущества и недостатки |
|  | Отличие нагревательных колодцев от прочих камерных печей, причины повсеместного применения в технологии пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Виды нагревательных колодцев (с регенеративным и рекуперативным подогревом воздуха, с отоплением из центра пода и верхним отоплением, с постоянной и изменяемой температурой, с жидким и сухим шлакоудалением) – назначение (специализация), особенности эксплуатации, технико-экономические характеристики |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки нагревательных колодцев, применяемых систем автоматизации и контроля, правила обслуживания и эксплуатации |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки, систем автоматизации и контроля применяемого вида камерных печей – со стационарным и выдвижным (выкатным) подом, колппаковых, ямных, горизонтальных, топливных и электрических |
|  | Правила технической эксплуатации, управления загрузочными механизмами нагревательных колодцев, камерных печей применяемого вида |
|  | Требования технологических инструкций (аналогов), регламентирующих обслуживание основного и вспомогательного оборудования, нагревательных устройств, механизмов, приводов, оснастки и инструмента, технологической обвязки нагревательных колодцев, камерных печей применяемого вида |
|  | Основы теории теплотехники/термодинамики в объеме, необходимом для квалифицированного выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, заготовок металла и сплавов, труб, полупродуктов в нагревательных колодцах, камерных печах |
|  | Типичные причины, признаки неисправности обслуживаемого оборудования, способы устранения и профилактики |
|  | Требования технологической инструкции (или аналогов) к проверке качества слитков холодного всада, комплектации партий металла по плавкам и развесу слитков, определению очередности посадки слитков в нагревательные колодцы |
|  | Правила приемки слитков, заготовки на нагрев в нагревательных колодцах |
|  | Правила и специфика приемки слитков, заготовки на нагрев в камерных печах применяемого вида (вертикальные, горизонтальные, колпаковые, ямные, печи с неподвижным и выдвижным (выкатным) подом, топливные и электрические, печи с постоянной и изменяемой температурой, вакуумные или с печной атмосферой) |
|  | Сортамент, марки и массы нагреваемого металла (слитков) в нагревательных колодцах |
|  | Сортамент, марки и массы нагреваемого металла в вертикальных, горизонтальных, колпаковых, ямных печах, в печах с неподвижным и выдвижным (выкатным) подом, топливных и электрических, в печах с постоянной и изменяемой температурой, в вакуумных или с печной атмосферой печах |
|  | Особенности нагрева в камерных печах, в нагревательных колодцах по маркам стали |
|  | Причины образования шлака и методы его удаления |
|  | Система ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла, правила и регламенты переключения |
|  | Правила наладки и регулирования, обслуживаемого основного и вспомогательного печного оборудования |
|  | Методы и приемы ведения ремонта футеровки и огнеупорной кладки нагревательных колодцев, виды и свойства применяемых огнеупорных материалов |
|  | Методы и приемы ведения ремонта футеровки и огнеупорной кладки в вертикальных, горизонтальных, колпаковых, ямных печах, в печах с неподвижным и выдвижным (выкатным) подом, в топливных и электрических, в печах с постоянной и изменяемой температурой, в вакуумных или с печной атмосферой печах, виды и свойства применяемых огнеупорных материалов |
|  | Требования правил ухода за подиной нагревательных колодцев, применяемых камерных печей, виды заправочных материалов |
|  | Виды, особенности применения и теплотворная способность применяемых видов топлива |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева от заданных, способы и порядок корректировки |
|  | Требования, предъявляемые к качеству нагрева слитков |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы на участке выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процессов нагрева в нагревательных колодцах, камерных нагревательных печах различной конструкции |
|  | Контролируемые показатели технологического процесса нагрева |
|  | Признаки и причины отказов основного и вспомогательного оборудования, машин, механизмов, оснастки, автоматики, средств АСУТП и КИПиА, порядок действий при выявлении |
|  | Требования инструкций к ведению вспомогательных и ремонтных работ (смена крышек или заслонок, кернов на клещевых кранах, ремонт (торкретирование) футеровки, ремонт основного и вспомогательного печного оборудования) |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Правила, порядок и приемы работ на закрепленном оборудовании |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участках нагревательных колодцев, применяемых видов камерных печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) на участках нагревательных колодцев, применяемых видов камерных печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участках нагревательных колодцев, применяемых видов камерных печей |
|  | Программное обеспечение на участках нагревательных колодцев, применяемых видов камерных печей |
|  | Правила ведения агрегатного журнала (или аналога), учетной документации участка нагревательных колодцев |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева слитков, заготовки и прокатного инструмента в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проработка сменного задания, сортамента, программы и графика прокатки и термообработки |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности подины (надлежащей чистоты и заправки подины, уборки окалины и удаления шлака) |
|  | Контроль готовности основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента на участке нагревательных колодцев / применяемых видов камерных печей |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) и зоны подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка качества слитков, слябов и заготовки (далее – слитков) холодного сада, комплектация по плавкам и развесу партий, установление очередности посадки |
|  | Контроль подготовки слитков металлов и сплавов к подаче, подача их к колодцу (ячейке), к загрузочной точке камерной печи применяемого вида |
|  | Руководство загрузкой слитков в ячейки нагревательного колодца |
|  | Руководство загрузкой слитков в камерные печи применяемого вида |
|  | Розжиг, регулировка и отключение газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Ввод (задание) параметров нагрева, получение и анализ информации АСУТП о ходе технологического процесса, внесение на основе анализа управляющих команд |
|  | Вывод нагревательного колодца, камерной печи применяемого вида на заданный температурный режим |
|  | Регулирование подачи топлива и воздуха, силы тока на электронагревателях в электропечах |
|  | Управление режимом, интенсивностью нагрева слитков |
|  | Контроль соотношения подачи газа и воздуха в нагревательных колодцах |
|  | Регулирование давления газов в нагревательных колодцах, камерных печах |
|  | Контроль подогрева газа и воздуха, работы рекуператоров, теплообменных устройств |
|  | Контроль с помощью КИПиА, средств АСУТП равномерности температурного режима по всему рабочему объему печи с корректировкой работы горелок, электронагревателей, по мере необходимости |
|  | Обеспечение бесперебойности работы механизмов печей, аппаратуры и автоматики управления тепловым режимом и системами охлаждения |
|  | Ведение технологического процесса нагрева слитков в нагревательных колодцах, в камерных печах различных конструкций |
|  | Ведение процесса нагрева заготовок в водородных и газовых печах |
|  | Поддержание заданного температурного режима нагрева слитков |
|  | Управление процессом томлениям металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры |
|  | Управление механизмами оснастки, механизмами захвата, кантовки, перемещения, загрузки-выгрузки слитков и выдачи слитков, нагрев которых завершен |
|  | Выгрузка нагретых слитков, заготовок из камерной печи, нагревательного колодца (ячейки), подача их на рольганг прокатного стана, к загрузочному устройству сварочно-прессового, иного передельного оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности и доступа) обслуживаемого участка нагревательных колодцев |
| Необходимые умения | Определять работоспособность и готовность к загрузке основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента, подины (надлежащая чистота и заправка подины, уборка окалины и удаление шлака) |
|  | Определять качество и готовность комплектации слитков по плавкам и развесу партий и очередности посадки к холодному саду |
|  | На уровне квалифицированного пользователя выполнять операции управления технологическим процессом средствами АСУТП |
|  | Управлять технологическим процессом в автоматическом и ручном режимах (при переходе на таковой ввиду необходимости) |
|  | Управлять режимами работы горелок, электронагревателей, темпом нагрева слитков, давлением газов, соотношением подачи газа и воздуха |
|  | Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной температуры в нагревательных колодцах |
|  | Обеспечивать стабильность и равномерность температурного режима по рабочему объему печи на весь цикл нагрева слитков |
|  | Руководить загрузкой холодного сада и выгрузкой нагретых слитков |
|  | Управлять механизмами поднятия крышки колодцев, механизмами выгрузки слитков из камерных печей применяемого типа |
|  | Контролировать визуально и/или с использованием средств КИПиА отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений, вносить необходимые коррективы в режимы работы |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, включение и отключение электронагревателей нагревательных колодцев, камерных печей применяемого типа |
|  | Контролировать температурный режим, давление и расход топлива и воздуха, с регулированием, по мере необходимости, подачи топлива и воздуха |
|  | Осуществлять томление металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры |
|  | Управлять нагревом слитков на трех неавтоматизированных или двух и более группах автоматизированных нагревательных колодцев |
|  | Управлять технологическим процессом нагрева заготовок в наклонных водородных печах и газовых нагревательных печах |
|  | Переводить процесс нагрева слитков с автоматического управления на ручное, с одного вида топлива на другое и обратно |
|  | Управлять нагревом слитков в ручном режиме при отказах автоматики и при технологической необходимости |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах, камерных печах применяемого типа |
| Необходимые знания | Виды камерных печей по конструкции (колодцеобразные, ямные, колпаковые, вертикальные, горизонтальные); типу пода (неподвижные плиты, выдвижные/выкатные); источнику энергии (топливные, электрические) и режиму нагрева (с постоянной и изменяемой температурой); печной атмосфере (воздух, вакуум, защитная или окислительная среда) – отличия и специализация, особенности эксплуатации и обслуживания, коэффициенты полезного действия и тепловая эффективность, преимущества и недостатки |
|  | Отличие нагревательных колодцев от прочих камерных печей, причины повсеместного применения в технологии пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Виды нагревательных колодцев (с регенеративным и рекуперативным подогревом воздуха, с отоплением из центра пода и верхним отоплением, с постоянной и изменяемой температурой, с жидким и сухим шлакоудалением) – назначение (специализация), особенности эксплуатации, технико-экономические характеристики |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки нагревательных колодцев, применяемых систем автоматизации и контроля, правила обслуживания и эксплуатации |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки, систем автоматизации и контроля применяемого вида камерных печей – со стационарным и выдвижным (выкатным) подом, колппаковых, ямных, горизонтальных, топливных и электрических |
|  | Правила технической эксплуатации, управления загрузочными механизмами нагревательных колодцев, камерных печей применяемого вида |
|  | Требования технологических инструкций (аналогов), регламентирующих эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования, нагревательных устройств, механизмов, приводов, оснастки и инструмента, технологической обвязки нагревательных колодцев, камерных печей применяемого вида |
|  | Основы теплотехники/термодинамики, физические принципы и технология нагрева металла, подлежащего пластической деформации, в объеме, необходимом для квалифицированного управления процессом нагрева слитков в нагревательных колодцах, камерных печах |
|  | Типичные причины, признаки неисправности обслуживаемого оборудования, способы устранения и профилактики |
|  | Требования технологических инструкций (аналогов), регламентов, устанавливающих правила эксплуатации и режимы работы основного и вспомогательного оборудования, нагревательных/теплообменных устройств, механизмов, приводов, оснастки и инструмента, технологической обвязки нагревательных колодцев, камерных печей применяемого вида |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых нагревательных колодцев, камерных печей применяемого типа, применяемых систем автоматизации и контроля |
|  | График, сортамент прокатки металла |
|  | Правила наладки и регулирования обслуживаемого оборудования |
|  | Правила приемки слитков на нагрев в нагревательных колодцах, камерных печах |
|  | Сортамент, марки и массы нагреваемого металла (слитков) |
|  | Особенности нагрева по маркам стали |
|  | Причины образования шлака, способы и приемы его удаления |
|  | Процесс образования окалины, способы уменьшения окалинообразования |
|  | Система ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла, правила и регламенты переключения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству нагрева |
|  | Виды, типичные причины брака, вызываемого нарушением технологии нагрева слитков, способы и приемы предупреждения и исправления |
|  | Методы улучшения тепловой работы и повышения производительности нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
|  | Особенности нагрева слитков стали различных марок, весовые и геометрические характеристики по видам камерных печей и нагревательных колодцев |
|  | Виды, свойства, особенности применения и теплотворная способность (калорийность) применяемого топлива (смесей), правила и приемы рационального расхода (сжигания) |
|  | Факторы, влияющие на потери тепла и удельный расход энергоносителей, компенсационные и профилактические способы и приемы |
|  | Правила и способы управления механизмами оснастки, механизмами захвата, кантовки, перемещения, загрузки-выгрузки слитков и выдачи слитков, нагрев которых завершен |
|  | Контролируемые показатели технологического процесса нагрева |
|  | Признаки и причины отказов основного и вспомогательного оборудования, машин, механизмов, оснастки, автоматики, средств АСУТП и КИПиА, порядок действий при выявлении |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы на участке нагревательных колодцев, камерных печей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) на участке нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слитков на участке нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
|  | Правила ведения агрегатного журнала (или аналогов), учетной документации участка нагревательных колодцев, камерных печей применяемых видов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Нагревальщик металла 4-го разряда Нагревальщик металла 5-го разряда Нагревальщик металла 6-го разряда Нагревальщик металла 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы нагревальщиком металла с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии при наличии профессионального обучения Не менее трех месяцев работы нагревальщиком металла с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре (при необходимости) - на право обслуживания газопотребляющих агрегатов и газопроводов промышленных организаций |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 49 | Нагревальщик металла 4-го разряда |
|  | § 50 | Нагревальщик металла 5-го разряда |
|  | § 51 | Нагревальщик металла 6-го разряда |
|  | § 52 | Нагревальщик металла 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14852 | Нагревальщик металла |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению, текущем ремонте и проведенных работах по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования методических печей, о характеристиках режима нагрева по преходящим циклам, причинах брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила, устройств, исключающих возможность двустороннего теплового облучения, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, проверка работоспособности блокировок, средств связи и сигнализации на участке методических печей |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) и зоны подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка состояния и готовности к работе основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки печей, горелок, устройств утилизации тепла отходящих дымовых газов, вспомогательных устройств и механизмов, в том числе загрузки, продвижения, выгрузки садок (системы транспортировки металла в печи), клещевых захватов слитков, слябов и заготовки, приводов, систем управления и автоматики, приспособлений и инструмента на обслуживаемом участке методических печей |
|  | Выявление неисправностей и отклонений от заданных параметров в работе обслуживаемого оборудования методических печей с регулированием в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и применяемых механизмов собственными силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Контроль состояния газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива, герметичности трубопроводов, фитингов, запорной арматуры, отсечных устройств (в пределах зоны ответственности), устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств трубопроводов газа, мазута, воздуха |
|  | Техническое обслуживание, не требующее привлечения ремонтного персонала, технологической обвязки печей, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки, продвижения, выгрузки садок |
|  | Обслуживание механизмов подачи и выгрузки слитков, слябов и заготовки, очистка их от окалины, управление механизмами под руководством нагревальщика более высокой квалификации |
|  | Проверка состояния футеровки, пода (подины печи), кладки, механизмов подвижки и арматуры обслуживаемых печей, устройств для предотвращения разрушения кладки боковых стен при перекосах слитков, слябов и заготовки |
|  | Очистка с заданной периодичностью монолитного пода/подины печи от окалины и шлака, в том числе с использованием фигурной плиты |
|  | Контроль плотности огнеупорной кладки печи для оперативного устранения возникших неплотностей и прогаров |
|  | Контроль состояния летки, наличия тележек/коробок для шлака |
|  | Выпуск жидкого шлака из печи в сухие ковши и коробки |
|  | Выгрузка шлака из ковшей (коробок), а также разбивка и разделка шлака |
|  | Розжиг/остановка печи, газовых горелок, включение/отключение электронагревателей, взвод отсечного клапана под руководством нагревальщика более высокой квалификации |
|  | Контроль показаний КИПиА, наблюдение за давлением и расходом топлива и воздуха |
|  | Контроль и регулирование систем охлаждения оборудования методических печей |
|  | Проверка качества слябов, слитков и заготовок холодного всада для посадки в методическую печь |
|  | Комплектация партий слитков, слябов и заготовки холодного всада по плавкам и развесу для посадки в методическую печь |
|  | Установление очередности посадки и выдачи слитков, слябов и заготовки из методической печи |
|  | Укладка слябов, слитков и заготовок на приемный стол методической печи |
|  | Подъем крышек загрузочных окон для загрузки и выгрузки слябов, слитков и заготовок |
|  | Подача загрузочным механизмом слябов, слитков и заготовок в методическую печь |
|  | Управление приспособлениями (упорами, манипуляторами, линейками) для выравнивания загружаемых в печь слитков, слябов и заготовки |
|  | Кантовка и перемещение слябов, слитков и заготовок в печи |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ в технологическом процессе нагрева металла в трех-, четырех- и более зонных методических и секционных печах, при обслуживании нагревательных устройств при производстве труб печной сваркой |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ при ведении процесса нагрева в печах подогрева для редуцирования труб в линии непрерывного стана |
|  | Выполнение под руководством нагревальщика более высокой квалификации вспомогательных операций для процесса нагрева заготовок в методических печах с двумя и тремя зонами нагрева (непрерывных штрипсовых, мелкосортных и проволочных станов, сортопрокатных и листопрокатных станов с сортаментом до 20 марок стали) |
|  | Выполнение под руководством нагревальщика более высокой квалификации вспомогательных операций для процесса нагрева заготовок фасонных профилей в методических печах, имеющих до пяти зон нагрева |
|  | Выгрузка и подача нагретого металла на приемный рольганг стана горячей прокатки |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ при смене крышек или заслонок на окнах нагревательных устройств, ремонт (торкретировании) футеровки, печного оборудования |
|  | Наблюдение за работой системы отопления: равномерностью работы и распределения топлива и воздуха по горелкам и форсункам; отсутствием подтеканий мазута в форсунках, проскоков/отрыва пламени в горелках; плотностью перекрывания отсечных устройств; достаточностью тяги; отсутствием подсоса холодного воздуха в борова и дымоотводящие каналы и выбивания дымовых газов из окон методической печи |
|  | Перевод под руководством нагревальщика более высокой квалификации процесса нагрева металла с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другой |
|  | Поддержание в чистоте обслуживаемого оборудования, закрепленной территории, рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на участке методической печи |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналогов), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности и доступа) обслуживаемого участка методической печи |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием средств АСУТП и КИПиА работоспособность, неисправности и отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств нагрева, теплообмена, механизмов загрузки, продвижения в печи и выгрузки слитков, слябов и заготовки, технологической обвязки и специальных приспособлений участка методических печей |
|  | Производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки-выгрузки садок используемых в подразделении методических печей своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Визуально и с применением средств инструментального контроля, КИПиА определять работоспособность, выявлять неисправности или отклонения в режимах работы устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств, трубопроводов воздуха, газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива |
|  | Пользоваться инструментарием АСУТП на уровне квалифицированного пользователя в рамках выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процессов нагрева и должностных обязанностей |
|  | Контролировать состояние футеровки, пода, кладки, сводов и арматуры обслуживаемых методических печей |
|  | Выполнять комплекс работ по подготовке подины (чистка подины, уборка окалины и шлака) |
|  | Выявлять несоответствия установленным в технических условиях требованиям качества слитков, слябов, заготовок, предназначенных для посадки в методическую печь |
|  | Формировать по плавкам и развесу слитков партии металла холодного, горячего или смешанного всада для посадки его в печь |
|  | Определять на основе сменного задания и графика прокатки порядок (очередность) посадки слитков, слябов, заготовок |
|  | Производить посадку слябов и заготовок в методическую печь |
|  | Выявлять неисправность в работе клещевых захватов слябов и заготовки |
|  | Управлять процессами посадки, кантовки и перемещения слитков |
|  | Управлять механизмами подачи и выдачи слябов и заготовок |
|  | Подавать команды машинисту крана условными сигналами о порядке посадке слябов и заготовок на приемный стол методической печи |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, форсунок |
|  | Контролировать по зонам температурный режим, давление и расход, соотношение подачи топлива и воздуха в соответствии с заданными режимами с регулированием, по мере необходимости |
|  | Переводить управление процессом нагрева с автоматического на ручное и обратно |
|  | Выполнять вспомогательные работы при ремонте футеровки, печного и вспомогательного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика |
| Необходимые знания | Виды, устройство, кинематические схемы, технические характеристики, правила обслуживания и технической эксплуатации методических печей – по числу зон отопления и температурным режимам по длине печи, способу транспортирования заготовок, способу выдачи металла из печи, способу нагрева и используемому топливу, по конструктивным особенностям, методам утилизации тепла отходящих дымовых газов, по сортаменту нагреваемого металла |
|  | Отличие методических печей от прочих проходных печей, причины повсеместного применения в технологии пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Назначение зон методических печей, специфика тепловых режимов в них, особенности и режимы ведения процесса горения по зонам методических печей |
|  | Теоретические основы теплотехники и термодинамики в объеме, достаточном для выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах |
|  | Технологические процессы нагрева металла и труб в методических печах |
|  | Требования технологической инструкции (аналога) к подготовке и ведению процесса нагрева слитков, слябов и заготовок в методических печах |
|  | Последовательность включения/отключения нагревательного оборудования – горелок, форсунок, электронагревателей, рекуператоров (теплообменников) по зонам, камерам печи при выводе на рабочий режим, при пуске в работу и ее остановке |
|  | Особенности режимов и оптимальные режимы ведения процесса горения по зонам методических печей |
|  | Применяемые для нагрева виды топлива, особенности применения, тепловые характеристики смеси коксового и доменного газов, природного газа, жидкого топлива (мазута), различных смесей природного, коксового и доменного газов |
|  | Конструкция и правила эксплуатации устройств регулирования соотношения «топливо – воздух» (струйные гидравлические, электрические регуляторы, «спаренные клапаны») |
|  | Набор контролируемых нагревальщиком параметров при подготовке и выполнении вспомогательных работ, алгоритмы управления подконтрольными параметрами технологического процесса |
|  | Способы посада слитков, слябов и заготовки в методических печах (холодный, горячий, смешанный) – технологические приемы и особенности загрузки и тепловых режимов |
|  | Факторы, влияющие на потери тепла и удельный расход энергоносителей, компенсационные и профилактические способы и приемы на стадии подготовки производства |
|  | Системы ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла |
|  | Марочный сортамент стали и развес слитков, слябов и заготовок, особенности нагрева сталей различных марок и их сплавов |
|  | Правила приемки слитков, слябов и заготовок для нагрева в методической печи |
|  | Требования, предъявляемые к качеству слябов и заготовок |
|  | Правила установления очередности посадки слябов и заготовок в методическую печь |
|  | Способы управления механизмами подачи, перемещения и выдачи слитков, слябов и заготовок |
|  | Виды, особенности применения и теплотворная способность применяемых видов топлива |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева по зонам от заданных вследствие ненадлежаще выполненных подготовительных и вспомогательных работ, способы и приемы профилактики |
|  | Требования правил ухода за подиной, футеровкой, виды и свойства применяемых огнеупорных материалов |
|  | Методы и приемы ведения ремонта футеровки и огнеупорной кладки |
|  | Признаки и причины отказов основного и вспомогательного оборудования, машин, механизмов, оснастки, автоматики, средств АСУТП и КИПиА, порядок действий при выявлении |
|  | Требования инструкций по ведению вспомогательных и ремонтных работ (смена крышек или заслонок, кернов на клещевых кранах, ремонт футеровки, ремонт основного и вспомогательного печного оборудования) |
|  | Контролируемые в процессе выполнения подготовительных и вспомогательных операций показатели технологического процесса нагрева |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Правила проверки работоспособности, настройки и регулирования КИПиА и оконечных устройств |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методической печи |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева заготовки рядовых марок сталей в методических печах | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проработка сменного задания, сортамента, программы и графика прокатки |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности подины методической печи (надлежащей чистоты, уборки окалины и удаления шлака) |
|  | Контроль готовности основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента на участке методической печи |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) и зоны подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка качества слитков холодного сада, комплектация по плавкам и развесу партий, установление очередности посадки в печь |
|  | Контроль подготовки слитков металлов и сплавов к подаче, подача их к приемному столу методической печи |
|  | Контроль правильности посада слитков, слябов, заготовок в соответствии с заданием на смену |
|  | Руководство (управление) загрузкой слитков, слябов, заготовок в загрузочное окно методической печи |
|  | Проверка загрузки печного пространства, размещения слитков, слябов, заготовки на балках (рольганге или подине) по всей протяженности печи |
|  | Ввод (задание) параметров нагрева, получение и анализ текущей информации АСУТП о ходе технологического процесса, внесение на основе анализа управляющих команд |
|  | Управление работой методической печи |
|  | Ведение технологического процесса нагрева заготовки в методических печах в соответствии со сменным заданием и графиком прокатки |
|  | Нагрев металла в трех- и четырех- и более зонных методических и секционных печах |
|  | Нагрев в печах подогрева для редуцирования труб в линии непрерывного стана, в нагревательном устройстве при производстве труб печной сваркой |
|  | Нагрев заготовок в методических печах с двумя и тремя зонами нагрева для непрерывных штрипсовых, мелкосортных и проволочных станов, сортопрокатных и листопрокатных станов |
|  | Нагрев заготовок фасонных профилей в методических печах, имеющих до пяти зон нагрева |
|  | Управление режимом, интенсивностью нагрева слитков в методической, сварочной зонах, темпом продвижения металла в методической печи |
|  | Управление процессом томлениям металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне(ах) |
|  | Контроль и регулирование соотношения подачи газа и воздуха в печь |
|  | Регулирование давления газов в методической печи |
|  | Контроль подогрева газа и воздуха и надлежащей работы рекуператоров |
|  | Контроль теплового режима, температуры слитков, слябов, заготовки по зонам печи |
|  | Обеспечение равномерности работы и распределения топлива и воздуха по горелкам и форсункам, проскоков/отрыва пламени в горелках, устойчивости тяги, отсутствия подсосов холодного воздуха в борова и дымоотводящие каналы и выбивания дымовых газов из окон печи |
|  | Управление механизмами подъема крышек и выдачи нагретых слитков из печи |
|  | Выгрузка нагретых слитков и заготовок, подача их на рольганг прокатного стана или к загрузочному устройству |
|  | Перевод, в случае технической необходимости, процесса нагрева металла с автоматического управления на ручное и обратно, с одного вида топлива на другой |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности) обслуживаемой методической печи |
| Необходимые умения | Определять работоспособность и готовность к загрузке, нагреву слитков, слябов, заготовки основного и вспомогательного печного оборудования, подины, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента |
|  | Определять качество и готовность комплектации слитков по плавкам и развесу партий и очередности посадки к холодному саду |
|  | На уровне квалифицированного пользователя выполнять операции управления технологическим процессом средствами АСУТП |
|  | Управлять технологическим процессом нагрева слитков, слябов, заготовки в методической печи |
|  | Управлять режимами работы горелок, форсунок, темпом нагрева слитков, давлением газов, соотношением подачи газа и воздуха |
|  | Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной температуры в зоне быстрого нагрева |
|  | Обеспечивать стабильность и равномерность температурного режима по зонам рабочего объема методической печи |
|  | Руководить загрузкой сада и выгрузкой нагретых слитков, слябов, заготовок |
|  | Контролировать визуально и/или с использованием средств КИПиА отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений, вносить необходимые коррективы в режимы работы в ручном режиме или с помощью средств АСУТП |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, включение и отключение электронагревателей нагревательных колодцев |
|  | Контролировать температурный режим в зонах методической печи, давление, расход, соотношение топлива и воздуха с регулированием, по мере необходимости, подачи топлива и воздуха, работы горелок в соответствии с заданными режимами |
|  | Регулировать интенсивность охлаждения оборудования методических печей |
|  | Переводить процесс нагрева слитков с автоматического управления на ручное, с одного вида топлива на другое и обратно |
|  | Управлять нагревом слитков в ручном режиме при отказах автоматики или при технологической необходимости |
|  | Контролировать процесс нагрева слябов, заготовок в методических печах |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, форсунок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика методической печи |
|  | В соответствии с установленным порядком вести агрегатный журнал и учетную документацию методической печи |
| Необходимые знания | Устройство, кинематические схемы, технические характеристики типов методических печей – по числу зон отопления и температурным режимам, по длине печи, способу транспортирования заготовок (толкательные, с рольгангом, с подвижным подом, шагающими балками), способу выдачи металла из печи (боковой или торцевой), способу нагрева и используемому топливу, по конструктивным особенностям, методам утилизации тепла отходящих дымовых газов, по сортаменту нагреваемого металла |
|  | Отличие методических от других проходных печей, причины повсеместного применения методических печей в технологических линиях пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Назначение зон методических печей, специфика тепловых режимов в них |
|  | Теоретические основы теплотехники и термодинамики в объеме, достаточном для управления (ведения) технологическим процессом нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки методических печей, применяемых систем автоматизации и контроля |
|  | Технологические процессы нагрева слитков, слябов, заготовок и труб в одно-, двух- и многозонных методических печах |
|  | Требования технологической инструкции (аналога) к подготовке и ведению процесса нагрева слитков, слябов и заготовок в методических печах |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы, управления технологическими процессами и оборудованием обслуживаемого участка методических печей |
|  | Особенности режимов и оптимальные тепловые режимы и режимы ведения процессов горения по зонам методических печей |
|  | Применяемые для нагрева виды топлива, особенности применения, тепловые характеристики смеси коксового и доменного газов, природного газа, жидкого топлива (мазута), различных смесей природного, коксового и доменного газов |
|  | Конструкция и правила эксплуатации устройств регулирования соотношения «топливо – воздух» (струйные гидравлические, электрические регуляторы, «спаренные клапаны») |
|  | Набор контролируемых нагревальщиком параметров, алгоритмы управления режимными параметрами процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах |
|  | Способы посада слитков, слябов и заготовки в методических печах (холодный, горячий, смешанный), приемы и особенности загрузки, тепловых режимов |
|  | Системы ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла |
|  | Составляющие теплового режима методической печи – температура и давление в рабочем пространстве, влияние каждого на интенсивность, ход и показатели технологического цикла, качество нагрева, на удельный расход и соотношение энергоносителей, величины угара и окалинообразования, сохранность агрегата и проблемы в обслуживании |
|  | Факторы, влияющие на потери тепла и удельный расход энергоносителей, компенсационные и профилактические способы и приемы |
|  | Способы снижения удельного расхода топлива, улучшения качества нагрева заготовки, обеспечения равномерности ее нагрева по сечению, снижения потери вследствие окалинообразования |
|  | Правила рационального сжигания топлива в печи |
|  | Пути улучшения тепловой работы методических печей |
|  | Пути повышения производительности методических печей |
|  | Виды брака, вызываемого нарушением технологии нагрева в методических печах слитков, слябов и заготовок, способы и приемы предупреждения и исправления |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева по зонам от заданных, способы, приемы и порядок корректировки |
|  | График прокатки слябов и заготовок на стане горячей прокатки |
|  | Системы газо-, воздухоснабжения и водоохлаждаемых элементов методических печей |
|  | Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на металле |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (применяемых аналогов) на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слитков, слябов и заготовок в методической печи |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева слитков, слябов и заготовки легированных и высоколегированных марок стали, а также с фазовыми превращениями в процессе нагрева в методических печах | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль готовности подины методической печи (надлежащей чистоты, уборки окалины и удаления шлака) |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента на участке методической печи |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) и зоны подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка качества слитков холодного сада, комплектация по плавкам и развесу партий, установление очередности посадки в печь |
|  | Контроль подготовки слитков металлов и сплавов к подаче, подачи их к приемному столу методической печи |
|  | Контроль правильности посада слитков, слябов, заготовок в соответствии с заданием на смену |
|  | Руководство (управление) загрузкой слитков, слябов, заготовок в загрузочное окно методической печи |
|  | Подача загрузочным механизмом слябов, слитков и заготовок в методическую печь |
|  | Управление приспособлениями (упорами, манипуляторами, линейками) для выравнивания загружаемых в печь слитков, слябов и заготовки |
|  | Кантовка и перемещение слябов, слитков и заготовок в печи |
|  | Проверка загрузки печного пространства, размещения слитков, слябов, заготовки на балках (рольганге или подине) по всей протяженности печи |
|  | Ввод (задание) параметров нагрева, получение и анализ информации АСУТП о ходе технологического процесса, внесение на основе анализа управляющих команд |
|  | Управление работой методической печи |
|  | Ведение технологического процесса нагрева заготовки в методических печах в соответствии со сменным заданием и графиком прокатки |
|  | Нагрев металла в трех-, четырех- и более зонных методических и секционных печах |
|  | Нагрев в печах подогрева для редуцирования труб в линии непрерывного стана, в нагревательном устройстве при производстве труб печной сваркой |
|  | Нагрев заготовок в методических печах для непрерывных штрипсовых, мелкосортных и проволочных станов, сортопрокатных и листопрокатных станов |
|  | Нагрев заготовок фасонных профилей в методических печах, имеющих до пяти зон нагрева |
|  | Управление режимом, интенсивностью нагрева слитков в методической, сварочной зонах, темпом продвижения металла в методической печи |
|  | Управление процессом томления металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне(ах) |
|  | Контроль и регулирование соотношения подачи газа и воздуха в печь |
|  | Регулирование давления газов в методической печи |
|  | Контроль подогрева газа и воздуха и надлежащей работы рекуператоров |
|  | Контроль теплового режима, температуры слитков, слябов, заготовки по зонам печи |
|  | Обеспечение равномерности работы и распределения топлива и воздуха по горелкам и форсункам, проскоков/отрыва пламени в горелках, устойчивости тяги, отсутствия подсосов холодного воздуха в борова и дымоотводящие каналы и выбивания дымовых газов из окон печи |
|  | Управление механизмами подъема крышек и выдачи нагретых слитков из печи |
|  | Выгрузка нагретых слитков и заготовок, подача их на рольганг прокатного стана или к загрузочному устройству |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности) обслуживаемой методической печи |
| Необходимые умения | Определять работоспособность и готовность к загрузке, нагреву слитков, слябов, заготовки основного и вспомогательного печного оборудования, подины, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента |
|  | Определять качество и готовность комплектации слитков по плавкам и развесу партий и очередности посадки к холодному саду |
|  | На уровне квалифицированного пользователя выполнять операции управления технологическим процессом средствами АСУТП |
|  | Управлять технологическим процессом нагрева слитков, слябов, заготовки в методической печи |
|  | Управлять режимами работы горелок, форсунок, темпом нагрева слитков, давлением газов, соотношением подачи газа и воздуха |
|  | Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной температуры в зоне быстрого нагрева |
|  | Обеспечивать стабильность и равномерность температурного режима по зонам рабочего объема методической печи |
|  | Руководить загрузкой сада и выгрузкой нагретых слитков, слябов, заготовок |
|  | Контролировать визуально и/или с использованием средств КИПиА отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений, вносить необходимые коррективы в режимы работы в ручном режиме или с помощью средств АСУТП |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, включение и отключение электронагревателей нагревательных колодцев |
|  | Контролировать температурный режим в зонах методической печи, давление и расход топлива и воздуха с регулированием подачи топлива и воздуха, работы горелок |
|  | Регулировать интенсивность охлаждения оборудования методических печей |
|  | Переводить процесс нагрева слитков с автоматического управления на ручное, с одного вида топлива на другое и обратно |
|  | Управлять нагревом слитков в ручном режиме при отказах автоматики или при технологической необходимости |
|  | Контролировать процесс нагрева слябов, заготовок из легированных и высоколегированных марок сталей в методических печах |
|  | Корректировать температурный режим нагрева слябов с использованием приборов, температуру по зонам методической печи |
|  | Управлять механизмами подачи и выдачи слябов и заготовок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика методической печи |
| Необходимые знания | Устройство, кинематические схемы, технические характеристики типов методических печей – по числу зон отопления и температурным режимам, по длине печи, способу транспортирования заготовок (толкательные, с рольгангом, с подвижным подом, шагающими балками), способу выдачи металла из печи (боковой или торцевой), способу нагрева и используемому топливу, по конструктивным особенностям, методам утилизации тепла отходящих дымовых газов, по сортаменту нагреваемого металла |
|  | Отличие методических от других проходных печей, причины повсеместного применения методических печей в технологических линиях пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Назначение зон методических печей, специфика тепловых режимов в зонах методических печей |
|  | Теоретические основы теплотехники и термодинамики в объеме, достаточном для управления (ведения) технологическим процессом нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки методических печей, применяемых систем автоматизации и контроля |
|  | Технологические процессы нагрева слитков, слябов, заготовок и труб в одно-, двух-, трех- и многозонных методических печах |
|  | Требования технологической инструкции (аналога) к подготовке и ведению процесса нагрева слитков, слябов и заготовок в методических печах |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы, управления технологическими процессами и оборудованием подконтрольного участка методических печей |
|  | Особенности режимов и оптимальные тепловые режимы и режимы ведения процессов горения по зонам методических печей |
|  | Применяемые для нагрева виды топлива, особенности применения, тепловые характеристики смеси коксового и доменного газов, природного газа, жидкого топлива (мазута), различных смесей природного, коксового и доменного газов |
|  | Конструкция и правила эксплуатации устройств регулирования соотношения «топливо – воздух» (струйные гидравлические, электрические регуляторы, «спаренные клапаны») |
|  | Набор контролируемых нагревальщиком параметров, алгоритмы управления режимными параметрами процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в методических печах |
|  | Способы посада слитков, слябов и заготовки в методических печах (холодный, горячий, смешанный), приемы и особенности загрузки, тепловые режимы |
|  | Системы ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла |
|  | Составляющие теплового режима методической печи – температура и давление в рабочем пространстве, влияние каждого на интенсивность, ход и показатели технологического цикла, качество нагрева, на удельный расход и соотношение энергоносителей, величины угара и окалинообразования, сохранность агрегата и проблемы в обслуживании |
|  | Факторы, влияющие на потери тепла и удельный расход энергоносителей, компенсационные и профилактические способы и приемы |
|  | Способы снижения удельного расхода топлива, улучшения качества нагрева заготовки, обеспечения равномерности ее нагрева по сечению, снижения потери вследствие окалинообразования |
|  | Правила рационального сжигания топлива в печи |
|  | Пути улучшения тепловой работы методических печей |
|  | Пути повышения производительности методических печей |
|  | Виды брака, вызываемого нарушением технологии нагрева в методических печах слитков, слябов и заготовок, способы и приемы предупреждения и исправления |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева по зонам от заданных, способы, приемы и порядок корректировки |
|  | График прокатки слябов и заготовок на стане горячей прокатки |
|  | Системы газо-, воздухоснабжения и водоохлаждаемых элементов методических печей |
|  | Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на металле |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (применяемых аналогов) на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слитков, слябов и заготовок в методической печи |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нагрева заготовок в проходных печах непрерывного действия различных конструкций | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Нагревальщик металла 4-го разряда Нагревальщик металла 5-го разряда Нагревальщик металла 6-го разряда Нагревальщик металла 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы нагревальщиком металла с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда по профессии |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре (при необходимости) - на право обслуживания газопотребляющих агрегатов и газопроводов промышленных организаций |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 49 | Нагревальщик металла 4-го разряда |
|  | § 50 | Нагревальщик металла 5-го разряда |
|  | § 51 | Нагревальщик металла 6-го разряда |
|  | § 52 | Нагревальщик металла 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14852 | Нагревальщик металла |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева заготовок в толкательных, туннельных, протяжных печах, в печах с роликовым и шагающим подами, с печным конвейером, в кольцевых, секционных и щелевых печах | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению, текущем ремонте и проведенных работах по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования печи, о характеристиках режима термообработки, причинах брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, проверка работоспособности блокировок, средств связи и сигнализации на участке обслуживаемой проходной нагревательной печи |
|  | Проверка на обслуживаемом участке толкательных, туннельных, протяжных, печей с роликовым или шагающим подом, с печным конвейером, кольцевых или секционных, щелевых печей (далее – проходных печей) состояния и готовности к работе основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, горелок и устройств утилизации тепла отходящих дымовых газов, вспомогательных устройств и механизмов, в том числе загрузки, продвижения, выгрузки садок, системы транспортировки металла в печи, систем управления и автоматики, приспособлений и инструмента |
|  | Выявление неисправностей и отклонений от заданных параметров в работе обслуживаемого оборудования проходных печей с регулированием в пределах зоны ответственности |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования проходных печей, применяемых механизмов, теплового оборудования собственными силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Контроль состояния газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива, герметичности трубопроводов, фитингов, запорной арматуры, отсечных устройств (в пределах зоны ответственности), устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств трубопроводов газа, мазута, воздуха |
|  | Техническое обслуживание обвязки печей, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки, продвижения, выгрузки садок |
|  | Управление механизмами подачи и выгрузки слитков, слябов, заготовки и полупродуктов, очистка их от окалины |
|  | Проверка состояния футеровки, подины печи, кладки, механизмов и устройств, применяемых для подвижки, балок (брусьев) и арматуры обслуживаемых проходных печей, устройств для предотвращения разрушения кладки боковых стен при перекосах слитков, слябов и заготовки |
|  | Очистка с заданной периодичностью монолитного пода/подины толкальных, туннельных, протяжных кольцевых печей от окалины и шлака |
|  | Контроль плотности огнеупорной кладки печи для оперативного устранения возникших неплотностей и прогаров |
|  | Контроль состояния шлаковой летки, наличия тележек/коробок для шлака |
|  | Ввод, получение информации АСУТП на участках подготовительных и вспомогательных работ процесса нагрева заготовок |
|  | Комплектация партий металла холодного всада по плавкам и развесу для посадки в проходные печи |
|  | Проверка качества металла для посадки на подину проходных печей |
|  | Установление очередности посадки и выдачи слитков, слябов и заготовки, полупродуктов из проходных печей |
|  | Укладка металла на приемный стол, подача загрузочным механизмом в проходную печь |
|  | Управление приспособлениями (упорами, манипуляторами, линейками) для выравнивания загружаемых в проходную печь слитков, слябов, заготовки и полупродуктов |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ в процессе нагрева металла в секционных печах, в обслуживании нагревательных устройств |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ в ведении процесса нагрева в печах подогрева при производстве труб печной сваркой, для редуцирования труб в линии непрерывного стана |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ в процессе нагрева заготовки в проходных печах непрерывных штрипсовых, мелкосортных и проволочных станов, сортопрокатных и листопрокатных станов |
|  | Выполнение подготовительных операций и вспомогательных работ в процессе нагрева в многозонных проходных печах заготовок фасонных профилей |
|  | Наблюдение за работой системы отопления: равномерностью работы и распределения топлива и воздуха по горелкам и форсункам; отсутствием подтеканий мазута в форсунках, проскоков/отрыва пламени в горелках; плотностью перекрывания отсечных устройств; достаточностью тяги; отсутствием подсоса холодного воздуха в борова и дымоотводящие каналы и выбивания дымовых газов из окон проходной печи |
|  | Перевод, в необходимых случаях, процесса нагрева металла с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другой |
|  | Поддержание в чистоте обслуживаемого оборудования, закрепленной территории, рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на участке проходных печей |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности и доступа) обслуживаемого участка проходных печей |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием средств АСУТП и КИПиА работоспособность, неисправности и отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств нагрева, теплообмена, механизмов загрузки, продвижения в печи и выгрузки слитков, слябов, заготовки, полупродуктов, технологической обвязки и специальных приспособлений участка проходных печей |
|  | Производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки, приводов, горелок, вспомогательных устройств и механизмов загрузки-выгрузки садок используемых в подразделении проходных печей своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Визуально и с применением средств инструментального контроля, КИПиА определять работоспособность, выявлять неисправности или отклонения в режимах работы устройств нагрева, топливной и запорно-регулировочной арматуры, отсечных устройств, трубопроводов воздуха, газовых коммуникаций и трубопроводов жидкого топлива |
|  | Пользоваться инструментарием АСУТП на уровне квалифицированного пользователя в рамках выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процессов нагрева и должностных обязанностей |
|  | Контролировать состояние футеровки, пода, кладки, сводов и арматуры обслуживаемых проходных печей |
|  | Выполнять комплекс работ по подготовке подины (чистка подины, уборка окалины и шлака) |
|  | Выявлять несоответствия установленным в технических условиях требованиям к качеству слитков, слябов, заготовок, полупродуктов, предназначенных для посадки в обслуживаемую проходную печь |
|  | Формировать по плавкам и развесу слитков партии металла холодного, горячего или смешанного всада для посадки его в печь |
|  | Определять на основе сменного задания и графика прокатки порядок (очередность) посадки слитков, слябов, заготовок, полупродуктов |
|  | Управлять процессами посадки, кантовки и перемещения слитков в печи |
|  | Подавать команды машинисту крана условными сигналами о порядке посадке металла на приемный стол проходной печи |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, форсунок |
|  | Контролировать температурный режим в зонах печи, давление, расход и соотношение топлива и воздуха с регулированием, по мере необходимости, подачи топлива и воздуха в соответствии с заданными режимами |
|  | Управлять процессами посадки, кантовки и перемещения слитков |
|  | Подавать команды машинисту крана условными сигналами о порядке посадке слябов и заготовок на приемный стол проходной печи |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, форсунок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика проходных печах |
| Необходимые знания | Виды проходных печей непрерывного действия с механизированным транспортированием изделий через печь, классификация по методу транспортирования (толкательная, туннельная, протяжная печи, печь с роликовым подом, секционная печь, печь на подвижных балках – с шагающим подом, с печным конвейером (ленточным, люлечным, цепным, скребковым), с вращающимся подом – кольцевая, карусельная) |
|  | Назначение (специализация) печей в зависимости от сортамента, габаритов, вида и формы нагреваемого металла (заготовка, штрипс, рулоны, лента, сутанка, полупродукты), а также места в технологической цепи производства металлоизделий, особенности конструкции, схемы обеспечения тепловых режимов, преимущества, недостатки |
|  | Особенности печей скоростного нагрева трубной заготовки – конструкции, схемы обеспечения тепловых режимов (секционные печи из 8–35 нагревательных секций) |
|  | Устройство и правила технической эксплуатации применяемых видов обслуживаемого основного и вспомогательного печного оборудования участка проходных печей |
|  | Конструкция (в зависимости от вида, объемов и назначения нагреваемого металла, типа и производительности стана, вида топлива), устройство, кинематические схемы, технические характеристики, правила обслуживания и технической эксплуатации проходных печей |
|  | Характерные особенности проходных печей, причины повсеместного применения проходных печей в технологии пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Теоретические основы теплотехники и термодинамики в объеме, достаточном для выполнения подготовительных и вспомогательных работ для процесса нагрева слитков, слябов и заготовки в проходных печах |
|  | Технологические процессы нагрева металла в проходных печах |
|  | Требования технологических инструкций (аналога) к подготовке и ведению процесса нагрева слитков, слябов, заготовок, полупродуктов в применяемых типах проходных печей |
|  | Особенности режима и оптимальные тепловые режимы и режимы ведения процессов горения по видам и зонам/секциям проходных печей |
|  | Применяемые для нагрева виды топлива, особенности применения, тепловые характеристики смеси коксового и доменного газов, природного газа, жидкого топлива (мазута), различных смесей природного, коксового и доменного газов |
|  | Конструкция и правила эксплуатации устройств регулирования соотношения «топливо – воздух» (струйные гидравлические, электрические регуляторы, «спаренные клапаны») |
|  | Набор контролируемых нагревальщиком проходных печей параметров при подготовке к работам и выполнении вспомогательных работ, алгоритмы управления подконтрольными параметрами технологического процесса |
|  | Факторы, влияющие на потери тепла и удельный расход энергоносителей, компенсационные и профилактические способы и приемы на стадии подготовки производства |
|  | Системы ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла |
|  | Составляющие теплового режима проходной печи – температура и давление в рабочем пространстве, влияние каждого на интенсивность, ход и показатели технологического цикла, качество нагрева, на удельный расход и соотношение энергоносителей, величины угара и окалинообразования, сохранность агрегата и проблемы в обслуживании |
|  | Способы снижения удельного расхода топлива, улучшения качества нагрева заготовки, обеспечения равномерности ее нагрева по сечению, уменьшения потерь вследствие окалинообразования |
|  | Марочный сортамент стали и развес слитков, слябов и заготовок, особенности нагрева сталей различных марок и их сплавов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству нагрева заготовок в проходных печах |
|  | Способы управления механизмами подачи, перемещения и выдачи заготовок из печи |
|  | Виды, особенности применения и теплотворная способность применяемых видов топлива |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева вследствие ненадлежаще выполненных подготовительных и вспомогательных работ, способы и приемы профилактики |
|  | Требования правил ухода за подиной, футеровкой, виды и свойства применяемых огнеупорных материалов |
|  | Методы и приемы ведения ремонта футеровки и огнеупорной кладки проходных печей |
|  | Признаки и причины отказов основного и вспомогательного оборудования, машин, механизмов, оснастки, автоматики, средств АСУТП и КИПиА, порядок действий при выявлении |
|  | Требования инструкций к ведению вспомогательных и ремонтных работ при обслуживании основного и вспомогательного печного оборудования |
|  | Контролируемые на стадии подготовительных работ и вспомогательных операций показатели технологического процесса нагрева |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы, управления технологическими процессами и оборудованием подконтрольного участка проходных печей |
|  | Правила проверки работоспособности, настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов и оконечных устройств проходных печей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке проходных печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (применяемых аналогов) на участке проходных печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке проходных печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика заготовок на участке проходных печей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева заготовок в толкательных, туннельных, протяжных печах, в печах с роликовым и шагающим подами, с печным конвейером, в кольцевых, секционных и щелевых печах | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проработка сменного задания, сортамента, программы и графика прокатки |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности подины проходной печи (надлежащей чистоты, уборки окалины и удаления шлака) |
|  | Контроль готовности основного и вспомогательного печного оборудования, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента на участке проходной печи |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) и зоны подхода в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Проверка качества слитков холодного всада, комплектация по плавкам и развесу партий, установление очередности посадки в печь |
|  | Контроль подготовки слитков металлов и сплавов к подаче, подачи их к приемному столу проходной печи |
|  | Контроль правильности посада слитков, слябов, заготовок в соответствии с заданием на смену |
|  | Руководство (управление) загрузкой слитков, слябов, заготовок, полупродуктов в загрузочное окно проходных печей |
|  | Управление механизмами подачи и выдачи заготовок в проходных печах |
|  | Подача загрузочным механизмом, кантовка и перемещение слябов, слитков, заготовок, полупродуктов в проходных печах |
|  | Управление приспособлениями (упорами, манипуляторами, линейками и оснасткой) для выравнивания загружаемых в проходных печах слитков, слябов, заготовки, полупродуктов |
|  | Ввод (задание) параметров нагрева, получение и анализ информации АСУТП о ходе технологического процесса, внесение на основе анализа управляющих команд |
|  | Ведение технологического процесса нагрева заготовки в проходных печах в соответствии со сменным заданием и графиком прокатки |
|  | Ведение технологического процесса нагрева металла в многосекционных печах |
|  | Ведение технологического процесса нагрева заготовок в кольцевых (карусельных) печах, печах с роликовым подом, с подвижным (шагающим) подом, с печным конвейером (ленточным, люлечным, цепным, скребковым) |
|  | Ведение технологического процесса нагрева металла в толкательных, туннельных, протяжных и индукционных печах |
|  | Ведение технологического процесса нагрева в печах подогрева при производстве труб печной сваркой, для редуцирования труб в линии непрерывного стана |
|  | Ведение технологического процесса нагрева заготовки в проходных печах непрерывных штрипсовых, мелкосортных и проволочных станов, сортопрокатных и листопрокатных станов |
|  | Ведение технологического процесса нагрева в многозонных проходных печах заготовок фасонных профилей |
|  | Томление заготовок при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне кольцевых, секционных камерных, индукционных печей |
|  | Контроль и регулирование температурных режимов нагрева и температуры металла в проходных печах |
|  | Контроль и регулирование работы горелок, соотношения подачи газа и воздуха в проходных печах, давления газов в печи |
|  | Контроль и регулирование подогрева газа, воздуха и работы рекуператоров |
|  | Очистка пода кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей от окалины и шлака |
|  | Очистка бункеров гидрозатвора кольцевых печей |
|  | Очистка желобов, уборка окалины |
|  | Ведение агрегатного журнала (или аналога), учетной документации (в системе АСУТП при наличии обязанности и доступа) обслуживаемого участка проходных печей |
| Необходимые умения | Определять работоспособность и готовность к загрузке, нагреву слитков, слябов, заготовки основного и вспомогательного печного оборудования, подины, технологической обвязки, систем управления и автоматики, механизмов, приспособлений и технологического инструмента |
|  | Определять качество и готовность комплектации слитков по плавкам и развесу партий и очередности посадки к холодному саду |
|  | На уровне квалифицированного пользователя выполнять операции управления технологическим процессом средствами АСУТП |
|  | Управлять технологическим процессом нагрева слитков, слябов, заготовки, полупродуктов в проходной печи |
|  | Управлять режимами работы горелок, форсунок, темпом нагрева металла, давлением газов, соотношением подачи газа и воздуха |
|  | Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной температуры в зоне быстрого нагрева |
|  | Обеспечивать стабильность и равномерность температурного режима по зонам рабочего объема проходной печи |
|  | Регулировать процесс нагрева заготовок из углеродистых марок сталей и заготовок из легированных и высоколегированных марок сталей |
|  | Определять соответствие технологическим требованиям качества слябов, заготовки, полупродуктов, производить комплектацию, определять очередность посадки и выдачи металла по плавкам |
|  | Производить посадку заготовок в печи, управлять загрузочными механизмами |
|  | Контролировать визуально и/или с использованием средств КИПиА отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений, вносить необходимые коррективы в режимы работы в ручном режиме или с помощью средств АСУТП |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, включение и отключение электронагревателей нагревательных колодцев |
|  | Контролировать температурный режим (в секциях, зонах проходных печей), давление газов в печи, расход и соотношение топлива и воздуха с регулированием, по мере необходимости, подачи, работы горелок |
|  | Переводить процесс нагрева слитков с автоматического управления на ручное, с одного вида топлива на другое и обратно |
|  | Управлять нагревом слитков в ручном режиме при отказах автоматики или при технологической необходимости |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах |
| Необходимые знания | Виды проходных печей непрерывного действия с механизированным транспортированием изделий через печь – классификация по методу транспортирования (толкательная, туннельная, протяжная печи, печь с роликовым подом, секционная печь, печь на подвижных балках – с шагающим подом, с печным конвейером (ленточным, люлечным, цепным, скребковым), с вращающимся подом – кольцевая, карусельная) |
|  | Назначение (специализация) печей в зависимости от сортамента, габаритов, вида и формы нагреваемого металла (заготовка, штрипс, рулоны, лента, сутанка, полупродукты), а также места в технологической цепи производства металлоизделий, особенности конструкции, схемы обеспечения тепловых режимов, преимущества, недостатки |
|  | Особенности печей скоростного нагрева трубной заготовки – конструкции, схемы обеспечения тепловых режимов (секционные печи из 8–35 нагревательных секций) |
|  | Конструкция (в зависимости от вида, объемов и назначения нагреваемого металла, типа и производительности стана, вида топлива), устройство, кинематические схемы, технические характеристики, правила обслуживания и технической эксплуатации проходных печей |
|  | Устройство и правила технической эксплуатации технологической обвязки, вспомогательного печного оборудования, машин, механизмов и устройств участка проходных печей |
|  | Отличие методических печей от прочих проходных печей, причины повсеместного применения в технологиях пластической деформации черных металлов и сплавов |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы, управления технологическими процессами и оборудованием подконтрольного участка |
|  | Теоретические основы теплотехники и термодинамики в объеме, достаточном для ведения и регулирования процесса нагрева слитков, слябов, заготовки, полупродуктов в проходных печах |
|  | Технологические процессы нагрева металла в проходных печах |
|  | Требования технологических инструкций (аналогов) к ведению и к подготовке процесса нагрева слитков, слябов, заготовок, полупродуктов в применяемых типах проходных печей |
|  | Особенности режимов и оптимальные тепловые режимы и режимы ведения процессов горения по видам и зонам/секциям проходных печей |
|  | Применяемые для нагрева виды топлива, особенности применения, тепловые характеристики смеси коксового и доменного газов, природного газа, жидкого топлива (мазута), различных смесей природного, коксового и доменного газов |
|  | Конструкция и правила эксплуатации устройств регулирования соотношения «топливо – воздух» (струйные гидравлические, электрические регуляторы, «спаренные клапаны») |
|  | Набор контролируемых нагревальщиком параметров, алгоритмы управления режимными параметрами процесса нагрева слитков, слябов, заготовки, полупродуктов в проходных печах |
|  | Программное обеспечение, интерфейс АСУТП в объеме квалифицированного пользователя, необходимом для интерактивной работы, управления технологическими процессами и оборудованием подконтрольного участка проходных печей |
|  | Системы ручного и автоматического регулирования процесса нагрева металла в проходных печах |
|  | Составляющие теплового режима проходной печи – температура и давление в рабочем пространстве, влияние каждого на интенсивность, ход и показатели технологического цикла, качество нагрева, на удельный расход и соотношение энергоносителей, величины угара и окалинообразования |
|  | Факторы, влияющие на производительность, потери тепла, удельный расход энергоносителей в проходных печах, компенсационные и профилактические способы и приемы |
|  | Типичные причины отклонения режимов нагрева по зонам от заданных, способы, приемы и порядок корректировки |
|  | Способы снижения удельного расхода топлива, потерь тепла, улучшения качества нагрева заготовки, обеспечения равномерности ее нагрева по сечению, уменьшения угара и окалинообразования |
|  | Пути повышения производительности проходных печей |
|  | Виды и причины брака, связанные с нарушением технологии и/или оптимальных режимов нагрева, способы и приемы предупреждения и устранения |
|  | График прокатки слитков, слябов, заготовок, полупродуктов на станах |
|  | Системы газо-, воздухоснабжения и водоохлаждаемых элементов проходных печей |
|  | Процесс, причины образования окалины и способы (приемы) уменьшения окалинообразования в процессах нагрева |
|  | Требования к наладке и регулированию обслуживаемого оборудования |
|  | Особенности нагрева стали различных марок на обслуживаемых печах |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (применяемых аналогов) на участке проходных печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке проходных печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика заготовок на участке проходных печей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК», город Новокузнецк, Кемеровская область |
| --- | --- |
| 2 | АО «ЕВРАЗ НТМК», город Нижний Тагил, Свердловская область |
| 3 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| 4 | ООО УК «ПМХ» (АО «Тулачермет», АО «Полема»), город Москва |
| 5 | ПАО «ММК», город Магнитогорск, Челябинская область |
| 6 | ПАО «НЛМК», город Липецк |
| 7 | Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», город Череповец, Вологодская область |
| 8 | ПАО «ТМК» (АО «ТАГМЕТ», АО «СинТЗ», АО «ВТЗ» и АО «СТЗ), город Москва |
| 9 | Центральный совет горно-металлургического профсоюза России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 
23 декабря 2020 г., регистрационный № 61750), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61962), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Общие профессии черной металлургии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.