УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» марта 2024 г. № 95н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Регулировщик скорости движения вагонов железнодорожного транспорта

891

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Регулирование скорости движения вагонов или групп вагонов (отцепов) в процессе роспуска с сортировочных горок и вытяжных путей |  | 17.043 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение торможения вагонов или групп вагонов (отцепов) путем торможения их механизированными средствами, тормозными башмаками в процессе роспуска с сортировочных горок и вытяжных путей

Группа занятий:

| 8312 | ##### Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.11 | Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | 2 | Выполнение торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Обслуживание инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | A/04.2 | 2 |
| B | Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | 3 | Выполнение торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Организация работы при регулировании скорости движения вагонов | B/05.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Регулировщик скорости движения вагонов 2-го разряда Регулировщик скорости движения вагонов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При регулировании скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях необщего пользования – 2-й разряд При регулировании скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования – 3-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | ##### Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 76 | Регулировщик скорости движения вагонов |
| ОКПДТР | 17863 | Регулировщик скорости движения вагонов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение плана следования отцепов с указанием очередности их поступления на пути сортировочного парка от работника, ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| --- | --- |
|  | Получение сведений о наличии отцепов, требующих особой осторожности, от работника, ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Подготовка рабочей зоны к работе на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Проверка степени свободности путей со стороны роспуска вагонов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Проверка наличия ограждающих тормозных башмаков на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Проверка обеспеченности инвентарем согласно предстоящему поступлению вагонов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Доклад о готовности к роспуску работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Торможение в пределах рабочей зоны на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Ограждение возникших препятствий на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Ограждение вагонов с опасным грузом на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Проверка расположения вагонов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования по окончании роспуска вагонов |
|  | Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное использование вместимости путей, установленную нормативно-техническим документом скорость при соединении отцепов и безопасный подход отцепов к вагонам, стоящим на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Инструкция по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на обслуживаемых железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила установки тормозных башмаков на рельсы |
|  | Принцип работы механизированных средств торможения вагонов |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на укладку тормозных башмаков (приведение устройства для закрепления подвижного состава в рабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования от работника, ответственного за роспуск состава |
| --- | --- |
|  | Приведение устройства для закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования в рабочее положение |
|  | Закрепление вагонов тормозными башмаками (устройством для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива информации о накате колес подвижного состава на тормозные башмаки (устройство для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива информации об остановке и окончании накатывания колес подвижного состава на тормозные башмаки (устройство для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Доклад о выполненной работе на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования работнику, ответственному за роспуск состава |
|  | Запись в журнале о закреплении подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Ограждать возникшие препятствия на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Ограждать вагоны с опасным грузом на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по закреплению подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Инструкция по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на обслуживаемых железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на изъятие тормозных башмаков (приведение устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования от работника, ответственного за роспуск состава |
| --- | --- |
|  | Проход к месту изъятия тормозных башмаков (приведения устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива указания на движение состава для ската с тормозного башмака (устройства для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива указания об окончании осаживания состава и на остановку на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Изъятие тормозного башмака (приведение устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) после ската подвижного состава с тормозного башмака (устройства для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Проход с изъятыми башмаками к месту хранения тормозных башмаков на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Размещение тормозных башмаков в месте хранения на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Запись в журнале об изъятии тормозных башмаков (приведении устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Инструкция по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на обслуживаемых железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила изъятия тормозных башмаков (приведения устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очищение башмакосбрасывателей от снега, грязи на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| --- | --- |
|  | Очищение рельсов вблизи башмакосбрасывателя на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Уборка и посыпка песком междупутья в районе рабочей зоны на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Очищение тормозных башмаков от снега на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Замена неисправных тормозных башмаков, эксплуатируемых устройств, инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Использование графитовой смазки, песка, угольной пыли для нормализации условий торможения вагонов при неблагоприятных погодных условиях на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые умения | Визуально выявлять неисправности эксплуатируемых устройств и инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при обслуживании инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому состоянию эксплуатируемых устройств и инвентаря на железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Инструкция по обслуживанию и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Принцип работы механизированных средств торможения вагонов |
|  | Расположение тормозных позиций на обслуживаемых железнодорожных путях необщего пользования и на вытяжных путях со стрелочными горловинами на уклоне или на горизонтальной площадке железнодорожных путей общего пользования |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регулирование скорости движения вагонов при роспуске составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Регулировщик скорости движения вагонов 4-го разряда Старший регулировщик скорости движения вагонов 4-го разряда Старший регулировщик скорости движения вагонов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При регулировании скорости движения вагонов на сортировочных горках железнодорожного транспорта общего пользования – 4-й разряд Старший регулировщик скорости движения вагонов тарифицируется на один разряд выше регулировщиков скорости движения вагонов высшей квалификации, работающих под его руководством |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | ##### Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 76 | Регулировщик скорости движения вагонов |
| ОКПДТР | 17863 | Регулировщик скорости движения вагонов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение плана следования отцепов с указанием очередности их поступления на железнодорожные пути подгорочных парков сортировочных горок общего пользования от работника, ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| --- | --- |
|  | Получение сведений о наличии отцепов, вагонов, требующих особой осторожности при расформировании с железнодорожных путей подгорочных парков сортировочных горок общего пользования, от работника, ответственного за роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Подготовка рабочей зоны к работе на обслуживаемых железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Проверка степени свободности путей сортировочного парка со стороны сортировочных устройств на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Проверка наличия ограждающих тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Проверка обеспеченности инвентарем согласно предстоящему поступлению вагонов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Доклад о готовности к роспуску работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Торможение в пределах рабочей зоны на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Ограждение возникших препятствий на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Проверка расположения вагонов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования по окончании роспуска состава |
|  | Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное использование вместимости путей, установленную нормативно-техническим документом скорость при соединении отцепов и безопасный подход отцепов к вагонам, стоящим на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила установки тормозных башмаков на рельсы |
|  | Принцип работы механизированных средств торможения вагонов |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схемы маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на укладку тормозных башмаков (приведение устройства для закрепления подвижного состава в рабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования от работника, ответственного за роспуск состава |
| --- | --- |
|  | Закрепление вагонов тормозными башмаками (устройством для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива информации о накате колес подвижного состава на тормозные башмаки (устройство для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива информации об остановке и окончании накатывания колес подвижного состава на тормозные башмаки (устройство для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Доклад о выполненной работе на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования работнику, ответственному за роспуск состава |
|  | Запись в журнале установленной формы о закреплении подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по закреплению подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила установки тормозных башмаков на рельсы (устройства для закрепления подвижного состава) |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на изъятие тормозных башмаков (приведение устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования от работника, ответственного за роспуск состава |
| --- | --- |
|  | Проход к месту изъятия тормозных башмаков (устройству для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива указания на движение состава для ската с тормозного башмака (устройства для закрепления подвижного состава) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Передача машинисту локомотива указания об окончании осаживания состава и на остановку на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Изъятие тормозного башмака (приведение устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) после ската подвижного состава с тормозного башмака на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Доклад о выполненной работе работнику, ответственному за роспуск состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Проход с изъятыми башмаками к месту хранения тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Размещение тормозных башмаков на месте хранения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Запись в журнале установленной формы об изъятии тормозных башмаков (о приведении устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении работ по изъятию тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при выполнении работ по изъятию тормозных башмаков (приведению устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по изъятию тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила изъятия тормозных башмаков (приведения устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очищение башмакосбрасывателей от снега, грязи в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| --- | --- |
|  | Очищение рельсов вблизи башмакосбрасывателя в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Уборка и посыпка песком междупутья в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Очищение тормозных башмаков от снега в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Замена неисправных тормозных башмаков, эксплуатируемых устройств, инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Использование графитовой смазки, песка, угольной пыли для нормализации условий торможения вагонов при неблагоприятных погодных условиях на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые умения | Визуально выявлять неисправности эксплуатируемых устройств и инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при обслуживании инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому состоянию эксплуатируемых устройств и инвентаря в районе рабочей зоны торможения на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Расположение тормозных позиций на железнодорожных путях подгорочных парков сортировочных горок общего пользования |
|  | Принцип работы механизированных средств торможения вагонов |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы при регулировании скорости движения вагонов | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распределение заданий по выполнению торможения вагонов в процессе роспуска составов согласно компетенциям работников с принятием мер по результатам выполнения заданий |
| --- | --- |
|  | Анализ выполнения торможения вагонов в процессе роспуска составов |
|  | Контроль выполнения торможения вагонов в процессе роспуска составов |
|  | Получение обратной связи о закреплении составов и вагонов на станционных путях тормозными устройствами по радиосвязи с принятием мер при выявлении сбоев |
| Необходимые умения | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при регулировании скорости движения вагонов |
|  | Пользоваться носимыми устройствами радиосвязи при выполнении закрепления составов и вагонов на станционных путях тормозными устройствами |
|  | Пользоваться средствами закрепления подвижного состава при регулировании скорости движения вагонов |
|  | Подавать и воспринимать звуковые и видимые сигналы при регулировании скорости движения вагонов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, инвентарь при организации работы при регулировании скорости движения вагонов |
|  | Формировать условия, обеспечивающие повышение профессионального мастерства, культурно-технического и общеобразовательного уровня работников |
|  | Применять методику организации и поддержания порядка на рабочих местах, устанавливающую требования по повышению качества и производительности труда, снижению потерь рабочего времени, созданию безопасных условий труда работников железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации работы при регулировании скорости движения вагонов |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, касающейся технологии расформирования-формирования составов |
|  | Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, касающейся технологии расформирования-формирования составов |
|  | План и профиль сортировочных и вытяжных путей, их специализация и вместимость |
|  | Ходовые качества вагонов, порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях |
|  | Расположение тормозных позиций, обслуживаемых станционных путей, служебных помещений |
|  | Правила установки тормозных башмаков на рельсы (приведения устройства для закрепления подвижного состава в рабочее положение) и их изъятия (приведения устройства для закрепления подвижного состава в нерабочее положение) |
|  | Принцип работы механизированных средств торможения вагонов |
|  | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их воздействия |
|  | Безопасные приемы выполнения работ, в том числе правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях |
|  | Схема маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон ограниченной видимости, негабаритных и опасных мест |
|  | Технологии бережливого производства |
|  | Правила организации разработки и реализации проектов бережливого производства |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор Калашников Михаил Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам»; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.