УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» апреля 2024 г. № 166н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Взрывник

895

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при подготовке взрывов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение взрывных работ средней сложности на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение сложных и особо сложных взрывных работ на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Производство взрывных работ |  | 40.141 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Вскрытие месторождений, добыча полезных ископаемых, ремонт плавильных агрегатов, разделка лома и аварийных массивов на предприятиях металлургического комплекса, обработка материалов, разборка (снос, валка) зданий и сооружений, разделка негабаритов, монолитов и металлоконструкций энергией взрыва, выполнение специальных и строительных работ с использованием взрывных технологий

Группа занятий:

| 7542 | Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10.1 | Добыча угля и антрацита |
| --- | --- |
| 05.20.1 | Добыча бурого угля (лигнита) |
| 07.10.1 | Добыча железных руд подземным способом |
| 07.10.2 | Добыча железных руд открытым способом |
| 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
| 08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
| 08.93 | Добыча соли |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при подготовке взрывов | 2 | Выполнение работ по доставке взрывчатых материалов (далее – ВМ) к месту ведения взрывных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных и вспомогательных технологических операций по подготовке взрывов | A/02.2 | 2 |
| B | Проведение взрывных работ средней сложности на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ | 3 | Подготовка к проведению взрывных работ средней сложности при ведении открытых, подземных горных, строительных и специальных взрывных работ | B/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Выполнение взрывных работ средней сложности при ведении открытых, подземных горных, строительных и специальных взрывных работ | B/02.3 | 3 |
| C | Проведение сложных и особо сложных взрывных работ на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ | 4 | Подготовка к проведению сложных и особо сложных взрывных работ при ведении открытых, подземных, горных, строительных и специальных взрывных работ | C/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Выполнение сложных и особо сложных взрывных работ при ведении открытых, подземных, горных, строительных и специальных взрывных работ | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при подготовке взрывов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Взрывник 4-го разряда Помощник взрывника 2-го разряда Помощник взрывника 3-го разряда Горнорабочий 2-го разряда Горнорабочий 3-го разряда Горнорабочий подземный 2-го разряда Горнорабочий подземный 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев на горных работах по профилю взрывных работ организации Для взрывника: в шахтах, опасных по газу или пыли – не менее двух лет на подземных работах проходчиком или рабочим очистного забоя; на всех других взрывных работах – не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение стажировки в течении одного месяца под руководством опытного взрывника3 (для взрывника) Наличие единой книжки взрывника3 (для взрывника; работников, связанных с обращением с взрывчатыми материалами) Прохождение инструктажа по мерам безопасности при обращении с взрывчатыми материалами по профилю взрывных работ3 (для работников, задействованных при погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов; на подготовительных и вспомогательных работах) Наличие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или наличие удостоверения на право управления применяемыми транспортными средствами (при необходимости) |
| Другие характеристики | Работы при подготовке взрывов помощники взрывника и горнорабочие выполняют под руководством и контролем взрывника Помощники взрывника под непосредственным руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, не связанные с обращением со средствами инициирования и патронами-боевиками Помощники взрывников, занятые на доставке взрывчатых материалов, тарифицируются по 2-му разряду, а при одновременном участии в выполнении комплекса работ по подготовке к взрыванию шпуров, скважин, минных камер – по 3-му разряду На видах взрывных работ, не требующих наличия помощников взрывника или горнорабочих, выполнение подготовительных и вспомогательных работ при подготовке взрывов возлагается на взрывника 4-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7542 | Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 3 | Взрывник 4-го разряда |
|  | § 5 (примечание 2) | Помощник взрывника 2-го, 3-го разряда |
|  | § 11 | Горнорабочий 2-го разряда |
|  | § 12 | Горнорабочий 3-го разряда |
|  | § 22 | Горнорабочий подземный 2-го разряда |
|  | § 23 | Горнорабочий подземный 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11429 | Взрывник |
|  | 11708 | Горнорабочий |
|  | 11717 | Горнорабочий подземный |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по доставке ВМ к месту ведения взрывных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании по доставке ВМ к месту ведения взрывных работ, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Ознакомление под подпись с мерами безопасности при обращении с ВМ, установленными правилами безопасности при производстве, хранении и применении ВМ промышленного назначения (далее – ПБПВМ) |
|  | Получение, проверка наличия, комплектности и исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Проверка и при необходимости подготовка трассы доставки ВМ к месту ведения взрывных работ |
|  | Осмотр состояния горных выработок, бортов, кровли в рабочей зоне буровзрывных работ обрушения нависающих, отслаивающихся глыб и кусков горной массы |
|  | Осмотр состояния бронеям, проходов в бронеямы, накатных крышек бронеям для определения и устранения рисков свисания скрапа над бронеямой |
|  | Проверка площадок погрузки и выгрузки ВМ на соответствие требованиям ПБПВМ |
|  | Выписка, получение ВМ, возврат на склад отказавших зарядов, остатков ВМ, остатков средств взрывания |
|  | Погрузка ВМ в транспортные средства на складах ВМ в соответствии нормами загрузки ВМ на разрешенные виды транспортных средств |
|  | Доставка транспортными средствами ВМ со складов к местам работ в соответствии с требованиями ПБПВМ по транспортированию ВМ разных групп совместимости |
|  | Выгрузка ВМ из транспортных средств |
|  | Доставка ВМ к месту ведения взрывных работ в заводской упаковке в пределах норм переноски тяжестей |
| Необходимые умения | Определять визуально неисправности и отклонения от штатных режимов работы транспортных средств для доставки ВМ |
|  | Выполнять предусмотренные технологическими инструкциями / режимными картами виды контрольных и подготовительных работ к эксплуатации транспортных средств для доставки ВМ |
|  | Выявлять и устранять несоответствия установленным требованиям трассы доставки ВМ, а также мест (условий) складирования в зоне ведения взрывных работ |
|  | Соотносить порядок загрузки и укладки взрывчатых веществ (далее – ВВ) и ВМ с требованиями проекта организации работ по погрузке и перевозке ВМ, оценивать пределы допустимой совместимости грузов при их перевозке |
|  | Управлять транспортными средствами для доставки ВМ применяемых типов |
|  | Выполнять с соблюдением требований ПБПВМ комплекс действий по перемещению ВМ: по горным выработкам, маршрутам движения на промышленных площадках, в карьерах, на специальных площадках для ведения взрывных работ копровых цехов и (или) шихтовых подразделений металлургических предприятий |
|  | Управлять грузоподъемными механизмами, используемыми при погрузке, выгрузке и перемещении ВМ, безопасно производить погрузочно-доставочные работы |
|  | Соблюдать специальные меры безопасности при обращении с ВМ и СВ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Оценивать чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Вести в установленном порядке учетную документацию |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство, технические характеристики, принципы работы, конструктивные особенности, схемы расположения органов управления транспортных средств для доставки ВМ, грузоподъемных механизмов применяемых типов для работников, допущенных к самостоятельной работе с ними |
|  | Требования правил безопасности при производстве, хранении и применении ВМ промышленного назначения |
|  | Схемы (маршруты) движения транспортных средств для доставки ВМ |
|  | Виды и схемы организации буровзрывных работ, связанные с этим схемы и особенности доставки ВМ |
|  | Требования к погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов |
|  | Требования проекта организации работ на погрузку и перевозку ВМ |
|  | Пределы допустимой загрузки ВМ в транспортные средства доставки для работников, допущенных к самостоятельной работе с ними |
|  | Требования к совместимости ВМ при их перевозке для работников, допущенных к самостоятельной работе с ними |
|  | Требования к трассе доставки ВМ к месту ведения взрывных работ для работников, допущенных к погрузке и перевозке ВМ |
|  | Назначение и расположение горных выработок |
|  | Виды, признаки нарушения рудничной крепи, порядок действий при их обнаружении |
|  | Применяемые системы разработки месторождения |
|  | Сигналы оповещения при возникновении аварий под землей, в карьерах, правила и порядок действий при получении и подаче сигналов |
|  | Сигналы оповещения, правила и порядок действий при возникновении аварий на промышленных площадках |
|  | Сигналы «Предупредительный», «Боевой», «Отбой»: порядок и правила их подачи при ведении взрывных работ |
|  | Порядок учета взрывчатых материалов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под землей, в карьерах, на промышленных площадках |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, средств пожаротушения, аварийного инструмента в аварийных ситуациях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ |
|  | План мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (или применяемых аналогов) при выполнении взрывных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных технологических операций по подготовке взрывов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка мест ведения взрывных работ в соответствии с требованиями правил безопасности |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия, комплектности и исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Проверка состояния вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качества осланцевания, установки ограждений и предупреждающих знаков в зонах подходов и взрывных работ |
|  | Проверка состояния, комплектация и подготовка необходимых для выполнения сменного задания оборудования, механизмов, оснастки и инструментов |
|  | Контроль наличия и оборка заколов в рабочей зоне взрывных работ, свисания скрапа над бронеямой |
|  | Замер газов в рудничном воздухе, метана (при необходимости) в забое перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Выполнение (под руководством взрывника 4–6-го разряда) комплекса работ по подготовке шпуров, скважин, минных камер к взрыванию |
|  | Контроль состояния, подготовленности скважин, шпуров к зарядке |
|  | Подготовка, промер, очистка скважин, шпуров |
|  | Проверка исправности, подготовка к зарядке, при наличии допуска зарядка и разрядка стреляющей аппаратуры |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Проверка работоспособности оборудования, механизмов, оснастки и инструментов, используемых при подготовке взрывов |
|  | Подача по команде руководителя работ установленных сигналов о проведении взрывных работ |
| Необходимые умения | Определять соответствие мест ведения взрывных работ требованиям правил безопасности, подготавливать рабочие зоны к ведению работ |
|  | Визуально и инструментальными средствами определять надлежащее состояние вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качества осланцевания, установки ограждений и предупреждающих знаков |
|  | Визуально и инструментальными средствами проверять состояние, выявлять и устранять (в пределах зоны ответственности) неисправности оборудования, механизмов применяемого для подготовки и выполнения взрывных работ, зарядки ВМ, стреляющей аппаратуры, для замеров и очистки скважин и шпуров, прочих вспомогательных операций |
|  | Комплектовать и подготавливать к работе оснастку и инструменты, необходимые для выполнения работ |
|  | Проверять рудничный воздух в зоне работ на наличие газов, в том числе метана в забое, перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Определять состояние, подготовленность скважин, шпуров к зарядке |
|  | Выполнять контрольный промер скважин и шпуров |
|  | Выполнять комплекс работ по очистке скважин, шпуров |
|  | Применять специальное оборудование, инструмент для очистки скважин, шпуров |
|  | Выявлять наличие заколов |
|  | Производить оборку заколов вручную и с применением средств механизации |
|  | Пользоваться мерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами |
|  | Выполнять расстановку постов для охраны опасной зоны, подавать установленные сигналы о проведении взрывных работ |
|  | Применять специальные инструменты и приспособления при проведении технического обслуживания и (или) ремонта оборудования и механизмов, оснастки и инструмента, используемых в зоне ведения взрывных работ |
|  | Оценивать чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочего места на соответствие установленным требованиям |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Вести в установленном порядке учетную документацию |
| Необходимые знания | Требования единых правил безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, средств пожаротушения, аварийного инструмента в аварийных ситуациях |
|  | Виды, назначение, устройство, технические характеристики, принципы работы, конструктивные особенности, схемы расположения органов управления, правила эксплуатации применяемых при подготовке и ведении взрывных работ оборудования и механизмов, оснастки и специализированного инструмента |
|  | Виды и схемы организации буровзрывных работ, связанные с этим составы (комплексы) и регламенты подготовительных и вспомогательных технологических операций |
|  | Требования типового проекта организации взрывных работ |
|  | Виды, признаки нарушения рудничной крепи, порядок действий при их обнаружении |
|  | Способы выявления заколов в кровле и боках забоев, выработок, по маршрутам перемещения ВМ |
|  | Правила и способы безопасной оборки заколов |
|  | Требования к состоянию скважин, шпуров, правила и способы промера скважин, шпуров |
|  | Безопасные способы очистки скважин, шпуров, применяемые оборудование, оснастка и инструменты |
|  | Сигналы оповещения при возникновении аварий под землей, в карьерах, правила и порядок действий при получении сигналов |
|  | Сигналы оповещения, правила и порядок действий при возникновении аварий на промышленных площадках |
|  | Сигналы «Предупредительный», «Боевой», «Отбой»: порядок и правила их подачи при ведении взрывных работ |
|  | Правила применения и проверки исправности средств индивидуальной защиты |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под землей, в карьерах, на промышленных площадках |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (или применяемых аналогов) при выполнении взрывных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении подговительных и вспомогательгых операций взрывных работ |
|  | Правила пользования газозащитной аппаратурой, средствами пожаротушения, аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Содержание паспорта буровзрывных работ |
|  | Правила ведения учетной документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение взрывных работ средней сложности на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Взрывник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по профилю взрывных работ организации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | В шахтах, опасных по газу или пыли – не менее двух лет на подземных работах проходчиком или рабочим очистного забоя На всех других взрывных работах – не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение стажировки в течении одного месяца под руководством опытного взрывника Наличие единой книжки взрывника |
| Другие характеристики | Выполнение взрывных работ: на открытых горных работах – для взрывания скважинных, камерных, котловых зарядов, дробления негабаритов, простреливания скважин, массовых взрывах; на подземных горных работах – для взрывания шпуров и скважин в горизонтальных, восходящих и вертикальных горных выработках, нишах, при ликвидации зависаний, заколов и отказов; в металлургическом производстве – для взрывания горячих массивов в шлаковиках мартеновских печей, в остывших «козлах» и настылях, разделки негабаритного лома, вторичных и оборотных материалов, выломок печей и агрегатов; в разведочных и подготовительных работах – для прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ, рыхления металлической стружки, слежавшихся руд, шлаковых отвалов; на поверхности – для взрывных работ на строительных объектах, при валке зданий, сооружений, технологических агрегатов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7542 | Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 3 | Взрывник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11429 | Взрывник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению взрывных работ средней сложности при ведении открытых, подземных горных, строительных и специальных взрывных работ | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании на проведение взрывных работ, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Ознакомление под подпись с технической документацией (проектами, паспортами взрывных работ) |
|  | Проверка чистоты, освещенности, проветривания района взрывных работ, пожарной и электробезопасности на соответствие требованиям ПБПВМ |
|  | Проверка готовности (работоспособности) оборудования, механизмов, оснастки и инструментов, используемых при подготовке и ведении взрывных работ |
|  | Выписка, получение, погрузка, выгрузка, доставка транспортными средствами ВМ со складов к местам работ |
|  | Проверка и при необходимости подготовка трассы доставки ВМ к месту ведения взрывных работ |
|  | Проверка площадок погрузки и выгрузки ВМ на соответствие требованиям ПБПВМ |
|  | Разноска ВМ по скважинам на открытых разработках, доставка ВМ в забой, включая ВМ собственного изготовления |
|  | Организация охраны ВМ, доставленных на место зарядки |
|  | Проверка состояния вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качества осланцевания |
|  | Осмотр состояния подземных горных выработок, боков, кровли в рабочей зоне буровзрывных работ для определения рисков обрушения нависающих, отслаивающихся глыб и кусков горной массы, свисании скрапа над бронеямой, организация оборки |
|  | Осмотр состояния бортов, уступов (заоткоски уступов) карьера, взрывных площадок, специализированных помещений и бронеям, производственных и строительных площадок в рабочей зоне буровзрывных работ для определения рисков неплановых обрушений, повреждения коммуникаций и техники, возникновения аварийных ситуаций |
|  | Определение опасной зоны по сейсмическому воздействию, разлету осколков (кусков горной массы) и ударной волне |
|  | Определение безопасных зон и расстановка постов для охраны опасной зоны, подача по команде руководителя работ установленных сигналов о проведении взрывных работ |
|  | Обозначение или контроль обозначения безопасных зон |
|  | Контроль в шахтах, опасных по газу или пыли, размещения специальных средств предотвращения взрывов газа (пыли) согласно паспорту производства взрывных работ |
|  | Замер газов в рудничном воздухе, метана (при необходимости) в забое перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Инструментальный контроль состояния скважин, шпуров (число и глубина, угол наклона, качество очистки от буровой мелочи), минных камер, подготовленности к зарядке на соответствие проектам буровзрывных (взрывных) работ, паспортам, схемам (с учетом типа проводимых взрывных работ), промер и очистка |
|  | Изготовление патронов-боевиков, выполнение вспомогательных операций при маркировке патронов и подборе электродетонаторов |
|  | На геофизических работах – изготовление электрозапалов для перфорации и торпедирования скважин |
|  | Проверка исправности, подготовка к зарядке стреляющей, прострелочно-взрывной аппаратуры |
|  | Приготовление забойки, доставка забойки к месту проведения зарядки скважин, шпуров |
|  | Подготовка к работе зарядных, зарядно-доставочных машин, пневмозарядчиков |
|  | Формирование зарядного комплекса |
|  | Изготовление эмульсионных ВВ при необходимости |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Проверка готовности оборудования, машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента, применяемых при выполнении взрывных работ |
|  | Проверка наличия, комплектности и исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Выполнение вспомогательных работ (наращивание путей, кабелей и трубопроводов, водоотлив и операции по разбивке оси и сечений выработки) |
|  | Оформление учетной документации по использованию ВМ |
| Необходимые умения | Визуально и инструментальными средствами проверять состояние, выявлять и устранять (в пределах зоны ответственности) неисправности оборудования, механизмов, применяемых для подковки и выполнения взрывных работ (для зарядки ВМ, стреляющей аппаратуры, для монтажа взрывных сетей, для замеров и очистки скважин, шпуров, прочих вспомогательных операций) |
|  | Визуально и инструментальными средствами определять состояние вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качества осланцевания, установки ограждений и предупреждающих знаков |
|  | Проверять рудничный воздух в зоне работ на наличие газов, в том числе метана в забое, перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Определять соответствие мест ведения взрывных работ требованиям правил безопасности, подготавливать рабочие зоны и подходы к ведению работ |
|  | Оценивать риски обрушения нависающих, отслаивающихся глыб и кусков горной массы при осмотре горных выработок, боков в подземных выработках, уступов и бортов карьеров в рабочей зоне буровзрывных работ для организации оборки при необходимости |
|  | Производить оборку заколов в выработках, свисаний скрапа над бронеямой вручную и с применением средств механизации |
|  | Определять и устанавливать конфигурацию опасной зоны с учетом особенностей взрывного воздействия на открытых горных работах / в металлургическом производстве / на строительных объектах / при разрушении зданий, сооружений, агрегатов |
|  | Выполнять расстановку постов для охраны опасной зоны, обеспечивать нахождение людей и оборудования в безопасных местах согласно проекту и паспорту взрывных работ |
|  | Подавать в установленном порядке сигналы о проведении взрывных работ, расставлять ограждения и предупреждающие знаки в зонах подходов и взрывных работ |
|  | Комплектовать и подготавливать к работе оснастку и инструменты, необходимые для выполнения работ |
|  | Оценивать чистоту, освещенность, эффективность вентиляции, пожарную безопасность, электробезопасность в зоне взрывных работ на соответствие установленным требованиям |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Определять готовность к работе стреляющей аппаратуры, оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Изготавливать необходимые для ведения взрывных работ забойки, ВВ и их компоненты на механизированном комплексе, эмульсионные ВВ, патроны-боевики, электрозапалы для перфорации и торпедирования скважин (на геофизических работах) |
|  | Готовить к работе и обслуживать зарядные, зарядно-доставочные машины, пневмозарядчики, оснастку и приспособления для монтажа взрывных сетей |
|  | Пользоваться мерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию (путевки) на получение ВМ на складе и на механизированном комплексе |
|  | Вести учетную документацию по поступлению и расходу (движению) ВМ |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство, технические характеристики, принципы работы, конструктивные особенности, схемы расположения органов управления, правила эксплуатации применяемых при подготовке и ведении взрывных работ оборудования и механизмов, оснастки и специализированного инструмента |
|  | Требования проекта организации буровзрывных работ |
|  | Требования к погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов |
|  | Требования типового проекта по видам и локализации взрывных работ |
|  | Содержание паспорта буровзрывных работ, порядок ведения |
|  | Требования единых правил безопасности производства буровзрывных работ |
|  | Виды, назначение, состав и особенности применения ВВ и СВ |
|  | Виды и схемы организации взрывных работ, связанные с этим регламенты подготовительных и технологических операций |
|  | Требования единых правил безопасности по погрузке, укладке, совместимости, выгрузке, доставке ВМ со складов к местам работ и применению ВМ промышленного назначения |
|  | Требования к трассе доставки ВМ к месту ведения взрывных работ |
|  | Требования к состоянию, правила и способы промера скважин, шпуров |
|  | Безопасные способы очистки скважин, шпуров, применяемые оборудование, оснастка и инструменты |
|  | Виды, признаки нарушения рудничной крепи, порядок действий при их обнаружении |
|  | Способы выявления и правила безопасной оборки заколов в кровле и боках забоев, выработок |
|  | Виды и назначение, особенности применения забоечных материалов |
|  | Требования технологической инструкции по приготовлению забойки |
|  | Требования инструкции по подготовке патронов-боевиков, маркировке патронов и подбору электродетонаторов |
|  | Требования технологических инструкций по изготовлению эмульсионных ВВ, производству ВВ на механизированном комплексе |
|  | Правила и порядок подготовки к работе зарядных, зарядно-доставочных машин, пневмозарядчиков, стреляющей, прострелочно-взрывной аппаратуры |
|  | Правила подготовки оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Особенности ведения взрывных работ: в карьерах, при проведении массовых взрывов на земной поверхности, на подземных разработках, на угольных шахтах, работ по валке зданий, сооружений и фабричных труб, при разрушении фундаментов, в рудниках, шахтах и в пластах, опасных по горным ударам, взрывных работ по металлу и дробления горячих массивов |
|  | Сигналы, порядок и правила их подачи при ведении зарядных и взрывных работ |
|  | Устройство зарядных и зарядно-доставочных машин, пневмозарядчиков всех типов, электроизмерительных приборов, прострелочно-взрывной аппаратуры, грунтоносов, торпед |
|  | Основные методы по видам взрывных работ, перфорирования и торпедирования скважин |
|  | Состав рудничного воздуха, свойства рудничных газов, допустимый процент их содержания, меры предосторожности при обнаружении газов, способы замера |
|  | Правила устройства ограждений |
|  | Расположение горных выработок |
|  | Свойства горных пород |
|  | Средства механизация внутрискладских погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в хранилищах ВВ |
|  | Сигналы оповещения, правила и порядок действий при возникновении аварий |
|  | Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций |
|  | Правила проверки и применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитной аппаратуры, аварийного инструмента |
|  | План мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ |
|  | Пути движения к запасным выходам |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ |
|  | Порядок и правила ведения учетной документации по использованию ВМ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение взрывных работ средней сложности при ведении открытых, подземных горных, строительных и специальных взрывных работ | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности оборудования машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента, применяемых при выполнении взрывных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, наличия и показателей непрерывного и устойчивого проветривания, выполнения предусмотренных ПБПВМ мер пылевзрывозащиты |
|  | Проверка соответствия расположения, глубины и направления шпуров, глубины, диаметра и угла наклона скважин проектам буровзрывных (взрывных) работ, паспортам, схемам (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Определение опасной зоны по сейсмическому воздействию, разлету осколков (кусков горной массы) и ударной волне |
|  | Обозначение или контроль обозначения безопасных зон и расстановки постов для охраны опасной зоны |
|  | Проверка установки ограждений и предупреждающих знаков, оцепления |
|  | Выставление постов охраны опасной зоны |
|  | Вывод людей из опасной зоны |
|  | Выполнение взрывных работ на поверхности, при ведении горных работ в карьерах при массовых и одиночных взрывах, разделке негабаритов, слежавшейся руды, соли |
|  | Осушение обводненных скважин от непроточной воды с использованием специализированных машин с погружными гидронасосами при ведении взрывных работ на поверхности, в карьерах |
|  | Механизированное заряжание и забойка скважин (на открытых работах), одиночных и групповых шпуров с применением пневмозарядчиков различных типов, зарядных и зарядно-доставочных машин при ведении взрывных работ на поверхности, в карьерах |
|  | Монтаж взрывной сети, подсоединение концов детонирующих шнуров к основной магистрали, установка замедлителей, их расстановка в схеме соединения зарядов, проверка ее исправности, проверка сопротивления электрической сети при ведении взрывных работ на поверхности, в карьерах |
|  | Подача боевого сигнала при ведении взрывных работ на поверхности, в карьерах |
|  | Взрывание первичное (с применением огневого и (или) электрического взрывания и (или) неэлектрических систем инициирования) методом шпуровых, скважинных, котловых, камерных, малокамерных и наружных зарядов или их комбинированием |
|  | Взрывание дополнительное (вторичное) – дробление негабаритных кусков, а также выравнивание подошвы уступа, обрушений нависей, заколов |
|  | Выполнение взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Контроль освещения и достаточности системы проветривания (вентиляции), в зонах работ, подходов и укрытий при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Проверка состояния крепи, перекрытий, полков при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Проверка выполнения требований по борьбе с пылью в рудниках и шахтах, опасных по газу и (или) пыли, при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Замер при производстве взрывных работ на подземных горных работах содержания газа в забое и в выработках, примыкающих к нему, концентрации метана по всему сечению забоя на шахтах и рудниках, опасных по газу и (или) пыли, перед каждым заряжанием шпуров, их взрыванием и при осмотре забоя после взрыва, концентрации газа у места, откуда будет включаться ток (при электровзрывании), для рудников и шахт, опасных по газу или пыли |
|  | Ручное и (или) механизированное заряжание пневмозарядчиками различных типов, зарядными, зарядно-доставочными машинами и забойка скважин, одиночных, групповых шпуров, камер и других шахтных выработок при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Контроль выполнения мер по защите от статического электричества при пневмозаряжании гранулированными ВВ при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Зарядка прострелочно-взрывной аппаратуры при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Монтаж при производстве взрывных работ на подземных горных работах взрывной сети (по проектным схемам взрывания) с соблюдением требований безопасности работ, проверка ее исправности, проверка сопротивления электрической сети |
|  | Подача боевого сигнала, взрывание – включение рубильника или взрывной машины при производстве взрывных работ на подземных горных работах |
|  | Предварительное камуфлетное взрывание (по специальному проекту) в пластах / породах, опасных по горным ударам, для приведения участка в неудароопасное состояние при производстве подземных горных работах |
|  | Выполнение взрывных работ по ликвидации зависаний в дучках, рудоспусках, заколов в кровле и стенках подземных горных выработок |
|  | Выполнение взрывных работ при сотрясательном взрывании, разбучивании углеспускных выработок, дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых кровель на выемочных участках, по ликвидации отказов СВ на подземных горных работах |
|  | Выполнение взрывных работ на очистных работах жильных месторождений при заряжании с полков, установленных по крепи на подземных горных работах |
|  | Проветривание забоя, проверка рудничной атмосферы после взрывных работ |
|  | Выполнение взрывных работ на геофизических работах - изготовление электрозапалов для перфорации и торпедирования скважин, проверка исправности, подготовка к зарядке, зарядка и разрядка стреляющей аппаратуры |
|  | Выполнение взрывных работ в металлургическом производстве – в металлических конструкциях на дневной поверхности, в бронеямах, в шлаковиках мартеновских печей, в остывших «козлах» и настылях |
|  | Подготовка при выполнении взрывных работ в металлургическом производстве зарядов для обработки металлов в специально оборудованном помещении |
|  | Определение опасной зоны при выполнении взрывных работ по направлениям обрушения, сейсмическому воздействию и ударной волне, возможному разлету фрагментов взрываемой металлической конструкции в шлаковиках мартеновских печей, в остывших «козлах» и настылях в металлургическом производстве, при валке зданий, сооружений, фабричных труб, при разрушении фундаментов |
|  | Подъем и перемещение технологической оснастки со смонтированными на ней зарядами для обработки металлов при выполнении взрывных работ в металлургическом производстве |
|  | Производство заряжания и забойки (двумя взрывниками) с учетом требований, обусловленных температурой горячих массивов при выполнении взрывных работ в металлургическом производстве |
|  | Контроль соответствия бронеям при выполнении взрывных работ в металлургическом производстве требованиям безопасности взрывания (температура, два обособленных выхода, масса крышки, целостность конструкции) |
|  | Монтаж накладных зарядов, взрывной сети (по проектным схемам взрывания), проверка исправности, проверка сопротивления электрической сети |
|  | Подача боевого сигнала, взрывание при выполнении взрывных работ в металлургическом производстве |
|  | Выполнение взрывных работ при горячем и холодном ремонте всех категорий металлургических печей (мартеновских, доменных, отражательных, шахтных) |
|  | Удаление взрывным способом шлака из шлаковиков, разрушение кладки главного свода, передней и задней стенок, головок насадки, капитальных и раздельных стен в шлаковиках, в ванне печи и насадке при холодном ремонте |
|  | Разрушение взрывным способом при капитальном ремонте в металлургическом производстве: по верхнему строению печи – кладки подины, откосов, передней и задней стен рабочего пространства, обрушение главного свода и частично головки; по нижнему строению печи – кладки разделительных перевальных и наружных стен шлаковиков и регенераторов и наружных стен шлаковиков и регенераторов, разрыхление шлака |
|  | Разделка взрывным способом крупных металлических конструкций на более мелкие части, удобные для перемещения и последующей переработки, на особых площадках, в специально устроенных бронеямах или на полигонах с применением наружных и шпуровых зарядов и ВВ, обладающих большой мощностью и повышенной плотностью |
|  | Деление в металлургическом производстве взрывным способом крупных массивов металлолома на части/фрагменты, пригодные к последующей разделке другими способами, включая разбивание в копровых цехах |
|  | Разделка в специальных подрывных ямах взрывным способом крупных стальных и чугунных массивов, «козлов» металлургических печей, ковшей с застывшим металлом, бракованных слитков, изложниц и поддонов, станин и маховиков, валков прокатных станов, шаботов молотов и других металлических объектов |
|  | Разделка взрывным методом крупных металлических конструкций на месте их первоначального нахождения, включая корпуса судов, других габаритных конструкций из листовой стали |
|  | Разделка /перебивание взрывным методом металлических изделий фасонных или составных конструкций, стальных стержней, блоков, тросов, якорных цепей |
|  | Разрушение взрывным методом стволов обсадных труб в скважинах долот, шарошек, переходников с помощью кумулятивных торпед осевого действия |
|  | Взрывание – поджигание огневого шнура / включение рубильника / включение взрывной машины / подача радиосигнала на взрыв |
|  | Проветривание мест взрывных работ, бронеям после каждого взрывания |
|  | Выполнение взрывных работ по корчевке пней, валке леса |
|  | Проведение полигонных испытаний ВМ |
|  | Проведение уничтожения ВМ |
|  | Учет расхода ВМ и его подтверждение |
|  | Осмотр места после взрывных работ, бронеям по завершении проветривания, специальных площадок и полигонов, ликвидация несработавших зарядов (отказов) |
|  | Сдача остатков ВМ на склад |
|  | Ведение учетной документации использования ВМ |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности применяемых при выполнении взрывных работ оборудования, машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента |
|  | Проверять соответствие требованиям безопасности ведения буровзрывных работ уровня проветривания, вентиляции, освещенности, мер пылевзрывозащиты |
|  | Проверять соответствие требованиям безопасности ведения буровзрывных работ состояния крепи, перекрытий, полков |
|  | Проверять инструментальными методами расположение, глубину и направление шпуров, глубину, диаметр и угол наклона скважины на соответствие проекту и паспорту взрывных работ |
|  | Устанавливать и обозначать границы опасной зоны с расстановкой в необходимых случаях оцепления или постов охраны опасной зоны |
|  | Применять погружные гидронасосы для устранения обводнения скважин |
|  | Производить зарядку шпуров вручную |
|  | Управлять пневмозарядчиками различных типов, зарядными и зарядно-доставочными машинами при механизированном заряжании и забойке скважин и шпуров |
|  | Контролировать и корректировать величину заряда в скважине, шпуре |
|  | Заливать в скважины горячую смесь компонентов ВВ или смесь аммиачной селитры с дизельным топливом |
|  | Осуществлять забойку заряженных шпуров и скважин вручную и механизированным способом |
|  | Безопасно заряжать прострелочно-взрывную аппаратуру |
|  | Изготавливать и устанавливать патроны-боевики |
|  | Проводить в соответствии паспортами взрывных работ монтаж различных схем взрывной сети (по проектным схемам взрывания) с соблюдением требований правил безопасности работ |
|  | Проверять сопротивление электрической сети, исправность смонтированной цепи |
|  | Применять предусмотренные проектом и паспортом методы ведения взрывных работ в зависимости от конкретных условий с определением и использованием влияющих на степень дробления породы при взрыве факторов (технологические характеристики ВВ и СВ, удельный расход ВВ, диаметр заряда, прочность, вязкость и обводненность пород, трещиноватость массива, наличие мерзлоты) |
|  | Проводить взрывание всех типов на открытых и подземных горных работах, включая специальные (камуфляжные, сотрясательные, разбучивание, взрывная посадка кровли, на геофизических работах) |
|  | Проводить взрывным способом ликвидацию зависаний в дучках, рудоспусках, заколов в кровле и стенках подземных горных выработок, выравнивание подошвы уступа, обрушение нависей, заколов в карьерах |
|  | Обеспечивать при взрывных работах в карьерах соблюдение отметок, размеров и формы рабочих площадок и уступов, развал взорванной породы заданной ширины и высоты |
|  | Обеспечивать допустимое сейсмическое воздействие на породный массив, сооружения и здания в контуре и на бортах карьеров |
|  | Обеспечивать при подземных взрывных работах получение после взрыва заданной геометрии выработок, необходимой степени дробления породы |
|  | Рыхлить слежавшуюся горную массу с использованием ВМ |
|  | Применять газоанализатор при проверке рудничной атмосферы после взрывных работ |
|  | Готовить, производить заряжание и забойку зарядов для обработки металлов, горячих массивов |
|  | Применять технологическую оснастку со смонтированными на ней зарядами для обработки металлов |
|  | Производить взрывные работы различными методами в зависимости от вида (категории) ремонта и степени демонтажа металлургических печей |
|  | Выполнять взрывные работы различными методами: для разделки крупных металлических конструкций на спецплощадках и на месте; деления взрывным способом крупных массивов металлолома на заданные фрагменты; разделки в подрывных и бронеямах крупных стальных и чугунных массивов, «козлов» металлургических печей, ковшей с застывшим металлом, бракованных слитков, изложниц и поддонов, станин и маховиков, валков прокатных станов, шаботов молотов; перебивания взрывным методом металлических изделий, фасонных и составных конструкций |
|  | Устанавливать радиоблок во взрывной сети для приема закодированного при необходимости радиосигнала на взрыв |
|  | Ликвидировать невзорвавшиеся заряды |
|  | Соблюдать ПБПВМ при обращении с ВМ |
|  | Вести учетную документацию по поступлению и расходу ВМ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, специальной оснастки, приборов и инструмента, используемых при выполнении взрывных работ средней сложности |
|  | Правила определения и порядок расчета опасной зоны, способы обозначения границ, условия, требующие расстановки оцепления или постов охраны опасной зоны |
|  | Способы бурения шпуров, скважин и расположение их в зависимости от геологических и технических условий |
|  | Виды (типы), свойства, особенности применения ВМ, ВВ и СВ |
|  | Схемы взрывания по видам взрывных работ средней сложности |
|  | Содержание и требования проекта и паспорта взрывных работ |
|  | Требования производственных (технологических) инструкций по проведению взрывных работ средней сложности |
|  | Требования к местам ведения взрывных работ по чистоте, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности |
|  | Методы, особенности ведения карьерных взрывных работ, взрывных работ с негабаритами, требования единых правил безопасности, дополнительные требования |
|  | Требования паспорта заоткоски уступов, определяющие способы ведения взрывных работ при подходе к предельному контуру, методы заоткоски уступов, параметры откосов уступов, мероприятия (в случае необходимости) по искусственному укреплению откосов |
|  | Методы, особенности и дополнительные требования к ведению взрывных работ под землей, требования единых правил безопасности |
|  | Требования ПБПВМ по ведению взрывных работ в шахтах, опасных по газу и горным ударам |
|  | Методы, особенности и дополнительные требования к ведению взрывных работ для разделки крупных металлических конструкций; деления крупных массивов; разделки металлолома; разделки в подрывных и бронеямах крупных массивов, «козлов» металлургических печей, ковшей с застывшим металлом, слитков, изложниц, станин и маховиков, валков прокатных станов, шаботов молотов; перебивания металлических изделий, фасонных и составных конструкций |
|  | Допустимые уровни сейсмического воздействия при ведении взрывных работ на породный массив, коммуникации и соседние выработки шахты, сооружения и здания в контуре и на бортах карьеров, на промплощадке в прилегающей к месту взрывания |
|  | Дополнительные требования при сотрясательном взрывании |
|  | Дополнительные требования при ведении взрывных работ в подземных выработках |
|  | Правила выбора взрывчатых материалов в зависимости от объекта, места и условий взрывания |
|  | Особенности производства взрывных работ при проходке, наклонных и восстающих выработок, транспортных и гидротехнических тоннелей, углубке стволов, производстве массовых взрывов и ведении средней сложности открытых и подземных горных работ |
|  | Особенности короткозамедленного взрывания |
|  | Правила выбора эффективных конструкций зарядов и схем короткозамедленного взрывания в зависимости от горно-геологических условий |
|  | Схемы монтажа и порядок расчета взрывных сетей |
|  | Виды приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Схемы соединения при электровзрывании |
|  | Правила подключения взрывных сетей к источникам тока |
|  | Порядок дублирования взрывной сети |
|  | Величины блуждающих токов |
|  | Методы борьбы со статическим электричеством при пневмозаряжании гранулированными ВВ |
|  | Порядок заряжания и взрывания шпуров при огневом, электрическом, электроогневом способах взрывания с применением детонирующего шнура |
|  | Методы перфорирования и торпедирования скважин |
|  | Порядок проверки осланцевания выработок |
|  | Нормы расхода, способы и правила хранения, транспортировки, испытания и уничтожения ВМ и ликвидации невзорвавшихся зарядов |
|  | Расположение горных выработок, свойства горных пород |
|  | Порядок и правила замеров состава рудничной атмосферы (общие и (или) в шахтах, опасных по метану и взрывчатой пыли), свойства рудничных газов, допустимый процент их содержания, меры предосторожности при обнаружении газов |
|  | Правила технической эксплуатации подземных смесительно-зарядных машин и пневмозарядчиков |
|  | Типы применяемых ВМ и требования по безопасному обращению с ВМ при проведении взрывных работ средней сложности |
|  | Виды, признаки нарушения рудничной крепи, порядок действий при их обнаружении |
|  | Виды, назначение, особенности применения забоечных материалов |
|  | Требования технологической инструкции по приготовлению забойки |
|  | Требования инструкции по подготовке патронов-боевиков, маркировке патронов и подбору электродетонаторов |
|  | Требования технологических инструкций по изготовлению эмульсионных ВВ, производству ВВ на механизированном комплексе |
|  | Требования проекта и паспорта буровзрывных работ к параметрам скважин при проведении взрывных работ, расположению шпуров, массе и конструкции зарядов, местам расположения постов и укрытия взрывника, необходимым дополнительным мерам безопасности |
|  | Места и условия формирования зарядов статического электричества, их опасность и способы борьбы со статическим электричеством при пневмозаряжании шпуров и скважин гранулированными ВВ |
|  | Требования инструкции по забойке в шпурах и скважинах с помощью забоечных машин |
|  | Правила и способы ликвидации зависания горной массы в дучках, рудоспусках, заколов в кровле и бортах горных выработок с использованием ВМ |
|  | Сигнализация при ведении взрывных работ (сигналы «Предупредительный», «Боевой», «Отбой») |
|  | Правила и порядок действий при обнаружении отказа (или при подозрении на него) |
|  | Способы и правила ликвидации невзорвавшихся зарядов |
|  | Сигналы оповещения, правила и порядок действий при возникновении аварий |
|  | Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций |
|  | Ответственность за использование ВМ не по назначению |
|  | Правила проверки и применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитной аппаратуры, аварийного инструмента |
|  | План мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ |
|  | Пути движения к запасным выходам |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ |
|  | Порядок и правила ведения учетной документации по использованию ВМ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных и особо сложных взрывных работ на открытых и подземных горных предприятиях, при выполнении строительных и специальных взрывных работ | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Взрывник 5-го разряда Взрывник 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по профилю взрывных работ организации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | В шахтах, опасных по газу или пыли – не менее двух лет на подземных работах проходчиком или рабочим очистного забоя; На всех других взрывных работах – не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, Прохождение стажировки в течении одного месяца под руководством опытного взрывника Наличие единой книжки взрывника |
| Другие характеристики | Порядок тарификации: при выполнении сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ: при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок, взрывных работ вблизи различных сооружений, в слоях (лентах) с открытым очистным пространством высотой более 3 м, на очистных работах жильных месторождений при заряжании с полков, установленных по крепи – 5 разряд; при выполнении особо сложных взрывных работ при строительстве уникальных сооружений, врезке в действующие сооружения, в камерах кессонов; взрывных работ вблизи фундаментов уникальных зданий, постоянных подземных коммуникаций, действующих тоннелей метрополитенов, магистральных железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, строящихся мостов; взрывании зарядов на крутопадающих откосах, при дноуглубительных работах, при посадке насыпей на минеральное дно, при ликвидации перемычек, забивке свай; взрывании льда в период ледохода; выполнение взрывных работ для обрушивания зданий и сооружений, при реконструкции доменных и мартеновских цехов – 6 разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7542 | Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 4 | Взрывник 5-го разряда |
|  | § 5 | Взрывник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11429 | Взрывник |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению сложных и особо сложных взрывных работ при ведении открытых, подземных, горных, строительных и специальных взрывных работ | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании на проведение сложных и особо сложных взрывных работ, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Ознакомление под подпись с технической документацией (с проектами, буровзрывных (взрывных) работ, паспортом сложных и особо сложных взрывных работ, схемами) |
|  | Проверка готовности оборудования, машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента, применяемых при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Проверка чистоты, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности мест ведения взрывных работ на соответствие установленным требованиям |
|  | Контроль наличия и показателей непрерывного и устойчивого проветривания в рабочих зонах, выполнения предусмотренных ПБПВМ мер пылевзрывозащиты на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли |
|  | Проверка и при необходимости подготовка трассы доставки ВМ к месту ведения взрывных работ |
|  | Проверка площадок погрузки и выгрузки ВМ на соответствие требованиям ПБПВМ |
|  | Выписка, получение, погрузка, выгрузка, доставка ВМ со складов к месту проведения взрывных работ (при отсутствии в штате помощника взрывника) |
|  | Организация охраны ВМ, доставленных на место зарядки |
|  | Проверка состояния вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качества осланцевания |
|  | Осмотр состояния подземных горных выработок, боков, кровли в рабочей зоне буровзрывных работ и маршрутов передвижения техники и людей для определения рисков обрушения нависающих, отслаивающихся глыб и кусков горной массы, организация оборки |
|  | Осмотр состояния бортов, уступов (заоткоски уступов) карьера, взрывных площадок, производственных и строительных площадок в рабочей зоне буровзрывных работ для определения рисков неплановых обрушений, повреждения коммуникаций и техники, возникновения аварийных ситуаций |
|  | Определение (расчет) опасной зоны по сейсмическому воздействию, разбросу осколков и действию ударной воздушной волны от возможного взрыва наибольшего количества ВВ |
|  | Определение безопасных зон и расстановка постов для охраны или оцепления опасной зоны, подача установленных сигналов о проведении взрывных работ |
|  | Контроль в шахтах, опасных по газу или пыли, размещения специальных средств предотвращения взрывов газа (пыли) согласно паспорту производства взрывных работ |
|  | Замер газов в рудничном воздухе, метана (при необходимости) в забое перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Контроль состояния и соответствия проектам и паспортам на взрывные работы скважин, шпуров (число и глубина, угол наклона, качество очистки от буровой мелочи), минных камер, их подготовленности к зарядке, промер и при необходимости очистка |
|  | Подготовка к работе зарядных, зарядно-доставочных машин, пневмозарядчиков |
|  | Подготовка к работе, загрузка смесительно-зарядных машин на механизированном комплексе компонентами взрывчатого вещества |
|  | Формирование зарядного комплекса |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Проверка установки ограждений и предупреждающих знаков, оцепления |
|  | Выставление при необходимости постов охраны опасной зоны |
|  | Вывод людей из опасной зоны |
|  | Выполнение при необходимости вспомогательных работ (наращивание путей, кабелей и трубопроводов, водоотлив, операции по разбивке оси и сечений выработки) |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты (шахтного самоспасателя – на подземных работах), аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Оформление учетной документации |
| Необходимые умения | Визуально и инструментальными средствами проверять состояние, выявлять и устранять (в пределах зоны ответственности) неисправности оборудования, механизмов, применяемых для подготовки и выполнения взрывных работ (для зарядки ВМ, стреляющей аппаратуры, для монтажа взрывных сетей, для замеров и очистки скважин, шпуров, прочих вспомогательных операций) |
|  | Визуально и инструментальными средствами определять состояние вентиляции, крепи, перекрытий, полков, качество осланцевания, установки ограждений и предупреждающих знаков |
|  | Проверять рудничный воздух в зоне работ на наличие газов, в том числе метана, в забое перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов |
|  | Определять соответствие мест ведения открытых, подземных, горных, строительных и специальных сложных и особо сложных взрывных работ требованиям правил безопасности, подготавливать рабочие зоны и подходы к местам ведения работ |
|  | Оценивать риски обрушения нависающих, отслаивающихся глыб и кусков горной массы в подземных выработках, уступов и бортов карьеров, нависающих, отслаивающихся кусков и элементов разрушаемых конструкций, зданий и сооружений в рабочей зоне взрывных работ для организации оборки при необходимости |
|  | Устанавливать конфигурацию опасной зоны с учетом особенностей взрывного воздействия на открытых горных работах, на строительных объектах, при разрушении зданий, сооружений, агрегатов |
|  | Оценивать чистоту, освещенность, эффективность вентиляции, пожарную безопасность, электробезопасность в зоне взрывных работ на соответствие установленным требованиям |
|  | Комплектовать и подготавливать к работе основное и вспомогательное оборудование, машины, механизмы, оснастку и инструменты, необходимые для выполнения сложных и особо сложных открытых, подземных, горных, строительных и специальных взрывных работ |
|  | Изготавливать необходимые для ведения взрывных работ ВВ и их компоненты на механизированном комплексе, эмульсионные ВВ, забойки, патроны-боевики, электрозапалы |
|  | Готовить к работе и обслуживать зарядные, зарядно-доставочные машины, пневмозарядчики, оснастку и приспособления для монтажа взрывных сетей |
|  | Выполнять расстановку постов для охраны опасной зоны, обеспечивать нахождение людей и оборудования в безопасных местах согласно проекту и паспорту взрывных работ, подавать установленные сигналы |
|  | Подавать в установленном порядке сигналы о проведении взрывных работ, расставлять ограждения и предупреждающие знаки в зонах подходов и взрывных работ |
|  | Управлять всеми типами оборудования, машин и механизмов, задействованных при подготовке и ведении открытых, подземных, горных, строительных и специальных сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Пользоваться мерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию (путевки) на получение ВМ на складе и на механизированном комплексе |
|  | Определять пригодность ВМ к использованию |
|  | Изготавливать эмульсионные ВВ (при наличии соответствующего оборудования) |
|  | Пользоваться специальным оборудованием, инструментом для изготовления патронов-боевиков, подготовки пневмозарядчиков, компонентов взрывчатых веществ и изготовления взрывчатых веществ на механизированном комплексе |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Вести учетную документацию по поступлению и расходу (движению) ВМ |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство, технические характеристики, принципы работы, конструктивные особенности, схемы расположения органов управления, правила эксплуатации применяемого при подготовке и ведении взрывных работ оборудования и механизмов, оснастки и специализированного инструмента |
|  | Требования проекта организации буровзрывных работ |
|  | Требования типового проекта по видам и локализации взрывных работ |
|  | Содержание паспорта буровзрывных работ, порядок ведения |
|  | Требования единых правил безопасности производства буровзрывных работ |
|  | Виды, назначение, состав и особенности применения ВВ и средств взрывания |
|  | Виды и схемы организации взрывных работ, связанные с этим регламенты подготовительных и технологических операций |
|  | Требования к погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов |
|  | Требования к трассе доставки ВМ к месту ведения взрывных работ |
|  | Требования к состоянию, правила и способы промера скважин, шпуров |
|  | Безопасные способы очистки скважин, шпуров, применяемые оборудование, оснастка и инструменты |
|  | Виды, признаки нарушения рудничной крепи, порядок действий при их обнаружении |
|  | Способы выявления и правила безопасной оборки заколов в кровле и боках забоев, выработок |
|  | Виды, назначение, особенности применения забоечных материалов |
|  | Требования технологической инструкции по приготовлению забойки |
|  | Требования технологической инструкции по подготовке патронов-боевиков, маркировке патронов и подбору электродетонаторов |
|  | Виды, состав, свойства, назначение и правила применения ВВ, компонентов ВВ и СВ |
|  | Требования технологической инструкции по изготовлению эмульсионных ВВ, производству ВВ на механизированном комплексе |
|  | Правила и порядок подготовки к работе зарядных, зарядно-доставочных машин, пневмозарядчиков, стреляющей, прострелочно-взрывной аппаратуры |
|  | Правила подготовки оснастки и приспособлений для монтажа взрывных сетей |
|  | Требования к местам ведения взрывных работ по чистоте, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности |
|  | Особенности ведения взрывных работ |
|  | Порядок учета взрывчатых материалов" |
|  | Особенности дробления горячих массивов и ведения взрывных работ по металлу |
|  | Сигналы: порядок, правила их подачи при ведении зарядных и взрывных работ, при возникновении аварий |
|  | Расположение горных выработок |
|  | Свойства горных пород |
|  | Правила проверки и применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитной аппаратуры, аварийного инструмента |
|  | План мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ, пути движения к запасным выходам |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ |
|  | Правила ведения учетной документации по поступлению и расходу (движению) ВМ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных и особо сложных взрывных работ при ведении открытых, подземных, горных, строительных и специальных взрывных работ | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности оборудования машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента, применяемых при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, наличия и показателей непрерывного и устойчивого проветривания, выполнения предусмотренных ПБПВМ мер пылевзрывозащиты |
|  | Проверка соответствия расположения, глубины и направления шпуров, глубины, диаметра и угла наклона скважин проектам буровзрывных (взрывных) работ паспортам, схемам (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Определение опасной зоны по сейсмическому воздействию, разлету осколков (кусков горной массы), ударной волне, возможному разлету фрагментов взрываемой металлической конструкции, конструкций металлургических печей, остывших «козлов» и настылей в металлургическом производстве, при валке зданий, сооружений, фабричных труб, при разрушении фундаментов, прочих особо сложных объектов |
|  | Контроль обозначения безопасных зон и расстановки постов для охраны опасной зоны |
|  | Контроль освещения и достаточности системы проветривания (вентиляции) в зонах работ, подходов и укрытий при проведении сложных и особо сложных подземных взрывных работ |
|  | Контроль готовности и соответствия рабочих зон проведения сложных и особо сложных взрывных работ требованиям безопасности (освещение, нависающие заколы/глыбы/фрагменты, состояние крепи, перекрытий, полков, концентрация газа или пыли) |
|  | Проверка зарядных машин (смесительно-зарядных машин и пневмозарядчиков) на холостом ходу, продувка зарядных трубопроводов водо-воздушной смесью |
|  | Ручное и (или) механизированное заряжание пневмозарядчиками различных типов, зарядными, зарядно-доставочными машинами и забойка скважин, одиночных, групповых шпуров, камер при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Механизированное заряжание скважин, шпуров, камер зарядными и зарядно-доставочными машинами, управление ими и их техническое обслуживание. |
|  | Монтаж взрывной сети (основной, дублирующей) по проектным схемам взрывания в зависимости от типа применяемого ВМ, систем инициирования и взрывания для выполнения сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Монтаж электровзрывной и дублирующей сетей со смешанным соединением зарядов |
|  | Контроль выполнения мер по защите от статического электричества при пневмозаряжании гранулированными ВВ |
|  | Зарядка прострелочно-взрывной аппаратуры |
|  | Вывод (организация вывода) людей, не участвующих в выполнении взрывных работ, за пределы опасной зоны в места, определенные паспортом (проектом) буровзрывных (взрывных) работ |
|  | Подача установленных сигналов о проведении взрывных работ |
|  | Выполнение сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ, при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок, в транспортных и гидротехнических тоннелях, при сооружении зданий гидроэлектростанции (далее – ГЭС), подземных сооружений специального назначения |
|  | Выполнение сложных взрывных работ вблизи различных сооружений |
|  | Взрывание шпуровых, скважинных, котловых, камерных, малокамерных и наружных зарядов или их комбинирование при массовых взрывах |
|  | Взрывание шпуров, скважин, камер, накладных зарядов сериями с применением электродетонаторов и детонирующего шнура в условиях наличия крепи, оборудования, механизмов, коммуникаций |
|  | Выполнение сложных взрывных работ при борьбе с лесными пожарами, при ледокольных и подводных работах |
|  | Выполнение взрывных работ методом «контурного взрывания» |
|  | Выполнение сложных взрывных работ в слоях (лентах) с открытым очистным пространством высотой более 3 метров |
|  | Выполнение взрывных работ на очистных работах жильных месторождений при заряжании с полков, установленных по крепи |
|  | Взрывание (с применением огневого и (или) электрического взрывания) рассредоточенных зарядов для образования котлованов под опоры контактной сети в скальных породах и нескальных грунтах |
|  | Проветривание забоя, проверка рудничной атмосферы после взрывных работ |
|  | Осмотр места взрыва, ликвидация несработавших зарядов (отказов) |
|  | Обнаружение и ликвидация отказавших зарядов в зависимости от типа применяемого ВМ, систем инициирования и взрывания |
|  | Ликвидация зависаний горной массы, заколов в кровле и бортах горных выработок |
|  | Подготовка к дроблению негабаритов и рыхлению слежавшейся горной массы с использованием ВМ (при проведении работ в забоях) |
|  | Переработка ВВ на механизированном комплексе |
|  | Ведение учета заряженных ВМ |
|  | Ведение документации о количестве заряженных скважин (камер, шпуров), расходе и остатках ВМ (с учетом типа проводимых взрывных работ) |
|  | Сдача остатков ВМ ответственному руководителю или на склад |
|  | Ведение учетной документации по поступлению и расходу (движению) ВМ |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности применяемых при выполнении взрывных работ оборудования, машин, механизмов, аппаратуры, специальной оснастки и инструмента |
|  | Проверять соответствие требованиям безопасности ведения взрывных работ уровня проветривания, вентиляции, освещенности, мер пылевзрывозащиты |
|  | Проверять соответствие требованиям безопасности ведения взрывных работ состояния рудничной крепи, перекрытий, полков |
|  | Проверять инструментальными методами расположение, глубину и направление шпуров, глубину, диаметр и угол наклона скважин на соответствие проектам и паспортам на взрывные работы |
|  | Определять (рассчитывать) опасную зону по сейсмическому воздействию, разлету осколков (кусков горной массы) и ударной волне при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Устанавливать и обозначать границы опасной зоны с расстановкой в необходимых случаях оцепления или постов охраны опасной зоны |
|  | Управлять пневмозарядчиками различных типов, зарядными и зарядно-доставочными машинами при механизированном заряжании и забойке скважин и шпуров |
|  | Изготавливать и устанавливать патроны-боевики |
|  | Заливать в скважины горячую смесь компонентов ВВ или смесь аммиачной селитры с дизельным топливом |
|  | Осуществлять ручное, механизированное, пневматическое заряжание шпуров (скважин) в зависимости от типа применяемого ВВ, систем инициирования и взрывания (в зависимости от типа проводимых взрывных работ) |
|  | Использовать пневмозарядчики различных типов при заряжании шпуров и скважин |
|  | Проводить взрывание рассредоточенных зарядов |
|  | Осуществлять приготовление, забойку заряженных шпуров и скважин вручную и механизированным способом |
|  | Использовать средства механизации при заряжании скважин, шпуров, камер ВМ заводского и собственного производства |
|  | Формировать контурные заряды при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Монтировать взрывную и дублирующую сеть на нескольких блоках в соответствии с проектом на буровзрывные работы каждого блока и с запроектированной на конкретном блоке схемой взрывания |
|  | Устанавливать в сети радиоблок для приема закодированного радиосигнала на взрыв при необходимости |
|  | Проводить заряжание и взрывание шпуров и скважин при массовых взрывах |
|  | Проверять исправность взрывной сети |
|  | Использовать средства электрического инициирования зарядов ВМ |
|  | Управлять зарядными и зарядно-доставочными машинами |
|  | Составлять, читать проекты буровзрывных (взрывных) работ, паспорта, схемы |
|  | Производить взрывные работы в стесненных условиях вблизи, внутри зданий и сооружений |
|  | Производить взрывные работы при проходке, углублении шахтных стволов, восстающих и наклонных выработок |
|  | Производить взрывные работы на крутопадающих откосах; при снаряжении торпед и изготовлении зарядов для торпедирования скважин |
|  | Производить взрывные работы при производстве массовых взрывов |
|  | Производить взрывные работы на особо сложных открытых и подземных горных работах |
|  | Производить взрывные работы при дроблении металла и горячих массивов, демонтаже и ремонте металлургических печей и агрегатов |
|  | Производить взрывные работы при сооружении подземных сооружений специального назначения и зданий ГЭС, в транспортных и гидротехнических тоннелях |
|  | Производить взрывные работы при обрушении зданий, сооружений и строительных конструкций |
|  | Производить взрывные работы при забивке свай взрывом, посадке насыпей на минеральное дно |
|  | Производить взрывные работы под водой и в период ледохода |
|  | Дробить негабариты и рыхлить слежавшуюся горную массу с использованием ВМ |
|  | Использовать ВМ для ликвидации зависания горной массы, заколов в кровле и бортах горных выработок |
|  | Применять приборы газового контроля для замеров состава рудничной атмосферы до и после взрывных работ |
|  | Осуществлять обращение с ВМ с соблюдением правил безопасности |
|  | Вести в установленном порядке учетную документацию по поступлению и расходу (движению) ВМ |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство, технические характеристики, принципы работы, конструктивные особенности, схемы расположения органов управления, правила эксплуатации применяемого при подготовке и ведении взрывных работ оборудования и механизмов, оснастки и специализированного инструмента |
|  | Требования проекта организации буровзрывных работ |
|  | Требования типового проекта по видам и локализации взрывных работ |
|  | Содержание паспорта буровзрывных работ, порядок ведения |
|  | Требования единых правил безопасности производства буровзрывных работ |
|  | Виды, назначение, состав и особенности применения ВВ и СВ |
|  | Виды и схемы организации взрывных работ, связанные с этим регламенты подготовительных и технологических операций |
|  | Требования единых правил безопасности по погрузке, укладке, совместимости, выгрузке, доставке ВМ из раздаточных складов к местам работ и применению ВМ промышленного назначения |
|  | Виды, состав, свойства, назначение и правила применения ВВ, компонентов ВВ и СВ |
|  | Требования проекта и паспорта буровзрывных работ к параметрам скважин, шпуров |
|  | Особенности производства взрывных работ: при проходке, углубке стволов, наклонных и восстающих выработок; в транспортных и гидротехнических тоннелях; при сооружении зданий ГЭС и подземных сооружений специального назначения; при производстве массовых взрывов и при ведении сложных и особо сложных открытых и подземных горных работ |
|  | Правила ведения взрывных работ: на крутопадающих откосах; при снаряжении торпед и изготовлении зарядов для торпедирования скважин; при дроблении металла и горячих массивов; при обрушении зданий и строительных конструкций; при строительстве уникальных зданий, сооружений и устройстве ценных угодий; при взрывных работах вблизи магистральных железных и автомобильных дорог; при забивке свай взрывом, посадке насыпей на минеральное дно; при ледокольных и подводных работах |
|  | Требования технологических/производственных инструкций по проведению сложных и особо сложных взрывных работ (способы бурения шпуров и скважин, основные методы взрывных работ, порядок заряжания и взрывания шпуров и скважин при различных способах взрывания, правила подключения взрывных сетей к источникам тока, величина блуждающих токов) |
|  | Схемы монтажа и порядок расчета сложных взрывных сетей |
|  | Порядок дублирования взрывной сети |
|  | Методы борьбы со статическим электричеством при пневмозаряжании гранулированными ВВ |
|  | Конструкция контурных зарядов и боевиков и правила выбора эффективных конструкций зарядов и схем короткозамедленного взрывания в зависимости от условий и вида сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Порядок расчета зон, опасных по сейсмическому воздействию, разлету осколков и ударной волне по видам сложных и особо сложных работ |
|  | Технология, средства автоматизации для механизированного заряжания горных выработок ВВ по видам сложных и особо сложных работ |
|  | Особенности короткозамедленного взрывания |
|  | Устройство динамореактивных систем |
|  | Схемы взрывания в зависимости от условий и вида сложных и особо сложных взрывных работ (в стесненных условиях; в шахтах, опасных по газу и пыли; при проходке шахтных стволов; под водой; в горячих массивах; при валке зданий и сооружений; в условиях действующего производства; вблизи важных объектов инфраструктуры) |
|  | Места и условия формирования зарядов статического электричества, их опасность; способы борьбы со статическим электричеством при пневмозаряжании шпуров и скважин |
|  | Правила и способы ликвидации зависания горной массы в дучках, рудоспусках, заколов в кровле и бортах горных выработок с использованием ВМ |
|  | Способы и правила ликвидации невзорвавшихся зарядов |
|  | Ответственность за использование ВМ не по назначению |
|  | Требования единых правил безопасности при ведении сложных и особо сложных взрывных работ |
|  | Установленная сигнализация при ведении взрывных работ (сигналы «Предупредительный», «Боевой», «Отбой») |
|  | Требования инструкции о порядке выдачи и учета ВМ |
|  | План мероприятий и действий по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ; пути движения к запасным выходам |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Карельский окатыш» ПАО «Северсталь», город Череповец, Вологодская область |
| --- | --- |
| 2 | АО «РУСАЛ Менеджмент», город Москва |
| 3 | Евразруда – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», город Новокузнецк, Кемеровская область |
| 4 | ОАО «УГМК», город Верхняя Пышма, Свердловская область |
| 5 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| 6 | ООО УК «ПМХ» АО «Комбинат КМАруда», город Губкин, Белгородская область |
| 7 | ПАО «ГМК «Норильский никель», город Дудинка, Красноярский край |
| 8 | ПАО «ММК», город Магнитогорск, Челябинская область |
| 9 | ПАО «НЛМК», город Липецк |
| 10 | Центральный совет горно-металлургического профсоюза России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный 
№ 61824) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 25 мая 2022 г. № 171 (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2022 г., регистрационный № 68708), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел «Общие профессии горных и горнокапитальных работ».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.