УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» марта 2024 г. № 102н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Отжигальщик цветных металлов

901

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Отжиг полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов |  | 27.064 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Придание заданных свойств полупродуктам, полуфабрикатам и металлопродукции из цветных металлов и сплавов методом отжига

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| --- | --- |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | 2 | Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования участка отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций для процесса отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | A/02.2 | 2 |
| B | Ведение процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | 3 | Управление процессом гомогенизации сплавов цветных металлов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление процессами рекристаллизационного отжига цветных металлов и сплавов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Управление процессами закалки цветных металлов и сплавов | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Управление процессами нормализации, отпуска и старения цветных металлов и сплавов | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Управление процессами полного отжига цветных металлов и сплавов | B/05.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Отжигальщик цветных металлов 2-го разряда Отжигальщик цветных металлов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 31 | Отжигальщик цветных металлов 2-го разряда |
|  | § 32 | Отжигальщик цветных металлов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16360 | Отжигальщик цветных металлов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования участка отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению, текущем ремонте и проведенных работах по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования печи |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования участка отжига цветных металлов и сплавов |
|  | Выявление отклонений в работе основного и вспомогательного оборудования участка отжига цветных металлов и сплавов от заданных параметров с регулированием при необходимости |
|  | Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования собственными силами или с привлечением ремонтного подразделения |
|  | Контроль состояния токоподводящих устройств, топливной арматуры, трубопроводов газа, воздуха, устройств вакуумирования, запорно-регулировочной арматуры, приспособлений и инструментов |
|  | Проверка работоспособности систем контрольно-измерительных средств и их оконечных устройств, вакуумных насосов, затворов на нагревательной установке, вспомогательных устройств и механизмов печей |
|  | Проверка готовности к работе вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры) |
|  | Текущее, ежесменное техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования печей применяемых типов (протяжных, электрических и пламенных печей, электроконтактных аппаратов, специальных установок) |
|  | Текущее, ежесменное техническое обслуживание инженерной обвязки печей, приводов, горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Монтаж и демонтаж нагревательных колпаков и их коммутации |
|  | Монтаж и демонтаж соединения трубопроводов газового оборудования, нагревательных колпаков с магистральным трубопроводом |
|  | Проверка герметичности трубопроводов, фитингов, запорной арматуры |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Проверка состояния футеровки печей и установок |
|  | Подготовка к использованию закалочного устройства (ванны, душирующие устройства, закалочные прессы) |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процессов отжига цветных металлов и сплавов (гомогенизации сплавов, рекристаллизации, закалки, нормализации, отпуска и старения) |
|  | Поддержание в чистоте оборудования, рабочих мест и помещения поста управления процессами отжига |
|  | Ремонт обслуживаемых печей в пределах компетенции |
|  | Ведение агрегатного журнала / учетной документации |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов причины отклонения параметров (режимов) работы, неисправности основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений участка отжига (цеха, отделения, оборудования, смонтированного в единой технологической линии) |
|  | Определять визуально и (или) средствами технического контроля состояние токоподводящих устройств, топливной арматуры, трубопроводов газа, воздуха, устройств вакуумирования, запорно-регулировочной арматуры, приспособлений и инструментов |
|  | Проверять работоспособность систем контрольно-измерительных средств и их оконечных устройств, постов автоматизированной системы управления технологическим процессом, систем вакуумирования, включая вакуумные насосы, затворов нагревательной установки, вспомогательных устройств и механизмов печей |
|  | Производить регламентные работы по предварительной настройке обслуживаемого оборудования печи и ее технологической обвязки |
|  | Выполнять комплексную проверку работоспособности и оперативную настройку (подналадку) нагревательных установок (горелок, электронагревателей, индукторов), обеспечивающую требуемую равномерную температуру по объему печи (установки) и исключающую возможность перегрева металла |
|  | Устранять не требующие привлечения ремонтного персонала неисправности и режимные сбои в работе оборудования нагревательного агрегата |
|  | Определять и восстанавливать работоспособность вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры) |
|  | Производить поверку контрольно-измерительных средств, чистку и замену оконечных устройств (термопар, датчиков) |
|  | Проверять исправность подводящих к печи магистралей газа, воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Проверять техническое состояние и производить настройку оборудования подачи защитных газов в печь, установок вакуумирования |
|  | Проверять исправность и герметичность подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха |
|  | Выполнять комплекс работ по текущему, ежесменному техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технологического инструмента, приспособлений и оснастки участка отжига |
|  | Производить чистку и замену оконечных устройств автоматики нагревательных печей (агрегатов) |
|  | Проверять работоспособность инструмента, оснастки и приспособлений, применяемых при технологических операциях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированной системы управления технологическим процессом на участке подготовки производства |
| Необходимые знания | Типы нагревательного оборудования / тепловых агрегатов (протяжные, электрические и пламенные печи, электроконтактные аппараты, специальные установки), особенности обслуживания и эксплуатации, применимость к цветным металлам и сплавам |
|  | Применяемые виды отжига и конструкции агрегатов в зависимости от марки металла (сплава), стадии его обработки, типа (слиток, рулон, лист, заготовка, полуфабрикат, готовое изделие) и размера |
|  | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей (тепловых агрегатов) и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Технологическая схема участка термообработки |
|  | Требования технологической инструкции по проверке работоспособности, корректности настроек оборудования, механизмов, устройств |
|  | Требования технологической (производственной) инструкции, регламентирующей подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, механизмов, приводов, оснастки и инструмента участка отжига цветных металлов и сплавов (гомогенизации сплавов, рекристаллизации, закалки, нормализации, отпуска и старения) |
|  | Правила и порядок текущего технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, механизмов, приводов, оснастки, технологической обвязки печи применяемого в организации типа |
|  | Основы теории термической обработки цветных металлов и сплавов в объеме, необходимом для обслуживания и подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования печей (агрегатов) отжига |
|  | Типичные неисправности, режимные сбои в работе оборудования печи, признаки, причины, способы выявления и предупреждения на стадии подготовки производства |
|  | Правила и порядок комплексной проверки работоспособности и настройки основного (горелок, электронагревателей, индукторов) и вспомогательного оборудования (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры), механизмов, приводов, оснастки, технологической обвязки печи применяемого в организации типа |
|  | Перечень контролируемых и регулируемых отжигальщиком показателей и настроек оборудования печи, установленные технической документацией значения, их взаимовлияние и допустимые диапазоны регулировок |
|  | Порядок и правила проверки исправности, герметичности подводящих к печи магистралей газа, воздуха, фитингов, запорно-регулирующей арматуры, концевых и аварийных выключателей |
|  | Типичные причины и способы профилактики брака отжига на стадии подготовки и первичной настройки оборудования |
|  | Правила эксплуатации применяемых на участке термообработки подъемных сооружений |
|  | Расположение концевых и аварийных выключателей механизмов |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке отжига |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке подготовки и сопровождения процесса отжига |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций для процесса отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании |
| --- | --- |
|  | Приемка и складирование поступивших для проведения отжига слитков, заготовок, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов |
|  | Проверка поступившего рулонного или в карточках подката, слитков, заготовок, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов (далее – металл) на соответствие требованиям нормативно-технической и сопроводительной документации к качеству, сортаменту, геометрическим параметрам, маркировке и количеству |
|  | Планирование очередности запуска партий металла в работу в соответствии со сменным заданием |
|  | Транспортировка к агрегату, установка рулона на консоль разматывающего устройства, подача конца полосы на сварку (сшивание) на стыкосварочной (сшивной) машине, сварка (сшивание) входящих и выходящих полос, (обезжиривание, промывка, нанесение покрытий и сушка полос – при наличии соответствующих технологических требований), подача в отжиг на непрерывных линиях отжига |
|  | Пакетирование, кантование, укладка, загрузка металла на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |
|  | Подготовка стендов, выкладки прокладок для термопар |
|  | Упаковка, распаковка стендов |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Монтаж и демонтаж нагревательных колпаков и их коммутации |
|  | Монтаж и демонтаж соединения трубопроводов газового оборудования, нагревательных колпаков с магистральным трубопроводом |
|  | Розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Ручное регулирование подачи, расхода газа и воздуха в зонах печей |
|  | Включение и выключение вакуумных насосов, затворов на нагревательной установке |
|  | Установка и подключение индукторов электронагревателей |
|  | Ведение процесса отжига на протяжных печах |
|  | Мониторинг соблюдения заданных режимов работы печей, нагрева и охлаждения металла с регулировкой при необходимости |
|  | Транспортировка, загрузка, выгрузка и выдача металла из нагревательной установки, печи |
|  | Отбор образцов проб для проведения аттестационных испытаний готового отожженного металла |
|  | Взвешивание, маркировка и упаковка отожженной металлопродукции |
|  | Отгрузка металла после отжига на последующие технологические операции |
|  | Подготовка теплового агрегата к выводу из работы для выполнения ремонтных работ |
|  | Чистка рабочей зоны печей, уборка шлака, чистка поддонов, стендов, заправка подины |
|  | Сбор отходов в контейнеры и емкости |
|  | Ведение агрегатного журнала / учетной документации участка вспомогательных операций технологического процесса отжига |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы, неисправности основного и вспомогательного оборудования, механизмов и устройств, технологической обвязки, технологического инструмента и специальных приспособлений участка отжига (цеха, отделения, оборудования в единой линии) |
|  | Формировать оптимальные по объему и компоновке заполнения стенды печи |
|  | Выводить для передачи в ремонт с соблюдением теплового графика отжиговые печи и устройства из рабочего теплового режима, принимать печи и устройства после ремонта, выводить их по графику на рабочий режим |
|  | Производить розжиг и остановку газовых горелок, подключение электронагрева индукторов |
|  | Производить проверку контрольно-измерительных средств, чистку и замену оконечных устройств (термопар, датчиков) |
|  | Производить настройку нагревательных установок (горелок, электронагревателей, индукторов), оборудования подачи защитных газов в печь, установок вакуумирования |
|  | Управлять грузоподъемной техникой (кантователи, укладчики, манипуляторы, погрузчики) и подъемными сооружениями для загрузки, выгрузки печи, транспортировки материала в зоне обслуживания процесса отжига |
|  | Управлять устройствами вакуумирования и нагнетания защитной атмосферы печи |
|  | Отбирать представительные образцы/пробы |
|  | Проверять исправность весов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте участка сопровождения |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Требования нормативно-технической документации к поступающему на термообработку металлу (слиток, рулон, лист, заготовка, полупродукт, полуфабрикат, готовое изделие) |
|  | Порядок, правила, технология, режимы ведения и требования к ведению комплекса вспомогательных работ на непрерывных линиях отжига (сварка, сшивание полосы, нанесение термостойкого и электроизоляционного покрытия, сушка) |
|  | Требования технологической (производственной) инструкции, регулирующей процессы отжига цветных металлов и сплавов (гомогенизации сплавов, рекристаллизации, закалки, нормализации, отпуска и старения) |
|  | Применяемые виды отжига и конструкции агрегатов в зависимости от марки металла (сплава), стадии его обработки, типа (слиток, рулон, лист, заготовка, полуфабрикат, готовое изделие) и размера |
|  | Сортамент, марки цветных металлов и сплавов, особенности их термообработки |
|  | Основы теории термической обработки (операций отжига) цветных металлов и сплавов в объеме, необходимом для эксплуатации основного и вспомогательного оборудования печей, ведения процессов отжига |
|  | Типичные причины брака продукции отделения (участка) отжига и способы его предупреждения и профилактики |
|  | Последовательность действий при осуществлении транспорта полосы |
|  | Правила ведения работ при монтаже трубопроводов газового оборудования нагревательных колпаков с магистральным трубопроводом |
|  | Правила работы с оборудованием, использующим топливный газ |
|  | Правила работы с оборудованием, использующим вакуум и работающим под давлением |
|  | Расположение концевых и аварийных выключателей оборудования |
|  | Правила нанесения и состав промежуточной маркировки |
|  | Порядок и правила проведения стропальных работ |
|  | Классификация отходов цветных металлов по группам |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке отжига |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке отжига |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте отжигальщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процессов отжига слитков, заготовки, полупродуктов, полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Отжигальщик цветных металлов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 33 | Отжигальщик цветных металлов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16360 | Отжигальщик цветных металлов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом гомогенизации сплавов цветных металлов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном задании, переходящих процессах (садках) отжига, об установленных режимах (выдержки, температуры и охлаждения), о заданном времени окончания выдержки в таких печах, проведенных работах по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования печи, неполадках в работе оборудования и принятых компенсационных мерах |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности основного и вспомогательного оборудования, задействованного в производственной программе, состояния ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Приемка слитков, заготовок, полуфабрикатов, изделий из алюминиевых сплавов, поступивших на гомогенизацию |
|  | Выбор печи в зависимости от марки, формы и объема партии однородного материала |
|  | Формирование садок по объему, контроль массы |
|  | Подготовка стендов, выкладки прокладок для термопар |
|  | Упаковка, распаковка стендов |
|  | Ведение загрузки печи с учетом необходимости обеспечить циркуляцию и равномерный температурный фон по всему объему садки, во всех точках каждого компонента |
|  | Герметизация нагревательной установки после загрузки металла |
|  | Запуск разогрева печи, розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Выбор, установка температуры или температур по стадиям (ступенчатый режим) для обычного или высокотемпературного гомогенизационного отжига в зависимости от состава (марки) сплава, габаритов и последующего способа обработки слитков, заготовок, полуфабрикатов или изделий |
|  | Выбор, установка режима скорости нагрева, вывод температурного режима печи на заданные параметры |
|  | Установка времени и режима гомогенизационного отжига |
|  | Ведение по приборам гомогенизационного отжига слитков, заготовок или изделий алюминиевых сплавов для устранения дендритной (частично зональной) ликвации и уменьшения остаточных напряжений отливок |
|  | Установка и контроль скорости охлаждения слитков (заготовки, отливки, полуфабриката или изделия) на спокойном воздухе или с печью |
|  | Мониторинг соблюдения заданных режимов работы печей, нагрева и охлаждения металла с регулировкой при необходимости |
|  | Проверка по переходящим с предыдущей смены процессам отклонений в режимах гомогенизации и работы печей от заданных с использованием контрольно-измерительных средств и с регулировкой при необходимости |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательного колодца |
|  | Розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Выгрузка слитков, заготовок, полуфабрикатов, изделий из алюминиевых сплавов из печи |
|  | Передача после гомогенизационного отжига и охлаждения слитков, заготовок, полуфабрикатов, изделий из алюминиевых сплавов на последующие технологические операции или промежуточный склад |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры на участке отжига |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места отжигальщика |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений печей отжига, задействованных в смене |
|  | Производить настройку автоматизированной системы управления процессом для автоматического ведения процессов гомогенизации в соответствии со сменным заданием, регулировку оборудования и механизмов печи, проверку контрольно-измерительных средств (оконечных устройств) |
|  | Определять качество поступивших на отжиг слитков, заготовок, полуфабрикатов, изделий из алюминиевых сплавов и готового по структурным характеристикам сплава |
|  | Распределять металл садки по площади и объему печи согласно технологическим требованиям |
|  | Управлять работой горелок, электронагревателей, индукторов, обеспечивающей требуемую равномерность температуры по объему печи и исключающей возможность перегрева металла |
|  | Устанавливать оптимальный режим термообработки сплавов в печи |
|  | Производить первичную настройку и корректировку температурных режимов работы нагревательной установки при отклонении от заданных характеристик |
|  | Обеспечивать равномерную температуру по длине печи, исключающую возможность перегрева металла |
|  | Производить упаковку и распаковку стендов печи |
|  | Проверять герметичность (исправность) подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха |
|  | Проверять исправность запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Управлять механизмами транспортировки, загрузки, выгрузки металла из печи |
|  | Определять причины и устранять нарушения технологического режима |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте отжигальщика |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Требования технологических инструкций, регулирующих ведение процессов гомогенизации, действия и обязанности работника |
|  | Основы теории термической обработки цветных металлов и сплавов в объеме, необходимом для управления процессами гомогенизационного отжига |
|  | Физический процесс гомогенизации сплавов и цели, достигаемые с его помощью, структурно-кристаллические и механические изменения свойств подката, слитков, заготовок, деформированных полуфабрикатов |
|  | Режимы, особенности технологического процесса гомогенизации по видам, маркам, габаритам, способу последующей обработки отжигаемого сплава |
|  | Температуры нагрева, величины садок и время выдержки металла в обслуживаемых печах в зависимости от марки сплава и заданных условий отжига |
|  | Влияние режимов, применяемых при гомогенизации, на механические свойства подката, слитков, заготовок, деформированных полуфабрикатов, термически упрочняемых и термически не упрочняемых алюминиевых сплавов (пластичность, ударная вязкость, выносливость) |
|  | Особенности процессов гомогенизации в зависимости от способов последующей обработки отжигаемого материала (прокат, прессование, штамповка) |
|  | Наследственное влияние изменения кристаллической структуры слитков при гомогенизации на свойства производимой при последующей обработке продукции |
|  | Режимы гомогенизации слитков, предназначенных для прессования и для проката |
|  | Виды, причины, способы устранения и предупреждения брака гомогенизационного отжига |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке отжига |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке отжига |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке отжига |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте отжигальщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами рекристаллизационного отжига цветных металлов и сплавов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном задании, переходящих процессах рекристаллизационного отжига, об установленных режимах (выдержки, температуры и охлаждения), о заданном времени окончания выдержки |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе и исправности основного и вспомогательного оборудования, задействованного в сменной производственной программе |
|  | Выявление отклонений в режимах и параметрах работы основного и вспомогательного оборудования, задействованного на рекристаллизации печей, от заданных с регулировкой при необходимости |
|  | Приемка металла (подката, рулонов, полупродуктов, полуфабрикатов, прутка, слитков), поступившего на рекристаллизацию |
|  | Выбор печи в зависимости от марки, формы и объема партии материала, необходимости рекристаллизационного отжига в защитной атмосфере или вакууме |
|  | Формирование садки по объему, контроль массы садки |
|  | Пакетирование, кантование, укладка, загрузка металла (подката, полупродукта, полуфабрикатов, металлоизделий) на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |
|  | Подача рулонов на консоль разматывающего устройства, сшивание концов полос для непрерывных печей отжига полосы |
|  | Загрузка прутка, трубы, изделий в подающие устройства печи кипящего слоя, накопительный карман |
|  | Ведение загрузки печи с учетом необходимости обеспечить равномерный температурный фон по всему объему садки, во всех точках каждого компонента, по длине печи |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Продувка металла под муфелем инертным (защитным) газом при наличии соответствующего технологического требования |
|  | Включение и выключение вакуумных насосов, подача в муфель защитной атмосферы (при наличии соответствующих технологических требований) |
|  | Герметизация нагревательной установки после загрузки металла |
|  | Установка режима дутья, скорости движения труб, прутка, профилей в печи кипящего слоя |
|  | Разогрев печи, розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Выбор и установка температуры или графика температур рекристаллизационного отжига в зависимости от состава (марки) сплава, габаритов, предшествовавшего и последующего способа обработки полуфабрикатов или изделий |
|  | Выбор и установка скорости нагрева, вывод температурного режима печи на заданные параметры |
|  | Установка времени и режима выдержки материала в печи, исключающих возможность его перегрева и неполной рекристаллизации |
|  | Контроль хода процесса отжига по приборам |
|  | Мониторинг соблюдения заданных автоматизированной системой управления процессом режимов работы печей, скорости нагрева и охлаждения, времени выдержки металла с регулировкой при необходимости |
|  | Снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнения крышки нагревательного колодца |
|  | Выгрузка полуфабриката, металлоизделия из печи для охлаждения на воздухе |
|  | Установка и контроль скорости охлаждения полуфабриката или металлоизделия |
|  | Наблюдение за охлаждением и регулирование режима охлаждения металла на воздухе или с печью |
|  | Контроль качества отожженного металла |
|  | Передача металла после рекристаллизационного отжига и охлаждения на последующие технологические операции |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места отжигальщика на участке (линии) рекристаллизационного отжига |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений участка отжига, задействованных в смене |
|  | Производить настройку автоматизированной системы управления процессом для автоматического ведения рекристаллизации в соответствии со сменным заданием, регулировку оборудования и механизмов печи, поверку контрольно-измерительных средств (оконечных устройств) |
|  | Визуально определять качество поступившего на отжиг полуфабриката |
|  | Оптимально распределять металл садки по площади и объему печи |
|  | Производить сшивание входящих и выходящих полос на сшивной машине при закалке рулонного материала (полос) |
|  | Производить розжиг газовых горелок или подключение электронагрева, индукторов |
|  | Определять необходимое количество и управлять работой горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Устанавливать оптимальный режим термообработки |
|  | Производить первичную настройку и корректировку температурных режимов работы нагревательной установки при отклонении от заданных параметров |
|  | Обеспечивать равномерную температуру по рабочему объему печи, исключающую возможность перегрева металла |
|  | Регулировать скоростной режим движения металла при рекристаллизационном отжиге в печах непрерывного действия |
|  | Регулировать интенсивность псевдокипения наполнителя при рекристаллизационном отжиге в печах кипящего слоя |
|  | Производить упаковку и распаковку стендов печи |
|  | Управлять механизмами транспортировки, загрузки, выгрузки металла из печи |
|  | Определять причины и устранять нарушения технологического режима |
|  | Проверять исправность подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте отжигальщика на участке (линии) рекристаллизационного отжига |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Требования технологических инструкций, регулирующих ведение процессов рекристаллизации |
|  | Основы теории термической обработки цветных металлов и сплавов в объеме, требуемом для квалифицированного управления процессами рекристаллизационного отжига |
|  | Физический процесс рекристаллизации сплавов цветных металлов и цели, достигаемые с его помощью |
|  | Особенности технологического процесса рекристаллизации по видам, маркам и способу последующей обработки отжигаемых сплавов цветных металлов |
|  | Режимы, атмосфера, скорость нагрева, температура, величины садок и время выдержки металла в обслуживаемых печах в зависимости от марки и заданных условий рекристаллизации сплавов цветных металлов |
|  | Влияние режимов, применяемых при рекристаллизации сплавов цветных металлов, на механические свойства деформированных полуфабрикатов, термически упрочняемых и не упрочняемых сплавов |
|  | Требования к материалу после рекристаллизационного отжига |
|  | Основные виды, признаки и причины брака рекристаллизационного отжига, способы предупреждения и устранения |
|  | Методики определения требуемого количества рабочих горелок |
|  | Способы регулирования горелок, электронагревателей, индукторов, изменения тепловой мощности нагревательной установки, в том числе при изменении сортамента обрабатываемого металла, изменения скорости транспорта металла в установках проходного типа |
|  | Способы и правила регулирования дутья для обеспечения нужной интенсивности барботажа наполнителя в печах кипящего слоя |
|  | Карта теплового режима печей по зонам |
|  | Технологические требования к регулировке и правила регулировки скоростного режима движения металла при рекристаллизационном отжиге в печах непрерывного действия |
|  | Требования к параметрам работы горелок, электронагревателей, индукторов, включая кратковременные перерывы в работе нагревательной установки |
|  | Способы контроля состояния нагревательной установки в процессе рекристаллизации, график контроля |
|  | Правила запуска процесса рекристаллизации, настройки и контроля режима работы оборудования, ведения охлаждения металла и вывода печей из работы, порядок действий |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке (линии) рекристаллизационного отжига |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке (линии) рекристаллизационного отжига |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке (линии) рекристаллизационного отжига |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте отжигальщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами закалки цветных металлов и сплавов | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности основного и вспомогательного закалочного оборудования (печи, ванны расплавленных солей и охлаждения, систем душирования), задействованных в сменной производственной программе |
| --- | --- |
|  | Приемка металла (полуфабриката, полупродукта, металлоизделий), поступившего на закалку |
|  | Выбор печи, закалочного устройства в зависимости от марки, формы полуфабриката, изделия и цветного металла (сплава), объема партии, подлежащей закалке, и сменного задания |
|  | Планирование очередности запуска партии металла в работу |
|  | Транспортировка и подача металла к агрегату |
|  | Пакетирование, кантование, укладка, загрузка металла и труб на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |
|  | Формирование садки, набивка листов в вертикальном положении на раму |
|  | Подготовка стендов, выкладки прокладок для термопар |
|  | Подача рулонов на консоль разматывающего устройства, сшивание концов полос |
|  | Загрузка прутка, трубы, изделий в подающие устройства печи кипящего слоя, накопительный карман |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Продувка металла под муфелем инертным (защитным) газом |
|  | Включение и выключение вакуумных насосов, затворов на нагревательной установке |
|  | Запуск разогрева печи, розжиг газовых горелок, включение электронагревателей |
|  | Проверка соответствия заданным значениям температуры и состава расплавленных солей в ваннах нагрева, температуры в ваннах охлаждения (закалки) |
|  | Ведение загрузки нагревательной печи, ванны расплавленных солей с учетом необходимости обеспечить циркуляцию и равномерный температурный фон по всему объему садки, во всех точках каждого компонента |
|  | Герметизация нагревательной установки после загрузки металла при использовании защитных сред |
|  | Выбор, установка скорости нагрева, температуры прогрева, времени выдержки в зависимости от состава (марки) сплава, полуфабрикатов или изделий в соответствии с технологическими инструкциями (технологическими картами) |
|  | Выбор, установка температуры, скорости движения полосы, прутка, труб в печах нагрева непрерывного действия в соответствии с технологическими инструкциями (технологическими картами) |
|  | Ведение по приборам процесса нагрева |
|  | Ведение по приборам процесса нагрева и охлаждения в непрерывных линиях отжига и закалки |
|  | Контроль и регулирование скорости транспортировки металла, центрирования и натяжения полосы |
|  | Наблюдение за работой петлевого устройства |
|  | Выгрузка садок, распаковка стендов, снятие листов с рам и рулонов с моталок, выгрузка труб, прутка, профиля из накопительных карманов, перемещение в закалочные агрегаты |
|  | Выполнение операций закалки прогретого металла в ваннах расплавленных солей, водных эмульсий, в системах душирования |
|  | Наблюдение за газовой средой и тепловым режимом нагревательных установок |
|  | Управление системой отвода отходящих газов |
|  | Устранение аварийных и нештатных ситуаций, обрывов, уводов и забуриваний полосы в различных частях агрегата |
|  | Отбор образцов проб для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Взвешивание, маркировка и упаковка готового металла |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем месте отжигальщика участка закалки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации на рабочем месте отжигальщика участка закалки |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений участка отжига, задействованных в смене |
|  | Производить настройку автоматизированной системы управления процессом для автоматического ведения процессов закалки, регулировку оборудования и механизмов печи, поверку контрольно-измерительных средств (оконечных устройств) |
|  | Визуально определять качество поступившего на закалку полуфабриката, металлоизделия |
|  | Формировать садки в соответствии со сменным заданием, оптимальной загрузкой оборудования и необходимостью экономии энергоносителей (газ, воздух, электроэнергия, вода) |
|  | Оптимально распределять металл садки по площади и объему печи согласно технологическим требованиям |
|  | Производить сшивание входящих и выходящих полос на стыкосварочной (сшивной) машине при закалке рулонного материала (полос) |
|  | Производить розжиг газовых горелок или подключение электронагрева, индукторов |
|  | Определять необходимое количество и управлять работой горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Устанавливать и регулировать режимы термообработки и охлаждения (закалки) полуфабрикатов и металлопродукции из цветных металлов и сплавов |
|  | Производить первичную настройку и корректировку температурных режимов работы нагревательной установки при отклонении от заданных параметров |
|  | Обеспечивать равномерную температуру по рабочему объему печи, исключающую возможность перегрева металла |
|  | Производить упаковку и распаковку стендов печи |
|  | Проверять исправность подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха |
|  | Проверять исправность запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Управлять работой горелок или электронагревателей, индукторов, обеспечивая требуемую равномерную температуру по объему печи (установки) и исключая возможность перегрева металла |
|  | Контролировать и регулировать параметры печной атмосферы (температура, давление, температура точки росы) |
|  | Регулировать режимы процесса термообработки |
|  | Управлять погрузочно-доставочными машинами, кантователями, подъемными сооружениями для подачи в голову процесса, загрузки в агрегаты, выгрузки и перемещения материалов на участке закалки |
|  | Подбирать индукторы, закалочное устройство в соответствии с обрабатываемым сортаментом труб, сортового проката |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на рабочем месте отжигальщика участка закалки |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте отжигальщика участка закалки |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Требования производственно-технических, технологических инструкций, регулирующих ведение процессов рекристаллизации, действия и обязанности работника |
|  | Основы теории термической обработки цветных металлов и сплавов в объеме, необходимом для управления процессами отжига с закалкой |
|  | Физический процесс закалки сплавов цветных металлов и цели, достигаемые с его помощью |
|  | Особенности технологического процесса закалки по видам, маркам и способу последующей обработки полуфабрикатов сплавов цветных металлов |
|  | Режимы, атмосфера, скорость нагрева, температура, величины садок и время выдержки металла в обслуживаемых печах в зависимости от марки сплава и заданных условий закалки цветных металлов |
|  | Последовательность действий при запуске, настройке, контроле режима работы газового оборудования, при подаче защитного газа во внутреннее пространство теплового агрегата |
|  | Влияние режимов, применяемых при рекристаллизации сплавов цветных металлов, на механические свойства деформированных полуфабрикатов, термически упрочняемых и не упрочняемых сплавов |
|  | Технические требования к материалу после закалки |
|  | Основные виды и причины брака закалки, способы предупреждения и устранения |
|  | Методики определения требуемого количества рабочих горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Способы и правила регулирования горелок, электронагревателей, индукторов, изменения тепловой мощности нагревательной установки при изменении сортамента обрабатываемого металла, изменения скорости транспорта металла в установках проходного типа |
|  | Характеристики контролируемых параметров процесса закалки |
|  | Перечень параметров печной атмосферы, контролируемых в процессе работы теплового агрегата (температура, давление, газовый состав) |
|  | Перечень, устройство и контролируемые параметры узлов теплового агрегата, являющихся потребителями охлаждающей жидкости |
|  | Последовательность включения нагревательного оборудования теплового агрегата, камер, зон при пуске теплового агрегата в работу и его остановке |
|  | Назначение и состав защитного газа |
|  | Назначение, виды и свойства материалов, используемых в качестве кипящего слоя |
|  | Типы применяемых в закалке охлаждающих сред – жидкостей и газовых смесей |
|  | Карта теплового режима установок по зонам |
|  | Скоростной режим движения металла при термической обработке |
|  | Правила нанесения и состав промежуточной маркировки |
|  | Правила запуска или отключения, настройки, контроля режима работы оборудования, охлаждения металла, порядок действий |
|  | Стратегия осуществления розжига, остановки отдельных горелок при необходимости изменения тепловой мощности теплового агрегата, в том числе при изменении сортамента обрабатываемого металла и изменении скорости транспорта полосы в агрегатах непрерывного действия |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке (линии) закалки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке (линии) закалки |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте отжигальщика участка закалки |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами нормализации, отпуска и старения цветных металлов и сплавов | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка отклонений в режимах и параметрах работы основного и вспомогательного оборудования, задействованных в процессах нормализации, отпуска и старения полуфабрикатов и металлоизделий из цветных металлов и сплавов, с регулированием при необходимости |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности основного и вспомогательного оборудования, задействованного в сменной производственной программе |
|  | Приемка материалов (полуфабрикатов, рулонного металла (полос) или металлоизделий), поступивших на нормализацию, отпуск и искусственное старение |
|  | Выбор печи в зависимости от марки, формы и объема партии материала, вида необходимой обработки (нормализации, отпуска или старения), наличия требования применения защитной атмосферы или вакуума |
|  | Формирование садки по объему, контроль массы садки |
|  | Пакетирование, кантование, укладка, загрузка металла и труб на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |
|  | Подготовка стендов, выкладки прокладок для термопар |
|  | Упаковка, распаковка стендов |
|  | Подача рулонов на консоль разматывающего устройства, сшивание концов полос для непрерывных печей отжига полосы |
|  | Загрузка прутка, трубы, изделий в подающие устройства печи кипящего слоя, накопительный карман |
|  | Ведение загрузки печи с учетом необходимости обеспечить равномерный температурный фон по всему объему садки, во всех точках каждого компонента, по длине печи |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Продувка металла под муфелем инертным (защитным) газом при наличии соответствующего технологического требования |
|  | Включение и выключение вакуумных насосов, подача в муфель защитной атмосферы (при наличии соответствующих технологических требований) |
|  | Герметизация нагревательной установки после загрузки металла |
|  | Установка режима дутья, скорости движения труб, прутка, профилей в печи кипящего слоя |
|  | Разогрев печи, розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Выбор и установка скорости разогрева или графика температур нормализационного отжига и охлаждения, температуры отпуска в зависимости от состава (марки) сплава, габаритов, предшествовавшего и последующего способа обработки полуфабрикатов или изделий |
|  | Выбор и установка скорости нагрева, вывод температурного режима печи на заданные параметры |
|  | Установка времени и графика режима выдержек материалов в печи, исключающих возможность неполных нормализации, отпуска |
|  | Установка и контроль скорости охлаждения полуфабриката или металлоизделия |
|  | Мониторинг соблюдения заданных автоматизированной системой управления процессом режимов работы печей, скорости, графиков нагрева и охлаждения, времени выдержки металла с регулировкой при необходимости |
|  | Снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнения крышки нагревательного колодца |
|  | Выгрузка полуфабриката, металлоизделия из печи для охлаждения на воздухе |
|  | Контроль и регулирование режима охлаждения металла на воздухе или с печью |
|  | Контроль качества нормализации, отпуска, старения металла, отбор проб |
|  | Передача металла после нормализации, отпуска, старения на последующие технологические операции или промежуточный склад |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение агрегатного журнала / учетной документации участка (линии) нормализации, отпуска и старения цветных металлов и сплавов |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений участка отжига, задействованных в смене |
|  | Производить настройку автоматизированной системы управления процессом для автоматического ведения процессов нормализации, отпуска, старения в соответствии со сменным заданием, регулировку оборудования и механизмов печи, поверку контрольно-измерительных средств (оконечных устройств) |
|  | Визуально определять качество поступившего на отжиг полуфабриката, металлоизделия |
|  | Оптимально распределять металл садки по площади и объему печи согласно технологическим требованиям |
|  | Производить сшивание входящих и выходящих полос на сшивной машине при нормализации, отпуске или старении рулонного материала (полос) |
|  | Производить розжиг газовых горелок или подключение электронагрева, индукторов |
|  | Определять необходимое количество и управлять работой горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Устанавливать оптимальный режим термообработки |
|  | Производить первичную настройку, а также корректировку температурных режимов работы нагревательной установки при отклонении от заданных параметров |
|  | Обеспечивать равномерную температуру по рабочему объему печи, исключающую возможность перегрева или неравномерного нагрева металла |
|  | Регулировать скоростной режим движения металла в печах непрерывного действия, протяжных, конвейерных, в линиях |
|  | Регулировать интенсивность псевдокипения наполнителя при отжиге в печах кипящего слоя |
|  | Производить упаковку и распаковку стендов печи |
|  | Управлять механизмами транспортировки, загрузки, выгрузки металла из печи |
|  | Определять причины и устранять нарушения технологического режима |
|  | Проверять исправность подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха |
|  | Проверять исправность запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением автоматизированной системы управления технологическим процессом на участке (линии) нормализации, отпуска, старения |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Требования производственно-технических, технологических инструкций, регулирующих ведение процессов нормализации, отпуска и старения, действия и обязанности работника |
|  | Основы термической обработки цветных металлов и сплавов |
|  | Физический процесс рекристаллизации сплавов цветных металлов и цели, достигаемые с его помощью |
|  | Особенности технологического процесса нормализации, отпуска, старения по видам, маркам и способу последующей обработки отжигаемых сплавов цветных металлов |
|  | Режимы, атмосфера, скорость нагрева, температура, величины садок и время выдержки металла в обслуживаемых печах в зависимости от марки сплава и заданных условий нормализации, отпуска, старения сплавов цветных металлов |
|  | Влияние различных режимов, применяемых при рекристаллизации сплавов цветных металлов, на механические свойства деформированных полуфабрикатов, термически упрочняемых и не упрочняемых сплавов |
|  | Требования к материалу после нормализации, отпуска и старения |
|  | Основные виды, признаки и причины брака отжига, способы предупреждения и устранения |
|  | Методики определения требуемого количества рабочих горелок |
|  | Способы регулирования горелок, электронагревателей, индукторов, изменения тепловой мощности нагревательной установки, в том числе при изменении сортамента обрабатываемого металла, изменения скорости транспорта металла в установках проходного типа |
|  | Способы и правила регулирования дутья для обеспечения нужной интенсивности барботажа наполнителя в печах кипящего слоя |
|  | Карта теплового режима печей по зонам |
|  | Скоростной режим движения металла при отжиге, нормализации, отпуске, старении в печах непрерывного действия |
|  | Требования к работе горелок, электронагревателей, индукторов в момент кратковременных перерывов в работе нагревательной установки |
|  | Способы контроля состояния нагревательной установки в процессе нормализации, отпуска, старения, график контроля |
|  | Правила запуска процессов нормализации, отпуска, старения, настройки и контроля режима работы оборудования, ведения охлаждения металла и вывода печей из работы, порядок действий |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке (линии) нормализации, отпуска, старения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке (линии) нормализации, отпуска, старения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке (линии) нормализации, отпуска, старения |
|  | Программное обеспечение, применяемое на участке (линии) нормализации, отпуска, старения |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами полного отжига цветных металлов и сплавов | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка отклонений в режимах и параметрах работы основного и вспомогательного оборудования, задействованного на полном отжиге печей, от заданных с регулированием при необходимости |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности основного и вспомогательного оборудования, задействованного в сменной производственной программе |
|  | Приемка металла, поступившего на отжиг |
|  | Выбор печи в зависимости от марки, формы и объема партии материала, необходимости отжига в защитной атмосфере или вакууме |
|  | Формирование садки по объему, контроль массы садки |
|  | Пакетирование, кантование, укладка, загрузка металла и труб на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |
|  | Подготовка стендов, выкладки прокладок для термопар |
|  | Упаковка, распаковка стендов |
|  | Подача рулонов на консоль разматывающего устройства, сшивание концов полос для непрерывных печей отжига полосы |
|  | Загрузка прутка, трубы, изделий в подающие устройства печи кипящего слоя, накопительный карман |
|  | Ведение загрузки печи с учетом необходимости обеспечить равномерный температурный фон по всему объему садки, во всех точках каждого компонента, по длине печи |
|  | Установка и снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнение крышки нагревательной установки |
|  | Продувка металла под муфелем инертным (защитным) газом при наличии соответствующего технологического требования |
|  | Включение и выключение вакуумных насосов, подача в муфель защитной атмосферы (при наличии соответствующих технологических требований) |
|  | Герметизация нагревательной установки после загрузки металла |
|  | Установка режима дутья, скорости движения труб, прутка, профилей в печи кипящего слоя |
|  | Разогрев печи, розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |
|  | Выбор и установка температуры или графика температур полного отжига в зависимости от состава (марки) сплава, габаритов, предшествовавшего и последующего способа обработки полуфабрикатов или изделий |
|  | Выбор и установка скорости нагрева, вывод температурного режима печи на заданные параметры |
|  | Установка времени и режима выдержки материала в печи, исключающих возможность его перегрева или неполной рекристаллизации |
|  | Контроль хода процесса отжига по приборам |
|  | Установка и контроль скорости охлаждения полуфабриката или металлоизделия |
|  | Мониторинг соблюдения заданных автоматизированной системой управления процессом режимов работы печей, скорости нагрева и охлаждения, времени выдержки металла с регулировкой при необходимости |
|  | Снятие муфеля, нагревательного колпака, уплотнения крышки нагревательного колодца |
|  | Выгрузка полуфабриката, металлоизделия из печи для охлаждения на воздухе |
|  | Наблюдение за охлаждением и регулирование режима охлаждения металла на воздухе или с печью |
|  | Контроль качества отожженного металла |
|  | Передача металла после полного отжига и охлаждения на последующие технологические операции |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места отжигальщика на участке (линии) полного отжига |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений участка отжига, задействованных в смене |
|  | Производить настройку автоматизированной системы управления процессом для автоматического ведения процесса отжига в соответствии со сменным заданием, регулировку оборудования и механизмов печи, поверку контрольно-измерительных средств (оконечных устройств) |
|  | Визуально определять качество поступившего на отжиг полуфабриката |
|  | Оптимально распределять металл садки по площади и объему печи согласно технологическим требованиям |
|  | Производить сшивание входящих и выходящих полос на сшивной машине при закалке рулонного материала (полос) |
|  | Производить розжиг газовых горелок или подключение электронагрева, индукторов |
|  | Определять необходимое количество и управлять работой горелок, электронагревателей, индукторов |
|  | Устанавливать оптимальный режим термообработки |
|  | Производить первичную настройку и при необходимости корректировку температурных режимов работы нагревательной установки при отклонении от заданных параметров |
|  | Обеспечивать равномерную температуру по рабочему объему печи, исключающую возможность перегрева и неравномерного прогрева металла |
|  | Регулировать скоростной режим движения металла при отжиге в печах непрерывного действия |
|  | Регулировать интенсивность псевдокипения наполнителя при полном отжиге в печах кипящего слоя |
|  | Производить упаковку и распаковку стендов печи |
|  | Проверять исправность подводящих к печи трубопроводов газа, воздуха |
|  | Проверять исправность запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Управлять механизмами транспортировки, загрузки, выгрузки металла из печи |
|  | Определять причины и устранять нарушения технологического режима |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте отжигальщика на участке (линии) полного отжига |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принципы действия, правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки обслуживаемых печей и применяемых контрольно-измерительных средств |
|  | Производственно-технологические инструкции, регламентирующие ведение процессов полного отжига, действия и обязанности работника |
|  | Основы термической обработки цветных металлов и сплавов |
|  | Физический процесс полного отжига сплавов цветных металлов и цели, достигаемые с его помощью |
|  | Особенности технологического процесса полного отжига по видам, маркам и способу последующей обработки отжигаемых сплавов цветных металлов |
|  | Режимы, атмосфера, скорость нагрева, температура, величины садок и время выдержки металла в обслуживаемых печах в зависимости от марки сплава цветных металлов и заданных условий отжига |
|  | Влияние различных режимов, применяемых при полном отжиге сплавов цветных металлов, на механические свойства отожженных полуфабрикатов, термически упрочняемых и не упрочняемых сплавов |
|  | Требования к материалу после полного отжига |
|  | Основные виды и причины брака полного отжига, способы предупреждения и устранения |
|  | Методики определения требуемого количества рабочих горелок |
|  | Способы регулирования горелок, электронагревателей, индукторов, изменения тепловой мощности нагревательной установки, в том числе при изменении сортамента обрабатываемого металла, изменения скорости транспорта металла в установках проходного типа |
|  | Способы и правила регулирования дутья для обеспечения нужной интенсивности барботажа наполнителя в печах кипящего слоя |
|  | Карта теплового режима печей по зонам |
|  | Скоростной режим движения металла при полном отжиге в печах непрерывного действия |
|  | Требования к работе горелок, электронагревателей, индукторов в момент кратковременных перерывов в работе нагревательной установки |
|  | Способы контроля состояния нагревательной установки в процессе полного отжига, график контроля |
|  | Правила запуска процесса отжига, настройки и контроля режима работы оборудования, ведения охлаждения металла и вывода печей из работы, порядок действий |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке (линии) полного отжига |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке (линии) полного отжига |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке (линии) полного отжига |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте отжигальщика на участке (линии) полного отжига |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Корпорация Чермет», город Москва

Президент Гугис Николай Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Русал Менеджмент», город Москва |
| --- | --- |
|  | ПАО «ГМК «Норникель», город Дудинка, Красноярский край |
|  | ПАО «УГМК», город Верхняя Пышма, Свердловская область |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Обработка цветных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.