УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «1» апреля 2024 г. № 160н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Аккумуляторщик

1654

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных, простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных и особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей»	7

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (кроме тепловых электростанций) |  | 40.249 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежности и работоспособности аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| --- | --- |
| 45.20.5 | Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных, простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | 3 | Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | A/02.3 | 3 |
| B | Выполнение сложных и особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | 4 | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных, простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аккумуляторщик 2-го разряда Аккумуляторщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для аккумуляторщика 3-го разряда не менее трех месяцев аккумуляторщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности не ниже III Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Для аккумуляторщика 2-го разряда – выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей Для аккумуляторщика 3-го разряда – выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 2 | Аккумуляторщик (2-й разряд) |
|  | § 3 | Аккумуляторщик (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 10047 | Аккумуляторщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| --- | --- |
|  | Обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов) |
|  | Измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении вспомогательных работ |
|  | Определение плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении вспомогательных работ |
|  | Замена резиновых (пластиковых) клапанов на пробках аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Приготовление раствора щелочи из кристаллического каустика (концентрированного раствора) по рецептуре согласно локальным нормативным актам |
|  | Заливка (доливка) банок аккумуляторных батарей дистиллированной водой и электролитом |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента и средств индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Визуально оценивать состояние аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении вспомогательных работ |
|  | Определять дефекты аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении вспомогательных работ |
|  | Визуально оценивать состояние зарядных станций (агрегатов) при выполнении вспомогательных работ |
|  | Производить проверку наличия (отсутствия) напряжения отдельных элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении вспомогательных работ |
|  | Готовить раствор щелочи из кристаллического каустика (концентрированного раствора) по рецептуре согласно локальным нормативным актам |
|  | Производить отбор проб электролита с замером его плотности |
|  | Очищать аккумуляторную батарею от пыли и остатков электролита при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Применять инструмент и средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов); измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей; определение плотности и уровня электролита, заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей; замена резиновых (пластиковых) клапанов на пробках аккумуляторных батарей; приготовление раствора щелочи из кристаллического каустика; заливка (доливка) банок аккумуляторных батарей дистиллированной водой и электролитом) |
|  | Устройство и назначение аккумуляторов и аккумуляторных батарей в объеме, необходимом для выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Устройство оборудования зарядных станций (агрегатов) |
|  | Правила и режимы заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Электротехника в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |  |  |  |  | Код |  | A/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| --- | --- |
|  | Выявление повреждений элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей с последующим их устранением при выполнении простых и средней сложности работ |
|  | Текущий ремонт зарядных станций (агрегатов) |
|  | Смена электролита и сепарации в аккумуляторных батареях различных типов и емкостей |
|  | Приготовление электролита по рецептуре согласно локальным нормативным актам |
|  | Монтаж (демонтаж) элементов аккумуляторных батарей различных типов и емкостей с последующей выправкой соединительных деталей при выполнении простых и средней сложности работ |
|  | Удаление шлама из элементов работающих аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении простых и средней сложности работ |
|  | Ведение документации по выполнению простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента и средств индивидуальной защиты при выполнении простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Оценивать состояние аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении простых и средней сложности работ |
|  | Определять дефекты аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении работ простых и средней сложности |
|  | Устанавливать крышки блок-сосудов с припайкой перемычек на аккумуляторные батареи различных типов и емкостей при выполнении простых и средней сложности работ |
|  | Применять инструмент и средства индивидуальной защиты при составлении электролита |
|  | Заготавливать колодки и прокладки для аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении простых и средней сложности работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Очищать аккумуляторную батарею от пыли и остатков электролита при выполнении простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Применять инструмент и средства индивидуальной защиты при выполнении простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Технологический процесс выполнения простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (текущий ремонт зарядных станций (агрегатов); смена электролита и сепарации в аккумуляторных батареях; приготовление электролита; монтаж (демонтаж) элементов аккумуляторных батарей; выправка соединительных деталей аккумуляторных батарей; удаление шлама из элементов работающих аккумуляторных батарей; установка крышек блок-сосудов; припайка перемычек в аккумуляторные батареи) |
|  | Конструктивное устройство и принцип работы однотипных аккумуляторных батарей в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Правила и режимы заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Технологическая последовательность работ при разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей |
|  | Устройство аппаратов и приборов, применяемых при выполнении простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Виды повреждений элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей и способы их устранения |
|  | Правила приготовления электролита для различных типов аккумуляторов и батарей в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Физические и химические свойства кислот, свинца, красок, применяемых при выполнении простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Электротехника в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных и особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аккумуляторщик 4-го разряда Аккумуляторщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для аккумуляторщика 4-го разряда не менее шести месяцев аккумуляторщиком 3-го разряда Для аккумуляторщика 5-го разряда не менее одного года аккумуляторщиком 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности не ниже III Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Для аккумуляторщика 4-го разряда – выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей Для аккумуляторщика 5-го разряда – выполнение особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 4 | Аккумуляторщик (4-й разряд) |
|  | § 5 | Аккумуляторщик (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 10047 | Аккумуляторщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| --- | --- |
|  | Регулирование напряжения и силы тока при заряде аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Ремонт зарядных станций (агрегатов) |
|  | Испытание аккумуляторных батарей различных типов и емкостей с определением их пригодности к эксплуатации |
|  | Пригонка межэлементных соединений аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Определение качества электролита в аккумуляторных батареях различных типов и емкостей с использованием электрических измерительных приборов и приборов для замера плотности кислот и щелочей |
|  | Ведение документации по выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента и средств индивидуальной защиты при выполнении сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Оценивать состояние аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении сложных работ по их техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Определять дефекты аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Производить проверку наличия (отсутствия) напряжения аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении сложных работ |
|  | Соединять аккумуляторы в аккумуляторной батарее межэлементными перемычками |
|  | Производить отбор проб электролита с замером его плотности и температуры |
|  | Пользоваться электрическими измерительными приборами и приборами для замера плотности кислот |
|  | Производить ремонт зарядных станций (агрегатов) |
|  | Производить восстановление борнов аккумуляторных батарей |
|  | Очищать аккумуляторную батарею от пыли, остатков электролита, перемычки от окислов, солей и загрязнений при выполнении сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Применять инструмент и средства индивидуальной защиты при выполнении сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Технологический процесс выполнения сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (регулирование напряжения и силы тока при заряде аккумуляторов и аккумуляторных батарей; ремонт зарядных станций (агрегатов); испытание аккумуляторных батарей; пригонка межэлементных соединений аккумуляторных батарей; проверка наличия (отсутствия) напряжения аккумуляторов и аккумуляторных батарей; определение качества электролита) |
|  | Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Правила и режимы заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Устройство оборудования зарядных станций (агрегатов) |
|  | Правила применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Правила пользования электрическими измерительными приборами и приборами для замера плотности кислот, щелочей, газов |
|  | Правила ремонта аккумуляторов, аккумуляторных батарей и зарядных станций (агрегатов) |
|  | Физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых при выполнении сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей |
|  | Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи аккумуляторной батареи в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Нормы напряжения во время заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Электротехника в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| --- | --- |
|  | Ревизия стационарных и переносных аккумуляторов различных типов и емкостей с последующим испытанием |
|  | Определение объема ремонта дистилляторов |
|  | Дефектация аккумуляторов различных типов и емкостей перед ремонтом |
|  | Измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Определение плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Выбор режима заряда (разряда, формовки) аккумуляторных батарей |
|  | Последовательное соединение аккумуляторов с учетом регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от их емкости, напряжения и мощности зарядной станции (агрегата) |
|  | Подформовка отстающих элементов аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Капитальный ремонт зарядных станций (агрегатов) |
|  | Обслуживание аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей в период испытаний с последующей их сдачей заказчику |
|  | Корректирование химического состава электролита в аккумуляторных батареях различных типов и емкостей |
|  | Нейтрализация (утилизация) отработанного электролита |
|  | Ведение учета и технической документации по выполнению особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Определять исправность инструмента и средств индивидуальной защиты при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Оценивать состояние аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении особо сложных работ по их техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Производить проверку наличия (отсутствия) напряжения аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Определять дефекты аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, зарядных станций (агрегатов) при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей при выполнении особо сложных работ |
|  | Измерять сопротивление изоляции аккумуляторной батареи |
|  | Подсоединять подводящие провода к аккумуляторной батарее с последующим закреплением и установкой предохранителей |
|  | Разбирать выводы контактные аккумуляторов |
|  | Присоединять аккумуляторную батарею к зарядно-разрядной установке |
|  | Читать схемы соединения аккумуляторов с учетом регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от их емкости, напряжения и мощности зарядной станции (агрегата) |
|  | Читать схемы отключения отдельных элементов для ремонта аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, находящихся под напряжением |
|  | Выполнять ремонт аккумуляторов, аккумуляторных батарей с заменой отдельных элементов и электролита, зарядных станций (агрегатов) при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Выполнять испытания аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Выполнять заряд пластин противоположной полярности в электролите посредством постоянного электрического тока |
|  | Производить перед ремонтом осмотр (измерение, диагностику) аккумуляторов различных типов и емкостей с последующей их сортировкой в зависимости от величины износа и характера повреждений |
|  | Производить отбор проб электролита с замером его плотности, температуры и химическим анализом |
|  | Пользоваться электрическими измерительными приборами и приборами для замера плотности кислот и щелочей |
|  | Разбирать (собирать) аккумуляторные батареи различных типов и емкостей при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Выполнять паяльные работы на водородных аппаратах |
|  | Очищать аккумуляторную батарею от пыли, остатков электролита, перемычки от окислов, солей и загрязнений при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Производить нейтрализацию (утилизацию) отработанного электролита |
|  | Применять инструмент и средства индивидуальной защиты при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Технологический процесс выполнения особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (ревизия стационарных и переносных аккумуляторов различных типов и емкостей; определение объема ремонта дистилляторов; дефектация аккумуляторов различных типов и емкостей перед ремонтом; измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей; определение плотности и уровня электролита; выбор режима заряда (разряда, формовки) аккумуляторных батарей; соединение аккумуляторов; подформовка отстающих элементов аккумуляторных батарей; капитальный ремонт зарядных агрегатов; обслуживание аккумуляторов и аккумуляторных батарей в период испытаний; корректирование химического состава электролита в аккумуляторных батареях) |
|  | Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Правила и режимы заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Правила применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Устройство оборудования зарядных станций (агрегатов) |
|  | Правила пользования электрическими измерительными приборами и приборами для замера плотности кислот, щелочей, газов |
|  | Устройство дистилляторов в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Правила ремонта аккумуляторов различных типов и емкостей и зарядных станций (агрегатов) |
|  | Физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых при выполнении особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей, в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей |
|  | Методы определения и устранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей, аппаратуре и оборудовании зарядных станций (агрегатов) |
|  | Нормы напряжения во время заряда (разряда) аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей |
|  | Электротехника в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок ведения документации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор Калашников Михаил Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.