УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «16» апреля 2024 г. № 210н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по комплексному обслуживанию оборудования метрополитена

1656

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью местных пультов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций» 	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена» 	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	23

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена |  | 17.141 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Содержание в исправном состоянии оборудования метрополитена

Группа занятий:

| 2152 | Инженеры-электроники | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 49.31.24 | Перевозка пассажиров метрополитеном |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью местных пультов | 3 | Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования метрополитена | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена с ручным приводом | A/02.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций | 4 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание, ремонт и наладка гидравлических и воздуходувных машин | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка и испытание оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций | B/03.4 | 4 |
| C | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | 6 | Контроль работоспособного состояния оборудования метрополитена | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | C/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью местных пультов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 2-го разряда Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от выполняемых работ |
| Другие характеристики | При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена – слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 2-го разряда При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования с ручным приводом – слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | §73 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 2-й разряд |
|  | §74 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-й разряд |
| ОКПДТР | 18585 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования метрополитена | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чистка, протирка и промывка электротехнического оборудования метрополитена |
| --- | --- |
|  | Изготовление и ремонт узлов и приспособлений, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Выполнение слесарных работ при обработке деталей электротехнического оборудования метрополитена по 12–14-му квалитету (5–7-му классу точности) |
|  | Лужение и пайка твердым и мягким припоями при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Прокладка, разделка и сращивание кабелей электротехнического оборудования метрополитена |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при чистке, протирке и промывке электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Пользоваться слесарными инструментами и приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Использовать твердые и мягкие припои при лужении и пайке при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Осуществлять монтаж проводов электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Принцип работы электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Правила осуществления чистки, протирки и промывки электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Виды и назначение оборудования, средств и приспособлений, предназначенных для чистки, протирки и промывки электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Правила выполнения слесарных работ в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Порядок выбора и назначения квалитетов (классов точности) при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и назначение слесарных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения слесарных работ |
|  | Правила выполнения лужения и пайки при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Разновидности припоев и их применение в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Способы монтажа проводов электротехнического оборудования метрополитена |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена с ручным приводом | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль положения электромеханических устройств с ручным приводом на объектах инфраструктуры метрополитена |
| --- | --- |
|  | Проведение испытаний оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Устранение неисправностей оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Разборка, ремонт и сборка узлов электромеханического оборудования метрополитена с выполнением работ по 11-му, 12-му квалитету (4-му, 5-му классу точности) |
|  | Ремонт отдельных узлов и деталей электропусковой аппаратуры и электродвигателей малой мощности |
|  | Техническое обслуживание насосов и вентиляторов различного назначения |
|  | Регулировка и юстировка приборов и аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Механическая регулировка реле схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Ревизия блоков питания при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Обработка по чертежу изоляционных материалов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Устранение повреждений кабелей при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |
|  | Пользоваться прибором для измерения сопротивления изоляции и заземления при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Выявлять погрешности приборов и аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Устройство такелажного и обслуживаемого оборудования метрополитена, управляемого с помощью местных пультов |
|  | Виды неисправностей оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила выполнения работ по разборке, ремонту и сборке узлов электромеханического оборудования метрополитена |
|  | Порядок выбора и назначения квалитетов (классов точности) при выполнении слесарных работ |
|  | Принцип работы электропусковой аппаратуры, электродвигателей малой мощности, приборов и аппаратов |
|  | Устройство электропусковой аппаратуры и электродвигателей малой мощности |
|  | Виды неисправностей электропусковой аппаратуры и электродвигателей малой мощности |
|  | Правила замера сопротивления изоляции и заземления при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила выполнения работ по смене, промывке и ремонту фильтров при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Методы очистки оборудования метрополитена от коррозии при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила обслуживания насосов и вентиляторов различного назначения при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила проведения испытаний воздухопроводов и трубопроводов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила проведения регулировки и юстировки приборов и аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Общие сведения об источниках постоянного и переменного тока и схемах питания постоянным и переменным током |
|  | Правила выбора предохранителей по номинальному напряжению при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Схемы питания оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Порядок проведения механической регулировки реле схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с ручным приводом |
|  | Правила чтения рабочих чертежей и электросхем |
|  | Виды повреждений в кабельных линиях |
|  | Габариты приближения строений и оборудования метрополитена |
|  | Основы электротехники, гидравлики, механики, электроники и технологии обработки металлов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-го разряда Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-го разряда Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев слесарем-электриком по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-го разряда или в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена для слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев слесарем-электриком по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-го разряда для слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-го разряда Не менее шести месяцев слесарем-электриком по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-го разряда для слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от выполняемых работ |
| Другие характеристики | При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами – слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-го разряда При выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке насосов, вентиляторов и клапанов – слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-го разряда При выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту, наладке и испытанию режимных схем управления и опытного оборудования – слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 6-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | §75 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-й разряд |
|  | §76 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-й разряд |
|  | §77 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 6-й разряд |
| ОКПДТР | 18585 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена |
| ОКСО | 2.23.01.12 | Слесарь-электрик метрополитена |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание основных вентиляторов метрополитена |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание электрических систем электрооборудования |
|  | Разборка и сборка редукторов конических, червячных и гидравлических домкратов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Замена подшипников и шестерен с выполнением работ со слесарной обработкой деталей по 7–10-му квалитету (2-му, 3-му классу точности) |
|  | Ремонт и замена реле различных систем, электропусковой аппаратуры и электродвигателей |
|  | Замена диодов в схемах управления оборудованием метрополитена |
|  | Устранение неисправностей в схемах управления оборудованием метрополитена и обеспечение работоспособности схем управления |
|  | Ревизия и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Определение и устранение дефектов реконструируемого оборудования метрополитена |
|  | Монтаж сложных схем соединений при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Разборка и сборка ключей и реле схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Прозвонка монтажа и устройств телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Сборка испытательных схем для проверки наладки схем телеавтоматики |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |
|  | Пользоваться слесарными инструментами и приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Выполнять прозвонку и подключение кабелей к оборудованию метрополитена |
|  | Выполнять сборку испытательных схем при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила обслуживания основных вентиляторов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Порядок разборки и сборки редукторов конических, червячных и гидравлических домкратов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Правила выполнения работ по замене подшипников и шестерен при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Правила выполнения слесарной обработки деталей при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Порядок выбора и назначения квалитетов (классов точности) при выполнении слесарных работ |
|  | Способы устранения и предупреждения деформации металлов и внутренних напряжений, возникающих при сварке узлов, деталей |
|  | Устройство электропусковой аппаратуры и электродвигателей |
|  | Принцип работы электропусковой аппаратуры и электродвигателей |
|  | Правила выполнения работ по ремонту и замене реле различных систем, электропусковой аппаратуры и электродвигателей при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Допуски, посадки, обозначения на чертежах и схемах электрического оборудования метрополитена |
|  | Правила чтения электрических схем и чертежей |
|  | Принцип работы схем управления оборудованием метрополитена в различных технологических режимах |
|  | Порядок проведения гидравлического испытания сосудов, работающих под давлением |
|  | Принципиальные и монтажные схемы аппаратуры телеавтоматики и электропитания |
|  | Принцип работы устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Устройство и способы наладки ремонтируемых приборов, механизмов и аппаратов |
|  | Нормы износа узлов и деталей обслуживаемого оборудования метрополитена |
|  | Технологическая последовательность демонтажа и монтажа узлов и деталей оборудования метрополитена |
|  | Типы схем сложных соединений |
|  | Правила выполнения работ по разборке и сборке ключей и реле схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Методы прозвонки и подключения кабелей к оборудованию метрополитена |
|  | Правила выполнения работ по сборке испытательных схем для проверки наладки схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена с электромеханическим и электрогидравлическим приводами |
|  | Принцип работы газоанализаторов |
|  | Основы электротехники, гидравлики, механики, электроники и технологии обработки металлов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |
|  | Основные сведения по электротехнике |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание, ремонт и наладка гидравлических и воздуходувных машин | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулировка соосности валов, винтовых опор, редукторов конических, червячных при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
| --- | --- |
|  | Проверка габаритов приближения оборудования метрополитена по окончании работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Выполнение такелажных работ по демонтажу и монтажу отдельных узлов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Выполнение слесарных работ по 6-му, 7-му квалитету (1-му, 2-му классу точности) |
|  | Замена фильтров гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Прокладка кабелей и подключение их к конечным выключателям и электродвигателям при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Ремонт, регулировка и наладка схем местного автоматического управления при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Управление оборудованием метрополитена и проведение испытаний в различных технологических режимах при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Ремонт, наладка и регулировка датчиков различных систем, электронных блоков и электропусковой аппаратуры, используемых в цепях дистанционного управления |
|  | Испытание обмоток электродвигателей и такелажного оборудования при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Монтаж и юстировка приборов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Выявление и устранение дефектов в работе приборов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования и аппаратуры телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Сборка испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Монтаж оборудования телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Выявление дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Испытание и наладка цепей схем телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Ревизия, ремонт и наладка релейно-контактной аппаратуры при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |
|  | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении такелажных работ |
|  | Пользоваться слесарными инструментами и приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Выявлять погрешности приборов и аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности обслуживаемого оборудования метрополитена, технические условия на его изготовление, приемку и монтаж |
|  | Правила выполнения работ по регулировке соосности валов, винтовых опор, редукторов конических, червяных при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными блоками при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных блоков при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Порядок проверки габаритов приближения оборудования метрополитена |
|  | Устройство такелажного оборудования метрополитена |
|  | Порядок выбора и назначения квалитетов (классов точности) при выполнении слесарных работ |
|  | Правила выполнения слесарных работ |
|  | Порядок выполнения работ по замене фильтров при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Методы прозвонки и подключения кабелей к оборудованию метрополитена |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования метрополитена, принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации |
|  | Порядок организации работ по испытаниям систем автоматики по технологическим режимам |
|  | Правила работы на электроизмерительных и регулирующих блоках при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Порядок проведения испытаний оборудования метрополитена |
|  | Меры предупреждения и устранения основных причин возникновения дефектов в работе приборов и автоматов |
|  | Правила взаимоувязки положения оборудования метрополитена со смежными устройствами |
|  | Системы допусков, посадок и обозначений оборудования метрополитена и смежных устройств на чертежах |
|  | Правила выполнения работ по монтажу и юстировке приборов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Нормы потребления энергии электрическими приборами |
|  | Правила наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Правила выполнения работ по сборке испытательных схем при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Правила выполнения работ по монтажу оборудования телеавтоматики при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке гидравлических и воздуходувных машин |
|  | Принцип работы аппаратуры телеавтоматики |
|  | Правила выполнения работ по ревизии, ремонту и наладке релейно-контактной аппаратуры |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |
|  | Основные сведения по электротехнике |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и испытание оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и устранение неисправностей в схемах управления с дистанционного пульта, в автоматическом режиме, в схемах автоматического запуска, в схемах командной сигнализации |
| --- | --- |
|  | Проверка режимов работы оборудования метрополитена |
|  | Ремонт, монтаж и наладка приборов, установок и датчиков всех систем и типов при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Выполнение работ по комплексным испытаниям оборудования метрополитена |
|  | Устранение неисправностей оборудования метрополитена в ходе комплексных испытаний |
|  | Проверка электронных плат при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Ревизия и регулировка релейно-контактных схем при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Наладка системы телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Сборка схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Проверка устройств аппаратуры телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Регулировка уровней сигналов каналов связи при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |
|  | Использовать в работе электронную измерительную аппаратуру (осциллографы, высокочастотные измерители и генераторы) при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Выполнять сборку испытательных схем при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по регулировке уровней сигналов каналов связи |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Приемы и способы обнаружения неисправностей и их устранения на всех типах оборудования метрополитена |
|  | Порядок проверки режимов работы оборудования метрополитена |
|  | Правила и способы наладки схем телеизмерений, телесигнализации, телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила выполнения работ по ремонту, монтажу и наладке приборов, установок и датчиков всех систем и типов при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила выполнения работ по комплексным испытаниям оборудования метрополитена |
|  | Правила выполнения работ по устранению неисправностей оборудования метрополитена в ходе комплексных испытаний |
|  | Устройство электроизмерительных приборов, схемы и режимы работы оборудования метрополитена |
|  | Порядок проверки электронных плат при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила выполнения работ по ревизии и регулировке релейно-контактных схем при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила выполнения работ по наладке систем телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Правила выполнения работ по сборке испытательных схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры телеавтоматики при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Устройство аппаратуры телеавтоматики |
|  | Принцип работы аппаратуры телеавтоматики |
|  | Правила выполнения работ по регулировке уровней сигналов каналов связи при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Методы восстановления ответственных узлов и деталей при выполнении работ по наладке и испытанию оборудования метрополитена, управляемого с помощью дистанционных пультов и станций |
|  | Допустимые нагрузки на неработающие механизмы и детали |
|  | Способы комплексного управления оборудованием метрополитена в разных режимах |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |
|  | Основные сведения по электротехнике |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик метрополитена Старший электромеханик метрополитена |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена для электромеханика метрополитена при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет в области обслуживания инженерно-технических устройств метрополитена для старшего электромеханика метрополитена при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-электроник (электроник) |
| ОКПДТР | 22864 | Инженер-электроник |
| ОКСО | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.27.03.04 | Управление в технических системах |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работоспособного состояния оборудования метрополитена | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль работы вентиляционного оборудования |
| --- | --- |
|  | Контроль откачки грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод |
|  | Контроль обеспечения станций и тоннелей метрополитена водой |
|  | Контроль работы санузлов |
|  | Контроль работы водопровода |
|  | Контроль работы систем подачи отопления и горячего водоснабжения |
|  | Контроль содержания приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, сточных вод |
|  | Контроль проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов |
|  | Контроль готовности инженерно-технических устройств к работе в паводок и отопительный сезон |
|  | Контроль работы систем управления (телеуправления) инженерного оборудования метрополитена |
|  | Проверка бытовых и производственных помещений на соответствие санитарным нормам |
|  | Оформление аварийных актов на ремонт оборудования метрополитена и инженерно-технических устройств |
|  | Расследование аварийных случаев, чрезвычайных ситуаций и принятие мер по ликвидации последствий |
|  | Составление заявок на получение оборудования, инструментов, материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена |
|  | Составление заявок на очистку зумпфов, приямков подножных решеток и наружных коммуникаций |
|  | Составление ежегодных графиков технического обслуживания оборудования метрополитена |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |
|  | Составлять заявки |
|  | Составлять графики технического обслуживания |
|  | Оформлять аварийные акты |
|  | Использовать в работе электрические схемы однолинейные и принципиальные |
|  | Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |
|  | Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования метрополитена |
|  | Порядок откачки грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод |
|  | Порядок обеспечения станций и тоннелей метрополитена водой |
|  | Устройство и принцип работы систем подачи отопления и горячего водоснабжения |
|  | Правила содержания приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, сточных вод |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов |
|  | Правила работы инженерно-технических устройств в паводок и отопительный сезон |
|  | Устройство и принцип работы систем управления (телеуправления) инженерного оборудования метрополитена |
|  | Правила оформления аварийных актов на ремонт оборудования метрополитена и инженерно-технических устройств |
|  | Порядок расследования аварийных случаев и чрезвычайных ситуаций |
|  | Порядок составления заявок на оборудование, инструменты, материалы и запасные части |
|  | Порядок составления заявок на очистку зумпфов, приямков подножных решеток и наружных коммуникаций |
|  | Правила составления ежегодных графиков технического обслуживания оборудования метрополитена |
|  | Передовые методы организации технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена |
|  | Принцип и способ наладки работы электромеханического оборудования метрополитена |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности обслуживаемого оборудования |
|  | Электрические схемы однолинейные и принципиальные |
|  | Технологические процессы текущего содержания и текущего ремонта электрооборудования и инженерно-технических устройств метрополитена |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |
|  | Основные сведения по электротехнике |
|  | Строительные нормы и правила, действующие в метрополитене, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение инструктажей по охране труда работникам, находящимся в непосредственном подчинении |  |  |  |  |  |
|  | Проведение технических занятий с работниками, находящимися в непосредственном подчинении |  |  |  |  |  |
|  | Контроль прохождения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, медицинской комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Выдача нормированного задания работникам, находящимся в непосредственном подчинении, с определением места и времени производства работ |  |  |  |  |  |
|  | Информирование диспетчера о проводимых работниками, находящимися в непосредственном подчинении, работах, местонахождении, обо всех нарушениях в работе оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Контроль обеспечения работников, находящихся в непосредственном подчинении, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающимися и обезвреживающими средствами |  |  |  |  |  |
|  | Контроль расхода материалов, топливно-энергетических ресурсов на участке работ |  |  |  |  |  |
|  | Контроль наличия оборудования, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена, на участке работ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний и проверок оборудования, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена, на участке работ |  |  |  |  |  |
|  | Контроль наличия на участке работ ключей от электроустановок, электронных брелков охранной сигнализации, ключей от киосков, производственных и технологических помещений участка |  |  |  |  |  |
|  | Контроль соблюдения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, графика выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Контроль соблюдения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, технологических процессов, технических условий |  |  |  |  |  |
|  | Контроль соблюдения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, требований габарита приближения устройств |  |  |  |  |  |
|  | Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |
|  | Составление отчетов и ведомостей выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием, средствами и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования на станциях метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Проводить инструктажи |  |  |  |  |  |
|  | Проводить технические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Составлять отчетную документацию |  |  |  |  |  |
|  | Использовать в работе электрические схемы однолинейные и принципиальные |  |  |  |  |  |
|  | Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |  |  |  |  |  |
|  | Пользоваться измерительными приборами и инструментами |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять неисправности в электрических схемах |  |  |  |  |  |
|  | Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Правила составления ежегодных графиков технического обслуживания оборудования метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Правила выдачи нормированного задания и осуществления приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |
|  | Правила проведения инструктажей |  |  |  |  |  |
|  | Правила проведения технических занятий |  |  |  |  |  |
|  | Порядок информирования диспетчера |  |  |  |  |  |
|  | Нормы расходования материалов, топливно-энергетических ресурсов на участке работ |  |  |  |  |  |
|  | Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Передовые методы организации технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Правила и порядок проведения испытаний и проверок оборудования, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена, на участке работ |  |  |  |  |  |
|  | Порядок обеспечения работников, находящихся в непосредственном подчинении, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающимися и обезвреживающими средствами |  |  |  |  |  |
|  | Принцип и способ наладки работы электромеханического оборудования метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Требования габарита приближения устройств, установленные государственным стандартом |  |  |  |  |  |
|  | Правила составления отчетной документации |  |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Электрические схемы однолинейные и принципиальные |  |  |  |  |  |
|  | Технологические процессы текущего содержания и текущего ремонта электрооборудования и инженерно-технических устройств метрополитена |  |  |  |  |  |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Правила проведения поверки средств электрозащиты и электроизмерительных приборов в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Принцип работы электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Правила измерения сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |
|  | Основные сведения по электротехнике |  |  |  |  |  |
|  | Строительные нормы и правила, действующие в метрополитене, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технического обслуживания и ремонта оборудования метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России», город Москва

Президент Ковалев Павел Константинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ГУП «Московский метрополитен», город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 56, раздел «Железнодорожный транспорт и метрополитен».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.