УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» апреля 2024 г. № 213н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Аппаратчик регенерации объекта ядерно-топливного цикла атомной отрасли

1659

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к ведению технологических процессов переработки урансодержащих оборотов разделительного производства и радиоактивных отходов и производства уранового продукта и выполнение отдельных операций технологических процессов регенерации урана»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ в рамках ведения отдельных стадий технологических процессов переработки урансодержащих оборотов разделительного производства и радиоактивных отходов и производства уранового продукта»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ в рамках ведения наиболее сложных (непрерывных и многооперационных) стадий технологических процессов переработки урансодержащих оборотов разделительного производства и радиоактивных отходов и производства уранового продукта»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ в рамках ведения полного цикла технологических процессов регенерации урана и по совершенствованию технологических процессов переработки урансодержащих оборотов разделительного производства и радиоактивных отходов и производства уранового продукта»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Эксплуатация оборудования ядерных установок при ведении технологических процессов переработки урансодержащих оборотов разделительного производства и радиоактивных отходов и производства уранового продукта (далее – технологические процессы регенерации урана) на объектах ядерного топливного цикла |  | 24.134 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение урана из технологических оборотов для возвращения в производство или перевод в формы, удобные для длительного безопасного хранения

Группа занятий:

| 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| --- | --- |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| 38.12 | Сбор опасных отходов |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к ведению технологических процессов регенерации урана и выполнение отдельных операций технологических процессов регенерации урана | 3 | Проверка готовности рабочего места к ведению технологических процессов регенерации урана | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр и обслуживание технологического оборудования при подготовке к ведению технологических процессов регенерации урана | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций для ведения технологических процессов регенерации урана и выполнение отдельных технологических операций по регенерации урана | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение операций, необходимых для обеспечения аналитического контроля при ведении технологических процессов регенерации урана | A/04.3 | 3 |
| B | Выполнение работ в рамках ведения отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | 4 | Проверка готовности к пуску технологического оборудования регенерации урана | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль состояния оборудования при ведении отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | B/03.4 | 4 |
| C | Выполнение работ в рамках ведения наиболее сложных (непрерывных и многооперационных) стадий технологических процессов регенерации урана | 4 | Пуск и останов технологических процессов регенерации урана | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к ремонту и приемка после ремонта технологического оборудования регенерации урана | C/03.4 | 4 |
| D | Выполнение работ в рамках ведения полного цикла технологических процессов регенерации урана и по совершенствованию технологических процессов регенерации урана | 4 | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения полного цикла технологических процессов регенерации урана | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Освоение и отработка новых процессов, технологий и оборудования технологических процессов регенерации урана | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение технической документации при проведении работ по совершенствованию технологических процессов регенерации урана | D/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению технологических процессов регенерации урана и выполнение отдельных операций технологических процессов регенерации урана | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик регенерации 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости), Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик» при использовании в работе подъемных сооружений Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда при эксплуатации электроустановок Прохождение инструктажа и проверки знаний в области радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 225 | Аппаратчик регенерации 4-го разряда |
| ОКПДТР | 10921 | Аппаратчик регенерации |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности рабочего места к ведению технологических процессов регенерации урана | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием/передача информации о состоянии технологического оборудования и ходе технологических процессов регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Подготовка спецодежды, средств индивидуальной защиты и средств индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Проверка наличия необходимого количества сырья, реагентов и материалов для осуществления технологических процессов регенерации урана |
|  | Проверка наличия ядерных материалов на рабочем месте, а также наличия и целостности пломб на упаковках, дверях складов и технологическом оборудовании регенерации урана |
|  | Информирование руководителя о готовности технологического оборудования и материалов к ведению технологических процессов регенерации урана |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Применять необходимые средства индивидуальной защиты, средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Определять необходимое количество материалов, сырья и реагентов в соответствии с технологической документацией |
|  | Размещать ядерные материалы с учетом требований ядерной безопасности, пломбировать упаковки с ядерным материалом в соответствии с требованиями учета и контроля ядерных материалов |
|  | Фиксировать выполненные работы в оперативной технологической документации и передавать оперативную информацию о готовности оборудования и материалов |
| Необходимые знания | Порядок приема/передачи информации о состоянии технологического оборудования и ходе технологических процессов регенерации урана |
|  | Правила пользования спецодеждой, применения средств индивидуальной защиты, средств индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Основы учета и контроля сырья, реагентов и материалов, в том числе ядерных материалов, условия обращения с ядерными материалами |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| #### Наименование | #### Осмотр и обслуживание технологического оборудования при подготовке к ведению технологических процессов регенерации урана | #### Код | #### A/02.3 | #### Уровень (подуровень) квалификации | #### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### Происхождение трудовой функции | #### Оригинал | #### Х | #### Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### Код оригинала | #### Регистрационный номер профессионального стандарта |

| #### Трудовые действия | #### Проведение обходов и осмотров помещений и рабочих мест для выявления нарушений и отклонений от нормативных условий эксплуатации технологического оборудования регенерации урана |
| --- | --- |
|  | #### Проверка работоспособности насосов, аппаратов, коммуникаций, запорной арматуры, вентиляционных систем, электрооборудования |
|  | #### Проверка работоспособности первичных датчиков (датчиков давления, манометров, вакуумметров, уровнемеров) |
|  | #### Проверка наличия и комплектности инструментов, приспособлений и оснастки, необходимых для ведения технологических процессов регенерации урана |
|  | #### Раскрой, съем и установка фильтрующих полотен на фильтрующее технологическое оборудование регенерации урана |
|  | #### Выявление и устранение мелких неисправностей технологического оборудования регенерации урана |
|  | #### Обслуживание регулирующей и запорной арматуры (установка заглушек, замена прокладок) на технологическом оборудовании регенерации урана |
|  | #### Обнаружение и устранение подтеков технологических жидкостей на технологическом оборудовании регенерации урана, а также утечек растворов, электролита, газа, воды, сконденсированных продуктов, россыпей порошков |
|  | #### Зачистка и промывка наружных поверхностей технологического оборудования регенерации урана, емкостей, металлолома, материалов |
|  | #### Информирование руководителя о выявленных неисправностях, дефектах технологического оборудования и необходимости проведения оперативного ремонта технологического оборудования регенерации урана |
|  | #### Ведение оперативной технологической документации |
| #### Необходимые умения | #### Проверять работоспособность насосов, аппаратов, коммуникаций, запорной арматуры, вентиляционных систем, электрооборудования |
|  | #### Проверять работоспособность первичных датчиков (датчиков давления, манометров, вакуумметров, уровнемеров) |
|  | #### Выявлять и устранять мелкие неисправности технологического оборудования регенерации урана |
|  | #### Производить замену фильтрующего полотен |
|  | #### Устранять подтеки, утечки, россыпи технологических продуктов |
|  | #### Производить регламентные работы по зачистке и промывке наружных поверхностей технологического оборудования, емкостей, металлолома, материалов |
|  | #### Применять необходимый инструмент, приспособления, оснастку |
|  | #### Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы, а также выявленные неисправности, дефекты, необходимость проведения оперативного ремонта технологического оборудования регенерации урана |
| #### Необходимые знания | #### Схема обслуживаемого участка, его арматуры и коммуникаций |
|  | #### Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования |
|  | #### Назначение и правила использования инструмента, приспособлений, оснастки |
|  | #### Типичные неисправности в работе технологического оборудования регенерации урана и порядок их устранения |
|  | #### Требования технологической документации по устранению подтеков, утечек, россыпей технологических продуктов |
|  | #### Требования технологической документации по выполнению работ по зачистке и промывке наружных поверхностей оборудования, емкостей, металлолома, материалов |
|  | #### Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | #### Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | #### Правила ведения оперативной технологической документации |
| #### Другие характеристики | #### - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций для ведения технологических процессов регенерации урана и выполнение отдельных технологических операций по регенерации урана | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием, перемещение сырья, реагентов, материалов в зону загрузки технологического оборудования регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Подготовка сырья, реагентов, материалов к работе на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Приготовление необходимых растворов для ведения технологических процессов регенерации урана |
|  | Сборка схем передачи/выдачи растворов в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Подготовка/установка емкостей для выгрузки готового продукта из технологического оборудования регенерации урана |
|  | Открытие/закрытие запорной арматуры перед запуском/остановом технологического оборудования регенерации урана |
|  | Загрузка сырья, реагентов, материалов в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Выполнение технологических операций технологического процесса регенерации урана в жидком, твердом, пастообразном или газообразном состоянии под руководством аппаратчика регенерации более высокой квалификации |
|  | Контроль и регулирование скорости подачи растворов, вакуума, давления и температуры пара, воды, плава по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Выгрузка из технологического оборудования регенерации урана, взвешивание, затаривание, перемещение готового продукта |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Перемещать сырье, реагенты, материалы, готовый продукт, в том числе с применением подъемных средств |
|  | Использовать реагенты при приготовлении растворов |
|  | Производить сборку схем передачи/выдачи растворов в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Применять инструмент и приспособления, предназначенные для доступа в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Управлять запорной, регулирующей и предохранительной арматурой оборудования регенерации урана |
|  | Производить загрузку сырья, реагентов, материалов в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Производить выгрузку готового продукта из технологического оборудования регенерации урана, производить взвешивание, затаривание |
|  | Выявлять отклонения в параметрах выполняемых технологических операций регенерации урана |
|  | Регулировать параметры технологических операций регенерации урана (скорость подачи растворов, вакуум, давление и температура пара, воды, плава) по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Фиксировать выполненные технологические операции в оперативной технологической документации |
| Необходимые знания | Основы общей химии |
|  | Физико-химические и технологические свойства сырья, химикатов, реагентов и готовой продукции |
|  | Технологический процесс регенерации |
|  | Технологические режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Требования к перемещению и хранению сырья, реагентов и материалов, используемых в технологических процессах регенерации урана, требования к перемещению готового продукта технологических процессов регенерации урана |
|  | Требования технологических регламентов по загрузке сырья, реагентов и материалов в технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Требования технологических регламентов по выгрузке готового продукта из технологического оборудования регенерации урана |
|  | Параметры и технологические характеристики технологического оборудования регенерации урана, требования технологических регламентов по выполнению технологических операций, контролю и регулированию параметров технологических операций регенерации урана |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение операций, необходимых для обеспечения аналитического контроля при ведении технологических процессов регенерации урана | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка пробоотборников, средств и приспособлений для отбора проб урансодержащих оборотов, материалов и отходов из технологического оборудования регенерации урана (аппаратов, баков, емкостей) |
| --- | --- |
|  | Отбор проб и сдача проб на анализ, оформление сопроводительной документации |
|  | Получение и фиксирование результатов анализа проб в оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Подготавливать пробоотборники, средства и приспособления для отбора проб |
|  | Применять технику пробоотбора урансодержащих оборотов, материалов и отходов |
|  | Применять соответствующие дополнительные средства индивидуальной защиты, необходимые при отборе проб |
|  | Подготавливать сопроводительную документацию |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы по пробоотбору, передаче проб на анализ, документировать результаты анализов |
| Необходимые знания | Основы техники отбора проб урансодержащих оборотов, материалов и отходов |
|  | Перечень и назначение пробоотборников, средств и приспособлений для отбора проб, используемых в технологических процессах регенерации урана |
|  | Правила, периодичность отбора проб урансодержащих оборотов, материалов и отходов |
|  | Правила оформления сопроводительных документов при отборе проб |
|  | Порядок регистрации результатов анализа проб |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ в рамках ведения отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик регенерации 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет Прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик» при использовании в работе подъемных сооружений Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда при эксплуатации электроустановок Прохождение инструктажа и проверки знаний в области радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 226 | Аппаратчик регенерации 5-го разряда |
| ОКПДТР | 10921 | Аппаратчик регенерации |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности к пуску технологического оборудования регенерации урана | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наружный осмотр технологического оборудования регенерации урана, состояния арматуры, подвесок трубопроводов и их элементов |
| --- | --- |
|  | Проверка целостности, работоспособности, настройка и подготовка к работе основного и вспомогательного технологического оборудования регенерации урана, коммуникаций |
|  | Проверка работоспособности сигнализации и противоаварийных блокировок на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Проверка работоспособности и настройка контрольно-измерительных приборов на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Информирование руководителя о готовности к пуску технологического оборудования регенерации урана |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Визуально оценивать состояние арматуры, подвесок трубопроводов и их элементов на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Проверять работоспособность контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, вентиляции, средств пожаротушения, сигнализации и противоаварийных блокировок на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Настраивать средства контроля технологических процессов регенерации урана |
|  | Настраивать и проверять работоспособность технологического оборудования регенерации урана, коммуникаций |
|  | Контролировать работу механизмов электрозадвижек, клапанов и пневмоклапанов на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Контролировать состояние систем противоаварийных блокировок и сигнализации на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы по подготовке к пуску технологического оборудования регенерации урана |
| Необходимые знания | Схема обслуживаемого участка, его арматуры и коммуникаций |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания технологического оборудования регенерации урана |
|  | Схемы сигнализации, алгоритмы противоаварийных блокировок, защиты на обслуживаемом участке регенерации урана |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение химических расчетов состава входного сырья для технологических процессов регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Выполнение расчетов расхода сырья, реагентов, материалов, выхода готового продукта |
|  | Ведение отдельных стадий технологических процессов регенерации урана в жидком, твердом, пастообразном или газообразном состоянии методами осаждения, нейтрализации, окисления, восстановления, разложения, выщелачивания |
|  | Сушка и прокалка солей урана, порошков, паст, размол продуктов прокалки |
|  | Промывка технологического оборудования разделительного производства |
|  | Контроль и регулирование параметров проводимых технологических процессов регенерации урана по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Переключение технологического оборудования регенерации урана с рабочего на резервное |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Производить химические расчеты состава входного сырья для технологических процессов регенерации урана |
|  | Выполнять расчеты расхода сырья, реагентов, материалов, выхода готового продукта |
|  | Выявлять отклонения параметров работы технологического оборудования от режима, заданного технологическим процессом регенерации |
|  | Контролировать и регулировать параметры проводимых технологических процессов регенерации урана по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации параметры проводимых технологических процессов |
| Необходимые знания | Основы общей химии |
|  | Физико-химические и технологические свойства сырья, реагентов и готовой продукции, государственные стандарты и технические условия на сырье, реагенты и готовую продукцию |
|  | Технологический процесс регенерации |
|  | Технологические режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Методика химических расчетов состава входного сырья для технологических процессов регенерации урана |
|  | Методика расчетов расхода сырья, реагентов, материалов, выхода готового продукта |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния оборудования при ведении отдельных стадий технологических процессов регенерации урана | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль состояния и исправности эксплуатируемого технологического оборудования регенерации урана, систем и коммуникаций, запорной и регулирующей арматуры, вентиляционных систем, электрооборудования, систем контроля |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния ограждений опасных элементов оборудования регенерации урана |
|  | Устранение забивок в технологическом оборудовании регенерации урана и коммуникациях |
|  | Очистка внутренних поверхностей технологического оборудования регенерации урана и трубопроводов от осадков и отложений |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого технологического оборудования |
|  | Обслуживание технологического оборудования регенерации урана |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого технологического оборудования |
|  | Производить обслуживание технологического оборудования регенерации урана |
|  | Выявлять причины неисправностей приборов и средств контроля технологических процессов регенерации урана, устранять неисправности в соответствии с трудовыми обязанностями |
|  | Оценивать герметичность емкостного оборудования регенерации урана |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы, а также выявленные неисправности, дефекты, необходимость проведения оперативного ремонта технологического оборудования регенерации урана |
| Необходимые знания | Схема обслуживаемого участка, его арматуры и коммуникаций |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство и правила эксплуатации применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания технологического оборудования регенерации урана |
|  | Назначение и правила использования инструмента, приспособлений, оснастки |
|  | Типичные неисправности в работе технологического оборудования регенерации урана и порядок их устранения |
|  | Методы и приемы устранения неисправностей в работе обслуживаемого технологического оборудования регенерации урана |
|  | Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию технологического оборудования регенерации урана |
|  | Требования технологической документации по выполнению работ по очистке внутренних поверхностей технологического оборудования регенерации урана и трубопроводов от осадков и отложений |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ в рамках ведения наиболее сложных (непрерывных и многооперационных) стадий технологических процессов регенерации урана | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик регенерации 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет Прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик» при использовании в работе подъемных сооружений Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда при эксплуатации электроустановок Прохождение инструктажа и проверки знаний в области радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 227 | Аппаратчик регенерации 6-го разряда |
| ОКПДТР | 10921 | Аппаратчик регенерации |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Пуск и останов технологических процессов регенерации урана | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Пуск обслуживаемого технологического оборудования регенерации урана с выведением на заданные режимы |
| --- | --- |
|  | Последовательный останов обслуживаемого технологического оборудования регенерации урана |
|  | Контроль параметров технологического процесса регенерации урана во время пуска и останова |
|  | Выявление дефектов и неисправностей в процессе пуска и останова технологического процесса регенерации урана |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Выводить на заданные режимы обслуживаемое технологическое оборудование регенерации урана |
|  | Останавливать обслуживаемое технологическое оборудование регенерации урана в соответствии с технологической документацией |
|  | Управлять процессами регенерации урана с помощью интерфейса компьютерных программ на уровне пользователя (при наличии) |
|  | Вести оперативно-технологическую документацию в рамках процесса пуска и останова обслуживаемого технологического оборудования регенерации урана |
| Необходимые знания | Регламент технологического процесса регенерации урана |
|  | Назначение и принцип действия применяемых контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Последовательность пуска и останова полного цикла технологических процессов регенерации урана |
|  | Устройство, схемы, принципы работы, типичные неисправности в работе технологического оборудования регенерации урана |
|  | Параметры и технологические характеристики, диапазон значений и параметров работы в штатном режиме функциональных частей и контрольно-измерительной аппаратуры технологического оборудования регенерации урана |
|  | Интерфейс программ для управления технологическими процессами регенерации урана (при наличии) |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| роисхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка различных вариантов технологических схем для ведения технологических процессов регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Ведение наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана в твердом, жидком, пастообразном или газообразном состоянии |
|  | Ведение непрерывных технологических процессов сорбции, десорбции, экстракции (экстрагирования), реэкстракции (реэкстрагирования), фторирования соединений урана |
|  | Регенерация смазки |
|  | Сжигание, прессование, цементирование, измельчение твердых отходов и переработка жидких отходов |
|  | Отмывка, гидролиз и гидроиспытания баллонов (емкостей) |
|  | Переплавка изделий из алюминия |
|  | Проведение переключений технологических цепочек аппаратов |
|  | Контроль и анализ параметров наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана и работы технологического оборудования |
|  | Выявление нарушений в ходе наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана и работы технологического оборудования |
|  | Регулирование параметров наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана |
|  | Осуществление технологической взаимосвязи со смежными подразделениями |
|  | Выполнение расчетов, связанных с ходом проводимого технологического процесса регенерации урана |
|  | Ведение учета поступающих урансодержащих оборотов, технологических продуктов, сырья, отходов |
|  | Ведение оперативной технологической документации в рамках ведения наиболее сложных стадий технологических процессов регенерации урана |
| Необходимые умения | Выполнять сборку различных вариантов технологических схем, проводить переключения технологических цепочек аппаратов |
|  | Анализировать показания приборов контроля |
|  | Выявлять нарушения в проводимых технологических процессах регенерации урана |
|  | Контролировать установку запорной, регулирующей и отсечной арматуры в правильной позиции, соответствующей направлению движения среды |
|  | Обеспечивать соблюдение технологических режимов при ведении технологического процесса регенерации урана |
|  | Рассчитывать основные технологические потоки материалов (включая ядерные), реагентов, растворов, используемых в процессах регенерации урана |
|  | Выполнять расчеты, связанные с ходом технологического процесса регенерации урана |
|  | Вести учет поступающих урансодержащих оборотов, технологических продуктов, сырья, отходов, готового продукта |
|  | Регистрировать в оперативной технологической документации технологические параметры проводимых технологических процессов |
| Необходимые знания | Основы органической и неорганической химии |
|  | Технологический процесс регенерации |
|  | Схема технологической связи со смежными подразделениями |
|  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Возможные отклонения параметров технологического процесса регенерации урана, причины их возникновения и способы устранения |
|  | Допустимые параметры сбросов и выбросов отработанных сред, факторы, влияющие на параметры технологического процесса регенерации урана |
|  | Нормы технологического режима в технологических процессах регенерации урана |
|  | Методика проводимых расчетов, связанных с технологическими процессами регенерации урана |
|  | Правила учета технологических продуктов, сырья, отходов, готового продукта |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ремонту и приемка после ремонта технологического оборудования регенерации урана | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Освобождение технологического оборудования регенерации урана от рабочих сред (растворов, осадков, порошков, шлаков, шламов) |
| --- | --- |
|  | Отключение, промывка, дезактивация технологического оборудования регенерации урана перед выводом в ремонт |
|  | Отсоединение узлов, агрегатов от технологических сред и процессов путем установки заглушек, разрывов |
|  | Организация рабочего места для ремонта (подготовка инструментов, приспособлений, средств контроля, укрытие пола/пространства) |
|  | Осмотр и приемка оборудования после ремонта |
|  | Пробный пуск технологического оборудования регенерации урана |
|  | Проверка емкостного оборудования регенерации урана на герметичность (заполнение раствором), на плотность (вакуумные испытания) |
|  | Проверка технологического оборудования регенерации урана после ремонта на соответствие номинальным характеристикам |
|  | Оценка качества проведенных ремонтных работ |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в технологическом оборудовании регенерации урана |
|  | Монтаж/демонтаж узлов, агрегатов, средств контроля технологического оборудования регенерации урана |
|  | Осуществлять взаимодействие с персоналом ремонтных служб |
|  | Испытывать, проверять, вводить в эксплуатацию после ремонта оборудование регенерации урана |
|  | Оценивать качество и полноту ремонтных работ |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы по подготовке технологического оборудования регенерации урана к выводу в ремонт, по приемке технологического оборудования после ремонта, полноту и качество выполненных ремонтных работ |
| Необходимые знания | Основные причины неисправностей в работе технологического оборудования регенерации урана и порядок их устранения |
|  | Конструктивные особенности технологического оборудования, порядок монтажа и демонтажа узлов и агрегатов, средств контроля технологического оборудования регенерации урана |
|  | Правила безопасного вывода из эксплуатации технологического оборудования регенерации урана |
|  | Правила проведения испытаний технологического оборудования регенерации урана |
|  | Безопасные приемы и методы работы при вводе в эксплуатацию технологического оборудования регенерации урана после ремонта |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ в рамках ведения полного цикла технологических процессов регенерации урана и по совершенствованию технологических процессов регенерации урана | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик регенерации 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет Прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик» при использовании в работе подъемных сооружений Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда при эксплуатации электроустановок Прохождение инструктажа и проверки знаний в области радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 228 | Аппаратчик регенерации 7-го разряда |
| ОКПДТР | 10921 | Аппаратчик регенерации |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование параметров технологических процессов в рамках ведения полного цикла технологических процессов регенерации урана | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение полного цикла технологических процессов регенерации урана в твердом, жидком, пастообразном или газообразном состоянии |
| --- | --- |
|  | Выбор оптимальных условий и регулирование параметров полного цикла технологических процессов регенерации урана по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Проведение сложных химических процессов |
|  | Предупреждение и устранение причин отклонений от установленных параметров полного цикла регенерации урана |
|  | Контроль соответствия оптимальным параметров полного цикла технологических процессов регенерации урана |
|  | Выполнение технических и организационных мероприятий по обеспечению физической защиты ядерно и радиационно опасных материалов, оборудования и упаковок, их содержащих, готового продукта |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Анализировать показания приборов контроля полного цикла технологических процессов регенерации урана |
|  | Выявлять нарушения в работе технологического оборудования регенерации урана |
|  | Регулировать и контролировать параметры полного цикла технологических процессов регенерации урана |
|  | Регистрировать в оперативной технологической документации технологические параметры технологических процессов регенерации урана |
| Необходимые знания | Физико-химические основы технологии цикла регенерации |
|  | Аппаратурно-технологическая схема полного цикла технологического процесса регенерации урана |
|  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Оптимальные параметры полного цикла технологического процесса регенерации урана |
|  | Характерные неисправности обслуживаемого оборудования и способы их устранения |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Освоение и отработка новых процессов, технологий и оборудования технологических процессов регенерации урана | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка экспериментальных, нестандартных и опытных схем технологического оборудования технологических процессов регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Пуск, останов и контроль работы экспериментального, нестандартного и опытного технологического оборудования регенерации урана |
|  | Контроль последовательности, количества, временных интервалов и режимов подачи продуктов, реагентов, проведения процессов и выхода готовой продукции на экспериментальном, нестандартном и опытном технологическом оборудовании регенерации урана |
|  | Выбор оптимальных условий и регулирование технологических параметров на экспериментальном, нестандартном и опытном оборудовании технологических процессов регенерации урана по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов |
|  | Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам ведения технологических процессов регенерации урана на экспериментальном, нестандартном и опытном оборудовании |
|  | Вывод на оптимальные параметры технологических режимов при отработке новых процессов, технологий, оборудования технологических процессов регенерации урана |
|  | Ведение оперативной технологической документации |
| Необходимые умения | Работать с нестандартным технологическим оборудованием регенерации урана |
|  | Анализировать показания приборов контроля работы экспериментального нестандартного и опытного оборудования технологических процессов регенерации урана |
|  | Контролировать и регулировать параметры технологического процесса регенерации урана на экспериментальном нестандартном и опытном технологическом оборудовании |
|  | Фиксировать в оперативной технологической документации выполненные работы по освоению и отработке новых процессов, технологий и оборудования технологических процессов регенерации урана |
| Необходимые знания | Физико-химические основы технологии цикла регенерации |
|  | Аппаратурно-технологическая схема полного цикла технологического процесса регенерации урана |
|  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Оптимальные параметры полного цикла технологического процесса регенерации урана |
|  | Конструктивные особенности опытного технологического оборудования регенерации урана |
|  | Характерные неисправности обслуживаемого оборудования и способы их устранения |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, правила оказания первой помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Правила ведения оперативной технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технической документации при проведении работ по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |  |  |  |  | Код | D/03.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках проведения опытных и экспериментальных работ по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |
| --- | --- |
|  | Дефектация, составление ведомостей дефектов в рамках проведения опытных и экспериментальных работ по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |
|  | Составление карт стандартизированных работ, разработка рабочих стандартов технологических процессов регенерации урана |
| Необходимые умения | Оформлять и читать технологическую документацию в рамках проведения работ по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |
|  | Производить и оформлять дефектацию готовой продукции технологических процессов регенерации урана |
|  | Составлять карты стандартизированных работ, разрабатывать рабочие стандарты, маршрутные карты технологических процессов регенерации урана |
|  | Применять программное обеспечение (при наличии) для составления технической документации по совершенствованию технологических процессов регенерации урана в соответствии с видом работ |
| Необходимые знания | Принципы действия опытного технологического оборудования регенерации урана |
|  | Порядок составления технической документации по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |
|  | Автоматизированные программы для составления технической документации по совершенствованию технологических процессов регенерации урана |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «ТВЭЛ», город Москва

Президент Никипелова Наталья Владимировна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Ангарский электролизный химический комбинат», город Ангарск, Иркутская область |
| --- | --- |
|  | АО «Производственное объединение «Электрохимический завод», город Зеленогорск, Красноярский край |
|  | АО «Сибирский химический комбинат», город Северск, Томская область |
|  | АО «Уральский электрохимический комбинат», город Новоуральск, Свердловская область |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует 
до 1 сентября 2028 г.

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65974), действует до 1 марта 2028 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61953).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 24, раздел «Общие профессии химических производств».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.