УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» июля 2024 г. № 355н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Маляр строительный

347

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике»	9

3.4. Обобщенная трудовая функция «Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Производство малярных работ |  | 16.046 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений

Группа занятий:

| 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями | 2 | Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | A/02.2 | 2 |
| B | Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями | 3 | Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление клеевых составов и оклеивание поверхности плотными обоями | B/02.3 | 3 |
| С | Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике | 3 | Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Нанесение декоративных материалов на поверхность | C/03.3 | 3 |
| D | Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация | 4 | Приготовление окрасочных составов и окрашивание поверхностей в два и более тона | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Художественное оформление поверхностей | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей | D/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 95 | Маляр строительный 2-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения малярных работ |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности |
|  | Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ |
|  | Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности |
|  | Транспортировка и складирование строительных материалов, в том числе посредством управления грузоподъемными механизмами |
|  | Уход за инструментами и оборудованием |
| Необходимые умения | Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |
|  | Выбирать необходимые инструменты для проведения малярных работ |
|  | Управлять грузоподъемным механизмом в процессе подачи материалов в зону производства малярных работ |
|  | Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места в условиях недостаточной освещенности |
|  | Выбирать способы и места складирования строительных материалов в зоне производства малярных работ |
|  | Применять требования к уходу за инструментами и оборудованием |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) при проведении малярных работ |
| Необходимые знания | Требования к организации рабочего места при проведении малярных работ |
|  | Порядок подготовки инструментов, оборудования и расходных материалов для проведения малярных работ |
|  | Правила транспортировки и складирования строительных материалов в пределах рабочей зоны |
|  | Перечень и правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ |
|  | Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения малярных работ |
|  | Порядок проверки целостности и качества строительных материалов |
|  | Правила ухода за инструментами и оборудованием |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка поверхностей |
| --- | --- |
|  | Удаление старой краски, шпатлевки, штукатурки с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
|  | Установка защитных материалов для предохранения поверхностей от набрызгов составов |
|  | Приготовление растворов для шпатлевания |
|  | Грунтование поверхностей разного типа для последующего шпатлевания |
| Необходимые умения | Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей |
|  | Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей |
|  | Применять способы удаления старой краски, шпатлевки, штукатурки, расшивки трещин и расчистки выбоин |
|  | Применять защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов составов |
|  | Использовать проявочный свет для осуществления малярных работ |
|  | Применять технологию приготовления составов для шпатлевания |
|  | Применять технологию грунтования поверхности в зависимости от типа грунтовочных составов |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Правила подготовки поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями |
|  | Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для отчистки поверхностей |
|  | Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для грунтования поверхностей |
|  | Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров |
|  | Способы и правила предохранения поверхностей от набрызгов различных составов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах |
|  | Технология грунтования поверхностей |
|  | Виды и свойства основных грунтовочных составов |
|  | Правила применения грунтовочных составов |
|  | Правила и технология приготовления составов для шпатлевания |
|  | Виды и основные свойства составов для шпатлевания |
|  | Эксплуатационные характеристики затворенного состава и принципы влияния на состав грязной тары |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев проведения малярных работ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 96 | Маляр строительный 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную |
| --- | --- |
|  | Шлифование и обеспыливание поверхности ручным способом |
|  | Выполнение грунтования поверхности |
|  | Окрашивание поверхности ручным способом |
| Необходимые умения | Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия |
|  | Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную |
|  | Читать чертежи |
|  | Использовать проектно-сметную документацию |
|  | Выбирать способы разравнивания шпатлевочных составов в соответствии с требованиями к категории качества поверхности |
|  | Выбирать проявочный свет для выполнения шпатлевания, ошкуривания, обеспыливания и грунтования поверхности |
|  | Подбирать абразивные материалы и инструменты |
|  | Подбор грунтовочные составы |
|  | Использовать проявочный свет для определения категории качества поверхности |
|  | Пользоваться инструментом и оборудованием для окрашивания поверхности ручным способом |
|  | Выбирать материалы и инструменты для выполнения окрашивания поверхности ручным способом |
|  | Применять технологию окрашивания поверхности ручным способом |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания |
|  | Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания |
|  | Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов |
|  | Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов |
|  | Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную |
|  | Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов |
|  | Категории качества поверхностей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в зависимости от типов финишных покрытий |
|  | Технология окрашивания поверхности ручным способом |
|  | Виды и основные свойства грунтовочных составов |
|  | Правила нанесения грунтовочных составов ручным и механизированным способом |
|  | Способы и правила выполнения шлифовальных работ |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление клеевых составов и оклеивание поверхности плотными обоями | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление клеевых составов |
| --- | --- |
|  | Оклеивание поверхности плотными обоями |
| Необходимые умения | Выбирать клеевые составы для работы с плотными обоями |
|  | Применять технологию приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями |
|  | Подбирать плотные обои |
|  | Осуществлять подгонку рисунка |
|  | Применять технологию оклеивания обоев, обеспечивая прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев |
|  | Использовать инструменты и расходные материалы при оклеивании поверхностей плотными обоями |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы клеевых составов для оклеивания поверхностей плотными обоями |
|  | Типы плотных обоев и особенности работы с плотными обоями |
|  | Перечень инструментов и материалов для оклеивания поверхностей плотными обоями, правила работы с ними |
|  | Технология приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года проведения малярных работ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 97 | Маляр строительный 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение шпатлевания механизированным способом (аппарат безвоздушного распыления и шнековые аппараты) |
| --- | --- |
|  | Выполнение шлифования и обеспыливания с использованием шлифовального оборудования |
|  | Выполнение грунтования поверхности с использование средств механизации (воздушный или безвоздушный способы распыления) |
| Необходимые умения | Применять технологию шпатлевания поверхностей механизированным способом |
|  | Выбирать абразив для шлифовального оборудования |
|  | Выбирать форсунки (сопла) для распыления составов для механизированного использования |
|  | Выбирать материалы для механизированного распыления |
|  | Выбирать и применять инструменты для снятия материалов с поверхности |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Техника безопасной работы с оборудованием высокого давления |
|  | Технология шпатлевания поверхностей механизированным способом |
|  | Устройство, правила эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования для механизированного шпатлевания и шлифовального оборудования |
|  | Виды и правила эксплуатации инструментов для механизированного шпатлевания |
|  | Способы и правила выбора материалов для механизированного шпатлевания |
|  | Правила и способы настройки давления и подбора форсунок (сопел) для правильного раскрытия факела пистолета аппарата безвоздушного распыления |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оклеивание поверхностей тонкими бумажными обоями |
| --- | --- |
|  | Оклеивание поверхностей фотообоями и фресками |
|  | Оклеивание поверхностей тканевыми обоями |
|  | Выполнение пакетного раскроя обоев на станке |
|  | Выполнение раскроя обоев ручным способом |
| Необходимые умения | Применять технологию оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками |
|  | Применять технологию раскроя обоев ручным способом |
|  | Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Технология оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками |
|  | Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ |
|  | Принципы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями |
|  | Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение декоративных материалов на поверхность | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение декоративных материалов в классических техниках |
| --- | --- |
|  | Подготовка образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках |
| Необходимые умения | Использовать инструменты для выполнения декоративных работ |
|  | Оценивать готовность поверхности для выполнения декоративных работ |
|  | Применять способы защиты поверхностей лаками или восками |
|  | Применять технологию ручной корректировки цвета в пределах трех тонов |
|  | Применять технологию нанесения декоративных материалов |
|  | Применять правила подготовки образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках |
|  | Воспроизводить эффект и цвет на поверхности по ранее подготовленному образцу (выкрасу) |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы декоративных материалов |
|  | Классические техники выполнения декоративных работ |
|  | Принципы оценки поверхности перед началом декоративных работ |
|  | Способы быстрой корректировки поверхности для конкретного декоративного материала |
|  | Требования к влажности и температуре воздуха в помещении для проведения декоративных работ |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 5-го разряда Маляр строительный 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет проведения малярных работ для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года проведения малярных работ при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 98 | Маляр строительный 5-го разряда |
|  | § 99 | Маляр строительный 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |
| ОКСО | 2.08.01.06 | Мастер сухого строительства |
|  | 2.08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление окрасочных составов и окрашивание поверхностей в два и более тона | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Окрашивание поверхности в два и более тона с плавным переходом |
| --- | --- |
|  | Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех |
| Необходимые умения | Подбирать цвета в соответствии с техническим заданием |
|  | Применять технологию смешивания цветов для получения плавного перехода |
|  | Применять технику выполнения плавного перехода цвета |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Технология окрашивания поверхности в два и более тона с плавным переходом |
|  | Способы и правила подбора цвета |
|  | Правила обращения с колорантами (красителями) и способы дозировки цвета |
|  | Способы и приемы получения плавного перехода цвета с использованием инструментов ручного нанесения краски и средств механизации |
|  | Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами |
|  | Принципы оценки качества малярных работ |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Художественное оформление поверхностей | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение художественной росписи поверхностей ручным способом и при помощи аэрографа |
| --- | --- |
|  | Выполнение декоративного лакирования |
|  | Выполнение орнаментальной росписи в несколько тонов |
|  | Выполнение объемной росписи |
| Необходимые умения | Применять технологию формирования на обрабатываемой поверхности рельефа и фактурного окрашивания с использованием специального инструмента |
|  | Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием |
|  | Пользоваться инструментом и оборудованием для лакирования поверхностей |
|  | Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментальной и объемной росписи |
|  | Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия |
|  | Правила и способы составления тональной гаммы |
|  | Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования |
|  | Виды росписей и шрифтов |
|  | Способы и приемы росписи поверхностей |
|  | Принципы оценки качества художественной отделки поверхностей |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание авторских техник нанесения декоративных материалов |
| --- | --- |
|  | Разработка сложных эффектов, сочетания техник и способов работы с декоративными материалами |
|  | Выполнение работ по созданию рельефов и декорированию поверхностей в авторском стиле |
|  | Приготовление составов для тонирования и лессировок |
|  | Обработка поверхностей составами для использования в мокрых зонах |
|  | Проведение модификации материалов (улучшение свойств материалов) |
| Необходимые умения | Применять технологии золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхностей |
|  | Применять технологии тонирования и лессировки |
|  | Применять технологию имитации натуральных материалов на поверхности камня, металла, дерева |
|  | Применять составы для золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхностей |
|  | Применять технологию приготовления составов для тонирования и лессировок |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Материаловедение и способы составления цвета |
|  | Техника безопасной работы с декоративными составами и их компонентами |
|  | Технологии золочения, серебрения, патинирования и состаривания поверхности |
|  | Способы имитации реалистичных натуральных материалов |
|  | Способы и правила защиты декоративных эффектов в мокрых зонах |
|  | Способы модификации материалов для улучшения характеристик |
|  | Способы изготовления, нарезки и монтажа трафаретов |
|  | Технология приготовления составов для тонирования и лессировок |
|  | Принципы оценки качества поверхностей после выполнение декоративных работ |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных и декорированных поверхностях |
| --- | --- |
|  | Удаление пятен с поверхностей и обоев |
|  | Повторное окрашивание поверхностей |
|  | Реставрация художественной росписи |
|  | Замена обоев |
| Необходимые умения | Выбирать технологию ремонта сколов, вздутий, трещин окрашенных и задекорированных поверхностей |
|  | Выбирать способы удаления различных видов пятен с окрашенных и оклеенных обоями поверхностей |
|  | Применять технологию окрашивания отремонтированных поверхностей |
|  | Применять технологию замены обоев |
|  | Подбирать цвета и применять технологию реставрации художественной росписи |
|  | Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
|  | Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями |
|  | Способы заделки сколов, трещин на окрашенных и задекорированных поверхностях |
|  | Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями |
|  | Правила подбора цвета и технология реставрации художественной росписи |
|  | Способы и технология окрашивания ремонтируемых поверхностей |
|  | Правила замены обоев |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
|  | Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация «Национальное объединение строителей», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Кнауф Гипс», город Красногорск, Московская область |
| 3 | ООО «Центр исследований», город Москва |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| 5 | «Школа маляров», ИП Сергей Николаевич Гапченко, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно; приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65974), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.