УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «26» августа 2024 г. № 421н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор линий и машин по производству шпона и фанеры

367

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Управление работой полуавтоматических линий по производству шпона»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление работой пресса для склеивания или облицовывания фанеры»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление работой и техническое облуживание автоматических линий по производству шпона»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление работой и техническое обслуживание пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Управление работой линий, машин и механизмов по производству шпона и фанеры |  | 23.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Производство шпона и фанеры

Группа занятий:

| ### 8172 | Операторы машин по переработке древесины | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Управление работой полуавтоматических линий по производству шпона | 3 | Подготовка рабочего места, оборудования, приспособлений и инструмента для изготовления шпона на полуавтоматических линиях | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса изготовления шпона на полуавтоматических линиях | A/02.3 | 3 |
| B | Управление работой пресса для склеивания или облицовывания фанеры | 3 | Подготовка рабочего места, оборудования и пресса для склеивания или облицовывания фанеры | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса склеивания или облицовывания фанеры | B/02.3 | 3 |
| C | Управление работой и техническое облуживание автоматических линий по производству шпона | 4 | Подготовка рабочего места, приспособлений и инструмента для изготовления шпона на автоматических линиях | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса изготовления шпона на автоматических линиях | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение технического обслуживания автоматических линий по производству шпона | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Наставничество и обеспечение стажировки для операторов линий по производству шпона более низкой квалификации | C/04.4 | 4 |
| D | Управление работой и техническое обслуживание пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | 4 | Подготовка рабочего места, оборудования, приспособлений и инструмента для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции на прессе | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение технического обслуживания оборудования пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Наставничество и обеспечение стажировки для операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры более низкой квалификации | D/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой полуавтоматических линий по производству шпона | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лущильщик шпона 4-го разряда Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4-го разряда Оператор лущильного станка Оператор станка для производства шпона |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Допускается ограничение по возрасту по результатам специальной оценки условий труда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | § 10 | Лущильщик шпона 4-го разряда |
|  | § 21 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13430 | Лущильщик шпона |
|  | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, оборудования, приспособлений и инструмента для изготовления шпона на полуавтоматических линиях | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор оборудования, приспособлений и инструмента, необходимых для выполнения работ на полуавтоматических линиях по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр общего технического состояния полуавтоматических линий по производству шпона перед началом работы |
|  | Проверка исправности, рабочего состояния и надежности крепления лущильных ножей, прижимной линейки полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Постановка лущильных ножей, прижимной линейки перед началом работ и снятие их по окончании работ |
|  | Устранение выявленных при осмотре полуавтоматических линий по производству шпона незначительных неисправностей в рамках компетенции оператора |
|  | Пробный запуск, проверка на холостом режиме работоспособности полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Изучение сменного производственного задания для выполнения работ на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Настройка параметров работы полуавтоматических линий по производству шпона на нужный технологический режим |
|  | Осмотр места проведения работ на полуавтоматических линиях по производству шпона с учетом требований охраны труда при их выполнении |
| Необходимые умения | Выбирать и использовать оборудование, приспособление и инструменты, необходимые при управлении работой полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Оценивать визуально общее техническое состояние полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Производить проверку исправности, рабочего состояния и надежности крепления лущильных ножей, прижимной линейки |
|  | Устанавливать, править и менять лущильные ножи, прижимные линейки на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Производить на холостом ходу проверку работы полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Выявлять и устранять незначительные неисправности полуавтоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда |
|  | Подготавливать рабочую зону полуавтоматических линий по производству шпона согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных и санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии производства фанеры |
|  | Устройство и назначение полуавтоматических лущильных станков и лущильных линий по производству шпона |
|  | Технические характеристики, правила наладки лущильного оборудования и лущильных линий по производству шпона |
|  | Технологический процесс лущения на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Технические требования, предъявляемые к лущильным ножам и прижимным линейкам |
|  | Правила оценки исправности и работоспособности лущильного ножа и прижимной линейки на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Способы смены и установки лущильного ножа и прижимной линейки на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Способы проверки центровочного приспособления на точность обработки на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Правила безопасной технической эксплуатации и ремонта полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Способы устранения неполадок в работе полуавтоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Порядок подготовки полуавтоматических линий по производству шпона к работе, последовательность запуска и остановки линий |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса изготовления шпона на полуавтоматических линиях | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запуск, выведение на нужный технологический режим и остановка полуавтоматических линий по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Выбор и контроль режимов лущения шпона на полуавтоматических линиях с учетом производственного задания |
|  | Подача древесного сырья (чураков) с накопительных транспортеров в центровочно-загрузочные приспособления, центровка чураков |
|  | Ведение технологического процесса лущения шпона на полуавтоматических линиях с учетом производственного задания |
|  | Обеспечение бесперебойной работы полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Аварийная остановка полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Контроль соблюдения параметров шпона, вырабатываемого на полуавтоматических линиях, в соответствии с требованиями технологического регламента |
|  | Предварительная сортировка лент шпона, удаление отходов шпона на полуавтоматических линиях |
|  | Контроль транспортировки и складирования шпона, вырабатываемого на полуавтоматических линиях |
|  | Обеспечение своевременной наладки технологического процесса выработки шпона на полуавтоматических линиях |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены, уборке рабочего места на полуавтоматических линиях по производству шпона |
| Необходимые умения | Осуществлять запуск и остановку полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Применять системы управления, регулировать степень загрузки полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Выбирать и контролировать технологический режим лущения шпона на полуавтоматических линиях |
|  | Регулировать работу полуавтоматических линий по производству шпона с учетом производственного задания |
|  | Определять визуально по внешним признакам древесного сырья породу древесины и пороки древесины |
|  | Контролировать технологические параметры вырабатываемого шпона на полуавтоматических линиях с учетом производственного задания |
|  | Выявлять сбои технологического процесса при управлении полуавтоматическими линиями по производству шпона |
|  | Производить наладку полуавтоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические возможности полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Последовательность действий по управлению работой полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Технологические режимы процессов лущения на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Основы техники и технологии производства фанеры |
|  | Основные породы древесины, пороки древесины и их влияние на качество вырабатываемого шпона |
|  | Технические условия, нормативно-техническая документация на лущеный шпон |
|  | Дефекты лущения, виды брака шпона и способы их устранения на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Методы контроля вырабатываемого шпона на полуавтоматических линиях |
|  | Качественные показатели шпона и используемого для его выработки древесного сырья |
|  | Правила эксплуатации и наладки полуавтоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Меры по предотвращению аварий и простоев полуавтоматических линий по производству шпона |
|  | Правила приема и сдачи смены при работе на полуавтоматических линиях |
|  | Приемы безопасной работы, применения средств индивидуальной защиты в процессе работы на полуавтоматических линиях по производству шпона |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой пресса для склеивания или облицовывания фанеры | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Вентилевой гидравлического пресса 4-го разряда Прессовщик изделий из древесины 4-го разряда Прессовщик фанеры Оператор пресса для производства фанеры |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Допускается ограничение по возрасту по результатам специальной оценки условий труда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | § 6 | Вентилевой гидравлического пресса 4-го разряда |
|  | § 37 | Прессовщик изделий из древесины 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11418 | Вентилевой гидравлического пресса |
|  | 17004 | Прессовщик изделий из древесины |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, оборудования и пресса для склеивания или облицовывания фанеры | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр общего технического состояния пресса, загрузочно-разгрузочных устройств пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности, рабочего состояния пресса для склеивания или облицовывания фанеры, загрузочно-разгрузочных устройств |
|  | Устранение выявленных при осмотре пресса для склеивания или облицовывания фанеры незначительных неисправностей в рамках компетенции оператора |
|  | Изучение сменного производственного задания для выполнения работ на прессах для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Настройка параметров работы пресса для склеивания или облицовывания фанеры на нужный технологический режим |
|  | Проверка исправности световой и звуковой сигнализации, ограждений пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Осмотр места проведения работ на прессах для склеивания или облицовывания фанеры с учетом требований охраны труда при их выполнении |
| Необходимые умения | Оценивать визуально общее техническое состояние пресса, загрузочно-разгрузочных устройств пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Производить проверку исправности, рабочего состояния загрузочно-разгрузочных устройств и пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Выявлять и устранять незначительные неисправности оборудования пресса для склеивания или облицовывания фанеры в рамках компетенции оператора |
|  | Оценивать исправность световой и звуковой сигнализации, ограждений пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда |
|  | Подготавливать рабочую зону пресса для склеивания или облицовывания фанеры согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных и санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и взаимодействие основных узлов пресса, загрузочно-разгрузочных устройств пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Технические характеристики, правила наладки пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Правила оценки исправности и работоспособности основных узлов пресса, загрузочно-разгрузочных устройств |
|  | Технологический процесс прессования или облицовывания фанеры |
|  | Основы техники и технологии производства фанеры |
|  | Правила безопасной технической эксплуатации пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Способы устранения неполадок в работе пресса для склеивания или облицовывания фанеры в рамках компетенции оператора |
|  | Порядок подготовки пресса для склеивания или облицовывания фанеры к работе, последовательность запуска и остановки оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса склеивания или облицовывания фанеры | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запуск, выведение на требуемый технологический режим пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
| --- | --- |
|  | Механическая установка и подпрессовка стопы пакетов шпона |
|  | Выгрузка подпрессованных пакетов шпона и подача их в загрузочное устройство пресса для склеивания фанеры |
|  | Ведение процесса склеивания или облицовывания фанеры в клеильных прессах |
|  | Мониторинг показаний и работы контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Регулирование по показаниям контрольно-измерительных приборов параметров работы пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Обеспечение бесперебойной работы пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Аварийная остановка пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Выгрузка листов склеенной или облицованной фанеры из пресса на платформу |
|  | Контроль соблюдения параметров качества склеенной или облицованной фанеры в соответствии с требованиями технологического регламента |
|  | Маркировка склеенной или облицованной фанеры |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены, уборке рабочего места |
| Необходимые умения | Осуществлять запуск и остановку, в том числе аварийную, пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Применять системы управления загрузочными и выгрузочными устройствами пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Выбирать и контролировать технологический режим процесса склеивания или облицовывания фанеры в клеильных прессах |
|  | Регулировать работу пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Выявлять сбои технологического процесса при управлении прессом для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Оценивать достоверность показаний контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Контролировать технологические параметры фанеры, вырабатываемой на прессе для склеивания или облицовывания |
|  | Маркировать склеенную или облицованную фанеру в соответствии со стандартом маркировки продукции |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, технические характеристики и правила эксплуатации прессов для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Конструкция и принцип работы загрузочных и выгрузочных устройств пресса, платформы для выгрузки фанеры |
|  | Последовательность действий по управлению работой прессов для склеивания или облицовывания фанеры, загрузочных и выгрузочных устройств |
|  | Приемы загрузки пакетов в пресс и выгрузки листов фанеры из пресса для склеивания |
|  | Технологические режимы склеивания или облицовывания фанеры на прессах |
|  | Основы производства фанеры |
|  | Технология прессования, облицовывания фанеры и применяемые клеи |
|  | Правила маркирования и складирования фанеры |
|  | Дефекты при склеивании или облицовывании фанеры, причины дефектов и способы их устранения |
|  | Методы контроля параметров фанеры на прессах для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Технические условия, нормативно-техническая документация на вырабатываемую фанеру |
|  | Правила эксплуатации, наладки прессов для склеивания или облицовывания фанеры в рамках компетенции оператора |
|  | Правила приема и сдачи смены при работе на прессах для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Приемы безопасной работы, применения средств индивидуальной защиты в процессе работы на прессах для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой и техническое облуживание автоматических линий по производству шпона | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лущильщик шпона 5-го разряда Лущильщик шпона 6-го разряда Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 5-го разряда Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования для 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации Рекомендуется учитывать опыт практической работы не менее шести месяцев по более низкому (предшествующему) разряду за исключением минимального |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | § 11 | Лущильщик шпона 5-го разряда |
|  | § 12 | Лущильщик шпона 6-го разряда |
|  | § 22 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 5-го разряда |
|  | § 23 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13430 | Лущильщик шпона |
|  | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |
| ОКСО | 4.35.01.04 | Оператор линии и установок в деревообработке |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, приспособлений и инструмента для изготовления шпона на автоматических линиях | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор оборудования, приспособлений и инструмента, необходимых для выполнения работ на автоматических линиях по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Осмотр общего технического состояния, проверка исправности отдельных устройств и узлов автоматических линий по производству шпона |
|  | Контроль параметров и надежности механических элементов автоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Постановка лущильных ножей, прижимной линейки перед началом работ на автоматические линии по производству шпона, снятие лущильных ножей, прижимной линейки по окончании работ |
|  | Регулировка и наладка лущильного оборудования, проверка центровочных приспособлений на точность центровки древесного сырья (чураков) на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Пробный запуск, проверка на холостом режиме работоспособности автоматических линий по производству шпона |
|  | Изучение сменного производственного задания для выполнения работ на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Настройка параметров работы автоматический линий по производству шпона на нужный технологический режим |
|  | Осмотр места проведения работ на автоматических линиях по производству шпона с учетом требований охраны труда при их выполнении |
| Необходимые умения | Выбирать и использовать оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения работ на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Оценивать общее техническое состояние, исправность устройств и узлов автоматических линий по производству шпона |
|  | Производить проверку исправности, рабочего состояния и надежности крепления лущильных ножей, прижимной линейки на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Устанавливать, править и менять лущильные ножи, прижимные линейки на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Производить на холостом ходу проверку работы автоматических линий по производству шпона |
|  | Выявлять и устранять незначительные неисправности, осуществлять регулировку и наладку лущильного оборудования на автоматических линиях по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места на автоматических линиях по производству шпона согласно требованиям охраны труда |
|  | Подготавливать рабочую зону полуавтоматических линий по производству шпона согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных и санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Конструкция, технические характеристики, режимы работы и правила технической эксплуатации автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила наладки лущильного оборудования и лущильных автоматических линий по производству шпона |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации оборудования, приспособлений и инструмента, необходимых для выполнения работ на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Перечень и порядок выполнения подготовительных работ перед пуском, последовательность запуска и остановки автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила проверки исправности и работоспособности основных узлов и механизмов, лущильных ножей и прижимной линейки на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Способы смены и установки лущильных ножей и прижимной линейки, технические требования, предъявляемые к лущильным ножам и прижимным линейкам на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Методы проверки, регулировки, наладки лущильного оборудования, автоматических линий по производству шпона |
|  | Основы техники и технологии производства фанеры |
|  | Технологический процесс лущения на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Требования к устройству, расположению и содержанию оборудования рабочих мест на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса изготовления шпона на автоматических линиях | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запуск, выведение на нужный технологический режим и остановка автоматических линий по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Выбор, переключение, контроль и регулирование режимов лущения шпона на автоматических линиях с учетом производственного задания |
|  | Оценка качества древесного сырья (чураков), разлущиваемого на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Обеспечение центровки древесного сырья (чураков) на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Ведение технологического процесса лущения шпона, обеспечение наибольшего полезного выхода качественного шпона |
|  | Обеспечение бесперебойной работы, аварийная остановка автоматических линий по производству шпона |
|  | Контроль соблюдения параметров вырабатываемого шпона на автоматических линиях в соответствии с требованиями технологического регламента |
|  | Предварительная сортировка шпона, контроль транспортировки и складирования шпона, вырабатываемого на автоматических линиях |
|  | Учет объемов изготовленного на автоматических линиях шпона |
|  | Обеспечение своевременной наладки технологического процесса выработки шпона на автоматических линиях |
|  | Ведение действий по приему и сдаче смены, уборке рабочего места при работе на автоматических линиях по производству шпона |
| Необходимые умения | Осуществлять запуск и остановку, в том числе аварийную остановку, автоматических линий по производству шпона |
|  | Выбирать, настраивать и контролировать технологические режимы работы на автоматических линиях по производству шпона с учетом производственного задания |
|  | Обеспечивать бесперебойную работу автоматических линий по производству шпона |
|  | Вести контроль и регулирование расхода древесного сырья, материалов, энергетических ресурсов при работе автоматических линий по производству шпона |
|  | Контролировать технологические параметры вырабатываемого шпона на автоматических линиях с учетом производственного задания |
|  | Пользоваться приборами и средствами контроля технологических параметров вырабатываемого шпона |
|  | Определять визуально породу древесины и пороки древесины при работе на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Организовывать рабочее место в соответствии с принципами рационализации и бережливого производства |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические возможности, технологические режимы работы автоматических линий по производству шпона |
|  | Последовательность действий по управлению работой автоматических линий по производству шпона |
|  | Способы проверки центровочного приспособления на точность обработки древесного сырья (чураков) |
|  | Основы техники и технологии производства фанеры, технологический процесс лущения древесного сырья (чураков) |
|  | Основные породы древесины, пороки древесины и их влияние на качество вырабатываемого шпона |
|  | Технические условия, нормативно-техническая документация на лущеный шпон |
|  | Дефекты лущения, виды брака шпона и способы их устранения на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Правила, методы и виды инструментального контроля качества шпона, способы приемки и отбраковки шпона |
|  | Качественные показатели шпона и используемого для его выработки древесного сырья |
|  | Устройство применяемых контрольно-измерительных инструментов, приборов и приемы пользования ими |
|  | Правила эксплуатации и наладки автоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Меры по предотвращению аварий и простоев автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила приема и сдачи смены на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Базовые инструменты бережливого производства, принципы организации и рационализации рабочего места |
|  | Приемы безопасной работы, применения средств индивидуальной защиты в процессе работы на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технического обслуживания автоматических линий по производству шпона | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технический осмотр отдельных устройств и узлов, проверка исправности автоматических линий по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров и надежности механических элементов автоматических линий по производству шпона |
|  | Устранение выявленных в процессе проверки незначительных неисправностей и технических неполадок автоматических линий по производству шпона в пределах компетенции оператора |
|  | Выполнение отдельных операций по наладке, ремонту и замене устройств и узлов, выполнение работ по ремонту автоматических линий по производству шпона в пределах компетенции оператора |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических линий по производству шпона в пределах компетенции оператора |
|  | Проверка исправности, замена используемых ножей, режущего инструмента автоматических линий по производству шпона |
|  | Запуск после ремонта автоматических линий по производству шпона |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование организации обслуживания и ремонта автоматических линий по производству шпона, в пределах компетенции оператора |
|  | Составление отчетов о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических линий по производству шпона |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку устройств, узлов и механизмов автоматических линий по производству шпона, выявлять неисправности в их работе |
|  | Пользоваться системами диагностики состояния автоматических линий по производству шпона |
|  | Устранять выявленные незначительные неисправности в работе автоматических линий по производству шпона |
|  | Разбирать и собирать ремонтируемые и налаживаемые узлы автоматических линий по производству шпона в пределах компетенции оператора |
|  | Проводить испытания налаживаемых узлов и механизмов автоматических линий по производству шпона в соответствии с правилами проведения испытаний |
|  | Выполнять контрольно-регулировочные операции при ежесменном и периодическом техническом обслуживании автоматических линий по производству шпона |
|  | Выполнять проверку технического состояния используемых ножей, режущего инструмента автоматических линий по производству шпона |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические характеристики узлов и механизмов автоматических линий по производству шпона |
|  | Конструктивные особенности, правила технической эксплуатации, наладки и обслуживания автоматических линий по производству шпона |
|  | Методы обнаружения и способы устранения неполадок в работе автоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Виды и объем ежесменного и периодического технического обслуживания, порядок действий при ежесменном и периодическом техническом обслуживании автоматических линий по производству шпона |
|  | Методы монтажа, регулировки, наладки, смазки, ремонта и сборки узлов и оборудования автоматических линий по производству шпона в рамках компетенции оператора |
|  | Технические требования, предъявляемые к лущильным ножам и прижимным линейкам, режущему инструменту автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила проведения испытаний налаживаемых узлов и механизмов автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила определения работоспособности и установки ножей, режущего инструмента на автоматических линиях по производству шпона |
|  | Основы деталей машин и оборудования |
|  | Основы электротехники, механики, устройство пневмо-, гидро- и электропривода |
|  | Безопасные приемы и методы работы при обслуживании, ремонте и наладке автоматических линий по производству шпона |
|  | Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Наставничество и обеспечение стажировки для операторов линий по производству шпона более низкой квалификации | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и согласование программ наставничества и стажировки операторов линий по производству шпона |
| --- | --- |
|  | Организация работы стажеров-операторов на участках по производству лущеного шпона |
|  | Распределение стажеров-операторов линий по производству шпона по рабочим местам для выполнения производственного или учебного задания |
|  | Обучение стажеров-операторов линий по производству шпона технологии выполнения работ |
|  | Принятие мер по предупреждению и ликвидации простоев, аварий, поломок оборудования линий по производству шпона, устранению недостатков в работе стажеров-операторов |
|  | Контроль обеспечения рабочих мест стажеров материалами, инструментом, нормативно-технической документацией |
|  | Оценка выполняемых стажерами операций в процессе производства шпона |
|  | Контроль соблюдения стажерами-операторами требований правил, положений и инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации технологического оборудования, инструкций по пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды |
| Необходимые умения | Обеспечивать соблюдение технологических режимов выполнения работ по производству шпона |
|  | Организовывать работу стажеров-операторов на производственных участках производства шпона |
|  | Контролировать обеспечение рабочих мест стажеров по производству шпона необходимыми материально-техническими средствами в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Пользоваться методами реализации программ подготовки стажеров по производству шпона |
|  | Контролировать выполнение стажерами-операторами требований правил, положений и инструкций по охране труда, установленных правил, норм, инструкций |
|  | Производить оценку качества выполненной работы по производству шпона и готовности стажеров-операторов к самостоятельной работе |
| Необходимые знания | Технологический регламент производства шпона при работе на различных участках организации |
|  | Технологический режим и правила регулирования процесса производства шпона |
|  | Технологическая схема участков производства шпона и фанерной продукции |
|  | Схема расположения внутренних и межцеховых коммуникаций участков производства шпона и фанерной продукции |
|  | Методы управления человеческими ресурсами в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Методы и приемы реализации обучающих программ для стажеров |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой и техническое обслуживание пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Вентилевой гидравлического пресса 5-го разряда Вентилевой гидравлического пресса 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования для 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации Рекомендуется учитывать опыт практической работы не менее шести месяцев по более низкому (предшествующему) разряду за исключением минимального |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | § 7 | Вентилевой гидравлического пресса 5-го разряда |
|  | § 8 | Вентилевой гидравлического пресса 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11418 | Вентилевой гидравлического пресса |
| ОКСО | 4.35.01.04 | Оператор линии и установок в деревообработке |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, оборудования, приспособлений и инструмента для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр и контроль общего технического состояния пресса, загрузочно-разгрузочных устройств пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности, готовности к пуску, общей работоспособности пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции, загрузочно-разгрузочных устройств |
|  | Устранение выявленных незначительных неисправностей оборудования пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в рамках компетенции оператора |
|  | Изучение сменного производственного задания, производственных планов выполнения работ на прессах для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Настройка и регулировка параметров работы пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции на нужный технологический режим |
|  | Проверка исправности световой и звуковой сигнализации, ограждений пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Осмотр места проведения работ на прессах для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции с учетом требований охраны труда при их выполнении |
| Необходимые умения | Производить оценку общего технического состояния пресса, загрузочно-разгрузочных устройств пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Осуществлять проверку исправности, рабочего состояния загрузочно-разгрузочных устройств и пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Устранять выявленные незначительные неисправности оборудования пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в рамках компетенции оператора |
|  | Оценивать работоспособность световой и звуковой сигнализации, ограждений пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда |
|  | Подготавливать рабочую зону пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных и санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Конструкция, технические и эксплуатационные характеристики пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции, загрузочно-разгрузочных устройств пресса |
|  | Требования инструкции (руководства) по эксплуатации пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Правила проверки работоспособности и наладки основных узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Технологический процесс прессования или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Основы техники и технологии производства всех видов фанерной продукции |
|  | Основы электротехники, механики, устройство пневмо-, гидро- и электропривода |
|  | Способы устранения неполадок в работе пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в рамках компетенции оператора |
|  | Правила запуска и остановки, в том числе аварийной, прессов для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Перечень и порядок выполнения подготовительных работ перед пуском пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Требования к устройству, расположению и содержанию оборудования рабочих мест прессов для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции на прессе | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запуск, выведение на требуемый технологический режим пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
| --- | --- |
|  | Установка и подпрессовка стопы пакетов шпона для всех видов фанерной продукции |
|  | Выгрузка подпрессованных пакетов шпона и подача их в загрузочное устройство пресса для склеивания всех видов фанерной продукции |
|  | Ведение процесса склеивания, прессования или облицовывания всех видов фанерной продукции в прессах с учетом величины требуемых по технологии удельных давлений |
|  | Обеспечение синхронной и бесперебойной работы загрузочных, разгрузочных устройств и пресса для склеивания всех видов фанерной продукции |
|  | Оценка показаний и работы контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Регулирование параметров работы пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Аварийная остановка пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Выгрузка готовой фанерной продукции всех видов из пресса |
|  | Контроль соблюдения параметров качества пакетов шпона, качества операций прессования всех видов фанерной продукции в соответствии с требованиями технологического регламента |
|  | Маркировка вырабатываемых видов фанерной продукции |
|  | Фиксирование простоев оборудования для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены на рабочем месте по склеиванию или облицовыванию всех видов фанерной продукции |
| Необходимые умения | Осуществлять запуск и остановку, в том числе аварийную, пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Осуществлять управление загрузочными и выгрузочными устройствами пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Отслеживать сборку стопы пакетов шпона на соответствие сорту и толщине шпона |
|  | Выбирать, настраивать и контролировать технологический режим процесса прессования, склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в прессах |
|  | Выявлять сбои технологического процесса при управлении прессом для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Контролировать показания контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации пресса для прессования, склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Определять сбои технологического процесса при склеивании или облицовывании всех видов фанерной продукции |
|  | Применять методики контроля качества вырабатываемых видов фанерной продукции |
|  | Выбирать и применять контрольно-измерительные инструменты и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества всех видов фанерной продукции |
|  | Маркировать все виды вырабатываемой фанерной продукции в соответствии со стандартом ее маркировки |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, технические характеристики и правила эксплуатации прессов, загрузочных и выгрузочных устройств прессов для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Правила и схемы сборки пакетов шпона для всех видов фанерной продукции |
|  | Приемы загрузки пакетов шпона и выгрузки листов фанеры из пресса при выработке |
|  | Последовательность действий, технологические режимы при управлении работой прессов, загрузочных и выгрузочных устройств при выработке всех видов фанерной продукции |
|  | Правила эксплуатации, наладки прессов для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции с учетом величины требуемых по технологии удельных давлений |
|  | Основы техники и технологии производства всех видов фанерной продукции |
|  | Технология прессования и облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Виды, назначение и свойства клеевых и отделочных материалов, применяемых при производстве всех видов фанерной продукции |
|  | Виды брака, дефекты склеивания всех видов фанерной продукции, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения брака |
|  | Методы контроля, правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений при оценке качества всех видов фанерной продукции |
|  | Технические условия, нормативно-техническая документация на все виды фанерной продукции и применяемые клеевые и отделочные материалы |
|  | Правила маркирования и складирования всех видов фанерной продукции |
|  | Правила приема и сдачи смены, фиксирования простоев оборудования |
|  | Приемы безопасной работы, применения средств индивидуальной защиты в процессе работы на прессах для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технического обслуживания оборудования пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр и проверка исправности узлов, механизмов и систем управления пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации |
|  | Устранение выявленных в процессе проверки оборудования пресса незначительных неисправностей в пределах компетенции оператора или информирование о неисправностях руководителя работ |
|  | Выполнение работ по ремонту и периодическому техническому обслуживанию пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в пределах компетенции оператора |
|  | Запуск после ремонта узлов, механизмов и систем управления пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Разработка мер, направленных на совершенствование организации обслуживания и ремонта пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции, в пределах компетенции оператора |
|  | Составление отчетов о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Уборка рабочих мест пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции с соблюдением требований руководства по эксплуатации |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку устройств, узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Выявлять органолептическими и инструментальными методами неисправности устройств, узлов и механизмов пресса |
|  | Пользоваться системами диагностики состояния узлов, механизмов и систем управления пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Применять измерительный инструмент, специальное оборудование для оценки рабочего состояния механизмов, узлов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Устранять выявленные незначительные неисправности в работе пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в пределах компетенции оператора |
|  | Выполнять контрольно-регулировочные операции при ежесменном и периодическом техническом обслуживании пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Проводить испытания налаживаемых узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в соответствии с правилами проведения испытаний |
|  | Производить работу в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, производить анализ травмоопасных и вредных факторов в процессе выполнения работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические характеристики узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Конструктивные особенности, правила технической эксплуатации, наладки и обслуживания пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Требования инструкции (руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Виды и причины неисправностей пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции, методы их обнаружения и способы устранения |
|  | Виды и объем ежесменного и периодического технического обслуживания, порядок действий при ежесменном и периодическом техническом обслуживании пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Методы монтажа, регулировки, наладки, смазки, ремонта узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции в рамках компетенции оператора |
|  | Правила проведения испытаний налаживаемых узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Виды и назначение измерительных инструментов, специального оборудования для оценки рабочего состояния узлов и механизмов пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Основы деталей машин и оборудования |
|  | Основы электротехники, механики, устройство пневмо-, гидро- и электропривода |
|  | Безопасные приемы и методы работы при обслуживании, ремонте и наладке пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Назначение и свойства смазочных материалов и гидрожидкостей, применяемых для пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту пресса для склеивания или облицовывания всех видов фанерной продукции |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Наставничество и обеспечение стажировки для операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры более низкой квалификации | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и согласование программ наставничества и стажировки операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
| --- | --- |
|  | Организация работы стажеров – операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Распределение стажеров – операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры по рабочим местам для выполнения производственного или учебного задания |
|  | Обучение стажеров – операторов пресса для склеивания или облицовывания фанеры технологии выполнения работ |
|  | Принятие мер по предупреждению и ликвидации простоев, аварий, поломок оборудования пресса для склеивания или облицовывания фанеры, устранению недостатков в работе стажеров-операторов |
|  | Контроль обеспечения рабочих мест стажеров материалами, инструментом, нормативно-технической документацией |
|  | Оценка выполненных стажерами операций в процессе прессования, склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Контроль соблюдения стажерами-операторами требований правил, положений и инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации технологического оборудования, инструкций по пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды |
| Необходимые умения | Обеспечивать соблюдение технологических режимов выполнения работ по прессованию, склеиванию или облицовыванию фанеры |
|  | Организовывать работу стажеров-операторов на производственных участках прессования, склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Контролировать обеспечение рабочих мест стажеров – операторов пресса для прессования, склеивания или облицовывания фанеры необходимыми материально-техническими средствами в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Пользоваться методами реализации программ подготовки стажеров – операторов пресса для прессования, склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Контролировать выполнение стажерами – операторами пресса для прессования, склеивания или облицовывания фанеры требований правил, положений и инструкций по охране труда, установленных правил, норм, инструкций |
|  | Производить оценку качества выполненной работы по производству плит из древесных материалов и готовности стажеров-операторов к самостоятельному труду |
| Необходимые знания | Технологический регламент прессования, склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Технологический режим и правила регулирования процесса прессования, склеивания или облицовывания фанеры |
|  | Технологическая схема участков фанерного производства |
|  | Схема расположения внутренних и межцеховых коммуникаций фанерного производства |
|  | Методы управления человеческими ресурсами в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Методы и приемы реализации обучающих программ для стажеров |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», город Череповец, Вологодская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, город Москва |
|  | НАО «Свеза Усть-Ижора», поселок Понтонный, город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Вятский Фанерный Комбинат», город Киров |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Производство фанеры».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.