УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «23» сентября 2024 г. № 491н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения

770

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание технологического оборудования и коммуникаций отстойников и аэротенков»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Предварительная очистка сточных вод в первичных отстойниках и аэротенках»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Очистка сточных вод на отстойниках и аэротенках с применением автоматизации технологических процессов»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	14

I. Общие сведения

| Очистка сточных вод в системах водоотведения |  | 16.072 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения

Группа занятий:

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание технологического оборудования и коммуникаций отстойников и аэротенков | 2 | Проверка технического состояния технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ремонтных и наладочных работ по обеспечению работоспособности технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации | A/03.2 | 2 |
| B | Предварительная очистка сточных вод в первичных отстойниках и аэротенках | 3 | Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках | B/02.3 | 3 |
| С | Очистка сточных вод на отстойниках и аэротенках с применением автоматизации технологических процессов | 4 | Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение автоматизированного мониторинга процессов накопления осадка и контроля его удаления из отстойников | С/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание технологического оборудования и коммуникаций отстойников и аэротенков | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор на отстойниках и аэротенках 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 27 | Оператор на отстойниках 2-го разряда |
|  | § 16 | Оператор на аэротенках 2-го разряда |
| ОКПДТР | 15728 | Оператор на аэротенках |
|  | 15742 | Оператор на отстойниках |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места |
| --- | --- |
|  | Осмотр и проверка технического состояния трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Внесение записей о результатах осмотра обслуживаемого технологического оборудования и инженерных коммуникаций в сменный журнал |
|  | Передача информации о выявленных дефектах и неисправностях в диспетчерскую службу |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Уборка рабочего места, дезинфекция обслуживаемого технологического оборудования и инженерных коммуникаций |
| Необходимые умения | Применять методы диагностики технического состояния трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Определять неисправности трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков при их внешнем осмотре |
|  | Соблюдать последовательность проведения осмотра и проверки технологического оборудования и инженерных коммуникаций согласно действующим инструкциям |
|  | Осуществлять уборку и дезинфекцию рабочего места с учетом санитарных норм и требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Правила технического обслуживания технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков |
|  | Виды неисправностей технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков и способы их устранения |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при техническом обслуживании технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонтных и наладочных работ по обеспечению работоспособности технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка механизмов и агрегатов отстойников и аэротенков для проведения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Очистка поверхности механизмов и агрегатов отстойников и аэротенков для проведения ремонтных работ |
|  | Выполнение вспомогательных операций при ремонте, замене и наладке элементов трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Запуск технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков в эксплуатацию после ремонта |
| Необходимые умения | Управлять механизмами и агрегатами отстойников и аэротенков в соответствии с правилами их эксплуатации |
|  | Проверять работу механизмов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Соблюдать последовательность выполнения ремонтных и наладочных операций согласно действующим регламентам |
|  | Осуществлять ремонтные и наладочные работы с учетом санитарных норм и требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при производстве ремонтных и наладочных работ на отстойниках и аэротенках |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности трубопроводов, емкостных сооружений, механических узлов и агрегатов отстойников и аэротенков |
|  | Сроки проведения профилактических работ на технологическом оборудовании и инженерных коммуникациях отстойников и аэротенков |
|  | Безопасные приемы и методы работы при ремонте и наладке технологического оборудования и коммуникаций отстойников и аэротенков |
|  | Инструкция по запуску технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков после проведения ремонта |
|  | Правила применения инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при производстве ремонтных и наладочных работ на отстойниках и аэротенках |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при техническом обслуживании технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по подготовке технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Ревизия системы водоподачи и стока массы, устранение подтеканий и засорений |
|  | Затирка и железнение трещин в конструктивных элементах емкостных сооружений технологического оборудования и инженерных коммуникаций |
|  | Чистка, смазка вращающихся поверхностей элементов агрегатов и узлов технологического оборудования и инженерных коммуникаций |
|  | Окраска металлических поверхностей технологического оборудования и инженерных коммуникаций |
|  | Проверка действия пожарного водовода и оборудования |
| Необходимые умения | Производить общестроительные работы на технологическом оборудовании и инженерных коммуникациях отстойников и аэротенков |
|  | Применять безопасные приемы и методы работы при выполнении трудовых действий |
|  | Соблюдать последовательность выполнения операций согласно действующим инструкциям |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при получении травмы на рабочем месте |
| Необходимые знания | Особенности подготовки технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации |
|  | Номенклатура работ по подготовке технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации |
|  | Правила проверки работоспособности систем пожаротушения |
|  | Технология производства общестроительных работ на технологическом оборудовании и инженерных коммуникациях отстойников и аэротенков |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при получении травмы на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при подготовке технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков к зимним условиям эксплуатации |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предварительная очистка сточных вод в первичных отстойниках и аэротенках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор на отстойниках и аэротенках 3-го разряда Оператор на отстойниках и аэротенках 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором на отстойниках и аэротенках 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 28 | Оператор на отстойниках 3-го разряда |
|  | § 17 | Оператор на аэротенках 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15728 | Оператор на аэротенках |
|  | 15742 | Оператор на отстойниках |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках |  |  |  |  | Код | B/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Получение информации принимающим смену оператором о состоянии работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Регулировка подачи сточных вод в первичные отстойники |
|  | Обеспечение удаления с поверхности поступивших в первичный отстойник крупных плавающих предметов |
|  | Контроль накопления и удаления осадка в соответствии с установленными требованиями |
|  | Выполнение вспомогательных работ при взятии проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Ликвидация засоров трубопроводов первичного отстойника |
|  | Поддержание заданного режима удаления осветленной воды через сифоны и желоба |
|  | Содержание в чистоте технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников в соответствии с правилами санитарии и гигиены |
|  | Ведение журнала технической эксплуатации первичных отстойников |
| Необходимые умения | Управлять работой технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников в соответствии с правилами их эксплуатации |
|  | Определять установленный уровень накопления осадка и режим его удаления |
|  | Безопасно удалять с поверхности поступившие в первичный отстойник крупные плавающие предметы |
|  | Выполнять вспомогательные работы при взятии проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Ликвидировать засоры трубопроводов первичного отстойника |
|  | Соблюдать последовательность выполнения операций согласно действующим инструкциям |
|  | Изменять режим работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников сточных вод в зависимости от объема и состава поступающей сточной жидкости |
|  | Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, принципы и режим работы емкостных сооружений, механических узлов, агрегатов и инженерных коммуникаций первичных отстойников |
|  | Правила применения инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников |
|  | Порядок взятия проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Технологические карты и регламенты очистки сточных вод на первичных отстойниках |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение информации принимающим смену оператором о состоянии работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков |
| --- | --- |
|  | Передача информации об изменении режима работы аэротенков в диспетчерскую службу |
|  | Изменение технологии очистки сточной жидкости в аэротенках в соответствии с уровнем ее загрязненности |
|  | Распределение сточной жидкости и активного ила по аэротенкам согласно установленным требованиям |
|  | Поддержание процесса регенерации активного ила и наличия необходимого запаса активного ила в аэротенках |
|  | Контроль установленного режима подачи сжатого воздуха в среду активного ила и сточной жидкости |
|  | Обеспечение заданного режима удаления биомассы – избыточного активного ила из аэротенков |
|  | Выполнение вспомогательных работ при взятии проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Содержание в чистоте технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков в соответствии с правилами санитарии и гигиены |
|  | Ведение журнала технической эксплуатации аэротенков |
| Необходимые умения | Управлять отдельными участками илопроводов, воздухопроводов и регулирующими механизмами аэротенков |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным приборами, контролирующими режим работы аэротенков |
|  | Изменять технологии очистки сточной жидкости в аэротенках в соответствии с уровнем ее загрязненности |
|  | Распределять сточные жидкости и активный ил по аэротенкам |
|  | Определять и устранять причины отклонения параметров работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков от установленных в технологическом регламенте |
|  | Контролировать процесс регенерации активного ила и накопления его запасов |
|  | Регулировать соотношение активного ила и сточной жидкости в зависимости от степени ее загрязнения |
|  | Выполнять вспомогательные работы при взятии проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Назначение и режим работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков |
|  | Принципы работы контрольно-измерительных приборов аэротенков |
|  | Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков |
|  | Технологический регламент очистки сточной жидкости от органических загрязнений |
|  | Порядок взятия проб для лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод |
|  | Аэробные и анаэробные методы очистки сточной жидкости в аэротенках |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков |
|  | Правила применения инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка сточных вод на отстойниках и аэротенках с применением автоматизации технологических процессов | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматизированных систем на отстойниках и аэротенках |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором на отстойниках и аэротенках 3-го разряда или оператором на отстойниках и аэротенках 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 29, 30 | Оператор на отстойниках 4-го, 5-го разряда |
|  | § 18 | Оператор на аэротенках 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15728 | Оператор на аэротенках |
|  | 15742 | Оператор на отстойниках |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение информации о состоянии работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций вторичных отстойников сточных вод, в том числе с использованием автоматизированных систем |
| --- | --- |
|  | Распределение поступающей во вторичный отстойник сточной жидкости в соответствии с установленными требованиями, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Поддержание режима перекачки активного ила по рециркуляционным трубам, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Очистка внутренних поверхностей емкостных сооружений от нарастания активного ила, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Контроль времени нахождения активного ила во вторичном отстойнике в соответствии с установленными требованиями |
|  | Контроль соответствия уровня уплотненного слоя активного ила на дне вторичного отстойника требованиям технического регламента, в том числе путем проведения автоматизированного мониторинга |
|  | Сбор и удаление избыточного ила из вторичного отстойника в соответствии с требованиями технического регламента, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Выполнение вспомогательных работ при определении влажности удаленного ила и качества очистки сточных вод |
|  | Содержание в чистоте технологического оборудования и инженерных коммуникаций вторичных отстойников в соответствии с правилами санитарии и гигиены |
| Необходимые умения | Управлять поступающим во вторичный отстойник гидродинамическим потоком сточной жидкости, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Контролировать и анализировать процессы, происходящие со сточной жидкостью во вторичном отстойнике, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами и эрлифтами для определения высоты уплотненного слоя избыточного ила на дне вторичного отстойника |
|  | Очищать внутренние поверхности емкостных сооружений от нарастания активного ила, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Определять время рециркуляции и удаления активного ила из вторичного отстойника, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Определять соответствие уровня уплотненного слоя активного ила на дне вторичного отстойника, в том числе путем проведения автоматизированного мониторинга |
|  | Удалять избыточный ил из вторичного отстойника, в том числе с использованием автоматизированных систем |
|  | Выполнять вспомогательные работы при определении влажности удаленного ила и качества очистки сточных вод |
|  | Использовать инструменты и приспособления для поддержания технологического процесса очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках |
| Необходимые знания | Назначение, принципы и режим работы емкостных сооружений, механических узлов, агрегатов и инженерных коммуникаций вторичных отстойников |
|  | Конструктивные особенности обслуживаемого оборудования |
|  | Технологический регламент очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках |
|  | Принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и эрлифтов, применяемых для определения параметров технологического процесса очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках |
|  | Правила ведения учета показателей работы обслуживаемой автоматизированной системы разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках |
|  | Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций вторичных отстойников |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций вторичных отстойников |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение автоматизированного мониторинга процессов накопления осадка и контроля его удаления из отстойников | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности датчиков взвешенных веществ, уровня осадка (в том числе ультразвуковых) согласно технической документации автоматизированной системы контроля уровня осадка |
| --- | --- |
|  | Проверка и при необходимости устранение препятствий на пути ультразвукового сигнала цифровых датчиков уровня ила |
|  | Настройка интервала сохранения в протоколе данных результатов измерений каждого датчика автоматизированной системы контроля уровня осадка в зависимости от типа отстойника |
|  | Анализ работы электронных датчиков уровня осадка системы контроля уровня осадка контура управления автоматизированной системы отстойников с использованием протоколов событий для каждого датчика |
|  | Подготовка предложений по оптимизации мест установки на отстойниках электронных датчиков уровня осадка системы контроля уровня осадка |
|  | Контроль работы ультразвуковых датчиков уровня осадка на подвижной ферме и у края отстойника |
|  | Контроль уровня осадка с помощью датчиков взвешенных веществ |
|  | Визуализация отображения эхо-профиля цифрового датчика уровня ила с ультразвуковым принципом измерения |
|  | Настройка интервала очистки и контроль работы системы автоматической очистки |
|  | Проведение восстановительных мероприятий в рамках своей компетенции при фиксации в протоколах событий изменений в конфигурации, сигналов сбоя и предупреждений |
|  | Настройка и последующая регулировка автоматического регулирования откачки осадка системы первичного и вторичного отстойников (включение при достижении заданного максимального уровня и отключение при снижении до минимального) |
|  | Оптимизация работы насосов откачки осадка после внедрения автоматизации контроля уровня и удаления осадка в отстойниках |
|  | Контроль риска выноса ила (осадка) во вторичные отстойники при пиковых нагрузках |
|  | Регистрация и учет нарушений, сбоев, неполадок, инцидентов, аварий, связанных с работой автоматизированной системы контроля уровня осадка |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Определять оптимальные места установки на отстойниках электронных датчиков уровня осадка системы контроля уровня осадка |
|  | Пользоваться ультразвуковыми датчиками уровня осадка на подвижной ферме и у края отстойника и датчиками взвешенных веществ |
|  | Определять причины изменений и отклонений от нормативных (допустимых) величин параметров работы технических средств автоматизированной системы контроля уровня осадка |
|  | Анализировать работу электронных датчиков уровня осадка системы контроля уровня осадка контура управления автоматизированной системы отстойников с использованием протоколов событий для каждого датчика |
|  | Выявлять необходимость корректировки параметров работы технических средств |
|  | Работать с эксплуатационной и технической документацией |
|  | Проверять работоспособность датчиков взвешенных веществ, уровня осадка (в том числе ультразвуковых) |
|  | Настраивать интервал очистки и контроль работы системы автоматической очистки |
|  | Настраивать интервал сохранения в протоколе данных результатов измерений каждого датчика автоматизированной системы контроля уровня осадка |
|  | Проводить восстановительные мероприятия при фиксации в протоколах событий изменений в конфигурации, сигналов сбоя и предупреждений |
|  | Настраивать автоматику регулирования откачки осадка системы первичного и вторичного отстойников |
|  | Регистрировать нарушения, сбои, неполадки, инциденты, аварии, связанные с работой автоматизированной системы контроля уровня осадка, и вести их учет |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принципы работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, устройств и механизмов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики работы системы автоматизированного мониторинга уровня накопления осадка и контроля его удаления из отстойников |
|  | Конструктивные особенности обслуживаемого оборудования |
|  | Технологический регламент очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках |
|  | Принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и датчиков уровня осадка |
|  | Правила ведения учета показателей работы обслуживаемой автоматизированной системы контроля уровня осадка |
|  | Правила ведения эксплуатационной документации по направлению деятельности |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора автоматизированной системы контроля уровня осадка |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций отстойников |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Председатель Козлов Александр Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НО «Союз Инженеров Живой Воды», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| 3 | Фонд поддержки инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива», город Химки, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.