УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» октября 2024 г. № 534н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара

569

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды»	3

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Эксплуатация оборудования котельных |  | 40.106 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение экономичной и безопасной работы котельных агрегатов, трубопроводов пара и горячей воды, входящих в состав производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных

Группа занятий:

| 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| --- | --- |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды | 3 | Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Пуск котельного агрегата в работу | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и управление работой котельного агрегата | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Остановка и прекращение работы котельного агрегата | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Аварийная остановка и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды | A/06.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых котлов Машинист (оператор) водогрейных котлов Оператор по обслуживанию электрических котлов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца под руководством машиниста (оператора) котла более высокой квалификации |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Группа по электробезопасности не ниже III при работе на установках напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится после проверки знаний Допуск к самостоятельной работе вновь принятых работников или работников, имевших перерыв в работе более шести месяцев, производится после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме установленных требований3 |
| Другие характеристики | Работы разной степени сложности выполняются машинистами (операторами) разных разрядов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 194–198 | Машинист (кочегар) котельной (2–6-й разряды) |
|  | § 247–251 | Оператор котельной (2–6-й разряды) |
|  | § 13 | Машинист котлов (3–6-й разряды) |
| ОКПДТР | 13784 | Машинист котельной установки |
|  | 13785 | Машинист котлов |
|  | 13786 | Машинист (кочегар) котельной |
|  | 15643 | Оператор котельной |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации |
| --- | --- |
|  | Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры |
|  | Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата |
|  | Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров |
|  | Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов |
|  | Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования |
|  | Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря |
|  | Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе |
|  | Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива |
|  | Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов |
|  | Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ |
|  | Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах |
|  | Управление приборами подачи топлива и электрической энергии |
|  | Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана |
|  | Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла |
|  | Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов |
|  | Требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуск котельного агрегата в работу | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов |
|  | Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов |
|  | Проверка температуры воды в котле |
|  | Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях |
|  | Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов |
|  | Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата |
|  | Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата |
|  | Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата |
|  | Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации |
|  | Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара) |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и управление работой котельного агрегата | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, поддержание установленного режима работы котла |
| --- | --- |
|  | Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации |
|  | Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации |
|  | Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации |
|  | Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки от шлака в установленном порядке |
|  | Наблюдение за работой насосного оборудования |
|  | Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе |
|  | Обеспечение температурного режима работы электрического котла |
|  | Контроль температуры воды на выходе |
|  | Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха |
|  | Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Остановка и прекращение работы котельного агрегата | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка работы котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата |
| --- | --- |
|  | Остановка работы котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации |
|  | Остановка работы котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах |
|  | Остановка работы котла в аварийном режиме при возникновении пожара |
|  | Остановка работы котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии |
|  | Остановка работы котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого |
|  | Остановка работы циркулирующего насоса |
|  | Осуществление вентилирования топки и газопроводов |
|  | Управление закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Информирование руководства об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов остановки котла |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы водогрейного оборудования и паровых котлов |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление работой котла в аварийном режиме |
| --- | --- |
|  | Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Сборка тепловой схемы с использованием резервного оборудования |
|  | Пуск оборудования котельной |
|  | Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи |
|  | Принятие мер к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок оповещения об авариях руководства и работников |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты |
|  | Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов |
|  | Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов |
|  | Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры |
|  | Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях |
|  | Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) |
|  | Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Документальное оформление результатов работ |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации |
|  | Отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок оповещения об авариях руководства и работников |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва

Президент А. В. Замосковный

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный № 4358).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61926), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.