УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» октября 2024 г. № 541н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей

790

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация оборудования тепловых сетей»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»	18

3.5. Обобщенная трудовая функция «Проведение расчетов и обоснований при эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»	26

3.6. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и Проведение работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей»	32

3.7. Обобщенная трудовая функция «Экспертное сопровождение эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»	37

3.8. Обобщенная трудовая функция «Организация проведения работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей»	44

3.9. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»	49

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	57

I. Общие сведения

| Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |  | 20.025 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей, обеспечивающая их надежное, бесперебойное, безаварийное функционирование

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| --- | --- |
| 35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | 3 | Обслуживание оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль эксплуатации оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | A/02.3 | 3 |
| B | Эксплуатация тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | 3 | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль эксплуатации тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | B/02.3 | 3 |
| C | Эксплуатация оборудования тепловых сетей | 4 | Выполнение работ по обслуживанию оборудования тепловых сетей | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка состояния оборудования тепловых сетей | C/02.4 | 4 |
| D | Организация работ по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | 5 | Подготовка и контроль выполнения работ по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство деятельностью бригады по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | D/02.5 | 5 |
| E | Проведение расчетов и обоснований при эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | 5 | Подготовка технических сведений, расчетов и обоснований при эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Документационное сопровождение эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | E/02.5 | 5 |
| F | Подготовка и Проведение работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | 5 | Подготовка к проведению работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | F/02.6 | 6 |
| G | Экспертное сопровождение эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | 6 | Планирование деятельности по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | G/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация подготовки технических сведений, расчетов, обоснований по эксплуатации оборудования тепловых сетей | G/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | G/03.6 | 6 |
| H | Организация проведения работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | 6 | Разработка и контроль проведения работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | H/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация деятельности подразделения по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | H/02.6 | 6 |
| I | Управление деятельностью по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | 6 | Организация эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | I/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы подчиненных работников по эксплуатации оборудования тепловых сетей | I/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного инструктажа по охране труда, вводного противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования Допуск к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится после проверки знаний Допуск к самостоятельной работе вновь принятых работников или работников, имевших перерыв в работе более шести месяцев, производится после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме установленных требований Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 33 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18503 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения с автоматизированными установками горячего водоснабжения, не имеющими двухступенчатых подогревателей, включенных по последовательной и смешанной схеме |
| --- | --- |
|  | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов с автоматизированными системами отопления мощностью до 2 Гкал/ч |
|  | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов с неавтоматизированными системами вентиляции |
|  | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов зданий высотой до 10 этажей |
| Необходимые умения | Проводить наладку элеваторных узлов |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Выявлять опасности и оценивать профессиональные риски |
|  | Применять справочные материалы в области эксплуатации тепловых пунктов |
|  | Работать в команде |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Эвакуироваться при аварийной ситуации, пожаре, чрезвычайной ситуации |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок в объеме не ниже группы II по электробезопасности |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов |
|  | Способы строповки грузов малой массы |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль эксплуатации оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение обходов, осмотров сетей и оборудования |
| --- | --- |
|  | Работы в подземных сооружениях, ограниченных и замкнутых пространствах, газоопасных сооружениях (камерах, колодцах, туннелях) |
|  | Контроль величины и качества возвращаемого конденсата |
|  | Контроль состояния и работы приборов учета тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Контроль работы элеваторных узлов |
|  | Контроль и регулирование количества пара и сетевой воды, подаваемых для подогревателей горячего водоснабжения, калориферов, кондиционеров и для технологических нужд |
|  | Приемка в эксплуатацию теплофикационного оборудования потребителей тепла в рамках своей компетенции |
|  | Проверка и корректировка дросселирующих устройств на тепловых узлах потребителей тепла |
|  | Прием из ремонта оборудования тепловых пунктов, узлов систем теплоснабжения и разводящих сетей |
|  | Контроль температуры обратной сетевой воды, возврата конденсата, рационального расходования тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Учет расхода сетевой воды, пара, отпуска тепловой энергии потребителям |
|  | Контроль соблюдения потребителями тепла правил пользования электрической и тепловой энергией |
| Необходимые умения | Проверять качество подготовки тепловых узлов |
|  | Определять величину возврата конденсата |
|  | Определять состояние приборов отпуска тепловой энергии |
|  | Проверять состояние элеваторных узлов |
|  | Проводить разборку, ремонт, сборку и установку трубопроводов, арматуры, насосов, металлоконструкций с применением соответствующего инструмента и приспособлений |
|  | Определять расход сетевой воды, пара и отпуска тепла потребителям |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Выявлять опасности и оценивать профессиональные риски |
|  | Применять справочные материалы в области эксплуатации тепловых пунктов |
|  | Работать в команде |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Эвакуироваться при аварийной ситуации, пожаре, чрезвычайной ситуации |
| Необходимые знания | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка тепловых сетей |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок в объеме не ниже группы II по электробезопасности |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастном случае |
|  | Порядок действий при аварийной ситуации и чрезвычайной ситуации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы профессиональной переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года слесарем по обслуживанию тепловых пунктов 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 34 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18503 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения тепловых пунктов с неавтоматизированными системами вентиляции |
| --- | --- |
|  | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с давлением на обратной линии ввода менее 0,1 МПа (1 кгс / кв. см) и с насосным подмешиванием |
|  | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с автоматизированными установками горячего водоснабжения с двухступенчатыми подогревателями |
|  | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с автоматизированными системами отопления мощностью свыше 2 Гкал/ч |
|  | Обслуживание оборудования тепловых пунктов с автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |
| Необходимые умения | Проверять готовность центрального теплового пункта к отопительному периоду |
|  | Проводить сезонные обследования |
|  | Проводить осмотры и обходы оборудования |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы |
|  | Читать чертежи и схемы оборудования тепловых пунктов |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Применять справочные материалы в области обслуживания тепловых пунктов |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Способы строповки грузов малой массы |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка тепловых сетей |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль эксплуатации тепловых пунктов с отоплением со сложным режимом работы | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение обходов, осмотров сетей и оборудования |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния и работы приборов тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Приемка в эксплуатацию теплофикационного оборудования потребителей тепла в рамках своей компетенции |
|  | Проверка и корректировка дросселирующих устройств на тепловых узлах потребителей тепла |
|  | Прием из ремонта оборудования тепловых пунктов, узлов систем теплоснабжения и разводящих сетей |
|  | Контроль температуры обратной сетевой воды, возврата конденсата, рационального расходования тепла |
|  | Учет расхода сетевой воды, пара, отпуска тепловой энергии потребителям |
|  | Контроль соблюдения потребителями тепла правил пользования тепловой энергией |
| Необходимые умения | Проверять качество подготовки тепловых узлов |
|  | Определять величину возврата конденсата |
|  | Определять состояние приборов отпуска тепловой энергии |
|  | Проверять состояние элеваторных узлов |
|  | Определять расход сетевой воды, пара и отпуска тепла потребителям |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Применять справочные материалы в области эксплуатации тепловых пунктов |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями в объеме инструкции |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Простые приемы такелажных работ |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация оборудования тепловых сетей | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-го разряда Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5-го разряда Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы профессиональной переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для слесаря по обслуживанию тепловых сетей 6-го разряда – не менее одного года слесарем по обслуживанию тепловых сетей 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки, дублирования, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | Разряд слесаря по обслуживанию тепловых сетей зависит от характеристик обслуживаемого оборудования При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром до 500 мм – 4-й разряд При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром от 500 до 1100 мм – 5-й разряд При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром от 1100 мм – 6-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 35 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-го разряда Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5-го разряда Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по обслуживанию оборудования тепловых сетей | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход трасс подземных и надземных тепловых сетей согласно требованиям регламента обхода и осмотра оборудования тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием внешней поверхности теплотрасс с целью предохранения трубопроводов от затопления верхними или грунтовыми водами, чистка плит-перекрытий, люков тепловых камер и теплотрасс канальной надземной прокладки от снега в зимнее время |
|  | Обслуживание, текущий ремонт запорной арматуры с различным типом привода, спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов, тепловой изоляции и антикоррозийной защиты, а также сооружений тепловых и водопроводных сетей |
|  | Пуск оборудования тепловых сетей |
|  | Производство переключений на оборудовании тепловых сетей |
|  | Выполнение работ по переключению тепловых сетей по заданию мастера на тепловых сетях района |
|  | Устранение дефектов металлоконструкций для продления их срока службы |
|  | Выявление мест повреждения трубопроводов, в том числе с применением течеискателей различных типов |
|  | Проведение замеров параметров теплоносителя с использованием средств измерений |
|  | Маркировка трубопроводов, арматуры, неподвижных и подвижных опор и компенсаторов |
|  | Проведение работ по механизированной откачке воды из траншей, тепловых камер, колодцев, подача и демонтаж шлангов |
|  | Производство работ по осушению подтапливаемых участков систем теплоснабжения |
|  | Обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры тепловых сетей |
| Необходимые умения | Производить прокрутку запорной арматуры |
|  | Производить шурфовку |
|  | Готовить шурфы на трассах для определения состояния теплоизоляции труб |
|  | Пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при обслуживании оборудования |
|  | Проводить технический осмотр закрепленного оборудования |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Применять справочные материалы в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения, |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Простые приемы такелажных работ |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка состояния оборудования тепловых сетей | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение обходов трасс подземных и надземных тепловых сетей с целью выявления дефектов, предохранения трубопроводов от затопления поверхностными или грунтовыми водами, предотвращения провалов грунта |
| --- | --- |
|  | Проведение осмотра, обхода тепловых сетей, тепловых камер и строительных конструкций |
|  | Проведение осмотров оборудования в камерах или надземных павильонах |
|  | Заполнение документации по результатам обхода (при необходимости) |
|  | Проверка состояния попутных дренажей и колодцев |
|  | Проверка состояния дренажных устройств систем теплоснабжения, откачка воды из камер и колодцев |
|  | Проверка наличия теплоизоляционного покрытия на воздушных участках теплотрасс |
|  | Проверка тепловых камер на загазованность |
|  | Проведение температурных и гидравлических испытаний в рамках своей компетенции |
| Необходимые умения | Контролировать режимы работы тепловых сетей |
|  | Производить прокрутку запорной арматуры |
|  | Производить шурфовку |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
|  | Проводить гидравлические испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) |
|  | Производить контроль параметров оборудования |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы теплотехники |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов |
|  | Простые приемы такелажных работ |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Инструкции по охране труда, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Мастер по эксплуатации Мастер по эксплуатации тепловых сетей Старший мастер Старший мастер по эксплуатации Старший мастер по эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для мастера – не менее одного года в электроэнергетике или в сфере производства тепловой или электроэнергии Для старшего мастера – не менее одного года в должности мастера в электроэнергетике или в сфере производства тепловой или электроэнергии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | Наименование должности зависит от организационно-штатной структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и контроль выполнения работ по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов подчиненными работниками |
| --- | --- |
|  | Заполнение документации по результатам обхода тепловых сетей и тепловых пунктов |
|  | Работа в качестве эксперта в составе комиссии по приемке в эксплуатацию новых тепловых сетей |
|  | Выполнение оперативных работ по переключениям в тепловых сетях, заполнению и опорожнению трубопроводов, производству испытаний, обеспечению циркуляции теплоносителя |
|  | Выполнение работ по отключению/включению систем теплопотребления (теплоснабжения) на границах раздела |
|  | Контроль рационального потребления тепловой энергии потребителями |
|  | Принятие оперативных мер по сокращению потерь тепловой энергии при ее транспортировке потребителям |
|  | Подготовка к ремонтным работам, контроль за ходом выполнения ремонта, технической и исполнительной документации |
|  | Приемка тепловых сетей после завершения строительно-монтажных работ, допуск в эксплуатацию оборудования |
|  | Подготовка и проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей |
|  | Организация работ по осушению подтапливаемых участков систем теплоснабжения |
|  | Организация работ по замене дефектных деталей оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Ведение строительного контроля |
| Необходимые умения | Оценивать работоспособность дренажных устройств систем теплоснабжения |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Оценивать на соответствие техническим требованиям новое оборудование тепловых сетей |
|  | Оценивать рациональность потребления тепловой энергии |
|  | Определять характер неисправностей в работе оборудования тепловых сетей |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Готовить предложения для производственных инструкций по эксплуатации оборудования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции подчиненных работников |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей |
|  | Методы испытания арматуры |
|  | Методы проведения испытаний и поддержания режимов работы оборудования |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Правила вывода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания трубопроводов |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Правила работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями (фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными) |
|  | Последовательность выполнения операций при разборке и сборке трубопроводов бесканальной прокладки |
|  | Правила установки компенсаторов всех типов |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Технические требования на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку оборудования, на изготовление сложных узлов оборудования тепловых сетей |
|  | Технические требования на ремонт трубопроводов |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Виды и конструкции такелажного оборудования, подъемных сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы их рационального применения при производстве ремонтных работ, правила ухода, хранения и испытания |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, арматуры, камер, колодцев, коллекторов, компенсаторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации |
|  | Основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и его узлов |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и устройство подведомственного оборудования |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и правила пользования такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Основные сведения о газовой резке и сварке труб, присадочных материалах |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Способы прокладки, крепления трубопроводов в каналах, траншеях и тоннелях и правила соблюдения уклонов |
|  | Технология ремонта, эксплуатации и технического обслуживания тепловых пунктов и тепловых сетей |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью бригады по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование и распределение производственных заданий работникам |
| --- | --- |
|  | Организация допуска работников (включая подрядные организации) на теплоэнергетические объекты |
|  | Снабжение подчиненных работников инструментом, средствами индивидуальной защиты, приспособлениями, материалами и запасными частями для производства работ |
|  | Контроль применения работниками средств защиты в процессе производства работ |
|  | Контроль соблюдения подчиненными работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности, правил производства работ, оперативное выявление и устранение причин их нарушения |
|  | Осуществление контроля работ повышенной опасности |
|  | Организация работы по обеспечению необходимых санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах подчиненных работников |
|  | Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ |
|  | Обучение работников в соответствии с требованиями, регламентирующими правила работы с подчиненными работниками |
|  | Проведение мероприятий по улучшению условий труда работников |
|  | Работа в качестве эксперта в составе комиссии по проверке знаний работников |
| Необходимые умения | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Планировать работу подчиненных работников |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Рассчитывать количество материалов/ ресурсов для выполнения работы |
|  | Проводить инструктажи работников по технологии и безопасному выполнению работ и организовывать проведение противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для работы бригады |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Организовывать и вести совещания работников |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать текстовые и табличные процессоры для работы с файлами текстовых документов и электронных таблиц |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Требования к организации противопожарных и противоаварийных тренировок |
|  | План пожаротушения |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методы испытания арматуры |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Методы проведения испытаний, наладки оборудования |
|  | Нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Правила вывода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания трубопроводов |
|  | Правила и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Правила работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями (фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными) |
|  | Правила строповки грузов малой массы |
|  | Правила установки компенсаторов всех типов |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Технические требования на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку оборудования, на изготовление сложных узлов оборудования тепловых сетей |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Виды и конструкции такелажного оборудования, подъемных сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы их рационального применения при производстве ремонтных работ, правила ухода, хранения и испытания |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, арматуры, камер, колодцев, коллекторов, компенсаторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы технической механики |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Схемы тепловых сетей и закрепленного оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Основные сведения о газовой резке и сварке труб, присадочных материалах |
|  | Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетов и обоснований при эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер I категории Инженер II категории Инженер по эксплуатации Инженер по эксплуатации I категории Инженер по эксплуатации II категории Инженер по эксплуатации тепловых сетей Инженер по эксплуатации тепловых сетей I категории Инженер по эксплуатации тепловых сетей II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией – не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокой категории инженера является повышение квалификации в области эксплуатации оборудования трубопроводов тепловых сетей |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования |
|  | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технических сведений, расчетов и обоснований при эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка технических условий на технологическое присоединение к системе централизованного теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Подготовка технических обоснований возможности подключения потребителей |
|  | Расчет нормативного объема подпитки тепловых сетей |
|  | Расчет нормативных тепловых потерь в тепловых сетях и их корректировка |
|  | Расчет отпуска тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Ведение статистической отчетности по тепловым сетям |
|  | Ведение анализа дефектов тепловых сетей |
|  | Корректировка схем сетей тепловодоснабжения |
| Необходимые умения | Разрабатывать организационно-технические мероприятия по повышению надежности и экономичности работы тепловых сетей и оборудования |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Читать технологическую и конструкторскую документацию, схемы и чертежи оборудования |
|  | Разрабатывать регламентирующие документы |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей |
|  | Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методики разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Правила вывода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания трубопроводов |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Правила установки компенсаторов всех типов |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Правила проведения гидравлических испытаний |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Классификация арматуры, силовых и опрессовочных насосов, компенсаторов и методы контроля их работы |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, арматуры, камер, колодцев, коллекторов, компенсаторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их предупреждения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы тепловых сетей и закрепленного оборудования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Документационное сопровождение эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассмотрение представленных проектов тепловых сетей, узлов ввода и систем теплопотребления |
| --- | --- |
|  | Выдача технических условий на присоединение к сетям тепловодоснабжения |
|  | Согласование отводов земельного участка |
|  | Согласование представляемых проектов реконструкции и монтажа тепловых сетей и систем теплопотребления |
|  | Оформление актов раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по трубопроводам теплоснабжения (горячего и холодного водоснабжения) |
| Необходимые умения | Производить расчеты возможности подключения новых потребителей |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать в команде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Методики выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики гидравлического и механического расчета тепловых сетей |
|  | Методики разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Методы проведения испытаний, наладки оборудования |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и проведение работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер I категории Инженер II категории Инженер по наладке и испытаниям Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией – не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокой категории инженера является повышение квалификации в области эксплуатации оборудования трубопроводов тепловых сетей |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Бригадный инженер по наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации оборудования электрических станций и сетей (включая старшего) |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технические осмотры оборудования во время его эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Составление актов о выявленных нарушениях в эксплуатации оборудования |
|  | Разработка программы проведения наладочных работ и испытаний на оборудовании |
|  | Разработка эксплуатационных норм и режимных карт работы оборудования |
|  | Проведение анализа выполнения установленных режимов и технологических норм |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Прогнозировать надежность работы оборудования |
|  | Распознавать причины нарушений в работе оборудования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методики разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Правила проведения гидравлических испытаний |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режим работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение работ по испытаниям, наладке, эксплуатационному контролю работы оборудования |
| --- | --- |
|  | Контроль поддержания оптимальных режимов работы оборудования |
|  | Подготовка рекомендаций по поддержанию надежных и экономичных режимов работы оборудования |
|  | Работа в качестве эксперта в составе комиссии по расследованию аварий или нарушений работы оборудования |
| Необходимые умения | Готовить рекомендации по поддержанию надежных и экономичных режимов работы оборудования |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Определять техническое состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Прогнозировать надежность работы оборудования |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Распознавать причины нарушений в работе оборудования |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики гидравлического и механического расчета тепловых сетей |
|  | Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методики разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Методы проведения испытаний, наладки оборудования |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Правила проведения гидравлических испытаний |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Экспертное сопровождение эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер по эксплуатации Ведущий инженер по эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях инженерно-технических работников по эксплуатации тепловых сетей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования |
|  | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование деятельности по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программ перспективного развития системы централизованного теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Разработка планов и графиков технического обслуживания по сетям тепловодоснабжения и оборудованию центральных тепловых пунктов |
|  | Разработка предложений для формирования графиков ремонта сетей тепловодоснабжения и оборудования центральных тепловых пунктов |
|  | Рассмотрение предоставленных проектов тепловых сетей, узлов ввода и систем теплопотребления |
|  | Согласование отводов земельного участка |
|  | Оформление актов раздела границ эксплуатационной ответственности по трубопроводам отопления, холодного и горячего водоснабжения |
|  | Обеспечение подразделений обновленными актами раздела границ балансовой и эксплуатационной ответственности |
| Необходимые умения | Разрабатывать мероприятия по повышению надежности и экономичности работы тепловых сетей и оборудования |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Оценивать техническое состояние оборудования |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Определять техническое состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Определять очередность и сроки выполнения работ с использованием программ управления проектами |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Требования к составлению должностных и производственных инструкций подчиненных работников |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Методы проведения испытаний, наладки оборудования |
|  | Объем и содержание отчетной документации по ремонту |
|  | Организация планирования, правила учета и подсчета технико-экономических показателей и требования к ним |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков для выполнения ремонтных работ |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Правила проведения гидравлических испытаний |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, камер, колодцев, коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и устройство подведомственного оборудования |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методы анализа организации управления производством |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Основные энергосберегающие технологии, перспективы развития энергетики в регионе |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
|  | Программы управления проектами: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация подготовки технических сведений, расчетов, обоснований по эксплуатации оборудования тепловых сетей | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация проведения расчета нормативного объема подпитки тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | Организация проведения расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях |
|  | Организация проведения расчета теплопотребления |
|  | Ведение анализа дефектов тепловых сетей |
|  | Корректировка схем сетей тепловодоснабжения |
|  | Ведение статистической отчетности по тепловым сетям |
| Необходимые умения | Вести паспорта магистральных и распределительных сетей, тепловых пунктов |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Разрабатывать регламентирующие документы |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Распознавать причины нарушений в работе оборудования |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Читать технологическую и конструкторскую документацию, схемы и чертежи оборудования |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Методики теплового расчета тепловых сетей |
|  | Способы организации планирования, правила учета и подсчета технико-экономических показателей и требования к ним |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Основные энергосберегающие технологии, перспективы развития энергетики в регионе |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | Проведение проверок мест производства работ по нарядам и распоряжениям |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Требования к составлению должностных и производственных инструкций подчиненных работников |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков для выполнения ремонтных работ |
|  | Права и обязанности обслуживающих работников и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Методы анализа организации управления производством |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Основные энергосберегающие технологии, перспективы развития энергетики в регионе |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация проведения работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | H | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер по наладке и испытаниям Начальник подразделения по наладке и испытаниям |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях инженерно-технических работников по эксплуатации тепловых сетей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Бригадный инженер по наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации оборудования электрических станций и сетей (включая старшего) |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и контроль проведения работ по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | H/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация разработки программы проведения наладочных работ и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Сопровождение проведения ремонтных, наладочных работ на оборудовании |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методики проведения испытаний, исследований, контроля |  |  |  |  |  |
|  | Работа в качестве эксперта в составе комиссии по приемке оборудования из ремонта и монтажа |  |  |  |  |  |
|  | Контроль сроков, объемов и качества испытаний, исследований и пусконаладочных работ на оборудовании |  |  |  |  |  |
|  | Контроль проведения экспресс-испытаний оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа технико-экономических показателей работы оборудования и разработка мероприятий по улучшению их эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Ведение учета и составление отчетности по производственной деятельности службы |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выполнять коррекцию эксплуатационных норм и режимных карт |  |  |  |  |  |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |  |  |  |  |  |
|  | Определять техническое состояние трубопроводов и оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозировать надежность работы оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |  |  |  |  |  |
|  | Распознавать причины нарушений в работе оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Работать в команде |  |  |  |  |  |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |  |  |  |  |  |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |  |  |  |  |  |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |  |  |  |  |  |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |  |  |  |  |  |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |  |  |  |  |  |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Методики разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых пунктов и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Правила вывода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |  |  |  |  |  |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |  |  |  |  |  |
|  | Основы теоретической механики |  |  |  |  |  |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |  |  |  |  |  |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |  |  |  |  |  |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |  |  |  |  |  |
|  | Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения |  |  |  |  |  |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |  |  |  |  |  |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |  |  |  |  |  |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |  |  |  |  |  |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Особенности энергопроизводства организации |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |  |  |  |  |  |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |  |  |  |  |  |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |  |  |  |  |  |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |  |  |  |  |  |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подразделения по наладке и испытаниям оборудования тепловых сетей | Код | H/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия у подчиненных работников нормативно-технической и проектной документации |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия у подчиненных работников инструментов, средств индивидуальной защиты, приспособлений, материалов и запасных частей для производства работ |
|  | Организация и проведение технического обучения работников |
| Необходимые умения | Проводить инструктажи подчиненных работников |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Организовывать и вести совещания работников |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать в команде |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Оценивать безопасность условий для выполнения работ |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
|  | Приемы и правила оформления текстовых документов и электронных таблиц с использованием текстовых процессоров и электронных таблиц |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | I | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник подразделения по эксплуатации тепловых сетей Начальник подразделения |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на должности инженерно-технического работника по эксплуатации тепловых сетей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума Группа по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник района электрических (тепловых) сетей |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 24923 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Код | I/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка проектов текущих и перспективных планов работы участка, графиков выполнения отдельных работ (мероприятий) |
| --- | --- |
|  | Организация внедрения передовых приемов и методов труда |
|  | Организация подготовительных работ по пуску тепловой сети |
|  | Организация работ по сборке схемы (переходного периода) с последующим заполнением тепловой сети |
|  | Организация работ по пуску тепловой сети |
|  | Организация работ по переключению схемы тепловой сети |
|  | Контроль работы оборудования и тепловых сетей в переходный период |
|  | Организация работ в аварийных ситуациях на оборудовании и тепловых сетях |
|  | Проведение проверки количественного наличия и состояния оборудования, необходимого для сборки схем по приготовлению горячего водоснабжения |
|  | Контроль работы оборудования для приготовления горячего водоснабжения в процессе эксплуатации |
|  | Контроль соблюдения температурного и гидравлического режимов работы оборудования |
|  | Контроль работы сетей горячего водоснабжения в процессе эксплуатации |
|  | Рассмотрение и согласование отключения участка трубопровода |
|  | Анализ обращений и жалоб, разработка, согласование и утверждение корректирующих мероприятий |
| Необходимые умения | Производить контрольные проверки тепловых сетей и оборудования на соответствие рабочим параметрам |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Распознавать нарушения в работе оборудования |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Вести переговоры |
| Необходимые знания | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования к эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила организации противопожарных и противоаварийных тренировок |
|  | Планы пожаротушения тепловых сетей и тепловых пунктов |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Требования к составлению должностных и производственных инструкций подчиненных работников |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования |
|  | Методики выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения |
|  | Методики теплового, гидравлического и механического расчетов тепловых сетей |
|  | Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методы испытания арматуры |
|  | Способы организации планирования, правила учета и расчета технико-экономических показателей и требования к ним |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков для выполнения ремонтных работ |
|  | Правила вывода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания трубопроводов |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов |
|  | Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Правила работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями (фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными) |
|  | Правила строповки грузов малой массы |
|  | Правила установки компенсаторов всех типов |
|  | Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых пунктов |
|  | Технические требования на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку оборудования, на изготовление сложных узлов оборудования тепловых сетей |
|  | Технические требования на ремонт трубопроводов |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Федеральные, отраслевые, региональные и местные программы энергосбережения |
|  | Виды и конструкции такелажного оборудования, подъемных сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы их рационального применения при производстве ремонтных работ, правила ухода, хранения и испытания |
|  | Классификация арматуры, силовых и опрессовочных насосов, компенсаторов и методы контроля их работы |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов, средств измерений |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, камер, колодцев, коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструктивные особенности инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей |
|  | Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его эксплуатации, испытания |
|  | Основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технической механики |
|  | Основы электротехники и электроники в рамках своих трудовых функций |
|  | Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и связи |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Режим работы потребителей тепла |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и устройство подведомственного оборудования |
|  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |
|  | Тепловой и гидравлический режимы работы магистральных и квартальных тепловых сетей |
|  | Территориальное расположение оборудования квартальных и магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |
|  | Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления |
|  | Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения |
|  | Правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций |
|  | Способы устранения неисправностей и причины их возникновения |
|  | Устройство, принцип работы и места установки средств измерений |
|  | Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического оборудования тепловых сетей |
|  | Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений, закрепленных за районом тепловых сетей |
|  | Методы ремонта, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Основные сведения о газовой резке и сварке труб, присадочных материалах |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Технология ремонта, эксплуатации и технического обслуживания тепловых пунктов и тепловых сетей |
|  | Типичные объемы работ при производстве текущего и капитального ремонтов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методы анализа организации управления производством |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Основные энергосберегающие технологии, перспективы развития энергетики в регионе |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением |
|  | Общее устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненных работников по эксплуатации оборудования тепловых сетей | Код | I/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инструктажей работников |
| --- | --- |
|  | Планирование и распределение производственных задач |
|  | Формирование отчетной документации подразделения |
|  | Согласование проектно-технической документации по вводимому в эксплуатацию оборудованию |
|  | Организация безопасных и нормальных условий труда на рабочих местах |
|  | Подготовка предложений по обучению работников |
|  | Составление плана обучения работников |
|  | Организация разработки и пересмотра производственных инструкций в рамках своей компетенции |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль состояния охраны труда в подразделении |
|  | Вести оперативно-техническую и отчетную документацию |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Контролировать сроки представления ежемесячной отчетности о выполненных работах по эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения) |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей |
|  | Работать в команде |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Организовывать и вести совещания работников |
| Необходимые знания | Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила организации противопожарных и противоаварийных тренировок |
|  | Требования эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей |
|  | План пожаротушения |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования безопасности при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Устройство и принцип действия технических средств безопасности и средств противопожарной защиты |
|  | Требования к составлению должностных и производственных инструкций подчиненных работников |
|  | Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности |
|  | Способы организации планирования, правила учета и подсчета технико-экономических показателей и требования к ним |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков для выполнения ремонтных работ |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей |
|  | Правила работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями (фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными) |
|  | Требования к теплотехническому оборудованию, системам теплоснабжения |
|  | Федеральные, отраслевые, региональные и местные программы энергосбережения |
|  | Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов |
|  | Классификация, технические характеристики основного и вспомогательного оборудования: трубопроводов, камер, колодцев, коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений |
|  | Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений обслуживаемого участка |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы простоя теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы центральных тепловых пунктов участков |
|  | Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей |
|  | Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации |
|  | Средства контроля соответствия технического состояния оборудования организации требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования |
|  | Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы |
|  | Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и устройство подведомственного оборудования |
|  | Территориальное расположение, основные характеристики и схемы подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением |
|  | Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ |
|  | Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Технология ремонта, эксплуатации и технического обслуживания тепловых пунктов и тепловых сетей |
|  | Типичные объемы работ при производстве текущего и капитального ремонтов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
|  | Методы анализа организации управления производством |
|  | Основные направления повышения энергоэффективности при эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |
|  | Основные энергосберегающие технологии, перспективы развития энергетики в регионе |
|  | Особенности энергопроизводства организации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Передовой опыт в области энергоснабжения |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва

Президент А. В. Замосковный

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. 
№ 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует 
до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует 
до 1 сентября 2028 г.

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71394).

Приказ Минтруда и России от 17 декабря 2020 г. № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61926), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный № 4358).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.