УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» октября 2024 г. № 533н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист (оператор) подъемника с рабочей платформой

970

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных и прицепных подъемников мачтового типа, фасадных подъемников и мобильных подъемников с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Выполнение работ подъемниками с рабочими платформами по перемещению рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенного на рабочей платформе, при проведении работ в пределах рабочей зоны |  | 40.165 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования подъемников с рабочими платформами

Группа занятий:

| 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация стационарных и прицепных подъемников мачтового типа, фасадных подъемников и мобильных подъемников с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 3 | Подготовка к работе стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление стационарным или прицепным подъемником мачтового типа, или фасадным подъемником, или мобильным подъемником с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно | A/03.3 | 3 |
| B | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 4 | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно | B/03.4 | 4 |
| C | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 5 | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м | C/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация стационарных и прицепных подъемников мачтового типа, фасадных подъемников и мобильных подъемников с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие не ниже II группы по безопасности при работе на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости) Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости) |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §100 | Машинист 3-го разряда |
|  | §101 | Машинист 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости) |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы) |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Подготавливать подъемник к работе |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление стационарным или прицепным подъемником мачтового типа, или фасадным подъемником, или мобильным подъемником с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы) |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещению |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять порядок установки подъемников и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Управлять подъемником при выполнении работ по подъему на высоту работников и/или грузов |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание подъемника по окончании смены |
|  | Использовать установленные технической документацией эксплуатационные и смазочные материалы |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие не ниже II группы по безопасности для работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости) Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости) |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 102 | Машинист 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости) |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Подготавливать подъемник к работе |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Обмен сигналами с персоналом на рабочей платформе при эксплуатации подъемников |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Управлять подъемником при выполнении различных работ по подъему на высоту работников и/или грузов |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять порядок установки подъемника и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Система знаковой сигнализации, установленная в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мобильных подъемников с рабочими платформами при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мобильных подъемников с рабочими платформами при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие не ниже II группы по безопасности для работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости) Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости) |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 103 | Машинист 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |
| ОКСО | 2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости) |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Проверка функционирования радиосвязи или телефонной связи с рабочей платформой |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Подготавливать подъемник к работе |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Связь с персоналом на рабочей платформе по радиосвязи или телефонной связи |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Управлять подъемником при выполнении работ по подъему на высоту работников и (или) грузов |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять порядок установки подъемника и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять радиосвязь или телефонную связь с персоналом на рабочей платформе |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Система знаковой сигнализации, установленная в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
|  | Порядок связи с персоналом в люльке по радио или телефону |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание подъемника по окончании смены |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Документально оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор Глушенков Владимир Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциации СРО «РОСМА», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Инженерно-консультативный центр «КРАН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.