УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» апреля 2025 г. № 193н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по химической и биологической очистке водных стоков переработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1723

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ в процессе химической и биологической очистки стоков, образующихся от переработки и утилизации твердых коммунальных отходов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение работ по химической и биологической очистке стоков, образующихся от переработки и утилизации твердых коммунальных отходов»	7

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Осуществление химической и биологической очистки стоков, образующихся от переработки и утилизации твердых коммунальных отходов (далее – сточных вод) |  | 16.160 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение и повышение эффективности, надежности и качества очистки сточных вод

Группа занятий

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| --- | --- |
| 39.00 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ в процессе химической и биологической очистки сточных вод | 3 | Рабочий по транспортированию и складированию продуктов химической и биологической очистки сточных вод Помощник оператора по химической и биологической очистке сточных вод | Транспортировка и размещение продуктов химической и биологической очистки сточных вод | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Подготовительные работы для проведения химической и биологической очистки сточных вод | A/02.3 | 3 |
| B | Обеспечение работ по химической и биологической очистке сточных вод | 5 | Оператор установки по химической очистке сточных вод Оператор установки по биологической очистке сточных вод | Осуществление химической очистки сточных вод | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Осуществление биологической очистки сточных вод | B/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ в процессе химической и биологической очистки сточных вод | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Рабочий по транспортированию и складированию продуктов химической и биологической очистки сточных вод Помощник оператора по химической и биологической очистке сточных вод |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 314 | Транспортировщик (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 10490 | Аппаратчик очистки сточных вод |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Транспортировка и размещение продуктов химической и биологической очистки сточных вод | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение транспортировки и размещения продуктов химической и биологической очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий по транспортировке и размещению продуктов химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Подбор инструментов для распаковки материалов, необходимых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов, необходимых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Распаковка материалов, необходимых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Перемещение, погрузка, разгрузка, транспортировка и сортировка материалов вручную или с использованием подъемно-транспортного оборудования |
|  | Очистка, дезинфекция и мелкий ремонт инвентаря после окончания смены |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Пользоваться ручным и слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов |
|  | Проверять документы, подтверждающие качество материалов, необходимых для химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Выбирать способы перемещения грузов вручную или с использованием подъемно-транспортного оборудования на основе своих знаний и практического опыта |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в ходе подготовительных работ по химической и биологической очистке сточных вод |
| Необходимые знания | Технологические или методические основы решения типовых практических задач по транспортировке и размещению продуктов химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и слесарного инструмента, необходимого для распаковки материалов |
|  | Виды сопроводительных документов, подтверждающих качество материалов, необходимых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Технологическое оборудование и его основные узлы, предназначенные для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Сортамент материалов, используемых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Правила обращения с химическими реагентами |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила утилизации мусора и упаковки |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при обращении с материалами, предназначенными для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Требования организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы для проведения химической и биологической очистки сточных вод | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение подготовительных работ для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Обход, наружный осмотр и проверка технического и санитарного состояния технологического и вспомогательного оборудования химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Выявление дефектов в работе оборудования по химической очистке сточных вод |
|  | Устранение дефектов без вывода оборудования по химической очистке сточных вод из рабочего состояния |
|  | Устранение течи воды через соединения, сальниковые уплотнения |
|  | Выполнение смазки основных узлов оборудования химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Выгрузка и промывка фильтрующего материала с последующей его загрузкой |
|  | Осмотр водорегулирующих устройств и проверка их действия |
|  | Проверка работы дозирующей установки |
|  | Очистка, дезинфекция и мелкий ремонт инвентаря после окончания смены |
|  | Очистка от пыли и грязи баков, бункеров и цистерн для приема сыпучих и жидких химических реагентов |
|  | Уборка рабочего места после окончания смены |
|  | Ведение записей в журнале учета ремонта оборудования установки по химической и биологической очистке сточных вод |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Проверять комплектность и исправность средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Осуществлять проверку технического и санитарного состояния технологического и вспомогательного оборудования |
|  | Выбирать способ устранения мелких неисправностей технологического и вспомогательного оборудования на основе своих знаний и практического опыта |
|  | Выполнять смазку основных узлов оборудования |
|  | Производить выгрузку и промывку фильтрующего материала с последующей его загрузкой |
|  | Проверять работу водорегулирующих устройств |
|  | Проверять работу дозирующей установки |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в ходе подготовительных работ по химической и биологической очистке сточных вод |
| Необходимые знания | Технологические или методические основы решения типовых практических задач по транспортировке и размещению продуктов химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Методы обращения с химическими реагентами |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и слесарного инструмента, необходимого для обслуживания технологического и вспомогательного оборудования химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования, предназначенных для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Сортамент материалов, используемых для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по водоотведению |
|  | Технология и техника обслуживания оборудования для химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Режимные карты по эксплуатации оборудования для химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Физико-химические свойства растворов, солей, кислот, щелочей, применяемых при очистке сточных вод |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при обращении с материалами, предназначенными для проведения химической и биологической очистки сточных вод |
|  | Требования организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работ по химической и биологической очистке сточных вод | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установки по химической очистке сточных вод Оператор установки по биологической очистке сточных вод |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области очистки сточных вод |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ОКПДТР | 10490 | Аппаратчик очистки сточных вод |
| Перечень СПО | 18.02.15 | Биохимическое производство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление химической очистки сточных вод | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение работ по химической очистке сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Изучение технологической схемы процесса химической очистки воды, предусмотренной регламентом |
|  | Выполнение расчета потребного количества сырья и выхода продукта для проверки правильности расхода реагентов |
|  | Взятие проб воды в точках, предусмотренных регламентом, для контроля показателей водно-химического режима |
|  | Контроль параметров технологического процесса, предусмотренных регламентом (температуры, давления, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов) по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определение по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов соответствия регламенту функциональных характеристик работы оборудования по химической очистке сточных вод |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса химической очистки сточных вод в соответствии с документацией и регламентом |
|  | Выявление дефектов в работе основного и вспомогательного оборудования по химической очистке сточных вод |
|  | Уборка рабочего места после окончания смены |
|  | Ведение записей в журнале учета ремонта оборудования установки по химической и биологической очистке сточных вод |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Проверять комплектность и исправность средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Осуществлять проверку технического и санитарного состояния технологического и вспомогательного оборудования |
|  | Пользоваться технологическими схемами процесса химической очистки воды, предусмотренными регламентом |
|  | Рассчитывать количество сырья и выход продукта для проверки правильности расхода реагентов |
|  | Брать пробы воды в точках, предусмотренных регламентом, для контроля показателей водно-химического режима |
|  | Контролировать параметры технологического процесса (температуру, давление, скорость подачи воды, концентрацию регенерирующих растворов) по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять соответствие регламенту функциональных характеристик работы оборудования по химической очистке сточных вод |
|  | Выполнять регулировку параметров технологического процесса химической очистки сточных вод в соответствии с документацией и регламентом |
|  | Выявлять дефекты в работе основного и вспомогательного оборудования по химической очистке сточных вод |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в ходе подготовительных работ по химической очистке сточных вод |
|  | Обеспечивать экономичное использование материалов и химических реагентов, реактивов |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при обращении с материалами, предназначенными для проведения химической очистки сточных вод |
|  | Технология и техника ведения всех стадий химической очистки сточных вод |
|  | Физико-химические свойства растворов, солей, кислот, щелочей, применяемых при очистке сточных вод |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования, предназначенных для проведения химической очистки сточных вод |
|  | Сортамент материалов, используемых для проведения химической очистки сточных вод |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по водоотведению |
|  | Технология и техника обслуживания оборудования для химической очистки сточных вод |
|  | Режимные карты по эксплуатации оборудования для химической очистки сточных вод |
|  | График, объем и методы контроля процесса химической очистки сточных вод |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Правила ведения технической документации |
|  | Требования организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление биологической очистки сточных вод | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение работ по биологической очистке сточных вод |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий |
|  | Изучение технологической схемы процесса биологической очистки воды, предусмотренной регламентом |
|  | Контроль процесса аэробной стабилизации (окисления органических веществ в присутствии микроорганизмов и кислорода атмосферного воздуха, вводимого принудительно) |
|  | Контроль работы установок для биологической очистки сточных вод (аэротенков-отстойников с принудительным возвратом активного ила) |
|  | Контроль работы механических, эжекторных или пневматических систем аэрации |
|  | Контроль подачи сжатого воздуха к распределительным лоткам для предотвращения осаждения взвешенных веществ в лотках и перелива сточной воды в аэротенк-отстойник |
|  | Удаление избыточного активного ила из аэрационных зон на иловые площадки в соответствии с регламентом |
|  | Контроль дозированной подачи сточных вод в биофильтры в соответствии с регламентом |
|  | Очистка, замена биофильтров |
|  | Взятие проб воды в точках, предусмотренных регламентом, для контроля показателей водно-химического режима |
|  | Контроль параметров технологического процесса, предусмотренных регламентом, визуально и по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определение по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов соответствия регламенту функциональных характеристик работы оборудования по биологической очистке сточных вод |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса биологической очистки сточных вод в соответствии с документацией и регламентом |
|  | Выявление дефектов в работе основного и вспомогательного оборудования по биологической очистке сточных вод |
|  | Уборка рабочего места после окончания смены |
|  | Ведение записи в журнале учета ремонта оборудования установки по химической и биологической очистке сточных вод |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Проверять комплектность и исправность средств индивидуальной защиты и средств труда для выполнения трудовых действий по биологической очистке сточных вод |
|  | Осуществлять проверку технического и санитарного состояния технологического и вспомогательного оборудования |
|  | Пользоваться технологическими схемами процесса биологической очистки воды, предусмотренными регламентом |
|  | Брать пробы воды в точках, предусмотренных регламентом, для контроля показателей водно-химического режима |
|  | Контролировать процессы аэробной стабилизации |
|  | Контролировать работу установок для биологической очистки сточных вод (аэротенков-отстойников с принудительным возвратом активного ила) |
|  | Контролировать работу механических, эжекторных или пневматических систем аэрации |
|  | Контролировать подачу сжатого воздуха к распределительным лоткам |
|  | Удалять избыточный активный ил из аэрационных зон на иловые площадки |
|  | Контролировать дозированную подачу сточных вод в биофильтры в соответствии с регламентом |
|  | Очищать и заменять биофильтры |
|  | Контролировать параметры технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять соответствие регламенту функциональных характеристик работы оборудования по биологической очистке сточных вод |
|  | Выполнять регулировку параметров технологического процесса биологической очистки сточных вод в соответствии с документацией и регламентом |
|  | Выявлять дефекты в работе основного и вспомогательного оборудования по биологической очистке сточных вод |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в ходе работ по биологической очистке сточных вод |
| Необходимые знания | Биологические основы очистки воды |
|  | Микробиологические процессы очистки воды |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при обращении с материалами, предназначенными для проведения биологической очистки сточных вод |
|  | Технология и техника ведения всех стадий биологической очистки сточных вод |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования, предназначенных для проведения биологической очистки сточных вод |
|  | Сортамент материалов, используемых для проведения биологической очистки сточных вод |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по водоотведению |
|  | Технология и техника обслуживания оборудования для биологической очистки сточных вод |
|  | Режимные карты по эксплуатации оборудования для биологической очистки сточных вод |
|  | График, объем и методы контроля процесса биологической очистки сточных вод |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Правила ведения технической документации |
|  | Требования организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва

Председатель Козлов Александр Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, город Сергиев Посад, Московская область |
| --- | --- |
|  | НО «Союз Инженеров Живой Воды», город Москва |
|  | ППК «Российский экологический оператор», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Статья 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня        тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).