УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2025 г. № 237н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь-сборщик металлоконструкций

159

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Сборка простых металлоконструкций»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Сборка металлоконструкций средней сложности»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Сборка сложных металлоконструкций»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Сборка особо сложных металлоконструкций»	20

3.5. Обобщенная трудовая функция «Сборка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	33

I. Общие сведения

| Сборка металлоконструкций из листового, сортового и фасонного проката |  | 40.029 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности сборки металлоконструкций

Группа занятий

| 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| --- | --- |
| 28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
| 28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
| 28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Сборка простых металлоконструкций | 2 | Слесарь-сборщик металлоконструкций 2-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 2-го разряда | Изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Сборка простых металлоконструкций под сварку и клепку | A/02.2 | 2 |
| B | Сборка металлоконструкций средней сложности | 3 | Слесарь-сборщик металлоконструкций 3-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 3-го разряда | Изготовление сложных деталей металлоконструкций | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сборка металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций под сварку и клепку | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Подготовка к испытаниям металлоконструкций, работающих под давлением | B/03.3 | 3 |
| C | Сборка сложных металлоконструкций | 3 | Слесарь-сборщик металлоконструкций 4-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда | Изготовление особо сложных деталей металлоконструкций | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сборка сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций под сварку и клепку | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Проведение гидравлических испытаний давлением до 10 МПа и пневматических испытаний давлением до 1 МПа | C/03.3 | 3 |
| D | Сборка особо сложных металлоконструкций | 4 | Слесарь-сборщик металлоконструкций 5-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда | Сборка особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций под сварку и клепку | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение гидравлических испытаний давлением до 20 МПа, пневматических испытаний давлением до 10 МПа и механических испытаний | D/02.4 | 4 |
| E | Сборка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций | 4 | Слесарь-сборщик металлоконструкций 6-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 6-го разряда | Сборка и регулировка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение гидравлических испытаний давлением свыше 20 МПа, пневматических испытаний давлением свыше 10 МПа и механических испытаний | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Руководство бригадой при сборке металлоконструкций | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сборка простых металлоконструкций | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-сборщик металлоконструкций 2-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией9 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
| ЕТКС | § 139 | Слесарь по сборке металлоконструкций 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по изготовлению простых деталей |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления простых деталей |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для изготовления простых деталей |
|  | Разметка простых деталей по шаблонам |
|  | Рубка и резка вручную заготовок из листового, сортового и фасонного проката |
|  | Механическая резка вручную заготовок из листового, сортового, фасонного и трубного проката |
|  | Нарезание резьб вручную переносным механизированным инструментом и на станке |
|  | Сверление, рассверливание и развертывание отверстий по разметке на станке и переносным механизированным инструментом |
|  | Гибка простых деталей металлоконструкций |
|  | Правка простых деталей металлоконструкций |
|  | Опиливание простых деталей металлоконструкций |
|  | Распиливание отверстий и вырезов в простых деталях металлоконструкций |
|  | Маркировка деталей ударным способом |
|  | Контроль формы и размеров простых деталей металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые детали |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению простых деталей |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по изготовлению простых деталей |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия переносным механизированным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу вручную |
|  | Нарезать резьбу на станке |
|  | Использовать газовый резак для резки проката |
|  | Производить правку деталей механическим способом |
|  | Производить гибку деталей из листового, сортового и профильного проката в холодном состоянии |
|  | Производить опиливание поверхностей деталей |
|  | Производить распиливание отверстий и вырезов в деталях |
|  | Использовать ручной инструмент для маркировки деталей ударным способом |
|  | Производить консервацию деталей на период межоперационного хранения |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля размеров деталей |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля качества формы поверхностей деталей |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению простых деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению простых деталей |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Требования к шероховатости поверхностей деталей |
|  | Наименование и назначение ручного слесарного инструмента |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила маркировки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Наименование и назначение металлорежущих инструментов для обработки отверстий |
|  | Виды и назначение металлорежущих инструментов для нарезания резьбы |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Порядок выполнения опиливания простых деталей |
|  | Порядок выполнения распиливания отверстий и вырезов в простых деталях |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Способы нарезания резьбы на станках и ручным механизированным инструментом |
|  | Виды и назначение приспособлений для гибки деталей |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Наименование и назначение слесарных приспособлений |
|  | Способы заточки слесарного инструмента |
|  | Свойства материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки и сортамент материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки инструментальных материалов |
|  | Виды, свойства и назначение консервирующих составов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению простых деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при изготовлении простых деталей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка простых металлоконструкций под сварку и клепку | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по сборке простых металлоконструкций под сварку и клепку |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для сборки простых металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для сборки простых металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Правка деталей и узлов простых металлоконструкций |
|  | Установка болтов и шпилек в совмещаемые отверстия простых металлоконструкций |
|  | Прихватка электросваркой деталей простых металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Сборка простых металлоконструкций по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений |
|  | Подготовка поверхностей деталей и простых металлоконструкций под окрашивание |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые металлоконструкции |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые металлоконструкции |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по сборке простых металлоконструкций |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по сборке простых металлоконструкций |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей |
|  | Производить прихватку деталей простых металлоконструкций электросваркой в процессе сборки |
|  | Использовать универсальный измерительный инструмент для контроля собранной конструкции |
|  | Подготавливать поверхности металлических деталей и узлов под окрашивание |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке простых металлоконструкций |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке простых металлоконструкций |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента |
|  | Правила использования слесарно-монтажного инструмента |
|  | Методы и приемы сборки |
|  | Правила выполнения сварных соединений |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Методы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Методы подготовки поверхностей под окрашивание |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке узлов металлоконструкций |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сборка металлоконструкций средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-сборщик металлоконструкций 3-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев слесарем 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
| ЕТКС | § 140 | Слесарь по сборке металлоконструкций 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей металлоконструкций | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по изготовлению сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления сложных деталей |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для изготовления сложных деталей |
|  | Разметка сложных деталей по шаблонам |
|  | Разметка сложных деталей по чертежам |
|  | Тепловая резка вручную заготовок из листового, сортового и фасонного проката |
|  | Механическая резка вручную заготовок из листового, сортового, фасонного и трубного проката |
|  | Нарезание резьб вручную переносным механизированным инструментом и на станке |
|  | Сверление, рассверливание и развертывание отверстий по разметке на станке и переносным механизированным инструментом |
|  | Гибка сложных деталей металлоконструкций |
|  | Правка сложных деталей металлоконструкций |
|  | Опиливание сложных деталей металлоконструкций |
|  | Распиливание отверстий и вырезов в сложных деталях металлоконструкций |
|  | Маркировка деталей ударным способом |
|  | Контроль размеров сложных деталей металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные детали |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные детали |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению сложных деталей |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению сложных деталей |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия переносным механизированным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Нарезать резьбу на станке |
|  | Использовать газовый резак для резки проката |
|  | Использовать плазменный резак для резки проката |
|  | Производить правку деталей механическим способом |
|  | Производить гибку деталей из листового, сортового и профильного проката в холодном состоянии |
|  | Производить гибку труб в холодном состоянии |
|  | Производить опиливание поверхностей деталей |
|  | Производить распиливание отверстий и вырезов в деталях |
|  | Использовать ручной инструмент для маркировки деталей ударным способом |
|  | Производить консервацию деталей на период межоперационного хранения |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля размеров деталей |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля качества формы поверхностей деталей |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению сложных деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению сложных деталей |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Требования к шероховатости поверхностей деталей |
|  | Наименование и назначение ручного слесарного инструмента |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей |
|  | Правила эксплуатации оборудования для тепловой резки проката |
|  | Правила эксплуатации оборудования для механической резки проката |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Виды и назначение металлорежущих инструментов для обработки отверстий |
|  | Виды и назначение металлорежущих инструментов для нарезания резьбы |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Порядок выполнения опиливания сложных деталей |
|  | Порядок выполнения распиливания отверстий и вырезов в сложных деталях |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Наименование и назначение слесарных приспособлений |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Правила маркировки деталей |
|  | Способы нарезания резьбы на станках и ручным механизированным инструментом |
|  | Наименование и назначение приспособлений для гибки деталей |
|  | Технологические возможности оборудования для гибки деталей |
|  | Способы заточки слесарного инструмента |
|  | Свойства материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки и сортамент материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки инструментальных материалов |
|  | Виды, свойства и назначение консервирующих составов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при изготовлении сложных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций под сварку и клепку | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по сборке металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для сборки металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для сборки металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Правка деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Подгонка уплотнительных поверхностей узлов металлоконструкций средней сложности |
|  | Прихватка электросваркой деталей узлов металлоконструкций средней сложности в процессе сборки |
|  | Разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций средней сложности |
|  | Сборка узлов металлоконструкций средней сложности по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений |
|  | Сборка узлов металлоконструкций средней сложности с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и шаблонов |
|  | Контроль геометрических параметров металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на металлоконструкции средней сложности и узлы сложных металлоконструкций |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на металлоконструкции средней сложности и узлы сложных металлоконструкций |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по сборке металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по сборке металлоконструкций средней сложности |
|  | Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов |
|  | Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания и притирки поверхностей |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей |
|  | Производить прихватку деталей узлов металлоконструкций электросваркой в процессе сборки |
|  | Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций |
|  | Использовать универсальный измерительный инструмент для контроля формы и размеров собранной конструкции |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке металлоконструкций средней сложности и узлов сложных металлоконструкций |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Наименование и назначение приспособлений для правки деталей |
|  | Способы разметки деталей и узлов |
|  | Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента |
|  | Правила использования слесарно-монтажного инструмента |
|  | Технологические методы и приемы сборки |
|  | Правила выполнения сварных соединений |
|  | Виды, характеристики и назначение оборудования для проведения сварочных работ |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила выбора стропов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при сборке сложных узлов и металлоконструкций средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к испытаниям металлоконструкций, работающих под давлением | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по подготовке к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для подготовки к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для подготовки к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Подготовка металлоконструкций к гидравлическим испытаниям |
|  | Подготовка металлоконструкций к пневматическим испытаниям |
|  | Устранение дефектов, обнаруженных после испытания металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на конструкции, работающие под давлением |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на подготовку к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по подготовке к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Выбирать инструменты и оснастку для производства работ по подготовке к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Производить глушение отверстий на герметичном контуре конструкции |
|  | Монтировать оснастку для гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Подготавливать металлоконструкции к гидравлическим и пневматическим испытаниям |
|  | Устранять дефекты герметичности металлоконструкций |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по подготовке к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по подготовке к испытаниям конструкций, работающих под давлением |
|  | Методы гидравлических испытаний |
|  | Методы пневматических испытаний |
|  | Последовательность действий при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Виды заглушек, устанавливаемых на герметичный контур конструкции |
|  | Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Типичные дефекты конструкций, работающих под давлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сборка сложных металлоконструкций | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-сборщик металлоконструкций 4-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года слесарем 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
| ЕТКС | § 141 | Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных деталей металлоконструкций | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по изготовлению особо сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления особо сложных деталей |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для изготовления особо сложных деталей |
|  | Разметка особо сложных деталей по шаблонам |
|  | Разметка особо сложных деталей по чертежам |
|  | Тепловая резка вручную заготовок из листового, сортового, фасонного и трубного проката |
|  | Механическая резка вручную заготовок из листового, сортового, фасонного и трубного проката |
|  | Нарезание резьб вручную переносным механизированным инструментом и на станке |
|  | Сверление, рассверливание и развертывание отверстий по разметке на станке и переносным механизированным инструментом |
|  | Гибка особо сложных деталей металлоконструкций |
|  | Правка особо сложных деталей металлоконструкций |
|  | Опиливание особо сложных деталей металлоконструкций |
|  | Распиливание отверстий и вырезов в особо сложных деталях металлоконструкций |
|  | Маркировка деталей ударным способом |
|  | Контроль формы и размеров особо сложных деталей металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на особо сложные детали |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на особо сложные детали |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению особо сложных деталей |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению особо сложных деталей |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей особо сложных деталей |
|  | Печатать чертежи особо сложных деталей с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия переносным механизированным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу вручную |
|  | Нарезать резьбу на станке |
|  | Использовать газовый резак для резки проката |
|  | Использовать плазменный резак для резки проката |
|  | Производить правку деталей механическим способом |
|  | Производить гибку деталей из листового, сортового и профильного проката в холодном состоянии |
|  | Производить гибку труб в холодном состоянии |
|  | Производить опиливание поверхностей деталей |
|  | Производить распиливание отверстий и вырезов в деталях |
|  | Использовать ручной инструмент для маркировки деталей ударным способом |
|  | Производить консервацию деталей на период межоперационного хранения |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля размеров деталей |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля качества формы поверхностей деталей |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению особо сложных деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению особо сложных деталей |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Требования к шероховатости поверхностей деталей |
|  | Наименование и назначение ручного слесарного инструмента |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей |
|  | Правила эксплуатации оборудования для тепловой резки проката |
|  | Правила эксплуатации оборудования для механической резки проката |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Правила маркировки деталей |
|  | Виды и назначение металлорежущих инструментов для обработки отверстий |
|  | Виды и назначение металлорежущих инструментов для нарезания резьбы |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Порядок выполнения опиливания особо сложных деталей |
|  | Порядок выполнения распиливания отверстий и вырезов в особо сложных деталях |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Наименование и назначение слесарных приспособлений |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Способы нарезания резьбы на станках и ручным механизированным инструментом |
|  | Наименование и назначение приспособлений для гибки деталей |
|  | Технологические возможности оборудования для гибки деталей |
|  | Способы заточки слесарного инструмента |
|  | Свойства материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки и сортамент материалов, применяемых в металлоконструкциях |
|  | Марки инструментальных материалов |
|  | Виды, свойства и назначение консервирующих составов |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при изготовлении особо сложных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций под сварку и клепку | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по сборке сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для сборки сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для сборки сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Правка деталей и узлов металлоконструкций в приспособлениях с применением шаблонов и по чертежам |
|  | Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Прихватка электросваркой деталей узлов сложных и особо сложных металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Сборка сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных приспособлений |
|  | Сборка сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и шаблонов |
|  | Разборка металлоконструкций на отдельные элементы |
|  | Строповка и подъем элементов металлоконструкций |
|  | Выверка собранных металлоконструкций |
|  | Подгонка уплотнительных поверхностей металлоконструкций |
|  | Контроль геометрических параметров сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные металлоконструкции и узлы особо сложных металлоконструкций |
|  | Анализировать технологическую документацию на сложные металлоконструкции и узлы особо сложных металлоконструкций |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по сборке сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по сборке сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Выполнять плоскую и пространственную разметку деталей и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Производить прихватку деталей узлов металлоконструкций электросваркой в процессе сборки |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей и узлов |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и металлоконструкций |
|  | Устанавливать оснастку для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций |
|  | Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания, зачистки и притирки поверхностей |
|  | Использовать данные электронного сканирования для проверки взаимного расположения деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля формы и размеров собранной конструкции |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке сложных металлоконструкций и узлов особо сложных металлоконструкций |
|  | Правила оформления эскизов и сборочных схем |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Наименование и назначение приспособлений для правки деталей |
|  | Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов |
|  | Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента |
|  | Правила использования слесарно-монтажного инструмента |
|  | Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента |
|  | Технологические методы и приемы сборки |
|  | Виды, конструкция и назначение оснастки для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Правила выполнения сварных соединений |
|  | Виды, характеристики и назначение оборудования для проведения сварочных работ |
|  | Способы выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Виды, конструкция и область применения приборов электронного сканирования |
|  | Виды, возможности и характеристики 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Порядок проверки взаимного расположения узлов и деталей с использованием 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила выбора стропов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке металлоконструкций |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний давлением до 10 МПа и пневматических испытаний давлением до 1 МПа | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по проведению гидравлических испытаний давлением до 10 МПа и пневматических – до 1 МПа |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для проведения гидравлических испытаний давлением до 10 МПа и пневматических – до 1 МПа |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для проведения гидравлических испытаний давлением до 10 МПа и пневматических – до 1 МПа |
|  | Подготовка металлоконструкций к гидравлическим испытаниям давлением до 10 МПа |
|  | Гидравлические испытания металлоконструкций, работающих под давлением до 10 МПа |
|  | Подготовка металлоконструкций к пневматическим испытаниям давлением до 1 МПа |
|  | Пневматические испытания металлоконструкций давлением до 1 МПа |
|  | Документирование результатов испытаний узлов металлоконструкций |
|  | Устранение дефектов, обнаруженных после испытания узлов металлоконструкций, работающих под давлением |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на проведение испытаний |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на проведение испытаний |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по проведению испытаний |
|  | Выбирать инструменты и оснастку для производства работ по проведению испытаний |
|  | Производить глушение отверстий на герметичном контуре конструкции |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Монтировать оснастку для гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Подготавливать металлоконструкции к гидравлическим и пневматическим испытаниям |
|  | Использовать гидравлические и пневматические установки для проверки герметичности |
|  | Производить контроль герметичности при гидравлических испытаниях металлоконструкций различными методами |
|  | Производить контроль герметичности при пневматических испытаниях металлоконструкций различными методами |
|  | Удалять дефектные участки сварочных швов, выявленные при испытаниях |
|  | Документально оформлять результаты испытаний |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по проведению испытаний |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по проведению испытаний |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Методы гидравлических испытаний |
|  | Методы пневматических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для гидравлических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для пневматических испытаний |
|  | Последовательность действий при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Виды заглушек, устанавливаемых на герметичный контур конструкции |
|  | Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Порядок удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Инструмент, используемый для удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Пенообразующие составы, используемые при контроле герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при гидравлических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при пневматических испытаниях |
|  | Правила оформления результатов испытаний |
|  | Документы, заполняемые по результатам испытаний |
|  | Типичные дефекты конструкций, работающих под давлением |
|  | Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сборка особо сложных металлоконструкций | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-сборщик металлоконструкций 5-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
| ЕТКС | § 142 | Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Сборка особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций под сварку и клепку | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности сборки особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций под сварку и клепку |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для сборки особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для сборки особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Прихватка электросваркой деталей и узлов особо сложных металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Прихватка электросваркой деталей узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Сборка узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций по чертежам с применением универсальных приспособлений |
|  | Сборка особо сложных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных приспособлений |
|  | Сборка особо сложных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением специальных приспособлений и шаблонов |
|  | Сборка, подъем и установка особо сложных металлоконструкций с временным распределением их элементов |
|  | Регулировка особо сложных металлоконструкций |
|  | Нивелирование и выверка собранных особо сложных металлоконструкций |
|  | Прихватка электросваркой деталей и узлов особо сложных металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Подгонка уплотнительных поверхностей узлов металлоконструкций |
|  | Контроль геометрических параметров особо сложных металлоконструкций и узлов экспериментальных и уникальных металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на особо сложные металлоконструкции и узлы уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Анализировать технологическую документацию на особо сложные металлоконструкции и узлы уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по сборке особо сложных металлоконструкций и узлов уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по сборке особо сложных металлоконструкций и узлов уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций |
|  | Выполнять плоскую и пространственную разметку деталей и особо сложных узлов металлоконструкций |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Производить прихватку деталей узлов особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций электросваркой в процессе сборки |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и металлоконструкций |
|  | Устанавливать оснастку для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций |
|  | Выверять положение собранных особо сложных металлоконструкций |
|  | Использовать данные электронного сканирования для проверки взаимного расположения деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания, зачистки и притирки поверхностей |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля формы и размеров собранной конструкции |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке особо сложных металлоконструкций и узлов уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке особо сложных металлоконструкций и узлов уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Правила оформления эскизов и сборочных схем |
|  | Система допусков и посадок в объеме выполняемой работы |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Наименование и назначение приспособлений для правки деталей |
|  | Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов |
|  | Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента |
|  | Правила использования слесарно-монтажного инструмента |
|  | Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента |
|  | Последовательность сборки узлов металлоконструкций |
|  | Технологические методы и приемы сборки |
|  | Виды, конструкция и назначение оснастки для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Правила выполнения электроприхваток |
|  | Виды, характеристики и назначение оборудования для проведения сварочных работ |
|  | Способы выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Виды, конструкция и область применения приборов электронного сканирования |
|  | Виды, возможности и характеристики 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Порядок проверки взаимного расположения узлов и деталей с использованием 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила выбора стропов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке особо сложных металлоконструкций |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний давлением до 20 МПа, пневматических испытаний давлением до 10 МПа и механических испытаний | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по проведению гидравлических испытаний давлением до 20 МПа и пневматических – до 10 МПа |
| --- | --- |
|  | Установление последовательности выполнения работ по проведению механических испытаний |
|  | Подготовка рабочего места для проведения гидравлических испытаний давлением до 20 МПа и пневматических – до 10 МПа |
|  | Подготовка рабочего места для проведения механических испытаний |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для проведения гидравлических испытаний давлением до 20 МПа и пневматических – до 10 МПа |
|  | Подготовка узлов металлоконструкций к гидравлическим испытаниям давлением до 20 МПа |
|  | Гидравлические испытания узлов металлоконструкций давлением до 20 МПа |
|  | Подготовка узлов металлоконструкций к пневматическим испытаниям давлением до 10 МПа |
|  | Пневматические испытания металлоконструкций давлением до 10 МПа |
|  | Подготовка особо сложных узлов металлоконструкций к механическим испытаниям |
|  | Механические испытания металлоконструкций |
|  | Документирование результатов испытаний металлоконструкций |
|  | Устранение дефектов, обнаруженных после испытания металлоконструкций |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на проведение испытаний |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на проведение испытаний |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по проведению испытаний |
|  | Выбирать инструменты и оснастку для производства работ по проведению испытаний |
|  | Производить глушение отверстий на герметичном контуре конструкции |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Монтировать оснастку для гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Подготавливать металлоконструкции к гидравлическим и пневматическим испытаниям |
|  | Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля герметичности |
|  | Производить контроль герметичности при гидравлических испытаниях узлов металлоконструкций различными методами |
|  | Производить контроль герметичности при пневматических испытаниях металлоконструкций различными методами |
|  | Использовать оборудование и приборы для механических испытаний металлоконструкций |
|  | Удалять дефектные участки сварочных швов, выявленные при испытаниях |
|  | Документально оформлять результаты испытаний |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по проведению испытаний |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по проведению испытаний |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Методы гидравлических испытаний |
|  | Методы пневматических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для гидравлических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для пневматических испытаний |
|  | Последовательность действий при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Виды заглушек, устанавливаемых на герметичный контур конструкции |
|  | Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Методы механических испытаний конструкций |
|  | Последовательность действий при механических испытаниях |
|  | Виды, наименование и назначение оборудования и приборов для механических испытаний |
|  | Порядок удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Инструмент, используемый для удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Пенообразующие составы, используемые при контроле герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при гидравлических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при пневматических испытаниях |
|  | Правила оформления результатов испытаний |
|  | Документы, заполняемые по результатам испытаний |
|  | Типичные дефекты конструкций, работающих под давлением |
|  | Типичные дефекты конструкций, выявляемые при механических испытаниях |
|  | Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гидравлических, пневматических и механических испытаниях |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сборка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-сборщик металлоконструкций 6-го разряда Слесарь по сборке металлоконструкций 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее четырех лет слесарем 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
| ЕТКС | § 143 | Слесарь по сборке металлоконструкций 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по сборке особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций под сварку и клепку и их регулировке |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для сборки особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для сборки особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций под сварку и клепку |
|  | Прихватка электросваркой деталей и узлов особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций в процессе сборки |
|  | Сборка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных приспособлений |
|  | Сборка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с применением специальных приспособлений и шаблонов |
|  | Сборка, подъем и установка особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций с временным распределением их элементов |
|  | Регулировка особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций |
|  | Нивелирование и выверка собранных особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Подгонка уплотнительных поверхностей узлов металлоконструкций |
|  | Проверка правильности сборки узлов металлоконструкций различной сложности со снятием эксплуатационных диаграмм и характеристик |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на особо сложные, уникальные и экспериментальные металлоконструкции |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на особо сложные, уникальные и экспериментальные металлоконструкции |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по сборке и регулировке особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по сборке и регулировке особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций |
|  | Выполнять плоскую и пространственную разметку особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Производить прихватку деталей и узлов особо сложных, экспериментальных и уникальных металлоконструкций электросваркой в процессе сборки |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и металлоконструкций |
|  | Устанавливать оснастку для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций |
|  | Выверять положение собранных особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Регулировать особо сложные, экспериментальные и уникальные металлоконструкции |
|  | Использовать данные электронного сканирования для проверки взаимного расположения деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для контроля формы и размеров собранной конструкции |
|  | Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания, зачистки и притирки поверхностей |
|  | Документально оформлять результаты проверки правильности сборки узлов металлоконструкций |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке и регулировке особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и регулировке особо сложных, уникальных и экспериментальных металлоконструкций |
|  | Правила оформления эскизов и сборочных схем |
|  | Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Наименование и назначение приспособлений для правки деталей |
|  | Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов |
|  | Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента |
|  | Правила использования слесарно-монтажного инструмента |
|  | Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента |
|  | Последовательность сборки металлоконструкций |
|  | Технологические методы и приемы сборки |
|  | Виды, конструкция и назначение оснастки для временного раскрепления монтируемых металлоконструкций |
|  | Правила выполнения сварных соединений |
|  | Виды, характеристики и назначение оборудования для проведения сварочных работ |
|  | Способы выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов металлоконструкции |
|  | Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Виды, конструкция и область применения приборов электронного сканирования |
|  | Виды, возможности и характеристики 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Порядок проверки взаимного расположения узлов и деталей с использованием 3D-моделей металлоконструкций |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила выбора стропов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы регулировки металлоконструкций и их узлов |
|  | Основы теплотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Основы механики в объеме выполняемой работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме выполняемой работы |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке и регулировке экспериментальных, уникальных и особо сложных металлоконструкций |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний давлением свыше 20 МПа, пневматических испытаний давлением свыше 10 МПа и механических испытаний | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по проведению гидравлических испытаний давлением свыше 20 МПа и пневматических – свыше 10 МПа |
| --- | --- |
|  | Установление последовательности выполнения работ по проведению механических испытаний |
|  | Подготовка рабочего места для проведения гидравлических испытаний давлением свыше 20 МПа и пневматических – свыше 10 МПа |
|  | Подготовка рабочего места для проведения механических испытаний |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для работ по проведению гидравлических испытаний давлением свыше 20 МПа и пневматических – свыше 10 МПа |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для работ по проведению механических испытаний |
|  | Подготовка металлоконструкций к гидравлическим испытаниям давлением свыше 20 МПа |
|  | Гидравлические испытания металлоконструкций давлением свыше 20 МПа |
|  | Подготовка металлоконструкций к пневматическим испытаниям давлением свыше 10 МПа |
|  | Пневматические испытания металлоконструкций давлением свыше 10 МПа |
|  | Устранение дефектов, обнаруженных после испытания металлоконструкций |
|  | Подготовка металлоконструкций к механическим испытаниям |
|  | Механические испытания металлоконструкций |
|  | Документирование результатов испытаний узлов металлоконструкций |
|  | Подготовка информации для паспортизации собранных металлоконструкций |
|  | Сдача в эксплуатацию металлоконструкций в соответствии с техническими условиями |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на проведение испытаний |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на проведение испытаний |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по проведению испытаний |
|  | Выбирать инструменты и оснастку для производства работ по проведению испытаний |
|  | Производить глушение отверстий на герметичном контуре конструкции |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Монтировать оснастку для гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Подготавливать металлоконструкции к гидравлическим и пневматическим испытаниям |
|  | Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля герметичности |
|  | Производить контроль герметичности при гидравлических испытаниях металлоконструкций различными способами |
|  | Производить контроль герметичности при пневматических испытаниях металлоконструкций различными способами |
|  | Удалять дефектные участки сварочных швов, выявленные при испытаниях |
|  | Использовать оборудование и приборы для механических испытаний металлоконструкций |
|  | Документально оформлять результаты испытаний |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по проведению испытаний |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по проведению испытаний |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Методы гидравлических испытаний |
|  | Методы пневматических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для гидравлических испытаний |
|  | Основные технологические параметры установок для пневматических испытаний |
|  | Последовательность действий при гидравлических и пневматических испытаниях |
|  | Виды заглушек, устанавливаемых на герметичный контур конструкции |
|  | Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях |
|  | Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Методы механических испытаний конструкций |
|  | Последовательность действий при механических испытаниях |
|  | Виды, наименование и назначение оборудования и приборов для механических испытаний |
|  | Порядок удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Инструмент, используемый для удаления дефектных участков сварочных швов |
|  | Пенообразующие составы, используемые при контроле герметичности при пневматических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при гидравлических испытаниях |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые при пневматических испытаниях |
|  | Правила оформления результатов испытаний |
|  | Документы, заполняемые по результатам испытаний |
|  | Типичные дефекты конструкций, работающих под давлением |
|  | Типичные дефекты конструкций, выявляемые при механических испытаниях |
|  | Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических испытаний |
|  | Порядок оформления паспортов собранных узлов металлоконструкций |
|  | Порядок сдачи металлоконструкций в эксплуатацию |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гидравлических, пневматических и механических испытаниях |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой при сборке металлоконструкций | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения бригадой работ в соответствии с плановыми заданиями |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Организация и контроль выполнения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планирование, определение и доведение до работников производственных задач бригады |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Распределение трудовых ресурсов и рабочего времени рабочих бригады |
|  | Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Определять трудоемкость проводимых работ |
|  | Оценивать продолжительность выполнения работы в соответствии с ее сложностью и трудоемкостью |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Распределять работу в соответствии с квалификацией рабочих бригады |
|  | Оценивать качество работы, выполненной рабочими бригады |
|  | Мотивировать рабочих бригады на качественное выполнение обязанностей |
|  | Поддерживать благоприятный моральный климат в коллективе бригады |
|  | Осуществлять контроль обучения молодых рабочих и деятельности рабочих-наставников |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами для создания таблиц и обработки табличных данных |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания организационно-распорядительных документов |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Печатать документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Ответственность бригадира за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ рабочими |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Положения локальных нормативных актов по оплате труда |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации в части, касающейся оплаты труда, режима труда и отдыха |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован 
Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).