УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2025 г. № 239н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

275

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры, производящих их суммирование и дистанционную передачу»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, использующих цифровую обработку измеряемых физических величин»	23

3.5. Обобщенная трудовая функция «Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов и автоматики»	31

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	37

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	37

I. Общие сведения

| Ремонт и обслуживание КИПиА (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 40.067 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Восстановление и поддержание работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики

Группа занятий

| 8211 | Слесари-сборщики механических машин | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ремонт простых КИПиА | 2 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых КИПиА | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Слесарная обработка простых деталей КИПиА | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Монтаж простых электрических схем КИПиА | A/03.2 | 2 |
| B | Ремонт КИПиА средней сложности | 3 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Слесарная обработка деталей КИПиА средней сложности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Монтаж электрических схем КИПиА средней сложности | B/03.3 | 3 |
| C | Ремонт сложных КИПиА | 3 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда | Восстановление и замена деталей и узлов, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных КИПиА | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Слесарная обработка сложных деталей КИПиА | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Монтаж сложных электрических схем КИПиА | C/03.3 | 3 |
| D | Ремонт КИПиА особой сложности | 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА особой сложности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Слесарная обработка деталей КИПиА особой сложности | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем автоматики | D/03.4 | 4 |
| E | Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА | 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда | Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Руководство бригадой слесарей по КИПиА | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых КИПиА | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при выполнении работ в действующих цехах электростанций и подстанций Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией9 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых КИПиА | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию простых КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых КИПиА |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых КИПиА |
|  | Демонтаж и монтаж простых КИПиА |
|  | Разборка и сборка простых КИПиА |
|  | Дефектация простых КИПиА |
|  | Оформление актов дефектации простых КИПиА |
|  | Защитная смазка деталей и узлов простых КИПиА |
|  | Ремонт и замена деталей и узлов простых КИПиА |
|  | Регулировка простых КИПиА |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА |
|  | Обеспечивать герметичность оборудования после демонтажа простых КИПиА |
|  | Производить защитную смазку деталей |
|  | Монтировать простые КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Разбирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых КИПиА после сборки |
|  | Выполнять дефектацию деталей и узлов простых КИПиА |
|  | Заполнять акты дефектации простых КИПиА |
|  | Проверять и корректировать «ноль» КИПиА |
|  | Производить зачистку электрических контактов КИПиА |
|  | Производить чистку и замену защитных смотровых стекол КИПиА |
|  | Производить подтяжку разъемных механических соединений КИПиА |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА |
|  | Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры |
|  | Устройство, назначение и принцип действия манометров |
|  | Устройство, назначение и принцип действия расходомеров |
|  | Устройство, назначение и принцип действия весов |
|  | Типичные неисправности простых КИПиА |
|  | Порядок демонтажа и монтажа простых КИПиА |
|  | Последовательность разборки и сборки простых КИПиА |
|  | Способы разборки разъемных соединений |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Порядок выполнения защитной смазки деталей |
|  | Периодичность и порядок технического обслуживания простых КИПиА |
|  | Порядок заполнения актов дефектации простых КИПиА |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых КИПиА |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка простых деталей КИПиА | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке простых деталей КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей КИПиА |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей КИПиА |
|  | Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей и узлов КИПиА с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше |
|  | Лужение и пайка деталей простых КИПиА |
|  | Контроль точности формы поверхностей простых узлов и деталей КИПиА |
|  | Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль шероховатости поверхности простых деталей КИПиА |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке |
|  | Выбирать средства контроля и измерений |
|  | Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката |
|  | Осуществлять резку металла |
|  | Осуществлять опиливание металла |
|  | Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности |
|  | Производить обработку отверстий с точностью до 12-го квалитета |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольных и измерительных инструментов |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о параметрах шероховатости поверхности |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы сверления, зенкерования и развертывания |
|  | Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Материалы, используемые для лужения и пайки |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Устройство сверлильных станков |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для пайки и лужения |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки листового и профильного проката |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для резки металла |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж простых электрических схем КИПиА | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по монтажу простых электрических схем КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем КИПиА |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем КИПиА |
|  | Прокладка простых электрических схем КИПиА |
|  | Соединение элементов простых электрических схем КИПиА |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые КИПиА |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые КИПиА |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем КИПиА |
|  | Производить прокладку простых электрических схем КИПиА |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем КИПиА |
|  | Соединять провода простых электрических схем КИПиА различными способами |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Порядок монтажа простых электрических схем соединений |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже простых электрических схем |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже простых электрических схем |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт КИПиА средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при выполнении работ в действующих цехах электростанций и подстанций Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию КИПиА средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки КИПиА средней сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи КИПиА средней сложности |
|  | Демонтаж и монтаж КИПиА средней сложности |
|  | Разборка и сборка КИПиА средней сложности |
|  | Дефектация КИПиА средней сложности |
|  | Оформление актов дефектации КИПиА средней сложности |
|  | Защитная смазка деталей и узлов КИПиА средней сложности |
|  | Ремонт деталей и узлов КИПиА средней сложности |
|  | Регулировка КИПиА средней сложности |
|  | Испытания КИПиА средней сложности |
|  | Окраска КИПиА |
|  | Оформление паспортов испытанных КИПиА средней сложности |
|  | Сдача КИПиА средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на КИПиА средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на КИПиА средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей КИПиА средней сложности |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить защитную смазку деталей и узлов |
|  | Разбирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности |
|  | Проверять и корректировать «ноль» КИПиА |
|  | Выполнять дефектацию КИПиА средней сложности |
|  | Заполнять акты дефектации КИПиА средней сложности |
|  | Заполнять паспорта отремонтированных КИПиА средней сложности |
|  | Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы КИПиА средней сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов КИПиА средней сложности |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств КИПиА средней сложности |
|  | Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений КИПиА средней сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач КИПиА средней сложности |
|  | Производить статическую балансировку измерительных механизмов КИПиА средней сложности |
|  | Настраивать механические уставки КИПиА средней сложности |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств КИПиА средней сложности |
|  | Проверять целостность электрических цепей КИПиА средней сложности |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов КИПиА средней сложности |
|  | Производить зарядку осушителей КИПиА средней сложности реагентами |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей КИПиА средней сложности |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов КИПиА средней сложности |
|  | Ремонтировать электродвигатели КИПиА средней сложности |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности |
|  | Производить пайку различными припоями |
|  | Производить подготовку поверхности приборов под окраску |
|  | Выполнять окраску приборов ручным способом |
|  | Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик КИПиА средней сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности |
|  | Типичные неисправности КИПиА средней сложности |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических КИПиА |
|  | Кинематические схемы КИПиА |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек |
|  | Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений |
|  | Порядок заполнения актов дефектации КИПиА средней сложности |
|  | Порядок заполнения паспортов испытанных КИПиА средней сложности |
|  | Периодичность и порядок технического обслуживания КИПиА средней сложности |
|  | Виды, свойства и назначение различных видов припоя |
|  | Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя |
|  | Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов |
|  | Способы подготовки поверхности и выполнения окраски |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту КИПиА средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте КИПиА средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей КИПиА средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности |
|  | Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей КИПиА с точностью до 10-го квалитета |
|  | Лужение и пайка деталей КИПиА средней сложности |
|  | Контроль точности формы поверхностей узлов и деталей КИПиА |
|  | Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль шероховатости поверхности деталей КИПиА с точностью до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на узлы и детали КИПиА средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на узлы и детали КИПиА средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей деталей КИПиА средней сложности |
|  | Печатать чертежи деталей КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности |
|  | Выбирать средства контроля и измерений деталей КИПиА средней сложности |
|  | Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката |
|  | Осуществлять резку металла |
|  | Гнуть трубы КИПиА |
|  | Осуществлять опиливание плоских поверхностей деталей КИПиА средней сложности с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 |
|  | Использовать контрольные и измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности |
|  | Проверять соответствие размеров деталей КИПиА средней сложности требованиям технической документации |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6-го класса точности в деталях КИПиА средней сложности |
|  | Производить сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях КИПиА средней сложности |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольных и измерительных инструментов |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о параметрах шероховатости поверхности |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы гибки труб |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 |
|  | Способы сверления, зенкерования и развертывания отверстий до 6-го класса точности |
|  | Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Материалы, используемые для лужения и пайки |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Устройство сверлильных станков |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для пайки и лужения |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки листового и профильного проката |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки труб |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для резки металла |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрических схем КИПиА средней сложности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Прокладка электрических схем средней сложности |
|  | Соединение элементов электрических схем КИПиА средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на КИПиА средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на КИПиА средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Печатать электрические схемы КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить рациональную прокладку электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте |
|  | Заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах КИПиА средней сложности |
|  | Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах КИПиА средней сложности |
|  | Маркировать провода и жгуты в электрических схемах КИПиА средней сложности |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических схем КИПиА средней сложности |
|  | Соединять провода различными способами в электрических схемах КИПиА средней сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа |
|  | Виды изоляции проводов |
|  | Виды экранированных проводов |
|  | Способы зачистки проводов от изоляции |
|  | Способы заделки проводов в наконечники |
|  | Способы вязки проводов в жгуты |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Виды соединения проводов различных марок пайкой |
|  | Способы подготовки соединений под пайку и лужение |
|  | Порядок монтажа электрических схем средней сложности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже электрических схем средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже электрических схем средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных КИПиА | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при выполнении работ в действующих цехах электростанций и подстанций Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Перечень СПО | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей и узлов, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных КИПиА | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию сложных КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки сложных КИПиА |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи сложных КИПиА |
|  | Демонтаж и монтаж сложных КИПиА |
|  | Разборка и сборка сложных КИПиА |
|  | Защитная смазка деталей и узлов сложных КИПиА |
|  | Ремонт сложных КИПиА |
|  | Дефектация сложных КИПиА |
|  | Оформление актов дефектации сложных КИПиА |
|  | Регулировка сложных КИПиА |
|  | Испытания сложных КИПиА |
|  | Оформление актов и паспортов испытанных сложных КИПиА |
|  | Сдача сложных КИПиА |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные КИПиА |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные КИПиА |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
|  | Выполнять дефектацию сложных КИПиА |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные КИПиА и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные КИПиА из электронного архива |
|  | Проверять и корректировать «ноль» КИПиА |
|  | Производить защитную смазку деталей и узлов |
|  | Разбирать сложные КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать сложные КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды |
|  | Заменять детали электронных усилителей сложных КИПиА |
|  | Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы сложных КИПиА |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов сложных КИПиА |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств сложных КИПиА |
|  | Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений сложных КИПиА |
|  | Производить разборку и сборку червячных зацеплений сложных КИПиА |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач сложных КИПиА |
|  | Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов КИПиА |
|  | Настраивать программируемые уставки сложных КИПиА |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств сложных КИПиА |
|  | Проверять целостность электрических цепей сложных КИПиА |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов сложных КИПиА |
|  | Производить зарядку осушителей сложных КИПиА реагентами |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей сложных КИПиА |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов сложных КИПиА |
|  | Ремонтировать электродвигатели сложных КИПиА |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек сложных КИПиА |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек сложных КИПиА |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик сложных КИПиА |
|  | Заполнять акты дефектации ремонтируемых КИПиА |
|  | Заполнять паспорта отремонтированных сложных КИПиА |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Типичные неисправности сложных КИПиА |
|  | Принцип действия, устройство и назначение суживающих устройств, разделительных и уравнительных сосудов |
|  | Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство, назначение и принцип действия электрических усилителей |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических КИПиА |
|  | Кинематические схемы КИПиА |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намотки катушек |
|  | Способы пропитки и сушки обмоток |
|  | Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений |
|  | Виды, устройство и назначение червячных зацеплений |
|  | Способы сборки и разборки червячных зацеплений |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Составы, используемые для пропитки обмоток |
|  | Правила заполнения дефектных ведомостей на ремонтируемое оборудование |
|  | Правила заполнения паспортов и аттестатов на отремонтированные КИПиА |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка сложных деталей КИПиА | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке сложных деталей КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки сложных деталей КИПиА |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки сложных деталей КИПиА |
|  | Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке сложных деталей и узлов КИПиА с точностью до 7-го квалитета |
|  | Лужение и пайка сложных деталей и узлов КИПиА |
|  | Контроль точности формы поверхностей сложных узлов и деталей КИПиА |
|  | Контроль размеров сложных узлов и деталей КИПиА |
|  | Контроль шероховатости поверхности сложных деталей КИПиА до Ra 0,8 |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные узлы и детали КИПиА |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные узлы и детали КИПиА |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки сложных деталей КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке сложных деталей КИПиА |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные детали КИПиА и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные детали КИПиА из электронного архива |
|  | Выбирать средства контроля и измерений сложных деталей КИПиА до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости сложных деталей КИПиА до Ra 0,8 |
|  | Использовать контрольные и измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки сложных деталей КИПиА |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля качества обработки поверхностей заготовок сложных деталей КИПиА c точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольных и измерительных инструментов для измерения сложных деталей КИПиА с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии |
|  | Производить термообработку неответственных деталей |
|  | Осуществлять опиливание плоских и фасонных поверхностей сложных деталей КИПиА |
|  | Производить шабрение плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей КИПиА с точностью до 16 пятен на площади 25 × 25 мм |
|  | Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката |
|  | Осуществлять резку металла |
|  | Гнуть трубы КИПиА |
|  | Проверять соответствие размеров и формы сложных деталей КИПиА требованиям технической документации |
|  | Контролировать шероховатость поверхности сложных деталей КИПиА визуально-тактильными и инструментальными методами |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу на деталях и узлах сложных КИПиА не выше 5-го класса точности |
|  | Производить сверление, зенкерование и развертывание отверстий на деталях и узлах сложных КИПиА с точностью до 7-го квалитета |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке сложных деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке сложных деталей |
|  | Виды, назначение, возможности и правила использования контрольных и измерительных инструментов |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о параметрах шероховатости поверхности |
|  | Назначение, виды и параметры пружин |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Способы и приемы навивки пружин в горячем и холодном состоянии |
|  | Способы термообработки неответственных деталей |
|  | Способы обработки листового и профильного проката |
|  | Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей точностью не выше 7-го квалитета и шероховатости не выше Ra 0,8 |
|  | Способы гибки труб и профилей |
|  | Способы сверления, зенкерования и развертывания отверстий с точностью не выше 7-го квалитета |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Материалы, используемые для лужения и пайки |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Устройство сверлильных станков |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для пайки и лужения |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки листового и профильного проката |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки труб |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для резки металла |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке сложных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке сложных деталей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сложных электрических схем КИПиА | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по монтажу сложных электрических схем КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для монтажа сложных электрических схем КИПиА |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для монтажа сложных электрических схем КИПиА |
|  | Прокладка сложных электрических схем КИПиА |
|  | Прозвонка в кабеле и в жгуте проводов сложных электрических схем КИПиА |
|  | Соединение элементов сложных электрических схем КИПиА различными способами |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные КИПиА |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные КИПиА |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа сложных электрических схем КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по монтажу сложных электрических схем КИПиА |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные электрические схемы КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на сложные электрические схемы КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на сложные электрические схемы КИПиА и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на сложные электрические схемы КИПиА из электронного архива |
|  | Производить рациональную прокладку сложных электрических схем КИПиА |
|  | Производить прозвонку в кабеле и жгуте проводов сложных электрических схем КИПиА |
|  | Заделывать в наконечники концы проводов сложных электрических схем КИПиА |
|  | Раскладывать и вязать в жгуты провода сложных электрических схем КИПиА |
|  | Маркировать провода и жгуты сложных электрических схем КИПиА |
|  | Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки сложных электрических схем КИПиА |
|  | Соединять провода сложных электрических схем КИПиА различными способами |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу сложных электрических схем |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу сложных электрических схем |
|  | Виды и назначение монтажных и принципиальных схем |
|  | Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа |
|  | Виды изоляции проводов |
|  | Виды экранированных проводов |
|  | Способы зачистки проводов от изоляции |
|  | Назначение и способы прозвонки проводов в кабеле и в жгуте |
|  | Способы заделки проводов в наконечники |
|  | Способы вязки проводов в жгуты |
|  | Виды материалов, используемых при электромонтажных работах |
|  | Порядок монтажа сложных электрических схем |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже сложных электрических схем |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже сложных электрических схем |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт КИПиА особой сложности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при выполнении работ в действующих цехах электростанций и подстанций Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Перечень СПО | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА особой сложности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию КИПиА особой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки КИПиА особой сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи КИПиА особой сложности |
|  | Демонтаж и монтаж КИПиА особой сложности |
|  | Разборка и сборка КИПиА особой сложности |
|  | Дефектация КИПиА особой сложности |
|  | Оформление актов дефектации КИПиА особой сложности |
|  | Защитная смазка деталей и узлов КИПиА особой сложности |
|  | Ремонт КИПиА особой сложности |
|  | Регулировка КИПиА особой сложности |
|  | Испытания КИПиА особой сложности |
|  | Оформление паспортов испытанных КИПиА особой сложности |
|  | Сдача КИПиА особой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на КИПиА особой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на КИПиА особой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности |
|  | Выполнять дефектацию КИПиА особой сложности |
|  | Заполнять акты дефектации КИПиА особой сложности |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на КИПиА особой сложности и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на КИПиА особой сложности из электронного архива |
|  | Заменять детали электронных усилителей КИПиА особой сложности |
|  | Проверять и корректировать «ноль» КИПиА |
|  | Производить защитную смазку деталей и узлов |
|  | Разбирать КИПиА особой сложности в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать КИПиА особой сложности в правильной технологической последовательности |
|  | Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды |
|  | Заменять элементы, выдающие цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации |
|  | Ремонтировать КИПиА магнитоэлектрической системы |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических КИПиА особой сложности |
|  | Ремонтировать радиационные КИПиА |
|  | Ремонтировать бесконтактные датчики КИПиА особой сложности |
|  | Ремонтировать и заменять детали КИПиА особой сложности, в которых используется микропроцессорная техника |
|  | Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств КИПиА особой сложности |
|  | Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач КИПиА особой сложности |
|  | Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов КИПиА особой сложности |
|  | Проверять срабатывание сигнальных устройств КИПиА особой сложности |
|  | Проверять целостность электрических цепей КИПиА особой сложности |
|  | Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов КИПиА особой сложности |
|  | Производить зарядку реагентами осушителей КИПиА особой сложности |
|  | Производить проверку сопротивления измерительных цепей КИПиА особой сложности |
|  | Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов КИПиА особой сложности |
|  | Ремонтировать электродвигатели КИПиА особой сложности |
|  | Выполнять намотку трансформаторов и катушек КИПиА особой сложности |
|  | Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек КИПиА особой сложности |
|  | Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик КИПиА особой сложности |
|  | Заполнять дефектные ведомости ремонтируемых КИПиА особой сложности |
|  | Оформлять паспорта и аттестаты отремонтированных КИПиА особой сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности |
|  | Правила заполнения актов дефектации КИПиА особой сложности |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Типичные неисправности КИПиА особой сложности |
|  | Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов |
|  | Устройство, назначение и принцип действия электрических усилителей |
|  | Устройство, назначение и принцип действия элементов, выдающих цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации |
|  | Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем |
|  | Виды, устройство и назначение оптических КИПиА |
|  | Виды, устройство и назначение радиационных КИПиА |
|  | Виды, устройство и назначение бесконтактных датчиков |
|  | Виды, устройство и назначение деталей КИПиА, в которых используется микропроцессорная техника |
|  | Кинематические схемы КИПиА |
|  | Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА |
|  | Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов |
|  | Виды намоток трансформаторов и катушек |
|  | Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Способы пропитки и сушки обмоток |
|  | Составы, используемые для пропитки катушек |
|  | Правила заполнения паспортов отремонтированных КИПиА |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче КИПиА особой сложности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей КИПиА особой сложности | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке деталей КИПиА особой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности |
|  | Размерная обработка деталей и узлов КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выполнение операций по пригонке деталей КИПиА с точностью до 6-го квалитета |
|  | Лужение и пайка деталей КИПиА особой сложности |
|  | Контроль точности формы поверхностей узлов и деталей КИПиА особой сложности |
|  | Контроль размеров узлов и деталей КИПиА особой сложности |
|  | Контроль шероховатости поверхности деталей КИПиА особой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на узлы и детали КИПиА особой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на узлы и детали КИПиА особой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей КИПиА особой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей узлов и деталей КИПиА особой сложности |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на детали КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на детали КИПиА особой сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на детали КИПиА особой сложности и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на детали КИПиА особой сложности из электронного архива |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Обрабатывать результаты измерения и контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета с использованием прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольных и измерительных инструментов для измерения деталей КИПиА особой сложности с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката |
|  | Осуществлять резку металла |
|  | Осуществлять гибку труб КИПиА |
|  | Производить плоскостную и пространственную разметку деталей КИПиА особой сложности |
|  | Рассчитывать допуски и конусность деталей КИПиА особой сложности |
|  | Опиливать плоские и фасонные поверхности деталей КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Притирать поверхности деталей КИПиА особой сложности с шероховатостью поверхности до Ra 0,4 |
|  | Производить шабрение поверхностей деталей КИПиА особой сложности с шероховатостью поверхности до Ra 0,4 |
|  | Производить притирку, шабрение и припиливание пазов в деталях КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обрабатывать отверстия в деталях КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Нарезать резьбу в отверстиях деталей КИПиА особой сложности до 4-й степени точности |
|  | Контролировать линейные размеры деталей КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать угловые размеры деталей КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать форму и взаимное расположение поверхностей деталей КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контролировать резьбовые поверхности деталей КИПиА особой сложности до 4-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость обработанных поверхностей деталей КИПиА особой сложности до Ra 0,4 |
|  | Производить лужение и пайку |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей |
|  | Основные сведения о допусках и посадках |
|  | Основные сведения о классах точности |
|  | Основные сведения о параметрах шероховатости поверхности |
|  | Наименования и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Возможности и порядок применения прикладных компьютерных программ учета инструментов и приспособлений на рабочих местах |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля геометрических параметров |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Способы плоскостной и пространственной разметки |
|  | Способы расчета допусков и конусности деталей |
|  | Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Способы шабрения деталей с точностью до 25 пятен на площади 25 × 25 мм |
|  | Способы припиливания деталей с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Способы сверления, зенкерования и развертывания отверстий в деталях с точностью до 6-го квалитета |
|  | Способы притирки поверхностей деталей с шероховатостью не выше Ra 0,4 |
|  | Способы выполнения лужения и пайки |
|  | Порядок подготовки деталей к лужению и пайке |
|  | Материалы, используемые для лужения и пайки |
|  | Устройство ручных механизированных инструментов для сверления |
|  | Устройство сверлильных станков |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для пайки и лужения |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки листового и профильного проката |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для гибки труб |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования для резки металла |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем автоматики | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по элементам систем автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики |
|  | Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики |
|  | Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики |
|  | Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики |
|  | Испытания систем автоматики после ремонта |
|  | Сдача систем автоматики после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на элементы систем автоматики |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на элементы систем автоматики |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на системы автоматики и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на системы автоматики из электронного архива |
|  | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики |
|  | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования |
|  | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики |
|  | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Основы телемеханики |
|  | Основы электроники и радиотехники |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы микропроцессоров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основные языки программирования |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Способы ввода данных при помощи внешних устройств |
|  | Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования |
|  | Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств |
|  | Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при выполнении работ в действующих цехах электростанций и подстанций Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Перечень СПО | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Восстановление деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Защитная смазка деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Замена деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Дефектация уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Оформление актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Регулировка уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Испытания уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Оформление паспортов испытанных уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Сдача уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Выполнять дефектацию уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Заполнять акты дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Производить замену неисправных элементов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Производить ввод тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств в устройства уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Испытывать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА |
|  | Сдавать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА |
|  | Проверять и корректировать «ноль» КИПиА |
|  | Производить защитную смазку деталей и узлов |
|  | Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды |
|  | Заменять элементы, выдающие цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации |
|  | Разбирать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Собирать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА в правильной технологической последовательности |
|  | Заполнять паспорта сдаваемых уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для заполнения паспортов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Правила заполнения актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Устройство КИПиА, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Способы ввода тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Виды защитных смазок |
|  | Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов |
|  | Основы программирования |
|  | Устройство микропроцессорной техники |
|  | Порядок испытания уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Порядок сдачи уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Правила заполнения паспортов сдаваемых уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Ввод тестовых и технологических программ |
|  | Выявление неисправностей в работе систем автоматики |
|  | Устранение неисправностей в работе систем автоматики |
|  | Испытания систем автоматики после ремонта |
|  | Сдача систем автоматики после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на системы автоматики |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на системы автоматики |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Просматривать документы на системы автоматики и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на системы автоматики из электронного архива |
|  | Корректировать тестовые и технологические программы систем автоматики |
|  | Вводить данные в системы автоматики при помощи внешних устройств |
|  | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики |
|  | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования |
|  | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики |
|  | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы микропроцессоров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Способы коррекции тестовых и технологических программ |
|  | Основные языки программирования |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Способы ввода данных при помощи внешних устройств |
|  | Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования |
|  | Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств |
|  | Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования |
|  | Правила оформления документации после ремонта, испытаний и сдачи систем автоматики |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче систем автоматики |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче систем автоматики |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой слесарей по КИПиА | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения бригадой слесарей по КИПиА работ в соответствии с плановыми заданиями |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Организация и контроль выполнения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планирование, определение производственных задач бригады слесарей по КИПиА |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментами, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Доведение производственных заданий до рабочих бригады слесарей по КИПиА |
|  | Расстановка рабочих бригады слесарей по КИПиА в соответствии с их квалификацией и технологическим (производственным) процессом |
|  | Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады слесарей по КИПиА |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Принимать меры для устранения угрозы жизни или здоровью рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Определять трудоемкость проводимых работ |
|  | Оценивать продолжительность выполнения работы в соответствии с ее сложностью и трудоемкостью |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для составления и оформления организационно-распорядительных документов |
|  | Получать, отправлять, пересылать сообщения и документы по электронной почте |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Распределять задания в соответствии с квалификацией рабочих бригады |
|  | Оценивать качество работы, выполненной рабочими бригады |
|  | Мотивировать рабочих бригады на качественное выполнение обязанностей |
|  | Поддерживать благоприятный моральный климат в коллективе бригады |
|  | Осуществлять контроль обучения молодых рабочих и деятельности рабочих-наставников |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
| Необходимые знания | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Ответственность бригадира за несоблюдение рабочими требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
|  | Положения трудового законодательства Российской Федерации в области оплаты труда, режима труда и отдыха |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

Простые КИПиА – КИПиА, использующие прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры

КИПиА средней сложности – КИПиА, использующие схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры

Сложные КИПиА – КИПиА, использующие схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры, производящие их суммирование и дистанционную передачу

КИПиА особой сложности – КИПиА, использующие цифровую обработку измеряемых физических величин

Простые детали КИПиА – детали КИПиА, изготавливаемые с точностью до 12-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше

Простые электрические схемы КИПиА – электрические схемы КИПиА, состоящие из одного контура

Детали КИПиА средней сложности – детали КИПиА, изготавливаемые с точностью до 10-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 1,6 и выше

Электрические схемы КИПиА средней сложности – электрические схемы КИПиА, состоящие из двух контуров электрических цепей

Сложные детали КИПиА – детали КИПиА, изготавливаемые с точностью до 7-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 0,8 и выше

Сложные электрические схемы КИПиА – электрические схемы КИПиА, состоящие не менее чем из трех контуров электрических цепей

Детали КИПиА особой сложности – детали КИПиА, изготавливаемые с точностью до 6-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 0,4 и выше

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).