УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2025 г. № 231н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист на молотах и прессах

512

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Управление ковочными молотами и прессами малой мощности»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление ковочными молотами и прессами средней мощности»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление мощными ковочными молотами и прессами»	18

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление уникальными ковочными молотами и прессами»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	33

I. Общие сведения

| Управление ковочными молотами и прессами при ковке поковок |  | 40.101 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности при ковке поковок

Группа занятий

| 7221 | Кузнецы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Управление ковочными молотами и прессами малой мощности | 2 | Машинист на молотах и прессах 2-го разряда | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж при ковке поковок | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж при ковке поковок | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Управление пневматическими ковочными молотами при ковке поковок | A/03.2 | 2 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой до 8 МН при ковке поковок | A/04.2 | 2 |
| B | Управление ковочными молотами и прессами средней мощности | 3 | Машинист на молотах и прессах 3-го разряда | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при ковке поковок | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при ковке поковок | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 8 до 20 МН при ковке поковок | B/03.3 | 3 |
| C | Управление мощными ковочными молотами и прессами | 3 | Машинист на молотах и прессах 4-го разряда | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при ковке поковок | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при ковке поковок | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 20 до 80 МН при ковке поковок | C/03.3 | 3 |
| D | Управление уникальными ковочными молотами и прессами | 4 | Машинист на молотах и прессах 5-го разряда | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при ковке поковок | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при ковке поковок | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 80 МН при ковке поковок | D/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление ковочными молотами и прессами малой мощности | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист на молотах и прессах 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 34 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 2-го разряда |
| ОКПДТР | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж при ковке поковок | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Управление рукояткой паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Визуальный контроль технического состояния паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Устранение мелких неполадок паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем ремонте паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать паровоздушные ковочные молоты с энергией удара до 40 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Согласовывать работу паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Определять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые режимы работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные параметры паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Назначение органов управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые неисправности паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на паровоздушные ковочные молоты с энергией удара до 40 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего ремонта паровоздушных ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж при ковке поковок | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Управление рукояткой гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж с пульта управления при ковке поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем ремонте гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Использовать гидравлические ковочные молоты с энергией удара до 40 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные молоты с энергией удара до 40 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего ремонта гидравлических ковочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление пневматическими ковочными молотами при ковке поковок | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению пневматическими ковочными молотами |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе пневматических ковочных молотов |
|  | Ежедневное техническое обслуживание пневматических ковочных молотов |
|  | Управление рукояткой пневматическими ковочными молотами для выполнения операций ковки поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы пневматических ковочных молотов в соответствии с командами кузнеца |
|  | Устранение мелких неполадок пневматических ковочных молотов |
|  | Оказание помощи в наладке пневматических ковочных молотов |
|  | Оказание помощи в текущем ремонте пневматических ковочных молотов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать пневматические ковочные молоты для ковки поковок |
|  | Управлять пневматическими ковочными молотами в режимах холостого хода, единичных (одиночных) и автоматических ходов, прижима поковки и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) пневматических ковочных молотов в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца на пневматических ковочных молотах |
|  | Согласовывать работу пневматических ковочных молотов с работой кузнеца и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы пневматических ковочных молотов |
|  | Определять типовые неполадки пневматических ковочных молотов |
|  | Устранять типовые неполадки пневматических ковочных молотов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении пневматическими ковочными молотами |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение пневматических ковочных молотов |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Типовые режимы работы пневматических ковочных молотов |
|  | Основные параметры пневматических ковочных молотов |
|  | Назначение органов управления пневматическими ковочными молотами |
|  | Устройство и принцип работы системы управления пневматическими ковочными молотами |
|  | Типовые неисправности пневматических ковочных молотов |
|  | Правила и порядок подготовки к работе пневматических ковочных молотов |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на пневматические ковочные молоты |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) пневматических ковочных молотов в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего ремонта пневматических ковочных молотов |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на пневматических ковочных молотах |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на пневматических ковочных молотах |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Условные команды кузнеца, подаваемые при ковке поковок на пневматических ковочных молотах |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении пневматическими ковочными молотами |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой до 8 МН при ковке поковок | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН с верхним приводом при ковке поковок |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН с нижним приводом при ковке поковок |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Оказание помощи в текущем ремонте гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
|  | Использовать гидравлические ковочные прессы силой до 8 МН для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН в ручном и в автоматическом режиме |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные прессы силой до 8 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего ремонта гидравлических ковочных прессов силой до 8 МН |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой до 8 МН |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой до 8 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление ковочными молотами и прессами средней мощности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист на молотах и прессах 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года машинистом на молотах и прессах 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 35 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при ковке поковок | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Управление рукояткой паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Визуальный контроль технического состояния паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Устранение мелких неполадок паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять паровоздушными ковочным молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40до 80 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Согласовывать работу паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательного устройства |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Определять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типовые режимы работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Основные параметры паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Назначение органов управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типовые неисправности паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при ковке поковок |  | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые действия |  | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Управление рукояткой гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для выполнения операций ковки поковок |  |  |  |  |
|  |  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж с пульта управления при ковке поковок |  |  |  |  |
|  |  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |  |  |  |  |
|  |  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать техническую документацию |  |  |  |  |
|  |  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Использовать гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для ковки поковок |  |  |  |  |
|  |  | Управлять гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Согласовывать работу гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |  |  |  |  |
|  |  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы машиностроительного черчения |  |  |  |  |
|  |  | Правила чтения технической документации |  |  |  |  |
|  |  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Основные параметры гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принцип работы системы управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Типовые неисправности гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 8 до 20 МН при ковке поковок | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН с верхним приводом при ковке поковок |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН с нижним приводом при ковке поковок |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Использовать гидравлические ковочные прессы силой свыше 8 до 20 МН для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН в ручном и в автоматическом режиме |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные прессы силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта гидравлических ковочных прессов силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 8 до 20 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление мощными ковочными молотами и прессами |  | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих |  | Машинист на молотах и прессах 4-го разряда |  |  |  |  |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет машинистом на молотах и прессах 3-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | §36 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 4-й разряд |
| ОКПДТР | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при ковке поковок | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Управление рукояткой паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Визуальный контроль технического состояния паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Устранение мелких неполадок паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять паровоздушными ковочным молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Согласовывать работу паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательного устройства |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Определять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкции и назначение паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые режимы работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные параметры паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Назначение органов управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые неисправности паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при ковке поковок | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Управление рукояткой гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж с пульта управления при ковке поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Использовать гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 20 до 80 МН при ковке поковок | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН при ковке поковок |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Оказание помощи в текущем и среднем ремонте гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Использовать гидравлические ковочные прессы силой свыше 20 до 80 МН для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН в ручном и в автоматическом режиме |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные прессы силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего и среднего ремонта гидравлических ковочных прессов силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 20 до 80 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление уникальными ковочными молотами и прессами | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист на молотах и прессах 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет машинистом на молотах и прессах 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 37 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 5-й разряд |
| ОКПДТР | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при ковке поковок | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Управление рукояткой паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Визуальный контроль технического состояния паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Устранение мелких неполадок паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем, среднем и капитальном ремонте паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 200 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять паровоздушными ковочным молотами с энергией удара свыше 200 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Согласовывать работу паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательного устройства |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Определять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкции и назначение паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые режимы работы паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные параметры паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Назначение органов управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые неисправности паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на паровоздушные ковочные молоты с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего, среднего и капитального ремонта паровоздушных ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на паровоздушных ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении паровоздушными ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при ковке поковок | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Управление рукояткой гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж для выполнения операций ковки поковок |
|  | Управление гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж с пульта управления при ковке поковок |
|  | Регулирование количества энергии и частоты ударов бабы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с командами кузнеца и бригадира |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Оказание помощи в текущем, среднем и капитальном ремонте гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Использовать гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 200 кДж для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж в ручном режиме, в автоматическом режиме последовательных ударов и удержания бабы на весу |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Регулировать количество энергии и частоту ударов бабы молота в соответствии с командами кузнеца и бригадира на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Устройство и принцип работы системы управления гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные молоты с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего, среднего и капитального ремонта гидравлических ковочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление гидравлическими ковочными прессами номинальной силой свыше 80 МН при ковке поковок | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к управлению гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Ежедневное техническое обслуживание гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Управление гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН при ковке поковок |
|  | Устранение мелких неполадок гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Оказание помощи в наладке гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Оказание помощи в текущем, среднем и капитальном ремонте гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать программное обеспечение для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
|  | Использовать гидравлические ковочные прессы силой свыше 80 МН для ковки поковок |
|  | Управлять гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН в ручном и в автоматическом режиме |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Согласовывать работу гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН с работой кузнеца, подъемно-транспортного оборудования и нагревательных устройств |
|  | Считывать показания приборов, контролирующих параметры работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Определять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Устранять типовые неполадки гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение элементов интерфейса программного обеспечения для управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечных инструментов для ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под ковку поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Основные параметры гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
|  | Типовые неисправности гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Правила и порядок установки кузнечных инструментов на гидравлические ковочные прессы силой свыше 80 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневное, еженедельное) гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН в соответствии с документацией по эксплуатации |
|  | Правила и порядок выполнения текущего, среднего и капитального ремонта гидравлических ковочных прессов силой свыше 80 МН |
|  | Типовые температурные режимы при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Типовые технологические процессы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Основные правила и приемы ковки поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Условные команды кузнеца и бригадира, подаваемые при ковке поковок на гидравлических ковочных прессах силой свыше 80 МН |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении гидравлическими ковочными прессами силой свыше 80 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении (СПК в машиностроении), город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.