УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «15» апреля 2025 г. № 245н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по монтажу и наладке грузоподъемных машин (подъемных сооружений)

673

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения……………………………………………………………………………………………..1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)………………………………………………………………………3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций………………………………………………………5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Монтаж металлоконструкций, монтаж и наладка механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»…………………..5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»…………………………………………………….9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»…………………………………………………...13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и наладка электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»…………………………………………………...17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………………..22

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте…………………………………………22

I. Общие сведения

| Монтаж и наладка ГПМ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 40.112 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение монтажа и наладки механического, гидравлического, электрического и электронного оборудования ГПМ

Группа занятий

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Монтаж металлоконструкций, монтаж и наладка механического оборудования ГПМ | 4 | Монтажник металлоконструкций грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Монтажник механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) | Монтаж металлоконструкций ГПМ | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж механического оборудования ГПМ | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Наладка и проверка параметров работы механического оборудования ГПМ | A/03.4 | 4 |
| B | Монтаж и наладка гидравлического оборудования ГПМ | 4 | Монтажник гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик строительных машин | Монтаж гидравлического оборудования ГПМ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Наладка и проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ | B/02.4 | 4 |
| C | Монтаж и наладка электрического оборудования ГПМ | 4 | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик строительных машин | Монтаж электрического оборудования ГПМ | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Наладка, проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ | C/02.4 | 4 |
| D | Монтаж и наладка электронного оборудования ГПМ | 5 | Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) | Монтаж электронного оборудования ГПМ | D/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Наладка электронного оборудования, считывание, обработка и оформление информации регистраторов параметров ГПМ | D/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж металлоконструкций, монтаж и наладка механического оборудования ГПМ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Монтажник металлоконструкций грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Монтажник механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного месяца по монтажу и ремонту механического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14993 | Наладчик строительных машин |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж металлоконструкций ГПМ | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа и демонтажа металлоконструкций ГПМ |
| --- | --- |
|  | Проверка геометрических параметров смонтированных металлоконструкций ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Регулировка геометрических параметров металлоконструкций ГПМ в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Применять на практике способы защиты от источников опасностей |
|  | Выявлять дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов |
|  | Применять необходимые средства контроля и измерения |
|  | Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров металлоконструкций ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение сборочных узлов металлоконструкций ГПМ |
|  | Источники опасностей |
|  | Дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов |
|  | Применяемые такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Порядок проведения испытаний ГПМ в соответствии с указаниями эксплуатационной и технической документации |
|  | Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации металлоконструкций ГПМ |
|  | Нормативно-техническая документация по монтажу ГПМ |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ |
|  | Порядок обмена условными сигналами между работниками при выполнении работ |
|  | Способы и средства эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также расположение средств связи для вызова экстренных служб |
|  | Правила использования средств контроля и измерения |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж механического оборудования ГПМ | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа и демонтажа механического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Регулировка параметров и корректировка заданных режимов работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния механического оборудования на основе контроля работы ГПМ |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Определять параметры работы механического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной и технической документации |
|  | Настраивать параметры механического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации |
|  | Применять необходимые средства контроля и измерения |
|  | Применять на практике способы защиты от источников опасностей |
|  | Выявлять дефекты и повреждения механического оборудования ГПМ |
|  | Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров механического оборудования ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов |
|  | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Источники опасностей |
|  | Дефекты и повреждения механического оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры работы обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования |
|  | Методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу, настройке механического оборудования обслуживаемых ГПМ, технологическая последовательность выполнения этих работ |
|  | Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной и технической документации |
|  | Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации ГПМ и их механического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ с механическим оборудованием |
|  | Способы и средства эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также расположение средств связи для вызова экстренных служб |
|  | Порядок обмена условными сигналами между работниками при выполнении работ |
|  | Правила использования средств контроля и измерения |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и проверка параметров работы механического оборудования ГПМ | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка параметров работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Регулировка параметров и корректировка заданных режимов работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния механического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт механического оборудования ГПМ согласно эксплуатационной документации |
|  | Выполнение ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов, узлов и механизмов ГПМ |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Определять параметры работы механического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной и технической документации |
|  | Настраивать параметры механического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации |
|  | Применять необходимые средства контроля и измерения |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе механического оборудования ГПМ |
|  | Применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей механического оборудования ГПМ |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров работы механического оборудования ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры работы обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования |
|  | Методы и способы выполнения работ по настройке механического оборудования обслуживаемых ГПМ, технологическая последовательность выполнения этих работ |
|  | Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной и технической документации |
|  | Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации ГПМ и их механического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ с механическим оборудованием ГПМ |
|  | Порядок пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами |
|  | Правила использования средств контроля и измерения |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка гидравлического оборудования ГПМ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Монтажник гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик строительных машин |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного месяца по монтажу и ремонту гидравлического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14993 | Наладчик строительных машин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж гидравлического оборудования ГПМ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния гидравлического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений |
|  | Проведение ремонта, связанного с заменой агрегатов, механизмов и узлов гидравлического оборудования ГПМ |
| Необходимые умения | Определять параметры работы гидравлического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации |
|  | Настраивать параметры гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений |
|  | Применять на практике способы защиты от источников опасностей |
|  | Выявлять дефекты и повреждения гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей гидрооборудования ГПМ |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов |
|  | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Источники опасностей |
|  | Дефекты и повреждения гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила эксплуатации гидравлического оборудования ГПМ, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования |
|  | Методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу гидравлического оборудования ГПМ, технологическая последовательность этих работ |
|  | Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации |
|  | Гидравлические схемы ГПМ |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ГПМ с гидравлическим оборудованием |
|  | Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Свойства и характеристики материалов трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости |
|  | Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств и правила пользования ими |
|  | Основы гидравлики и гидравлического оборудования |
|  | Основы электротехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка параметров и заданных режимов работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния гидравлического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений |
| Необходимые умения | Определять параметры работы гидравлического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации |
|  | Настраивать параметры гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила эксплуатации гидравлического оборудования ГПМ, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования |
|  | Методы и способы выполнения работ по наладке и проверке параметров работы гидравлического оборудования ГПМ, технологическая последовательность этих работ |
|  | Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации |
|  | Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Свойства и характеристики материалов трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости |
|  | Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств и правила пользования ими |
|  | Основы гидравлики и гидравлического оборудования |
|  | Основы электротехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Гидравлические схемы ГПМ |
|  | Электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка электрического оборудования ГПМ | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик строительных машин |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного месяца по монтажу и ремонту электрического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие не ниже II группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14993 | Наладчик строительных машин |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрического оборудования ГПМ | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа и демонтажа электрического оборудования ГПМ и сооружений в условиях эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Настройка параметров и заданных режимов работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния электрического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений |
|  | Проведение ремонта, связанного с заменой электрических машин, шкафов, блоков и электрических аппаратов электрического оборудования ГПМ |
| Необходимые умения | Определять параметры работы электрического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации |
|  | Осуществлять проверку и наладку параметров электрического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений |
|  | Применять на практике способы защиты от источников опасностей |
|  | Выявлять дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ |
|  | Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и проверках параметров работы электрического оборудования ГПМ |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Выполнять электромонтажные и слесарные работы |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов |
|  | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов электрооборудования ГПМ |
|  | Источники опасностей |
|  | Дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила безопасной эксплуатации, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ |
|  | Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их электрического оборудования |
|  | Методы и способы монтажа и наладки электроприводов и другого электрооборудования ГПМ |
|  | Методы и способы устранения неисправностей электрического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Свойства и марки проводов и кабелей, применяемых для монтажа электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила использования технических средств контроля и измерения |
|  | Правила использования электромонтажного, монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Правила и способы выполнения электромонтажных и слесарных работ |
|  | Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств, правила пользования ими |
|  | Комплектация электрического оборудования ГПМ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Основы безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Электрические схемы электрического оборудования подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка параметров и заданных режимов работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией |
|  | Профилактические осмотры и оценка состояния электрического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений |
|  | Проведение ремонта, связанного с заменой электрических машин, шкафов, блоков и электрических аппаратов электрического оборудования ГПМ |
| Необходимые умения | Определять параметры работы электрического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации |
|  | Осуществлять проверку и наладку параметров электрического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и проверках параметров работы электрического оборудования ГПМ |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Выполнять электромонтажные и слесарные работы |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила безопасной эксплуатации, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ |
|  | Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их электрического оборудования |
|  | Методы и способы монтажа и наладки электроприводов и другого электрооборудования ГПМ |
|  | Методы и способы устранения неисправностей электрического оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Свойства и марки проводов и кабелей, применяемых для монтажа электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила использования технических средств контроля и измерения |
|  | Правила использования электромонтажного, монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Правила и способы выполнения электромонтажных и слесарных работ |
|  | Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств, правила пользования ими |
|  | Комплектация электрического оборудования ГПМ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы электрического оборудования ГПМ |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка электронного оборудования ГПМ | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Наладчик электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех месяцев по монтажу и ремонту электронного оборудования подъемных сооружений при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемных сооружений при наличии профессионального обучения |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие не ниже II группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 277 | Наладчик строительных машин 6-го разряда |
|  | § 278 | Наладчик строительных машин 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14993 | Наладчик строительных машин |
| Перечень СПО | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электронного оборудования ГПМ | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа и демонтажа электронного оборудования ГПМ |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности функционирования приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Реконструкция и модернизация приборов безопасности ГПМ в условиях эксплуатации в соответствии с технической документацией |
|  | Анализ возможных причин возникновения неисправностей и недопустимых отклонений параметров работы приборов и систем безопасности ГПМ с выбором способов их устранения |
|  | Оформление документов, отражающих выявленные недостатки функционирования приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Корректировка параметров работы приборов и систем безопасности ГПМ в соответствии с их технической документацией |
|  | Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Проверка правильности функционирования регистраторов параметров с отражением результатов проверки согласно указаниям эксплуатационной документации |
|  | Корректировка при необходимости информации и характеристик регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации |
| Необходимые умения | Определять параметры работы приборов и систем безопасности ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации |
|  | Выполнять проверку и наладку параметров приборов и систем безопасности ГПМ в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Осуществлять монтаж и демонтаж, техническое обслуживание и ремонт приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения |
|  | Применять на практике способы защиты от источников опасностей |
|  | Выявлять дефекты и повреждения приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе приборов безопасности ГПМ |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Выполнять электромонтажные и слесарные работы |
|  | Оформлять результаты своих действий |
|  | Выбирать и применять технические средства считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров |
|  | Оценивать состояние и правильность функционирования регистраторов параметров с установлением причин неправильной работы, выбором способов их устранения и документированием результатов |
|  | Считывать и обрабатывать информацию регистраторов параметров с оформлением результатов обработки в соответствии с указаниями эксплуатационной документации регистраторов параметров приборов и систем, в состав которых они входят |
|  | Корректировать информацию в соответствии с указаниями эксплуатационной документации регистратора параметров, приборов и систем, в состав которых они входят, с соответствующим оформлением результатов корректировки |
| Необходимые знания | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Назначение, выполняемые функции, параметры и конструктивные особенности приборов и систем безопасности обслуживаемых ГПМ |
|  | Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов |
|  | Источники опасностей |
|  | Дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, допускаемые режимы рабочего состояния приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ГПМ и характер отражения в них цепей приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Методы оценки состояния приборов и систем безопасности, установления причин возникновения неисправного и неработоспособного состояния, способы их приведения в исправное и работоспособное состояние |
|  | Правила использования контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ с приборами и системами безопасности |
|  | Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности в составе ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Методы проведения монтажа, демонтажа приборов и систем безопасности обслуживаемых подъемных сооружений |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию ГПМ согласно указаниям их эксплуатационной документации |
|  | Назначение, состав и структура обслуживаемых автономных и встроенных регистраторов параметров приборов и систем, в состав которых они входят |
|  | Основы компьютерной техники и принципы ее использования |
|  | Признаки работоспособного и неработоспособного состояния регистраторов параметров |
|  | Правила выполнения электромонтажных и слесарных работ |
|  | Способы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых регистраторов параметров и ГПМ |
|  | Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электронного оборудования, считывание, обработка и оформление информации регистраторов параметров ГПМ | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение наладки электронных систем ГПМ |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности выполнения системами электронного оборудования функций безопасности, регистрации параметров, управления, автоматики, а также других действий, предусмотренных в эксплуатационной документации ГПМ и их электронного оборудования |
|  | Реконструкция, модернизация и корректировка электронных систем ГПМ в условиях эксплуатации в соответствии с технической документацией |
|  | Анализ возможных причин возникновения неисправностей электронного оборудования ГПМ и недопустимых отклонений параметров с выбором способов их устранения |
|  | Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки электронного оборудования |
|  | Оформление документов, отражающих выявленные недостатки функционирования электронного оборудования ГПМ и произведенные работы |
|  | Считывание и обработка информации регистраторов параметров с оформлением результатов согласно эксплуатационной документации |
|  | Проверка правильности реализации электронными системами функций безопасности, в том числе регистрации параметров и отображения информации, с оформлением результатов проверки |
|  | Корректировка при необходимости параметров и характеристик функций безопасности, в том числе информации и характеристик регистраторов параметров, а также приводов и автоматики ГПМ, в соответствии с требованиями технической документации |
| Необходимые умения | Выполнять проверку и определять параметры работы электронного оборудования ГПМ, в том числе характеристики безопасности, регистрации параметров приводов и автоматики |
|  | Устанавливать при необходимости параметры в соответствие с требованиями технической документации |
|  | Осуществлять наладку электронного оборудования ГПМ |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электронного оборудования ГПМ |
|  | Считывать и обрабатывать информацию регистраторов параметров с оформлением результатов в соответствии с указаниями эксплуатационной документации |
|  | Корректировать информацию и характеристики регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации электронных систем, в состав которых они входят, с соответствующим оформлением результатов корректировки |
|  | Оценивать состояние и правильность функционирования электронных систем и их компонентов, в том числе регистраторов параметров, технических средств безопасности, приводов, с установлением причин неправильной работы |
|  | Выбирать способы устранения недостатков с документированием результатов |
|  | Применять контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения |
|  | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы, а также другую техническую документацию ГПМ |
|  | Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже |
|  | Выполнять электромонтажные и слесарные работы |
| Необходимые знания | Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ |
|  | Назначение, выполняемые функции, параметры и конструктивные особенности электронного оборудования обслуживаемых ГПМ и входящих в их состав систем (подсистем) безопасности, приводов и автоматики |
|  | Структура и выполняемые функции электронных систем обслуживаемых ГПМ |
|  | Комплектность электронного оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ и входящего в их состав электронного оборудования |
|  | Правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, допускаемые режимы рабочего состояния электронного оборудования ГПМ |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ГПМ и характер отражения в них цепей электронного оборудования ГПМ |
|  | Функции безопасности, обеспечиваемые электронными системами обслуживаемых ГПМ, способы установления причин неправильного выполнения функций безопасности и способы устранения этих нарушений |
|  | Правила использования контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ с электронным оборудованием ГПМ |
|  | Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Методы проведения наладки электронного оборудования обслуживаемых ГПМ |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию электронного оборудования ГПМ |
|  | Способы наладки приводов и систем автоматики обслуживаемых ГПМ с электронным оборудованием |
|  | Методы контроля, наладки, признаки работоспособного и неработоспособного состояния электронных систем обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила выполнения электромонтажных и слесарных работ |
|  | Способы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров |
|  | Основы компьютерной техники и принципы ее использования |
|  | Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Производственная инструкция |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор Глушенков Владимир Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «КРАН», город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «Инженерно-образовательный центр «Строймашавтоматизация», город Ивантеевка, Московская область |
| 5 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

# V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ГПМ – грузоподъемные машины (подъемные сооружения)

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 
9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 № 61477), действует до 31 декабря 2025 года.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 
9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 
26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).