УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» апреля 2025 г. № 204н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по наладке грузоподъемных машин (подъемных сооружений)

990

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта грузоподъемных машин (подъемных сооружений)»	28

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	32

I. Общие сведения

| Обеспечение наладки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации ГПМ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 16.120 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение безопасного функционирования ГПМ и оборудования

Группа занятий

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта механического оборудования ГПМ | 6 | Специалист по обслуживанию механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу, наладке и ремонту механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) | Организация и обеспечение технического обслуживания механического оборудования ГПМ | A/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации механического оборудования ГПМ | A/02.6 | 6 |
| B | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта гидравлического оборудования ГПМ | 6 | Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу, наладке и ремонту гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) | Организация и обеспечение технического обслуживания гидравлического оборудования ГПМ | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации гидравлического оборудования ГПМ | B/02.6 | 6 |
| C | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электрического оборудования ГПМ | 6 | Специалист по обслуживанию электрического оборудования подъемных сооружений Специалист по монтажу, наладке и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | Организация и обеспечение технического обслуживания электрического оборудования ГПМ | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации электрического оборудования ГПМ | C/02.6 | 6 |
| D | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электронного оборудования ГПМ | 6 | Специалист по монтажу и наладке приборов и систем безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу и наладке электронного оборудования и систем грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по ремонту электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) | Организация и обеспечение монтажа, наладки, технического обслуживания, реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности ГПМ | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение монтажа, наладки, технического обслуживания, реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение ремонта электронного оборудования ГПМ | D/03.6 | 6 |
| E | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта ГПМ | 6 | Специалист по обслуживанию подъемных сооружений Специалист по монтажу, наладке и ремонту подъемных сооружений | Организация и обеспечение технического обслуживания ГПМ | E/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации ГПМ | E/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта механического оборудования ГПМ | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по обслуживанию механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу, наладке и ремонту механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта механического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ГПМ |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| Перечень ВО | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение технического обслуживания механического оборудования ГПМ | Код | A/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка механического оборудования, в том числе механических устройств и элементов конструкции ГПМ, предназначенных для выполнения функций безопасности |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной и нормативно-технической документации ГПМ, производственных инструкций при проведении технического обслуживания и текущего ремонта механического оборудования ГПМ |
|  | Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования ГПМ, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к механическому оборудованию |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с механическим оборудованием и их хранение |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, используемых при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения запасных частей, используемых при техническом обслуживании и текущем ремонте механического оборудования, в соответствии с эксплуатационными документами |
|  | Осуществление контроля снабжения персонала, выполняющего работы с механическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении технического обслуживания и текущего ремонта механического оборудования ГПМ |
|  | Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировку механического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения и специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Определять параметры работы механического оборудования, а также оценивать состояние механических устройств и элементов конструкции ГПМ, предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Устанавливать соответствие параметров работы механического оборудования эксплуатационной и нормативно-технической документации, осуществлять их настройку |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе механического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении технического обслуживания и текущего ремонта механического оборудования ГПМ |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования |
|  | Последовательность разборки и сборки механических узлов |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Методы и способы диагностирования узлов механического оборудования |
|  | Правила эксплуатации, методы и способы технического обслуживания, текущего ремонта, регулировки и настройки механического оборудования, а также механических устройств, предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Допустимые режимы работы и параметры рабочего состояния механического оборудования |
|  | Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ, правила замены деталей и узлов, а также основные технические и экологические требования к деталям и узлам |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Методы и способы оперативного устранения неисправностей механического оборудования ГПМ, в том числе механических устройств и элементов конструкции ГПМ, предназначенных для обеспечения функций безопасности |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации механического оборудования ГПМ | Код | A/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление контроля соблюдения процессов монтажа (демонтажа), наладки, реконструкции и модернизации механического оборудования, а также механических устройств и элементов конструкции, предназначенных для выполнения функций безопасности ГПМ в условиях эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения процесса монтажа металлоконструкций ГПМ |
|  | Проведение ремонта, в том числе капитального и капитально-восстановительного, механического оборудования ГПМ, а также механических устройств и элементов конструкции, предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной документации ГПМ, производственных инструкций, ремонтной и нормативно-технической документации при проведении монтажа, наладки и ремонта механического оборудования |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований документации при монтаже металлоконструкций ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований конструкторской и технологической документации при реконструкции и модернизации механического оборудования ГПМ |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с механическим оборудованием и их хранение |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, используемых при проведении работ |
|  | Осуществление контроля порядка хранения составных частей механического оборудования, используемого при монтаже, наладке и ремонте, реконструкции и модернизации ГПМ, в соответствии с эксплуатационной и конструкторской документацией |
|  | Осуществление контроля снабжения персонала, выполняющего работы с механическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать и обеспечивать проведение работ по наладке, монтажу (демонтажу) и ремонту механического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Организовывать и обеспечивать проведение работ по монтажу (демонтажу) и ремонту металлоконструкций ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Организовывать и обеспечивать проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования ГПМ |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию, монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации механического оборудования, а также механических устройств и элементов конструкции, предназначенных для выполнения функций безопасности, ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Определять параметры работы механического оборудования, а также оценивать состояние механических устройств и элементов конструкции ГПМ, предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Устанавливать соответствие параметров работы механического оборудования эксплуатационной и конструкторской документации, а также требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе механического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении монтажа, наладки и ремонта, реконструкции и модернизации механического оборудования ГПМ |
|  | Проводить испытания механического оборудования ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и их механического оборудования |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их механического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Правила эксплуатации механического оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния механического оборудования ГПМ |
|  | Методы и способы монтажа (демонтажа), наладки, регулировки и ремонта механического оборудования ГПМ, в том числе механических устройств, предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Методы и способы монтажа (демонтажа) металлоконструкций ГПМ |
|  | Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации механического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Последовательность разборки и сборки механических узлов ГПМ |
|  | Последовательность разборки и сборки металлоконструкций ГПМ |
|  | Порядок выполнения и содержание работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования обслуживаемых ГПМ, предусмотренных их эксплуатационной документацией |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию механического оборудования ГПМ после монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Правила использования инвентаря, инструментальной базы и ремонтного оборудования для выполнения работ |
|  | Правила замены деталей и узлов, а также основные технические и экологические требования к деталям и узлам |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки ГПМ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта гидравлического оборудования ГПМ | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по обслуживанию гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу, наладке и ремонту гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта гидравлического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ГПМ |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| Перечень ВО | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение технического обслуживания гидравлического оборудования ГПМ | Код | B/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка гидравлического оборудования ГПМ |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной и нормативно-технической документации ГПМ, а также производственных инструкций при проведении технического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудования |
|  | Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования ГПМ, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к гидравлическому оборудованию |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с гидравлическим оборудованием и их хранение |
|  | Осуществление контроля соблюдения своевременного проведения метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля порядка хранения запасных частей, используемых при техническом обслуживании и текущем ремонте гидравлического оборудования, в соответствии с эксплуатационными документами |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с гидравлическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения и специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировку гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Определять параметры работы гидравлического оборудования, а также оценивать состояние предохранительных клапанов и рабочей жидкости, устанавливать их соответствие эксплуатационной и нормативно-технической документации |
|  | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов гидравлического оборудования |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении технического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Производить слесарные и такелажные работы |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния гидравлического оборудования и рабочей жидкости |
|  | Методы и способы технического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств ГПМ |
|  | Методы и способы диагностирования гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Методы и способы оценки состояния, оперативного устранения неисправностей, регулировки и настройки узлов, механизмов и элементов гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ |
|  | Правила замены деталей и узлов, а также основные технические и экологические требования к деталям и узлам |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Гидравлические и электрические схемы обслуживаемых ГПМ |
|  | Свойства и марки трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Основы гидравлики и гидропривода |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки ГПМ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации гидравлического оборудования ГПМ | Код | B/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение монтажа (демонтажа), ремонта, наладки гидравлического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации, при реконструкции и модернизации |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной документации ГПМ, ремонтной и нормативно-технической документации, производственных инструкций при проведении монтажа, наладки и ремонта гидравлического оборудования |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований конструкторской и эксплуатационной документации при реконструкции и модернизации гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с гидравлическим оборудованием и их хранение |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения составных частей гидравлического оборудования, предназначенных для монтажа, наладки и ремонта, реконструкции и модернизации ГПМ, в соответствии с эксплуатационной и конструкторской документацией |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с гидравлическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении работ по наладке, монтажу (демонтажу) и ремонту гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Определять параметры работы гидравлического оборудования, а также оценивать состояние предохранительных клапанов и рабочей жидкости, устанавливать их соответствие эксплуатационной и нормативно-технической документации |
|  | Выполнять техническое обслуживание, монтаж (демонтаж), наладку, ремонт, реконструкцию и модернизацию гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией |
|  | Организовывать и обеспечивать проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Проводить техническое освидетельствование (испытания) гидравлического оборудования ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и их гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния гидравлического оборудования и рабочей жидкости |
|  | Методы и способы наладки и регулировки, технического обслуживания, монтажа (демонтажа), диагностирования и ремонта гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации гидравлического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию гидравлического оборудования ГПМ после его монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации |
|  | Правила эксплуатации гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования ГПМ |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, а также гидравлические и электрические схемы ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Порядок выполнения и содержание работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ, предусмотренных их эксплуатационной документацией |
|  | Правила замены компонентов и рабочей жидкости гидравлического оборудования, а также основные технические и экологические требования к выполнению таких работ |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их гидравлического оборудования |
|  | Методы и способы наладки, монтажа (демонтажа), диагностирования и устранения неисправностей гидравлического оборудования, в том числе электрогидравлических устройств ГПМ |
|  | Свойства и марки трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Основные технические характеристики гидравлических машин и регулирующей аппаратуры, используемых в ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Правила использования слесарного и монтажного инструмента, ремонтного оборудования и приспособлений для выполнения работ |
|  | Основы гидравлики и гидропривода |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки ГПМ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электрического оборудования ГПМ | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по обслуживанию электрического оборудования подъемных сооружений Специалист по монтажу, наладке и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образованию и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже IV группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 22618 | Инженер по наладке и испытаниям |
| Перечень ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение технического обслуживания электрического оборудования ГПМ | Код | C/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка электрического оборудования ГПМ |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной и нормативно-технической документации ГПМ, а также производственных инструкций при проведении технического обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования |
|  | Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту электрического оборудования ГПМ, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к электрическому оборудованию |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с электрическим оборудованием |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения запасных частей, предназначенных для технического обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования, в соответствии с эксплуатационными документами |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с электрическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения и специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировку электрического оборудования ГПМ |
|  | Осуществлять разборку и сборку составных частей электрического оборудования ГПМ |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении технического обслуживания и текущего ремонта электрического оборудования ГПМ |
|  | Производить электромонтажные, слесарные и такелажные работы |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых ГПМ и их электрического оборудования |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния электрического оборудования |
|  | Методы и способы технического обслуживания, диагностирования и оперативного устранения неисправностей, регулировки и настройки узлов, аппаратов и комплектных устройств электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила эксплуатации электрического оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ |
|  | Правила замены составных частей и элементов электрооборудования, а также основные технические и экологические требования к ним |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их электрического оборудования |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ГПМ |
|  | Правила использования электромонтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Методы и способы регулировки электрического оборудования ГПМ |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Основы электротехники, электропривода и электроники |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации электрического оборудования ГПМ | Код | C/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа (демонтажа), наладки электрического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной документации ГПМ, ремонтной и нормативно-технической документации, а также производственных инструкций при проведении монтажа, наладки и ремонта электрического оборудования |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований конструкторской и эксплуатационной документации при реконструкции и модернизации электрического оборудования ГПМ |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с электрическим оборудованием |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения составных и запасных частей электрического оборудования, предназначенных для монтажа, наладки и ремонта, реконструкции и модернизации ГПМ, в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с электрическим оборудованием, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении работ по монтажу (демонтажу), наладке и ремонту электрического оборудования ГПМ |
|  | Организовывать работу персонала при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять техническое обслуживание, монтаж (демонтаж), наладку, ремонт, реконструкцию и модернизацию электрического оборудования ГПМ |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования, в соответствии с требованиями, установленными руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении монтажа, наладки и ремонта, реконструкции и модернизации электрического оборудования ГПМ |
|  | Проводить испытания электрического оборудования ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и их электрического оборудования |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов электрического оборудования ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния электрического оборудования |
|  | Методы и способы наладки и регулировки, технического обслуживания, монтажа (демонтажа), диагностирования и ремонта электрического оборудования ГПМ |
|  | Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации электрического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию электрического оборудования ГПМ после его монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации |
|  | Правила эксплуатации электрического оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, а также электрические схемы ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их электрического оборудования |
|  | Методы и способы наладки, монтажа (демонтажа), диагностирования и устранения неисправностей электрического оборудования ГПМ |
|  | Основные технические характеристики электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры, используемых в ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Правила использования электромонтажного и слесарного инструмента, ремонтного оборудования и приспособлений для выполнения работ |
|  | Правила замены составных частей электрооборудования ГПМ, а также основные технические и экологические требования к ним |
|  | Технические характеристики, область применения, конструкции и марки проводов и кабелей, используемых в электрическом оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Основы электротехники, электроники и электропривода |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Действия в аварийных случаях |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта электронного оборудования ГПМ | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по монтажу и наладке приборов и систем безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по монтажу и наладке электронного оборудования и систем грузоподъемных машин (подъемных сооружений) Специалист по ремонту электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или высшее образование (непрофильное техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта электронного оборудования ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже IV группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| Перечень ВО | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, технического обслуживания, реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности ГПМ | Код | D/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление контроля процессов монтажа (демонтажа), наладки, технического обслуживания и текущего ремонта, реконструкции и модернизации электромеханических, электрогидравлических, электрических и электронных устройств (приборов безопасности), систем и подсистем на их основе (систем безопасности), предназначенных для выполнения функций безопасности ГПМ |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной и нормативно-технической документации ГПМ, а также производственных инструкций при проведении наладки, технического обслуживания и текущего ремонта приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований конструкторской и эксплуатационной документации при проведении монтажа (демонтажа), реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию, наладке и текущему ремонту приборов и систем безопасности ГПМ, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к приборам (системам) безопасности и выполняемым работам |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с приборами и системами безопасности |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных средств и проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения запасных частей и комплектов, предназначенных для текущего ремонта и монтажа, реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности, в соответствии с их эксплуатационной и конструкторской документацией |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с приборами и системами безопасности, необходимой нормативно-технической, эксплуатационной и конструкторской документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Подбирать инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения и специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять наладку, техническое обслуживание и текущий ремонт, монтаж (демонтаж), реконструкцию и модернизацию приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Определять параметры работы приборов и систем безопасности обслуживаемых ГПМ, а также оценивать их состояние |
|  | Устанавливать соответствие приборов и систем безопасности эксплуатационной, конструкторской и нормативно-технической документации |
|  | Считывать, обрабатывать, оформлять информацию регистраторов параметров обслуживаемых ГПМ и корректировать при необходимости регистрируемую информацию с оформлением корректировки согласно эксплуатационной документации прибора безопасности (регистратора параметров) и нормативно-технической документации |
|  | Осуществлять разборку и сборку составных частей приборов и систем безопасности в соответствии с технической документацией |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе приборов и систем безопасности, в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы ГПМ и схемы их приборов и систем безопасности |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении наладки, технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа (демонтажа), реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Проводить испытания приборов и систем безопасности ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Производить электро- и радиомонтажные, слесарные и такелажные работы |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых ГПМ, их приборов и систем безопасности |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки составных частей приборов и систем безопасности |
|  | Методы и способы монтажа (демонтажа), наладки, технического обслуживания, диагностирования и оперативного устранения неисправностей, реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Приемы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров обслуживаемых ГПМ, а также порядок корректировки информации и характеристик регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию приборов и систем безопасности ГПМ после монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации |
|  | Правила эксплуатации электронного оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния приборов и систем безопасности ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ |
|  | Правила замены составных частей и элементов приборов и систем безопасности, а также основные технические и экологические требования к ним |
|  | Структура приборов и систем безопасности ГПМ, назначение и состав их компонентов |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ, их приборов и систем безопасности |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Электрические и гидравлические схемы обслуживаемых ГПМ и входящих в их состав приборов и систем безопасности |
|  | Правила использования электро- и радиомонтажного, а также слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Основы промышленной электроники, электротехники, электропривода, гидравлики |
|  | Основы компьютерной техники и принципы ее использования |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, технического обслуживания, реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ | Код | D/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа (демонтажа), наладки электронных систем ГПМ, в том числе компонентов, входящих в состав систем и выполняющих функции безопасности технического обслуживания, в условиях текущего ремонта, реконструкции и модернизации |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной и нормативно-технической документации ГПМ, а также производственных инструкций при проведении наладки, технического обслуживания и текущего ремонта электронных систем ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований конструкторской и эксплуатационной документации при проведении монтажа (демонтажа), реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ |
|  | Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию, наладке и текущему ремонту электронных систем ГПМ, а также журнала учета рекламаций, предъявляемых к электронным системам и выполняемым работам |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ с электронными системами и их хранение |
|  | Составление графиков проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (демонтажу) ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных средств и проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения запасных частей, предназначенных для текущего ремонта электронных систем, в соответствии с их эксплуатационными документами |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала, выполняющего работы с электронными системами, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
| Необходимые умения | Организовывать работу персонала при проведении работ по наладке, техническому обслуживанию и текущему ремонту, монтажу (демонтажу), реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения и специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж), наладку, техническое обслуживание, текущий ремонт, реконструкцию и модернизацию электронных систем ГПМ, в том числе компонентов систем, выполняющих функции безопасности |
|  | Считывать, обрабатывать, оформлять информацию регистраторов параметров обслуживаемых электронных систем ГПМ и корректировать при необходимости регистрируемую информацию с оформлением корректировки согласно эксплуатационной и нормативно-технической документации |
|  | Осуществлять разборку и сборку составных частей электронных систем в соответствии с технической документацией |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электронных систем в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы подъемных сооружений и схемы их электронных систем |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении монтажа (демонтажа), наладки, технического обслуживания, текущего ремонта, реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ |
|  | Проводить испытания электронных систем ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | Производить электро- и радиомонтажные, слесарные и такелажные работы |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых ГПМ, их электронных систем |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки составных частей электронных систем |
|  | Методы и способы монтажа (демонтажа), наладки, технического обслуживания, диагностирования и оперативного устранения неисправностей, реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния электронных систем ГПМ |
|  | Приемы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров электронных систем обслуживаемых ГПМ, а также порядок корректировки информации и характеристик регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию электронных систем ГПМ после монтажа (демонтажа), ремонта, реконструкции и модернизации |
|  | Правила эксплуатации электронных систем ГПМ, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электронных систем ГПМ |
|  | Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения работ |
|  | Правила замены составных частей и элементов электронных систем ГПМ, а также основные технические и экологические требования к ним |
|  | Структура электронных систем ГПМ, назначение и состав их компонентов |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их электронных систем |
|  | Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ |
|  | Электрические и гидравлические схемы обслуживаемых ГПМ и входящих в них электронных систем |
|  | Правила использования электро- и радиомонтажного, а также слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Основы промышленной электроники, электротехники, электропривода, гидравлики |
|  | Основы компьютерной техники и принципы ее использования |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение ремонта электронного оборудования ГПМ | Код | D/03.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение диагностирования и ремонта электронного оборудования, в том числе компонентов электронных систем |
| --- | --- |
|  | Проведение диагностирования и ремонта устройств (приборов безопасности) и компонентов систем (систем безопасности), предназначенных для выполнения функций безопасности ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом требований эксплуатационной, ремонтной, конструкторской и нормативно-технической документации, а также производственных инструкций при проведении ремонта, наладки, монтажа (демонтажа) электронного оборудования ГПМ |
|  | Проведение испытаний ремонтируемого электронного оборудования и приборов безопасности с внесением соответствующих записей в их эксплуатационные документы |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения ремонта, реконструкции и модернизации электронного оборудования |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля процессов подборки, хранения и использования монтажного и ремонтно-технологического оборудования, материалов, ремонтного фонда и запасных частей, используемых при ремонте электронного оборудования и приборов безопасности, в соответствии с эксплуатационной, конструкторской и ремонтной документацией |
|  | Осуществление контроля процессов снабжения персонала, выполняющего работы с электронным оборудованием, необходимой нормативно-технической, эксплуатационной и ремонтной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
|  | Анализ причин возникновения неисправностей электронного оборудования и недопустимых отклонений параметров с выбором способов их устранения |
| Необходимые умения | Организовывать и выполнять работы по монтажу (демонтажу), ремонту и наладке компонентов электронного оборудования и приборов безопасности ГПМ |
|  | Подбирать и использовать необходимое для выполнения работ технологическое оборудование, инструмент, расходные материалы, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Выполнять диагностирование и ремонт электронного оборудования ГПМ, в том числе компонентов электронных систем, выполняющих функции безопасности |
|  | Выполнять проверку электронного оборудования и определять параметры работы электронных систем и приборов безопасности ГПМ, устанавливать их соответствие эксплуатационной, конструкторской и нормативно-технической документации |
|  | Считывать, обрабатывать и оформлять информацию регистраторов параметров ГПМ, с которыми ведется работа, и корректировать регистрируемую информацию с оформлением результатов корректировки согласно эксплуатационной документации приборов безопасности (регистраторов параметров) и нормативно-технической документации |
|  | Подбирать ремонтный фонд и запасные части для ремонта или замены компонентов электронного оборудования, в том числе приборов безопасности |
|  | Использовать в работе конструкторскую, ремонтную и эксплуатационную документацию электронного оборудования и приборов безопасности, а также нормативно-техническую документацию |
|  | Читать электрические схемы подъемных сооружений и схемы их электронного оборудования |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электронного оборудования, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Выполнять электромонтажные, радиомонтажные и слесарные работы |
|  | Применять методы безопасного производства работ при проведении ремонта и наладки, монтажа и демонтажа электронного оборудования ГПМ |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и их электронного оборудования |
|  | Назначение, выполняемые функции, параметры и конструктивные особенности электронного оборудования и входящих в его состав электронных систем и приборов безопасности |
|  | Комплектность электронного оборудования ГПМ, с которыми выполняется работа |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки составных частей электронного оборудования |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния электронного оборудования и приборов безопасности |
|  | Методы и способы монтажа и демонтажа электронного оборудования и приборов безопасности ГПМ |
|  | Методы и способы диагностирования составных частей электронного оборудования и приборов безопасности ГПМ |
|  | Методы и способы ремонта составных частей электронного оборудования и приборов безопасности ГПМ |
|  | Методы и способы наладки электронного оборудования ГПМ, в том числе приборов безопасности |
|  | Методы контроля качества ремонта электронного оборудования |
|  | Способы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров ГПМ |
|  | Электрические и гидравлические схемы ГПМ, с которыми ведется работа, и входящего в их состав электронного оборудования |
|  | Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию электронного оборудования и приборов безопасности ГПМ после их ремонта |
|  | Правила эксплуатации электронного оборудования ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния электронного оборудования ГПМ |
|  | Правила использования электро- и радиомонтажного и слесарного инструмента, ремонтного оборудования и приспособлений для выполнения работ |
|  | Правила замены составных частей электронного оборудования и приборов безопасности, а также основные технические и экологические требования к ним |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и их электронного оборудования |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, электронного оборудования, приборов и систем безопасности |
|  | Технические характеристики, область применения, конструкции и марки проводов и кабелей, используемых в электронном оборудовании обслуживаемых ГПМ |
|  | Основные технические характеристики составных частей электронного оборудования, его электронных систем и приборов безопасности, используемых в ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Основы промышленной электроники, электротехники и электропривода |
|  | Основы компьютерной техники и принципы ее использования |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение наладки, технического обслуживания, монтажа и ремонта ГПМ | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по обслуживанию подъемных сооружений Специалист по монтажу, наладке и ремонту подъемных сооружений |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или высшее образование (непрофильное техническое) — бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа, наладки, технического обслуживания и ремонта ГПМ |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже IV группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер по наладке и испытаниям |
| Перечень ВО | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение технического обслуживания ГПМ | Код | E/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение наладки и текущего ремонта ГПМ, а также входящего в их состав оборудования (механического, гидравлического, электрического, электронного) в условиях технического обслуживания и эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом и специалистами требований эксплуатационной документации ГПМ и входящего в их состав оборудования, а также нормативно-технической документации и производственных инструкций при проведении наладки, технического обслуживания и текущего ремонта ГПМ |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ |
|  | Составление графиков проведения работ по техническому обслуживанию ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Организация и обеспечение снабжения персонала и специалистов, выполняющих работы с ГПМ, необходимой нормативно-технической и эксплуатационной документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
|  | Осуществление контроля своевременного прохождения персоналом и специалистами аттестации и периодической проверки знаний |
| Необходимые умения | Организовывать и обеспечивать проведение работ по наладке, техническому обслуживанию и текущему ремонту ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Определять параметры работы ГПМ, а также оценивать состояние установленных на них устройств (приборов безопасности) и систем (подсистем) на их основе (систем безопасности), предназначенных для выполнения функций безопасности, устанавливать их соответствие эксплуатационной и конструкторской документации, а также нормативно-технической документации |
|  | Выполнять техническое обслуживание, наладку и текущий ремонт ГПМ, а также входящего в их состав оборудования |
|  | Считывать, обрабатывать и оформлять информацию регистраторов параметров обслуживаемых ГПМ |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе ГПМ, в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией |
|  | Проводить техническое освидетельствование (испытания) ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и входящего в их состав оборудования |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и входящего в их состав оборудования |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки составных частей ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния ГПМ |
|  | Методы и способы наладки, технического обслуживания, диагностирования и текущего ремонта ГПМ |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию подъемных сооружений |
|  | Правила эксплуатации ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния ГПМ |
|  | Правила использования слесарного и монтажного инструмента, оборудования и приспособлений для выполнения работ |
|  | Правила использования и утилизации эксплуатационных материалов ГПМ при их эксплуатации, а также основные технические и экологические требования к выполнению таких работ |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Основы электротехники, гидравлики, промышленной электроники |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Правила выполнения работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции и модернизации ГПМ | Код | E/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение монтажа (демонтажа), наладки, реконструкции и модернизации ГПМ в условиях эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение ремонта ГПМ, в том числе капитального и капитально-восстановительного |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом и специалистами требований эксплуатационной документации ГПМ, ремонтной и нормативно-технической документации, а также производственных инструкций при проведении монтажа (демонтажа), наладки и ремонта ГПМ |
|  | Осуществление контроля соблюдения персоналом и специалистами требований конструкторской и эксплуатационной документации при реконструкции и модернизации ГПМ |
|  | Оформление протоколов (актов) проведения работ |
|  | Составление графиков и технологии проведения работ по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции и модернизации ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Осуществление контроля соблюдения требований по своевременному проведению метрологических поверок измерительных технических средств, а также проверок специализированного контрольно-диагностического оборудования, используемого при проведении работ |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка хранения составных частей ГПМ, предназначенных для монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации машин, в соответствии с эксплуатационной и конструкторской документацией |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка снабжения персонала и специалистов, выполняющих работы с подъемными сооружениями, необходимой нормативно-технической, эксплуатационной и конструкторской документацией, методическими и справочно-информационными материалами |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка своевременного прохождения производственным персоналом и специалистами аттестации и периодической проверки знаний |
| Необходимые умения | Организовывать и обеспечивать проведение работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Организовывать и обеспечивать проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ГПМ |
|  | Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ |
|  | Применять необходимые средства измерения, а также специализированное контрольно-диагностическое оборудование |
|  | Определять параметры работы ГПМ, а также оценивать состояние установленных на них устройств (приборов безопасности) и систем (подсистем) на их основе (систем безопасности), предназначенных для выполнения функций безопасности |
|  | Устанавливать соответствие параметров работы ГПМ эксплуатационной и конструкторской документации, а также требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять техническое обслуживание, монтаж (демонтаж), наладку, ремонт, реконструкцию и модернизацию ГПМ, а также входящего в их состав оборудования |
|  | Считывать, обрабатывать и оформлять информацию регистраторов параметров обслуживаемых ГПМ |
|  | Использовать в работе эксплуатационную, конструкторскую, ремонтную и нормативно-техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе ГПМ, в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией |
|  | Проводить техническое освидетельствование (испытания) ГПМ перед пуском их в работу |
|  | Оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и конструктивные особенности ГПМ, с которыми проводятся работы, и входящего в их состав оборудования |
|  | Алгоритм функционирования ГПМ и входящего в их состав оборудования |
|  | Эксплуатационная документация ГПМ, с которыми ведутся работы |
|  | Правила эксплуатации ГПМ |
|  | Допустимые режимы и параметры рабочего состояния ГПМ |
|  | Последовательность и приемы сборки и разборки составных частей ГПМ |
|  | Методы и способы монтажа (демонтажа), наладки, технического обслуживания, диагностирования и ремонта ГПМ |
|  | Порядок выполнения и содержание работ по реконструкции и модернизации ГПМ в условиях эксплуатации |
|  | Порядок выполнения и содержание работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту обслуживаемых ГПМ, предусмотренных их эксплуатационной документацией |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию ГПМ |
|  | Правила пользования средствами измерения и специализированным контрольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния ГПМ |
|  | Правила использования слесарного и монтажного инструмента, ремонтного оборудования и приспособлений для выполнения работ |
|  | Правила использования и утилизации эксплуатационных материалов ГПМ при их эксплуатации, а также основные технические и экологические требования к выполнению таких работ |
|  | Основы электротехники, гидравлики, промышленной электроники |
|  | Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа обслуживающего персонала для выполнения работ на ГПМ |
|  | Действия в аварийных ситуациях |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на высоте |
|  | Основные положения и требования законодательства Российской Федерации в области технического регулирования |
|  | Положения и требования регламентов Таможенного союза, федеральных норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных сооружений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Глушенков Владимир Викторович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», город Москва |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ГПМ – грузоподъемные машины (подъемные сооружения)

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183).