УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2025 г. № 234н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Контролер измерительных приборов и специального инструмента

1474

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль простых мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений средней сложности»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Контроль сложных мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений»	23

3.4. Обобщенная трудовая функция «Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений высокой сложности»	36

3.5. Обобщенная трудовая функция «Контроль мер, измерительных приборов, установок, специальных инструментов и приспособлений особо высокой сложности»	51

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	68

I. Общие сведения

| Технический контроль качества измерительных приборов и специального инструмента |  | 40.220 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение выпуска измерительных приборов и специального инструмента, соответствующих требованиям нормативно-технической документации и технических условий, проектно-конструкторской и технологической документации, утвержденным образцам (эталонам)

Группа занятий

| 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| --- | --- |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль простых мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений | 2 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 2-го разряда | Контроль качества простых мер и измерительных приборов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль качества простых специальных режущих инструментов | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль качества простых штампов и пресс-форм | A/03.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль качества простых приспособлений | A/04.2 | 2 |
| B | Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений средней сложности | 3 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда | Контроль качества мер и измерительных приборов средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества специальных режущих инструментов средней сложности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества штампов и пресс-форм средней сложности | B/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества приспособлений средней сложности | B/04.3 | 3 |
| C | Контроль сложных мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений | 3 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда | Контроль качества сложных мер и измерительных приборов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества сложных специальных режущих инструментов | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества сложных штампов и пресс-форм | C/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества сложных приспособлений | C/04.3 | 3 |
| D | Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений высокой сложности | 4 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 5-го разряда | Контроль качества мер и измерительных приборов высокой сложности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Калибровка и поверка простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества специальных режущих инструментов высокой сложности | D/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества штампов и пресс-форм высокой сложности | D/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества приспособлений высокой сложности | D/05.4 | 4 |
| E | Контроль мер, измерительных приборов, установок, специальных инструментов и приспособлений особо высокой сложности | 4 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 6-го разряда | Контроль качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Калибровка и поверка мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности | E/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности | E/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества приспособлений особо высокой сложности | E/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль простых мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 34 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 2-го разряда |
| ОКПДТР | 12959 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества простых мер и измерительных приборов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества простых мер и измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества простых мер и измерительных приборов |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для проверки соответствия простых мер и измерительных приборов техническим требованиям |
|  | Внешний осмотр простых мер и измерительных приборов |
|  | Опробование простых мер и измерительных приборов |
|  | Контроль точности геометрических параметров простых мер и измерительных приборов |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей простых мер и измерительных приборов |
|  | Документальное оформление результатов контроля простых мер и измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на простые меры и измерительные приборы |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые меры и измерительные приборы |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества простых мер и измерительных приборов |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре простых мер и измерительных приборов |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании простых мер и измерительных приборов |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров простых мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых мер и измерительных приборов |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности простых мер и измерительных приборов |
|  | Определять точность настройки простых измерительных приборов |
|  | Выполнять контрольные измерения простыми измерительными приборами для сравнения с опорными значениями |
|  | Обрабатывать результаты измерений для определения погрешности простых измерительных приборов |
|  | Выявлять дефекты простых мер и измерительных приборов |
|  | Определять вид брака простых мер и измерительных приборов |
|  | Документально оформлять результаты контроля простых мер и измерительных приборов |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства контроля качества простых мер и измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция и назначение простых мер и измерительных приборов |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым мерам и измерительным приборам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля простых мер и измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра простых мер и измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения опробования простых мер и измерительных приборов |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров простых мер и измерительных приборов |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования шаблонов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых мер и измерительных приборов |
|  | Методики определения точности настройки простых измерительных приборов |
|  | Методики определения погрешности простых мер и измерительных приборов |
|  | Методики обработки результатов измерений для определения погрешности измерительных приборов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля простых мер и измерительных приборов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов простых мер и измерительных приборов |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля простых мер и измерительных приборов |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля простых мер и измерительных приборов |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества простых специальных режущих инструментов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества простых специальных режущих инструментов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества простых специальных режущих инструментов |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Внешний осмотр простых специальных режущих инструментов |
|  | Контроль точности геометрических параметров простых специальных режущих инструментов |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей простых специальных режущих инструментов |
|  | Установление видов дефектов простых специальных режущих инструментов |
|  | Установление вида брака простых специальных режущих инструментов |
|  | Документально оформлять результаты контроля простых режущих инструментов |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на простые специальные режущие инструменты |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые специальные режущие инструменты |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества простых специальных режущих инструментов |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией универсальные и специальные средства измерений для контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре простых специальных режущих инструментов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров простых специальных режущих инструментов |
|  | Использовать универсальные средства измерений для контроля качества обработанных поверхностей простых специальных режущих инструментов |
|  | Выявлять дефекты простых специальных режущих инструментов |
|  | Определять вид брака простых специальных режущих инструментов |
|  | Документально оформлять результаты контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества простых специальных режущих инструментов |
|  | Виды, конструкция и назначение простых специальных режущих инструментов |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым специальным режущим инструментам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля простых специальных режущих инструментах |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра простых специальных режущих инструментов |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров простых специальных режущих инструментов |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества обработанных поверхностей простых специальных режущих инструментов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов простых специальных режущих инструментов |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля простых специальных режущих инструментов |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества простых штампов и пресс-форм | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества простых штампов и пресс-форм |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества простых штампов и пресс-форм |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Контроль комплектности простых штампов и пресс-форм |
|  | Внешний осмотр простых штампов и пресс-форм |
|  | Контроль точности геометрических параметров простых штампов и пресс-форм |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Контроль качества сборки простых штампов и пресс-форм |
|  | Установление видов дефектов простых штампов и пресс-форм |
|  | Установление вида брака простых штампов и пресс-форм |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества простых штампов и пресс-форм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на простые штампы и пресс-формы |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые штампы и пресс-формы |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества простых штампов и пресс-форм |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре простых штампов и пресс-форм |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров простых штампов и пресс-форм |
|  | Использовать универсальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Контролировать качество сборки простых штампов и пресс-форм инструментальными методами |
|  | Выявлять дефекты простых штампов и пресс-форм |
|  | Определять вид брака простых штампов и пресс-форм |
|  | Документально оформлять результаты контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества простых штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкция и назначение простых штампов и пресс-форм |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым штампам и пресс-формам |
|  | Порядок сборки простых штампов и пресс-форм |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра простых штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров простых штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Методы измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей простых штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля качества сборки штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки простых штампов и пресс-форм |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов простых штампов и пресс-форм |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля простых штампов и пресс-форм |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества простых приспособлений | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества простых приспособлений |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества простых приспособлений |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для контроля простых приспособлений |
|  | Внешний осмотр простых приспособлений |
|  | Контроль точности геометрических параметров простых приспособлений |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей простых приспособлений |
|  | Контроль качества сборки простых приспособлений |
|  | Контроль погрешности измерительных устройств простых приспособлений |
|  | Опробование простых приспособлений |
|  | Установление видов дефектов простых приспособлений |
|  | Установление вида брака простых приспособлений |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества простых приспособлений |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на простые приспособления |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые приспособления |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества простых приспособлений |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений |
|  | Проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре простых приспособлений |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании простых приспособлений |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров простых приспособлений |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых приспособлений |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля качества сборки простых приспособлений |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности измерительных устройств простых приспособлений |
|  | Выявлять дефекты простых приспособлений |
|  | Определять вид брака простых приспособлений |
|  | Документально оформлять результаты контроля простых приспособлений |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества простых приспособлений |
|  | Виды, конструкция, назначение простых приспособлений |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым приспособлениям |
|  | Порядок сборки простых приспособлений |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля простых приспособлений |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра простых приспособлений |
|  | Порядок выполнения опробования простых приспособлений |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля геометрических параметров простых приспособлений |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей простых приспособлений |
|  | Методы контроля качества сборки приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля качества сборки простых приспособлений |
|  | Методики контроля погрешностей измерительных устройств приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения эталонов, стандартных образцов и универсальных средств измерений для контроля погрешности измерительных устройств простых приспособлений |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля простых приспособлений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов простых приспособлений |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля простых приспособлений |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля простых приспособлений |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года контролером измерительных приборов и специального инструмента 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 35 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12959 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества мер и измерительных приборов средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества мер и измерительных приборов средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для проверки соответствия мер и измерительных приборов средней сложности техническим требованиям |
|  | Внешний осмотр мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Опробование мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Контроль параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Контроль измерительного усилия в измерительных приборах средней сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на меры и измерительные приборы средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на меры и измерительные приборы средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Контролировать измерительное усилие в измерительных приборах средней сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Определять точность настройки измерительных приборов средней сложности |
|  | Выполнять контрольные измерения измерительными приборами средней сложности для сравнения с опорными значениями |
|  | Обрабатывать результаты измерений для определения погрешности измерительных приборов средней сложности |
|  | Выявлять дефекты мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Определять вид брака мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей, параметров точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к мерам и измерительным приборам средней сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Порядок выполнения опробования мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Методики контроля измерительного усилия в измерительных приборах средней сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля измерительного усилия в измерительных приборах средней сложности |
|  | Методики определения точности настройки измерительных приборов средней сложности |
|  | Методики определения погрешности мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Методики обработки результатов измерений для определения погрешности измерительных приборов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля мер и измерительных приборов средней сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества специальных режущих инструментов средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества специальных режущих инструментов средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Внешний осмотр специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Установление видов дефектов специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Установление вида брака специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля режущих инструментов средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на специальные режущие инструменты средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на специальные режущие инструменты средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Выявлять дефекты специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Определять вид брака специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля режущих инструментов средней сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к специальным режущим инструментам средней сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля специальных режущих инструментов средней сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля режущих инструментов средней сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества штампов и пресс-форм средней сложности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества штампов и пресс-форм средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для контроля штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контроль комплектности штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Внешний осмотр штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей деталей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контроль качества сборки штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Установление видов дефектов штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Установление вида брака штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества штампов и пресс-форм средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на штампы и пресс-формы средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на штампы и пресс-формы средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей деталей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Контролировать качество сборки штампов и пресс-форм средней сложности инструментальными методами |
|  | Выявлять дефекты штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Определять вид брака штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам и пресс-формам средней сложности |
|  | Порядок сборки штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Методы контроля качества сборки штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля штампов и пресс-форм средней сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества приспособлений средней сложности | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества приспособлений средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества приспособлений средней сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля приспособлений средней сложности |
|  | Внешний осмотр приспособлений средней сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров приспособлений средней сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей приспособлений средней сложности |
|  | Контроль качества сборки приспособлений средней сложности |
|  | Контроль погрешности измерительных устройств приспособлений средней сложности |
|  | Опробование приспособлений средней сложности |
|  | Установление видов дефектов приспособлений средней сложности |
|  | Установление вида брака приспособлений средней сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества приспособлений средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на приспособления средней сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на приспособления средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества приспособлений средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре приспособлений средней сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании приспособлений средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей приспособлений средней сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества сборки приспособлений средней сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений средней сложности |
|  | Выявлять дефекты приспособлений средней сложности |
|  | Определять вид брака приспособлений средней сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества приспособлений средней сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества приспособлений средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение приспособлений средней сложности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям средней сложности |
|  | Порядок сборки приспособлений средней сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра приспособлений средней сложности |
|  | Порядок выполнения опробования приспособлений средней сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений средней сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей приспособлений средней сложности |
|  | Методы контроля качества сборки приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки приспособлений средней сложности |
|  | Методики контроля погрешностей измерительных устройств приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения эталонов, стандартных образцов и универсальных средств измерений для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений средней сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля приспособлений средней сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов приспособлений средней сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества приспособлений средней сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества приспособлений средней сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль сложных мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года контролером измерительных приборов и специального инструмента 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 36 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12959 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента |
| Перечень СПО | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных мер и измерительных приборов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества сложных мер и измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества сложных мер и измерительных приборов |
|  | Выбор и подготовка к работе шаблонов и универсальных средств измерений для проверки соответствия сложных мер и измерительных приборов техническим требованиям |
|  | Внешний осмотр сложных мер и измерительных приборов |
|  | Опробование сложных мер и измерительных приборов |
|  | Контроль точности геометрических параметров сложных мер и измерительных приборов |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Контроль параметров сложнопрофильных поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Контроль измерительного усилия в сложных измерительных приборах |
|  | Контроль электрических параметров сложных измерительных приборов |
|  | Регулировка сложных измерительных приборов |
|  | Документальное оформление результатов контроля сложных мер и измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные меры и измерительные приборы |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные меры и измерительные приборы |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на сложные меры и измерительные приборы |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля сложных мер и измерительных приборов |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре сложных мер и измерительных приборов |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Контролировать измерительное усилие в сложных измерительных приборах |
|  | Контролировать электрические параметры сложных измерительных приборов |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности сложных мер и измерительных приборов |
|  | Определять точность настройки сложных измерительных приборов |
|  | Выполнять контрольные измерения сложными измерительными приборами для сравнения с опорными значениями |
|  | Обрабатывать результаты измерений для определения погрешности сложных измерительных приборов |
|  | Выполнять регулировку сложных измерительных приборов по итогам контроля |
|  | Выявлять дефекты сложных мер и измерительных приборов |
|  | Определять вид брака сложных мер и измерительных приборов |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей, параметров точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным мерам и измерительным приборам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения опробования сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методики измерения и контроля параметров сложнопрофильных поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методики контроля измерительного усилия в сложных измерительных приборах |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля измерительного усилия в сложных измерительных приборах |
|  | Методики определения точности настройки сложных измерительных приборов |
|  | Методики определения погрешности сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методики обработки результатов измерений для определения погрешности измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения регулировки сложных измерительных приборов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля сложных измерительных приборов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Основы электротехники |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных специальных режущих инструментов | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества сложных специальных режущих инструментов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля сложных специальных режущих инструментов |
|  | Внешний осмотр сложных специальных режущих инструментов |
|  | Контроль точности геометрических параметров сложных специальных режущих инструментов |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Установление видов дефектов сложных специальных режущих инструментов |
|  | Установление вида брака сложных специальных режущих инструментов |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества сложных специальных режущих инструментов |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные специальные режущие инструменты |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные специальные режущие инструменты |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на сложные специальные режущие инструменты |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля сложных специальных режущих инструментов |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Устанавливать порядок приемки и проверки простых, средней сложности и сложных специальных режущих инструментов |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре сложных специальных режущих инструментов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров сложных специальных режущих инструментов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества обработанных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Выявлять дефекты сложных специальных режущих инструментов |
|  | Определять вид брака сложных специальных режущих инструментов |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Виды, конструкция, назначение сложных специальных режущих инструментов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным специальным режущим инструментам |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра сложных специальных режущих инструментов |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров сложных специальных режущих инструментов |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества обработанных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей сложных специальных режущих инструментов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля сложных специальных режущих инструментов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов сложных специальных режущих инструментов |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества сложных специальных режущих инструментов |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных штампов и пресс-форм | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества сложных штампов и пресс-форм |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества сложных штампов и пресс-форм |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контроль комплектности сложных штампов и пресс-форм |
|  | Внешний осмотр сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контроль точности геометрических параметров сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контроль качества сборки сложных штампов и пресс-форм |
|  | Установление видов дефектов сложных штампов и пресс-форм |
|  | Установление вида брака сложных штампов и пресс-форм |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества сложных штампов и пресс-форм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные штампы и пресс-формы |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные штампы и пресс-формы |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества сложных штампов и пресс-форм |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на сложные штампы и пресс-формы |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля сложных штампов и пресс-форм |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре сложных штампов и пресс-форм |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров сложных штампов и пресс-форм |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Контролировать качество сборки сложных штампов и пресс-форм инструментальными методами |
|  | Выявлять дефекты сложных штампов и пресс-форм |
|  | Определять вид брака сложных штампов и пресс-форм |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества сложных штампов и пресс-форм |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества сложных штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкция, назначение сложных штампов и пресс-форм |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным штампам и пресс-формам |
|  | Основы технологии сборки сложных штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра сложных штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров сложных штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей сложных штампов и пресс-форм |
|  | Методы контроля качества сборки штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки сложных штампов и пресс-форм |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля сложных штампов и пресс-форм |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов сложных штампов и пресс-форм |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля сложных штампов и пресс-форм |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля сложных штампов и пресс-форм |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных приспособлений | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества сложных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества сложных приспособлений |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля сложных приспособлений |
|  | Внешний осмотр сложных приспособлений |
|  | Контроль точности геометрических параметров сложных приспособлений |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей сложных приспособлений |
|  | Контроль качества сборки сложных приспособлений |
|  | Контроль погрешности измерительных устройств сложных приспособлений |
|  | Опробование сложных приспособлений |
|  | Установление видов дефектов сложных приспособлений |
|  | Установление вида брака сложных приспособлений |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества сложных приспособлений |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на сложные приспособления |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на сложные приспособления |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества сложных приспособлений |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на сложные приспособления |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля сложных приспособлений |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре сложных приспособлений |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании сложных приспособлений |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров сложных приспособлений |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных приспособлений |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества сборки сложных приспособлений |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности измерительных устройств сложных приспособлений |
|  | Выявлять дефекты сложных приспособлений |
|  | Определять вид брака сложных приспособлений |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества сложных приспособлений |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю сложных приспособлений |
|  | Виды, конструкция, назначение сложных приспособлений |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к сложным приспособлениям |
|  | Основы технологии сборки сложных приспособлений |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля сложных приспособлений |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра сложных приспособлений |
|  | Порядок выполнения опробования сложных приспособлений |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров сложных приспособлений |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей сложных приспособлений |
|  | Методы контроля качества сборки приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки сложных приспособлений |
|  | Методики контроля погрешностей измерительных устройств приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения эталонов, стандартных образцов, универсальных и специальных средств измерений для контроля погрешности измерительных устройств сложных приспособлений |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля сложных приспособлений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов сложных приспособлений |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля сложных приспособлений |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля сложных приспособлений |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений высокой сложности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года контролером измерительных приборов и специального инструмента 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Наличие аттестационного листа поверителя Дополнительное профессиональное образование по поверке средств измерений по программе в объеме не менее 72 часов на один вид измерений |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 37 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12959 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента |
| Перечень СПО | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества мер и измерительных приборов высокой сложности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества мер и измерительных приборов высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Внешний осмотр мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Опробование мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Контроль параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Контроль измерительного усилия в измерительных приборах высокой сложности |
|  | Контроль электрических параметров измерительных приборов высокой сложности |
|  | Определение погрешностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Регулировка измерительных приборов высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать технологическую документацию на меры и измерительные приборы высокой сложности |
|  | Читать и анализировать конструкторскую документацию на меры и измерительные приборы высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на меры и измерительные приборы высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Контролировать измерительное усилие в измерительных приборах высокой сложности |
|  | Контролировать электрические параметры измерительных приборов высокой сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Определять точность настройки измерительных приборов высокой сложности |
|  | Выполнять контрольные измерения измерительными приборами высокой сложности для сравнения с опорными значениями |
|  | Обрабатывать результаты измерений для определения погрешности измерительных приборов |
|  | Выполнять регулировку измерительных приборов высокой сложности по итогам контроля |
|  | Выявлять дефекты мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Определять вид брака мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей, параметров точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к мерам и измерительным приборам высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Порядок выполнения опробования мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методики контроля измерительного усилия в измерительных приборах высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля измерительного усилия в измерительных приборах высокой сложности |
|  | Методики определения точности настройки измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методики определения погрешности мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Методики обработки результатов измерений для определения погрешности мер и измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения регулировки измерительных приборов высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Основы электротехники |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля мер и измерительных приборов высокой сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Калибровка и поверка простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по выполнению калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств калибровки простых, средней сложности и сложных измерительных приборов |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Калибровка простых, средней сложности и сложных измерительных приборов |
|  | Поверка простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Документальное оформление результатов калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые, средней сложности, сложные меры и измерительные приборы |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на простые, средней сложности, сложные меры и измерительные приборы |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по калибровке, поверке простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации по итогам калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства калибровки и вспомогательное оборудование |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства поверки и вспомогательное оборудование |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства калибровки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать универсальные и специальные средства поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Обрабатывать результаты измерений при выполнении калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Выполнять калибровку простых, средней сложности и сложных измерительных приборов |
|  | Осуществлять поверку простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Документально оформлять результаты калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по калибровке, поверке простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды, конструкция, назначение простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Технические требования, предъявляемые к простым, средней сложности, сложным мерам и измерительным приборам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение калибровки, поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок проведения калибровки простых, средней сложности и сложных измерительных приборов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств калибровки и вспомогательного оборудования |
|  | Порядок проведения поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств поверки и вспомогательного оборудования |
|  | Методы выполнения внешнего осмотра простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методы выполнения опробования простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методы определения метрологических характеристик простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Методики обработки результатов измерений при выполнении калибровки, поверки средств измерений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Основы электротехники |
|  | Порядок документального оформления результатов калибровки и поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам калибровки и поверки простых, средней сложности, сложных мер и измерительных приборов |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества специальных режущих инструментов высокой сложности | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по выполнению контроля качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерения для контроля специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Внешний осмотр специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Установление вида брака специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на специальные режущие инструменты высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на специальные режущие инструменты высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества специального режущего инструмента высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на специальные режущие инструменты высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Устанавливать порядок приемки и проверки специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Выявлять дефекты специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Определять вид брака специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества режущих инструментов высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к специальным режущим инструментам высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества специальных режущих инструментов высокой сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества штампов и пресс-форм высокой сложности | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по выполнению контроля качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контроль комплектности штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Внешний осмотр штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контроль качества сборки штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Установление вида брака штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля штампов и пресс-форм высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на штампы и пресс-формы высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на штампы и пресс-формы высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на штампы и пресс-формы высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Контролировать качество сборки штампов и пресс-форм высокой сложности инструментальными методами |
|  | Выявлять дефекты штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Определять вид брака штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам и пресс-формам высокой сложности |
|  | Основы технологии сборки штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Методы контроля качества сборки штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества штампов и пресс-форм высокой сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества приспособлений высокой сложности | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества приспособлений высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества приспособлений высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля приспособлений высокой сложности |
|  | Внешний осмотр приспособлений высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров приспособлений высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей приспособлений высокой сложности |
|  | Контроль качества сборки приспособлений высокой сложности |
|  | Контроль погрешности измерительных устройств приспособлений высокой сложности |
|  | Опробование приспособлений высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов приспособлений высокой сложности |
|  | Установление вида брака приспособлений высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества приспособлений высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на приспособления высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на приспособления высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества приспособлений высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на приспособления высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля приспособлений высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре приспособлений высокой сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании приспособлений высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей приспособлений высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества сборки приспособлений высокой сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений высокой сложности |
|  | Выявлять дефекты приспособлений высокой сложности |
|  | Определять вид брака приспособлений высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества приспособлений высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества приспособлений высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение приспособлений высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям высокой сложности |
|  | Основы технологии сборки приспособлений высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля приспособлений высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра приспособлений высокой сложности |
|  | Порядок выполнения опробования приспособлений высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей приспособлений высокой сложности |
|  | Методы контроля качества сборки приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки приспособлений высокой сложности |
|  | Методики контроля погрешностей измерительных устройств приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения эталонов, стандартных образцов, универсальных и специальных средств измерений для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля приспособлений высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов приспособлений высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества приспособлений высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества приспособлений высокой сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль мер, измерительных приборов, установок, специальных инструментов и приспособлений особо высокой сложности | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года контролером измерительных приборов и специального инструмента 5-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Наличие аттестационного листа поверителя Дополнительное профессиональное образование по поверке средств измерений по программе в объеме не менее 72 часов на один вид измерений |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
| ЕТКС | § 38 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12959 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента |
| Перечень СПО | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Внешний осмотр мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Опробование мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Контроль параметров сложнопрофильных поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Контроль измерительного усилия в измерительных приборах и установках особо высокой сложности |
|  | Контроль электрических параметров измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Определение погрешностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Регулировка измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на меры, измерительные приборы и установки особо высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на меры, измерительные приборы и установки особо высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на меры, измерительные приборы и установки особо высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Контролировать измерительное усилие в измерительных приборах и установках особо высокой сложности |
|  | Контролировать электрические параметры измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности мер и измерительных приборов особо высокой сложности |
|  | Определять точность настройки измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Выполнять контрольные измерения измерительными приборами и установками особо высокой сложности для сравнения с опорными значениями |
|  | Обрабатывать результаты измерений для определения погрешности измерительных приборов и установок |
|  | Выполнять регулировку измерительных приборов и установок особо высокой сложности по итогам контроля |
|  | Выявлять дефекты мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Определять вид брака мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Применять компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности и сравнения их с 3D-моделями |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей, параметров точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и установкам особо высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров сложнопрофильных поверхностей мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методики контроля измерительного усилия в измерительных приборах и установках особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля измерительного усилия в измерительных приборах и установках особо высокой сложности |
|  | Методики определения точности настройки измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методики определения погрешности мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Методики обработки результатов измерений для определения погрешности мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения регулировки измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Основы электротехники |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества мер, измерительных приборов и установок особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с электронными шаблонами документов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Калибровка и поверка мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по калибровке, поверке мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств калибровки измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Калибровка измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Поверка мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию на меры, измерительные приборы и установки высокой и особо высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на меры, измерительные приборы и установки высокой и особо высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по калибровке, поверке мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации по итогам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства калибровки и вспомогательное оборудование |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе универсальные и специальные средства поверки и вспомогательное оборудование |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства калибровки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Обрабатывать результаты измерений при выполнении калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Выполнять калибровку измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Осуществлять поверку мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по калибровке, поверке мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и установкам высокой и особо высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Порядок проведения калибровки измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств калибровки и вспомогательного оборудования |
|  | Порядок проведения поверки мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств поверки и вспомогательного оборудования |
|  | Методы выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Методы выполнения опробования мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Методы определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок высокой и особо высокой сложности |
|  | Методики обработки результатов измерений при выполнении калибровки, поверки средств измерений |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила оформления результатов калибровки, поверки средств измерений |
|  | Порядок документального оформления результатов калибровки, поверки средств измерений |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам калибровки, поверки средств измерений |
|  | Порядок работы с шаблонами документов в электронном виде |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности выполнения работ по контролю качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Внешний осмотр специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Установление вида брака специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на специальные режущие инструменты особо высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на специальные режущие инструменты особо высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на специальные режущие инструменты особо высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Устанавливать порядок приемки и проверки специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Выявлять дефекты специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Определять вид брака специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Применять компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений специальных режущих инструментов особо высокой сложности и сравнения их с 3D-моделями |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к специальным режущим инструментам особо высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров режущих инструментов |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества обработанных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля специальных режущих инструментов особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с шаблонами документов в электронном виде |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по контролю качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контроль комплектности штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Внешний осмотр штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контроль параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контроль качества сборки штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Установление вида брака штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на штампы и пресс-формы особо высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на штампы и пресс-формы особо высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на штампы и пресс-формы особо высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Выбирать методы контроля технических требований к штампам и пресс-формам особо высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Контролировать качество сборки штампов и пресс-форм особо высокой сложности инструментальными методами |
|  | Выявлять дефекты штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Определять вид брака штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Применять компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений штампов и пресс-форм особо высокой сложности и сравнения их с 3D-моделями |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам и пресс-формам особо высокой сложности |
|  | Основы технологии сборки штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Методики измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля параметров криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества сборки штампов и пресс-форм |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля качества штампов и пресс-форм особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с шаблонами документов в электронном виде |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества приспособлений особо высокой сложности | Код | E/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление последовательности работ по контролю качества приспособлений особо высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества приспособлений особо высокой сложности |
|  | Выбор и подготовка к работе универсальных и специальных средств измерений для контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Внешний осмотр приспособлений особо высокой сложности |
|  | Контроль точности геометрических параметров приспособлений особо высокой сложности |
|  | Контроль качества рабочих поверхностей приспособлений особо высокой сложности |
|  | Контроль качества сборки приспособлений особо высокой сложности |
|  | Контроль погрешности измерительных устройств приспособлений особо высокой сложности |
|  | Опробование приспособлений особо высокой сложности |
|  | Установление видов дефектов приспособлений особо высокой сложности |
|  | Установление вида брака приспособлений особо высокой сложности |
|  | Документальное оформление результатов контроля качества приспособлений особо высокой сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую документацию на приспособления особо высокой сложности |
|  | Читать и анализировать технологическую документацию на приспособления особо высокой сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по контролю приспособлений особо высокой сложности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на приспособления особо высокой сложности |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по итогам контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технической документацией, настраивать и подготавливать к работе универсальные и специальные средства измерений |
|  | Выявлять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре приспособлений особо высокой сложности |
|  | Проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании приспособлений особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей приспособлений особо высокой сложности |
|  | Использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества сборки приспособлений особо высокой сложности |
|  | Применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений особо высокой сложности |
|  | Выявлять дефекты приспособлений особо высокой сложности |
|  | Определять вид брака приспособлений особо высокой сложности |
|  | Документально оформлять результаты контроля качества приспособлений особо высокой сложности |
|  | Использовать шаблоны документов в электронном виде для оформления результатов контроля |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Применять компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений приспособлений особо высокой сложности и сравнения их с 3D-моделями |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по контролю приспособлений особо высокой сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение приспособлений особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, параметры точности плоских, цилиндрических, конических, сложнопрофильных поверхностей |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям особо высокой сложности |
|  | Основы технологии сборки приспособлений особо высокой сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения внешнего осмотра приспособлений особо высокой сложности |
|  | Порядок выполнения опробования приспособлений особо высокой сложности |
|  | Методы контроля точности геометрических параметров |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров приспособлений особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества поверхностей приспособлений особо высокой сложности |
|  | Методы контроля качества сборки приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных и специальных средств измерений для контроля качества сборки приспособлений особо высокой сложности |
|  | Методики контроля погрешностей измерительных устройств приспособлений |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения эталонов, стандартных образцов, универсальных и специальных средств измерений для контроля погрешности измерительных устройств приспособлений особо высокой сложности |
|  | Нормативно-техническая документация на проведение контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Типы дефектов и виды брака продукции |
|  | Виды дефектов приспособлений особо высокой сложности |
|  | Порядок документального оформления результатов контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам контроля приспособлений особо высокой сложности |
|  | Порядок работы с шаблонами документов в электронном виде |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и порядок применения компьютерно-измерительных систем |
|  | Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений и построения 3D-моделей: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).