УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» апреля 2025 г. № 206н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Вальцовщик

1476

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с ручным и электромеханическим приводом»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах малого размера»	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах среднего размера»	22

3.4. Обобщенная трудовая функция «Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с числовым программным управлением»	33

3.5. Обобщенная трудовая функция «Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах большого размера»	39

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	52

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	52

I. Общие сведения

| Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах в холодном и горячем состоянии из листового, сортового и профильного проката |  | 40.221 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности при вальцовке изделий на листо- и сортогибочных машинах

Группа занятий

| 7221 | Кузнецы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с ручным и электромеханическим приводом | 2 | Вальцовщик 2-го разряда | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом | A/03.2 | 2 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом | A/04.2 | 2 |
| B | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах малого размера | 3 | Вальцовщик 3-го разряда | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах малого размера | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Вальцовка конических обечаек на консольных валковых листогибочных машинах | B/03.3 | 3 |
| C | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах среднего размера | 3 | Вальцовщик 4-го разряда | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах | C/03.3 | 3 |
| D | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с ЧПУ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | 3 | Оператор-вальцовщик 4-го разряда Оператор листо- и сортогибочных машин с ЧПУ 4‑го разряда | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ | D/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ | D/02.3 | 3 |
| E | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах большого размера | 4 | Вальцовщик 5-го разряда | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах большого размера | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах | E/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Вальцовка изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах | E/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с ручным и электромеханическим приводом | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Вальцовщик 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 5 | Вальцовщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11317 | Вальцовщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Заправка заготовок в рабочую зону валковых листогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Подгибка кромок плоских заготовок для гибки на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Наладка валковых листогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Гибка изделий из листового металла на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Гибка прутков и проволоки на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Манипулирование заготовками при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать валковые листогибочные машины с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Управлять валковыми листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин с ручным приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Применять способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин с ручным приводом |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин с ручным приводом |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин с ручным приводом |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами с ручным приводом |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин с ручным приводом |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин с ручным приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды дефектов при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Типовые технологические процессы гибки на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Наладка валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Заправка заготовок в рабочую зону валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Подгибка кромок плоских заготовок для гибки на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Гибка изделий из листового металла на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Гибка прутков и проволоки на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Манипулирование заготовками при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать валковые листогибочные машины с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Управлять валковыми листогибочными машинами с электромеханическим приводом |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Применять способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами с электромеханическим приводом |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин с электромеханическим приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды дефектов при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Типовые технологические процессы гибки на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Подача заготовок в роликовые сортогибочные машины с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Наладка роликовых сортогибочных машин с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов проката на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Гибка изделий из проката на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Манипулирование заготовками при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины с ручным приводом для вальцовки изделий |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами с ручным приводом |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное, ежемесячное) роликовых сортогибочных машин с ручным приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Применять способы гибки изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин с ручным приводом |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин с ручным приводом |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин с ручным приводом |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами с ручным приводом |
|  | Порядок и правила подготовки к работе роликовых сортогибочных машин с ручным приводом |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин с ручным приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды дефектов при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Типовые технологические процессы гибки на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ручным приводом |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Наладка роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Подача заготовок в роликовые сортогибочные машины с электромеханическим приводом на позицию гибки |
|  | Подгибка концов проката на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Гибка изделий на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Манипулирование заготовками при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины с электромеханическим приводом для вальцовки изделий |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами с электромеханическим приводом с помощью пульта или ножной педали |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Применять способы гибки изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами с электромеханическим приводом |
|  | Порядок и правила подготовки к работе роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин с электромеханическим приводом в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды дефектов при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Типовые технологические процессы гибки на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на роликовых сортогибочных машинах с электромеханическим приводом |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах малого размера | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Вальцовщик 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года вальцовщиком 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков зацепки грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией10 |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 6 | Вальцовщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11317 | Вальцовщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах малого размера | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подгибка кромок плоских заготовок на специальных машинах |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство валковых листогибочных машин малого размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка кромок плоских заготовок на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Наладка валковых листогибочных машин малого размера |
|  | Гибка изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Правка изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Манипулирование заготовками при вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе валковых листогибочных машин малого размера и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать валковые листогибочные машины малого размера для вальцовки изделий |
|  | Управлять валковыми листогибочными машинами малого размера |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выполнять выверку положения заготовок относительно валков, упоров и механизирующих устройств при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Применять способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин малого размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из листового и пруткового металла на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин малого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами малого размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин малого размера в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах малого размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин малого размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов сортового и профильного проката на специальных машинах |
|  | Подача заготовок в роликовые сортогибочные машины малого размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Наладка роликовых сортогибочных машин малого размера |
|  | Гибка заготовок на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Манипулирование заготовками при вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины малого размера для вальцовки изделий |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами малого размера |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное,) роликовых сортогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на роликовых сортогибочных машинах малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выполнять выверку положения заготовок относительно роликов, упоров и механизирующих устройств при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Применять способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин малого размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин малого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы роликовых сортогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами малого размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок подготовки к работе роликовых сортогибочных машин малого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин малого размера в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на роликовых сортогибочных машинах малого размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка конических обечаек на консольных валковых листогибочных машинах | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке конических обечаек на консольных валковых листогибочных машинах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки конических обечаек |
|  | Ежедневное техническое обслуживание консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки конических обечаек |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство консольных валковых листогибочных машин для гибки изделий |
|  | Наладка консольных валковых листогибочных машин |
|  | Гибка конических изделий из листового металла на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Манипулирование заготовками при вальцовке изделий на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Снятие с валков конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Перемещение заготовок и конических обечаек подъемно-транспортным оборудованием при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Выявление дефектов в конических обечайках при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Устранение дефектов в конических обечайках при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Складирование конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе консольных валковых листогибочных машин и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать консольные валковые листогибочные машины для вальцовки конических обечаек |
|  | Управлять консольными валковыми листогибочными машинами |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Манипулировать заготовками при гибке конических обечаек из заготовок на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Применять способы гибки конических обечаек из заготовок на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Определять типичные неисправности консольных валковых листогибочных машин |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и конических обечаек при гибке изделий на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Исправлять дефекты в конических обечайках при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение конических обечаек с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке конических обечаек из листового и пруткового металла на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Виды, конструкция и назначение консольных валковых листогибочных машин |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления консольными валковыми листогибочными машинами и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе консольных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) консольных валковых листогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки конических обечаек на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды дефектов конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Способы устранения дефектов в конических обечайках при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Типовые технологические процессы гибки на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Схемы и правила складирования конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Припуски и допуски на конические обечайки при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Способы контроля размеров конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля конических обечаек при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на консольных валковых листогибочных машинах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах среднего размера | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Вальцовщик 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет вальцовщиком 3-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работах на горячей вальцовке металла) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков зацепки грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 7 | Вальцовщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11317 | Вальцовщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательных устройств к нагреву заготовок для вальцовки на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство валковых листогибочных машин среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов плоских заготовок на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Наладка валковых листогибочных машин среднего размера для вальцовки |
|  | Гибка изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Правка изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе валковых листогибочных машин среднего размера и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать валковые листогибочные машины среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Управлять валковыми листогибочными машинами среднего размера с пульта |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выполнять выверку положения заготовок относительно валков, упоров и механизирующих устройств при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Применять способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин среднего размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин среднего размера |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами среднего размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Основные типичные неисправности валковых листогибочных машин среднего размера |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок для вальцовки на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Температурные режимы гибки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на валковых листогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах среднего размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Наладка роликовых сортогибочных машин среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов заготовок на специальных машинах при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Подача заготовок в роликовые сортогибочные машины среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Подгибка концов заготовок на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Гибка изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Подналадка роликовых сортогибочных машин среднего размера и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе роликовых сортогибочных машин среднего размера и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины среднего размера для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами среднего размера с пульта |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) роликовых сортогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на роликовых сортогибочных машинах среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Манипулировать заготовками при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выполнять выверку положения заготовок относительно роликов, упоров и механизирующих устройств при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Применять способы подгибки концов заготовок на сортогибочных роликовых машинах среднего размера и специальных машинах |
|  | Применять способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин среднего размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин среднего размера |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева сортового и профильного проката под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы роликовых сортогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами среднего размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе роликовых сортогибочных машин среднего размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы и правила подгибки концов заготовок на специальных машинах |
|  | Основные типичные неисправности роликовых сортогибочных машин среднего размера |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды дефектов при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Температурные режимы гибки на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на роликовых сортогибочных машинах среднего размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Ежедневное техническое обслуживание вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на вертикальных валковых листогибочных |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на вертикальных валковых листогибочных |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство вертикальных валковых листогибочных машин для вальцовки изделий |
|  | Наладка вертикальных валковых листогибочных машин |
|  | Гибка изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Устранение дефектов в изделиях при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Складирование изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе вертикальных валковых листогибочных машин и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать вертикальные валковые листогибочные машины для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Управлять вертикальными валковыми листогибочными машинами с пульта |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Определять температуру нагрева заготовок для вальцовки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Манипулировать заготовками при гибке изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Применять способы гибки изделий из заготовок из листового металла на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Определять типичные неисправности вертикальных валковых листогибочных машин |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из листового и пруткового металла на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение вертикальных валковых листогибочных машин |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе вертикальных валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) вертикальных валковых листогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Основные типичные неисправности вертикальных валковых листогибочных машин |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Температурные режимы гибки на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на вертикальных валковых листогибочных машинах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах с ЧПУ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор-вальцовщик 4-го разряда Оператор листо- и сортогибочных машин с числовым программным управлением 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет вальцовщиком 3-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работах на горячей вальцовке металла) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков зацепки грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 7 | Вальцовщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11317 | Вальцовщик |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательных устройств к нагреву заготовок для вальцовки на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Наладка валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство валковых листогибочных машин с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Контроль за исправностью работы валковых листогибочных машин с ЧПУ при вальцовке изделий |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Подналадка валковых листогибочных машин с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать валковые листогибочные машины с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Управлять валковыми листогибочными машинами с ЧПУ с пульта |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин с ЧПУ |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Типовые режимы работы валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами с ЧПУ и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин с ЧПУ в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Основные типичные неисправности валковых листогибочных машин с ЧПУ |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок для вальцовки на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Температурные режимы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Наладка роликовых сортогибочных машин с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Подача заготовок в роликовые сортогибочные машины с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Контроль за исправностью работы роликовых сортогибочных машин с ЧПУ при вальцовке изделий |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Подналадка роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины с ЧПУ для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами с ЧПУ с пульта |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин с ЧПУ |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева сортового и профильного проката под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами с ЧПУ и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе роликовых сортогибочных машин с ЧПУ и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин с ЧПУ в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Основные типичные неисправности роликовых сортогибочных машин с ЧПУ |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды дефектов при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Температурные режимы гибки на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на роликовых сортогибочных машинах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на листо- и сортогибочных машинах большого размера | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Вальцовщик 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет вальцовщиком 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работах на горячей вальцовке металла) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков зацепки грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 8 | Вальцовщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11317 | Вальцовщик |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на валковых листогибочных машинах большого размера | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Ежедневное техническое обслуживание валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство валковых листогибочных машин большого размера для вальцовки изделий |
|  | Гибка изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Снятие с валков изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Регулировка валковых листогибочных машин большого размера и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе валковых листогибочных машин большого размера и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать валковые листогибочные машины большого размера для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Управлять валковыми листогибочными машинами большого размера |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Определять температуру нагрева заготовок для вальцовки изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Применять способы гибки изделий из заготовок на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Определять типичные неисправности валковых листогибочных машин большого размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение валковых листогибочных машин большого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления валковыми листогибочными машинами большого размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе валковых листогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) валковых листогибочных машин большого размера в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Основные типичные неисправности валковых листогибочных машин большого размера |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Температурные режимы гибки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий после гибки на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на валковых листогибочных машинах большого размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе роликовых сортогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Ежедневное техническое обслуживание роликовых сортогибочных машин большого размера для вальцовки изделий |
|  | Загрузка заготовок в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Разгрузка нагретых заготовок из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство роликовых сортогибочных машин большого размера для гибки изделий |
|  | Регулирование направляющих роликов на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Гибка заготовок на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Снятие с роликов изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Подналадка роликовых сортогибочных машин большого размера и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе роликовых сортогибочных машин большого размера и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать роликовые сортогибочные машины большого размера для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Управлять роликовыми сортогибочными машинами большого размера |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) роликовых сортогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на роликовых сортогибочных машинах большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Закладывать заготовки в нагревательные устройства для нагрева под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Разгружать нагретые заготовки из нагревательных устройств для вальцовки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Применять способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Определять типичные неисправности роликовых сортогибочных машин большого размера |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из сортового и профильного проката на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение роликовых сортогибочных машин большого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы роликовых сортогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики роликовых сортогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами большого размера и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе роликовых сортогибочных машин большого размера и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) роликовых сортогибочных машин большого размера в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Основные типичные неисправности роликовых сортогибочных машин большого размера |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Виды дефектов при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Температурные режимы гибки на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке изделий на роликовых сортогибочных машинах большого размера |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Ежедневное техническое обслуживание полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство полуавтоматических валковых листогибочных машин для гибки изделий |
|  | Гибка изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Подналадка полуавтоматических валковых листогибочных машин и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе полуавтоматических валковых листогибочных машин и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать полуавтоматические валковые листогибочные машины для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Управлять полуавтоматическими валковыми листогибочными машинами |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение валков на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Определять типичные неисправности полуавтоматических валковых листогибочных машин |
|  | Устанавливать заданные технической документацией параметры гибки на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий из листового и пруткового металла на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение полуавтоматических валковых листогибочных машин |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления полуавтоматическими валковыми листогибочными машинами и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе полуавтоматических валковых листогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) полуавтоматических валковых листогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Основные типичные неисправности полуавтоматических валковых листогибочных машин |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Виды дефектов изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Температурные режимы гибки на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на полуавтоматических валковых листогибочных машинах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к вальцовке изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и вспомогательных приспособлений для вальцовки изделий |
|  | Подготовка нагревательного устройства к нагреву заготовок для вальцовки на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Ежедневное техническое обслуживание полуавтоматических роликовых сортогибочных машин для вальцовки изделий |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах для гибки изделий |
|  | Регулирование направляющих роликов на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Гибка изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Выявление дефектов в изделиях при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Подналадка полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и средств механизации |
|  | Складирование изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и средств механизации |
|  | Контроль размеров изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать полуавтоматические роликовые сортогибочные машины для вальцовки изделий |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под вальцовку изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Управлять полуавтоматическими роликовыми сортогибочными машинами |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями при гибке заготовок на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Выполнять техническое обслуживание (ежедневное, еженедельное) полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и вспомогательных приспособлений в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Регулировать положение роликов на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах и вспомогательных приспособлений |
|  | Определять температуру нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Применять способы гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Определять типичные неисправности полуавтоматических роликовых сортогибочных машин |
|  | Устанавливать заданные технической документацией скоростные параметры гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и изделий при гибке изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Исправлять дефекты в изделиях при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять измерение изделий с использованием контрольно-измерительных инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при гибке изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологических документов |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, конструкция и назначение полуавтоматических роликовых сортогибочных машин |
|  | Виды, конструкция и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция и назначение вспомогательных приспособлений для гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования |
|  | Типовые режимы работы полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Основные характеристики полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Назначение органов управления роликовыми сортогибочными машинами и вспомогательными приспособлениями |
|  | Порядок и правила подготовки к работе полуавтоматических роликовых сортогибочных машин и вспомогательных приспособлений |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) полуавтоматических роликовых сортогибочных машин в соответствии с требованиями документации по эксплуатации |
|  | Правила и способы гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Основные типичные неисправности полуавтоматических роликовых сортогибочных машин |
|  | Основные типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок под вальцовку на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Виды дефектов при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Способы устранения дефектов в изделиях при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Температурные режимы гибки на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Типовые технологические процессы гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Приемы работы и последовательность гибки изделий на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Схемы и правила складирования изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Припуски и допуски на изделия при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Способы контроля размеров изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Способы контроля температуры изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Виды, конструкция, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гибке на полуавтоматических роликовых сортогибочных машинах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЧПУ – числовое программное управление

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027  г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022  г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022  г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024  г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024  г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027  г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.