УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2025 г. № 220н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Протяжчик

1703

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	17

I. Общие сведения

| Изготовление деталей машин на протяжных и прошивных станках |  | 28.017 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на протяжных и прошивных станках

Группа занятий

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках | 2 | Протяжчик 2-го разряда | Обработка поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль качества обработанных поверхностей простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках | 3 | Протяжчик 3-го разряда | Обработка поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества обработанных поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 | B/02.3 | 3 |
| C | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках | 3 | Протяжчик 4-го разряда | Обработка поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества обработанных поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 | C/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Протяжчик 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 77 | Протяжчик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 17485 | Протяжчик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке на протяжном (прошивном) станке заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки на протяжном (прошивном) станке заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Установка протяжки (прошивки) на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных приспособлений для протяжного (прошивного) станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Установка универсальных приспособлений на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Установка заготовок простых деталей в приспособление или на протяжной (прошивной) станок |
|  | Настройка и наладка протяжного (прошивного) станка для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Установка режима резания при обработке заготовок простых деталей на протяжном (прошивном) станке |
|  | Протягивание (прошивание) внутренних поверхностей несложного профиля с точностью размеров до 11-го квалитета в заготовках простых деталей |
|  | Протягивание наружных поверхностей несложного профиля с точностью размеров до 11-го квалитета в заготовках простых деталей |
|  | Поднастройка протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния протяжного (прошивного) станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовок простых деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок простых деталей |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность протяжных (прошивных) станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Устанавливать вспомогательные инструменты и протяжки (прошивки) на протяжные (прошивные) станки |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать универсальные приспособления на протяжной (прошивной) станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки простых деталей в приспособлении на протяжных (прошивных) станках |
|  | Устанавливать режим резания при обработке заготовок простых деталей на протяжных и прошивных станках |
|  | Производить настройку протяжных (прошивных) станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 11-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Протягивать (прошивать) внутренние поверхности несложного профиля с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Протягивать наружные поверхности несложного профиля с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных станках |
|  | Определять степень износа протяжки (прошивки) и момент затупления по внешним признакам |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) на протяжных и прошивных станках |
|  | Использовать СОЖ при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Выявлять причины дефектов, предупреждать возможные дефекты при обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации протяжных (прошивных) станков |
|  | Органы управления протяжными (прошивными) станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности протяжных (прошивных) станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Приемы и правила установки протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок простых деталей в приспособление на протяжных (прошивных) станках |
|  | Последовательность и содержание настройки протяжных (прошивных) станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на протяжных и прошивных станках |
|  | Способы и приемы протягивания (прошивания) внутренних поверхностей несложного профиля |
|  | Способы и приемы протягивания наружных поверхностей несложного профиля |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа протяжек (прошивок) |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок простых деталей на протяжных и прошивных станках с точностью размеров до 11-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработанных поверхностей простых деталей с точностью размеров до 11-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей простых деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров простых деталей с точностью до 11-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей простых деталей до Ra 6,3 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых деталей |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 11-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 11-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 13-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 13-й степени точности |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Протяжчик 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев протяжчиком 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 78 | Протяжчик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17485 | Протяжчик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке на протяжном (прошивном) станке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки на протяжном (прошивном) станке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Установка протяжки (прошивки) на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для протяжного (прошивного) станка для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Установка универсальных и специальных приспособлений на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Установка заготовок деталей средней сложности в приспособление или на протяжной (прошивной) станок |
|  | Настройка и наладка протяжного (прошивного) станка для обработки поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Установка режима резания при обработке заготовок деталей средней сложности на протяжном (прошивном) станке |
|  | Протягивание (прошивание) внутренних поверхностей с точностью размеров до 8-го квалитета в заготовках деталей средней сложности |
|  | Протягивание наружных поверхностей с точностью размеров до 8-го квалитета в заготовках деталей средней сложности |
|  | Поднастройка протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния протяжного (прошивного) станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовок деталей средней сложности |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок деталей средней сложности |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность протяжных (прошивных) станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки протяжек (прошивок) |
|  | Устанавливать вспомогательные инструменты и протяжки (прошивки) на протяжные (прошивные) станки |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать универсальные и специальные приспособления на протяжной (прошивной) станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки деталей средней сложности в приспособлении на протяжных (прошивных) станках |
|  | Устанавливать режим резания при обработке заготовок деталей средней сложности на протяжных и прошивных станках |
|  | Производить настройку протяжных (прошивных) станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 8-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Протягивать (прошивать) внутренние поверхности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Протягивать наружные поверхности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных станках |
|  | Определять степень износа протяжки (прошивки) и момент затупления по внешним признакам |
|  | Использовать СОЖ при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на протяжных и прошивных станках |
|  | Выявлять причины дефектов, предупреждать возможные дефекты при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации протяжных (прошивных) станков |
|  | Органы управления протяжными (прошивными) станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности протяжных (прошивных) станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров протяжек (прошивок) |
|  | Приемы и правила установки протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок деталей средней сложности в приспособление на протяжных (прошивных) станках |
|  | Последовательность и содержание настройки протяжных (прошивных) станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на протяжных и прошивных станках |
|  | Способы и приемы протягивания (прошивания) внутренних поверхностей |
|  | Способы и приемы протягивания наружных поверхностей |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа протяжек (прошивок) |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на протяжных и прошивных станках с точностью размеров до 8-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработанных поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров до 8-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров деталей средней сложности до 10-й степени точности |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности до 11-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности до 10-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности до 11-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 8-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 10-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 11-й степени точности |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Протяжчик 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года протяжчиком 3-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 79 | Протяжчик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 17485 | Протяжчик |
| Перечень СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке на протяжном (прошивном) станке заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки на протяжном (прошивном) станке заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Установка протяжки (прошивки) на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации специальных приспособлений для протяжного (прошивного) станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Установка специальных приспособлений на протяжной (прошивной) станок для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Установка заготовок сложных деталей на протяжной (прошивной) станок |
|  | Выверка заготовок сложных деталей в нескольких плоскостях с погрешностью до 0,01 % от размера обрабатываемой поверхности заготовки на протяжном (прошивном) станке |
|  | Настройка и наладка протяжного (прошивного) станка для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Установка режима резания при обработке заготовок сложных деталей на протяжном (прошивном) станке |
|  | Протягивание (прошивание) внутренних поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета в заготовке сложных деталей |
|  | Протягивание наружных поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета в заготовке сложных деталей |
|  | Поднастройка протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния протяжного (прошивного) станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовок сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию протяжного (прошивного) станка в процессе обработки заготовок сложных деталей |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность протяжных (прошивных) станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки протяжек (прошивок) |
|  | Устанавливать вспомогательные инструменты и протяжки (прошивки) на протяжные (прошивные) станки |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать специальные приспособления на протяжной (прошивной) станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки сложных деталей в приспособлении на протяжных (прошивных) станках |
|  | Устанавливать режим резания при обработке заготовок сложных деталей на протяжных и прошивных станках |
|  | Производить настройку протяжных (прошивных) станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 6-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Протягивать (прошивать) внутренние поверхности с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Протягивать наружные поверхности с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных станках |
|  | Определять степень износа протяжки (прошивки) и момент затупления по внешним признакам |
|  | Использовать СОЖ при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на протяжных и прошивных станках |
|  | Выявлять причины дефектов, предупреждать возможные дефекты при обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета на протяжных и прошивных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации протяжных (прошивных) станков |
|  | Органы управления протяжными (прошивными) станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности протяжных (прошивных) станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров протяжек (прошивок) |
|  | Приемы и правила установки протяжек (прошивок) и вспомогательных инструментов на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на протяжных и прошивных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации специальных приспособлений, применяемых на протяжных и прошивных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок сложных деталей в приспособлениях на протяжных (прошивных) станках |
|  | Последовательность и содержание настройки протяжных (прошивных) станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на протяжных и прошивных станках |
|  | Способы и приемы протягивания (прошивания) внутренних поверхностей |
|  | Способы и приемы протягивания наружных поверхностей |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа протяжек (прошивок) |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию протяжных (прошивных) станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки протяжных (прошивных) станков |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на протяжных и прошивных станках с точностью размеров до 6-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на протяжных и прошивных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработанных поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложных деталей до 8-й степени точности |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей до 9-й степени точности |
|  | Контроль зубчатых поверхностей сложных деталей до 7-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей до 8-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей до 9-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 8-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 9-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля зубчатых поверхностей сложных деталей до 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).