УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от 11 апреля 2025 г. № 211н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по контролю физико-химических свойств нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки

1707

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки по установленной методике»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение средней сложности анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике»	19

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение сложных и особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике»	32

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	48

I. Общие сведения

| Лабораторный контроль физико-химических свойств нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ |  | 19.085 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Определение показателей (параметров) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ и проверка их соответствия требованиям нормативных правовых актов и документов по стандартизации

Группа занятий

| 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 06.10 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа |
| --- | --- |
| 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| 09.10.9 | Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов |
| 20.11 | Производство промышленных газов |
| 20.59.5 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| 35.22.1 | Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
| 49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
| 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
| 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки по установленной методике | 3 | Лаборант химического анализа 3-го разряда | Выполнение регламентированного отбора проб нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Приготовление проб для проведения анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Приготовление растворов без установки точной концентрации и смесей | A/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Определение физико-химических свойств нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью ручными методами и с применением простого лабораторного и автоматического оборудования | A/04.3 | 3 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) воды (производственной (оборотной, подтоварной, питательной), пластовой) ручными методами и с применением простого лабораторного и автоматического оборудования | A/05.3 | 3 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки | A/06.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ведение записей по результатам несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | A/07.3 | 3 |
| B | Проведение средней сложности анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике | 4 | Лаборант химического анализа 4-го разряда | Приготовление химических реактивов, растворов кислот, щелочей и солей с установкой и проверкой их точной концентрации | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) нефти, химических реагентов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) нефтепродуктов и сжиженных газов | B/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) вод (сточных, подлежащих обработке, очищенных сточных, условно чистых, буровых, оборотной, кислой, дистиллированной, бидистиллированной, котловой, пластовой) и входного контроля химических реагентов для водоподготовки | B/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение полного анализа (испытаний) сорбентов | B/05.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение полного анализа (испытаний) газов | B/06.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ведение документации по результатам средней сложности анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ | B/07.4 | 4 |
| C | Проведение сложных и особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике | 5 | Лаборант химического анализа 5-го разряда Лаборант химического анализа 6-го разряда Лаборант химического анализа 7-го разряда | Проведение анализов (испытаний) нефти, природного газа, газового конденсата и продуктов их переработки на соответствие требованиям нормативных правовых актов и положениям документов по стандартизации при товарно-коммерческих операциях, арбитражных анализах (испытаниях) и при проведении опытных и исследовательских работ | C/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) смесей взрывоопасных органических веществ, газов и воздушных сред | C/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Определение физических свойств и активной способности катализаторов | C/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение анализа (испытаний) отложений | C/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение анализов (испытаний) пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов | C/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Приготовление аттестованных смесей и образцов контроля | C/06.5 | 5 |
|  |  |  |  | Контроль работоспособности лабораторного оборудования | C/07.5 | 5 |
|  |  |  |  | Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик анализов (испытаний) под руководством инженерно-технических работников лаборатории | C/08.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ведение документации по результатам сложных и особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ | C/09.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки по установленной методике | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Лаборант химического анализа 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Образование и опыт практической работы лаборантов химического анализа, выполняющих работы в области аккредитации лаборатории, должны соответствовать требованиям критериев аккредитации лабораторий |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 156 | Лаборант химического анализа (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 13321 | Лаборант химического анализа |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение регламентированного отбора проб нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка, мытье и сушка лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, пробоотборных боксов, тары |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр пробоотборников на целостность и чистоту, проверка на герметичность и работоспособность |
|  | Заполнение поглотительных склянок, бутылок, аспираторов, газометров растворами для отбора проб газов |
|  | Отбор пробы газа в пробоотборник, «подушку», газовую пипетку, газометр, пропускание через раствор в поглотительных склянках |
|  | Отбор проб газовоздушных смесей в раствор поглотительных приборов, в фильтры и обеспечение представительности пробы |
|  | Отбор пробы жидкости, в том числе парового конденсата, в бутылку или пробоотборник, переливание пробы в емкость для хранения проб |
|  | Отбор проб продуктов переработки нефти и нефтепродуктов, сопутствующих веществ из различных средств хранения и транспортировки с применением пробоотборных устройств, доставка проб в лабораторию |
|  | Отбор проб из стационарных пробоотборных точек и обеспечение представительности пробы |
|  | Отбор проб из пробоотборных точек в присутствии персонала цеха – владельца оборудования и обеспечение представительности пробы |
|  | Контроль и наблюдение за правильностью отбора проб технологическим персоналом |
|  | Оценка условий окружающей среды при отборе проб |
|  | Идентификация и маркировка отобранных проб |
|  | Подготовка и наклейка этикеток с указанием даты, времени, места отбора проб и вида анализа (испытаний), сведений о лице, проводившем отбор, условий отбора (при необходимости) |
|  | Заполнение сопровождающих документов при отборе проб |
| Необходимые умения | Подбирать способ очистки лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары в зависимости от типа и степени загрязнения |
|  | Использовать специальные средства для удаления загрязнений с лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары |
|  | Готовить растворы для химической очистки лабораторной и пробоотборной посуды |
|  | Проверять чистоту после мытья лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары |
|  | Сортировать лабораторную и пробоотборную посуду, пробоотборники, тару по назначению |
|  | Подбирать соответствующую лабораторную посуду в зависимости от методики анализа (испытания) |
|  | Работать с мерной лабораторной посудой |
|  | Готовить пробоотборники и камеры для отбора проб к проведению отбора проб |
|  | Применять пробоотборные устройства для осуществления отбора проб |
|  | Работать с растворами для отбора проб газов |
|  | Осуществлять отбор проб нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Идентифицировать маркировку, контролировать проверку работоспособности и продувки пробоотборных точек |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила подготовки, мытья и сушки лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары, пробоотборных боксов |
|  | Порядок подбора и использования специальных средств для удаления загрязнений с лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары |
|  | Механические и химические методы очистки лабораторной и пробоотборной посуды, пробоотборников, тары, пробоотборных боксов |
|  | Правила обращения с лабораторной и пробоотборной посудой, правила хранения лабораторной и пробоотборной посуды |
|  | Методики (методы) анализов (испытаний) и отбора проб |
|  | Виды и конструкция пробоотборных устройств |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты при отборе проб в загазованной среде |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при отборе проб |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при отборе проб |
|  | Правила эксплуатации технологического оборудования, из которого отбираются пробы |
|  | Правила транспортировки и хранения проб |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов к маркировке проб |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление проб для проведения анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приготовление объединенной пробы нефти или нефтепродукта в емкость сливанием точечных проб, отобранных с разных уровней |
| --- | --- |
|  | Приготовление накопительной пробы нефти или нефтепродукта в емкости сливанием порций всех объединенных проб |
|  | Приготовление составной пробы водных сред сливанием порций точечных, непрерывных проб, проб глубинного профиля, профиля площади, проб большого объема |
|  | Приготовление объединенной пробы продуктов переработки нефти и нефтепродуктов, сопутствующих веществ |
|  | Обезвоживание пробы нефти или нефтепродукта |
|  | Перемешивание и нагрев (при необходимости) проб нефти, нефтепродуктов, воды |
|  | Подготовка бумажных фильтров и фильтровальной бумаги |
|  | Проведение подготовки проб к анализам (испытаниям) |
|  | Подготовка химических реактивов для анализов (испытаний) |
|  | Приготовление пробы воды к анализу (испытаниям) отделением от нефтяной фазы, фильтрованием, нагревом, консервацией, охлаждением (замораживанием) |
|  | Разгазирование переносных контейнеров с нестабильным газовым конденсатом, газами, сжиженными газами |
|  | Приготовление пробы твердого вещества к анализу (испытаниям) измельчением, просеиванием, высушиванием |
|  | Выполнение сопутствующих работ по приготовлению вспомогательных растворов, по утилизации проб и отработанных химических реактивов |
|  | Оценка условий окружающей среды при приготовлении проб |
| Необходимые умения | Сливать порции жидкого вещества с разных уровней или разных промежутков времени |
|  | Работать с мерной лабораторной посудой |
|  | Отбирать пробы нефти и нефтепродуктов, продуктов их переработки и сопутствующих веществ из различных средств хранения и транспортировки |
|  | Подбирать способы обезвоживания |
|  | Пользоваться перемешивающими устройствами |
|  | Работать с электронагревательными приборами |
|  | Подбирать, промывать, высушивать, доводить до постоянной массы бумажные фильтры и фильтровальную бумагу |
|  | Пользоваться лабораторными весами и производить их тарировку, взвешивать навески |
|  | Производить операции разложения навесок проб кислотами, выщелачивания, фильтрования растворов |
|  | Очищать, сушить, прокаливать, взвешивать химические реактивы для анализов (испытаний) |
|  | Отделять воду от нефтяной фазы, фильтровать, консервировать, нагревать, охлаждать (замораживать) пробы воды |
|  | Разгазировать переносные контейнеры с нестабильным газовым конденсатом, газами, сжиженными газами |
|  | Высушивать, измельчать, просеивать пробы твердого вещества |
|  | Готовить вспомогательные растворы, утилизировать пробы и отработанные химические реактивы |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей и аналитической химии |
|  | Требования к приготовлению объединенных, накопительных, контрольных проб |
|  | Сроки годности и условия хранения химических реактивов |
|  | Способы перемешивания и нагрева нефти и нефтепродуктов |
|  | Правила эксплуатации электронагревательных приборов |
|  | Правила подготовки фильтровальной бумаги и бумажных фильтров к анализам (испытаниям) |
|  | Правила работы на лабораторных весах |
|  | Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых химических реактивов |
|  | Процессы растворения, фильтрации |
|  | Правила очистки, разбавления химических реактивов |
|  | Приемы отделения воды от нефтяной фазы, фильтрования, консервации, нагрева воды |
|  | Способы охлаждения (замораживания) проб воды |
|  | Приемы разгазирования переносных контейнеров с нестабильным газовым конденсатом, газами, сжиженными газами |
|  | Правила высушивания, измельчения, просеивания твердого вещества |
|  | Правила приготовления вспомогательных растворов |
|  | Правила утилизации проб и отработанных химических реактивов |
|  | Устройство и принцип работы системы пневмопочты (при необходимости) |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при приготовлении проб |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при приготовлении проб |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление растворов без установки точной концентрации и смесей | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка необходимой лабораторной посуды для приготовления растворов и тары для розлива химических реактивов |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка крышек для тары |
|  | Проверка правильности показаний рН-метра, кондуктометра по буферным (стандартным) растворам |
|  | Подготовка химических реактивов для приготовления растворов |
|  | Проведение визуального контроля химических реактивов на соответствие внешнего вида, проверка наличия этикеток |
|  | Разлив и перенос химических реактивов |
|  | Приготовление дистиллированной, бидистиллированной, деионизованной, особо чистой воды и воды для лабораторного анализа (испытаний) |
|  | Осмотр, установка по уровню, включение, проверка работоспособности и тарирование лабораторных весов |
|  | Взвешивание химических реактивов на лабораторных весах |
|  | Расчет навесок, объемов химических реактивов для приготовления необходимого количества раствора с записью в журнале |
|  | Приготовление простых растворов, в том числе процентной концентрации |
|  | Растворение навески |
|  | Разбавление кислот, щелочей, солей, спиртов и других химических веществ |
|  | Подготовка бумажных фильтров и фильтровальной бумаги |
|  | Фильтрование приготовленного раствора |
|  | Оценка условий окружающей среды при приготовлении растворов |
|  | Оформление этикеток с указанием даты приготовления раствора и срока его годности |
| Необходимые умения | Готовить моющие средства и растворы для мытья лабораторной посуды и тары для розлива химических реактивов |
|  | Подбирать, мыть, сушить лабораторную посуду для приготовления растворов и тару для розлива химических реактивов |
|  | Подбирать химические реактивы необходимой чистоты для приготовления раствора и работать с ними |
|  | Производить подготовку подносов и обрешеток |
|  | Переливать приготовленный химический реактив в необходимую тару |
|  | Переносить химические реактивы на подносах и в обрешетках |
|  | Отбирать, взвешивать, растворять, просушивать, промывать навески химических реактивов |
|  | Пользоваться техникой для проведения расчетов навесок, объемов химических реактивов |
|  | Работать с буферными растворами |
|  | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов и других веществ без установки точной концентрации |
|  | Определять концентрации растворов без установки точной концентрации |
|  | Работать с лабораторными весами, электронагревательными и другими приборами, используемыми при приготовлении простых растворов |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью |
|  | Подбирать, промывать, высушивать, доводить до постоянной массы бумажные фильтры и фильтровальную бумагу |
|  | Собирать фильтровальную установку |
|  | Переливать (переносить) приготовленный раствор (фильтрат) в необходимую тару |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Подготавливать этикетки для тары под растворы и химические реактивы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей и аналитической химии |
|  | Общая техника лабораторных работ |
|  | Техника ручного титрования |
|  | Способы приготовления моющих растворов, смесей для мытья лабораторной посуды и тары для розлива химических реактивов |
|  | Правила подготовки и мытья лабораторной посуды |
|  | Свойства применяемых химических реактивов, требования к ним, характерные цвета индикаторов |
|  | Назначение и правила эксплуатации лабораторных установок и средств измерений |
|  | Правила работы с рН-метрами, кондуктометрами |
|  | Техника лабораторных работ с применением лабораторной посуды |
|  | Правила работы при переливании и переносе жидких химических реактивов |
|  | Требования нормативных правовых актов и положения документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих правила (порядок) приготовления растворов |
|  | Способы определения концентрации растворов |
|  | Правила работы с лабораторными весами, электронагревательными и другими приборами, используемыми при приготовлении простых растворов |
|  | Процессы растворения и фильтрации |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при приготовлении растворов |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при приготовлении растворов |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Определение физико-химических свойств нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью ручными методами и с применением простого лабораторного и автоматического оборудования | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение температуры нефти и нефтепродуктов |
| --- | --- |
|  | Определение плотности нефти и нефтепродуктов |
|  | Определение внешнего вида нефтепродуктов |
|  | Определение коэффициента фильтруемости, кинематической, условной вязкости и расчет динамической вязкости нефти и нефтепродуктов |
|  | Определение индукционного периода, давления насыщенных паров |
|  | Определение температур помутнения, застывания, кристаллизации, текучести, плавления, размягчения, каплепадения, вспышки в открытом и закрытом тиглях, предельной температуры фильтруемости, критической температуры растворимости, температуры вспенивания |
|  | Определение высоты некоптящего пламени, содержания фактических смол, коксуемости, зольности, содержания микрококса и коксового остатка в нефтепродуктах |
|  | Определение фракционного состава, индекса испаряемости нефтепродуктов |
|  | Определение процентного содержания влаги в нефти и нефтепродуктах с применением лабораторных весов |
|  | Определение содержания воды в нефти, нефтепродуктах и газах |
|  | Определение массовой концентрации хлористых солей в нефти |
|  | Определение содержания механических примесей в нефти и нефтепродуктах |
|  | Определение кислотности и кислотного числа нефтепродуктов |
|  | Проведение анализа (испытаний) нефтепродуктов на коррозионность и взаимодействие с водой |
|  | Определение водородного показателя нефти и нефтепродуктов |
|  | Определение удельной электропроводности нефтепродуктов |
|  | Определение пенетрации, растяжимости и других свойств твердых нефтепродуктов |
|  | Определение числа нейтрализации нефтепродуктов и смазочных материалов |
|  | Определение испаряемости по Ноак, склонности нефтепродуктов и смазочных материалов к пенообразованию |
|  | Определение водорастворимых кислот и щелочей |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить химические реактивы, растворы кислот, щелочей, солей, индикаторы, необходимые для проведения анализа (испытаний) нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Работать с кислотами, щелочами и химическими реактивами |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Собирать установку вакуумного фильтрования |
|  | Подбирать, промывать, высушивать, доводить до постоянной массы бумажные фильтры и фильтровальную бумагу |
|  | Подготавливать пробы к проведению анализов (испытаний) |
|  | Работать с мерной лабораторной посудой |
|  | Работать с приборами для измерения плотности нефти и нефтепродуктов, приборами для измерения содержания влаги в нефтепродуктах |
|  | Работать с аппаратом для измерения давления насыщенных паров, манометром, аппаратом для определения индукционного периода |
|  | Работать с аппаратами для определения высоты некоптящего пламени, содержания фактических смол, коксуемости, зольности, испаряемости |
|  | Работать с термостатами в различных температурных диапазонах |
|  | Работать с приборами для измерения водородного показателя и определения электропроводности анализируемых веществ |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью, лабораторной центрифугой |
|  | Собирать аппарат для определения фракционного состава, аппарат для перегонки и производить на них анализы (испытания) |
|  | Заполнять теплоносителем термостат и настраивать его на необходимую температуру |
|  | Нагревать пробы анализируемых веществ в термостате или на водяной бане |
|  | Измерять температуру проб анализируемых веществ с помощью ручных и полуавтоматических аппаратов и определять их плотность с последующим приведением к стандартным условиям |
|  | Производить фильтрование, применяя горячие растворители |
|  | Производить замеры для определения вязкости нефти и нефтепродуктов |
|  | Производить анализ (испытания) по определению кислых и щелочных соединений титрованием растворов |
|  | Взвешивать на лабораторных весах пробы анализируемых веществ |
|  | Замерять количество водонефтяной смеси и отстоявшейся воды |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта химического анализа более высокого уровня квалификации и проводить определение влагосодержания нефти и нефтепродуктов |
|  | Определять процентное содержание влаги в анализируемых веществах с применением лабораторных весов |
|  | Подготавливать медную пластинку к проведению анализа (испытаний) коррозионной активности нефти и нефтепродуктов |
|  | Определять степень коррозии медной пластинки |
|  | Мыть, сушить капиллярные вискозиметры |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения хода анализов (испытаний) |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, аналитической и органической химии |
|  | Физико-химические свойства нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью, газов |
|  | Свойства применяемых химических реактивов |
|  | Методики проведения анализов (испытаний) по определению физико-химических свойств нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью, газов |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, определяющие требования к качеству выполняемых анализов (испытаний) |
|  | Правила пользования лабораторными весами, приборами и аппаратами для проведения анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Правила работы с кислотами и щелочами, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, сильнодействующими ядовитыми веществами |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Правила эксплуатации лабораторного оборудования |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) воды (производственной (оборотной, подтоварной, питательной), пластовой) ручными методами и с применением простого лабораторного и автоматического оборудования | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение плотности, вязкости и температуры воды |
| --- | --- |
|  | Определение водородного показателя, общей, свободной и карбонатной щелочности воды |
|  | Определение общей жесткости воды, содержания кальция, магния, хлоридов и сульфатов в воде |
|  | Определение содержания йода, фтора, свободного хлора в воде |
|  | Определение содержания сернистого железа в воде |
|  | Определение содержания сероводорода в воде |
|  | Определение содержания растворенного кислорода в воде |
|  | Определение содержания тяжелых металлов в воде |
|  | Определение содержания растворенного углекислого газа, свободной угольной кислоты, реагентов, избытка гидразина в воде |
|  | Определение содержания взвешенных частиц, сухого и прокаленного остатка в воде |
|  | Определение содержания остаточного реагента в пластовой воде |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов и других химических реактивов заданной концентрации, необходимые для проведения анализа (испытаний) производственной (оборотной, подтоварной, питательной) и пластовой воды |
|  | Подготавливать лабораторную посуду |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта химического анализа более высокого уровня квалификации |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Работать с приборами для измерения водородного показателя |
|  | Определять водородный показатель проб анализируемых веществ индикаторной бумагой |
|  | Работать с приборами для измерения фотометрических величин |
|  | Работать со средствами измерения плотности воды |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью |
|  | Взвешивать анализируемые вещества на лабораторных весах |
|  | Титровать растворы |
|  | Подбирать, промывать, высушивать, доводить до постоянной массы бумажные фильтры и фильтровальную бумагу |
|  | Фильтровать растворы химических реактивов и проб воды |
|  | Выпаривать пробу воды на водяной бане |
|  | Сушить и прокаливать осадки |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Методики и стандарты по проведению анализа (испытаний) производственной (оборотной, подтоварной, питательной) и пластовой воды |
|  | Основы общей и аналитической химии |
|  | Свойства применяемых химических реактивов |
|  | Правила подготовки и мытья лабораторной посуды |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по выполняемым анализам (испытаниям) и качеству производственной (оборотной, подтоварной, питательной) и пластовой воды обслуживаемого участка |
|  | Правила пользования лабораторным оборудованием, приборами и лабораторной посудой, используемыми при проведении анализа (испытаний) производственной (оборотной, подтоварной, питательной) и пластовой воды, реагентов |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Порядок сушки, прокаливания и доведения до постоянной массы фильтров и осадка |
|  | Правила профилактического обслуживания лабораторного оборудования |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка проб твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки к проведению анализа (испытаний) |
| --- | --- |
|  | Определение процентного содержания влаги в анализируемом твердом топливе и твердых продуктах нефтегазопереработки с применением лабораторных весов |
|  | Приготовление пластификатора, смешивание его с порошком твердого сплава |
|  | Определение массовой доли серы, золы, органических веществ, воды и механических примесей в технической газовой сере и нефтяном коксе |
|  | Определение процентного содержания металлов (ванадия, железа, кремния) в технической газовой сере |
|  | Определение выхода летучих веществ твердого топлива, нефтяного кокса |
|  | Определение массовой доли кислот в пересчете на серную кислоту в битумах, в технической газовой сере |
|  | Определение гранулометрического состава, насыпной плотности анализируемого твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Определение показателей характеристик нефтяных коксов по действительной плотности после прокаливания, истираемости, количества мелочи и размеров кусков |
|  | Определение процентного содержания веществ в анализируемом твердом топливе и твердых продуктах нефтегазопереработки различными методами |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов и других химических реактивов заданной концентрации, необходимых для проведения анализа (испытаний) твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта химического анализа более высокого уровня квалификации |
|  | Работать с лабораторными весами |
|  | Работать на машинах и механизмах, применяемых для подготовки проб твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Высушивать, прокаливать техническую газовую серу |
|  | Работать с электронагревательными приборами |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Титровать растворы |
|  | Дробить, измельчать, просеивать, осуществлять сокращение и деление пробы твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей и аналитической химии |
|  | Свойства применяемых химических реактивов |
|  | Правила сборки и профилактического обслуживания лабораторного оборудования |
|  | Устройство машин и механизмов, используемых для подготовки проб твердых продуктов нефтегазопереработки, и правила работы на них |
|  | Правила работы с электронагревательными приборами |
|  | Правила пользования лабораторными весами |
|  | Правила сокращения и деления пробы твердого продукта нефтегазопереработки вручную квартованием |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации на твердое топливо и твердые продукты нефтегазопереработки |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по проведению анализа (испытаний) твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Методики проведения простых анализов (испытаний) твердого топлива и твердых продуктов нефтегазопереработки |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Ведение записей по результатам несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Снятие показаний средств измерений, запись их в журнал и внесение необходимых поправок |
| --- | --- |
|  | Проведение расчетов, необходимых при выполнении несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки |
|  | Проверка приемлемости результатов анализов (испытаний) в условиях повторяемости |
|  | Проведение контрольного измерения (определения) с применением средств контроля (образец для контроля, рабочая проба) с целью контроля стабильности результатов анализов (испытаний) |
|  | Расчет погрешности, показателя точности и расширенной неопределенности |
|  | Проведение внутрилабораторного контроля точности результатов измерений |
|  | Оформление результатов проведенных анализов (испытаний) в специальных журналах |
|  | Проведение верификации и валидации методик под руководством инженерно-технического работника лаборатории |
|  | Внесение результатов первичных наблюдений, первичных данных, результатов анализов (испытаний) в лабораторно-информационную систему |
| Необходимые умения | Наблюдать за работой лабораторной установки, лабораторного оборудования и записывать показания в журнал |
|  | Выполнять расчеты, необходимые при проведении несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки, документально оформлять результаты |
|  | Систематизировать результаты анализов (испытаний), полученные в условиях повторяемости, и принимать решения об их приемлемости, используя установленные критерии |
|  | Применять стандартные образцы для оперативного контроля стабильности результатов анализов (испытаний) |
|  | Обрабатывать результаты анализов (испытаний) на персональном компьютере |
|  | Вводить результаты расчетов и измерений в лабораторно-информационную систему |
| Необходимые знания | Схема лабораторной установки |
|  | Виды средств измерений, применяемые при проведении несложных (простых однородных) анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата и продуктов их переработки |
|  | Порядок снятия показаний средств измерений |
|  | Методы проверки приемлемости результатов анализов (испытаний), полученных в условиях повторяемости |
|  | Порядок проведения расчетов и документального оформления результатов анализов (испытаний) |
|  | Основы работы со специализированными программными продуктами, порядок работы в лабораторно-информационной системе |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение средней сложности анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Лаборант химического анализа 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Образование и опыт практической работы лаборантов химического анализа, выполняющих работы в области аккредитации лаборатории, должны соответствовать требованиям критериев аккредитации лабораторий |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 157 | Лаборант химического анализа (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13321 | Лаборант химического анализа |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление химических реактивов, растворов кислот, щелочей и солей с установкой и проверкой их точной концентрации | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение входного контроля химических реактивов, вспомогательного лабораторного оборудования, лабораторной посуды и расходных материалов |
| --- | --- |
|  | Выполнение анализов (испытаний) в рамках процедуры контроля качества и продления срока годности химических реактивов |
|  | Подготовка химической посуды перед проведением анализов (испытаний) и очистка после проведения анализов (испытаний) |
|  | Проверка вместимости мерной посуды |
|  | Расфасовка сухих и жидких химических реактивов |
|  | Взвешивание химических реактивов на лабораторных весах различных классов точности |
|  | Очистка химических реактивов методом перекристаллизации |
|  | Приготовление дистиллированной, бидистиллированной, деионизованной, особо чистой воды и воды для лабораторного анализа (испытаний) |
|  | Сборка титровальных и фильтровальных установок |
|  | Приготовление растворов для анализов (испытаний) с установкой и проверкой их точной концентрации титрованием вручную |
|  | Приготовление растворов кислот, щелочей, солей и других веществ точной концентрации по точной навеске или из фиксанала (стандарт-титра) |
|  | Приготовление градуировочных растворов для построения и проверки стабильности градуировочных графиков |
|  | Приготовление химических реактивов (растворов, состоящих более чем из двух компонентов) |
|  | Определение влажности химических реактивов (проб) высушиванием и на специализированных приборах, проверка по эталону |
|  | Перегонка на лабораторной установке кислот, спиртов, бензола, воды и других жидкостей с применением вспомогательного лабораторного оборудования |
|  | Обеспечение работоспособности простого вспомогательного лабораторного оборудования (систем по очистке воды и кислот, ультразвуковой мойки) совместно с лаборантами химического анализа более высокого уровня квалификации |
|  | Определение нитрозности и крепости кислот |
|  | Оценка условий окружающей среды при приготовлении химических реактивов, растворов |
| Необходимые умения | Работать с сертификатами (паспортами) на химические реактивы |
|  | Составлять химические реактивы, анализировать их пригодность |
|  | Работать с химическими реактивами |
|  | Работать с мерной лабораторной посудой |
|  | Пользоваться техникой для проведения расчетов навесок, объемов химических реактивов |
|  | Работать с лабораторными весами |
|  | Производить объемный, инструментальный анализ |
|  | Работать с оборудованием, применяемым при приготовлении химических реактивов |
|  | Собирать установки для фильтрования под вакуумом |
|  | Подготавливать бумажные фильтры, материалы для фильтрования |
|  | Фильтровать приготовленные растворы, в том числе под вакуумом |
|  | Производить операции упаривания растворов, высушивания осадков, прокаливания химических веществ |
|  | Готовить растворы, взвешивать компоненты на лабораторных весах, устанавливать и проверять титры и поправочные коэффициенты |
|  | Работать с приборами для получения дистиллированной, бидистиллированной, деионизованной, особо чистой воды и воды для лабораторного анализа (испытаний) |
|  | Подбирать шлифы и другие лабораторные принадлежности, необходимые при приготовлении химических реактивов, растворов кислот, щелочей и солей |
|  | Работать со стандарт-титрами, буферными растворами |
|  | Осуществлять построение градуировочного графика |
|  | Выполнять расчеты стабильности градуировочной характеристики |
|  | Растворять и добавлять химические реактивы в определенной последовательности согласно требованиям методики или с учетом химических свойств веществ |
|  | Работать со средствами измерения для определения плотности |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при работе с кислотами и щелочами, с токсичными и высокотоксичными веществами |
| Необходимые знания | Основы общей, аналитической и физической химии |
|  | Правила взвешивания на лабораторных весах |
|  | Способы приготовления титрованных растворов |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по приготовлению химических реактивов и выполняемым анализам (испытаниям) |
|  | Правила работы с приборами для получения дистиллированной, бидистиллированной, деионизованной, особо чистой воды и воды для лабораторного анализа (испытаний) |
|  | Способы определения концентрации растворов |
|  | Техника ручного титрования |
|  | Основные сведения о вакууме и его назначении |
|  | Правила работы с электронагревательными приборами |
|  | Правила работы с ареометрами, рН-метрами, кондуктометрами |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Правила сборки и профилактического обслуживания лабораторных установок |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при приготовлении химических реактивов, растворов |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при приготовлении химических реактивов, растворов |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) нефти, химических реагентов, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение плотности нефти, пластовой воды на автоматическом анализаторе-плотномере, ареометром |
| --- | --- |
|  | Определение содержания воды в нефти |
|  | Определение массовой доли общего и органического хлора в химических реагентах, соляной кислоте, соляно-кислотных составах |
|  | Определение массовой концентрации хлористых солей в нефти |
|  | Определение содержания серы в нефти и стабильном газовом конденсате в смеси с нефтью |
|  | Определение содержания асфальтенов в нефти с последующим определением смолистых веществ |
|  | Определение содержания парафинов в нефти |
|  | Определение индивидуального и группового углеводородного состава нефти, аминов в стабильном газовом конденсате в смеси с нефтью |
|  | Определение фракционного состава нефти |
|  | Проведение вакуумной разгонки остаточных нефтяных топлив и атмосферно-вакуумной дистилляции нефти |
|  | Определение сернистого железа в нефти, стабильном газовом конденсате в смеси с нефтью и сульфида железа в нефтяной фазе эмульсии |
|  | Определение физико-химических свойств и компонентного состава химических реагентов |
|  | Подбор и дозировка химических реагентов-деэмульгаторов для подготовки нефти, ингибиторов коррозии и солеотложений по защитному действию |
|  | Определение растворимости нефти, содержания прокаленного остатка, ионов железа и кремния в нефти |
|  | Определение осцилляционной плотности стабильного газового конденсата в смеси с нефтью, содержания в нем азота |
|  | Экстрагирование образцов керна |
|  | Проведение простых и средней сложности арбитражных анализов (испытаний) |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Производить объемный, потенциометрический и кондуктометрический анализ |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Пользоваться лабораторными весами, спектральными, рентгенофлуоресцентными и другими приборами, приспособлениями и инструментами для проведения физико-химического анализа (испытаний) нефти, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Работать на автоматических приборах с применением программного обеспечения по определению физико-химических свойств по установленной методике |
|  | Работать с анализаторами концентрации солей в нефти, анализаторами массовой доли серы в нефти |
|  | Работать на автоматическом анализаторе-плотномере, с аппаратом для определения индукционного периода |
|  | Производить растворение, экстракцию, кристаллизацию, доведение до постоянной массы, фильтрование, выпаривание, вымораживание и центрифугирование анализируемых образцов |
|  | Применять стандартные образцы и аттестованные смеси, поверочные газовые смеси для оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) |
|  | Работать с кислотами, щелочами и химическими реактивами |
|  | Работать на хроматографах с различными методами определения |
|  | Работать на автоматическом аппарате по определению фракционного состава |
|  | Производить анализы (испытания) по определению фракционного состава остаточных нефтяных топлив и атмосферно-вакуумной дистилляции нефти при остаточном давлении (под вакуумом) |
|  | Подготавливать лабораторную посуду |
|  | Производить экстрагирование образцов керна |
|  | Контролировать процесс обезвоживания нефти по приборам |
|  | Контролировать отгон легких фракций из нефти при температуре 300º С |
|  | Взвешивать анализируемые вещества на лабораторных весах |
|  | Подбирать, промывать, высушивать, доводить до постоянной массы бумажные фильтры и фильтровальную бумагу |
|  | Производить фильтрование растворов |
|  | Измерять температуру плавления парафина термометром |
|  | Титровать растворы |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, органической, аналитической и физической химии |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, в том числе с программным обеспечением, приспособлений и инструментов, необходимых при проведении средней сложности анализов (испытаний) нефти, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Правила проведения лабораторных работ при средней сложности анализах (испытаниях) нефти, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Правила сборки, правильной эксплуатации и профилактического обслуживания лабораторных установок, применяемых при проведении средней сложности анализов (испытаний) нефти, стабильного газового конденсата в смеси с нефтью |
|  | Физико-химические свойства нефти и стабильного газового конденсата в смеси с нефтью, требования нормативных правовых актов и документов по стандартизации к нефти и стабильному газовому конденсату в смеси с нефтью |
|  | Методики проведения и стандарты физико-химического анализа (испытаний) нефти |
|  | Основы атмосферной и вакуумной перегонки нефти |
|  | Свойства, состав, методика экстрагирования образцов керна |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) нефтепродуктов и сжиженных газов | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение теплотворной способности топлива расчетным методом по компонентному составу |
| --- | --- |
|  | Определение компонентного состава нефтепродуктов и сжиженных газов различными методами |
|  | Определение плотности нефтепродуктов на автоматическом анализаторе-плотномере |
|  | Определение содержания хлоридов в нефтепродуктах |
|  | Определение содержания смол и асфальтенов в нефтепродуктах |
|  | Определение содержания серы, сероводорода, меркаптановой серы, дисульфидов в нефтепродуктах и сжиженных газах |
|  | Определение содержания металлов, фенола, фосфора, метанола и других оксигенатов в нефтепродуктах и сжиженных газах |
|  | Определение жидкого остатка в сжиженных газах, воды в нефтепродуктах |
|  | Определение максимальной высоты некоптящего пламени и температуры точки росы, запаха и интенсивности запаха сжиженных газов |
|  | Определение анилиновой точки, йодного числа, непредельных углеводородов, трибологических характеристик масел |
|  | Определение фракционного состава, температуры помутнения и других физико-химических показателей нефтепродуктов на автоматических приборах с применением программного обеспечения |
|  | Определение мыл нафтеновых кислот |
|  | Определение динамической вязкости нефтепродуктов и смазочных материалов |
|  | Определение напряжения пробоя и тангенса угла диэлектрических потерь смазочных материалов |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Пользоваться анализатором теплотворной способности |
|  | Работать на специальных установках по определению компонентного состава |
|  | Работать на автоматическом анализаторе-плотномере |
|  | Работать с микроскопом |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов для проведения средней сложности анализов (испытаний) нефтепродуктов и сжиженных газов |
|  | Собирать, настраивать аппараты определения содержания серы, сероводорода, меркаптановой серы, дисульфидов, экстрагирования хлористых солей |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Титровать растворы |
|  | Растворять навески твердого вещества |
|  | Нагревать и осаждать растворы |
|  | Фильтровать и кипятить фильтры с осадками |
|  | Высушивать осадки до постоянного веса |
|  | Производить потенциометрический и фотометрический анализ с проверкой градуировки применяемых приборов |
|  | Производить анализ (испытания) на рентгенофлуоресцентном анализаторе с программным обеспечением |
|  | Работать на автоматических приборах с применением программного обеспечения по определению физико-химических свойств |
|  | Работать с баллонами со сжатым газом для хроматографии |
|  | Работать на хроматографах с различными методами определения |
|  | Применять стандартные образцы и аттестованные смеси, поверочные газовые смеси для оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, неорганической, органической, аналитической и физической химии |
|  | Химический состав, физико-химические свойства и виды нефтепродуктов и сжиженных газов на обслуживаемом участке |
|  | Требования к нефтепродуктам и сжиженным газам |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы на приготовление химических реактивов и выполняемые анализы (испытания) |
|  | Методы объемного, весового, потенциометрического и фотометрического анализов |
|  | Методы сжигания, энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, в том числе с программным обеспечением, приспособлений и инструментов, используемых при средней сложности анализах (испытаниях) нефтепродуктов, сжиженных газов |
|  | Правила сборки лабораторных установок |
|  | Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) вод (сточных, подлежащих обработке, очищенных сточных, условно чистых, буровых, оборотной, кислой, дистиллированной, бидистиллированной, котловой, пластовой) и входного контроля химических реагентов для водоподготовки | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение содержания поверхностно-активных веществ в воде |
| --- | --- |
|  | Определение содержания растворенного кислорода в воде |
|  | Определение водородного показателя воды |
|  | Определение химического и биохимического потребления кислорода в воде |
|  | Определение содержания хлорид-ионов в воде |
|  | Определение общего содержания фенолов в воде |
|  | Определение содержания алюминия в воде |
|  | Определение содержания марганца в воде |
|  | Определение содержания меди в воде |
|  | Определение содержания общего железа в воде |
|  | Определение содержания фосфат-ионов в воде |
|  | Определение содержания нитрат-ионов в воде |
|  | Определение содержания аммония в воде |
|  | Определение содержания твердых взвешенных частиц в воде |
|  | Определение удельной электропроводности воды |
|  | Определение перманганатной окисляемости воды |
|  | Определение содержания ингибиторов солеотложения в воде |
|  | Определение содержания нефтепродуктов в пробах сточных вод |
|  | Определение содержания металлов в сточных водах |
|  | Определение запаха и мутности сточных вод |
|  | Определение содержания сухого и прокаленного остатков в сточных водах |
|  | Анализ (испытания) очищенных сточных вод для определения их пригодности для закачки в продуктивные пласты, для сброса в магистральные очистные сооружения и природные источники, для использования во внутреннем, техническом водоснабжении |
|  | Определение минерального состава дистиллированной и бидистиллированной воды |
|  | Определение общей жесткости и общей щелочности буровых вод и оборотной воды |
|  | Определение содержания кальция в буровых водах и оборотной воде |
|  | Определение содержания хлоридов в буровых водах и оборотной воде |
|  | Определение содержания сульфатов в буровых водах и оборотной воде |
|  | Определение содержания сульфидов в буровых водах и оборотной воде |
|  | Определение физико-химических свойств и компонентного состава химических реагентов |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов и других химических веществ для проведения средней сложности анализов (испытаний) вод |
|  | Осуществлять проверку растворов |
|  | Подготавливать лабораторную посуду |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Работать с приборами для измерения водородного показателя |
|  | Работать с приборами для измерения фотометрических величин, спектральными приборами |
|  | Работать с анализатором воды, иономерами |
|  | Работать с устройствами для механического перемешивания веществ |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для проведения средней сложности анализов (испытаний) воды |
|  | Титровать растворы |
|  | Взвешивать анализируемые материалы и химические реактивы на лабораторных весах |
|  | Нагревать пробы нефтегазоводяной смеси (жидкости) в термостате или на водяной бане, отделять водную фазу от нефти в делительной воронке, фильтровать и экстрагировать |
|  | Осуществлять построение градуировочного графика |
|  | Устранять влияние мешающих веществ в ходе анализа (испытаний) |
|  | Осуществлять очистку экстракта на хроматографической колонке |
|  | Измерять температуру проб анализируемых веществ с помощью термометра |
|  | Производить объемный, фотометрический, флуориметрический, хроматографический и весовой анализы испытуемых образцов |
|  | Производить анализ (испытания) дистиллированной, бидистиллированной, котловой, буровой воды на соответствие требованиям к их применению |
|  | Доводить до постоянной массы чашку (стакан) |
|  | Высушивать и прокаливать сухой остаток в низко- и высокотемпературных электропечах, охлаждать, взвешивать его на лабораторных весах |
|  | Готовить к работе и тестировать приборы с программным обеспечением, применяемые при проведении средней сложности анализов (испытаний) воды |
|  | Производить анализ (испытания) сточных, очищенных сточных, условно чистых вод на соответствие внутрипроизводственным требованиям |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, аналитической и физической химии |
|  | Правила подготовки и мытья лабораторной посуды |
|  | Устройство, принцип действия и правила пользования лабораторным оборудованием, приборами и лабораторной посудой, используемыми при проведении средней сложности анализов (испытаний) воды |
|  | Правила профилактического обслуживания лабораторного оборудования |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Порядок сушки, прокаливания и доведения до постоянной массы фильтров и осадка |
|  | Химический состав, физико-химические свойства сточных, подлежащих обработке, очищенных сточных, условно чистых, буровых вод, оборотной, кислой, дистиллированной, бидистиллированной, котловой, пластовой воды |
|  | Требования к сточным, очищенным сточным, буровым водам, дистиллированной, бидистиллированной, котловой воде на пригодность их к применению |
|  | Методики и стандарты по проведению средней сложности анализов (испытаний) сточных, подлежащих обработке, очищенных сточных, условно чистых, буровых вод, оборотной, кислой, дистиллированной, бидистиллированной, котловой, пластовой воды |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов, способы определения их массы и объема |
|  | Методики и стандарты для определения физико-химических свойств и компонентного состава химических реагентов |
|  | Правила выполнения градуировки спектральных приборов |
|  | Инструкции по эксплуатации приборов с программным обеспечением, применяемых при проведении средней сложности анализов (испытаний) воды |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение полного анализа (испытаний) сорбентов | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение коэффициента маслоемкости сорбента |
| --- | --- |
|  | Определение массовой доли потерь сорбента |
|  | Определение массовой доли остатка сорбента после просева через сито |
|  | Определение насыпной плотности сорбента |
|  | Входной и эксплуатационный контроль сорбентов |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Работать на абсорбциометре по установленной методике |
|  | Работать на ультразвуковом диспергаторе |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью |
|  | Пользоваться лабораторной центрифугой |
|  | Пользоваться лабораторным анализатором жидкости |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы органической, аналитической и физической химии |
|  | Химический состав и физико-химические свойства сорбента |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, приспособлений и инструментов, применяемых при проведении анализов (испытаний) сорбентов |
|  | Правила сборки лабораторных установок |
|  | Методики проведения анализов (испытаний) сорбента |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Проведение полного анализа (испытаний) газов | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение компонентного состава природного отсепарированного газа, попутного нефтяного газа, газа стабилизации, газа регенерации, газа дегазации, газа сепарации, водородсодержащих газов, инертных газов, кислых газов хроматографическим методом |
| --- | --- |
|  | Определение физико-химических показателей природного отсепарированного газа, попутного нефтяного газа, газа стабилизации, газа регенерации, газа дегазации, газа сепарации, водородсодержащих газов, инертных газов, кислых газов хроматографическим методом |
|  | Определение теплотворной способности природных горючих газов расчетным методом по компонентному составу |
|  | Определение давления насыщенных паров с применением специализированных программ |
|  | Определение степени конверсии аммиака или окисленности нитрозных газов |
|  | Определение малых количеств кислорода калориметрическим методом |
|  | Определение содержания метанола в углеводородных газах |
|  | Определение содержания серы и серосодержащих соединений, в том числе сероводорода и меркаптановой серы, в газе |
|  | Определение запаха и интенсивности запаха природных газов |
|  | Определение жидкого остатка углеводородных газов, содержания щелочи и свободной воды |
|  | Определение теплоты сгорания топливного газа |
|  | Анализ (испытания) газа с определением суммы кислых компонентов, суммы предельных и непредельных углеводородов, кислорода, водорода и угарного газа |
|  | Определение содержания влаги в газе, температуры точки росы по воде и углеводородам в природном горючем газе |
|  | Определение содержания дисульфидов в жидком газе на хроматографе |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Работать на хроматографах с различными методами определения |
|  | Работать на спектральных приборах |
|  | Работать с баллонами со сжатым газом |
|  | Работать со стационарными и переносными газоанализаторами |
|  | Работать с одориметром |
|  | Работать с анализатором точки росы (гигрометром) |
|  | Работать с аппаратом для измерения давления насыщенных паров |
|  | Работать на специальных установках по определению компонентного состава |
|  | Применять стандартные образцы и аттестованные смеси, поверочные газовые смеси для оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Работать с калориметром |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы органической, аналитической и физической химии |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов |
|  | Химический состав, физико-химические свойства углеводородных газов |
|  | Правила сборки лабораторных установок |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, в том числе с программным обеспечением, приспособлений и инструментов, используемых при проведении полного анализа (испытаний) газа |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по проведению полного анализа (испытаний) газа |
|  | Методики хроматографического анализа |
|  | Методы определения влаги в газах |
|  | Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации по результатам средней сложности анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение необходимых расчетов и их регистрация в журналах |
| --- | --- |
|  | Обработка результатов расчетов и измерений на современных средствах вычислительной техники |
|  | Проведение верификации и валидации методик под руководством инженерно-технического работника лаборатории |
|  | Расчет неопределенности результатов измерений |
|  | Проверка приемлемости результатов анализов (испытаний) в условиях повторяемости |
|  | Проведение контрольного измерения (определения) с применением средств контроля (образец для контроля, рабочая проба) с целью контроля стабильности результатов анализов (испытаний) |
|  | Проведение внутрилабораторного контроля точности результатов измерений |
|  | Расчет погрешности, показателя точности и расширенной неопределенности |
|  | Проведение оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) с использованием стандартных образцов и аттестованных смесей |
|  | Формирование отчета о результатах анализов (испытаний) с применением персонального компьютера |
|  | Выполнение работ при проведении внутренних аудитов |
|  | Внесение результатов первичных наблюдений, первичных данных, результатов анализов (испытаний) в лабораторно-информационную систему |
|  | Ведение технических записей о факторах, влияющих на результат измерения и связанную с ним неопределенность измерений, для каждого вида лабораторной деятельности |
| Необходимые умения | Рассчитывать количественные показатели проводимых анализов (испытаний) |
|  | Документально оформлять результаты расчетов и измерений |
|  | Систематизировать результаты анализов (испытаний), полученные в условиях повторяемости, и принимать решения об их приемлемости, используя установленные критерии |
|  | Применять стандартные образцы и аттестованные смеси, поверочные газовые смеси для оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) |
|  | Оформлять результаты проведенных анализов (испытаний) в протоколе испытаний |
|  | Обрабатывать результаты анализов (испытаний) на персональном компьютере |
|  | Вводить результаты анализов (испытаний) в лабораторно-информационную систему |
| Необходимые знания | Порядок проведения расчетов и документального оформления результатов анализов (испытаний) |
|  | Правила ведения технической документации лабораторного контроля |
|  | Методы проверки приемлемости результатов анализов (испытаний), полученных в условиях повторяемости |
|  | Основы работы со специализированными программными продуктами, порядок работы в лабораторно-информационной системе |
|  | Порядок ведения технических записей о факторах, влияющих на результаты измерений |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных и особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ по установленной методике | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Лаборант химического анализа 5-го разряда Лаборант химического анализа 6-го разряда Лаборант химического анализа 7-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное (техническое) образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Образование и опыт практической работы лаборантов химического анализа, выполняющих работы в области аккредитации лаборатории, должны соответствовать требованиям критериев аккредитации лабораторий Для нефтедобывающих (газодобывающих), нефтеперерабатывающих (газоперерабатывающих) и нефтехимических компаний нефтегазовой отрасли: 5-й разряд – проведение сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ; 6-й разряд – проведение особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ; выполнение анализов (испытаний) гравиметрическим методом, методами прямых измерений, рентгенофлуоресцентной спектрометрии, методом титрования на автоматических титраторах (за исключением микрокулонометрического титрования); освоение и внедрение новых приборов и методов проведения анализов (испытаний); приготовление аттестованных смесей; 7-й разряд – проведение особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ; проведение анализов (испытаний) методом жидкостной хроматографии, методом микрокулонометрического титрования, электрофореза; проведение анализов (испытаний) в рамках опытных и исследовательских работ; контроль калибровки приборов в условиях лаборатории в соответствии с методиками измерений; работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок |
| ЕТКС | § 158 | Лаборант химического анализа (5-й разряд) |
|  | § 158а | Лаборант химического анализа (6-й разряд) |
|  | § 158б | Лаборант химического анализа (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 13321 | Лаборант химического анализа |
| Перечень СПО | 18.01.02 | Лаборант-эколог |
|  | 19.01.02 | Лаборант-аналитик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализов (испытаний) нефти, природного газа, газового конденсата и продуктов их переработки на соответствие требованиям нормативных правовых актов и положениям документов по стандартизации при товарно-коммерческих операциях, арбитражных анализах (испытаниях) и при проведении опытных и исследовательских работ | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение анализов (испытаний) методом титрования, гравиметрическим методом, методами прямых измерений, электрофореза, хроматографическими методами, методом микрокулонометрического титрования, методом титрования на автоматических титраторах, методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии |
| --- | --- |
|  | Определение физико-химических показателей нефти и продуктов ее переработки в соответствии с документом о качестве |
|  | Проведение атмосферно-вакуумной дистилляции нефти, остаточных нефтяных топлив на автоматических, полуавтоматических установках фракционирования для целей планирования производства |
|  | Определение содержания сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти, нефтепродуктах, газовом конденсате |
|  | Определение содержания хлорорганических соединений в нефти и газовом конденсате |
|  | Определение следов органических веществ в химических реагентах на автоматизированном хроматографическом комплексе |
|  | Определение концентрации свинца и марганца в бензинах |
|  | Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок и угарного газа |
|  | Определение полициклических ароматических углеводородов и суммарного содержания ароматических углеводородов (моно-, ди- и триуглеводородов) в нефтепродуктах |
|  | Определение смазывающей способности топлив |
|  | Определение термоокислительной стабильности нефти и нефтепродуктов |
|  | Определение температуры помутнения и начала кристаллизации одоранта на специализированной лабораторной установке |
|  | Определение фракционного состава одоранта перегонкой |
|  | Проведение арбитражного анализа (испытания) |
|  | Определение индивидуального и группового углеводородного состава и других показателей нефти, нефтепродуктов с применением автоматических приборов |
|  | Определение фракционного состава нефтепродуктов, газового конденсата с помощью газовой хроматографии |
|  | Проведение анализа (испытаний) нестандартных образцов, образцов неизвестного состава, образцов с неизвестными физико-химическими характеристиками |
|  | Расчет, приготовление и анализ (испытания) опытных, исследовательских образцов нефтепродуктов |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Работать с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, технической и технологической документацией |
|  | Подготавливать лабораторную посуду для проведения анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газового конденсата при товарно-коммерческих операциях, арбитражных анализах (испытаниях) и при проведении опытных и исследовательских работ |
|  | Работать с мерной лабораторной посудой |
|  | Готовить растворы, химические реактивы, контрольные смеси и образцы, необходимые для проведения анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газового конденсата при товарно-коммерческих операциях, арбитражных анализах (испытаниях) и при проведении опытных и исследовательских работ |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Нагревать пробы анализируемых веществ на водяной бане, в низко- и высокотемпературной электропечи |
|  | Взвешивать анализируемые вещества на специализированных электронных весах 1-го класса точности |
|  | Производить фильтрование, экстракцию анализируемых образцов |
|  | Выполнять операции объемного, весового, потенциометрического и инструментального анализов |
|  | Работать с лабораторной посудой, инструментами и приспособлениями, необходимыми при проведении анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газового конденсата повышенной сложности |
|  | Работать с микрокулонометрическим анализатором нефтепродуктов |
|  | Работать на автоматических, полуавтоматических установках фракционирования с программным обеспечением |
|  | Регулировать режимы работы лабораторного оборудования и лабораторных установок |
|  | Работать с адсорбционной колонкой |
|  | Работать с вискозиметрами различных типов |
|  | Работать на атомно-абсорбционных, инфракрасных и рентгенофлуоресцентных волнодисперсионных спектрометрах, рентгенофлуоресцентных анализаторах, производить их градуировку и проверку стабильности градуировочных характеристик |
|  | Работать на анализаторах для определения микросодержаний серы и азота методом ультрафиолетовой флуоресценции, производить их градуировку и проверку стабильности градуировочных характеристик |
|  | Работать на хроматографическом комплексе |
|  | Работать на специализированной лабораторной установке по определению температуры помутнения и начала кристаллизации |
|  | Работать на аппарате фракционной разгонки |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Работать в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, неорганической, органической, аналитической и физической химии |
|  | Химический состав, физико-химические свойства нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, одорантов |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по приготовлению химических реактивов и выполнению анализов (испытаний) |
|  | Методы объемного, весового, потенциометрического и инструментального анализов |
|  | Методы жидкостной, газовой, тонкопленочной хроматографии |
|  | Методы сжигания, энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, приспособлений и инструментов, используемых при проведении анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, в том числе при товарно-коммерческих операциях, арбитражных анализах (испытаниях), при проведении опытных и исследовательских работ |
|  | Правила сборки и профилактического обслуживания лабораторных установок |
|  | Методики и стандарты проводимых анализов (испытаний) |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов |
|  | Хроматографические методы анализа (испытаний) с использованием различных типов детекторов |
|  | Правила работы на спектральных приборах |
|  | Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Методики проведения градуировок применяемых приборов и аппаратов с использованием государственных стандартных образцов |
|  | Порядок проверки стабильности градуировочных характеристик применяемых приборов и аппаратов |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) смесей взрывоопасных органических веществ, газов и воздушных сред | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение компонентно-фракционного состава стабильных и нестабильных жидких углеводородов, массовой доли компонентов С1–С4 в деэтанизированном (нестабильном) конденсате, полного состава нестабильного газового конденсата без предварительного разгазирования путем ввода пробы в хроматограф под давлением |
| --- | --- |
|  | Определение давления насыщенных паров в сжиженных газах |
|  | Определение компонентного состава газов |
|  | Хроматографическое с пламенно-фотометрическим детектированием и фотометрическое определение сероводорода, метил-, этилмеркаптанов в горючем и природном газе, газовом конденсате |
|  | Градуировка хроматографических и других специализированных комплексов с использованием поверочных газовых смесей, проверка стабильности градуировочной характеристики |
|  | Градуировка спектральных приборов с использованием государственных стандартных образцов и проверка стабильности градуировочной характеристики |
|  | Проведение арбитражного анализа (испытания) |
|  | Подбор и дозировка химических реагентов-деэмульгаторов для подготовки нефти, ингибиторов коррозии и солеотложений по защитному действию |
|  | Расфасовка гигроскопических, ядовитых и легковоспламеняющихся веществ |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить химические реактивы и препараты с применением ядовитых и огнеопасных веществ процентной, нормальной и молярной концентрации из фиксаналов (стандарт-титров) методом разбавления |
|  | Работать на специальных анализаторах воздушных смесей и производить их градуировку |
|  | Работать на газовых хроматографах с различными типами детекторов, производить их градуировку и профилактическое обслуживание |
|  | Работать на хроматографическом комплексе |
|  | Собирать хроматографические установки в соответствии с заданием |
|  | Регулировать режимы работы лабораторного оборудования |
|  | Диагностировать неисправности хроматографов |
|  | Собирать аппарат для перегонки |
|  | Производить потенциометрическое титрование |
|  | Производить анализы (испытания) методом газовой и газожидкостной хроматографии |
|  | Обслуживать газовые баллоны и газификаторы со сжатыми или сжиженными газами |
|  | Работать на спектральных приборах и производить их градуировку |
|  | Производить проверку стабильности работы приборов, применяемых при проведении анализов (испытаний) смесей взрывоопасных органических веществ, газов и воздушных сред, совместно с инженерно-техническими работниками лаборатории |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы органической, аналитической и физической химии |
|  | Химический состав, физико-химические свойства анализируемых смесей взрывоопасных органических веществ, газов и воздушных сред |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов |
|  | Правила сборки и профилактического обслуживания лабораторного оборудования и установок |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, приспособлений и инструментов, используемых при проведении анализов (испытаний) смесей взрывоопасных органических веществ, газов и воздушных сред |
|  | Методики и стандарты проводимых анализов (испытаний) |
|  | Методы жидкостной и газовой хроматографии |
|  | Хроматографические методы анализа (испытаний) с использованием различных типов детекторов |
|  | Правила работы на спектральных приборах |
|  | Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение физических свойств и активной способности катализаторов | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение гранулометрического состава, насыпной, кажущейся и истинной плотности катализаторов |
| --- | --- |
|  | Определение удельного объема пор катализаторов |
|  | Определение механической прочности гранул катализаторов |
|  | Определение износоустойчивости катализаторов |
|  | Определение влаги, удаляемой из катализаторов при 8000 С |
|  | Определение химического состава катализаторов (содержание платины, молибдена и других активных элементов) |
|  | Определение содержания серы и сульфидной серы в катализаторах |
|  | Определение коксовых отложений на поверхности катализаторов |
|  | Определение статической и проточной активности катализаторов |
|  | Определение селективности и стабильности катализаторов |
|  | Определение фазового состояния катализатора методом рентгенофазового анализа |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Просеивать твердые ингредиенты с последующим определением остатка и гранулометрического состава |
|  | Работать на приборе определения износоустойчивости и механической прочности гранул катализаторов |
|  | Работать на спектральных приборах |
|  | Выполнять операции объемного (титриметрического) анализа |
|  | Работать с баллоном сжатого газа для хроматографа |
|  | Работать на газовом хроматографе |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы аналитической и физической химии |
|  | Назначение, состав, физико-химические свойства применяемых катализаторов |
|  | Методики и стандарты проводимых анализов (испытаний) и расчетов |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, приспособлений и инструментов, используемых при определении физических свойств и активной способности катализаторов |
|  | Инструкция по эксплуатации автоматического титратора |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализа (испытаний) отложений | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ (испытания) минеральных отложений с нефтепромыслового оборудования, в том числе состоящих из радиобарита |
| --- | --- |
|  | Определение состава асфальтосмолопарафиновых отложений |
|  | Определение состава отложений на технологическом оборудовании |
|  | Определение температуры плавления и застывания горючих материалов, остатка на сите, насыпного веса, маслоемкости материалов |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Подготавливать лабораторную посуду для проведения особо сложных анализов (испытаний) отложений |
|  | Производить синтез необходимых химических реактивов |
|  | Готовить титрованные растворы и устанавливать титры |
|  | Подбирать воду для проведения анализа (испытаний) отложений и контролировать ее качество |
|  | Производить титриметрический, фотоколориметрический, спектральный анализы |
|  | Производить эмиссионно-спектральный и масс-спектрометрический с индуктивно связанной плазмой анализ (испытания) с простой матрицей |
|  | Применять физико-химические методы анализов (испытаний) |
|  | Работать со стационарными и портативными анализаторами, спектрометрами |
|  | Взвешивать анализируемые вещества на лабораторных весах |
|  | Нагревать и выпаривать пробы анализируемых веществ на водяной бане |
|  | Пользоваться низко- и высокотемпературной электропечью |
|  | Фильтровать растворы |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, аналитической и физической химии |
|  | Правила подготовки и мытья лабораторной посуды |
|  | Физико-химические методы анализов (испытаний) |
|  | Химический состав, физико-химические свойства отложений |
|  | Свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними |
|  | Методики и стандарты проводимых анализов (испытаний) |
|  | Принципы и критерии выбора методики проведения анализов (испытаний) отложений, подбора химических реактивов и воды для проведения анализов (испытаний) отложений |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов, приспособлений и инструментов, используемых при проведении особо сложных анализов (испытаний) отложений |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение анализов (испытаний) пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение содержания металлов в растворах их солей в малых концентрациях по атомным спектрам поглощения (абсорбции) |
| --- | --- |
|  | Определение содержания металлов и вредных химических веществ в промышленных стоках и сточных водах в малых концентрациях |
|  | Определение содержания химических веществ в воде методами капельного электрофореза, вольтамперометическими методами |
|  | Определение биохимического потребления кислорода в воде |
|  | Определение массовой концентрации органических веществ в воде |
|  | Определение содержания в воде брома и бора |
|  | Определение содержания газов в воде |
|  | Определение массовой концентрации нефти, нефтепродуктов в воде |
|  | Проведение арбитражного анализа (испытания) |
|  | Оценка условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Готовить растворы кислот, щелочей, солей, индикаторов и других химических веществ для проведения исследований пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов |
|  | Производить пробную коагуляцию |
|  | Устанавливать и проверять титры растворов |
|  | Определять физико-химические показатели поступающих реагентов |
|  | Подготавливать лабораторную посуду |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Настраивать титровальный стенд, устанавливать бюретки на стенд |
|  | Работать с устройствами для механического перемешивания веществ |
|  | Работать с системами капельного электрофореза |
|  | Работать с вольтамперометрическими анализаторами |
|  | Титровать растворы |
|  | Взвешивать анализируемые материалы и химические реактивы на лабораторных весах |
|  | Выполнять особо сложные химические анализы (испытания) воды |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для проведения исследований пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов |
|  | Оценивать возможность проведения анализов (испытаний) при наличии требований к помещениям и условиям окружающей среды |
|  | Работать с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Основы общей, аналитической и физической химии |
|  | Назначение и свойства применяемых химических реактивов |
|  | Правила подготовки и мытья лабораторной посуды |
|  | Устройство, принцип действия и правила пользования лабораторным оборудованием, приборами и лабораторной посудой, используемыми при проведении исследований пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов |
|  | Правила профилактического обслуживания лабораторного оборудования |
|  | Химический состав, физико-химические свойства исследуемых вод |
|  | Методики и стандарты по проведению исследований пластовых вод, сточных вод и растворов-минерализатов |
|  | Правила выполнения градуировки систем капельного электрофореза, вольтамперометрических анализаторов |
|  | Правила выполнения градуировки спектральных приборов |
|  | Требования к состоянию условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Устройство, принцип действия и правила применения приборов и приспособлений, применяемых при контроле условий окружающей среды при проведении анализов (испытаний) |
|  | Правила работы с приборами контроля условий окружающей среды |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление аттестованных смесей и образцов контроля | Код | C/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка средств измерений, испытательного и вспомогательного лабораторного оборудования, химических реактивов, необходимых при приготовлении аттестованных смесей и образцов контроля |
| --- | --- |
|  | Приготовление аттестованных смесей из государственных стандартных образцов, навесок химических реактивов, фиксаналов (стандарт-титров) |
|  | Выполнение основных и вспомогательных операций при приготовлении аттестованных смесей (взятие навесок исходных материалов, приготовление вспомогательных растворов, смешивание отдельных компонентов, усреднение) |
|  | Приготовление образцов контроля из стандартных образцов методом разбавления и на матрице рабочей пробы с внесенной известной добавкой |
|  | Расчет метрологических характеристик аттестованных смесей |
|  | Упаковка и маркировка аттестованных смесей |
| Необходимые умения | Подбирать компоненты, составлять аттестованные смеси, проверять их концентрацию |
|  | Выполнять работы с химическими реактивами по взятию навесок, приготовлению растворов, смешиванию отдельных компонентов, усреднению смесей |
|  | Выполнять работы со стандартными образцами по разбавлению и на матрице рабочей пробы с внесением известной добавки |
|  | Рассчитывать метрологические характеристики аттестованных смесей |
|  | Упаковывать и маркировать аттестованные смеси |
|  | Работать в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Методики приготовления аттестованных смесей |
|  | Требования к исходным материалам, средствам измерений, вспомогательному лабораторному оборудованию, химическим реактивам, применяемым при приготовлении аттестованных смесей и образцов контроля |
|  | Процедура приготовления аттестованных смесей |
|  | Требования к метрологическим характеристикам и порядку аттестации аттестованных смесей |
|  | Правила упаковки и маркировки аттестованных смесей |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.7 Трудовая функция

| Наименование | Контроль работоспособности лабораторного оборудования | Код | C/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение ежесменного профилактического обслуживания используемого лабораторного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности средств измерений, испытательного и вспомогательного лабораторного оборудования |
|  | Проверка градуировочных характеристик автоматических лабораторных анализаторов с использованием стандартных образцов и аттестованных смесей |
|  | Приготовление мультиэлементных образцов для градуировки и поверочных растворов для настройки приборов |
|  | Проведение градуировки приборов с использованием стандартных образцов и аттестованных смесей |
|  | Оценка полученных значений градуировочной зависимости |
|  | Оценка пригодности к использованию хроматографов, хромато-масс-спектрометров, титраторов, спектрофотометров и других приборов, применяемых при проведении анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ |
|  | Регулировка приборов и лабораторных установок |
|  | Проведение контроля калибровки приборов в условиях лаборатории |
|  | Проведение калибровки мерной посуды |
| Необходимые умения | Работать с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, технической и технологической документацией |
|  | Подготавливать к работе и работать со стационарными, переносными лабораторными приборами, лабораторной посудой, инструментами и приспособлениями |
|  | Собирать лабораторные установки по имеющимся схемам |
|  | Выполнять регулировку лабораторного оборудования |
|  | Определять работоспособность хроматографов, хромато-масс-спектрометров, титраторов, спектрофотометров и других применяемых приборов по их отказам в работе |
|  | Выполнять взвешивание на специализированных электронных весах 1-го класса точности |
|  | Подбирать компоненты, составлять аттестованные смеси, готовить растворы точной концентрации весовым методом, образцы для контроля и проверять их концентрацию, применяя различные операции объемного, весового и инструментального методов анализа (испытаний) |
|  | Рассчитывать метрологические характеристики аттестованных смесей растворов, растворов точной концентрации, образцов для контроля |
|  | Маркировать аттестованные смеси, растворы точной концентрации, образцы для контроля |
|  | Готовить, растворять и добавлять химические реактивы в определенной последовательности согласно требованиям методик или с учетом химических свойств веществ, смешивать отдельные компоненты и усреднять смеси |
|  | Применять стандартные образцы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Порядок и объем ежесменного профилактического обслуживания используемого лабораторного оборудования |
|  | Правила построения и проверки градуировочных характеристик автоматических лабораторных анализаторов с использованием стандартных образцов и аттестованных смесей |
|  | Устройство, принцип действия, отказы применяемых приборов, порядок пользования ими |
|  | Основы общей и аналитической химии |
|  | Общая техника лабораторных работ |
|  | Свойства применяемых химических реактивов |
|  | Методы проведения калибровки применяемых приборов |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие характеристики исходных материалов, химических реактивов, средств измерения, вспомогательного лабораторного оборудования |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик анализов (испытаний) под руководством инженерно-технических работников лаборатории | Код | C/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение документации по планируемому методу или технологии исследовательской работы, на новые методы проведения анализов (испытаний), на новое лабораторное оборудование |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка лабораторного оборудования, инструментов, приспособлений и лабораторной посуды |
|  | Приготовление градуировочных смесей, растворов, химических реактивов с учетом свойств анализируемых веществ |
|  | Выполнение пробных качественных и количественных анализов (испытаний) по планируемому методу или технологии |
|  | Проведение анализа результатов измерений |
|  | Разработка методики или регламента планируемого метода или технологии исследовательской работы |
|  | Проведение особо сложных анализов (испытаний), связанных с отделением мешающих элементов химическими, физическими, физико-химическими методами, и доработка методики в соответствии со стандартами |
|  | Выполнение исследовательских работ с катализаторами, отходами и отложениями, приготовление опытных образцов |
|  | Апробация методик, рекомендованных к аттестации |
|  | Проверка наличия полного комплекта документов на новое лабораторное оборудование, ознакомление с паспортами, сертификатами, результатами поверки и (или) градуировки |
|  | Осмотр, распаковка, установка, подключение, проверка работоспособности лабораторного оборудования, контроль паспортных характеристик |
|  | Выполнение работ по вводу новых лабораторного оборудования и методов анализов (испытаний) |
|  | Проведение контроля калибровки средств измерений в условиях лаборатории в соответствии с требованиями методик измерений, градуировки, настройки, контроля заводских характеристик и тестирования приборов и аппаратуры |
|  | Проведение верификации и валидации новых методик анализов (испытаний) |
| Необходимые умения | Работать с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, технической и технологической документацией |
|  | Ставить и выполнять технические задачи по лабораторному контролю |
|  | Подбирать лабораторное оборудование и лабораторной посуду |
|  | Готовить растворы, химические реактивы, градуировочные смеси и образцы для проведения анализов (испытаний) |
|  | Производить контроль калибровки средств измерений, градуировку, настройку, контроль заводских характеристик и тестирование приборов и аппаратуры по документации организации-изготовителя |
|  | Выполнять пробные качественные и количественные анализы (испытания) по планируемому методу или технологии |
|  | Составлять методики лабораторных анализов (испытаний) |
|  | Исследовать катализаторы, отходы и отложения, готовить опытные образцы |
|  | Обрабатывать, систематизировать, анализировать результаты анализов (испытаний) |
|  | Работать с эксплуатационной документацией новых приборов, производить их настройку, проверку и опробование |
|  | Устанавливать и готовить к работе новые приборы и лабораторное оборудование |
|  | Осваивать новые методы анализов (испытаний) исследуемого продукта |
|  | Выполнять операции объемного, весового и инструментального анализов |
|  | Выполнять операции механических, коррозионных, металлографических методов измерения |
|  | Проводить пробные и ходовые определения по новым методикам и на новых приборах |
|  | Производить пробные анализы (испытания) по методикам, рекомендованным к аттестации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
|  | Производить необходимые расчеты и математическую обработку результатов анализов (испытаний) |
|  | Работать в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля |
| Необходимые знания | Химические, физические, физико-химические методы анализов (испытаний) |
|  | Нормативные правовые акты, документы по стандартизации и иные документы, содержащие положения по планируемому методу или технологии исследовательской работы, на новые методы проведения анализов (испытаний), на новое лабораторное оборудование |
|  | Основы разработки новых методов и технологий в лабораторном контроле |
|  | Устройство и принцип действия применяемых приборов |
|  | Методы проведения калибровки применяемых приборов |
|  | Основы разработки и принцип выбора методики проведения анализов (испытаний) |
|  | Принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети |
|  | Механические, коррозионные, металлографические методы измерений |
|  | Порядок апробации новых методик, рекомендованных к аттестации |
|  | Руководства по эксплуатации новых приборов |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила математической обработки результатов проведенных анализов (испытаний) |
|  | Требования документов системы менеджмента качества в части, соответствующей трудовым функциям |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации по результатам сложных и особо сложных анализов (испытаний) нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ | Код | C/09.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение расчетов, необходимых при выполнении сложных и особо сложных анализов (испытаний) и исследований нефти, нефтепродуктов, газа, газового конденсата, продуктов их переработки и сопутствующих веществ |
| --- | --- |
|  | Оформление результатов анализов (испытаний) и исследований в виде графиков и таблиц |
|  | Формирование отчета о результатах анализов (испытаний) и исследований с применением персонального компьютера |
|  | Проведение внутрилабораторного контроля точности результатов измерений |
|  | Расчет предела повторяемости результатов анализов (испытаний) и исследований |
|  | Проверка приемлемости результатов анализов (испытаний) в условиях повторяемости |
|  | Проведение контрольного измерения (определения) с применением средств контроля (образец для контроля, рабочая проба) с целью контроля стабильности результатов анализов (испытаний) |
|  | Расчет погрешности, показателя точности и расширенной неопределенности |
|  | Проведение верификации и валидации методик под руководством инженерно-технического работника лаборатории |
|  | Расчет неопределенности результатов измерений |
|  | Внесение результатов первичных наблюдений, первичных данных, результатов анализов (испытаний) в лабораторно-информационную систему |
|  | Ведение технических записей о факторах, влияющих на результат измерения и связанную с ним неопределенность измерений, для каждого вида лабораторной деятельности |
| Необходимые умения | Рассчитывать количественные показатели проводимых анализов (испытаний) |
|  | Документально оформлять результаты расчетов и измерений |
|  | Систематизировать результаты анализов (испытаний), полученные в условиях повторяемости, и принимать решения об их приемлемости, используя установленные критерии |
|  | Рассчитывать погрешности измерений |
|  | Производить оценку результатов нестандартных исследований |
|  | Применять стандартные образцы и аттестованные смеси, рабочие пробы для оперативного контроля качества результатов анализов (испытаний) |
|  | Оформлять результаты проведенных анализов (испытаний) и исследований в протоколе испытаний |
|  | Обрабатывать результаты анализов (испытаний) и исследований на персональном компьютере |
|  | Вводить результаты анализов (испытаний) и исследований в лабораторно-информационную систему |
|  | Работать в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля |
| Необходимые знания | Правила проведения сложных расчетов результатов анализов (испытаний) и исследований |
|  | Порядок документального оформления результатов анализов (испытаний) и исследований |
|  | Требования внутрилабораторной прецинзионности |
|  | Правила ведения технической документации лабораторного контроля |
|  | Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализов (испытаний) |
|  | Методы проверки приемлемости результатов анализов (испытаний), полученных в условиях повторяемости |
|  | Основы статистической обработки результатов |
|  | Основы работы со специализированными программными продуктами, порядок работы в лабораторно-информационной системе |
|  | Порядок ведения технических записей о факторах, влияющих на результаты измерений |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, город Альметьевск, Республика Татарстан

Генеральный директор Маганов Наиль Ульфатович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Корпоративный университет ПАО «Татнефть», город Альметьевск, Республика Татарстан |
| --- | --- |
| 2 | ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров – Татнефть», город Альметьевск, Республика Татарстан |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует до 
1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.; приказ Ростехнадзора 
от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61888), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., регистрационный № 60907) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 30 декабря 2020 г. № 877 (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62281) и от 29 октября 2021 г. № 657 (зарегистрирован Минюстом России 
30 ноября 2021 г., регистрационный № 66068), и от 23 января 2023 г. № 24 (зарегистрирован Минюстом России 
20 марта 2023 г., регистрационный № 72626) действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).