УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «19» марта 2025 г. № 125н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь-инструментальщик

151

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, регулировка и ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 12–14-му квалитету»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, регулировка и ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности с точностью по 8–11-му квалитету»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, регулировка и ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, регулировка и ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм»	23

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, регулировка и ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм»	32

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	40

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	41

I. Общие сведения

| Изготовление и ремонт инструментов и приспособлений |  | 40.028 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности изготовления инструментов

Группа занятий

| 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.73 | Производство инструмента |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление, регулировка и ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 12–14-му квалитету | 2 | Слесарь-инструментальщик 2-го разряда | Слесарная обработка простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету с применением универсальных приспособлений | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Сборка и регулировка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | A/03.2 | 2 |
| B | Изготовление, регулировка и ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности с точностью по 8–11-му квалитету | 3 | Слесарь-инструментальщик 3-го разряда | Слесарная обработка деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету с применением универсальных приспособлений | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сборка и регулировка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности | B/03.3 | 3 |
| C | Изготовление, регулировка и ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм | 3 | Слесарь-инструментальщик 4-го разряда | Слесарная обработка сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм с применением специальной технологической оснастки | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сборка и регулировка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | C/03.3 | 3 |
| D | Изготовление, регулировка и ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм | 4 | Слесарь-инструментальщик 5-го разряда | Слесарная обработка деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Сборка и регулировка крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | D/03.4 | 4 |
| E | Изготовление, регулировка и ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм | 4 | Слесарь-инструментальщик 6-го разряда | Слесарная обработка деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Сборка и регулировка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, регулировка и ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 12–14-му квалитету | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-инструментальщик 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование классификатора | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 80 | Слесарь-инструментальщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18452 | Слесарь-инструментальщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету с применением универсальных приспособлений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Разметка и вычерчивание заготовок для простых деталей прямолинейных очертаний |
|  | Рубка и резка заготовок простых деталей |
|  | Гибка и правка простых деталей |
|  | Опиливание простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контроль размеров, формы, расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контроль шероховатости поверхностей простых деталей с шероховатостью более Ra 0,8 мкм |
|  | Нарезание резьб метчиками и плашками в простых деталях |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выполнять разметку заготовок простых деталей прямолинейных очертаний |
|  | Выполнять рубку и резку заготовок простых деталей |
|  | Выполнять гибку и правку простых деталей |
|  | Выполнять опиливание простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей с параметром шероховатости более Ra 0,8 мкм |
|  | Нарезать резьбы метчиками и плашками в простых деталях |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок для простых деталей прямолинейных очертаний |
|  | Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированных инструментов для слесарной обработки простых деталей |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения универсальных приспособлений для слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Основные виды дефектов при слесарной обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету и (или) параметром шероховатости более Ra 0,8 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых при слесарной обработке в организации |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов сборки и регулирования простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки и регулировки простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль размеров, формы, расположения поверхностей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые умения | Читать и анализировать чертеж и технологическую карту на простые приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Проверять комплектность и качество деталей собираемых простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, закреплять опоры, установочные и направляющие детали и узлы простых приспособлений |
|  | Устанавливать детали подвижных соединений простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять совместную обработку нескольких деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировать простые приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Проверять простые приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства в работе |
|  | Контролировать размеры, форму, расположение поверхностей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы совместной обработки нескольких деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы и оборудование для регулировки простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для сборки и регулировки простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при сборке простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в простых приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов ремонта и восстановления простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции ремонта простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Разборка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Чистка и промывка деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Дефектация деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Восстановление и ремонт деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Наладка и регулировка простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия техническим требованиям простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Заполнение документов по результатам дефектации и контроля простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять разборку простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять чистку и промывку деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Определять дефекты и износ деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Производить восстановление и ремонт деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять сборку простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять наладку и регулировку простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Заполнять документы по результатам дефектации и контроля простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации на ремонт простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование для наладки и регулировки простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для восстановления и ремонта деталей простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Назначение, конструкции и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы контроля простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации и контроля простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в простых приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, регулировка и ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности с точностью по 8–11-му квалитету | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-инструментальщик 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года слесарем-инструментальщиком 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование классификатора | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 81 | Слесарь-инструментальщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18452 | Слесарь-инструментальщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету с применением универсальных приспособлений | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Разметка и вычерчивание заготовок прямолинейных и простых фигурных очертаний |
|  | Рубка и резка заготовок деталей средней сложности |
|  | Гибка и правка деталей средней сложности |
|  | Опиливание, пригонка, припасовка, шабрение деталей и соединений средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Притирка и доводка поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Балансировка деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Контроль размеров, формы, расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Контроль шероховатости поверхностей деталей средней сложности с шероховатостью Ra 0,8–0,4 мкм |
|  | Нарезание резьб метчиками и плашками в деталях средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Выполнять разметку заготовок деталей средней сложности прямолинейных и простых фигурных очертаний |
|  | Выполнять рубку и резку заготовок деталей средней сложности |
|  | Выполнять гибку и правку деталей средней сложности |
|  | Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение деталей и соединений средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм |
|  | Выполнять притирку и доводку поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм |
|  | Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Балансировать детали средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности с параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм |
|  | Нарезать резьбы метчиками и плашками в деталях средней сложности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок средней сложности прямолинейных и простых фигурных очертаний |
|  | Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Методы балансировки деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированных инструментов для слесарной обработки деталей средней сложности |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения универсальных приспособлений для слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Основные виды дефектов при слесарной обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств для контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 8–11-му квалитету |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых при слесарной обработке в организации |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов сборки и регулирования приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки и регулировки приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Сборка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Регулировка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности техническим требованиям |
|  | Заполнение документов по результатам контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства средней сложности |
|  | Проверять комплектность и качество деталей собираемых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Устанавливать, закреплять и доводить опоры, установочные и направляющие детали и узлы приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Устанавливать и доводить детали подвижных соединений приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Выполнять совместную обработку нескольких деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Выполнять пригоночные операции и обработку по месту деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Регулировать приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства средней сложности |
|  | Балансировать вращающиеся части приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Проверять приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства средней сложности в работе |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Контролировать соответствие приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности техническим требованиям |
|  | Заполнять документы по результатам контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы совместной обработки нескольких деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы выполнения припиливания, шабрения и доводки деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы и оборудование для регулировки приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы балансировки вращающихся частей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для сборки и регулировки приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при сборке приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах средней сложности |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов ремонта приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции ремонта приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Разборка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Чистка и промывка деталей и узлов приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Дефектация деталей и узлов приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Восстановление и ремонт деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Сборка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Наладка и регулировка приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности техническим требованиям |
|  | Заполнение документов по результатам контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на приспособления средней сложности |
|  | Выполнять разборку приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Выполнять чистку и промывку деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Определять дефекты и износ деталей и узлов приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Производить восстановление и ремонт деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Выполнять сборку приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Выполнять наладку и регулировку приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Заполнять документы по результатам дефектации и контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации на ремонт приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации простых приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы, оборудование для наладки и регулировки приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для восстановления и ремонта деталей приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Назначение и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Методы контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации и контроля приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств средней сложности |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, регулировка и ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-инструментальщик 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года слесарем-инструментальщиком 3-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование классификатора | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 82 | Слесарь-инструментальщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18452 | Слесарь-инструментальщик |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм с применением специальной технологической оснастки | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов слесарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,4–0,1 мкм по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Разметка и вычерчивание заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Рубка и резка заготовок сложных деталей |
|  | Гибка и правка сложных деталей |
|  | Опиливание, пригонка, припасовка, шабрение сложных деталей и соединений |
|  | Притирка и доводка поверхностей сложных деталей |
|  | Контроль размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Балансировка сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Нарезание резьб метчиками и плашками в сложных деталях |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разметку заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Выполнять рубку и резку заготовок сложных деталей |
|  | Выполнять гибку и правку сложных деталей |
|  | Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение сложных деталей и соединений с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Выполнять притирку и доводку поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Балансировать сложные детали с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7-10-му квалитету |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей с параметром шероховатости Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Нарезать резьбы метчиками и плашками в сложных деталях |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и шероховатостью Ra 0,4–0,1 мкм |
|  | Методы балансировки сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированных инструментов для слесарной обработки сложных деталей |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения специальных приспособлений для слесарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при слесарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,8–0,4 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств для контроля сложных деталей с точностью размеров по 7–10-му квалитету |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых при слесарной обработке в организации |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов сборки и регулирования сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки и регулировки сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия техническим требованиям и испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготовка документов по результатам контроля и испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные приспособления, режущие и измерительные инструменты |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Проверять комплектность и качество деталей собираемых сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, закреплять и доводить опоры, установочные и направляющие детали и узлы сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать и доводить детали подвижных соединений сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять совместную обработку нескольких деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять пригоночные операции и обработку по месту деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировать сложные приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Балансировать вращающиеся части сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Проверять сложные приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства в работе |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать соответствие сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств техническим требованиям |
|  | Проводить испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой (копирование, удаление, восстановление) |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы совместной обработки нескольких деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы выполнения припиливания, шабрения и доводки деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы и оборудование для регулировки сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы балансировки вращающихся частей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для сборки и регулировки сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основные виды дефектов деталей, возникающих при сборке сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Порядок проведения и содержание испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы контроля сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в сложных приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов ремонта сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции ремонта сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Разборка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Чистка и промывка деталей и узлов сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Дефектация деталей и узлов сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготовка документов по результатам дефектации деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Восстановление и ремонт деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Наладка и регулировка сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров и испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Подготовка документов по результатам контроля и испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные приспособления, режущие и измерительные инструменты |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разборку сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять чистку и промывку деталей и узлов сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Определять дефекты и износ деталей и узлов сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Производить восстановление и ремонт деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять сборку сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять наладку и регулировку сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Балансировать вращающиеся части сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры и проводить испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Подготавливать документы по результатам дефектации сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации на ремонт сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для подготовки и просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование для наладки и регулировки сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для восстановления и ремонта деталей сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Назначение и правила применения сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Методы контроля и испытания сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в сложных приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, регулировка и ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-инструментальщик 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем-инструментальщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем-инструментальщиком 4-го разряда для получивших среднее профессиональное образование |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование классификатора | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 83 | Слесарь-инструментальщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18452 | Слесарь-инструментальщик |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов слесарной обработки деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 5–7-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,16–0,02 мкм по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений и инструментов с точностью размеров по 5–7-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Разметка и вычерчивание заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Правка крупных и особо сложных деталей |
|  | Опиливание, пригонка, припасовка, шабрение крупных и особо сложных деталей и соединений с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Притирка и доводка поверхностей крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Балансировка крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Контроль размеров, формы, расположения поверхностей крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Контроль шероховатости поверхностей крупных и особо сложных деталей с шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на крупные и особо сложные детали с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разметку крупных и особо сложных заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Выполнять геометрические построения для выполнения разметки с использованием CAD-систем (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) легкого класса |
|  | Выполнять рубку и резку заготовок особо сложных деталей |
|  | Выполнять гибку и правку особо сложных деталей |
|  | Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение крупных и особо сложных деталей и соединений с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Выполнять притирку и доводку поверхностей крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Балансировать крупные и особо сложные детали с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей крупных и особо сложных деталей с параметром шероховатости Ra 0,16–0,02 мкм |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок сложных фигурных очертаний |
|  | Методы геометрических построений для выполнения разметки в CAD-системе легкого класса, используемой в организации |
|  | Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Методы балансировки крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированных инструментов для слесарной обработки крупных и особо сложных деталей |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения специальных приспособлений для слесарной обработки заготовок крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и шероховатостью Ra 0,16–0,02 мкм |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при слесарной обработке поверхностей заготовок крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,16–0,02 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств для контроля крупных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–7-му квалитету |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых при слесарной обработке в организации |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов сборки и регулирования крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки и регулировки крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировка крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия техническим требованиям и испытания крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготовка документов по результатам контроля и испытаний крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на крупные и особо сложные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Проверять комплектность и качество деталей собираемых крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, закреплять и доводить опоры, установочные и направляющие детали и узлы крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать и доводить детали подвижных соединений крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять совместную обработку нескольких деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять пригоночные операции и обработку по месту деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировать крупные и особо сложные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Балансировать вращающиеся части крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Проверять крупные и особо сложные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства в работе |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать соответствие крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств техническим требованиям |
|  | Проводить испытания крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для подготовки и просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы совместной обработки нескольких деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы выполнения припиливания, шабрения и доводки деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы и оборудование для регулировки крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы балансировки вращающихся частей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для сборки и регулировки крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основные виды дефектов деталей, возникающих при сборке крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Порядок проведения и содержание испытаний крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы контроля крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в крупных и особо сложных приборах, приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов ремонта крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции ремонта крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Разборка крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Чистка и промывка деталей и узлов крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Дефектация деталей и узлов крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготовка документов по результатам дефектации деталей и узлов крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Восстановление и ремонт деталей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Наладка и регулировка крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров и испытания крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Подготовка документов по результатам контроля крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на ремонт крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разборку крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять чистку и промывку деталей и узлов крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Определять дефекты и износ деталей и узлов крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Производить восстановление и ремонт деталей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять наладку и регулировку крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять сборку крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Балансировать вращающиеся части крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры и проводить испытания крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Подготавливать документы по результатам дефектации крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации на ремонт крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой (копирование, удаление, восстановление) |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для подготовки и просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование для наладки и регулировки крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы балансировки вращающихся частей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для восстановления и ремонта деталей крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Назначение и правила применения крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Методы контроля крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний крупных и особо сложных приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в крупных и особо сложных приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, регулировка и ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь-инструментальщик 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет слесарем-инструментальщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем-инструментальщиком 5-го разряда для получивших среднее профессиональное образование |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование классификатора | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 84 | Слесарь-инструментальщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18452 | Слесарь-инструментальщик |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов слесарной обработки заготовок деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заготовок деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений и инструментов с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Разметка и вычерчивание заготовок уникальных и опытных деталей сложных фигурных очертаний |
|  | Пригонка, припасовка и шабрение уникальных и опытных деталей и соединений с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Притирка и доводка поверхностей уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Балансировка уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Контроль размеров, формы, расположения поверхностей уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Контроль шероховатости поверхностей уникальных и опытных деталей с шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные и опытные детали с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разметку уникальных и опытных заготовок и деталей сложных фигурных очертаний |
|  | Выполнять геометрические построения для выполнения разметки с использованием CAD-систем легкого класса |
|  | Выполнять рубку и резку заготовок уникальных и опытных деталей |
|  | Выполнять гибку и правку уникальных и опытных деталей |
|  | Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение уникальных и опытных деталей и соединений с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Выполнять притирку и доводку поверхностей уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Балансировать уникальные и опытные детали с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей уникальных и опытных деталей с параметром шероховатости Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Использовать компьютеризированные комплексы для контроля размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей уникальных и опытных деталей |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок уникальных и опытных деталей сложных фигурных очертаний |
|  | Методы геометрических построений для выполнения разметки в CAD-системе легкого класса, используемой в организации |
|  | Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Методы балансировки уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированных инструментов для слесарной обработки уникальных и опытных деталей |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Виды, основные параметры и особенности применения специальных приспособлений для слесарной обработки заготовок уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при слесарной обработке поверхностей заготовок уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 0,04–0,01 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение и правила применения приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств для контроля уникальных и опытных деталей с точностью размеров по 3–5-му квалитету |
|  | Состав компьютеризированных комплексов и приемы работы на компьютеризированных комплексах для контроля размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей уникальных и опытных деталей, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых при слесарной обработке в организации |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка и регулировка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов сборки и регулирования уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические, по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки и регулировки уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Регулировка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия техническим требованиям и испытания уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Подготовка документов по результатам контроля и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные и опытные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для подготовки и просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Проверять комплектность и качество деталей собираемых уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, закреплять и доводить опоры, установочные и направляющие детали и узлы уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать и доводить детали подвижных соединений уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять совместную обработку нескольких деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять пригоночные операции и обработку по месту деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Регулировать уникальные и опытные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства, включая оптические |
|  | Балансировать вращающиеся части уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Проверять уникальные и опытные приборы, приспособления, инструменты и контрольно-измерительные средства в работе |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Проводить испытания уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Использовать компьютеризированные комплексы для контроля эксплуатационных параметров, контроля соответствия техническим требованиям и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения чертежей, технологической документации |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для подготовки и просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы совместной обработки нескольких деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы выполнения припиливания, шабрения и доводки деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы и оборудование для регулировки уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы балансировки вращающихся частей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки при сборке и регулировке уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основные виды дефектов деталей, возникающих при сборке уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, их причины, способы предупреждения и устранения |
|  | Назначение, конструкции и правила применения уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Состав и приемы работы на компьютеризированных комплексах для контроля эксплуатационных параметров, контроля соответствия техническим требованиям и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Порядок проведения и содержание испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Методы контроля уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в уникальных и опытных приборах, приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение последовательности обработки, содержания и технологических режимов ремонта уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические, по конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции ремонта уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Разборка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Чистка и промывка деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Дефектация деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготовка документов по результатам дефектации деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Восстановление и ремонт деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Сборка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Наладка и регулировка уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контроль эксплуатационных параметров и испытания уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Подготовка документов по результатам контроля уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций слесарной обработки деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для подготовки и просмотра текстовой и графической информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять разборку уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять чистку и промывку деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Определять дефекты и износ деталей и узлов уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Производить восстановление и ремонт деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять наладку и регулировку уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнять сборку уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Балансировать вращающиеся части уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Контролировать эксплуатационные параметры и проводить испытания уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Использовать компьютеризированные комплексы для контроля эксплуатационных параметров, контроля соответствия техническим требованиям и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Подготавливать документы по результатам дефектации деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Подготавливать документы по результатам контроля и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Использовать текстовые редакторы для подготовки документов |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации на ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для подготовки и просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы установки, выверки, закрепления деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование и инструмент для восстановления и ремонта деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы, оборудование для наладки и регулировки уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Методы балансировки вращающихся частей уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Виды, назначение и порядок применения компьютеризированных балансировочных устройств |
|  | Конструкция, технологические возможности и правила использования технологической оснастки для восстановления и ремонта уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Назначение и правила применения уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Методы контроля уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств после ремонта |
|  | Состав и приемы работы на компьютеризированных комплексах для контроля эксплуатационных параметров, контроля соответствия техническим требованиям и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, включая оптические |
|  | Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний уникальных и опытных приборов, приспособлений, инструментов и контрольно-измерительных средств, принятых в организации |
|  | Виды, приемы работы в текстовых редакторах, используемых в организации |
|  | Свойства конструкционных и инструментальных материалов, используемых в уникальных и опытных приборах, приспособлениях, инструментах и контрольно-измерительных средствах |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении слесарных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

CAD-системы – системы автоматизированного проектирования

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027  г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022  г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022  г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024  г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024  г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027  г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022  г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025  г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022  г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013  г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022  г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023  г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023  г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023  г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023  г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024  г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024  г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).