УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «21» апреля 2025 г. №271н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по сортировке твердых коммунальных отходов

750

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работы по сортировке твердых коммунальных отходов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сопутствующих работ при сортировке твердых коммунальных отходов»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство деятельностью по сортировке твердых коммунальных отходов»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	15

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	16

I. Общие сведения

| Деятельность по предварительной подготовке сортировке (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 16.069 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Осуществление технологического процесса по сортировке ТКО

Группа занятий

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| --- | --- |
| 38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работы по сортировке ТКО | 2 | Рабочий по сортировке твердых коммунальных отходов | Выполнение вспомогательных операций при сортировке ТКО | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Сортировка, отбор и калибровка ТКО | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение сопутствующих работ при сортировке ТКО | 3 | Оператор оборудования по сортировке твердых коммунальных отходов | Техническое обслуживание оборудования по сортировке ТКО | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Обеспечение упаковки и маркировки продуктов сортировки ТКО | B/02.3 | 3 |
| C | Руководство деятельностью по сортировке ТКО | 5 | Техник-технолог по сортировке твердых коммунальных отходов Техник по планированию | Создание безопасных условий труда для выполнения работ по сортировке ТКО | C/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Планирование и контроль деятельности работников по сортировке ТКО | C/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работы по сортировке ТКО | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Рабочий по сортировке твердых коммунальных отходов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендованы программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 272 | Подсобный рабочий (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 16771 | Подсобный рабочий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при сортировке ТКО | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение вспомогательных операций при сортировке ТКО |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Проверка работоспособности инструментов, оборудования, средств механизации и индивидуальной защиты для выполнения вспомогательных операций при сортировке ТКО |
|  | Подготовка к работе стреппинг-инструмента для натяжения и скрепления упаковочных лент, применяемых при обвязке упаковки продуктов сортировки ТКО |
|  | Зарядка аккумуляторов для аккумуляторных стреппинг-инструментов |
|  | Подготовка тары, упаковочных средств, материалов (реквизитов) и специальных изделий для упаковки (стреппинг-лент, скреп металлических, мягких контейнеров для неопасных грузов) |
|  | Координация выгрузки ТКО из мусоровозов в зоне приемки отходов |
|  | Предварительная идентификация выгруженных отходов с установлением данных об их опасных, ресурсных, объемных характеристиках |
|  | Разбивка крупных слежавшихся и смерзшихся кусков ТКО |
|  | Загрузка технологического оборудования (ленточного транспортера (конвейера), шредера (дробилки), пресса, пресс-компактора, сепаратора, барабанного грохота) отходами в пределах расчетных норм, установленных в эксплуатационной документации |
|  | Перемещение тары, упаковочного материала и упакованных продуктов сортировки ТКО вручную или с использованием подъемно-транспортного оборудования |
|  | Очистка и мелкий ремонт инвентаря после окончания смены |
|  | Уборка рабочего места после окончания смены |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Определять исправность инструментов, оборудования, средств механизации и индивидуальной защиты |
|  | Рационально распределять выгружаемые из мусоровозов ТКО для подачи на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Применять ручной инвентарь и средства механизации при загрузке ТКО на технологическое оборудование |
|  | Равномерно подавать выгруженные из мусоровозов отходы на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае |
| Необходимые знания | Принцип работы технологического оборудования (ленточного транспортера (конвейера), шредера (дробилки), пресса, пресс-компактора, сепаратора) |
|  | Требования к размещению ТКО, поступающих из мусоровозов, в зоне приемки отходов |
|  | Правила применения средств механизации при погрузке ТКО на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Расчетные нормы загрузки отходами технологического оборудования (ленточного транспортера (конвейера), шредера (дробилки), пресса, пресс-компактора, сепаратора), установленные в эксплуатационной документации |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по сортировке ТКО |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка, отбор и калибровка ТКО | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение операций по сортировке ТКО |
| --- | --- |
|  | Отбор и направление на калибровку габаритных ТКО |
|  | Подготовка и калибровка габаритного сырья с помощью специального технологического оборудования (шредеров) |
|  | Проведение процесса разделения твердых материалов на классы по крупности (грохочения) с помощью барабанных грохотов |
|  | Первичное механическое и (или) ручное отделение и сортировка восстанавливаемых материалов от неопасных потоков отходов (биоразлагаемых отходов) |
|  | Первичное механическое и (или) ручное отделение и сортировка смешанных регенерируемых материалов (металлов, бумаги, пластмассы, банок от напитков) |
|  | Основное механическое и (или) ручное отделение и сортировка отходов с использованием технологического оборудования (ленточного транспортера (конвейера), шредера (дробилки), сепаратора) |
|  | Отбор и сортировка перемещаемых на сортировочной линии отдельных опасных фракций ТКО |
|  | Перемещение отобранных опасных фракций в специальные контейнеры без смешивания несовместимых материалов |
|  | Проведение при необходимости работы по первичному обезвреживанию ТКО |
|  | Перемещение полезных фракций ТКО в сортировочные воронки |
|  | Подача остаточной массы ТКО к прессам и пресс-компакторам |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Соблюдать график производства работ при работе по сортировке ТКО |
|  | Определять исправность инструментов, средств механизации и индивидуальной защиты |
|  | Определять исправность оборудования, защитных ограждений, блокировочных устройств открытых движущихся элементов, а также кнопок аварийного отключения технологического оборудования |
|  | Отбирать и направлять на калибровку габаритные ТКО |
|  | Рационально распределять выгружаемые из мусоровозов ТКО для подачи на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Визуально определять наличие в потоке ТКО ресурсно ценных и отдельных опасных фракций отходов |
|  | Идентифицировать и утилизировать в соответствии с инструкцией по охране труда выявленные опасные отходы |
|  | Производить при необходимости работы по первичному обезвреживанию ТКО |
|  | Применять средства механизации при загрузке ТКО на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Равномерно подавать ТКО на технологическое оборудование, задействованное в сортировке ТКО |
|  | Перемещать остаточную массу отходов к пресс-компакторам |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае |
| Необходимые знания | Морфологический состав (фракции) ТКО |
|  | Правила пользования технологическим оборудованием, задействованным в сортировке ТКО |
|  | Принципы работы технологического оборудования, задействованного в сортировке ТКО |
|  | Требования к различным фракциям ТКО, определяющие их пригодность для вторичного использования |
|  | Отличительные внешние признаки наиболее распространенных ресурсно ценных фракций |
|  | Отличительные внешние признаки наиболее распространенных опасных фракций |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Общие рекомендации по несовместимым категориям материалов опасных ТКО |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сопутствующих работ при сортировке ТКО | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор оборудования по сортировке твердых коммунальных отходов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендованы программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования по сортировке ТКО | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания у руководителя работ на выполнение технического обслуживания технологического оборудования по сортировке ТКО |
| --- | --- |
|  | Получение наряда-допуска при выполнении работ с повышенной опасностью: при ремонте вращающихся механизмов ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов, пресс-компакторов, барабанных грохотов |
|  | Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Проверка работоспособности инструментов, оборудования, средств механизации и индивидуальной защиты для выполнения технического обслуживания оборудования по сортировке ТКО |
|  | Ознакомление с записями в журнале технического состояния оборудования |
|  | Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые механизмы технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Осмотр технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Выявление дефектов деталей, узлов и механизмов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Заполнение ведомости дефектации механизмов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Разборка, сборка, регулировка и ремонт средней сложности механизмов технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Выполнение регламентных работ по ремонту механического технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Составление заявок на материалы и комплектующие изделия для ремонта технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Осуществление записи в журнал эксплуатации технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Уборка рабочего места после окончания смены |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Определять исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Применять слесарный и мерительный инструмент, специнструмент и спецприспособления для ремонта технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления в процессе сортировки и упаковки ТКО |
|  | Ремонтировать вращающиеся механизмы ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов, пресс-компакторов, барабанных грохотов |
|  | Выявлять визуально дефекты деталей, узлов и механизмов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Анализировать причины и вести учет отказов и дефектов деталей, узлов и механизмов технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Монтировать и демонтировать детали и узлы, входящие в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Производить разборку, сборку, регулировку и ремонт средней сложности механизмов технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Выполнять регламентные работы по ремонту механического технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Определять необходимость использования грузоподъемных механизмов и средств малой механизации |
|  | Составлять заявки на материалы и комплектующие изделия |
|  | Заполнять ведомости дефектации механизмов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Осуществлять записи в журнал эксплуатации технологического оборудования по сортировке ТКО |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту механизмов технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Технологические регламенты (инструкции по эксплуатации) выполнения технического обслуживания и ремонта технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Электрические схемы подключения технологического оборудования |
|  | Характерные неисправности технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Правила эксплуатации технологического оборудования цеха по сортировке ТКО |
|  | Основы механосборочного и слесарного производства |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение упаковки и маркировки продуктов сортировки ТКО | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Проверка средств индивидуальной защиты для выполнения операций по упаковке и маркировке продуктов сортировки ТКО |
|  | Проверка работоспособности стреппинг-инструмента для натяжения и скрепления упаковочных лент, применяемых при обвязке продуктов сортировки ТКО |
|  | Подбор для упаковки продуктов сортировки ТКО соответствующей тары, упаковочных средств, материалов (реквизитов) и специальных изделий для упаковки (стреппинг-ленты, скрепы металлические, мягкие контейнеры для неопасных грузов) |
|  | Прессование откалиброванных полезных фракций отходов в кипы |
|  | Уплотнение отсортированной массы отходов в пресс-компакторах |
|  | Укладка в тару, другие емкости, пакетирование, брикетирование отобранных фракций ТКО для временного хранения и транспортирования |
|  | Обвязка продуктов сортировки ТКО стреппинг-лентой, стальной лентой, катанкой и проволокой стандартизированных размеров |
|  | Нанесение на тару, другие емкости, пакеты и брикеты соответствующей маркировки |
|  | Выполнение такелажных работ по перемещению упакованных продуктов сортировки ТКО |
|  | Организационное обеспечение процедур упаковывания и маркировки контейнеров для каждой из подкатегорий опасных материалов, обнаруженных в поступивших на упаковку ТКО |
|  | Определение метода дальнейшего безопасного обращения с упакованными опасными материалами |
|  | Погрузка с использованием средств механизации отсортированной массы отходов в пресс-контейнеры для транспортировки к месту утилизации |
|  | Складирование для временного хранения упакованных продуктов сортировки ТКО в зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов |
|  | Сбор не требующих прессования полезных фракций отходов в контейнеры |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от стандартных условий |
| Необходимые умения | Настраивать режимы работы прессов и пресс-компакторов для прессования полезных фракций ТКО |
|  | Прессовать откалиброванные полезные фракции отходов в кипы |
|  | Уплотнять отсортированные массы отходов с помощью прессов |
|  | Пользоваться для упаковки продуктов сортировки ТКО соответствующей тарой, упаковочными средствами, материалами (реквизитами) |
|  | Пользоваться специальными изделиями для упаковки (стреппинг-лентами, скрепами металлическими) |
|  | Пользоваться стреппинг-инструментом для натяжения и скрепления упаковочных лент, применяемых при обвязке продуктов сортировки ТКО |
|  | Подбирать размеры средств упаковки в зависимости от объема и массы продуктов сортировки ТКО, подлежащих упаковке |
|  | Производить укладку в тару, другие емкости, пакетирование, брикетирование отобранных фракций ТКО для временного хранения и транспортирования |
|  | Обвязывать продукты сортировки ТКО стреппинг-лентой, стальной лентой, катанкой и проволокой стандартизированных размеров |
|  | Наносить на тару, другие емкости, пакеты и брикеты соответствующую маркировку |
|  | Выполнять такелажные работы по перемещению упакованных продуктов сортировки ТКО |
|  | Организационно обеспечивать процедуру упаковывания и маркировки контейнеров для каждой из подкатегорий опасных материалов, оказавшихся среди отсортированных ТКО |
|  | Определять методы дальнейшего безопасного обращения с упакованными опасными материалами |
|  | Грузить отсортированные массы отходов с использованием средств механизации в пресс-контейнеры для транспортировки их к месту утилизации |
|  | Соблюдать режимы упаковывания, транспортирования и временного хранения отобранных фракций ТКО |
|  | Соблюдать режим хранения упакованных полезных фракций отходов |
| Необходимые знания | Виды и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, предназначенного за уплотнение, прессование и транспортировку продуктов сортировки ТКО |
|  | Виды, назначение и правила пользования стреппинг-инструментом для натяжения и скрепления упаковочных лент, применяемых при обвязке продуктов сортировки ТКО |
|  | Виды, назначение и правила пользования тарой, упаковочными средствами, материалами и специальными изделиями для упаковки (стреппинг-ленты, скрепы металлические, мягкие контейнеры для неопасных грузов) |
|  | Правила эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений |
|  | Устройство применяемых грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Назначение специального инструмента, приспособлений и средств для выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов |
|  | Правила выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов |
|  | Правила подачи звуковой и знаковой сигнализации при выполнении такелажных работ |
|  | Материалы, входящие в состав ТКО и обладающие опасными свойствами |
|  | Общие требования к обвязке продуктов сортировки ТКО |
|  | Технологии упаковки, временного хранения и утилизации продуктов сортировки ТКО |
|  | Маркировка контейнеров (емкостей) для временного хранения и транспортирования |
|  | Физико-механические свойства различных фракций ТКО |
|  | Морфологический состав ТКО |
|  | Требования к качеству уплотнения и прессования продуктов сортировки ТКО |
|  | Стандартизированные размеры стальных лент, катанки и проволоки, применяемых для обвязки продуктов сортировки ТКО |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью по сортировке ТКО | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Техник-технолог по сортировке твердых коммунальных отходов Техник по планированию |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области обращения с отходами I–IV классов опасности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года работы в области обращения с отходами |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендованы программы повышения квалификации не реже одного раза в три года. |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕКС | - | Техник по планированию |
|  | - | Техник-технолог |
| ОКПДТР | 27046 | Техник по планированию |
|  | 27120 | Техник-технолог |
| Перечень СПО | 20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Создание безопасных условий труда для выполнения работ по сортировке ТКО | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение с работниками вводных, первичных, внеплановых и целевых инструктажей по пожарной безопасности, охране труда на рабочем месте |
| --- | --- |
|  | Проведение обучения работников санитарным нормам и правилам, выполнению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
|  | Выдача персоналу нарядов-допусков при выполнении работ с повышенной опасностью: при ремонте вращающихся механизмов ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов, пресс-компакторов, барабанных грохотов |
|  | Выдача персоналу в соответствии с типовыми отраслевыми нормами специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты |
|  | Проведение в соответствии с регламентом испытаний (поверки) инструмента, приспособлений и средств подмащивания |
|  | Организационно-техническое и ресурсное обеспечение освещенности цеха сортировки ТКО |
|  | Контроль исправности и своевременного включения пылеподавляющих и пылеулавливающих систем, местной вытяжной и (или) общей приточно-вытяжной вентиляционных систем |
|  | Контроль исправности в соответствии с государственными стандартами защитных ограждений движущихся частей ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов и пресс-компакторов |
|  | Контроль наличия пломб на предохранительных клапанах и реле давления, уровня масла в емкостях, надежности работы концевых выключателей на прессах |
|  | Организационное, технологическое и ресурсное обеспечение технического обслуживания ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов, пресс-компакторов, вентиляционных систем и противопожарного оборудования в соответствии с регламентом обслуживания оборудования |
|  | Организационно-техническое, технологическое и ресурсное обеспечение раздельного сбора опасных материалов, содержащихся в поступивших на сортировку ТКО, с учетом содержания несовместимых опасных материалов |
|  | Ведение учета и паспортизации поступивших на сортировку опасных ТКО в установленном порядке |
|  | Организационное и технологическое обеспечение безопасности труда при отборе стеклобоя из бытовых отходов |
| Необходимые умения | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Проводить обучение и проверку знаний работников по соответствующей специализации |
|  | Оформлять наряды-допуски при ремонте вращающихся механизмов |
|  | Производить поверку пылеподавляющих и пылеулавливающих систем, местной вытяжной и (или) общей приточно-вытяжной вентиляционных систем |
|  | Производить поверку инструмента, проверку приспособлений и средств подмащивания |
|  | Визуально оценивать исправность защитных ограждений движущихся частей ленточных транспортеров (конвейеров), шредеров, прессов и пресс-компакторов |
|  | Организационно обеспечивать поддержание уровня масла в емкостях, надежность работы концевых выключателей на прессах |
|  | Организовывать техническое обслуживание технологического оборудования |
|  | Определять опасные материалы, содержащиеся в поступивших на сортировку ТКО |
|  | Вести учет и паспортизацию поступивших на сортировку опасных ТКО |
|  | Анализировать технологическую документацию |
|  | Применять правила разработки технической документации, инструкций и программ |
|  | Применять прикладное программное обеспечение |
|  | Оценивать упаковочный материал для отсортированных ТКО с точки зрения их пригодности для биологического разложения |
|  | Вести отчетную документацию |
| Необходимые знания | Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты |
|  | Основы управления персоналом производственного подразделения |
|  | Характеристики несовместимых опасных материалов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Устройство и технические характеристики оборудования для сортировки ТКО |
|  | Правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования для сортировки ТКО |
|  | Технические регламенты обслуживания оборудования цеха для сортировки ТКО |
|  | Требования к ведению отчетной документации |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности работников по сортировке ТКО | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование мероприятий по снижению затрат на утилизацию ТКО |
| --- | --- |
|  | Планирование поставок запасных частей на основании ведомостей дефектации механизмов, входящих в состав технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Планирование поставок материально-технических ресурсов для обеспечения работы технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Планирование поставок стреппинг-инструмента для натяжения и скрепления упаковочных лент, применяемых при обвязке продуктов сортировки ТКО |
|  | Планирование поставок тары, упаковочных средств, материалов (реквизитов) и специальных изделий для упаковки (стреппинг-ленты, скрепы металлические, мягкие контейнеры для неопасных грузов) |
|  | Планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке приемки и сортировки ТКО |
|  | Планирование мероприятий и операций планово-предупредительного ремонта и наладки технологического оборудования по сортировке ТКО |
|  | Разработка технологических регламентов (инструкций по эксплуатации) для технологического оборудования по сортировке ТКО с описанием порядка и последовательности выполнения технического обслуживания и ремонта технологического оборудования |
|  | Согласование планов закупок материально-технических ресурсов |
|  | Постановка производственных заданий для работников по сортировке ТКО |
|  | Контроль ремонтных работ и непосредственное руководство ими |
|  | Координация согласованной работы работников с ремонтными подразделениями и организациями в процессе выполнения ремонта, в том числе в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Контроль сроков, качества и объемов работ по сортировке ТКО |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении работ по сортировке ТКО |
|  | Контроль правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, технологического оборудования и приспособлений, применяемых при сортировке ТКО |
|  | Контроль санитарного состояния рабочих мест по сортировке ТКО |
|  | Организационное обеспечение соблюдения работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Оформление ремонтной и технической документации (графики, журналы, акты, протоколы, формуляры) |
|  | Организация сбора, учета, хранения и передачи для утилизации пришедших в негодность инвентаря, запасных частей и механизмов |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, применяемыми при ремонте оборудования по сортировке ТКО |
|  | Контроль ведения журнала технического состояния оборудования |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку исходных данных для составления планов материально-технического обеспечения работ по сортировке ТКО |
|  | Осуществлять подготовку проектов планов материально-технического обеспечения работ по сортировке ТКО |
|  | Распределять показатели использования материально-технических и финансовых ресурсов по этапам производства работ по сортировке ТКО |
|  | Оценивать эффективность деятельности работников |
|  | Оценивать качество произведенного ремонта оборудования и приспособлений, применяемых при сортировке ТКО |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту специального оборудования и приспособлений, применяемых при сортировке ТКО |
| Необходимые знания | Основы управления персоналом производственного подразделения |
|  | Порядок выполнения расчетов, необходимых для разработки перспективных и годовых планов по труду и заработной плате, определения фондов заработной платы и численности работников |
|  | Формы учета и отчетности, применяемые в организации |
|  | Основы технологии производства |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования |
|  | Нормы расхода упаковочного материала |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание оборудования по сортировке ТКО, в том числе актов и дефектных ведомостей |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта оборудования по сортировке ТКО |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва

Председатель Козлов Александр Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, город Сергиев Посад, Московская область |
| --- | --- |
|  | НО «Союз Инженеров Живой Воды», город Москва |
|  | ППК «Российский экологический оператор», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Сортировка – подготовка твердых коммунальных отходов к дальнейшей утилизации путем их сортировки

ТКО – твердые коммунальные отходы

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России    29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный     № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Статья 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Приказ Минздрава России от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2021г., регистрационный № 66435), 
с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 12 декабря 2023 г. №677н (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2024 г., регистрационный № 77040), действует до 1 сентября 2030 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).