УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» апреля 2025 г. № 254н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям

1702

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых съемных грузозахватных приспособлений и такелажных изделий»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых съемных грузозахватных приспособлений и такелажных изделий»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, ремонт и техническое обслуживание съемных грузозахватных приспособлений и такелажных изделий средней сложности»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных съемных грузозахватных приспособлений и такелажных изделий»	23

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных грузозахватных приспособлений и такелажных изделий»	32

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	45

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	46

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт такелажных приспособлений и ГЗП (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 28.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение технических параметров и работоспособности такелажных приспособлений путем технического обслуживания и ремонта

Группа занятий

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых съемных ГЗП и такелажных изделий | 2 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2-го разряда | Подготовка канатов всех диаметров к использованию | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых съемных ГЗП | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых такелажных изделий | A/03.2 | 2 |
| B | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых съемных ГЗП и такелажных изделий | 3 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3-го разряда | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых съемных ГЗП | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых такелажных изделий | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Изготовление изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра | B/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Канатная оснастка съемных ГЗП | B/04.3 | 3 |
| C | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание съемных ГЗП и такелажных изделий средней сложности | 3 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4-го разряда | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание съемных ГЗП средней сложности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание такелажных изделий средней сложности | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Изготовление изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра | C/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Передача в работу съемных ГЗП | C/04.3 | 3 |
|  |  |  |  | Канатная оснастка грузоподъемных машин | C/05.3 | 3 |
| D | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных съемных ГЗП и такелажных изделий | 4 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5-го разряда | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных съемных ГЗП | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных такелажных изделий | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление изделий из стальных канатов большого диаметра вручную и небольшого диаметра на специальном оборудовании | D/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Испытание и маркировка простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий | D/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа | D/05.4 |  |
| E | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий | 4 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 6-го разряда | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных такелажных изделий | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление изделий из стальных канатов большого диаметра на специальном оборудовании | E/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Испытание и маркировка особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий | E/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание, ремонт и наладка специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП | E/05.4 | 4 |
|  |  |  |  | Руководство бригадой при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании такелажных изделий и съемных ГЗП | E/06.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией9 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 144 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка канатов всех диаметров к использованию | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на канаты всех диаметров |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для подготовки канатов всех диаметров к работе |
|  | Раскатка и разматывание канатов |
|  | Консервация и расконсервация канатов |
|  | Разметка и бухтовка канатов механическим и ручным способом на специальных приспособлениях |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на канаты всех диаметров |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рациональной и безопасной подготовки канатов к работе |
|  | Выбирать инструменты, приспособления и оборудование для раскатки и раскручивания канатов |
|  | Выбирать типы ванн для консервации и расконсервации канатов |
|  | Выбирать консервирующие составы |
|  | Выбирать инструменты, приспособления и оборудование для резки канатов |
|  | Выбирать инструменты, приспособления и оборудование для бухтовки канатов |
|  | Производить в наиболее рациональной последовательности раскатку и разматывание канатов |
|  | Производить бухтовку канатов на специальных приспособлениях |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по подготовке канатов к работе |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для раскатки и раскручивания канатов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования ванн для консервации и расконсервации канатов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для резки канатов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для бухтовки канатов |
|  | Последовательность работ по раскатке и раскручиванию канатов |
|  | Виды и свойства консервирующих составов |
|  | Порядок расконсервации канатов |
|  | Последовательность выполнения работ по резке канатов |
|  | Последовательность выполнения работ по бухтовке канатов |
|  | Виды, конструкция и область применения канатов |
|  | Материалы, используемые для изготовления канатов |
|  | Виды тросовых петель, тросов и коушей диаметром до 3 мм |
|  | Порядок заплетки вручную тросовых петель, тросов и коушей диаметром до 3 мм |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при подготовке канатов к работе |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при подготовке канатов к работе |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых съемных ГЗП | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на простые съемные ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ с простыми съемными ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для работы с простыми съемными ГЗП |
|  | Слесарная обработка деталей и узлов простых съемных ГЗП |
|  | Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях и узлах простых съемных ГЗП |
|  | Сборка простых съемных ГЗП |
|  | Техническое обслуживание простых съемных ГЗП |
|  | Окраска простых такелажных приспособлений и съемных ГЗП |
|  | Контроль качества изготовления и ремонта узлов и деталей простых съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи простых съемных ГЗП |
|  | Читать технологическую документацию на простые съемные ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению узлов и деталей, входящих в состав простых съемных ГЗП |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для рубки проката |
|  | Использовать механическое оборудование для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать специальные приспособления для гибки металла |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия механизированным переносным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Производить окраску узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки качества изготовления и ремонта узлов и деталей, входящих в состав простых съемных ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании простых съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция и назначение простых съемных ГЗП |
|  | Основы материаловедения в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению узлов и деталей съемных ГЗП |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Марки лакокрасочных материалов, используемых для покраски |
|  | Свойства лакокрасочных материалов |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Типичные дефекты узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Способы устранения дефектов узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Периодичность осмотра простых съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения технического обслуживания простых съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с простыми съемными ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работе с простыми съемными ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание элементов простых такелажных изделий | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на простые такелажные изделия |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления, ремонта и технического обслуживания простых такелажных изделий |
|  | Наложение шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Лужение концов стальных канатов |
|  | Оплетневка концов стального каната с расплетнением и загибкой прядей перед заливкой цветным металлом во втулку или обойму |
|  | Заплетка вручную тросовых петель, тросов и коушей диаметром до 3 мм |
|  | Консервация и расконсервация такелажных изделий |
|  | Окраска такелажных изделий |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые такелажные изделия |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению и ремонту простых такелажных приспособлений |
|  | Производить разметку канатов ручным и механическим способом |
|  | Производить наложение шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Выбирать типы ванн для консервации и расконсервации такелажных изделий |
|  | Выбирать консервирующие составы |
|  | Выбирать материалы и оборудование для лужения концов стальных канатов |
|  | Производить оплетневку концов стального каната с расплетнением и загибкой прядей перед заливкой цветным металлом во втулку или обойму |
|  | Производить вручную заплетку тросовых петель, тросов и коушей диаметром до 3 мм |
|  | Производить окраску такелажных изделий |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению простых такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению простых такелажных изделий |
|  | Виды простых такелажных изделий |
|  | Технические условия на изготовление тросовых изделий |
|  | Порядок консервации и расконсервации такелажных изделий |
|  | Способы разметки канатов ручным и механическим способом |
|  | Способы предохранения концов канатов от раскручивания |
|  | Порядок наложения шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Технология выполнения лудильных работ |
|  | Материалы и оборудование, применяемые для лужения концов стальных канатов |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для оплетневки канатов |
|  | Марки лакокрасочных материалов, используемых для покраски |
|  | Свойства лакокрасочных материалов |
|  | Виды и свойства консервирующих составов |
|  | Порядок консервации и расконсервации такелажных изделий |
|  | Способы вязания простых узлов |
|  | Методы подготовки и правила обслуживания ванн для консервации изделий |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работах по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 145 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых съемных ГЗП | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на простые съемные ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ с простыми съемными ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для работы с простыми съемными ГЗП |
|  | Дефектация простых съемных ГЗП |
|  | Замена и ремонт канатов, блоков, деталей простых съемных ГЗП |
|  | Слесарная обработка деталей и узлов простых съемных ГЗП |
|  | Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях и узлах простых съемных ГЗП |
|  | Подготовка деталей и узлов под сварку |
|  | Сборка простых съемных ГЗП |
|  | Техническое обслуживание простых съемных ГЗП |
|  | Окраска простых такелажных приспособлений и съемных ГЗП |
|  | Контроль качества изготовления и ремонта узлов и деталей простых съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи простых съемных ГЗП |
|  | Читать технологическую документацию на простые съемные ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению узлов и деталей, входящих в состав простых съемных ГЗП |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для рубки проката |
|  | Использовать механическое оборудование для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать специальные приспособления для гибки металла |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия механизированным переносным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Готовить кромки узлов и деталей под сварку |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки износа узлов и деталей, входящих в состав простых съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки качества изготовления и ремонта узлов и деталей, входящих в состав простых съемных ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании простых съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция и назначение простых съемных ГЗП |
|  | Основы материаловедения в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Марки лакокрасочных материалов, используемых для покраски |
|  | Правила подготовки кромок деталей под сварку |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Типичные дефекты узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Способы устранения дефектов узлов и деталей простых съемных ГЗП |
|  | Периодичность осмотра простых съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения технического обслуживания простых съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с простыми съемными ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работе с простыми съемными ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание простых такелажных изделий | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на простые такелажные изделия |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления, ремонта и технического обслуживания простых такелажных изделий |
|  | Изготовление плетеных простых такелажных изделий |
|  | Изготовление деревянных деталей простых такелажных изделий |
|  | Выполнение вручную авиазаплетки тросовых петель, тросов и коушей диаметром свыше 3 мм |
|  | Консервация и расконсервация такелажных изделий |
|  | Окраска такелажных изделий |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые такелажные изделия |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению и ремонту простых такелажных приспособлений |
|  | Производить разметку канатов ручным и механическим способом |
|  | Производить наложение шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Изготавливать кренгельсы, мусинги, оттяжки |
|  | Изготавливать кранцы, беседки, штормтрапы |
|  | Изготавливать сетки грузовые и предохранительные |
|  | Производить вручную заплетку тросовых петель, тросов и коушей диаметром свыше 3 мм |
|  | Производить окраску такелажных изделий |
|  | Выбирать заготовки из древесины для изготовления деталей такелажных изделий |
|  | Использовать плотничий инструмент при изготовлении деревянных деталей такелажных изделий |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению простых такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению простых такелажных изделий |
|  | Виды простых такелажных изделий |
|  | Технические условия на изготовление тросовых изделий |
|  | Порядок консервации и расконсервации такелажных изделий |
|  | Способы разметки канатов ручным и механическим способом |
|  | Способы предохранения концов канатов от раскручивания |
|  | Порядок наложения шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для оплетневки канатов |
|  | Лакокрасочные материалы, используемые для окраски такелажных изделий |
|  | Способы вязания сложных узлов |
|  | Методы подготовки и правила обслуживания ванн для консервации изделий |
|  | Технология изготовления деталей из древесины |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работах по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию простых такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на изделия из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для изготовления изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром до 10 мм |
|  | Изготовление изделий из растительных и синтетических канатов длиной окружности до 90 мм |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изделия из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром до 10 мм |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для изготовления изделий из синтетических канатов окружностью до 90 мм |
|  | Эксплуатировать инструмент и приспособления для изготовления изделий из синтетических канатов окружностью до 90 мм |
|  | Эксплуатировать инструмент и приспособления для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 10 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Изготавливать изделия из синтетических канатов окружностью до 90 мм |
|  | Изготавливать изделия из стальных канатов диаметром до 10 мм |
|  | Контролировать качество изготовления изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Оформлять документацию на изделия из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 10 мм |
|  | Технология изготовления изделий из синтетических канатов окружностью до 90 мм |
|  | Технические и технологические характеристики стальных канатов небольшого диаметра |
|  | Технические и технологические характеристики синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Порядок контроля качества при изготовлении изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Порядок приемки изделий из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Нормы браковки стальных канатов |
|  | Правила оформления документации на изделия из стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при изготовлении стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при изготовлении стальных и синтетических канатов небольшого диаметра |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Канатная оснастка съемных ГЗП | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на канатную оснастку съемных ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Выбор инструмента и приспособлений для канатной оснастки съемных ГЗП |
|  | Производство работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на канатную оснастку съемных ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Выбирать канаты для оснастки съемных ГЗП |
|  | Рассчитывать необходимые параметры канатов для оснастки съемных ГЗП |
|  | Заводить канатную оснастку на съемные ГЗП |
|  | Контролировать качество работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Оформлять документы на канатную оснастку съемных ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Технические условия на канатную оснастку съемных ГЗП |
|  | Конструкция канатной оснастки съемных ГЗП |
|  | Технические характеристики канатов, используемых для оснастки съемных ГЗП |
|  | Порядок определения параметров канатов, используемых для оснастки съемных ГЗП |
|  | Требования органов надзора к канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Порядок оформления документации на канатную оснастку съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при канатной оснастке съемных ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при канатной оснастке съемных ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание съемных ГЗП и такелажных изделий средней сложности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Оборудование средней сложности – оборудование, имеющее электрические, гидравлические (пневматические) узлы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 146 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание съемных ГЗП средней сложности | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на съемные ГЗП средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ со съемными ГЗП средней сложности |
|  | Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для работы со съемными ГЗП средней сложности |
|  | Слесарная обработка деталей и узлов съемных ГЗП средней сложности |
|  | Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях и узлах съемных ГЗП средней сложности |
|  | Сборка съемных ГЗП средней сложности |
|  | Техническое обслуживание съемных ГЗП средней сложности |
|  | Дефектация съемных ГЗП средней сложности |
|  | Замена канатов, блоков, деталей съемных ГЗП средней сложности |
|  | Контроль качества изготовления и ремонта узлов и деталей съемных ГЗП средней сложности |
| Необходимые умения | Читать чертежи съемных ГЗП средней сложности |
|  | Читать технологическую документацию на съемные ГЗП средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению узлов и деталей, входящих в состав съемных ГЗП средней сложности |
|  | Использовать механическое оборудование для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать специальные приспособления для гибки металла |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия механизированным переносным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Подготавливать кромки деталей и узлов съемных ГЗП средней сложности под сварку |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей съемных ГЗП средней сложности |
|  | Печатать чертежи съемных ГЗП средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Осуществлять строповку и перемещение съемных ГЗП средней сложности с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки износа узлов и деталей, входящих в состав съемных ГЗП средней сложности |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки качества изготовления и ремонта узлов и деталей, входящих в состав съемных ГЗП средней сложности |
|  | Заполнять журналы периодических осмотров съемных ГЗП средней сложности |
|  | Оформлять необходимую документацию на изготовленные и отремонтированные съемные ГЗП средней сложности |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании съемных ГЗП средней сложности |
|  | Виды, конструкция и назначение съемных ГЗП средней сложности |
|  | Основы материаловедения в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению узлов и деталей съемных ГЗП средней сложности |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Порядок подготовки кромок деталей и узлов под сварку |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Типичные дефекты узлов и деталей съемных ГЗП средней сложности |
|  | Способы устранения дефектов узлов и деталей съемных ГЗП средней сложности |
|  | Периодичность осмотра съемных ГЗП средней сложности |
|  | Порядок проведения технического обслуживания съемных ГЗП средней сложности |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Порядок заполнения журналов периодических осмотров съемных ГЗП средней сложности |
|  | Порядок оформления документации на изготовленные и отремонтированные съемные ГЗП средней сложности |
|  | Правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе со съемными ГЗП средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работе со съемными ГЗП средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание такелажных изделий средней сложности | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на такелажные изделия средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления, ремонта и технического обслуживания такелажных изделий средней сложности |
|  | Изготовление плетеных такелажных изделий средней сложности |
|  | Изготовление деревянных деталей такелажных изделий средней сложности |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на такелажные изделия средней сложности |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию такелажных изделий средней сложности |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению и ремонту такелажных изделий средней сложности |
|  | Производить разметку канатов ручным и механическим способом |
|  | Выбирать заготовки из древесины для изготовления деталей такелажных изделий средней сложности |
|  | Использовать плотничий инструмент при изготовлении деревянных деталей такелажных изделий средней сложности |
|  | Производить наложение шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Производить вручную авиазаплетку тросовых петель, тросов и коушей диаметром свыше 3 мм |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению такелажных изделий средней сложности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению такелажных изделий средней сложности |
|  | Виды такелажных изделий средней сложности |
|  | Технические условия на изготовление тросовых изделий |
|  | Порядок консервации и расконсервации такелажных изделий |
|  | Способы разметки канатов ручным и механическим способом |
|  | Способы предохранения концов канатов от раскручивания |
|  | Порядок наложения шпагатных и проволочных марок, бензелей и креплений концов каната от раскручивания |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования для оплетневки канатов |
|  | Способы вязания сложных узлов |
|  | Технология изготовления деталей такелажных изделий средней сложности из древесины |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию такелажных изделий средней сложности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работах по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию такелажных изделий средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на изделия из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для изготовления изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром до 20 мм |
|  | Изготовление изделий из растительных и синтетических канатов длиной окружности свыше 90 мм |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изделия из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром до 20 мм |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для изготовления изделий из синтетических канатов окружностью свыше 90 мм |
|  | Эксплуатировать инструмент и приспособления для изготовления изделий из синтетических канатов окружностью свыше 90 мм |
|  | Эксплуатировать инструмент и приспособления для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 20 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Изготавливать изделия из синтетических канатов окружностью свыше 90 мм |
|  | Изготавливать изделий из стальных канатов диаметром до 20 мм вручную |
|  | Контролировать качество изготовления изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Производить приемку изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра в пределах компетенции |
|  | Оформлять документацию на изделия из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 20 мм |
|  | Технология изготовления изделий из синтетических канатов окружностью свыше 90 мм |
|  | Технические и технологические характеристики стальных канатов среднего диаметра |
|  | Технические и технологические характеристики синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Порядок контроля качества при изготовлении изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Порядок приемки изделий из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Правила оформления документации на изделия из стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при изготовлении стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при изготовлении стальных и синтетических канатов среднего диаметра |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Передача в работу съемных ГЗП | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской документации на съемные ГЗП |
| --- | --- |
|  | Изучение схем строповки грузов |
|  | Подготовка рабочего места для отбраковки съемных ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для отбраковки съемных ГЗП |
|  | Выполнение работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Выполнение работ по подбору съемных ГЗП |
|  | Оформление документации на отбракованные съемные ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи съемных ГЗП |
|  | Читать схемы строповки грузов |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Производить визуальную оценку наличия дефектов съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени работоспособности съемных ГЗП |
|  | Принимать решение о дальнейшем использовании съемных ГЗП |
|  | Принимать меры к недопущению использования отбракованных ГЗП |
|  | Подбирать съемные ГЗП в зависимости от характеристик груза |
|  | Оформлять документы на отбракованные съемные ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Устройство и принцип действия съемных ГЗП |
|  | Допустимые и недопустимые дефекты съемных ГЗП |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении работ по отбраковке |
|  | Способы выполнения работ по отбраковке |
|  | Виды документов, заполняемых на отбракованные изделия |
|  | Порядок заполнения документов на отбракованные изделия |
|  | Особенности транспортировки грузов в зависимости от их характеристик |
|  | Правила подбора съемных ГЗП в зависимости от характеристик груза |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по отбраковке съемных ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при отбраковке съемных ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Канатная оснастка грузоподъемных машин | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на канатную оснастку грузоподъемных машин |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Выбор инструмента и приспособлений для канатной оснастки грузоподъемных машин |
|  | Выполнение работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на канатную оснастку грузоподъемных машин |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Выбирать канаты для оснастки грузоподъемных машин |
|  | Рассчитывать необходимые параметры канатов для оснастки грузоподъемных машин |
|  | Заводить канатную оснастку на грузоподъемные машины |
|  | Контролировать качество работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Оформлять документы на канатную оснастку грузоподъемных машин |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Технические условия на канатную оснастку грузоподъемных машин |
|  | Конструкция канатной оснастки грузоподъемных машин |
|  | Технические характеристики канатов, используемых для оснастки грузоподъемных машин |
|  | Порядок определения параметров канатов, используемых для оснастки грузоподъемных машин |
|  | Требования органов надзора к канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Порядок оформления документации на канатную оснастку грузоподъемных машин |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при канатной оснастке грузоподъемных машин |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при канатной оснастке грузоподъемных машин |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Сложное оборудование – оборудование, имеющее электрические, гидравлические (пневматические) агрегаты, в котором полностью или частично автоматизированы рабочие и (или) вспомогательные процессы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 147 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных съемных ГЗП | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные съемные ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ со сложными съемными ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для работы со сложными съемными ГЗП |
|  | Слесарная обработка деталей и узлов сложных съемных ГЗП |
|  | Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях и узлах сложных съемных ГЗП |
|  | Сборка сложных съемных ГЗП |
|  | Техническое обслуживание сложных съемных ГЗП |
|  | Дефектация сложных ГЗП |
|  | Замена канатов, блоков, деталей сложных съемных ГЗП |
|  | Контроль качества изготовления и ремонта узлов и деталей сложных съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи сложных съемных ГЗП |
|  | Читать технологическую документацию на сложные съемные ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению узлов и деталей, входящих в состав сложных съемных ГЗП |
|  | Использовать механическое оборудование для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать специальные приспособления для гибки металла |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия механизированным переносным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Подготавливать кромки деталей и узлов сложных съемных ГЗП под сварку |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей сложных съемных ГЗП |
|  | Печатать чертежи сложных съемных ГЗП с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Осуществлять строповку и перемещение сложных съемных ГЗП с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки износа узлов и деталей, входящих в состав сложных съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки качества изготовления и ремонта узлов и деталей, входящих в состав сложных съемных ГЗП |
|  | Заполнять журналы периодических осмотров сложных съемных ГЗП |
|  | Оформлять необходимую документацию на изготовленные и отремонтированные сложные съемные ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании сложных съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция и назначение сложных съемных ГЗП |
|  | Основы материаловедения в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению узлов и деталей сложных съемных ГЗП |
|  | Правила подготовки кромок узлов и деталей под сварку |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Типичные дефекты узлов и деталей сложных съемных ГЗП |
|  | Способы устранения дефектов узлов и деталей сложных съемных ГЗП |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Требования надзорных органов, предъявляемые к изготавливаемым и ремонтируемым сложным съемным ГЗП |
|  | Периодичность осмотра сложных съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения технического обслуживания сложных съемных ГЗП |
|  | Порядок заполнения журналов периодических осмотров сложных съемных ГЗП |
|  | Порядок оформления документации на изготовленные и отремонтированные сложные съемные ГЗП |
|  | Правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе со сложными съемными ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работе со сложными съемными ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных такелажных изделий | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные такелажные изделия |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления, ремонта и технического обслуживания сложных такелажных изделий |
|  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных такелажных изделий с канатной гибкой связью |
|  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание сложных такелажных изделий с гибкой связью из стальных лент и цепей |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на сложные такелажные изделия |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию сложных такелажных изделий |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению и ремонту сложных такелажных изделий |
|  | Изготавливать и устанавливать детали концевых креплений канатов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Изготавливать и устанавливать детали соединений гибких элементов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Крепить гибкие элементы к сложным такелажным изделиям |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению сложных такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению сложных такелажных изделий |
|  | Виды сложных такелажных изделий |
|  | Технические условия на изготовление тросовых изделий |
|  | Типы, устройство и область применения канатов как гибких элементов сложных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения цепей как гибких элементов сложных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения стальных лент как гибких элементов сложных такелажных изделий |
|  | Порядок хранения, консервации и расконсервации гибких элементов сложных такелажных изделий |
|  | Виды кнопов, мусингов и сплесеней |
|  | Порядок изготовления кнопов, мусингов и сплесеней |
|  | Типы, устройство и область применения деталей концевых креплений канатов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Порядок изготовления и установки деталей концевых креплений канатов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения деталей соединения гибких элементов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Порядок изготовления и установки деталей соединений гибких элементов, входящих в состав сложных такелажных изделий |
|  | Виды крепления гибких элементов к сложным такелажным изделиям |
|  | Порядок крепления гибких элементов к сложным такелажным изделиям |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию сложных такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работах по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию сложных такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление изделий из стальных канатов большого диаметра вручную и небольшого диаметра на специальном оборудовании | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на изделия из стальных канатов большого диаметра |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для изготовления изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм на специальном станочном оборудовании |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изделия из стальных канатов большого диаметра |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Выбирать специальное станочное оборудование для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм |
|  | Эксплуатировать специальные приспособления для изготовления изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Эксплуатировать специальное станочное оборудование для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Изготавливать изделия из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Изготавливать изделия из стальных канатов диаметром до 25 мм на специальном станочном оборудовании |
|  | Устранять несложные неисправности специального станочного оборудования |
|  | Контролировать качество изготовления изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Производить приемку изделий из стальных канатов большого диаметра в пределах компетенции |
|  | Оформлять документацию на изделия из стальных канатов большого диаметра |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования специального станочного оборудования для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм |
|  | Виды изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Порядок эксплуатации специальных приспособлений для изготовления изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Порядок эксплуатации специального станочного оборудования для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром от 20 до 48 мм вручную |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм на специальном станочном оборудовании |
|  | Технические и технологические характеристики стальных канатов большого диаметра |
|  | Типичные неисправности специального станочного оборудования для изготовления изделий из стальных канатов диаметром до 25 мм |
|  | Порядок контроля качества при изготовлении изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Порядок приемки изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Правила оформления документации на изделия из стальных канатов большого диаметра |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Испытание и маркировка простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на испытания и маркировку простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при испытании и маркировке простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для испытания и маркировки простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Маркировка простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Необходимые умения | Читать чертежи простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по испытаниям и маркировке простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Выбирать оборудование и приспособления для производства работ по испытаниям простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Проводить испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий в правильной последовательности |
|  | Наиболее рационально использовать оборудование и приспособления для испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Контролировать ход испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП визуальными и инструментальными методами |
|  | Изготавливать маркировочные таблички способами, обеспечивающими сохранность данных в течение всего срока службы съемного ГЗП |
|  | Наносить маркировку на элементы простых и средней сложности такелажного оборудования и съемных ГЗП |
|  | Устанавливать маркировочные таблички в местах, обеспечивающих наилучший обзор и минимальный риск повреждения (истирания) в ходе эксплуатации ГЗП |
|  | Оформлять результаты испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов по испытаниям простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Виды статических испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Технические условия на испытания простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения испытаний простых и средней сложности такелажных изделий |
|  | Порядок проведения испытаний простых и средней сложности съемных ГЗП |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые в ходе испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Методы визуального и инструментального контроля результатов испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Допустимые и недопустимые дефекты простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП, выявленные в ходе испытаний |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Состав информации, приводимой в маркировке простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Способ нанесения маркировки на простые и средней сложности такелажные изделия и съемные ГЗП |
|  | Порядок оформления документов, фиксирующих результаты испытаний простых и средней сложности такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Места расположения маркировки на простых и средней сложности такелажных изделиях и съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении испытания простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при испытаниях простых и средней сложности съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на оборудование и приспособления для ремонта и изготовления такелажа |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для технического обслуживания оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для технического обслуживания оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Техническое обслуживание оборудования и приспособлений для раскатки и наматывания канатов |
|  | Техническое обслуживание оборудования и приспособлений для изготовления стропов |
|  | Техническое обслуживание оборудования для разметки и резки канатов |
|  | Техническое обслуживание оборудования для заделки концов стальных канатов |
| Необходимые умения | Читать чертежи специальных приспособлений и оборудования для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Производить техническое обслуживание оборудования и приспособлений для раскатки и наматывания канатов |
|  | Производить техническое обслуживание оборудования и приспособлений для изготовления стропов |
|  | Производить техническое обслуживание оборудования для разметки и резки канатов |
|  | Производить техническое обслуживание оборудования для заделки концов стальных канатов |
|  | Заполнять документы по результатам технического обслуживания оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Периодичность осмотров оборудования и приспособлений для раскатки и наматывания канатов |
|  | Периодичность осмотров оборудования и приспособлений для изготовления стропов |
|  | Периодичность осмотров оборудования для разметки и резки канатов |
|  | Периодичность осмотров оборудования для заделки концов стальных канатов |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования и приспособлений для раскатки и наматывания канатов |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования и приспособлений для изготовления стропов |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования для разметки и резки канатов |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования для заделки концов стальных канатов |
|  | Виды и порядок заполнения документов по результатам технического обслуживания оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования и приспособлений для ремонта и изготовления такелажа |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 148 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям |
| Перечень СПО | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на особо сложные и экспериментальные съемные ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ с особо сложными и экспериментальными съемными ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для работы с особо сложными и экспериментальными съемными ГЗП |
|  | Слесарная обработка деталей и узлов особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях и узлах особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Сборка особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Дефектация особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Замена канатов, блоков, деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Контроль качества изготовления и ремонта узлов и деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи особо сложных и экспериментальных съемных ГЗ |
|  | Читать технологическую документацию на особо сложные и экспериментальные съемные ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению узлов и деталей, входящих в состав особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Использовать механическое оборудование для резки проката |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент для разметки |
|  | Использовать специальные приспособления для гибки металла |
|  | Обрабатывать отверстия на станках |
|  | Обрабатывать отверстия механизированным переносным инструментом |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | Подготавливать кромки узлов и деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП под сварку |
|  | Осуществлять строповку и перемещение особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки износа узлов и деталей, входящих в состав особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки качества изготовления и ремонта узлов и деталей, входящих в состав особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Заполнять журналы периодических осмотров особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Оформлять необходимую документацию на изготовленные и отремонтированные особо сложные и экспериментальные съемные ГЗП |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция и назначение особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Основы материаловедения в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению узлов и деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Правила использования ручного слесарного инструмента |
|  | Правила эксплуатации оборудования для резки проката |
|  | Способы разметки деталей |
|  | Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки отверстий |
|  | Правила эксплуатации станков для обработки отверстий |
|  | Технологические режимы обработки отверстий |
|  | Способы правки деталей и узлов металлоконструкций |
|  | Способы гибки деталей |
|  | Правила использования контрольно-измерительного инструмента |
|  | Типичные дефекты узлов и деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Способы устранения дефектов узлов и деталей особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Правила подготовки кромок узлов и деталей под сварку |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Требования надзорных органов, предъявляемые к изготавливаемым и ремонтируемым особо сложным и экспериментальным съемным ГЗП |
|  | Периодичность осмотра особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения технического обслуживания особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Порядок заполнения журналов периодических осмотров особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Порядок оформления документации на изготовленные и отремонтированные особо сложные и экспериментальные съемные ГЗП |
|  | Правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с особо сложными и экспериментальными съемными ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работе с особо сложными и экспериментальными съемными ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных такелажных изделий | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на особо сложные и экспериментальные такелажные изделия |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для изготовления, ремонта и технического обслуживания особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных такелажных изделий с канатной гибкой связью |
|  | Изготовление, ремонт и техническое обслуживание особо сложных и экспериментальных такелажных изделий с гибкой связью из стальных лент и цепей |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные и экспериментальные такелажные изделия |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по изготовлению и ремонту особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Изготавливать и устанавливать детали концевых креплений канатов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Изготавливать и устанавливать детали соединений гибких элементов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Крепить гибкие элементы к особо сложным и экспериментальным такелажным изделиям |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Виды особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Технические условия на изготовление тросовых изделий |
|  | Типы, устройство и область применения канатов как гибких элементов особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения цепей как гибких элементов особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения стальных лент как гибких элементов особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Порядок хранения, консервации и расконсервации гибких элементов особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Виды кнопов, мусингов и сплесеней |
|  | Порядок изготовления кнопов, мусингов и сплесеней |
|  | Типы, устройство и область применения деталей концевых креплений канатов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Порядок изготовления и установки деталей концевых креплений канатов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Типы, устройство и область применения деталей соединения гибких элементов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Порядок изготовления и установки деталей соединений гибких элементов, входящих в состав особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Виды крепления гибких элементов к особо сложным и экспериментальным такелажным изделиям |
|  | Порядок крепления гибких элементов к особо сложным и экспериментальным такелажным изделиям |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при работах по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление изделий из стальных канатов большого диаметра на специальном оборудовании | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на изделия из стальных канатов больших диаметров |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для работ по изготовлению изделий из стальных канатов больших диаметров |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для изготовления изделий из стальных канатов больших диаметров |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную с применением специальных приспособлений |
|  | Изготовление изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм на специальном станочном оборудовании |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изделия из стальных канатов большого диаметра |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Выбирать инструмент и приспособления для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную |
|  | Выбирать специальное станочное оборудование для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм |
|  | Эксплуатировать специальные приспособления для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Эксплуатировать специальное станочное оборудование для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Изготавливать изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную |
|  | Изготавливать изделия из стальных канатов диаметром свыше 25 мм на специальном станочном оборудовании |
|  | Устранять несложные неисправности специального станочного оборудования |
|  | Контролировать качество изготовления изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Производить приемку изделий из стальных канатов большого диаметра в пределах компетенции |
|  | Оформлять документацию на изделия из стальных канатов большого диаметра |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования специального станочного оборудования для производства работ по изготовлению изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм |
|  | Виды изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Порядок эксплуатации специальных приспособлений для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную |
|  | Порядок эксплуатации специального станочного оборудования для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 48 мм вручную |
|  | Технология изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм на специальном станочном оборудовании |
|  | Технические и технологические характеристики стальных канатов большого диаметра |
|  | Правила расчета канатных изделий на прочность в зависимости от массы груза |
|  | Типичные неисправности специального станочного оборудования для изготовления изделий из стальных канатов диаметром свыше 25 мм |
|  | Порядок контроля качества при изготовлении изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Порядок приемки изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Правила оформления документации на изделия из стальных канатов большого диаметра |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по изготовлению изделий из стальных канатов большого диаметра вручную и на специальном оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Испытание и маркировка особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на испытания и маркировку особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при испытании и маркировке особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для испытания и маркировки особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Испытания особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Маркировка особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Необходимые умения | Читать чертежи особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по испытаниям и маркировке особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Выбирать оборудование и приспособления для производства работ по испытаниям особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Проводить испытания особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий в правильной последовательности |
|  | Наиболее рационально использовать оборудование и приспособления для испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Использовать имитаторы испытательных грузов при проведении испытаний особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Использовать макеты грузоподъемных устройств при проведении испытаний особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Контролировать ход испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП визуальными и инструментальными методами |
|  | Изготавливать маркировочные таблички способами, обеспечивающими сохранность данных в течение всего срока службы съемного ГЗП |
|  | Наносить маркировку на элементы особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Устанавливать маркировочные таблички в местах, обеспечивающих наилучший обзор и минимальный риск повреждения (истирания) в ходе эксплуатации ГЗП |
|  | Оформлять результаты испытания особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов по испытаниям особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для испытания особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для статических испытаний особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для испытаний на растяжение, разрыв, выносливость и перегиб особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Виды статических испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Технические условия на испытания особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок проведения статических испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий |
|  | Порядок проведения испытаний на растяжение, разрыв, выносливость и перегиб особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП |
|  | Контрольно-измерительные приборы, используемые в ходе испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Методы визуального и инструментального контроля результатов испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Дефекты особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП, выявляемые в ходе испытаний |
|  | Виды имитаторов испытательных грузов при испытаниях особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды макетов грузоподъемного оборудования при испытаниях особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды документов, оформляемых по результатам испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок оформления документов, фиксирующих результаты испытаний особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Состав информации, приводимой в маркировке особо сложных и экспериментальных такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Способ нанесения маркировки на особо сложные и экспериментальные такелажные изделия и съемные ГЗП |
|  | Места расположения маркировки на особо сложных и экспериментальных такелажных изделиях и съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении испытаний особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при испытаниях особо сложных и экспериментальных съемных ГЗП и такелажных изделий |
| Другие характеристики | - |

3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание, ремонт и наладка специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП | Код | E/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных приспособлений и съемных ГЗП |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для технического обслуживания, ремонта и наладки специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для технического обслуживания, ремонта и наладки специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Диагностика неисправностей специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Составление ведомости дефектации на ремонт специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Наладка специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Техническое обслуживание специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
| Необходимые умения | Читать чертежи специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Выбирать станки, инструмент и приспособления для производства работ по ремонту и наладке специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Просматривать документы на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП, их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП из электронного архива |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию на специальные приспособления и оборудование для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить диагностику неисправностей специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из стального каната |
|  | Производить диагностику неисправностей специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Производить диагностику неисправностей оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Заполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации ведомости дефектации на ремонт специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания документов по результатам дефектации специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Принимать решения о замене неисправных элементов специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Производить ремонт и замену неисправных элементов специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Производить ремонт и замену неисправных элементов специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Производить ремонт и замену неисправных элементов оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Осуществлять предъявление и сдачу специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП после выполнения ремонтных работ |
|  | Производить техническое обслуживание специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Производить техническое обслуживание специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Производить техническое обслуживание оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки качества ремонта элементов специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и оборудование для проверки качества сборки специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП после ремонта |
|  | Производить регулировку и наладку специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Производить регулировку и наладку специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Производить регулировку и наладку оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Осуществлять предъявление и сдачу специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП после проведения регулировочно-наладочных работ |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по наладке специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по техническому обслуживанию специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по наладке специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Виды, назначение, принцип действия и устройство специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Виды, назначение, принцип действия и устройство специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Виды, назначение, принцип действия и устройство оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Типичные неисправности специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Типичные неисправности специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Типичные неисправности оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок дефектации специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок заполнения ведомостей дефектации специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Технология ремонта специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Технология ремонта специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Технология ремонта оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок сдачи специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП после ремонта |
|  | Порядок регулировки и наладки специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Порядок регулировки и наладки специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Порядок регулировки и наладки оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Порядок предъявления и сдачи специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП после проведения регулировочно-наладочных работ |
|  | Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и оборудования |
|  | Порядок технического обслуживания специальных приспособлений и оборудования для изготовления такелажа из каната |
|  | Порядок технического обслуживания специальных приспособлений и оборудования для изготовления съемных ГЗП |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования для испытаний такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды и порядок заполнения документов по результатам технического обслуживания специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию специальных приспособлений и оборудования для изготовления и испытания такелажных изделий и съемных ГЗП |
| Другие характеристики | - |

3.5.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании такелажных изделий и съемных ГЗП | Код | E/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения бригадой работ в соответствии с плановыми заданиями |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Организация и контроль соблюдения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планирование, определение производственных задач бригады и доведение их до подчиненных работников |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Распределение трудовых ресурсов и рабочего времени рабочих бригады |
|  | Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Принимать меры для устранения угрозы жизни или здоровью рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Определять трудоемкость проводимых работ |
|  | Оценивать продолжительность выполнения работы в соответствии с ее сложностью и трудоемкостью |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Распределять работу в соответствии с квалификацией рабочих бригады |
|  | Оценивать качество работы, выполненной рабочими бригады |
|  | Мотивировать рабочих бригады на качественное выполнение обязанностей |
|  | Поддерживать благоприятный моральный климат в коллективе бригады |
|  | Осуществлять контроль обучения молодых рабочих и деятельности рабочих-наставников |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами для создания таблиц и обработки табличных данных |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания организационно-распорядительных документов |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Печатать документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Ответственность бригадира за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ рабочими |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Положения локальных нормативных актов по оплате труда |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации в части, касающейся оплаты труда, режима труда и отдыха |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ГЗП – грузозахватные приспособления

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).