УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» июля 2025 г. № 418н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор регенерации сернистой кислоты и выпаривания сульфитных

щелоков

728

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса регенерации сернистой кислоты»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса обжига известкового шлама белого щелока»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса выпаривания сульфитных щелоков»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Управление оборудованием и обслуживание оборудования установок регенерации сернистой кислоты и выпаривания сульфитных щелоков |  | 23.050 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Получение варочной кислоты и упаренных сульфитных щелоков заданных параметров

Группа занятий

| 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 23 | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 17.11.1 | Производство целлюлозы |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение процесса регенерации сернистой кислоты | 3 | Регенераторщик сернистой кислоты 2-го разряда Регенераторщик сернистой кислоты 3-го разряда | Подготовка установки регенерации сернистой кислоты к работе | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Поддержание режима работы установки регенерации сернистой кислоты | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Прием и передача смены на установке регенерации сернистой кислоты | A/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций на установке регенерации сернистой кислоты в рамках своей компетенции | A/04.3 | 3 |
| B | Ведение процесса обжига известкового шлама белого щелока | 3 | Аппаратчик обжига 3-го разряда Аппаратчик обжига 4-го разряда Аппаратчик обжига 5-го разряда | Подготовка оборудования по обжигу известкового шлама к работе | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль и регулирование технологических параметров процесса обжига известкового шлама | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Прием и сдача смены на участке обжига известкового шлама | B/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций на участке обжига известкового шлама | B/04.3 | 3 |
| C | Ведение процесса выпаривания сульфитных щелоков | 3 | Оператор выпарной установки 3-го разряда Оператор выпарной установки 4-го разряда Оператор выпарной установки 5-го разряда | Подготовка установки выпаривания сульфитных щелоков к работе | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Поддержание режима работы установки выпаривания сульфитных щелоков | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Прием и передача смены на установке выпаривания сульфитных щелоков | C/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций на установке выпаривания сульфитных щелоков в рамках своей компетенции | C/04.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса регенерации сернистой кислоты | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Регенераторщик сернистой кислоты 2-го разряда Регенераторщик сернистой кислоты 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 276 | Регенераторщик сернистой кислоты 2-го разряда |
|  | § 277 | Регенераторщик сернистой кислоты 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17841 | Регенераторщик сернистой кислоты |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка установки регенерации сернистой кислоты к работе | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки регенерации сернистой кислоты для выявления возможных неисправностей |
| --- | --- |
|  | Информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника при выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры |
|  | Устранение выявленных неисправностей оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры в рамках своей компетенции |
|  | Пуск оборудования установки регенерации сернистой кислоты в работу в соответствии с инструкцией |
| Необходимые умения | Визуально определять возможные неисправности оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Пользоваться инструментами и специальным оборудованием для устранения выявленных неисправностей оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Понимать звуковые и световые сигналы при работе установки регенерации сернистой кислоты |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Технологическая схема установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Виды возможных неисправностей оборудования установки регенерации сернистой кислоты и способы их устранения |
|  | Порядок информирования руководства при выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Инструкция по запуску оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание режима работы установки регенерации сернистой кислоты | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка показаний контрольно-измерительных приборов и качества варочных растворов для обеспечения устойчивого ведения процесса |
| --- | --- |
|  | Поддержка параметров работы установки регенерации сернистой кислоты на заданном уровне на основании показаний контрольно-измерительных приборов и результатов лабораторных анализов |
|  | Осуществление текущего контроля работоспособности контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации установки для обеспечения достоверной информации о параметрах процесса регенерации сернистой кислоты |
|  | Оперативное восстановление работоспособности контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации при выявленных проблемах в рамках своей компетенции или информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника |
| Необходимые умения | Снимать показания контрольно-измерительных приборов установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Отбирать пробы варочного раствора |
|  | Производить анализ варочного раствора |
|  | Понимать звуковые и световые сигналы установки регенерации сернистой кислоты |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при работе установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Технологический режим установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Технологическая схема установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Оптимальные показатели качества варочного раствора |
|  | Способы и методы корректировки качества варочного раствора |
|  | Порядок информирования руководства при неисправностях оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Система звуковых и световых сигналов установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях на установке регенерации сернистой кислоты |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Прием и передача смены на установке регенерации сернистой кислоты | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка безопасности рабочего места, исправности оборудования установки регенерации сернистой кислоты, средств защиты, блокировок, сигнализации |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности оборудования установки регенерации сернистой кислоты, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации установки перед сдачей смены и после передачи смены в соответствии с инструкцией по приему и передаче смены |
|  | Внесение в оперативный журнал распоряжений, изменений и нарушений в работе установки регенерации сернистой кислоты |
| Необходимые умения | Оценивать показания контрольно-измерительных приборов установки регенерации сернистой кислоты и результаты анализов варочного раствора |
|  | Оформлять оперативную документацию по работе установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Визуально оценивать исправность оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | По показаниям контрольно-измерительных приборов оценивать исправность оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой установки регенерации сернистой кислоты |
| Необходимые знания | Состав технических распоряжений и другой оперативной документации по работе установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Порядок и правила ведения оперативной документации по работе установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Признаки неисправности оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Инструкция по приему и передаче смены на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены при работе на установке регенерации сернистой кислоты |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций на установке регенерации сернистой кислоты в рамках своей компетенции | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оперативное выявление аварийных ситуаций на установке регенерации сернистой кислоты по показаниям приборов, звуковым и световым сигналам |
| --- | --- |
|  | Оперативное информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника об аварийной ситуации на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Определение причины аварийной ситуации на установке регенерации сернистой кислоты по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и результатам осмотра оборудования |
|  | Осуществление необходимых действий по локализации аварийной ситуации на установке регенерации сернистой кислоты и ликвидации ее последствий в рамках своей компетенции или вызов аварийных служб |
| Необходимые умения | Понимать звуковые и световые сигналы установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Визуально и по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры оценивать состояние оборудования, коммуникаций и запорно- регулирующей арматуры установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Применять первичные средства пожаротушения в аварийной ситуации при работе на установке регенерации сернистой кислоты |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при аварийной ситуации на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Технологический режим установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Технологическая схема установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Виды возможных неисправностей и способы их устранения на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Порядок информирования руководства при неисправностях на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Система звуковых и световых сигналов установки регенерации сернистой кислоты |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях на установке регенерации сернистой кислоты |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий на установке регенерации сернистой кислоты |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса обжига известкового шлама белого щелока | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик обжига 3-го разряда Аппаратчик обжига 4-го разряда Аппаратчик обжига 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 112 | Аппаратчик обжига 3-го разряда |
|  | § 113 | Аппаратчик обжига 4-го разряда |
|  | § 114 | Аппаратчик обжига 5-го разряда |
| ОКПДТР | 10412 | Аппаратчик обжига |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования по обжигу известкового шлама к работе | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки по обжигу известкового шлама для выявления возможных неисправностей |
| --- | --- |
|  | Информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника при выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры |
|  | Устранение выявленных неисправностей оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры в рамках своей компетенции |
|  | Пуск оборудования установки по обжигу известкового шлама в работу в соответствии с инструкцией |
| Необходимые умения | Визуально определять возможные неисправности оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки по обжигу известкового шлама |
|  | Определять методом контрольных включений состояние регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры участка по обжигу известкового шлама |
|  | Включать в работу и останавливать оборудование по обжигу известкового шлама |
|  | Пользоваться инструментами и специальным оборудованием для устранения выявленных неисправностей оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки по обжигу известкового шлама |
|  | Понимать звуковые и световые сигналы при работе установки по обжигу известкового шлама |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при осмотре, устранении неисправностей и пуске оборудования установки по обжигу известкового шлама |
|  | Технологическая схема установки по обжигу известкового шлама |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования установки по обжигу известкового шлама |
|  | Методы и способы проверки работоспособности и исправности оборудования для подачи известкового шлама, печи для обжига шлама, участка охлаждения горячей извести и дымовых газов |
|  | Схема коммуникаций воды, известкового шлама, обожженной извести, дымовых газов, расположение запорно-регулирующей арматуры участка по обжигу известкового шлама |
|  | Признаки неисправности оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры участка по обжигу известкового шлама |
|  | Признаки неисправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры участка по обжигу известкового шлама |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования по обжигу известкового шлама, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры |
|  | Виды возможных неисправностей оборудования установки по обжигу известкового шлама и способы их устранения |
|  | Порядок информирования руководства при выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки по обжигу известкового шлама |
|  | Инструкция по запуску оборудования установки по обжигу известкового шлама |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и регулирование технологических параметров процесса обжига известкового шлама | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Регулирование подачи известкового шлама в печь обжига в соответствии с требованиями технологического регламента, перевод регулирования в автоматический режим управления |
| --- | --- |
|  | Отбор проб сырого известкового шлама и обожженной извести для определения их качественных показателей в лабораторных условиях |
|  | Выявление незначительных неисправностей в работе оборудования участка обжига и их устранение |
|  | Контролирование и регулирование расхода и качества шлама, подаваемого в печь участка по обжигу известкового шлама |
|  | Контролирование и регулирование тягодутьевого режима печи участка по обжигу известкового шлама |
|  | Контролирование и регулирование отвода и очистки дымовых газов участка по обжигу известкового шлама |
|  | Корректировка технологических параметров процесса обжига известкового шлама с целью повышения качества негашеной извести |
|  | Перевод технологического потока в автоматический режим управления с использованием компьютера |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Управлять регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой участка по обжигу известкового шлама |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования по обжигу известкового шлама при получении некачественного продукта негашеной извести |
|  | Предотвращать нарушения в работе оборудования по обжигу известкового шлама |
|  | Определять отклонения в режиме работы оборудования по показаниям регулирующей, контрольно-измерительной аппаратуры и визуально |
|  | Управлять оборудованием по обжигу известкового шлама в автоматическом режиме работы |
|  | Оценивать визуально и инструментально качество выпускаемой продукции на участке по обжигу известкового шлама |
|  | Останавливать оборудование по обжигу известкового шлама в плановом режиме |
|  | Останавливать оборудование по обжигу известкового шлама при помощи аварийных кнопок |
| Необходимые знания | Виды неисправностей оборудования по обжигу известкового шлама, не требующие привлечения ремонтных работников для их устранения |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, используемых для ремонта оборудования по обжигу известкового шлама |
|  | Инструкции по ремонту обслуживаемого оборудования по обжигу известкового шлама |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Технологический процесс обжига известкового шлама с получением негашеной извести |
|  | Технологический регламент по обжигу известкового шлама |
|  | Схема обслуживаемого участка по обжигу известкового шлама |
|  | Состав отходящих дымовых газов при обжиге известкового шлама |
|  | Физико-химические параметры дымовых газов участка по обжигу известкового шлама |
|  | Технологический режим обжига и правила его регулирования |
|  | Порядок перевода управления технологическим потоком по обжигу известкового шлама в автоматический режим с использованием компьютера |
|  | Признаки некачественной обожженной извести |
|  | Правила пуска оборудования по обжигу известкового шлама |
|  | Термины и определения понятий в области обжига известкового шлама |
|  | Правила останова оборудования по обжигу известкового шлама в плановом режиме |
|  | Порядок действий при аварийных ситуациях на участке по обжигу известкового шлама |
|  | Расположение аварийных кнопок участка по обжигу известкового шлама |
|  | Правила подготовки оборудования по обжигу известкового шлама к проведению планово-предупредительного ремонта |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Прием и сдача смены на участке обжига известкового шлама | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка безопасности рабочего места, исправности оборудования установки обжига известкового шлама, средств защиты, блокировок, сигнализации, наличия и исправности индивидуальных средств защиты и первичных средств пожаротушения |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности оборудования установки обжига известкового шлама, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации установки перед сдачей смены и после передачи смены в соответствии с инструкцией по приему и передаче смены |
|  | Проверка наличия требуемого количества известкового шлама и теплоносителя, необходимого для выполнения сменного задания, согласно заказу на вырабатываемую продукцию |
|  | Внесение в оперативный журнал распоряжений, изменений и нарушений в работе установки обжига известкового шлама |
| Необходимые умения | Оценивать показания контрольно-измерительных приборов установки обжига известкового шлама и результаты анализов упаренных сульфитных щелоков |
|  | Оценивать визуально состояние регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры участка обжига известкового шлама |
|  | Оценивать визуально исправность средств сигнализации, ограждений, первичных средств пожаротушения, чистоту и освещенность рабочего места участка обжига известкового шлама |
|  | Оформлять оперативную документацию по работе установки обжига известкового шлама |
|  | Визуально оценивать исправность оборудования установки обжига известкового шлама |
|  | По показаниям контрольно-измерительных приборов оценивать исправность оборудования установки обжига известкового шлама |
|  | Пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой установки обжига известкового шлама |
| Необходимые знания | Форма и структура оперативного журнала, журнала административных и технических распоряжений и другой оперативной документации по работе установки обжига известкового шлама |
|  | Порядок и правила ведения оперативной документации по работе установки обжига известкового шлама |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки обжига известкового шлама |
|  | Термины и определения понятий в области обжига известкового шлама |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки обжига известкового шлама |
|  | Признаки неисправности оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки обжига известкового шлама |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры установки обжига известкового шлама |
|  | Инструкция по приему и передаче смены на установке обжига известкового шлама |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены при работе на установке обжига известкового шлама |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций на участке обжига известкового шлама | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оперативное выявление аварийных ситуаций на участке обжига известкового шлама по показаниям приборов, звуковым и световым сигналам |
| --- | --- |
|  | Оперативное информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника об аварийной ситуации на участке обжига известкового шлама |
|  | Определение причины аварийной ситуации на участке обжига известкового шлама по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и результатам осмотра оборудования |
|  | Осуществление необходимых действий по локализации аварийной ситуации на участке обжига известкового шлама и ликвидации ее последствий в рамках своей компетенции или вызов аварийных служб |
| Необходимые умения | Понимать звуковые и световые сигналы на участке обжига известкового шлама |
|  | Визуально и по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры оценивать состояние оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры на участке обжига известкового шлама |
|  | Применять первичные средства пожаротушения при работе на участке обжига известкового шлама |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при аварийной ситуации на участке обжига известкового шлама |
|  | Технологический режим установки на участке обжига известкового шлама |
|  | Технологическая схема установки на участке обжига известкового шлама |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования на участке обжига известкового шлама |
|  | Виды возможных неисправностей и способы их устранения на установке на участке обжига известкового шлама |
|  | Порядок информирования руководства при неисправностях на участке обжига известкового шлама |
|  | Система звуковых и световых сигналов на участке обжига известкового шлама |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях на участке обжига известкового шлама |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий на участке обжига известкового шлама |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выпаривания сульфитных щелоков | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор выпарной установки 3-го разряда Оператор выпарной установки 4-го разряда Оператор выпарной установки 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 26 | Оператор выпарной установки 3-го разряда |
|  | § 27 | Оператор выпарной установки 4-го разряда |
|  | § 28 | Оператор выпарной установки 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15539 | Оператор выпарной установки |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка установки выпаривания сульфитных щелоков к работе | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки выпаривания сульфитных щелоков для выявления возможных неисправностей |
| --- | --- |
|  | Информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника о выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры |
|  | Устранение выявленных неисправностей оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры в рамках своей компетенции |
|  | Пуск оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков в работу в соответствии с инструкцией |
| Необходимые умения | Визуально определять возможные неисправности оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Пользоваться инструментами и специальным оборудованием для устранения выявленных неисправностей оборудования и запорно-регулирующей арматуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Понимать звуковые и световые сигналы при работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при осмотре, устранении неисправностей и пуске оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Технологическая схема установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Виды возможных неисправностей оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков и способы их устранения |
|  | Порядок информирования руководства при выявленных неисправностях оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Инструкция по запуску оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание режима работы установки выпаривания сульфитных щелоков | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка показаний контрольно-измерительных приборов и качества упаренных сульфитных щелоков для обеспечения устойчивого ведения процесса |
| --- | --- |
|  | Поддержка параметров работы установки выпаривания сульфитных щелоков на заданном уровне на основании показаний контрольно-измерительных приборов и результатов лабораторных анализов |
|  | Осуществление текущего контроля работоспособности контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации установки для обеспечения достоверной информации о параметрах процесса выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Оперативное восстановление работоспособности контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации при выявленных проблемах в рамках своей компетенции или информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника |
| Необходимые умения | Снимать показания контрольно-измерительных приборов установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Отбирать пробы упаренных сульфитных щелоков |
|  | Производить анализ упаренных сульфитных щелоков |
|  | Понимать звуковые и световые сигналы установки выпаривания сульфитных щелоков |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Технологический режим установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Технологическая схема установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Оптимальные показатели качества упаренного сульфитного щелока |
|  | Способы и методы корректировки качества упаренного сульфитного щелока |
|  | Порядок информирования руководства при неисправностях оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Система звуковых и световых сигналов установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях на установке выпаривания сульфитных щелоков |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Прием и передача смены на установке выпаривания сульфитных щелоков | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка безопасности рабочего места, исправности оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков, средств защиты, блокировок, сигнализации, наличия и исправности индивидуальных средств защиты и первичных средств пожаротушения |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков, коммуникаций, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и систем сигнализации установки перед сдачей смены и после передачи смены в соответствии с инструкцией по приему и передаче смены |
|  | Внесение в оперативный журнал распоряжений, изменений и нарушений в работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
| Необходимые умения | Оценивать показания контрольно-измерительных приборов установки выпаривания сульфитных щелоков и результаты анализов упаренных сульфитных щелоков |
|  | Оформлять оперативную документацию по работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Визуально оценивать исправность оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | По показаниям контрольно-измерительных приборов оценивать исправность оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой установки выпаривания сульфитных щелоков |
| Необходимые знания | Форма и структура оперативного журнала, журнала административных и технических распоряжений и другой оперативной документации по работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Порядок и правила ведения оперативной документации по работе установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Признаки неисправности оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Правила и способы проверки работоспособности оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Инструкция по приему и передаче смены на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены при работе на установке выпаривания сульфитных щелоков |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций на установке выпаривания сульфитных щелоков в рамках своей компетенции | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оперативное выявление аварийных ситуаций на установке выпаривания сульфитных щелоков по показаниям приборов, звуковым и световым сигналам |
| --- | --- |
|  | Оперативное информирование старшего по смене или вышестоящего оперативного работника об аварийной ситуации на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Определение причины аварийной ситуации на установке выпаривания сульфитных щелоков по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и результатам осмотра оборудования |
|  | Осуществление необходимых действий по локализации аварийной ситуации на установке выпаривания сульфитных щелоков и ликвидации ее последствий в рамках своей компетенции или вызов аварийных служб |
| Необходимые умения | Понимать звуковые и световые сигналы установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Визуально и по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры оценивать состояние оборудования, коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Применять первичные средства пожаротушения при работе на установке выпаривания сульфитных щелоков |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и пожарной безопасности при аварийной ситуации на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Технологический режим установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Технологическая схема установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации оборудования установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Виды возможных неисправностей и способы их устранения на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Порядок информирования руководства при неисправностях на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Система звуковых и световых сигналов установки выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях на установке выпаривания сульфитных щелоков |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий на установке выпаривания сульфитных щелоков |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Архангельский ЦБК», город Новодвинск, Архангельская область |
| --- | --- |
|  | АО «Группа «Илим», город Санкт-Петербург |
|  | АО «Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми |
|  | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», город Санкт-Петербург |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 41, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 24, раздел «Общие профессии химических производств».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел «Гидролизное производство и переработка сульфитных щелоков».