УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» июня 2025 г. № 394н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов

989

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Организация эксплуатации платформ подъемных для инвалидов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров)»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация технического обслуживания и ремонта эскалаторов (пассажирских конвейеров)»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	17

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и эксплуатация Э (ПК) (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) и ППИ |  | 16.119 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования Э (ПК) и ППИ

Группа занятий

| 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организация эксплуатации ППИ | 5 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов | Обеспечение безопасной эксплуатации ППИ | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию ППИ | A/02.5 | 5 |
| B | Организация технического обслуживания и ремонта ППИ | 5 | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт ППИ | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта ППИ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования ППИ | B/03.5 | 5 |
| C | Организация эксплуатации Э (ПК) | 5 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) | Обеспечение безопасной эксплуатации Э (ПК) | C/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию Э (ПК) | C/02.5 | 5 |
| D | Организация технического обслуживания и ремонта Э (ПК) | 5 | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов (пассажирских конвейеров) | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт Э (ПК) | D/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта Э (ПК) инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | D/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования Э (ПК) | D/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация эксплуатации ППИ | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| Перечень СПО | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасной эксплуатации ППИ | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль наличия и ведения документации по организации безопасного использования и содержания ППИ |
| --- | --- |
|  | Установление режима работы ППИ |
|  | Обеспечение выполнения условий эксплуатации ППИ и доступа квалифицированного персонала к обслуживаемому оборудованию ППИ в соответствии с нормативными правовыми актами и руководством (инструкцией) изготовителей по эксплуатации ППИ |
|  | Взаимодействие со специализированной организацией по вопросам обеспечения технического обслуживания и ремонта ППИ |
|  | Контроль выполнения договорных обязательств по обеспечению технического обслуживания и ремонта ППИ |
|  | Обеспечение страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ППИ) |
|  | Обеспечение учета введенной в эксплуатацию ППИ в органе государственного контроля |
|  | Приостановление использования ППИ при наличии нарушений условий безопасной эксплуатации |
|  | Обеспечение безопасности пользователей ППИ и персонала в период прекращения использования по назначению (хранения в период эксплуатации) объекта |
|  | Обеспечение обследования и освидетельствования ППИ в период эксплуатации, а также отслужившей назначенный срок |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти и надзорными органами по вопросам организации безопасного использования и содержания ППИ (при необходимости) |
|  | Взаимодействие с руководством (владельцем) объекта по вопросам организации эксплуатации ППИ |
| Необходимые умения | Анализировать текущие условия эксплуатации ППИ, оценивать их соответствие требованиям руководства по эксплуатации и нормативно-технической документации |
|  | Устанавливать режим работы ППИ с учетом режима использования здания, режима работы организации |
|  | Оперативно принимать меры по недопущению использования ППИ по назначению в случае выявления нарушений условий эксплуатации и (или) неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю |
|  | Анализировать условия договоров со специализированными организациями и испытательными лабораториями, а также страховыми организациями |
|  | Информировать руководство (владельца) о проблемных вопросах по организации эксплуатации ППИ |
|  | Подготавливать распорядительные акты, а также (при необходимости) уведомления, обращения в органы исполнительной власти и надзорные органы |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты по безопасной эксплуатации ППИ |
|  | Законодательство Российской Федерации в области страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, а также требования трудового законодательства Российской Федерации, необходимые при организации эксплуатации опасного объекта |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация по оценке соответствия ППИ перед вводом в эксплуатацию, при эксплуатации, а также оценке соответствия ППИ, отработавшей назначенный срок службы |
|  | Отличительные особенности моделей и типов ППИ, которые эксплуатируются на объектах владельца |
|  | Правила ввода в эксплуатацию и утилизации ППИ |
|  | Условия безопасной эксплуатации ППИ, содержащиеся в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя ППИ |
|  | Перечень нарушений требований к обеспечению безопасности ППИ, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью пользователей ППИ |
|  | Требования к ведению документации по организации эксплуатации ППИ |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию ППИ | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика работы и ведение учета выхода на работу (при необходимости – внесение корректив) |
| --- | --- |
|  | Допуск работников к выполнению трудовых функций |
|  | Контроль соблюдения работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре ППИ |
|  | Контроль оформления результатов осмотра ППИ, необходимых записей |
|  | Проведение инструктажа подчиненного персонала по осуществлению мероприятий при оказании помощи инвалидам при их эвакуации в случае аварийной остановки ППИ в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Отстранение от работы в случае выявления действий работников, приводящих к поломке ППИ или созданию угрозы здоровью и (или) жизни пользователя, а также при грубых нарушениях трудовой и (или) производственной дисциплины |
| Необходимые умения | Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты |
|  | Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ |
|  | Планировать деятельность подчиненных |
|  | Организовывать работу персонала по эвакуации инвалидов и других маломобильных групп граждан в случае аварийной остановки ППИ |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию по эксплуатации ППИ |
| Необходимые знания | Национальные, межгосударственные отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, устанавливающие требования к эксплуатации ППИ |
|  | Методы и правила безопасного ведения работ на ППИ |
|  | Условия безопасной эксплуатации ППИ, содержащиеся в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя ППИ |
|  | Требования охраны труда |
|  | Порядок ведения документации по эксплуатации ППИ |
|  | Порядок эвакуации инвалидов и других маломобильных групп граждан в случае аварийной остановки ППИ |
|  | Основы организации труда и управления работниками |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация технического обслуживания и ремонта ППИ | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по монтажу и (или) техническому обслуживанию и ремонту электрических подъемников |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| Перечень СПО | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт ППИ | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выдача подчиненному персоналу задания на выполнение работ, документальная фиксация результата их выполнения |
| --- | --- |
|  | Проведение целевого и плановых инструктажей подчиненного персонала по методам и способам безопасного выполнения работ на ППИ, а также по охране труда |
|  | Контроль соблюдения порядка допуска подчиненного персонала к работе |
|  | Внесение изменений в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу |
|  | Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны труда подчиненным персоналом |
|  | Выявление причин возникновения нарушений требований безопасности при выполнении работ подчиненным персоналом и их рассмотрение, оценка качества работы, определение и принятие мер по их недопущению в дальнейшем |
| Необходимые умения | Анализировать техническое состояние ППИ |
|  | Планировать деятельность подчиненного персонала |
|  | Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты |
|  | Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на ППИ |
|  | Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение влияния опасных производственных факторов при выполнении работ на ППИ |
|  | Оценивать качество выполнения работ подчиненным персоналом |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии и средства оргтехники |
|  | Применять в работе нормативно-техническую и технологическую документацию по выполнению регламентных работ и ремонту оборудования обслуживаемых ППИ |
| Необходимые знания | Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты, технические регламенты, стандарты организации, устанавливающие требования к эксплуатации ППИ |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере технического регулирования, эксплуатации ППИ и основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация по организации обслуживания и ремонта ППИ |
|  | Устройство, конструктивные особенности и принцип действия обслуживаемых ППИ |
|  | Алгоритм функционирования ППИ во всех режимах работы |
|  | Порядок проверки устройств безопасности ППИ |
|  | Документация, определяющая виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей ППИ, модели которых обслуживает подчиненный персонал |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Правила организации и осуществления содержания и эксплуатации ППИ |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Порядок допуска подчиненного персонала к выполнению работ на ППИ |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта ППИ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обеспечение подчиненного персонала необходимыми для проведения работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Ведение учета выданного инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль расходования запасных частей и материалов |
|  | Контроль исправности инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты и обеспечение их своевременных поверок (проверок) |
| Необходимые умения | Оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты |
|  | Определять необходимое количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты для подчиненного персонала исходя из потребностей и объемов выполняемых работ |
|  | Оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта ППИ |
|  | Определять эффективность расходования материалов и запасных частей |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
| Необходимые знания | Номенклатура запасных частей и материалов |
|  | Виды и область применения инструмента и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Виды средств коллективной и индивидуальной защиты, способы их применения и нормативы обеспечения ими подчиненного персонала |
|  | Нормативы и порядок обеспечения подчиненного персонала инструментом, приспособлениями, приборами |
|  | Порядок получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Сроки и порядок проведения поверок (проверок) инструмента, приборов и средств индивидуальной защиты, находящихся у подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования ППИ | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика работ по подготовке ППИ к освидетельствованию с учетом сроков проведения данных работ |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий подчиненному персоналу на производство работ по подготовке ППИ к освидетельствованию и контроль их выполнения |
|  | Обеспечение выполнения работ при проведении освидетельствования ППИ |
|  | Контроль выполнения подчиненным персоналом рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования |
| Необходимые умения | Взаимодействовать с подчиненным персоналом, выполняющим работы по техническому обслуживанию и ремонту ППИ, и персоналом испытательной лаборатории (центра), выполняющим работы по оценке соответствия ППИ |
|  | Оценивать работу подчиненного персонала по подготовке ППИ к техническому освидетельствованию и принимать меры к устранению выявленных недостатков и нарушений |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию по проведению освидетельствования ППИ |
| Необходимые знания | Состав мероприятий при освидетельствовании ППИ |
|  | Порядок проведения, состав участников освидетельствования ППИ, их обязанности и полномочия |
|  | Состав работ, возложенных на электромеханика, по подготовке ППИ к освидетельствованию |
|  | Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, устанавливающие требования к работам и порядок проведения работ при освидетельствовании ППИ |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация эксплуатации Э (ПК) | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| Перечень СПО | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасной эксплуатации Э (ПК) | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль наличия и ведения документации по организации безопасного использования и содержания Э (ПК) |
| --- | --- |
|  | Установление режима работы Э (ПК) |
|  | Обеспечение выполнения условий эксплуатации Э (ПК) и доступа квалифицированного персонала к обслуживаемому оборудованию Э (ПК) в соответствии с нормативными правовыми актами и руководством (инструкцией) изготовителей по эксплуатации Э (ПК) |
|  | Взаимодействие со специализированной организацией по вопросам обеспечения технического обслуживания и ремонта Э (ПК) |
|  | Контроль выполнения договорных обязательств по обеспечению технического обслуживания и ремонта Э (ПК) |
|  | Обеспечение страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (Э (ПК)) |
|  | Обеспечение учета введенного в эксплуатацию Э (ПК) в органе государственного контроля |
|  | Приостановление использования Э (ПК) при наличии нарушений условий безопасной эксплуатации |
|  | Обеспечение безопасности пользователей Э (ПК) и персонала в период прекращения использования по назначению (хранения в период эксплуатации) объекта |
|  | Обеспечение обследования и освидетельствования Э (ПК) в период эксплуатации, а также отслужившей назначенный срок |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти и надзорными органами по вопросам организации безопасного использования и содержания Э (ПК) (при необходимости) |
|  | Взаимодействие с руководством (владельцем) объекта по вопросам организации эксплуатации Э (ПК) |
| Необходимые умения | Анализировать текущие условия эксплуатации Э (ПК), оценивать их соответствие требованиям руководства по эксплуатации и нормативно-технической документации |
|  | Устанавливать режим работы Э (ПК) с учетом режима использования здания, режима работы организации |
|  | Оперативно принимать меры по недопущению использования Э (ПК) по назначению в случае выявления нарушений условий эксплуатации и (или) неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю |
|  | Анализировать условия договоров со специализированными организациями и испытательными лабораториями, а также страховыми организациями |
|  | Информировать руководство (владельца) о проблемных вопросах по организации эксплуатации Э (ПК) |
|  | Подготавливать распорядительные акты, а также (при необходимости) уведомления, обращения в органы исполнительной власти и надзорные органы |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты по безопасной эксплуатации Э (ПК) |
|  | Законодательство Российской Федерации в области страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, а также требования трудового законодательства Российской Федерации, необходимые при организации эксплуатации опасного объекта |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация по оценке соответствия Э (ПК) перед вводом в эксплуатацию, при эксплуатации, а также оценки соответствия Э (ПК), отработавшего назначенный срок службы |
|  | Отличительные особенности моделей и типов Э (ПК), которые эксплуатируются на объектах владельца |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию и утилизации Э (ПК) |
|  | Условия безопасной эксплуатации Э (ПК), содержащиеся в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя Э (ПК) |
|  | Перечень нарушений требований к обеспечению безопасности Э (ПК), создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью пользователей Э (ПК) |
|  | Требования к ведению документации по организации эксплуатации Э (ПК) |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию Э (ПК) | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика работы и ведение учета выхода на работу (при необходимости – внесение корректив) |
| --- | --- |
|  | Допуск работников к выполнению трудовых функций |
|  | Контроль соблюдения работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре Э (ПК) |
|  | Контроль оформления результатов осмотра Э (ПК), необходимых записей |
|  | Проведение инструктажа подчиненного персонала по осуществлению мероприятий при оказании помощи пассажирам при их эвакуации в случае аварийной остановки Э (ПК) в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Отстранение от работы в случае выявления действий работников, приводящих к поломке Э (ПК) или созданию угрозы здоровью и (или) жизни пользователя, а также при грубых нарушениях трудовой и (или) производственной дисциплины |
| Необходимые умения | Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты |
|  | Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ |
|  | Планировать деятельность подчиненных |
|  | Организовывать работу персонала по эвакуации пассажиров в случае аварийной остановки Э (ПК) |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию, регламентирующую порядок эксплуатации Э (ПК) |
| Необходимые знания | Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, определяющие требования к эксплуатации Э (ПК) |
|  | Методы и правила безопасного ведения работ на Э (ПК) |
|  | Необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации Э (ПК), содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей |
|  | Требования охраны труда |
|  | Порядок ведения документации по эксплуатации платформ Э (ПК) |
|  | Порядок эвакуации пассажиров в случае аварийной остановки Э (ПК) |
|  | Основы организации труда и управления работниками |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация технического обслуживания и ремонта Э (ПК) | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по монтажу и (или) техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов (пассажирских конвейеров) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКПДТР | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| Перечень СПО | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт Э (ПК) | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выдача подчиненному персоналу задания на выполнение работ, фиксация результата их выполнения в соответствующем журнале |
| --- | --- |
|  | Проведение целевого и плановых инструктажей подчиненного персонала по методам и способам безопасного выполнения работ на Э (ПК), а также по охране труда |
|  | Контроль соблюдения порядка допуска подчиненного персонала к работе |
|  | Внесение изменений в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу (при необходимости) |
|  | Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны труда подчиненным персоналом |
|  | Выявление причин возникновения нарушений требований безопасности при выполнении работ подчиненным персоналом и их рассмотрение, оценка качества работы, определение и принятие мер по их недопущению в дальнейшем |
| Необходимые умения | Анализировать техническое состояние Э (ПК) |
|  | Планировать деятельность подчиненного персонала |
|  | Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты |
|  | Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на Э (ПК) |
|  | Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение влияния опасных производственных факторов при выполнении работ на Э (ПК) |
|  | Оценивать качество выполнения работ подчиненным персоналом |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии |
|  | Применять в работе нормативную техническую и технологическую документацию по выполнению регламентных работ и ремонту оборудования обслуживаемых Э (ПК) |
| Необходимые знания | Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты, технические регламенты, стандарты организации по эксплуатации Э (ПК) |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере технического регулирования, эксплуатации лифтов и основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация по организации обслуживания и ремонта Э (ПК) |
|  | Устройство, конструктивные особенности и принцип действия обслуживаемых Э (ПК) |
|  | Алгоритм функционирования Э (ПК) во всех режимах работы |
|  | Порядок проверки устройств безопасности Э (ПК) |
|  | Документация, регламентирующая виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту Э (ПК) |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей Э (ПК), модели которых обслуживает подчиненный персонал |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Правила организации и осуществления содержания и эксплуатации Э (ПК) |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Порядок допуска подчиненного персонала к выполнению работ на Э (ПК) |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта Э (ПК) инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обеспечение подчиненного персонала необходимыми для проведения работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Ведение учета выданного инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль расходования запасных частей и материалов |
|  | Контроль исправности инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты и обеспечение их своевременных поверок (проверок) |
| Необходимые умения | Оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты |
|  | Определять необходимое количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты для подчиненного персонала исходя из потребностей и объемов выполняемых работ |
|  | Оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта Э (ПК) |
|  | Определять эффективность расходования материалов и запасных частей |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту Э (ПК) |
| Необходимые знания | Номенклатура запасных частей и материалов |
|  | Виды и область применения инструмента и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту Э (ПК) |
|  | Виды средств коллективной и индивидуальной защиты, способы их применения и нормативы обеспечения ими подчиненного персонала |
|  | Нормативы и порядок обеспечения подчиненного персонала инструментом, приспособлениями, приборами |
|  | Порядок получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Сроки и порядок проведения поверок (проверок) инструмента, приборов и средств индивидуальной защиты, находящихся у подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования Э (ПК) | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика работ по подготовке Э (ПК) к освидетельствованию с учетом сроков проведения данных работ |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий подчиненному персоналу на производство работ по подготовке Э (ПК) к освидетельствованию и контроль их выполнения |
|  | Обеспечение выполнения работ при проведении освидетельствования Э (ПК) |
|  | Контроль выполнения подчиненным персоналом рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования |
| Необходимые умения | Взаимодействовать с подчиненным персоналом, выполняющим работы по техническому обслуживанию и ремонту Э (ПК), и персоналом испытательной лаборатории (центра), выполняющим работы по оценке соответствия Э (ПК) |
|  | Оценивать работу подчиненного персонала по подготовке Э (ПК) к техническому освидетельствованию и принимать меры к устранению выявленных недостатков и нарушений |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию по освидетельствованию Э (ПК) |
| Необходимые знания | Состав мероприятий при освидетельствовании Э (ПК) |
|  | Порядок проведения, состав участников освидетельствования Э (ПК), их обязанности и полномочия |
|  | Состав работ, возложенных на электромеханика, по подготовке Э (ПК) к освидетельствованию |
|  | Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации по порядку проведения работ при освидетельствовании Э (ПК) |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор Глушенков Владимир Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Мослифт», город Москва |
| --- | --- |
|  | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
|  | ООО «Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
|  | ООО «Метеор Лифт», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
|  | СРО «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ППИ – платформы подъемные для инвалидов

Э (ПК) – эскалаторы (пассажирские конвейеры)

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027  г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022  г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022  г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024  г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024  г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027  г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», действует до 1 сентября 2030 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).