УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» июля 2025 г. № 439н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Выпарщик щелоков

366

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки»	5

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т 
в сутки»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Управление установкой по выпарке щелоков и барды |  | 23.019 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Снижение объема отходов и повышение энергетической эффективности путем выпаривания щелока и барды на целлюлозно-бумажном производстве

Группа занятий:

| 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 23 | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 17.11.1 | Производство целлюлозы |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки | 2 | Выпарщик щелоков 2-го разряда Выпарщик щелоков 3-го разряда | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 100 т в сутки в соответствии с техническими требованиями | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль перекачки щелока на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки | A/02.2 | 2 |
| B | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки | 3 | Выпарщик щелоков 4-го разряда | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах | B/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Проверка плотности щелока | B/04.3 | 3 |
| C | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки | 4 | Выпарщик щелоков 5-го разряда Выпарщик щелоков 6-го разряда | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью свыше 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | C/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Поддержание производительности выпарной установки по щелоку в соответствии с требованиями содорегенерационного отделения | C/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль чистоты конденсата и отведения его из выпарных аппаратов | C/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Выпарщик щелоков 2-го разряда Выпарщик щелоков 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 31 | Выпарщик щелоков 2-го разряда |
|  | § 32 | Выпарщик щелоков 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11564 | Выпарщик щелоков |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 100 т в сутки в соответствии с техническими требованиями | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности насосного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка герметичности коммуникаций |
|  | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры |
|  | Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях |
| Необходимые умения | Контролировать исправность насосного оборудования |
|  | Следить за отсутствием протечек в системе трубопроводов |
|  | Следить за исправностью вентилей и кранов |
|  | Выявлять неисправности оборудования и информировать мастера о выявленных неисправностях |
| Необходимые знания | Устройство и правила технического обслуживания насосного оборудования, коммуникаций и щелокосборников |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль перекачки щелока на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка исправности насосного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры |
|  | Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Перекачка щелоков в требуемом объеме |
|  | Проверка и регулирование уровня щелоков в щелокосборниках |
| Необходимые умения | Следить за исправностью насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и щелокосборников |
|  | Наблюдать за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Запускать и останавливать перекачку щелоков |
| Необходимые знания | Устройство насосного оборудования, коммуникаций и щелокосборников |
|  | Правила запуска и останова насосного оборудования для перекачки щелоков |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Выпарщик щелоков 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 33 | Выпарщик щелоков 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11564 | Выпарщик щелоков |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за работой и оценка состояния насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за работой и оценка состояния щелокосборников и конденсаторов |
|  | Проверка исправности контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки |
|  | Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса |
|  | Осуществление регулярного обмена технологической информацией со смежными цехами организации |
| Необходимые умения | Проверять исправность насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов |
|  | Следить за исправностью контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Ликвидировать неполадки в работе оборудования выпарной установки |
|  | Заполнять производственный журнал с соблюдением требований должностной инструкции |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Схема работы контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Технологический режим работы выпарной установки, технологические регламенты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования, паропроводов и запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и исправной работой конденсаторов |
|  | Контроль чистоты конденсата и отвод его из выпарных аппаратов |
|  | Проверка исправной работы контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Контроль параметров щелока, пара, воды |
|  | Соблюдение технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
| Необходимые умения | Контролировать работу насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов |
|  | Определять чистоту конденсата |
|  | Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры, регулировать уровень щелоков |
|  | Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Состав слабых и крепких щелоков |
|  | Технологическая схема производства сульфатной, сульфитной целлюлозы |
|  | Технологический режим работы выпарной установки, технологические регламенты, схемы |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Регулирование давления, температуры и подачи пара в выпарные корпуса по контрольно-измерительным приборам |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и исправной работой оборудования выпарной установки |
|  | Устранение неполадок в работе оборудования |
|  | Соблюдение технологических норм расхода пара |
| Необходимые умения | Контролировать давление, температуру и подачу пара |
|  | Следить за состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Оценивать исправность оборудования |
|  | Контролировать работу оборудования выпарной установки и ликвидировать неполадки в работе оборудования |
|  | Следить за расходом пара |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Условия рационального ведения выпарки |
|  | Удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Технологический режим работы выпарной установки |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка плотности щелока | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за состоянием и нормальной работой пробоотборников |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и нормальной работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Отбор проб с помощью пробоотборника |
|  | Проверка плотности отбираемого через пробоотборники щелока |
|  | Устранение неполадок в работе пробоотборников |
| Необходимые умения | Поддерживать в исправном состоянии вентили и холодильники пробоотборников |
|  | Правильно открывать и закрывать вентили на трубопроводах |
|  | Производить отбор проб, не допуская разлива щелока на пол |
|  | Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры |
| Необходимые знания | Правила эксплуатации и устройство пробоотборников |
|  | Условия рационального ведения процесса выпарки щелоков и барды |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Технологический режим работы многокорпусной выпарной установки |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Выпарщик щелоков 5-го разряда Выпарщик щелоков 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования для выпарщика щелоков 6-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 34 | Выпарщик щелоков 5-го разряда |
|  | § 35 | Выпарщик щелоков 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11564 | Выпарщик щелоков |
| Перечень СПО | 18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью свыше 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов |
|  | Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах выпарных аппаратов |
|  | Наблюдение за процессом перекачки щелока |
|  | Регулирование уровня щелока в щелокосборниках |
|  | Регулирование подачи упаренного щелока в содорегенерационное отделение |
|  | Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации |
|  | Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса |
| Необходимые умения | Контролировать работу оборудования выпарной установки и устранять неполадки в его работе |
|  | Проверять исправность насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов |
|  | Включать и отключать насосное оборудование для перекачки щелока |
|  | Вносить данные о работе выпарной установки в производственный журнал |
|  | Устранять неполадки в работе насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки |
|  | Условия рационального ведения выпарки; удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей |
|  | Состав слабых и крепких щелоков |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за состоянием и исправной работой регулирующей аппаратуры |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и исправной работой контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Регистрация данных контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение |
|  | Выявление неполадок в работе оборудования выпарной многокорпусной установки |
| Необходимые умения | Контролировать исправность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Следить за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение |
|  | Устранять неполадки в работе оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Технологические регламенты, схемы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Технология производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки |
|  | Способы устранения неисправностей технологического оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание производительности выпарной установки по щелоку в соответствии с требованиями содорегенерационного отделения | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль производительности выпарной установки |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов |
|  | Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение |
|  | Проверка соблюдения технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации |
|  | Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса |
| Необходимые умения | Следить за количеством произведенного упаренного щелока |
|  | Следить за состоянием и исправной работой оборудования выпарной установки |
|  | Контролировать количество расходуемых щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Обеспечивать содорегенерационное отделения необходимым количеством упаренного щелока |
|  | Заполнять производственный журнал |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки |
|  | Технологические регламенты, схемы |
|  | Способы устранения неисправностей технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль чистоты конденсата и отведения его из выпарных аппаратов | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров чистого и грязного конденсата |
|  | Своевременное отведение конденсата из выпарных аппаратов |
|  | Контроль показателей давления и температуры в корпусах |
|  | Проверка соблюдения технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки |
| Необходимые умения | Проверять состояние и исправность щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов |
|  | Следить за параметрами конденсата и его отведением из выпарных аппаратов |
|  | Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Проверять давление свежего пара, температуру и давление в корпусах |
|  | Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Выявлять неполадки в работе оборудования выпарной многокорпусной установки |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Методы контроля чистоты конденсатов |
|  | Технологические нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии |
|  | Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки |
|  | Технологические регламенты, схемы |
|  | Способы устранения неисправностей технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Архангельский ЦБК», город Новодвинск, Архангельская область |
| --- | --- |
| 2 | АО «Группа «Илим», город Санкт-Петербург |
| 3 | АО «Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми |
| 4 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», город Санкт-Петербург |
| 5 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 41, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).