УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «10» сентября 2025 г. № 544н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Фрезеровщик

94

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерных станках с ручным управлением»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках с ручным управлением»	19

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках с ручным управлением»	33

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках с ручным управлением»	49

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках с ручным управлением»	65

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	81

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	81

I. Общие сведения

| Изготовление деталей машин на фрезерных станках с ручным управлением |  | 40.021 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на станках фрезерной группы

Группа занятий

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | 2 | Фрезеровщик 2-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм | A/03.2 | 2 |
| B | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | 3 | Фрезеровщик 3-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм | B/03.3 | 3 |
| C | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | 3 | Фрезеровщик 4-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм | C/03.3 | 3 |
| D | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | 4 | Фрезеровщик 5-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм | D/03.4 | 4 |
| E | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | 4 | Фрезеровщик 6-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Фрезеровщик 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 134 | Фрезеровщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 105280 | Фрезеровщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
|  | Получение металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Получение заготовок и материалов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Установка металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Установка приспособлений на фрезерный станок для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Установка заготовки для настройки в приспособление на фрезерном станке или непосредственно на стол фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Настройка фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Установление режимов резания для обработки поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выбирать металлорежущие инструменты в соответствии технологической документацией документации при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков перед выполнением технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерных станках |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать приспособления на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности линейных размеров изготавливаемой детали до 12-го квалитета |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности угловых размеров изготавливаемой детали до 9‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей изготавливаемой детали до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности формы поверхностей изготавливаемой детали до 14‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей изготавливаемой детали до 14‑й степени |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория резания |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов для фрезерных станков в соответствии с используемыми металлорежущими инструментами |
|  | Порядок получения и хранения вспомогательных инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения заготовок и материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности линейных размеров до 12-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности угловых размеров до 9‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности формы поверхностей до 14‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени |
|  | Основы геометрии и тригонометрии |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка заготовки перед обработкой и снятие готовой детали после обработки на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
| --- | --- |
|  | Обработка поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
|  | Техническое и организационное обслуживание фрезерного станка и рабочего места при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Замена изношенных режущих инструментов и (или) режущих пластин металлорежущих инструментов со сменными режущими пластинами на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Поднастройка фрезерного станка в процессе работы при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Базировать заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства при обработке заготовок на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Проводить очистку фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Проводить смазку рабочих органов фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов на фрезерных станках и момент затупления инструментов по внешним признакам при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины инструментов со сменными режущими пластинами, используемых на фрезерных станках, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов фрезерных станков при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Корректировать режимы резания на фрезерных станках при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые знания | Правила и приемы базирования заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы выверки заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Теория резания |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на фрезерных станках |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Порядок технического обслуживания фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Перечень и содержание регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Способы и приемы очистки фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен |
|  | Схемы смазки фрезерных станков |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок поднастройки фрезерных станков |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 14‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля детали с точностью линейных размеров до 12-го квалитета, угловых размеров до 9‑й степени точности, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм, точностью формы поверхностей до 14‑й степени и точностью расположения поверхностей до 14‑й степени |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Контроль угловых размеров детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 14‑й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 14‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 14‑й степени |
|  | Контроль точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 14‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 6,3 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов при обработке заготовок на фрезерных станках с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при контроле деталей |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Виды типичных дефектов деталей после обработки заготовок на фрезерных станках |
|  | Причины дефектов деталей при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении измерений и контроля машиностроительных деталей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Дефекты деталей после обработки на фрезерных станках, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей, обработанных на фрезерных станках |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 14‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Методы контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 14‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 14‑й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Фрезеровщик 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев фрезеровщиком 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 135 | Фрезеровщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 105280 | Фрезеровщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке |
|  | Получение металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Получение заготовок и материалов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Установка металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Установка приспособлений на фрезерный станок для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Установка заготовки для настройки в приспособление на фрезерном станке или непосредственно на стол фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настройка фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Установление режимов резания для обработки поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана обработки заготовки с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать металлорежущие инструменты в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией при выполнении технологических операций на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков перед выполнением технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на фрезерных станках с точностью до 1 % от характерного размера, но не менее 0,1 мм и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать приспособления на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 1 % от характерного размера, но не менее 0,1 мм и закреплять заготовку при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности линейных размеров изготавливаемой детали до 9-го квалитета |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности угловых размеров изготавливаемой детали до 7‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей изготавливаемой детали до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности формы поверхностей изготавливаемой детали до 11‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей изготавливаемой детали до 11‑й степени |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория резания |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов для фрезерных станков в соответствии с используемыми металлорежущими инструментами |
|  | Порядок получения и хранения вспомогательных инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения заготовок и материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности линейных размеров до 9-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности угловых размеров до 7‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности формы поверхностей до 11‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени |
|  | Основы геометрии и тригонометрии |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка заготовки перед обработкой и снятие готовой детали после обработки на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени точности, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм, до 11‑й степени точности формы и взаимного расположения поверхностей |
| --- | --- |
|  | Обработка поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерном станке |
|  | Техническое и организационное обслуживание фрезерного станка и рабочего места при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Замена изношенных режущих инструментов и (или) режущих пластин металлорежущих инструментов со сменными режущими пластинами на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Поднастройка фрезерного станка в процессе работы при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые умения | Базировать заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 1 % от характерного размера, но не менее 0,1 мм при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства при обработке заготовок на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Проводить очистку фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Проводить смазку рабочих органов фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов на фрезерных станках и момент затупления инструментов по внешним признакам при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины инструментов со сменными режущими пластинами, используемых на фрезерных станках, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов фрезерных станков при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Корректировать режимы резания на фрезерных станках при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые знания | Правила и приемы базирования заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы выверки заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Теория резания |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на фрезерных станках |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Порядок технического обслуживания фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Перечень и содержание регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Способы и приемы очистки фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен |
|  | Схемы смазки фрезерных станков |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок поднастройки фрезерных станков |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля детали с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, угловых размеров до 7‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 11‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров детали с точностью до 9-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров детали с точностью до 9-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Контроль угловых размеров детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 11‑й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 11‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 11‑й степени |
|  | Контроль точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 11‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 3,2 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов при обработке заготовок на фрезерных станках с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при контроле деталей |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 7‑й степени точности |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Виды типичных дефектов деталей после обработки заготовок на фрезерных станках |
|  | Причины дефектов деталей при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении измерений и контроля машиностроительных деталей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Дефекты деталей после обработки на фрезерных станках, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей, обработанных на фрезерных станках |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 7‑й степени точности |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Методы контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 11‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 11‑й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Фрезеровщик 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев фрезеровщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией10 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 136 | Фрезеровщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 105280 | Фрезеровщик |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке |
|  | Получение металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Получение заготовок и материалов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Установка металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Установка приспособлений на фрезерный станок для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Установка заготовки для настройки в приспособление на фрезерном станке или непосредственно на стол фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настройка фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Установление режимов резания для обработки поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана обработки заготовки с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать металлорежущие инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) конструктивными особенностями металлорежущих инструментов, используемых при обработке заготовок с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) требованиями к изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального маршрута обработки при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков перед выполнением технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на фрезерных станках с точностью до 0,5 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать приспособления на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,5 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм и закреплять заготовку при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности линейных размеров изготавливаемой детали до 7-го квалитета |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности угловых размеров изготавливаемой детали до 6‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей изготавливаемой детали до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности формы поверхностей изготавливаемой детали до 9‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей изготавливаемой детали до 9‑й степени |
|  | Выполнять расчеты, необходимые для настройки фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория резания |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Порядок получения и хранения металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов для фрезерных станков в соответствии с используемыми металлорежущими инструментами |
|  | Порядок получения и хранения вспомогательных инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения заготовок и материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности линейных размеров до 7-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности угловых размеров до 6‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности формы поверхностей до 9‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени |
|  | Основы геометрии и тригонометрии |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка заготовки перед обработкой и снятие готовой детали после обработки на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| --- | --- |
|  | Обработка поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерном станке |
|  | Техническое и организационное обслуживание фрезерного станка и рабочего места при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Замена изношенных режущих инструментов и (или) режущих пластин металлорежущих инструментов со сменными режущими пластинами на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Поднастройка фрезерного станка в процессе работы при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Базировать заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,5 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства при обработке заготовок на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Проводить очистку фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Проводить смазку рабочих органов фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов на фрезерных станках и момент затупления инструментов по внешним признакам при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины инструментов со сменными режущими пластинами, используемых на фрезерных станках, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов фрезерных станков при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Корректировать режимы резания на фрезерных станках при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые знания | Правила и приемы базирования заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы выверки заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Теория резания |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на фрезерных станках |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Порядок технического обслуживания фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Перечень и содержание регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Способы и приемы очистки фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен |
|  | Схемы смазки фрезерных станков |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Компьютерные программы выбора металлорежущих инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок поднастройки фрезерных станков |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля детали с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 6‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 9‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров детали с точностью до 6‑й степени |
|  | Контроль угловых размеров детали с точностью до 6‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Контроль точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 9‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 1,6 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов при обработке заготовок на фрезерных станках с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при контроле деталей |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Виды типичных дефектов деталей после обработки заготовок на фрезерных станках |
|  | Причины дефектов деталей при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении измерений и контроля машиностроительных деталей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Дефекты деталей после обработки на фрезерных станках, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей, обработанных на фрезерных станках |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 6‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 6‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 6‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Фрезеровщик 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года фрезеровщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев фрезеровщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 137 | Фрезеровщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 105280 | Фрезеровщик |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
|  | Получение металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Получение заготовок и материалов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Установка металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Установка приспособлений на фрезерный станок для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Установка заготовки для настройки в приспособление на фрезерном станке или непосредственно на стол фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настройка фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Установление режимов резания для обработки поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана обработки заготовки с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать металлорежущие инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) конструктивными особенностями металлорежущих инструментов, используемых при обработке заготовок с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) требованиями к изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального маршрута обработки при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков перед выполнением технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на фрезерных станках с точностью до 0,1 % от характерного размера, но не менее 0,01 мм и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать приспособления на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,1 % от характерного размера, но не менее 0,01 мм и закреплять заготовку при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности линейных размеров изготавливаемой детали до 6-го квалитета |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности угловых размеров изготавливаемой детали до 5‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей изготавливаемой детали до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности формы поверхностей изготавливаемой детали до 7‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей изготавливаемой детали до 7‑й степени |
|  | Выполнять расчеты, необходимые для настройки фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория резания |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Компьютерные программы выбора металлорежущих инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов для фрезерных станков в соответствии с используемыми металлорежущими инструментами |
|  | Компьютерные программы выбора вспомогательных инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения вспомогательных инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения заготовок и материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы, правила и приемы заточки металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности линейных размеров до 6-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности угловых размеров до 5‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности формы поверхностей до 7‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени |
|  | Основы геометрии и тригонометрии |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Методика расчета режимов резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Специализированные калькуляторы параметров режимов резания: основные возможности и порядок работы |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка заготовки перед обработкой и снятие готовой детали после обработки на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| --- | --- |
|  | Обработка поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
|  | Техническое и организационное обслуживание фрезерного станка и рабочего места при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Замена изношенных режущих инструментов и (или) режущих пластин металлорежущих инструментов со сменными режущими пластинами на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Поднастройка фрезерного станка в процессе работы при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Базировать заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,1 % от характерного размера, но не менее 0,01 мм при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства при обработке заготовок на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Проводить очистку фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Проводить смазку рабочих органов фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов на фрезерных станках и момент затупления инструментов по внешним признакам при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины инструментов со сменными режущими пластинами, используемых на фрезерных станках, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов фрезерных станков при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Корректировать режимы резания на фрезерных станках при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые знания | Правила и приемы базирования заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы выверки заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Теория резания |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на фрезерных станках |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Порядок технического обслуживания фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Перечень и содержание регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Способы и приемы очистки фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен |
|  | Схемы смазки фрезерных станков |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Компьютерные программы выбора металлорежущих инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок поднастройки фрезерных станков |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля детали с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 7‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Контроль угловых размеров детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Контроль точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 7‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 0,8 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов при обработке заготовок на фрезерных станках с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при контроле деталей |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Виды типичных дефектов деталей после обработки заготовок на фрезерных станках |
|  | Причины дефектов деталей при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении измерений и контроля машиностроительных деталей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Дефекты деталей после обработки на фрезерных станках, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей, обработанных на фрезерных станках |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках с ручным управлением | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Фрезеровщик 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет фрезеровщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев фрезеровщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 138 | Фрезеровщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 105280 | Фрезеровщик |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
|  | Получение металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Получение заготовок и материалов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Установка металлорежущих инструментов для выполнения технологической операции по изготовлению на фрезерном станке деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Установка приспособлений на фрезерный станок для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Установка заготовки для настройки в приспособление на фрезерном станке или непосредственно на стол фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настройка фрезерного станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Установление режимов резания для обработки поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана обработки заготовки с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать металлорежущие инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) конструктивными особенностями металлорежущих инструментов, используемых при обработке заготовок с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) требованиями к изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального маршрута обработки при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков перед выполнением технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемой детали с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на фрезерных станках металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на фрезерных станках с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать приспособления на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности линейных размеров изготавливаемой детали до 5-го квалитета |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности угловых размеров изготавливаемой детали до 4‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей изготавливаемой детали до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности формы поверхностей изготавливаемой детали до 5‑й степени |
|  | Настраивать фрезерные станки для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей изготавливаемой детали до 5‑й степени |
|  | Выполнять расчеты, необходимые для настройки фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория резания |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Компьютерные программы выбора металлорежущих инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов для фрезерных станков в соответствии с используемыми металлорежущими инструментами |
|  | Компьютерные программы выбора вспомогательных инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения вспомогательных инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок получения и хранения заготовок и материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы, правила и приемы заточки металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на фрезерных станках |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности линейных размеров до 5-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности угловых размеров до 4‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности формы поверхностей до 5‑й степени |
|  | Методы и способы настройки фрезерных станков для обеспечения точности взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени |
|  | Основы геометрии и тригонометрии |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Методика расчета режимов резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Специализированные калькуляторы параметров режимов резания: основные возможности и порядок работы |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке с ручным управлением | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка заготовки перед обработкой и снятие готовой детали после обработки на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| --- | --- |
|  | Обработка поверхностей заготовки с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
|  | Техническое и организационное обслуживание фрезерного станка и рабочего места при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Замена изношенных режущих инструментов и (или) режущих пластин металлорежущих инструментов со сменными режущими пластинами на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений на фрезерном станке при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Поднастройка фрезерного станка в процессе работы при выполнении технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерном станке |
| Необходимые умения | Базировать заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выверять положение заготовок на фрезерных станках с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Закреплять заготовки в приспособлениях на фрезерных станках или непосредственно на столе фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок массой более 16 кг при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Управлять рабочими органами фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать режимы резания на фрезерных станках при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Рассчитывать режимы резания для фрезерных станков при обработке поверхностей заготовок с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства при обработке заготовок на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Проводить очистку фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Проводить смазку рабочих органов фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм на фрезерных станках |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов на фрезерных станках и момент затупления инструментов по внешним признакам при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины инструментов со сменными режущими пластинами, используемых на фрезерных станках, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на фрезерных станках при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений фрезерных станков при выполнении технологических операций по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов фрезерных станков при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Корректировать режимы резания на фрезерных станках при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые знания | Правила и приемы базирования заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы выверки заготовок на фрезерных станках |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок на фрезерных станках |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Теория резания |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Правила планировки, оснащения и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на фрезерных станках |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
|  | Порядок технического обслуживания фрезерных станков |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности фрезерных станков |
|  | Перечень и содержание регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Способы и приемы очистки фрезерных станков от пыли, стружки, масляных пятен |
|  | Схемы смазки фрезерных станков |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора металлорежущих инструментов для фрезерных станков в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Компьютерные программы выбора металлорежущих инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Универсальные приспособления, используемые на фрезерных станках: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на фрезерных станках |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок поднастройки фрезерных станков |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль изготовленных деталей с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля детали с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4‑й степени, формы и взаимного расположения поверхностей до 5‑й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров детали с точностью до 5-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров детали с точностью до 5-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров детали с точностью до 4‑й степени |
|  | Контроль угловых размеров детали с точностью до 4‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Контроль точности взаимного расположения обработанных поверхностей детали с точностью до 5‑й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 0,4 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов при обработке заготовок на фрезерных станках с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при контроле деталей |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей детали после обработки на фрезерных станках |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Виды типичных дефектов деталей после обработки заготовок на фрезерных станках |
|  | Причины дефектов деталей при обработке заготовок на фрезерных станках |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении измерений и контроля машиностроительных деталей |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Дефекты деталей после обработки на фрезерных станках, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей, обработанных на фрезерных станках |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 4‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 4‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 4‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Средства контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности взаимного расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

И. о. генерального директора Смирнов Владимир Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЕСКД – Единая система конструкторской документации

ЕСТД – Единая система технологической документации

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует 
до 1 сентября 2031 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует 
до 1 января 2027 г.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).