УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «7» октября 2025 г. № 604н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме

963

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Нанесение покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме по заданному техпроцессу»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Отработка процесса нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме на опытных образцах изделий машиностроения»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	33

I. Общие сведения

| Нанесение функциональных тонкопленочных покрытий на изделия машиностроения в вакууме методами физического осаждения из паровой фазы на автоматизированных и автоматических установках |  | 40.160 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение заданных свойств изделий машиностроения посредством нанесения функциональных тонкопленочных покрытий в вакууме методами физического осаждения из паровой фазы на автоматизированных и автоматических установках

Группа занятий

| 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Нанесение покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме по заданному техпроцессу | 3 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 4-го разряда | Подготовка изделий машиностроения и оснастки для последующего нанесения покрытий | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Подготовка рабочей камеры для установки оснастки и загрузки изделий машиностроения | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Установка оснастки и загрузка изделий машиностроения в камеру | A/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ведение процесса нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы на изделия машиностроения | A/04.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль параметров покрытий, нанесенных на изделия машиностроения | A/05.3 | 3 |
| B | Отработка процесса нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме на опытных образцах изделий машиностроения | 4 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 5-го разряда | Подготовка опытных образцов изделий машиностроения и оснастки для последующего нанесения покрытий | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Подготовка рабочей камеры для установки оснастки и загрузки опытных образцов изделий машиностроения | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Установка оснастки и загрузка опытных образцов изделий машиностроения в камеру | B/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Отработка технологических параметров процесса нанесения покрытий на опытных образцах изделий машиностроения | B/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль параметров покрытий, нанесенных на опытные образцы изделий машиностроения | B/05.4 | 4 |
| C | Техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | 4 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 6-го разряда Оператор-наладчик установок по нанесению покрытий в вакууме 6-го разряда | Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Текущий ремонт обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | C/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение тестовых процессов нанесения покрытий после технического обслуживания и ремонта основного оборудования | C/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль параметров покрытий после проведения тестового процесса нанесения | C/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка герметичности вакуумной установки нанесения покрытий | C/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме по заданному техпроцессу | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года рабочим-станочником 4-го разряда в области обработки металлов для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы по эксплуатации оборудования под давлением |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | § 67 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 4-го разряда |
| ОКПДТР | 103466 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме |
| Перечни СПО | 11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |
|  | 12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка изделий машиностроения и оснастки для последующего нанесения покрытий | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Очистка изделий машиностроения и оснастки |
| --- | --- |
|  | Сушка изделий машиностроения и оснастки |
|  | Визуальная проверка качества очистки поверхности изделий машиностроения и оснастки |
|  | Измерение параметров качества очистки изделий машиностроения с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Очищать, обезжиривать, промывать поверхность изделий машиностроения и оснастки вручную с использованием материалов и приспособлений |
|  | Очищать, обезжиривать, промывать изделия машиностроения и оснастки с использованием вспомогательного оборудования |
|  | Использовать ультразвуковые ванны и специализированные установки для очистки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать специальные системы для сушки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать системы обдува сжатым воздухом и сухим азотом для сушки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать системы травления в кислотах и щелочах для очистки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения качества очистки поверхности изделий машиностроения и оснастки |
|  | Визуально определять дефекты очистки поверхности изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения и оснастки |
|  | Виды, состав, свойства материалов для обезжиривания и отмывки |
|  | Номенклатура оборудования и приспособлений для проведения очистки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Технические характеристики и принцип действия ультразвуковых ванн и специализированных установок очистки, сушки и обдува |
|  | Режимы очистки, сушки и обдува изделий машиностроения и оснастки |
|  | Способы проверки качества очистки изделий машиностроения и оснастки для дальнейшего нанесения покрытия |
|  | Технические характеристики и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения качества очистки поверхности изделий машиностроения |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочей камеры для установки оснастки и загрузки изделий машиностроения | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Снятие и установка защитных экранов в камере перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
|  | Очистка и обезжиривание поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов различными растворителями вручную с использованием приспособлений перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
|  | Очистка камеры и внутрикамерных элементов от механических загрязнений пылесосом перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
|  | Сушка, продувка камеры и внутрикамерных элементов сжатым воздухом или сухим азотом перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
|  | Визуальная проверка качества очистки камеры, экранов и внутрикамерных элементов перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Снимать и устанавливать защитные экраны в камере |
|  | Использовать приспособления и материалы для очистки поверхности экранов, камеры и внутрикамерных элементов вручную |
|  | Использовать промышленные пылесосы для очистки камеры и внутрикамерных элементов от механических загрязнений |
|  | Визуально определять качество очистки поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов |
|  | Использовать системы сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом для очистки экранов, камеры и внутрикамерных элементов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Приемы снятия и установки защитных экранов |
|  | Виды, состав, свойства материалов для механической и жидкостной очистки |
|  | Схемы и конструкции защитных экранов и внутрикамерных элементов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Установка оснастки и загрузка изделий машиностроения в камеру | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Комплектование изделий машиностроения перед загрузкой в камеру |
| --- | --- |
|  | Монтаж изделий машиностроения в оснастке |
|  | Проверка достаточности количества расходных элементов технологических источников нанесения покрытий и их замена перед нанесением покрытий на изделия машиностроения |
|  | Загрузка оснастки с изделиями машиностроения в камеру и выгрузка по завершении процесса нанесения покрытий |
|  | Протирка уплотнения двери камеры спиртом и закрытие двери камеры |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Разделять изделия машиностроения по видам |
|  | Монтировать изделия машиностроения на оснастке и демонтировать их по окончании процесса нанесения |
|  | Определять необходимость замены расходных элементов технологических источников нанесения покрытий и производить их замену |
|  | Устанавливать оснастку с изделиями машиностроения в рабочие позиции в камере |
|  | Протирать уплотнения двери камеры и фиксировать дверь в рабочем положении |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения |
|  | Правила комплектования изделий машиностроения по чертежам |
|  | Номенклатура и конструктивные особенности оснастки |
|  | Приемы монтажа изделий машиностроения на оснастку и их последующего демонтажа |
|  | Приемы установки оснастки с изделиями машиностроения в рабочих позициях камеры и ее снятия по завершении процесса нанесения |
|  | Номенклатура и свойства средств для протирки уплотнений вакуумной камеры |
|  | Принцип действия механизмов фиксации двери камеры в рабочем положении |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы на изделия машиностроения | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка параметров процесса перед нанесением покрытия на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения по значениям на контрольно-измерительных приборах или на экране пульта управления |
|  | Визуальный контроль процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения через смотровое окно камеры |
|  | Выгрузка изделий машиностроения из камеры по завершении процесса нанесения покрытий |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Эксплуатировать автоматизированные и автоматические вакуумные установки нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Устанавливать значения параметров процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Визуально определять отклонения в процессе нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы через смотровое окно камеры |
|  | Определять отклонения параметров процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы по показаниям приборов или значениям на пульте управления |
|  | Фиксировать значения параметров процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы с использованием текстовых редакторов (процессоров) |
|  | Прекращать работу и выключать автоматизированные и автоматические вакуумные установки в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Содержание типовых технологических процессов нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы на автоматизированных и автоматических вакуумных установках |
|  | Типовые режимы технологического процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в зависимости от типа изделия и метода осаждения |
|  | Вакуумно-кинематические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Конструкции автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Электрические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Основные технические характеристики и принцип действия автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Последовательность действий при остановке автоматических и автоматизированных вакуумных установок в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Особенности влияния технологических параметров и режимов процесса нанесения на образование дефектов и параметры качества покрытий |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров покрытий, нанесенных на изделия машиностроения | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное выявление дефектов нанесенного покрытия на изделия машиностроения |
| --- | --- |
|  | Измерение показателей качества нанесенных покрытий на изделия машиностроения |
|  | Фиксация данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на изделия машиностроения |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения показателей качества нанесенных покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Визуально выявлять дефекты нанесенных покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) и электронные таблицы для фиксации данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на изделия машиностроения |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения, предназначенных для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Виды дефектов покрытий, нанесенных на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Показатели качества покрытий, нанесенных на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Технические характеристики и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Условия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы материаловедения в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы определения показателей качества нанесенных покрытий методами осаждения из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Отработка процесса нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме на опытных образцах изделий машиностроения | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года оператором установок по нанесению покрытий в вакууме 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев оператором установок по нанесению покрытий в вакууме 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы по эксплуатации оборудования под давлением |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | § 68 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 5-го разряда |
| ОКПДТР | 103466 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме |
| Перечни СПО | 11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |
|  | 12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка опытных образцов изделий машиностроения и оснастки для последующего нанесения покрытий | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Очистка опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
| --- | --- |
|  | Сушка опытных образцов изделий машиностроения и оснастки сжатым воздухом или сухим азотом |
|  | Визуальная проверка качества очистки поверхности опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Измерение параметров качества очистки опытных образцов изделий машиностроения с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Оценивать состояние поверхности изделий машиностроения и оснастки перед очисткой |
|  | Выбирать режимы очистки в зависимости от состояния поверхности изделий машиностроения и оснастки |
|  | Очищать, обезжиривать, промывать поверхность опытных образцов изделий машиностроения и оснастки вручную с использованием материалов и приспособлений |
|  | Очищать, обезжиривать, промывать поверхность опытных образцов изделий машиностроения и оснастки с использованием вспомогательного оборудования |
|  | Использовать ультразвуковые ванны и специализированные установки для очистки опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать системы сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом для сушки и обдува опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать системы травления в кислотах и щелочах для очистки опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения качества очистки поверхности опытных образцов изделий машиностроения |
|  | Визуально определять дефекты очистки поверхности опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Устанавливать причины возникновения дефектов очистки поверхности опытных образцов изделий машиностроения и оснастки |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения и оснастки |
|  | Виды, состав и свойства материалов для обезжиривания и отмывки |
|  | Номенклатура оборудования и приспособлений для проведения очистки изделий машиностроения и оснастки |
|  | Характеристики и принцип действия ультразвуковых ванн и специализированных установок очистки, сушки и обдува |
|  | Режимы очистки, сушки и обдува изделий машиностроения и оснастки |
|  | Способы проверки качества очистки изделий машиностроения и оснастки для дальнейшего нанесения покрытия |
|  | Технические характеристики и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения качества очистки поверхности изделий машиностроения |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочей камеры для установки оснастки и загрузки опытных образцов изделий машиностроения | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Снятие и установка защитных экранов в камере перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Очистка и обезжиривание поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов различными растворителями вручную с использованием приспособлений перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Очистка камеры и внутрикамерных элементов от механических загрязнений пылесосом перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Сушка, продувка камеры и внутрикамерных элементов сжатым воздухом или сухим азотом перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Визуальная проверка качества очистки камеры, экранов и внутрикамерных элементов перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Снимать и устанавливать защитные экраны в камере |
|  | Использовать приспособления и материалы для очистки поверхности экранов, камеры и внутрикамерных элементов вручную |
|  | Использовать промышленные пылесосы для очистки камеры и внутрикамерных элементов от механических загрязнений |
|  | Визуально определять качество очистки поверхности защитных экранов, камеры и внутрикамерных элементов |
|  | Использовать системы сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом для очистки экранов, камеры и внутрикамерных элементов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Схемы и конструкции защитных экранов и внутрикамерных элементов |
|  | Приемы снятия и установки защитных экранов |
|  | Виды, состав и свойства материалов для механической и жидкостной очистки |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Установка оснастки и загрузка опытных образцов изделий машиностроения в камеру | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж опытных образцов изделий машиностроения в оснастке |
| --- | --- |
|  | Проверка достаточности количества расходных элементов технологических источников нанесения покрытий и их замена перед нанесением покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Загрузка оснастки с опытными образцами изделий машиностроения в камеру и выгрузка по завершении процесса нанесения покрытий |
|  | Протирка уплотнения двери камеры спиртом и закрытие двери камеры |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Монтировать опытные образцы изделий машиностроения на оснастке и демонтировать их по окончании процесса нанесения |
|  | Визуально определять качество очистки камеры и оснастки |
|  | Определять необходимость замены расходных элементов технологических источников нанесения покрытий и производить их замену |
|  | Устанавливать оснастку с опытными образцами изделий машиностроения в рабочие позиции в камере |
|  | Протирать уплотнения двери камеры и фиксировать дверь в рабочем положении |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения |
|  | Основные материалы изделий машиностроения |
|  | Номенклатура и конструктивные особенности оснастки |
|  | Приемы монтажа изделий машиностроения на оснастку и их последующего демонтажа |
|  | Приемы установки оснастки с закрепленными изделиями машиностроения в рабочих позициях камеры и ее снятия по завершении процесса нанесения |
|  | Номенклатура и свойства средств для протирки уплотнений вакуумной камеры |
|  | Принцип действия механизмов фиксации двери камеры в рабочем положении |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Отработка технологических параметров процесса нанесения покрытий на опытных образцах изделий машиностроения | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка параметров процесса перед нанесением на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров процесса нанесения покрытий на опытные образцы изделий машиностроения по значениям на контрольно-измерительных приборах или на экране пульта управления |
|  | Поднастройка параметров процесса нанесения покрытий в заданных диапазонах значений с пульта управления |
|  | Визуальный контроль процесса нанесения покрытий на опытные образцы изделий машиностроения через смотровое окно камеры |
|  | Выгрузка опытных образцов изделий машиностроения из камеры по завершении процесса нанесения покрытий |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать автоматизированные и автоматические вакуумные установки для отработки технологических параметров процесса нанесения покрытий в ручном режиме |
|  | Устанавливать значения параметров процесса нанесения покрытий на приборной панели в автоматизированных установках |
|  | Устанавливать значения параметров процесса нанесения покрытий через интерфейс системы автоматического управления на автоматических установках |
|  | Определять отклонения значений параметров процесса нанесения покрытий |
|  | Фиксировать значения параметров процесса нанесения покрытий с использованием текстовых редакторов (процессоров) |
|  | Визуально определять отклонения в процессе нанесения покрытий через смотровое окно камеры |
|  | Прекращать работу и выключать автоматизированные и автоматические вакуумные установки в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Анализировать результаты оценки дефектов и измерений, полученные с использованием инструментов, контрольно-измерительных приборов и компьютерно-измерительных систем контроля и измерения параметров качества покрытий |
|  | Корректировать технологические параметры процесса нанесения покрытий по результатам оценки дефектов и измерений параметров качества покрытий |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Содержание типовых технологических процессов нанесения покрытий методами осаждения из паровой фазы на автоматизированных и автоматических вакуумных установках |
|  | Типовые режимы технологического процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в зависимости от типа изделия и метода осаждения и диапазоны их варьирования |
|  | Вакуумно-кинематические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Конструкции автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Электрические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Основные технические характеристики и принцип действия автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Последовательность действий при остановке автоматических и автоматизированных вакуумных установок в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Виды дефектов и показатели качества функциональных покрытий |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Особенности влияния технологических параметров и режимов процесса нанесения на образование дефектов и показатели качества покрытий |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров покрытий, нанесенных на опытные образцы изделий машиностроения | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное выявление дефектов нанесенного покрытия на опытные образцы изделий машиностроения |
| --- | --- |
|  | Измерение показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Фиксация данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Выявление причин появления дефектов и отклонения значений показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Визуально выявлять дефекты нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Устанавливать причины возникновения дефектов и отклонения показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) и электронные таблицы для фиксации данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на опытные образцы изделий машиностроения |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения, предназначенных для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Виды дефектов и показатели качества функциональных покрытий, нанесенных на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Технические характеристики и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Условия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на опытные образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы материаловедения в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы определения показателей качества нанесенных покрытий методами осаждения из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 6-го разряда Оператор-наладчик установок по нанесению покрытий в вакууме 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет оператором установок по нанесению покрытий в вакууме 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года оператором установок по нанесению покрытий в вакууме 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы по эксплуатации оборудования под давлением |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | § 69 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 6-го разряда |
| ОКПДТР | 103466 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме |
| Перечни СПО | 11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |
|  | 12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение механизмов и узлов основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих технического обслуживания |
| --- | --- |
|  | Установка и снятие механизмов, узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих технического обслуживания |
|  | Разборка и сборка механизмов и узлов основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих технического обслуживания |
|  | Замена изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме |
|  | Внесение сведений о проведенном техническом обслуживании в эксплуатационные документы |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Выявлять механизмы и узлы вакуумных установок, требующие технического обслуживания |
|  | Выявлять механизмы и узлы течеискателей, требующие технического обслуживания |
|  | Выявлять механизмы и узлы ультразвуковых ванн, требующие технического обслуживания |
|  | Выявлять механизмы и узлы специализированных установок очистки, требующие технического обслуживания |
|  | Выявлять механизмы и узлы систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом, требующие технического обслуживания |
|  | Выявлять механизмы и узлы систем травления в кислотах и щелочах, требующие технического обслуживания |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей вакуумных установок |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей течеискателей |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей ультразвуковых ванн |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей специализированных установок очистки |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Производить установку и снятие механизмов, узлов и деталей систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей вакуумных установок |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей течеискателей |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей ультразвуковых ванн |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей специализированных установок очистки |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Производить разборку и сборку механизмов, узлов и деталей систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов вакуумных установок |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов течеискателей |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов ультразвуковых ванн |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов специализированных установок очистки |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей, элементов механизмов и узлов систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Вносить сведения о проведенном техническом обслуживании с использованием текстовых редакторов (процессоров) |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Виды, конструктивные особенности, вакуумные, кинематические, электрические схемы, технические характеристики вакуумных установок |
|  | Виды, конструктивные особенности, вакуумные, электрические схемы, технические характеристики гелиевых течеискателей |
|  | Виды, конструктивные особенности, электрические схемы, технические характеристики ультразвуковых ванн |
|  | Виды, конструктивные особенности, кинематические, электрические схемы, технические характеристики специализированных установок очистки |
|  | Виды, конструктивные особенности, электрические схемы, технические характеристики систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Виды, конструктивные особенности, кинематические, электрические схемы, основные характеристики систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Условия и правила эксплуатации вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации гелиевых течеискателей |
|  | Условия и правила эксплуатации ультразвуковых ванн |
|  | Условия и правила эксплуатации специализированных установок очистки |
|  | Условия и правила эксплуатации систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Условия и правила эксплуатации систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей вакуумных установок |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей течеискателей |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей ультразвуковых ванн |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей специализированных установок очистки |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Правила и методы установки, снятия, сборки, разборки механизмов, узлов и деталей систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы электротехники и электроники в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение механизмов и узлов основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих текущего ремонта |
| --- | --- |
|  | Установка и снятие механизмов, узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих текущего ремонта |
|  | Разборка и сборка узлов основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме, требующих текущего ремонта |
|  | Проведение текущего ремонта механизмов, узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы в вакууме |
|  | Внесение сведений о проведенном текущем ремонте в эксплуатационные документы |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Выявлять механизмы и узлы вакуумных установок, требующие ремонта |
|  | Выявлять механизмы и узлы течеискателей, требующие ремонта |
|  | Выявлять механизмы и узлы ультразвуковых ванн, требующие ремонта |
|  | Выявлять механизмы и узлы специализированных установок очистки, требующие ремонта |
|  | Выявлять механизмы и узлы систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом, требующие ремонта |
|  | Выявлять механизмы и узлы систем травления в кислотах и щелочах, требующие ремонта |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов вакуумных установок в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов течеискателей в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов ультразвуковых ванн в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов специализированных установок очистки в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Производить текущий ремонт механизмов и узлов систем травления в кислотах и щелочах в соответствии с технической и эксплуатационной документацией |
|  | Вносить сведения о проведенном текущем ремонте с использованием текстовых редакторов (процессоров) |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Виды, конструктивные особенности, вакуумные, электрические схемы, технические характеристики вакуумных установок |
|  | Виды, конструктивные особенности, вакуумные, электрические схемы, технические характеристики гелиевых течеискателей |
|  | Виды, конструктивные особенности, электрические схемы, технические характеристики ультразвуковых ванн |
|  | Виды, конструктивные особенности, кинематические, электрические схемы, технические характеристики специализированных установок очистки |
|  | Виды, конструктивные особенности, электрические схемы, технические характеристики систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Виды, конструктивные особенности, кинематические, электрические схемы, технические характеристики систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Условия и правила эксплуатации вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации гелиевых течеискателей |
|  | Условия и правила эксплуатации ультразвуковых ванн |
|  | Условия и правила эксплуатации специализированных установок очистки |
|  | Условия и правила эксплуатации систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Условия и правила эксплуатации систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов вакуумных установок |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов течеискателей |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов ультразвуковых ванн |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов специализированных установок очистки |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов систем сушки и обдува сжатым воздухом и сухим азотом |
|  | Правила и методы проведения текущего ремонта механизмов и узлов систем травления в кислотах и щелочах |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы электротехники и электроники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы механики и кинематики в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение тестовых процессов нанесения покрытий после технического обслуживания и ремонта основного оборудования | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка параметров процесса перед нанесением на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров процесса нанесения покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения по значениям на контрольно-измерительных приборах или на экране пульта управления |
|  | Поднастройка параметров процесса нанесения покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения в заданных диапазонах значений с пульта управления |
|  | Визуальный контроль процесса нанесения покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения через смотровое окно камеры |
|  | Выгрузка тестовых образцов изделий машиностроения из камеры по завершении процесса нанесения покрытий |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать автоматизированные и автоматические вакуумные установки для отработки технологических параметров процесса нанесения покрытий в ручном режиме |
|  | Устанавливать значения параметров процесса нанесения покрытий на приборной панели в автоматизированных установках |
|  | Устанавливать значения параметров процесса нанесения покрытий через интерфейс системы автоматического управления на автоматических установках |
|  | Определять отклонения значений параметров процесса нанесения покрытий |
|  | Фиксировать значения параметров процесса нанесения покрытий с использованием текстовых редакторов (процессоров) |
|  | Визуально определять отклонения в процессе нанесения покрытий через смотровое окно камеры |
|  | Прекращать работу и выключать автоматизированные и автоматические вакуумные установки в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Анализировать результаты оценки дефектов и измерений, полученные с использованием инструментов, контрольно-измерительных приборов и компьютерно-измерительных систем контроля и измерения параметров качества покрытий |
|  | Корректировать технологические параметры процесса нанесения покрытий по результатам оценки дефектов и измерений параметров качества покрытий |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Содержание типовых технологических процессов нанесения покрытий методами осаждения из паровой фазы на автоматизированных и автоматических вакуумных установках |
|  | Типовые режимы технологического процесса нанесения покрытий на изделия машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы в зависимости от типа изделия и метода осаждения и диапазоны их варьирования |
|  | Вакуумно-кинематические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Конструкции автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Электрические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Основные технические характеристики и принцип действия автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Последовательность действий при остановке автоматических и автоматизированных вакуумных установок в случае возникновения нештатной ситуации |
|  | Виды дефектов и показатели качества функциональных покрытий |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Особенности влияния технологических параметров и режимов процесса нанесения покрытий на образование дефектов и показатели качества покрытий |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров покрытий после проведения тестового процесса нанесения | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное выявление дефектов нанесенного покрытия на тестовые образцы изделий машиностроения |
| --- | --- |
|  | Измерение показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения |
|  | Фиксация данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения |
|  | Определение причин появления дефектов и отклонения показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения |
|  | Коррекция технологических параметров процесса нанесения покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения по результатам оценки дефектов и измерений показателей качества покрытий |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Визуально выявлять дефекты нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Устанавливать причины возникновения дефектов и отклонения показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Анализировать результаты измерений показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы, полученных с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) и электронные таблицы для фиксации данных измерений показателей качества нанесенных покрытий на тестовые образцы изделий машиностроения |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура изделий машиностроения, предназначенных для нанесения покрытий методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Виды дефектов покрытий, нанесенных на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Показатели качества покрытий, нанесенных на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Технические характеристики и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Условия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и приспособлений для определения показателей качества нанесенного покрытия на тестовые образцы изделий машиностроения методами физического осаждения из паровой фазы |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы материаловедения в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы определения показателей качества нанесенных покрытий методами осаждения из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Теоретические основы и методы физического осаждения функциональных покрытий из паровой фазы в пределах выполняемой работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка герметичности вакуумной установки нанесения покрытий | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка уровня потока газонатекания в камеру |
| --- | --- |
|  | Подключение течеискателя к вакуумной системе установки |
|  | Определение мест повышенного газонатекания |
|  | Определение причин повышенного газонатекания и их устранение |
| Необходимые умения | Читать технологическую, конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Эксплуатировать и обслуживать автоматизированные и автоматические вакуумные установки |
|  | Эксплуатировать и обслуживать гелиевые течеискатели |
|  | Определять превышение допустимого потока газонатекания |
|  | Подключать откачную систему течеискателя к вакуумной системе установки нанесения покрытий |
|  | Подключать обдуватель течеискателя к баллону с гелием |
|  | Настраивать течеискатель и управлять течеискателем |
|  | Производить процесс течеискания методом обдува |
|  | Определять места повышенного газонатекания по значениям показаний на дисплее течеискателя |
|  | Определять причины повышенного газонатекания |
|  | Устранять причины повышенного газонатекания |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и вакуумной гигиены |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической, конструкторской и эксплуатационной документации |
|  | Номенклатура гелиевых течеискателей |
|  | Условия и правила эксплуатации гелиевых течеискателей |
|  | Назначение элементов интерфейса систем управления течеискателей |
|  | Вакуумные схемы гелиевых течеискателей |
|  | Вакуумно-кинематические схемы автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Конструкции автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Основные технические характеристики и принцип действия автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Условия и правила эксплуатации автоматизированных и автоматических вакуумных установок |
|  | Условия и правила работы с газовыми баллонами (сосудами под давлением) |
|  | Последовательность действий при проведении процесса течеискания |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Основы теории и методы течеискания |
|  | Свойства инертных газов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Требования вакуумной гигиены |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
| 3 | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
| 4 | Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
| 5 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
| 6 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Металлопокрытия и окраска».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852).