УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «1» сентября 2025 г. № 529н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением

1755

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Штамповка изделий на электроимпульсных установках малой мощности»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Штамповка изделий на электроимпульсных установках средней мощности»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Штамповка изделий на электроимпульсных установках большой мощности»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	25

I. Общие сведения

| Штамповка изделий на магнитно-импульсных и электрогидравлических установках |  | 28.021 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности при штамповке изделий на магнитно-импульсных и электрогидравлических установках

Группа занятий

| 7213 | Вальцовщики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Штамповка изделий на электроимпульсных установках малой мощности | 3 | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 3-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 3-го разряда | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж | A/03.3 | 3 |
| B | Штамповка изделий на электроимпульсных установках средней мощности | 3 | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 4-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 4-го разряда | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж | B/03.3 | 3 |
| C | Штамповка изделий на электроимпульсных установках большой мощности | 4 | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 5-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 5-го разряда | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж | C/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электроимпульсных установках малой мощности | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 3-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года производственным рабочим в кузнечно-прессовом производстве |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 89 | Штамповщик электроимпульсным методом 3-го разряда |
| ОКПДТР | 105447 | Штамповщик электроимпульсным методом |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штамповочными установками с энергией до 3 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штамповочные установки с энергией до 3 кДж для штамповки изделий |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией до 3 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Позиционирование и фиксация изделий для штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Подача изделий в рабочее пространство магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штампосборочными установками с энергией до 3 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штампосборочные установки с энергией до 3 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией до 3 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Сортамент изделий для штамповки-сборки, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией до 3 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Подготовка технологической оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Подготовка заготовок для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Подача заготовок в технологическую оснастку для штамповки в электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Управление электрогидравлическим штамповочным оборудованием с энергией до 45 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Контроль работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать электрогидравлическое штамповочное оборудование с энергией до 45 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Типовые режимы работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Основные параметры работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Назначение органов управления электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Типичные неисправности электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией до 45 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией до 45 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электроимпульсных установках средней мощности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 4-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет оператором электроимпульсных установок обработки металлов давлением 3-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 90 | Штамповщик электроимпульсным методом 4-го разряда |
| ОКПДТР | 105447 | Штамповщик электроимпульсным методом |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штамповочными установками с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Подналадка магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штамповочные установки с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Позиционирование и фиксация изделий для штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Подача изделий в рабочее пространство магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штампосборочными установками с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Подналадка магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штампосборочные установки с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 3 до 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Сортамент изделий для штамповки-сборки, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 3 до 20 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Подготовка технологической оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Подготовка заготовок для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Подача заготовок в технологическую оснастку для штамповки в электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Управление электрогидравлическим штамповочным оборудованием с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Контроль работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Подналадка электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать электрогидравлическое штамповочное оборудование с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Типовые режимы работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Основные параметры работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Назначение органов управления электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Типичные неисправности электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 45 до 95 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Приемы работы при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 45 до 95 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электроимпульсных установках большой мощности | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор электроимпульсных установок обработки металлов давлением 5-го разряда Штамповщик электроимпульсным методом 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет оператором электроимпульсных установок обработки металлов давлением 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 91 | Штамповщик электроимпульсным методом 5-го разряда |
| ОКПДТР | 105447 | Штамповщик электроимпульсным методом |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штамповочными установками с энергией свыше 20 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Подналадка магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штамповочные установки с энергией свыше 20 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке изделий на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штамповочных установок с энергией свыше 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Виды дефектов изделий при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Приемы работы при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на магнитно-импульсных штамповочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка-сборка изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Позиционирование и фиксация изделий для штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Подача изделий в рабочее пространство магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Управление магнитно-импульсными штампосборочными установками с энергией свыше 20 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Контроль работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Подналадка магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать магнитно-импульсные штампосборочные установки с энергией свыше 20 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типовые режимы работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Основные параметры работы магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Назначение органов управления магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типичные неисправности магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания магнитно-импульсных штампосборочных установок с энергией свыше 20 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Виды дефектов изделий при штамповке-сборке на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Сортамент изделий для штамповки-сборки, обрабатываемых на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки-сборки изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки-сборки на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Приемы работы при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке-сборке изделий на магнитно-импульсных штампосборочных установках с энергией свыше 20 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Штамповка изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке изделий на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Подготовка технологической оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Подготовка заготовок для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Подача заготовок в технологическую оснастку для штамповки в электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Управление электрогидравлическим штамповочным оборудованием с энергией свыше 95 кДж |
|  | Управление средствами механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Извлечение изделий из технологической оснастки после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Контроль работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Перемещение заготовок и изделий подъемно-транспортным оборудованием при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Складирование изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Выявление дефектов в изделиях после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Подналадка электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Периодический контроль размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать электрогидравлическое штамповочное оборудование с энергией свыше 95 кДж |
|  | Использовать средства механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Использовать штамповую оснастку для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Выполнять ежесменное техническое обслуживание электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и изделий при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение средств механизации при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Типовые режимы работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Основные параметры работы электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Назначение органов управления электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Типичные неисправности электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповой оснастки для штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного ежесменного технического обслуживания электрогидравлического штамповочного оборудования с энергией свыше 95 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Виды дефектов изделий при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Типовые технологические операции штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Способы контроля размеров изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Схемы и правила складирования изделий при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Допуски на изделия после штамповки на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Приемы работы при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке на электрогидравлическом штамповочном оборудовании с энергией свыше 95 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 
30 мая 2025 г., регистрационный № 82424) действует до 1 сентября 2031 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом                           26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.