УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» августа 2025 г. № 514н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию штампов и пресс-форм в машиностроении

1757

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проектирование деталей штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования малой мощности»	16

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности»	32

3.4. Обобщенная трудовая функция «Проектирование штампов и пресс-форм для мощного кузнечно-штамповочного оборудования»	51

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	72

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	72

I. Общие сведения

| Проектирование штампов и пресс-форм в машиностроении |  | 28.023 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Создание эффективных конкурентоспособных штампов и пресс-форм в машиностроении

Группа занятий

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 3115 | Техники-механики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| --- | --- |
| 25.73 | Производство инструмента |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проектирование деталей штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования | 4 | Техник-конструктор Техник-конструктор II категории Техник-конструктор I категории | Проектирование деталей штамповой оснастки для горячей штамповки | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проектирование деталей штампов для листовой штамповки | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проектирование деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки | A/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проектирование деталей пресс-форм для штамповки пластмасс | A/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проектирование деталей приспособлений для штамповки | A/05.4 | 4 |
| B | Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования малой мощности | 5 | Инженер-конструктор Инженер по инструменту Инженер-конструктор III категории Инженер по инструменту III категории | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проектирование штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности | B/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности | B/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проектирование приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности | B/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности | B/06.5 | 5 |
| C | Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности | 6 | Инженер-конструктор II категории Инженер по инструменту II категории | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проектирование штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности | C/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности | C/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности | C/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проектирование приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | C/05.6 | 6 |
|  |  |  |  | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | C/06.6 | 6 |
|  |  |  |  | Исследование эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | C/07.6 | 6 |
| D | Проектирование штампов и пресс-форм для мощного кузнечно-штамповочного оборудования | 7 | Инженер-конструктор I категории Инженер по инструменту I категории Ведущий инженер-конструктор Ведущий инженер по инструменту | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании | D/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Проектирование штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании | D/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании | D/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании | D/04.7 | 7 |
|  |  |  |  | Проектирование приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | D/05.7 | 7 |
|  |  |  |  | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | D/06.7 |  |
|  |  |  |  | Исследование эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | D/07.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация и проведение исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | D/08.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Техник-конструктор Техник-конструктор II категории Техник-конструктор I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для техника-конструктора II категории не менее трех месяцев в должности техника-конструктора Для техника-конструктора I категории не менее шести месяцев в должности техника-конструктора II категории |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник-конструктор |
| ОКПДТР | 204016 | Техник-конструктор |
| Перечни СПО | 15.02.16 | Технология машиностроения |
|  | 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей штамповой оснастки для горячей штамповки | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Выполнение типовых расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали штамповой оснастки для горячей штамповки |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штамповой оснастки для горячей штамповки в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения типовых расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Использовать CAD-системы (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) для выполнения чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Определять необходимые данные по проектированию деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Определять размеры проектируемых деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов на детали, применяемые в штамповой оснастке при горячей штамповке |
|  | Выполнять типовые расчеты деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Выполнять рабочие чертежи деталей штамповой оснастки для горячей штамповки в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям штамповой оснастки для горячей штамповки |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для горячей штамповки |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-прессового оборудования для горячей штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Основы проектирования деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при горячей штамповке |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при горячей штамповке |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для горячей штамповки |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы горячей объемной штамповки |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для горячей штамповки |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей штампов для листовой штамповки | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования деталей штампов для листовой штамповки |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Выполнение типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали штампов для листовой штамповки |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штампов для листовой штамповки в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Определять необходимые данные по проектированию деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Определять размеры проектируемых деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штампах для листовой штамповки |
|  | Выполнять типовые расчеты деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Выполнять рабочие чертежи деталей штампов для листовой штамповки в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям штампов для листовой штамповки |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штампам для листовой штамповки |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение листоштамповочного оборудования для листовой штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для листовой штамповки |
|  | Основы проектирования деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей штампов для листовой штамповки |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штампов при листовой штамповке |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штампов при листовой штамповке |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам для листовой штамповки |
|  | Методы сборки и наладки штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы листовой штамповки |
|  | Условия и правила эксплуатации штампов для листовой штамповки |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Выполнение типовых расчетов деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения типовых расчетов деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Определять необходимые данные по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Определять размеры проектируемых деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке при холодной объемной штамповке |
|  | Выполнять типовые расчеты деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Выполнять рабочие чертежи деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для холодной объемной штамповки |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение холодноштамповочного оборудования для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Основы проектирования деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при холодной объемной штамповке |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при холодной объемной штамповке |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для холодной объемной штамповки |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы холодной объемной штамповки |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для холодной объемной штамповки |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей пресс-форм для штамповки пластмасс | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Выполнение типовых расчетов деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали пресс-форм для штамповки пластмасс |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей пресс-форм для штамповки пластмасс в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения типовых расчетов деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Определять необходимые данные по проектированию деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Определять размеры проектируемых деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в пресс-формах для штамповки пластмасс |
|  | Выполнять типовые расчеты деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Выполнять рабочие чертежи деталей пресс-форм для штамповки пластмасс в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям пресс-форм для штамповки пластмасс |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по пресс-формам для штамповки пластмасс |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Виды, конструкции и назначение прессового оборудования для штамповки пластмасс |
|  | Виды, конструкции и назначение пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Основы проектирования деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей пресс-форм при штамповке пластмасс |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для пресс-форм при штамповке пластмасс |
|  | Технические требования, предъявляемые к пресс-формам для штамповки пластмасс |
|  | Методы сборки и наладки пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы штамповки пластмасс |
|  | Условия и правила эксплуатации пресс-форм для штамповки пластмасс |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование деталей приспособлений для штамповки | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования деталей приспособлений для штамповки |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции деталей приспособлений для штамповки |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей приспособлений для штамповки |
|  | Выполнение типовых расчетов деталей приспособлений для штамповки |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали приспособлений для штамповки |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию деталей приспособлений для штамповки |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей приспособлений для штамповки в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения типовых расчетов деталей приспособлений для штамповки |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Определять необходимые данные по проектированию деталей приспособлений для штамповки |
|  | Определять размеры проектируемых деталей приспособлений для штамповки |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в приспособлениях для штамповки |
|  | Выполнять типовые расчеты деталей приспособлений для штамповки |
|  | Выполнять рабочие чертежи деталей приспособлений для штамповки в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям приспособлений для штамповки |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей приспособлений для штамповки |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования деталей приспособлений для штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение приспособлений для штамповки |
|  | Основы проектирования деталей приспособлений для штамповки |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей приспособлений для штамповки |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей приспособлений для штамповки |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах приспособлений для штамповки |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей приспособлений при штамповке |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых в приспособлениях для штамповки |
|  | Технические требования, предъявляемые к деталям приспособлений для штамповки |
|  | Типовые технологические процессы штамповки |
|  | Условия и правила эксплуатации приспособлений для штамповки |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования малой мощности | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-конструктор Инженер по инструменту Инженер-конструктор III категории Инженер по инструменту III категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для должностей инженеров без категории не менее двух лет техником-конструктором при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена Для должностей инженеров III категории не менее шести месяцев в должности инженера-конструктора без категории |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 201524 | Инженер-конструктор |
| Перечни СПО | 15.02.16 | Технология машиностроения |
|  | 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) |
| Перечни ВО | 15.03.01 | Машиностроение |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-прессового оборудования малой мощности для горячей штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при горячей штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при горячей штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Типовые технологические процессы горячей объемной штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации кузнечно-прессового оборудования малой мощности при горячей штамповке |
|  | Режимы нагрева заготовок при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Режимы нагрева и охлаждения штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначение материалов для штампов и термической обработки штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение расчетов деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые штампы для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять размеры проектируемых штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штампах для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штампам для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение листоштамповочного оборудования малой мощности для листовой штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Основы проектирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Методы сборки и наладки штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Типовые технологические процессы листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации листоштамповочного оборудования малой мощности при листовой штамповке |
|  | Схемы смазки штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение холодноштамповочного оборудования малой мощности для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Типовые технологические процессы холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации холодноштамповочного оборудования малой мощности при холодной объемной штамповке |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Определять размеры проектируемых пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в пресс-формах для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по пресс-формам для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение прессового оборудования малой мощности для штамповки пластмасс |
|  | Виды, конструкции и назначение пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Основы проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к пресс-формам для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Методы сборки и наладки пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Типовые технологические процессы штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации прессового оборудования малой мощности при штамповке пластмасс |
|  | Режимы нагрева заготовок при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Режимы нагрева и охлаждения пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Схемы смазки пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании малой мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности | Код | B/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые приспособления для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей приспособлений для горячей штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Определять размеры проектируемых приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Основы проектирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для приспособлений при штамповке на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Типовые технологические процессы штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Конструкторское сопровождение изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
| --- | --- |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности на технологичность |
|  | Конструкторское сопровождение производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Обработка и анализ результатов производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Оформление производственной документации по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые умения | Выполнять качественный анализ конструкции и выявлять нетехнологичные элементы штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Рассчитывать основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе изготовления |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Использовать CAD-системы для внесения изменений в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Выполнять расчеты штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать текстовые редакторы и электронные таблицы для создания производственных документов по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты при конструкторском сопровождении производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
| Необходимые знания | Технология изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила организации конструкторского сопровождения изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при конструкторском сопровождении изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования малой мощности |
|  | Основы проектирования штампов, пресс-форм и приспособлений |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании малой мощности |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки, штампов и пресс-форм |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов и пресс-форм для кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-конструктор II категории Инженер по инструменту II категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет инженером-конструктором III категории в области проектирования штампов и пресс-форм при наличии высшего образования – бакалавриат |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 201524 | Инженер-конструктор |
| Перечни ВО | 15.03.01 | Машиностроение |
|  | 15.04.01 | Машиностроение |
|  | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов конструкции штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-прессового оборудования средней мощности для горячей штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при горячей штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при горячей штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Типовые технологические процессы горячей объемной штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации кузнечно-прессового оборудования средней мощности при горячей штамповке |
|  | Режимы нагрева заготовок при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Режимы нагрева и охлаждения штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для горячей штамповки на кузнечно-прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов конструкции штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначение материалов для штампов и термической обработки штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые штампы для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять размеры проектируемых штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штампах для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штампам для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение листоштамповочного оборудования средней мощности для листовой штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Основы проектирования штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Методы сборки и наладки штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Типовые технологические процессы листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штампов для листовой штамповки на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации листоштамповочного оборудования средней мощности при листовой штамповке |
|  | Схемы смазки штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штампов при листовой штамповке на листоштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов конструкции штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение холодноштамповочного оборудования средней мощности для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Типовые технологические процессы холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации холодноштамповочного оборудования средней мощности при холодной объемной штамповке |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на холодноштамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | – |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов конструкции пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Определять размеры проектируемых пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в пресс-формах для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по пресс-формам для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение прессового оборудования средней мощности для штамповки пластмасс |
|  | Виды, конструкции и назначение пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Основы проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к пресс-формам для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Методы сборки и наладки пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Типовые технологические процессы штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации пресс-форм для штамповки пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации прессового оборудования средней мощности при штамповке пластмасс |
|  | Режимы нагрева заготовок при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Режимы нагрева и охлаждения пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Схемы смазки пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе пресс-форм при штамповке пластмасс на прессовом оборудовании средней мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | Код | C/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов конструкции приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение сборочных чертежей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые приспособления для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности, выполненных специалистом более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов приспособлений при штамповке на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять необходимые данные по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Определять размеры проектируемых приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Основы проектирования приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для приспособлений при штамповке на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Типовые технологические процессы штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Условия и правила эксплуатации приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | Код | C/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Конструкторское сопровождение изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности на технологичность |
|  | Конструкторское сопровождение производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Обработка и анализ результатов производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Оформление производственной документации по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Выполнять качественный анализ конструкции и выявлять нетехнологичные элементы штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Рассчитывать основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе изготовления |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Использовать CAD-системы для внесения изменений в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять расчеты штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать текстовые редакторы и электронные таблицы для создания производственных документации по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты при конструкторском сопровождении производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Технология изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила организации конструкторского сопровождения изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при конструкторском сопровождении изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности |
|  | Основы проектирования штампов, пресс-форм и приспособлений |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов, пресс-форм и приспособлений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Исследование эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности | Код | C/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка к исследованию эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| --- | --- |
|  | Экспериментальные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Компьютерные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Обработка и анализ результатов исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оценка эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выявление причин появления дефектов штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оформление производственной документации по результатам исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-технологическую документацию для исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Разрабатывать план и методику проведения исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Находить в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для анализа эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетов и предложений по повышению эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять экспериментальные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Выполнять компьютерные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Контролировать правильность выполнения работ при исследовании эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Подготавливать рекомендации для изменения конструкции штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию по результатам исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Основы научных исследований |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание исследований |
|  | Методы и средства выполнения исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Порядок выполнения и содержание исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Виды, конструкции и назначение кузнечно-штамповочного оборудования средней мощности |
|  | Основы проектирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов и пресс-форм для штамповки на кузнечно-штамповочном оборудовании средней мощности |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание отчетов об исследованиях, принятые в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов и пресс-форм для мощного кузнечно-штамповочного оборудования | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-конструктор I категории Инженер по инструменту I категории Ведущий инженер-конструктор Ведущий инженер по инструменту |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для должностей инженеров I категории не менее одного года в должности инженера II категории в области проектирования штампов и пресс-форм Для должностей ведущих инженеров не менее одного года в должности инженера I категории в области проектирования штампов и пресс-форм |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 201524 | Инженер-конструктор |
| Перечни ВО | 15.04.01 | Машиностроение |
|  | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнение расчетов конструкции штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнение расчетов деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Организация работ малого коллектива исполнителей по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Планировать работу малого коллектива исполнителей по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного кузнечно-прессового оборудования для горячей штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при горячей штамповке на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при горячей штамповке на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы горячей объемной штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации мощного кузнечно-прессового оборудования при горячей штамповке |
|  | Режимы нагрева заготовок при горячей объемной штамповке на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Режимы нагрева и охлаждения штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при горячей объемной штамповке на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для горячей штамповки на мощном кузнечно-прессовом оборудовании |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов конструкции штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Назначение материалов для штампов и термической обработки штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение сборочных чертежей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые штампы для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Организация работ малого коллектива исполнителей по проектированию штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Определять размеры проектируемых штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штампах для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять расчеты штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Планировать работу малого коллектива исполнителей по проектированию штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штампам для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного листоштамповочного оборудования для листовой штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Основы проектирования штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штампов при листовой штамповке на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штампов при листовой штамповке на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Технические требования, предъявляемые к штампам для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Методы сборки и наладки штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации штампов для листовой штамповки на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации мощного листоштамповочного оборудования при листовой штамповке |
|  | Схемы смазки штампов при листовой штамповке на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штампов при листовой штамповке на мощном листоштамповочном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов конструкции штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Назначение материалов для штамповой оснастки и термической обработки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение сборочных чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемую штамповую оснастку для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Организация работ малого коллектива исполнителей по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Определять необходимые данные по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Определять размеры проектируемой штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять расчеты штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Планировать работу малого коллектива исполнителей по проектированию штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного холодноштамповочного оборудования для холодной объемной штамповки |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Основы проектирования штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Содержание технических требований, указываемых на сборочных и рабочих чертежах штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Методы сборки и наладки штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации штамповой оснастки для холодной объемной штамповки на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации мощного холодноштамповочного оборудования при холодной объемной штамповке |
|  | Схемы смазки штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе штамповой оснастки при холодной объемной штамповке на мощном холодноштамповочном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнение расчетов конструкции пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнение расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнение сборочных чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые детали пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Авторский надзор за изготовлением и запуском в производство пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выявление причин возникновения неисправностей в работе пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Организация работ малого коллектива исполнителей по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения сборочных и рабочих чертежей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов и моделирования пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Определять необходимые данные по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Определять размеры проектируемых пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в пресс-формах для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнять расчеты деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Планировать работу малого коллектива исполнителей по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | PDM-система организации: возможности, порядок просмотра информации по пресс-формам для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного прессового оборудования для штамповки пластмасс |
|  | Виды, конструкции и назначение пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Основы проектирования пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах деталей пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для деталей пресс-форм при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых для пресс-форм при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Технические требования, предъявляемые к пресс-формам для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Методы сборки и наладки пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации пресс-форм для штамповки пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации мощного прессового оборудования при штамповке пластмасс |
|  | Режимы нагрева заготовок при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Режимы нагрева и охлаждения пресс-форм при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Схемы смазки пресс-форм при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей в работе пресс-форм при штамповке пластмасс на мощном прессовом оборудовании |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка данных для проектирования приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Разработка конструкции приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов конструкции приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Назначение материалов для деталей и термической обработки деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнение расчетов приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнение сборочных чертежей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнение рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Оформление комплектов конструкторской документации на проектируемые приспособления для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Контроль рабочих чертежей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании, выполненных специалистом более низкой квалификации |
|  | Организация работ малого коллектива исполнителей по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-техническую документацию по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять поиск данных по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании в научно-технической и справочной литературе, в электронных базах данных, используемых в организации |
|  | Использовать текстовые редакторы для оформления нормативно-технической документации |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAD-системы для выполнения чертежей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать CAE-системы для расчетов приспособлений при штамповке на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Определять необходимые данные по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Определять размеры проектируемых приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Назначать допуски на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Назначать параметры шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Назначать марки инструментальных и конструкционных материалов для деталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять расчеты деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять сборочные и рабочие чертежи приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании в соответствии с ЕСКД и локальными нормативно-техническими актами, принятыми в организации |
|  | Выполнять твердотельное моделирование приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Назначать технические требования к деталям и сборочным единицам приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Планировать работу малого коллектива исполнителей по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Нормативно-техническая документация по проектированию приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Основы проектирования приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание типовых расчетов приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Название, назначение, обозначение на чертежах геометрических параметров деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения параметров шероховатости поверхностей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила назначения допусков на размеры, форму и расположение поверхностей деталей приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Содержание технических требований, указываемых на чертежах приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, основные эксплуатационные и технологические свойства, маркировка инструментальных и конструкционных материалов, применяемых для приспособлений при штамповке на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей, применяемых в приспособлениях для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Технические требования, предъявляемые к приспособлениям для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Типовые технологические процессы штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Условия и правила эксплуатации приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | Код | D/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Конструкторское сопровождение изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании на технологичность |
|  | Конструкторское сопровождение производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обработка и анализ результатов производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Отработка конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Оформление производственной документации по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Выполнять качественный анализ конструкции и выявлять нетехнологичные элементы штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Рассчитывать основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании для устранения недостатков, выявленных в процессе изготовления |
|  | Вносить изменения в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании для устранения недостатков, выявленных в процессе производственных испытаний |
|  | Использовать CAD-системы для внесения изменений в конструкцию штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять расчеты штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать текстовые редакторы и электронные таблицы для создания производственных документации по результатам конструкторского сопровождения производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы и электронные таблицы для выполнения расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты при конструкторском сопровождении производства штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Технология изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Основные и вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила организации конструкторского сопровождения изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при конструкторском сопровождении изготовления штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание производственных испытаний штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Основы проектирования штампов, пресс-форм и приспособлений |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов, пресс-форм и приспособлений для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов, пресс-форм и приспособлений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.7. Трудовая функция

| Наименование | Исследование эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | Код | D/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Экспериментальные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Компьютерные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обработка и анализ результатов исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Оценка эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выявление причин появления дефектов штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Оформление производственной документации по результатам исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Читать и применять нормативно-технологическую документацию для исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Разрабатывать план и методику проведения исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Находить в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для анализа эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетов и предложений по повышению эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять экспериментальные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять компьютерные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Контролировать правильность выполнения работ при исследовании эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Подготавливать рекомендации для изменения конструкции штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию по результатам исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Основы научных исследований |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание исследований |
|  | Методы и средства выполнения исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Основы проектирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание отчетов об исследованиях, принятые в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.8. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании | Код | D/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Экспериментальные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Компьютерные исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обработка и анализ результатов исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Организация исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые умения | Разрабатывать техническое задание на исследования эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Разрабатывать план и методику проведения исследований штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Печатать исследовательскую и организационную документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы и электронные таблицы для создания документов |
|  | Выполнять экспериментальные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Выполнять компьютерные исследования износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Контролировать правильность выполнения работ при исследовании эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Обрабатывать и анализировать результаты исследований штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Подготавливать рекомендации для изменения конструкции штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию по результатам исследований эксплуатационных свойств штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Основы научных исследований |
|  | Правила организации, последовательность проведения и содержание исследований |
|  | Методы и средства выполнения исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Порядок выполнения и содержание исследований износостойкости, прочности и жесткости штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Состав и содержание документов, используемых в организации при производственных испытаниях штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Правила внесения изменений в конструкторскую документацию, принятые в организации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Виды, конструкции и назначение мощного кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Основы проектирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание расчетов штампов и пресс-форм для штамповки на мощном кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Положения ЕСКД и локальные нормативно-технические акты, принятые в организации |
|  | Методы и способы выполнения сборочных и рабочих чертежей в CAD-системах |
|  | Методы и способы твердотельного моделирования штампов и пресс-форм |
|  | Порядок выполнения и содержание отчетов об исследованиях, принятые в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

CAD-системы – системы автоматизированного проектирования

CAE-системы – системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования

PDM-система – система управления данными об изделии

ЕСКД – Единая система конструкторской документации

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187) срок действия ограничен 
до 1 сентября 2026 г.