УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» августа 2025 г. № 517н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по производству печатных плат радиоэлектронных средств

1760

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль технологических процессов производства печатных плат радиоэлектронных средств»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка производства простых печатных плат: односторонних печатных плат, двусторонних печатных плат, многослойных печатных плат, высокочастотных (сверхвысокочастотных) печатных плат и гибких печатных кабелей радиоэлектронных средств 1–3-го класса точности»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Подготовка производства сложных печатных плат: односторонних печатных плат, двусторонних печатных плат, многослойных печатных плат, высокочастотных (сверхвысокочастотных) печатных плат, гибких печатных кабелей 4-го, 5-го класса точности, печатных плат на металлическом основании, печатных плат планарных трансформаторов, гибких печатных плат и гибко-жестких печатных плат радиоэлектронных средств»	20

3.4. Обобщенная трудовая функция «Подготовка производства прецизионных печатных плат: печатных плат 6-го, 7-го класса точности, многослойных печатных плат радиоэлектронных средств с высокой плотностью соединений»	35

3.5. Обобщенная трудовая функция «Создание и модернизация производств печатных плат радиоэлектронных средств»	50

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	58

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	59

I. Общие сведения

| Технологическая подготовка производства и проектирование ТП (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) изготовления ПП радиоэлектронных средств |  | 29.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение качества и производительности изготовления ПП радиоэлектронных средств

Группа занятий

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | 2152 | Инженеры-электроники |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 29 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 26.12 | Производство электронных печатных плат |
| --- | --- |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
| 26.40 | Производство бытовой электроники |
| 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль ТП производства ПП радиоэлектронных средств | 5 | Инженер-технолог Специалист по производству печатных плат | Контроль подготовки и технического оснащения рабочих мест на участках производства ПП радиоэлектронных средств | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Контроль хода выполнения ТП производства ПП радиоэлектронных средств | A/02.5 | 5 |
| B | Подготовка производства простых ПП: ОПП, ДПП, МПП, ВЧ (СВЧ) ПП и ГПК радиоэлектронных средств 1–3-го класса точности | 6 | Инженер-технолог III категории Специалист по производству печатных плат III категории | Разработка ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка и адаптация ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств | B/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка проекта простых ПП радиоэлектронных средств к производству | B/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств | B/04.6 | 6 |
| C | Подготовка производства сложных ПП: ОПП, ДПП, МПП, ВЧ (СВЧ) ПП, ГПК 4-го, 5-го класса точности, ПП на металлическом основании, ПП планарных трансформаторов, ГПП и ГЖ ПП радиоэлектронных средств | 6 | Инженер-технолог II категории Специалист по производству печатных плат II категории | Разработка ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка и адаптация ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств | C/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка проекта сложных ПП радиоэлектронных средств к производству | C/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка технических заданий на модернизацию, проектирование и изготовление технологического оборудования, технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств | C/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Идентификация дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств и выявление причин их возникновения | C/05.6 | 6 |
|  |  |  |  | Коррекция ТП и ТД в целях устранения и предупреждения возникновения дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств | C/06.6 | 6 |
| D | Подготовка производства прецизионных ПП: ПП 6-го, 7-го класса точности, МПП радиоэлектронных средств с высокой плотностью соединений | 7 | Инженер-технолог I категории Специалист по производству печатных плат I категории | Разработка ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | D/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Разработка и адаптация ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | D/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Подготовка проекта прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству | D/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Разработка технических заданий на модернизацию, проектирование и изготовление технологического оборудования, технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | D/04.7 | 7 |
|  |  |  |  | Идентификация дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств и выявление причин их возникновения | D/05.7 | 7 |
|  |  |  |  | Коррекция ТП и ТД в целях устранения и предупреждения возникновения дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств | D/06.7 | 7 |
| E | Создание и модернизация производств ПП радиоэлектронных средств | 7 | Ведущий инженер-технолог Ведущий специалист по производству печатных плат Главный специалист по производству печатных плат Руководитель группы по производству печатных плат | Анализ и отбор ТП, материалов, оборудования, оснащения, средств автоматизации для внедрения в производство ПП радиоэлектронных средств | E/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Проектирование и модернизация планировок рабочих мест и участков производства ПП радиоэлектронных средств | E/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация и проведение опытно-технологических работ по отработке и внедрению материалов, ТП, оборудования, оснащения, средств автоматизации в производство ПП радиоэлектронных средств | E/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль ТП производства ПП радиоэлектронных средств | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог Специалист по производству печатных плат |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для должности специалиста по производству печатных плат без категории (инженера-технолога без категории) не менее двух лет техником по производству печатных плат (техником-технологом) при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни СПО | 11.02.13 | Твердотельная электроника |
|  | 12.02.03 | Радиоэлектронные приборы и устройства |
| Перечни ВО | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль подготовки и технического оснащения рабочих мест на участках производства ПП радиоэлектронных средств | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ и изучение ТП, комплекта ТД на производство ПП радиоэлектронных средств, оборудования, оснащения, методов и средств сбора и отображения данных по ходу выполнения ТП |
| --- | --- |
|  | Проверка выполнения технических требований к комплектации рабочих мест технологическим, контрольно-измерительным и вспомогательным оснащением |
|  | Проведение плановой и внеплановой аттестации оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Формирование технического задания для комплектации и дополнительной комплектации рабочих мест технологическим, контрольно-измерительным и вспомогательным оснащением |
|  | Подготовка документов для выполнения работ по специальной оценке условий труда |
| Необходимые умения | Определять соответствие технической оснащенности рабочих мест требованиям ТД |
|  | Устранять несоответствия в технической оснащенности рабочих мест на производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определять потребность в технологическом, контрольно-измерительном и вспомогательном оснащении на рабочих местах |
|  | Определять требования к комплектации и дополнительной комплектации рабочих мест |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика организации и подготовки рабочих мест на производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по контролю подготовки и технического оснащения рабочих мест на участках производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Основы организации и планирования производства ПП радиоэлектронных средств в области оснащения рабочих мест |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль хода выполнения ТП производства ПП радиоэлектронных средств | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сбор, анализ и контроль параметров ТП производства ПП радиоэлектронных средств в ходе его выполнения |
| --- | --- |
|  | Выявление отклонений значений параметров ТП производства ПП радиоэлектронных средств от требуемых, в том числе тенденций в их отклонении, ведущих к появлению производственных дефектов, и принятие мер к устранению таких отклонений |
|  | Идентификация типичных дефектов в производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контроль соблюдения правил эксплуатации технологического оборудования и оснащения |
|  | Контроль соблюдения технологической дисциплины при реализации ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Снимать данные по ходу выполнения ТП с технологического оборудования и оснащения, в том числе с использованием АСУТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование и оснащение для контроля технологических режимов операций производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оперативно решать технологические проблемы в процессе производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявлять причины отказов, а также потери производительности, точности и повторяемости у технологического оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оперативно предлагать решения по обеспечению производительности, бездефектности и повторяемости ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Заполнять и оформлять контрольные листки и контрольные карты |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, виды, признаки и методы устранения типичных отказов технологического оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды производственных дефектов ПП радиоэлектронных средств, методы их выявления и идентификации |
|  | Технологические факторы, вызывающие дефекты и погрешности производства ПП радиоэлектронных средств, и методы снижения их влияния на качество производимых изделий |
|  | Методы измерения и оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по контролю хода выполнения ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | АСУТП производства ПП радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка производства простых ПП: ОПП, ДПП, МПП, ВЧ (СВЧ) ПП и ГПК радиоэлектронных средств 1–3-го класса точности | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог III категории Специалист по производству печатных плат III категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года специалистом по производству печатных плат без категории (инженером-технологом без категории) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение типа производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности конструкций простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Поиск ТП – аналога ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормирование операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Составление и оформление ТД на ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать номенклатуру и программу выпуска простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к простым ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать оптимальный ТП – аналог производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления простых ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать технологические режимы операций ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормировать технологические операции ЕТП простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемого ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ЕТП простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым простым ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы простых ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Правила выбора ТП-аналога производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика расчета норм времени технологических операций производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Стандартное технологическое оборудование и его место в ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое технологическое оснащение, применяемое в ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое контрольно-измерительное оснащение, применяемое в ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ЕТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и адаптация ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Классификация и анализ типовых представителей объектов производства – простых ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
| --- | --- |
|  | Определение типа производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности конструкций простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Адаптация существующего ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление и оформление ТД на ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Классифицировать объекты производства – простые ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
|  | Анализировать номенклатуру и программу выпуска простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к простым ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать и корректировать технологические режимы операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемых ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления простых ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать технологические режимы операций ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к простым ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ТТП простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым простым ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы простых ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы выбора технологического оборудования для производства простых ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Принципы выбора технологического и контрольно-измерительного оснащения для изготовления простых ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ТТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проекта простых ПП радиоэлектронных средств к производству | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение и анализ КД на простые ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Оценка возможности производства простых ПП радиоэлектронных средств по представленной КД с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Выполнение технологического контроля конструкций простых ПП радиоэлектронных средств по представленной КД: проверка правил и норм проектирования, отработка конструкций на технологичность и технологическая доработка проекта с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Организация и проведение совместной работы с конструктором и технологом простых ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Внесение предложений по изменению конструкции простых ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Сопровождение и согласование изменений, вносимых в КД на простые ПП радиоэлектронных средств, в целях устранения ошибок проектирования и обеспечения технологичности |
|  | Определение типоразмера заготовки простой ПП радиоэлектронных средств или групповой панели |
|  | Определение необходимости мультиплицирования (панелизации) простой ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Подготовка выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий проекта простых ПП радиоэлектронных средств для производства |
|  | Подготовка УТП для автоматизированного оборудования производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать КД на простые ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выполнять технологический контроль КД на простые ПП радиоэлектронных средств с учетом технологических возможностей организации-изготовителя, в том числе с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Организовывать и производить совместную работу с конструктором и технологом простых ПП радиоэлектронных средств с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Оперативно решать конструкторско-технологические проблемы, возникающие при обеспечении технологичности конструкций простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать необходимость мультиплицирования (панелизации) простой ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Сопровождать и согласовывать внесение изменений в КД на простые ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выполнять подготовку выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Проектировать заготовку ПП радиоэлектронных средств с расстановкой необходимых элементов на технологическом поле |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять подготовку и экспорт выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий проекта простых ПП радиоэлектронных средств для производства |
|  | Готовить и проверять правильность УТП для автоматизированного оборудования производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы простых ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технологические возможности организации-изготовителя простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание КД на простые ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание ТД на производство простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выходные форматы данных файлов проекта простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, структура, формат кодов и правила написания УТП для автоматизированного оборудования производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по отработке конструкций простых ПП радиоэлектронных средств на технологичность |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение технических требований, предъявляемых технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия характеристик технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств требованиям технологической операции |
|  | Выполнение сравнительного анализа технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств и определение прототипа для разработки |
|  | Обоснование целесообразности проектирования новых и (или) модернизации существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Организация совместной работы с разработчиками, производителями и поставщиками технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств в целях получения уточняющей информации и согласования технического задания на проектирование |
|  | Оформление технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Определять технические требования, предъявляемые технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать параметры и режимы технологических операций в целях определения технических требований к контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Обосновывать целесообразность проектирования новых и (или) модернизации существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Осуществлять поиск информации о простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о технологическом и контрольно-измерительном оснащении, средствах автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Производить сравнительный анализ технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств по заданным критериям |
|  | Формировать запросы разработчикам, производителям и поставщикам технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств, проводить переговоры, анализировать полученную информацию |
|  | Согласовывать и оформлять технические задания на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Технические характеристики простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства простых ПП радиоэлектронных средств, режимы технологических операций |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области конструирования технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, принципы работы и особенности применения технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для разработки технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства простых ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов простых ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Технический иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления деловой переписки, чтения и письменного перевода специализированной литературы |
|  | Правила ведения деловой переписки |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка производства сложных ПП: ОПП, ДПП, МПП, ВЧ (СВЧ) ПП, ГПК 4-го, 5-го класса точности, ПП на металлическом основании, ПП планарных трансформаторов, ГПП и ГЖ ПП радиоэлектронных средств | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог II категории Специалист по производству печатных плат II категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет специалистом по производству печатных плат III категории (инженером-технологом III категории) при наличии высшего образования – бакалавриат |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер- технолог |
| Перечни ВО | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение типа производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности конструкций сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Поиск ТП-аналога ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормирование операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Составление и оформление ТД на ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать номенклатуру и программу выпуска сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к сложным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать оптимальный ТП – аналог производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления сложных ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать технологические режимы операций ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормировать технологические операции ЕТП сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемых ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ЕТП сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, материалы металлических оснований, ПП для светодиодов, ГПП, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Правила выбора ТП-аналога производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика расчета норм времени технологических операций производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Стандартное технологическое оборудование и его место в ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое технологическое оснащение, применяемое в ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое контрольно-измерительное оснащение, применяемое в ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ЕТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и адаптация ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Классификация и анализ типовых представителей объектов производства – сложных ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
| --- | --- |
|  | Определение типа производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности конструкций сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Адаптация существующего ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление и оформление ТД на ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Классифицировать объекты производства – сложные ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
|  | Анализировать номенклатуру и программу выпуска сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к сложным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать и корректировать технологические режимы операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемых ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления сложных ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать технологические режимы операций ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности и методы контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к сложным ПП радиоэлектронных средств, включая особенности оснащения для контроля ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ТТП сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы выбора технологического оборудования для производства сложных ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Принципы выбора технологического и контрольно-измерительного оснащения для изготовления сложных ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ТТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проекта сложных ПП радиоэлектронных средств к производству | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение и анализ КД на сложные ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Оценка возможности производства сложных ПП радиоэлектронных средств по представленной КД с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Выполнение технологического контроля конструкций сложных ПП радиоэлектронных средств по представленной КД: проверка правил и норм проектирования, отработка конструкций на технологичность и технологическая доработка проекта с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Организация и проведение совместной работы с конструктором и технологом сложных ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Внесение предложений по изменению конструкции сложных ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Сопровождение и согласование изменений, вносимых в КД на сложные ПП радиоэлектронных средств, в целях устранения ошибок проектирования и обеспечения технологичности |
|  | Определение типоразмера заготовки сложной ПП радиоэлектронных средств или групповой панели |
|  | Определение необходимости мультиплицирования (панелизации) сложной ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Подготовка выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий проекта сложных ПП радиоэлектронных средств для производства |
|  | Подготовка УТП для автоматизированного оборудования производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать КД на сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выполнять технологический контроль КД на сложные ПП радиоэлектронных средств с учетом технологических возможностей организации-изготовителя, в том числе с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Организовывать и производить совместную работу с конструктором и технологом сложных ПП радиоэлектронных средств с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Оперативно решать конструкторско-технологические проблемы, возникающие при обеспечении технологичности конструкций сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать необходимость мультиплицирования (панелизации) сложной ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Сопровождать и согласовывать внесение изменений в КД на сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выполнять подготовку и экспорт выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Проектировать заготовку сложной ПП радиоэлектронных средств с расстановкой необходимых элементов на технологическом поле |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Готовить и проверять правильность УТП для автоматизированного оборудования производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технологические возможности организации-изготовителя сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание КД на сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание ТД на производство сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выходные форматы данных файлов проекта сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, структура, формат кодов и правила написания УТП для автоматизированного оборудования производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по отработке конструкций сложных ПП радиоэлектронных средств на технологичность |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на модернизацию, проектирование и изготовление технологического оборудования, технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение технических требований, предъявляемых технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия характеристик технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств требованиям технологической операции |
|  | Выполнение сравнительного анализа технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств и определение прототипа для разработки |
|  | Обоснование целесообразности проектирования новых и (или) модернизации существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Организация совместной работы с разработчиками, производителями и поставщиками технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств в целях получения уточняющей информации и согласования технических заданий на проектирование |
|  | Оформление технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Определять технические требования, предъявляемые технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать параметры и режимы технологических операций в целях определения технических требований к контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Обосновывать целесообразность проектирования новых и (или) модернизацию существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Осуществлять поиск информации о сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о технологическом и контрольно-измерительном оснащении, средствах автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Производить сравнительный анализ технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств по заданным критериям |
|  | Формировать запросы разработчикам, производителям и поставщикам технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств, проводить переговоры, анализировать полученную информацию |
|  | Согласовывать и оформлять технические задания на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Технические характеристики сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства сложных ПП радиоэлектронных средств, режимы технологических операций |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области конструирования технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, принципы работы и особенности применения технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для разработки технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов сложных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Технический иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления деловой переписки, чтения и письменного перевода специализированной литературы |
|  | Правила ведения деловой переписки |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств и выявление причин их возникновения | Код | C/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка форм контрольных листков и контрольных карт |
| --- | --- |
|  | Разработка и планирование процессов сбора и обобщения статистических данных по качеству производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Сбор, обобщение, обработка и анализ статистических данных по качеству производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявление отклонений значений параметров качества производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств от требуемых, в том числе тенденций в их отклонении, ведущих к появлению производственных дефектов |
|  | Систематизация и классификация выявленных отклонений значений параметров качества производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств от требуемых и формирование перечня дефектов |
|  | Анализ причин возникновения обнаруженных дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявление причин возникновения обнаруженных видов дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Заполнять и оформлять контрольные листки и контрольные карты |
|  | Анализировать рекламации на производимые простые и сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование и оснащение для контроля технологических режимов операций производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контролировать параметры и производить измерения параметров качества материалов и производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств на каждой технологической операции, где требуются такие измерения |
|  | Анализировать параметры качества производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе с применением методов статистического анализа данных |
|  | Анализировать режимы работы технологического оборудования и оснащения производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать производительность, бездефектность и повторяемость ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе с применением методов статистического управления процессами |
|  | Выявлять причины потери производительности, точности и повторяемости у технологического оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Предлагать решения по обеспечению производительности, бездефектности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Предлагать решения по обеспечению качества производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Систематизировать, классифицировать и формировать перечни обнаруженных дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявлять причины возникновения обнаруженных видов дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать компьютерные программы обработки статистических данных |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, виды, признаки и методы устранения типичных отказов технологического оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, характеристики, правила использования технологических материалов для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Виды производственных дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, методы их выявления и идентификации |
|  | Технологические факторы, вызывающие дефекты и погрешности производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, и методы снижения их влияния на качество производимых изделий |
|  | Методы статистического анализа параметров качества производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по идентификации дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств и выявлению причин их возникновения |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | АСУТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Коррекция ТП и ТД в целях устранения и предупреждения возникновения дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств | Код | C/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка и экспериментальная отработка решений по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Разработка и экспериментальная отработка решений по устранению и предупреждению возникновения дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Подготовка рекомендаций по предупреждению и устранению причин возникновения дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Внесение изменений в ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Внесение изменений в ТД на простые и сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласование изменений, внесенных в ТД, с разработчиками производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласование изменений, внесенных в ТД, со специалистами на участках производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Оперативно определять пути решения технологических проблем, возникающих в производстве простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать предложения по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать предложения по устранению и предупреждению возникновения дефектов при производстве простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать и экспериментально отрабатывать решения по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать и экспериментально отрабатывать решения по устранению и предупреждению возникновения дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Снимать данные по ходу выполнения ТП с технологического оборудования и оснащения, в том числе с использованием АСУТП |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование и оснащение для контроля технологических режимов операций производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контролировать параметры и производить измерения параметров качества материалов и производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств на каждой технологической операции, где требуются такие измерения |
|  | Согласовывать внесение изменений в ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласовывать внесение изменений в ТД на простые и сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на простые и сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, виды, признаки и методы устранения типичных отказов технологического оборудования и оснащения для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, характеристики, правила использования технологических материалов для производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, в том числе ВЧ (СВЧ) ПП |
|  | Виды производственных дефектов простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, методы их выявления и идентификации |
|  | Технологические факторы, вызывающие дефекты и погрешности производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств, и методы снижения их влияния на качество производимых изделий |
|  | Методы оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по коррекции ТП и ТД в целях устранения и предупреждения дефектов производимых простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению ТД на простые и сложные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению ТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | АСУТП производства простых и сложных ПП радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка производства прецизионных ПП: ПП 6-го, 7-го класса точности, МПП радиоэлектронных средств с высокой плотностью соединений | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог I категории Специалист по производству печатных плат I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области производства печатных плат радиоэлектронных средств или Высшее образование – специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет специалистом по производству печатных плат II категории (инженером-технологом II категории) при наличии высшего образования – бакалавриат Не менее двух лет специалистом по производству печатных плат II категории (инженером-технологом II категории) при наличии высшего образования – специалитет, магистратура |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение типа производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности и контролепригодности конструкций прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Поиск ТП-аналога ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормирование операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор инженерного обеспечения производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление и оформление ТД на ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать номенклатуру и программу выпуска ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать оптимальный ТП – аналог производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления прецизионных ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать технологические режимы операций ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Нормировать технологические операции ЕТП прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемого ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Учитывать требования к инженерному обеспечению производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в области чистоты производственных помещений, климатических условий, водоподготовки |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ЕТП прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы прецизионных ПП радиоэлектронных средств, в том числе применяемые для ВЧ (СВЧ) устройств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | Типовые ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Правила выбора ТП-аналога производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методика расчета норм времени технологических операций производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Стандартное технологическое оборудование и его место в ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое технологическое оснащение, применяемое в ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Типовое контрольно-измерительное оснащение, применяемое в ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оснащение аналитической лаборатории по контролю характеристик прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Инженерное обеспечение производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ЕТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и адаптация ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Классификация и анализ типовых представителей объектов производства – прецизионных ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
| --- | --- |
|  | Классификация, анализ и отбор материалов объектов производства – прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определение типа производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Качественная (количественная) оценка технологичности конструкций прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор заготовки и определение технологических баз в производстве прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление технологического маршрута и разработка технологических операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение технологических режимов операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор стандартного технологического оснащения, необходимого для реализации разработанного ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отработка технологических режимов операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет точности, производительности и технико-экономической эффективности вариантов ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор схемы контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбор оснащения для контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Адаптация существующего ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Составление и оформление ТД на ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Классифицировать объекты производства – прецизионные ПП радиоэлектронных средств по технологическим признакам |
|  | Анализировать номенклатуру и программу выпуска прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать технические требования, предъявляемые к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Искать информацию о реализуемых ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации |
|  | Искать информацию о прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления данными об изделиях организации |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технологические маршруты производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначать и корректировать технологические режимы операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать точность, производительность и технико-экономическую эффективность разрабатываемых ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности применения типового технологического оборудования для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и разрабатывать способы закрепления прецизионных ПП радиоэлектронных средств в технологическом оснащении |
|  | Анализировать возможности применения стандартного технологического оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование при отработке операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выбирать технологические режимы операций ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать схемы контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать возможности оснащения для контроля технических требований к прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оформлять ТД в составе, необходимом для описания ТТП прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Работать с прикладными компьютерными программами для автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Материалы прецизионных ПП радиоэлектронных средств, их назначение, характеристики, технологические особенности применения |
|  | ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Схемы базирования заготовок прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного, испытательного оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы выбора технологического оборудования для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Принципы выбора технологического и контрольно-измерительного оснащения для изготовления прецизионных ПП радиоэлектронных средств и особенности его эксплуатации |
|  | Методика назначения технологических режимов оборудования на технологических операциях производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по разработке ТТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проекта прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Изучение и анализ КД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Оценка возможности производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств по представленной КД с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Выполнение технологического контроля конструкций прецизионных ПП радиоэлектронных средств по представленной КД: проверка правил и норм проектирования, отработка конструкций на технологичность и технологическая доработка проекта с учетом технологических возможностей организации-изготовителя |
|  | Организация и проведение совместной работы с конструктором и технологом прецизионных ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Внесение предложений по изменению конструкции прецизионных ПП радиоэлектронных средств в целях устранения ошибок проектирования, технологической доработки проекта и обеспечения технологичности |
|  | Сопровождение и согласование изменений, вносимых в КД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств, в целях устранения ошибок проектирования и обеспечения технологичности и контролепригодности |
|  | Определение типоразмера заготовки прецизионной ПП или групповой панели |
|  | Определение необходимости мультиплицирования (панелизации) прецизионной ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Подготовка выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий проекта прецизионных ПП радиоэлектронных средств для производства |
|  | Подготовка УТП для автоматизированного оборудования производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Проведение исследовательских, определительных, сравнительных и доводочных испытаний опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализ результатов контроля, тестовых проверок и испытаний опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать КД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выполнять технологический контроль КД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств с учетом технологических возможностей организации-изготовителя, в том числе с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Организовывать и производить совместную работу с конструктором и технологом прецизионных ПП радиоэлектронных средств с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Оперативно решать конструкторско-технологические проблемы, возникающие при обеспечении технологичности конструкций прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать необходимость мультиплицирования (панелизации) прецизионной ПП радиоэлектронных средств при производстве |
|  | Сопровождать и согласовывать внесение изменений в КД |
|  | Выполнять подготовку и экспорт выходных файлов проводящего рисунка и сверления отверстий с использованием систем автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству |
|  | Проектировать заготовку прецизионной ПП радиоэлектронных средств с расстановкой необходимых элементов на технологическом поле |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Готовить и проверять правильность УТП для автоматизированного оборудования производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Планировать, подготавливать и проводить экспериментальные исследования и испытания опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работать со средствами измерения и контроля качества и технического состояния опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работать с испытательным оборудованием и оснащением для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Тестировать работоспособность и функциональные возможности опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать, оформлять и согласовывать отчетную документацию по результатам проверки соответствия параметров опытных и серийных образцов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств заданным требованиям нормативно-технической документации с использованием прикладных программ |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Базовые материалы прецизионных ПП радиоэлектронных средств, их характеристики и технологические особенности применения |
|  | Технологические возможности организации-изготовителя прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание КД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, комплектность и содержание ТД на производство прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выходные форматы данных файлов проекта прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Состав, структура, формат кодов и правила написания УТП для автоматизированного оборудования производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по отработке конструкций прецизионных ПП радиоэлектронных средств на технологичность |
|  | Методы контроля прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на модернизацию, проектирование и изготовление технологического оборудования, технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение технических требований, предъявляемых технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия характеристик технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств требованиям технологической операции |
|  | Выполнение сравнительного анализа технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств и определение прототипа для разработки |
|  | Обоснование целесообразности проектирования новых и (или) модернизации существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Организация совместной работы с разработчиками, производителями и поставщиками технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в целях получения уточняющей информации и согласования технических заданий на проектирование |
|  | Оформление технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Определять технические требования, предъявляемые технологической операцией к технологическому и контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать параметры и режимы технологических операций в целях определения технических требований к контрольно-измерительному оснащению, средствам автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Обосновывать целесообразность проектирования новых и (или) модернизации существующих технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Осуществлять поиск информации о прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Осуществлять поиск информации о технологическом и контрольно-измерительном оснащении, средствах автоматизации производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств в базе данных системы управления производственными процессами организации и информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Производить сравнительный анализ технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств по заданным критериям |
|  | Формировать запросы разработчикам, производителям и поставщикам технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств, проводить переговоры, анализировать полученную информацию |
|  | Согласовывать и оформлять технические задания на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Технические характеристики прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств, режимы технологических операций |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области конструирования технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, принципы работы и особенности применения технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для разработки технических заданий на проектирование и изготовление технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации технологического и контрольно-измерительного оснащения, средств автоматизации процессов производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированной технологической подготовки проектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств к производству: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления производственными процессами организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы управления данными об изделиях организации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Технический иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления деловой переписки, чтения и письменного перевода специализированной литературы |
|  | Правила ведения деловой переписки |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств и выявление причин их возникновения | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка форм контрольных листков и контрольных карт |
| --- | --- |
|  | Разработка и планирование процессов сбора и обобщения статистических данных по качеству производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Сбор, обобщение, обработка и анализ статистических данных по качеству производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявление отклонений значений параметров качества производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств от требуемых, в том числе тенденций в их отклонении, ведущих к появлению производственных дефектов |
|  | Систематизация и классификация выявленных отклонений значений параметров качества производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств от требуемых и формирование перечня дефектов |
|  | Анализ причин возникновения обнаруженных дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявление причин возникновения обнаруженных видов дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Заполнять и оформлять контрольные листки и контрольные карты |
|  | Анализировать рекламации на производимые прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование и оснащение для контроля технологических режимов операций производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контролировать параметры и производить измерения параметров качества материалов и производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств на каждой технологической операции, где требуются такие измерения |
|  | Анализировать параметры качества производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств, в том числе с применением методов статистического анализа данных |
|  | Анализировать режимы работы технологического оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать производительность, бездефектность и повторяемость ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств, в том числе с применением методов статистического управления процессами |
|  | Выявлять причины потери производительности, точности и повторяемости у технологического оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Предлагать решения по обеспечению производительности, бездефектности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Предлагать решения по обеспечению качества производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Систематизировать, классифицировать и формировать перечни обнаруженных дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявлять причины возникновения обнаруженных видов дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать компьютерные программы обработки статистических данных |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, виды, признаки и методы устранения типичных отказов технологического оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, характеристики, правила использования технологических материалов для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды производственных дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств, методы их выявления и идентификации |
|  | Технологические факторы, вызывающие дефекты и погрешности производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств, и методы снижения их влияния на качество производимых изделий |
|  | Методы статистического анализа параметров качества производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по идентификации дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств и выявлению причин их возникновения |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | АСУТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Коррекция ТП и ТД в целях устранения и предупреждения возникновения дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств | Код | D/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка и экспериментальная отработка решений по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Разработка и экспериментальная отработка решений по устранению и предупреждению возникновения дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Подготовка рекомендаций по предупреждению и устранению причин возникновения дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Внесение изменений в ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Внесение изменений в ТД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласование изменений, внесенных в ТД, с разработчиками производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласование изменений, внесенных в ТД, со специалистами на участках производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Оперативно определять пути решения технологических проблем, возникающих в производстве |
|  | Анализировать предложения по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать предложения по устранению и предупреждению возникновения дефектов при производстве прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать и экспериментально отрабатывать решения по обеспечению производительности, точности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать и экспериментально отрабатывать решения по устранению и предупреждению возникновения дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Снимать данные по ходу выполнения ТП с технологического оборудования и оснащения, в том числе с использованием АСУТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование и оснащение для контроля технологических режимов операций производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контролировать параметры и производить измерения параметров качества материалов и производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств на каждой технологической операции, где требуются такие измерения |
|  | Согласовывать внесение изменений в ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласовывать внесение изменений в ТД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с электронными документами и прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, состав, комплектность и содержание ТД на производство прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, виды, признаки и методы устранения типичных отказов технологического оборудования и оснащения для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Назначение, характеристики, правила использования технологических материалов для производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды производственных дефектов прецизионных ПП радиоэлектронных средств, методы их выявления и идентификации |
|  | Технологические факторы, вызывающие дефекты и погрешности производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств, и методы снижения их влияния на качество производимых изделий |
|  | Методы оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Порядок и правила работы с программной, технической, конструкторской и технологической документацией, необходимые для выполнения работ по коррекции ТП и ТД в целях устранения и предупреждения дефектов производимых прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению ТД на прецизионные ПП радиоэлектронных средств |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению ТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | АСУТП производства прецизионных ПП радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Создание и модернизация производств ПП радиоэлектронных средств | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий инженер-технолог Ведущий специалист по производству печатных плат Главный специалист по производству печатных плат Руководитель группы по производству печатных плат |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области производства печатных плат радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет специалистом по производству печатных плат I категории (инженером-технологом I категории) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ и отбор ТП, материалов, оборудования, оснащения, средств автоматизации для внедрения в производство ПП радиоэлектронных средств | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установление и систематизация требований к конструктивным и технологическим параметрам ПП радиоэлектронных средств, планирующихся к выпуску на создаваемом (модернизируемом) производстве ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Установление и систематизация требований к материалам, ТП, технологическому оборудованию, оснащению и средствам автоматизации, планируемым к применению на создаваемом (модернизируемом) производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Установление и систематизация требований к методам, оборудованию и оснащению для измерений, контроля, испытаний и ремонта ПП радиоэлектронных средств, планируемым к применению на создаваемом (модернизируемом) производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Установление и систематизация требований к документированию ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Поиск перспективных технических решений в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Проведение патентного поиска с целью изучения перспективных технических решений в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Сбор, изучение, анализ и систематизация научно-технической информации в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оценка направлений научного развития исследований и разработок, связанных с материалами, ТП, оборудованием, оснащением и средствами автоматизации, используемыми в производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Мониторинг рынка новых изделий и перспективных технологий в области ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работа с источниками научно-технической информации в области проведения актуальных исследований и перспективных ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализ вариантов ТП, материалов, видов и моделей оборудования, оснащения и средств автоматизации производства ПП радиоэлектронных средств для последующего внедрения на основе синтеза данных научно-технических источников и накопленного опыта |
|  | Сбор и систематизация информации о материалах, ТП, оборудовании, оснащении и средствах автоматизации, используемых в производстве ПП радиоэлектронных средств |
|  | Сравнение характеристик и параметров применяемых материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации с характеристиками и параметрами вновь разрабатываемых материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации |
|  | Выбор материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации для последующего внедрения с целью создания (модернизации) производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технико-экономическая оценка целесообразности внедрения отобранных материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации в создаваемое (модернизируемое) производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Согласование предельных затрат на создаваемое (модернизируемое) производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разработка мероприятий по повышению эффективности производства ПП радиоэлектронных средств, направленных на снижение трудоемкости, повышение производительности труда |
|  | Согласование предложений и документации на создаваемое (модернизируемое) производство ПП радиоэлектронных средств с другими подразделениями организации, смежными организациями, поставщиками, регулирующими органами, в том числе с применением современных средств электронного документооборота и методов защиты передаваемой конфиденциальной информации |
| Необходимые умения | Производить поиск, сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации |
|  | Осуществлять патентный поиск в электронных базах данных |
|  | Обобщать отечественный и зарубежный опыт в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работать с различными источниками научно-технической информации в области проведения актуальных исследований и перспективных материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Формулировать цели и задачи производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разрабатывать технические требования к материалам, ТП, оборудованию, оснащению и средствам автоматизации производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Выявлять тенденции развития научных исследований и разработок, связанных с материалами, ТП, оборудованием, оснащением и средствами автоматизации производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определять существенные для выпускаемых ПП радиоэлектронных средств параметры и характеристики материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации |
|  | Определять критерии сравнения существующих, перспективных и вновь разрабатываемых материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации |
|  | Разрабатывать технико-экономические требования к производству ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать экономический эффект от внедрения перспективных и вновь разработанных материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами, прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Оформлять технические задания и сопроводительную документацию на создаваемое (модернизируемое) производство ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые знания | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технико-экономические характеристики отечественных и зарубежных разработок в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Постановления, распоряжения, приказы, методические материалы и нормативно-техническая документация в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической и патентной документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок и методики проведения патентных исследований |
|  | Принципы и методы управления данными об изделии с применением PDM-систем |
|  | Порядок и правила работы с различными источниками научно-технической информации о проведении актуальных исследований и перспективных разработок в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы защиты передаваемой конфиденциальной информации |
|  | Основы структурирования и систематизации информации |
|  | Методика сравнительного анализа |
|  | Методика расчета технико-экономической эффективности ТП и производств ПП радиоэлектронных средств |
|  | Современные компьютерные средства, средства коммуникации и связи |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Технический иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления деловой переписки, чтения и письменного перевода специализированной литературы |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование и модернизация планировок рабочих мест и участков производства ПП радиоэлектронных средств | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обследование технического уровня оснащения рабочих мест, производственных участков и технического состояния новых площадей |
| --- | --- |
|  | Установление необходимого технического уровня оснащения рабочих мест |
|  | Определение состава основного оборудования и оснащения на проектируемом (модернизируемом) участке производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определение состава вспомогательного оборудования на проектируемом (модернизируемом) участке производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определение норм объема и расхода технологических материалов |
|  | Определение климатических требований, требований к чистоте производственных помещений, антистатических требований |
|  | Расчет производственных мощностей и загрузки технологического оборудования проектируемого (модернизируемого) участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет количества основного оборудования проектируемого (модернизируемого) участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет количества вспомогательного оборудования проектируемого (модернизируемого) участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет коэффициента использования оборудования проектируемого (модернизируемого) участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разработка планировочных решений производственных и вспомогательных помещений проектируемого (модернизируемого) производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определение состава работников на проектируемом (модернизируемом) участке производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Расчет количества работников на проектируемом (модернизируемом) участке производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разработка предложений по изменению структуры ТП для сокращения принятого количества оборудования производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оформление планов расположения оборудования проектируемого (модернизируемого) производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оформление ведомостей и спецификаций оборудования, оснащения, средств автоматизации проектируемого (модернизируемого) производства ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Устанавливать вид, тип, характеристики необходимого основного и вспомогательного оборудования, оснащения и средств автоматизации в соответствии с реализуемым процессом производства ПП радиоэлектронных средств и требованиями к нему |
|  | Рассчитывать количество необходимого основного оборудования и оснащения для реализации ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Рассчитывать количество необходимого вспомогательного оборудования для реализации ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Определять коэффициенты загрузки и использования оборудования |
|  | Оптимизировать структуру технологических операций для сокращения проектного количества оборудования |
|  | Определять состав и количество работников для проектируемого участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Формировать ведомости и спецификации средств технологического оснащения рабочего места и участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами, прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования для разработки планировок рабочих мест и участков на производстве ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые знания | Классификация оборудования, оснащения и средств автоматизации участка производства ПП радиоэлектронных средств и принципы их работы |
|  | Методика обследования технического уровня оснащения рабочих мест и новых производственных площадей |
|  | Методы расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов производств ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы расчета количества основных видов вспомогательного оборудования производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы расчета количества работников |
|  | Принципы выбора оборудования, оснащения и средств автоматизации для выполнения технологических операций производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы выбора вспомогательного оборудования участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы выбора организационной структуры участка производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Принципы построения участков производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Основы экономики производства |
|  | Основы организации и планирования производства |
|  | Правила оформления планов расположения оборудования |
|  | Правила оформления ведомостей или спецификаций оборудования |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Климатические требования, требования к чистоте производственных помещений, антистатические требования к производственным помещениям и рабочим местам |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение опытно-технологических работ по отработке и внедрению материалов, ТП, оборудования, оснащения, средств автоматизации в производство ПП радиоэлектронных средств | Код | E/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Патентные исследования и определение показателей технического уровня внедряемых материалов, ТП, оборудования, оснащения и средств автоматизации для производства ПП радиоэлектронных средств |
| --- | --- |
|  | Формирование конкурсных заявок на проведение НИОТР в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разработка планов проведения экспериментальных работ в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Разработка опытных образцов для оценки производительности, точности и повторяемости ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Проведение контрольно-измерительных мероприятий и испытаний для опытных образцов ПП радиоэлектронных средств |
|  | Контроль и проведение измерений параметров качества ПП радиоэлектронных средств на каждой технологической операции их производства, где предусмотрены такие измерения |
|  | Заключение о целесообразности внедрения материалов, ТП, оборудования, оснащения, средств автоматизации в производство ПП радиоэлектронных средств на основании экспериментальных данных |
|  | Разработка рекомендаций по корректировке и оптимизации параметров и режимов ТП производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Формирование заявок на приобретение материалов и комплектующих для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Инструктаж исполнителей экспериментальных работ в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оформление отчета о результатах проведения экспериментальных работ в области производства ПП радиоэлектронных средств |
| Необходимые умения | Анализировать разработки в области технологий и оборудования для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работать с конструкторской, технологической и эксплуатационной документацией |
|  | Осуществлять патентные исследования |
|  | Формировать конкурсные заявки на проведение НИОТР |
|  | Планировать экспериментальные работы и контролировать процесс их проведения |
|  | Использовать контрольно-измерительное, испытательное и технологическое оборудование и оснащение для проведения экспериментальных работ по отработке внедряемых материалов, ТП и оборудования в производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Измерять параметры качества ПП радиоэлектронных средств |
|  | Работать со статистическими данными |
|  | Анализировать результаты проведения экспериментальных работ в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для обработки статистических данных |
|  | Анализировать влияние параметров и режимов технологических операций производства ПП радиоэлектронных средств на параметры качества опытных образцов ПП радиоэлектронных средств |
|  | Анализировать и определять причины отклонения параметров технологических операций производства ПП радиоэлектронных средств от заданных |
|  | Определять экономическую целесообразность внедрения материалов, ТП, оборудования, оснащения, средств автоматизации в производство ПП радиоэлектронных средств |
|  | Оформлять рекомендации по корректировке и оптимизации параметров и режимов ТП |
|  | Оформлять отчеты по итогам экспериментальных исследований |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами, прикладными программами, внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Просматривать, копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать и печатать документы с использованием прикладных компьютерных программ и устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Отечественный и зарубежный опыт и достижения науки и техники в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технико-экономические характеристики отечественных и зарубежных разработок в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Характеристики существующих и перспективных материалов для ПП радиоэлектронных средств |
|  | Технические требования, предъявляемые к производимым прецизионным ПП радиоэлектронных средств |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, правила эксплуатации, параметры и режимы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования и оснащения для производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методические материалы и нормативно-техническая документация в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Государственные, национальные и отраслевые стандарты, регламенты и технические условия в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Электронные справочные системы, библиотеки и архивы технической и патентной документации: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Порядок и методики проведения патентных исследований |
|  | Принципы и методы управления данными об изделии с применением PDM-систем |
|  | Порядок и правила работы с различными источниками научно-технической информации о проведении актуальных исследований и перспективных разработок в области производства ПП радиоэлектронных средств |
|  | Взаимосвязь параметров и режимов технологических операций с параметрами качества ПП радиоэлектронных средств |
|  | Методы математической статистики |
|  | Основы планирования эксперимента |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности, правила и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для математических вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования к оформлению отчетов по итогам экспериментальной деятельности |
|  | Требования к оформлению и комплектованию конкурсных заявок на проведение НИОТР |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ |
|  | Климатические требования, требования к чистоте производственных помещений, антистатические требования к производственным помещениям и рабочим местам |
|  | Правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва

Заместитель председателя совета Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

ВЧ ПП – высокочастотная печатная плата

ГЖ ПП – гибко-жесткая печатная плата

ГПК – гибкий печатный кабель

ГПП – гибкие печатные платы

ДПП – двусторонняя печатная плата

ЕТП – единичный технологический процесс

КД – конструкторская документация

МПП – многослойная печатная плата

НИОТР – научно-исследовательские и опытно-технологические работы

ОПП – односторонняя печатная плата

ПП – печатная плата

СВЧ ПП – сверхвысокочастотная печатная плата

ТД – технологическая документация

ТП – технологический процесс

ТТП – типовой технологический процесс

УТП – управляющая технологическая программа

PDM-система – система управления данными об изделии

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 201 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187) срок действия ограничен 
до 1 сентября 2026 г.