УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «1» сентября 2025 г. № 527н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа

1762

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	27

3.5. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	33

3.6. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	44

3.7. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа»	51

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	64

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	65

I. Общие сведения

| Эксплуатация технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 19.087 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение надежного и эффективного функционирования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ

Группа занятий

| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок |
| --- | --- | --- | --- |
| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
| --- | --- |
| 06.20.1 | Добыча природного газа |
| 06.20.2 | Добыча газового конденсата |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов |
| 20.11 | Производство промышленных газов |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 35.22.2 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям |
| 49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
| 49.50.22 | Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа |
| 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| 52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | ТОиР простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | 4 | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда Слесарь-ремонтник 4-го разряда | Выполнение работ по техническому обслуживанию простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение подготовительных и заключительных работ при ремонте простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | A/03.4 | 4 |
| B | Обслуживание оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | 4 | Оператор технологических установок 5-го разряда | Осмотр технического состояния оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Наблюдение за показателями режима работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Подготовка к выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | B/03.4 | 4 |
| C | ТОиР сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | 4 | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда Слесарь-ремонтник 5-го разряда | Выполнение работ по техническому обслуживанию сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение демонтажа, монтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | C/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | C/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по испытанию сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | C/04.4 | 4 |
| D | Обеспечение работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | 5 | Оператор технологических установок 6-го разряда | Проверка технического состояния оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | D/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | D/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | D/03.5 | 5 |
| E | ТОиР уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | 5 | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 7-го разряда Слесарь-ремонтник 6-го разряда Слесарь-ремонтник 7-го разряда | Выполнение работ по техническому обслуживанию уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | E/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | E/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | E/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по испытанию уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | E/04.5 | 5 |
| F | Обеспечение технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | 5 | Оператор технологических установок 7-го разряда Оператор технологических установок 8-го разряда | Контроль технического состояния и работоспособности технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | F/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ведение технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | F/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | F/03.5 | 5 |
| G | Обеспечение эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | 6 | Мастер Мастер участка Мастер службы Мастер цеха Мастер по ремонту технологического оборудования | Обеспечение процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | G/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Обеспечение выполнения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | G/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка предложений по оптимизации работы технологического оборудования и эффективности процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | G/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Документационное сопровождение ТОиР технологического оборудования и процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | G/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация работы подчиненного персонала при обеспечении ТОиР технологического оборудования и процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | G/05.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения приемам и методам ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для слесаря по ремонту технологических установок 4-го разряда и слесаря-ремонтника 4-го разряда – выполнение работ по ТОиР: простого технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ (запорная арматура, регулирующие клапаны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, редукционные клапаны, установленные на технологическом оборудовании и технологических трубопроводах, не относящихся к криогенным системам и системам с углеводородами; вентиляторы, валы, шкивы, подшипники аппаратов воздушного охлаждения; теплообменные аппараты; насосное оборудование, не относящееся к системам с углеводородами); технологического оборудования средней сложности по производству, хранению и отгрузке СПГ (запорная арматура, регулирующие клапаны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, редукционные клапаны, установленные на технологическом оборудовании и технологических трубопроводах, относящихся к системам с углеводородами; теплообменные аппараты; насосное оборудование, не относящееся к системам с углеводородами) |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 48 | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда |
|  | § 155 | Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 104719 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 104749 | Слесарь-ремонтник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Обход по установленным маршрутам и визуальный осмотр состояния оборудования: насосов, аппаратов воздушного охлаждения, теплообменных аппаратов различного типа, установленных на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка целостности опор и крепления технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, трубопроводов, технологических площадок, лестниц и ограждений, затяжки фундаментных болтов |
|  | Выполнение работ по промывке, смазке, очистке деталей, узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка герметичности фланцевых, резьбовых, сварных соединений, сальниковых уплотнений штоков и приводов, запорных устройств технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка наличия крепежных деталей, предназначенных для крышек, люков и фланцевых соединений технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка расхода масла насосного, компрессорного оборудования, используемого для смазки технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение регламентных работ при техническом обслуживании простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Применять оборудование, инструменты, технические устройства при техническом обслуживании простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения инструментов и технических устройств, применяемых для проведения технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения опор, креплений технологического оборудования, трубопроводов, технологических площадок, лестниц и ограждений |
|  | Производить подтяжку крепежа простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для проведения чистки, промывки, смазки деталей и узлов |
|  | Выявлять утечки во фланцевых, резьбовых, сварных соединениях, сальниковых уплотнениях штоков и приводов, запорных устройств |
|  | Применять ручной и механизированный (электрический, пневматический, гидравлический) инструмент при техническом обслуживании простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять наличие крепежных деталей крышек, люков и фланцевых соединений простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты крепежных деталей крышек, люков и фланцевых соединений простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять соответствие количества смазки простого и средней сложности технологического оборудования к НТД |
|  | Проверять уровень масла в картере подшипникового узла насосов, компрессоров |
|  | Выполнять монтаж масленок постоянного уровня и регулировать уровень масла на насосах, компрессорах |
|  | Выполнять замену фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем в соответствии с НТД |
|  | Применять НТД общего и специализированного назначения для проведения технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ при проведении технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Схемы трубопроводов, классы трубопроводов, инженерно-техническая документация в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, применяемых при техническом обслуживании простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, виды, инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, технических устройств для технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | НТД к эксплуатации простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность и содержание операций при выполнении технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при техническом обслуживании простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормы расхода материалов для проведения технического обслуживания простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и заключительных работ при ремонте простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения подготовительных работ при ремонте узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Снятие узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ перед проведением ремонтных работ |
|  | Перемещение узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ к месту выполнения ремонтных работ |
|  | Очистка узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ от загрязнений перед проведением ремонтных работ |
|  | Проверка узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ на наличие дефектов с применением прецизионного инструмента (штангенциркуля, кронциркуля, микрометра) |
|  | Подготовка простых и средней сложности приспособлений для разборки, сборки узлов и механизмов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Визуальный осмотр простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведенного ремонта для проверки соответствия выполненных работ НТД |
|  | Приведение в порядок рабочего места, территории после выполнения работ, очистка инструмента и приспособлений от загрязнений |
| Необходимые умения | Выполнять разборку и сборку штатных соединений простых и средней сложности узлов и механизмов в соответствии с НТД |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения оборудования, инструментов и технических устройств, необходимых для ремонта простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять простые и средней сложности технические устройства для разборки, сборки простых и средней сложности узлов и механизмов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять очищающие средства, растворы, устройства для очистки простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для изготовления уплотнительных материалов несложной конфигурации для соединений деталей простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, проверку качественных показателей готовности к ремонту узлов и механизмов простых и средней сложности элементов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ при проведении технического обслуживания простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места для подготовки к ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, выводимого в ремонт |
|  | Приемы и методы выполнения слесарных работ перед проведением ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила использования моющих составов, применяемых для очистки элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Маркировка, свойства моющих составов и материалов, применяемых при очистке, промывке элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента и технических устройств, приспособлений, применяемых для проведения ремонта элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Разборка узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов, насосов, трубопроводов, ТА простого и средней сложности технологического оборудования с последующей сборкой |
|  | Очистка, промывка, продувка, протирка после разборки узлов, деталей, механизмов машин, аппаратов, агрегатов, простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Замена дефектных деталей простых и средней сложности узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов, насосов, трубопроводов, ТА |
|  | Устранение технических неисправностей простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение механической обработки деталей и узлов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Смазка узлов, деталей, механизмов машин, аппаратов и агрегатов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Сборка узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов, насосов, трубопроводов, ТА простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Сборка фланцевых соединений технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в процессе проведения ремонтных работ |
|  | Проверка эксплуатационной готовности узлов, механизмов машин, аппаратов и агрегатов, насосов, трубопроводов, ТА простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для разборки сборочных единиц простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять моющие растворы, реагенты, продувочные газы, материалы для очистки, промывки узлов и деталей простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, износ, неисправности, механические повреждения узлов и деталей простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять подбор, установку на штатные места запасных деталей простого и средней сложности технологического оборудования и уплотнительных материалов взамен дефектных и изношенных |
|  | Применять технические устройства, инструменты и материалы для восстановления технически неисправных элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выбирать слесарный инструмент и технические устройства для выполнения ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Производить разделение изделий на детали, сборочные единицы при проведении ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с НТД |
|  | Производить соединение составных частей простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, проверку качественных показателей ремонтных узлов и механизмов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов в техническую документацию в области ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ при выполнении работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Правила чтения технологических схем и чертежей деталей и сборочных единиц простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Технические характеристики ремонтируемого простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарных, прецизионных инструментов и приборов, применяемых для проведения работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов для проведения работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Наименование, маркировка и правила применения инертных и продувочных газов, масел, моющих составов и смазок, применяемых при проведении работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Перечень дефектов при выполнении слесарной обработки элементов простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Причины появления дефектов при выполнении слесарной обработки элементов простого и средней сложности технологического оборудования и способы их предупреждения |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки при проведении ремонта простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила и последовательность выполнения измерений для проведения работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Способы регулировки механизмов в зависимости от их технических данных и характеристик для проведения работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для проведения работ по ремонту простого и средней сложности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор технологических установок 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Обеспечение работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ оператором технологических установок 5-го разряда осуществляется под руководством оператора более высокой квалификации |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок |
| ЕТКС | § 31 | Оператор технологических установок 5-го разряда |
| ОКПДТР | 103436 | Оператор технологических установок |
| Перечни СПО | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр технического состояния оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обход по установленным маршрутам и визуальный осмотр состояния оборудования: насосов, аппаратов воздушного охлаждения, теплообменных аппаратов различного типа, установленных на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Проверка работы систем вентиляции: вентиляторов, распределительных воздуховодов, обратных клапанов, защитных кожухов, дефлекторов, установленных на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ, под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Визуальный осмотр и проверка целостности и работоспособности оборудования факельных систем технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Осмотр наружной поверхности оборудования, аппаратов, работающих под избыточным давлением, насосов, технологических трубопроводов, ТА на предмет отсутствия утечек газа, газового конденсата, технологических жидкостей под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Осмотр оборудования систем водоочистки, водоподготовки и водоснабжения |
|  | Осмотр оборудования котельных установок |
|  | Осмотр и проверка работоспособности систем получения технических газов под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Контроль воздуха рабочей зоны при проведении ремонтных работ с применением средств газового анализа (переносных газоанализаторов) |
|  | Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Прием-сдача смены с ознакомлением текущего состояния (резерв, ремонт, реконструкция, испытание) и режимами работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузки СПГ |
| Необходимые умения | Использовать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять механические повреждения насосов, теплообменников, установленных на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять механические повреждения и дефекты оборудования систем вентиляции, распределительных воздуховодов, обратных клапанов, защитных кожухов, дефлекторов, установленных на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверять исправность оборудования котельных установок |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Проверять исправность систем получения технических газов под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Выявлять утечки газа, газового конденсата, технологических жидкостей, химических реагентов по внешним призракам и с использованием приборов |
|  | Выявлять наличие посторонних шумов и повышенной вибрации при работе технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Заполнять оперативную, техническую документацию по техническому состоянию оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ |
| Необходимые знания | Маршруты обхода технологической установки по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Технологические процессы, схемы и карты технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Устройство, назначение и инструкции по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Режим работы насосов, аппаратов воздушного охлаждения, вентиляторов |
|  | Устройство и принцип работы котельных установок |
|  | Правила, инструкции по эксплуатации оборудования факельных систем |
|  | Назначение и виды неисправностей оборудования систем водоочистки, водоподготовки и водоснабжения |
|  | Способы обнаружения и устранения утечек газа, газового конденсата, технологических жидкостей, химических реагентов |
|  | Устройство, назначение, принцип действия газоанализаторов |
|  | Предельные значения загазованности в рабочей зоне технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Схемы водоснабжения на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок приема-сдачи смены |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наблюдение за показателями режима работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием-сдача смены, ознакомление с текущим состоянием и режимами работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Переключение с работающего на резервное оборудование технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Определение отклонений от заданного режима работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Ведение оперативной, технической документации по режиму работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Контролировать работу обслуживаемого оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять переключение оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Определять допустимые пределы технологических параметров ведения технологического режима установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять и устранять отклонения от заданного режима работы оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Оформлять оперативную, техническую документацию по режиму работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Физико-химические и биологические свойства сырья, химических реагентов, вырабатываемых продуктов и применяемых материалов, порядок и правила их утилизации |
|  | Технологические процессы обслуживаемых технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы устранения отклонений параметров работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ от регламентных значений |
|  | Допустимые параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Признаки, характеризующие состояние обслуживаемого технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической документации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Отключение оборудования и аппаратов технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ от действующих коммуникаций под руководством оператора более высокой квалификации |
| --- | --- |
|  | Сброс остаточного давления среды из оборудования технологических установок на факел высокого или низкого давления для снижения давления до атмосферного |
|  | Освобождение оборудования и аппаратов технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ от остатков сырья, полупродуктов и продуктов под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Пропарка и промывка оборудования, аппаратов технологических установок, резервуаров и трубопроводов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Продувка инертным газом оборудования и аппаратов, технологических установок, резервуаров и трубопроводов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осуществление установки (снятия) заглушек на оборудовании технологических установок и трубопроводах под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Проверка схемы отключения оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ при сдаче в ремонт |
|  | Обслуживание аппаратов, насосов, систем вентиляции и отопления при выводе в ремонт технологических установок под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Переключение оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ с работающего на резервное под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Определение загазованности воздуха рабочей зоны технологических установок с применением переносных измерительных приборов |
|  | Осуществление пробного пуска и остановки оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийных режимах под руководством оператора более высокой квалификации |
|  | Вывод оборудования технологической установки на заданный технологический режим под руководством оператора более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Осуществлять отключение оборудования и аппаратов технологических установок от действующих коммуникаций |
|  | Применять в работе оборудование и приспособления для удаления остатков сырья, полупродуктов, продуктов из аппаратов, трубопроводов технологических установок |
|  | Пропаривать, промывать и продувать инертным газом аппараты, резервуары и трубопроводы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент для установки и снятия заглушек, сборки и разъединения фланцевых соединений оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять переключение оборудования технологических установок |
|  | Выполнять подготовку оборудования, аппаратов, ТА технологических установок к ремонту |
|  | Оценивать правильность сборки технологических линий, обвязок оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осуществлять сброс давления газа на факел высокого и низкого давления |
|  | Производить пробный пуск и остановку оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режимах |
|  | Открывать и закрывать запорно-регулирующую арматуру для осуществления пуска, остановки и вывода на режим оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять места утечек сырья, реагентов и готовой продукции через фланцевые и резьбовые соединения вентилей при остановке, пуске и выводе на режим оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Пользоваться производственно-технологической и НТД в области эксплуатации оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Технологическая схема, технологический регламент, устанавливающие требования к эксплуатации технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок отключения (переключения) оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы продувки инертным газом аппаратов, резервуаров, трубопроводов, оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок установки заглушек при выполнении работ по выводу в ремонт оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила сброса давления газа на факел высокого и низкого давления |
|  | Порядок сборки технологических схем оборудования и ТА |
|  | Устройство, назначение, принцип действия газоанализаторов |
|  | Предельные значения загазованности в рабочей зоне технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ при проведении ремонтных работ |
|  | Правила пуска и остановки оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Устройство, назначение, принцип действия запорно-регулирующей арматуры |
|  | Признаки негерметичности оборудования, запорно-регулирующей арматуры технологических установок |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда Слесарь-ремонтник 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения приемам и методам ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для слесаря по ремонту технологических установок 5-го разряда и слесаря-ремонтника 5-го разряда – выполнение работ по ТОиР сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ: запорная арматура, регулирующие клапаны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, редукционные клапаны, установленные на технологическом оборудовании и технологических трубопроводах, относящихся к системам с углеводородами и криогенным системам; пружинные и компенсирующие опоры технологических трубопроводов; насосное и компрессорное оборудование, относящееся к системам с углеводородами и криогенным системам; гидравлические системы управления запорной и регулирующей трубопроводной арматурой; резервуары для хранения СПГ; оборудование выносного причального устройства для отгрузки нефти; оборудование причала отгрузки СПГ – гидравлические системы стендеров для отгрузки СПГ на суда-газовозы и швартовочные устройства |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 49 | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда |
|  | § 156 | Слесарь-ремонтник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 104719 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 104749 | Слесарь-ремонтник |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности технологических трубопроводов, ТА, насосного и компрессорного оборудования, относящихся к углеводородным и криогенным системам |
|  | Визуальная проверка целостности и исправности гидравлических и пневматических систем технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка целостности ТА сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Поджатие, замена сальниковых уплотнений насосного, компрессорного оборудования, ТА сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка, замена уплотнительных прокладок технологических соединений ТА, насосного, компрессорного оборудования |
|  | Устранение негерметичности корпусов аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, маслопроводов и трубопроводов |
|  | Проверка герметичности корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, маслопроводов и вспомогательных трубопроводов |
|  | Смазка подшипниковых узлов насосного, компрессорного оборудования сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение технического обслуживания предохранительной арматуры, установленной на сложном технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения вспомогательных систем сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять регламентные работы по поддержанию работоспособности, исправности сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения ТА |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для разметки, нарезки, набивки сальниковых уплотнений насосного и компрессорного оборудования, ТА |
|  | Подбирать и устанавливать на штатные места фильтры и сменные фильтрующие элементы масляных, воздушных, газовых систем сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент для замены уплотнительных прокладок технологических соединений, ТА, насосного и компрессорного оборудования в соответствии с НТД |
|  | Применять технические устройства для долива или замены масла в маслосистеме насосного и компрессорного оборудования |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения кожухов, крепежных и стопорных деталей сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять утечки рабочего агента через корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, фланцевые соединения сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструмент для подтяжки крепежа элементов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять технические устройства и материалы для наполнения смазкой подшипников, подшипниковых узлов насосного и компрессорного оборудования и замены смазки в них |
|  | Выявлять дефекты крепления сложного технологического оборудования к фундаменту |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Схемы трубопроводов, классы трубопроводов и инженерно-техническая документация в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, виды инструмента, технических устройств, применяемых при проведении технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений сложного технологического оборудования и способы их устранения |
|  | Инструкции по эксплуатации сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность проведения технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Свойства, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при техническом обслуживании сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормы расхода материалов для проведения технического обслуживания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок слива, долива, замены масла в маслосистеме насосного и компрессорного оборудования |
|  | Назначение, виды, материалы, способы устранения дефектов уплотнительных прокладок технологических соединений узлов и механизмов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок извлечения, дополнения, замены смазки узлов подшипников насосного и компрессорного оборудования сложного технологического оборудования при проведении технического обслуживания |
|  | Назначение, конструкция, способы устранения дефектов, неисправностей соединительных узлов насосного и компрессорного оборудования, вентиляционной системы с силовыми приводами сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение демонтажа, монтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения монтажа, демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных плакатов в зоне проведения демонтажа, монтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Отключение, подключение узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов от коммуникационных систем при проведении монтажа, демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Снятие и установка креплений и элементов фундамента, на котором установлено сложное технологическое оборудование по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Разбор сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ на детали, узлы и механизмы с их маркировкой |
|  | Перемещение деталей, узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов к месту ремонта, установки или консервации с использованием грузоподъемных механизмов при монтаже и демонтаже сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Соединение деталей, узлов и механизмов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Снятие с наружных поверхностей сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ консервирующей смазки при монтаже нового оборудования |
|  | Визуальный осмотр узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для оценки правильности монтажа в соответствии с НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении демонтажа, монтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять схемы расположения сложного технологического оборудования и технологических внутриплощадочных трубопроводов |
|  | Применять НТД по проведению работ по монтажу, демонтажу сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять установку и крепление сложного технологического оборудования на штатные места |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже, демонтаже сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять грузоподъемные механизмы и средства малой механизации при перемещении сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять негорючие материалы для обтирки сложного технологического оборудования для удаления консервационной смазки при его монтаже |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении монтажа, демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей и монтажных схем сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажа и демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Снятие и установка кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для открытия доступа к разбираемым агрегатам и узлам |
|  | Снятие с валов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ посаженных с натягом шкивов, звездочек, зубчатых колес, подшипников и установка их на вал |
|  | Очистка, промывка, протирка узлов и деталей сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после разборки |
|  | Разъединение и соединение типовых сборочных единиц на сложном технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение механической обработки деталей и узлов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Визуальный осмотр оборудования после проведения ремонтных работ сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для оценки соответствия выполненных работ НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять НТД по проведению текущего и капитального ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять и устранять дефекты, износ, технические неисправности деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять технические операции по восстановлению неисправного, неработоспособного сложного технологического оборудования в соответствии с производственной инструкцией |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент, технические устройства при проведении работ по ремонту сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для проведения слесарной и механической обработки деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять в ходе ремонта подбор, подгонку, установку на штатные места деталей сложного технологического оборудования взамен изношенных |
|  | Применять защитные составы, средства, реагенты для нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхность деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного технологического оборудования после проведения ремонта |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и конструкций сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Технические характеристики ремонтируемого сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство и правила применения универсальных приспособлений, слесарных и прецизионных инструментов и приборов, применяемых для проведения ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов при проведении ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов при выполнении слесарной обработки сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Причины появления дефектов и способы их предупреждения при выполнении слесарной обработки сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность выполнения операций при ремонте и регулировке механизмов сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, применяемого при проведении ремонта сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по испытанию сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения испытаний сложного технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение ревизии сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, трубопроводов на соответствие техническим требованиям организации-изготовителя |
|  | Визуальный контроль правильности сборки систем смазки, охлаждения технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение первоначального пробного запуска сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, трубопроводов без нагрузки (испытание на холостом ходу) |
|  | Проведение механических, гидравлических, пневматических испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, трубопроводов |
|  | Визуальный осмотр сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения испытаний для проверки отсутствия остаточных деформаций, трещин корпусов, течи, потения в сварных, заклепочных и разъемных соединениях |
|  | Устранение выявленных дефектов в ходе проведения испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение повторного испытания сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после устранения выявленных дефектов |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструментов, технических устройств, применяемых для проведения испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструмент, технические устройства для проведения испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять сборку технологической схемы для проведения ревизии, испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверять соответствие сборки сложных деталей и узлов к НТД перед проведением испытания |
|  | Применять НТД по проведению испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять технические операции по проведению ревизии сложного технологического оборудования в соответствии с производственной инструкцией |
|  | Выявлять дефекты и неисправности сложного технологического оборудования после проведения пробных пусков и испытаний |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при устранении дефектов сложного технологического оборудования после проведения испытаний |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, проверку качественных показателей проведения испытаний сложного технологического оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и комплектов при проведении испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы диагностики технического состояния оборудования при проведении испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Требования инструкций по проведению испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила продувки и опрессовки трубопроводов, сосудов и узлов переключения при проведении испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Объем, нормы и параметры испытаний трубопроводов, сосудов и узлов переключения сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Перечень дефектов элементов обвязки трубопроводов при проведении испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок проведения испытаний сложного технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор технологических установок 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок |
| ЕТКС | § 32 | Оператор технологических установок 6-го разряда |
| ОКПДТР | 103436 | Оператор технологических установок |
| Перечни СПО | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обход по установленным маршрутам и визуальный осмотр состояния технологического оборудования, ТА, КИПиА, опор технологического оборудования, трубопроводов, оснований фундаментов и других сооружений на предмет отсутствия механических повреждений |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов, аптечки |
|  | Проверка оборудования, аппаратов, работающих под избыточным давлением, насосов, технологических трубопроводов, ТА на предмет отсутствия повреждений, утечек газа, газового конденсата, технологических жидкостей |
|  | Определение уровня загазованности воздуха рабочей зоны технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ с применением переносных измерительных приборов |
|  | Проверка наличия и исправности заграждений, предохранительных приспособлений и блокировочных устройств технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка насосов, аппаратов воздушного охлаждения, газоперекачивающих аппаратов на наличие посторонних шумов в работе механизмов |
|  | Проверка технического состояния и режима работы сухих газодинамических уплотнений компрессора хладагента |
|  | Проверка технического состояния и режима работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка исправности (работоспособности) системы пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и снаряжения на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Ведение оперативной, технической документации по техническому состоянию технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Информирование непосредственного руководителя о состоянии и работе оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Прием-сдача смены с проверкой текущего состояния (резерв, ремонт, реконструкция, испытание) и режимов работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузки СПГ |
| Необходимые умения | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять механические повреждения оборудования, ТА, КИПиА, фундаментов и сооружений |
|  | Выявлять неисправности в работе оборудования, КИПиА, АСУТП технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять механические повреждения заграждений, предохранительных и блокировочных устройств технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обнаруживать утечки газа, газового конденсата, технологических жидкостей, химических реагентов по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Выявлять неисправности оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Заполнять оперативную, техническую документацию по техническому состоянию оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
| Необходимые знания | Основы термодинамики, механики, гидравлики и газовой динамики |
|  | Технологические процессы, схемы и карты технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство, технические характеристики и порядок эксплуатации оборудования на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Маршруты обходов технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды неисправностей аппаратов, насосов, ТА |
|  | Устройство, назначение, принцип работы газоанализаторов |
|  | Предельные значения загазованности в рабочей зоне технологических установок |
|  | Порядок устранения неисправностей в работе оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Инструкции по эксплуатации запорно-регулирующей арматуры технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Признаки негерметичности оборудования и запорно-регулирующей арматуры |
|  | Назначение, устройство, принцип действия и инструкции по эксплуатации рабочих инструментов и приспособлений |
|  | Порядок приема-сдачи смены |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием-сдача смены с ознакомлением с текущим состоянием (резерв, ремонт, реконструкция, испытание), режимами работы оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Переключение с работающего оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ на резервное |
|  | Определение причин нарушения режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определение и устранение отклонений от заданного режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Регулировка подачи сырья, реагентов, полупродуктов и готовой продукции на технологические установки по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Отбор проб газа, газового конденсата, технологических жидкостей и СПГ |
|  | Выполнение действий при возникновении аварийной ситуации на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ в составе НАСФ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Ведение оперативной, технической документации по ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Выполнять переключение оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять и устранять отклонения от заданного режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять допустимые пределы технологических параметров ведения технологического режима установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять причины нарушения режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять отклонения параметров работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ от нормативных и предельных параметров |
|  | Переключать запорно-регулирующую арматуру для регулирования подачи сырья, реагентов, готовой продукции на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Производить замену реагента на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Отбирать пробы газа, газового конденсата, технологических жидкостей и СПГ для проведения физико-химических анализов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при возникновении аварийной ситуации на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Оформлять оперативную, техническую документацию по ведению технологического процесса на технологических установках |
|  | Применять СИЗ |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Виды, причины отклонений технологических процессов производства, хранения и отгрузки СПГ от регламентированных режимов и графиков |
|  | Технологические режимы, параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Техническая документация по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Физико-химические свойства сырья, химических реагентов, вырабатываемых продуктов и применяемых материалов, порядок и правила их подготовки, переработки и утилизации |
|  | Порядок и правила отбора проб газа, газового конденсата, технологических жидкостей и СПГ |
|  | Назначение, устройство, принцип действия насосного и компрессорного оборудования для перекачивания сырья, реагентов и готовой продукции |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Назначение, устройство и принцип действия запорно-регулирующей арматуры технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической документации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка технологических схем отключения, продувки и освобождения от технологических жидкостей при подготовке к выводу в ремонт оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Отключение оборудования и аппаратов технологических установок от технологических трубопроводов с помощью ТА |
|  | Освобождение оборудования и аппаратов технологических установок от газового конденсата, технологических жидкостей, продуктов и полупродуктов |
|  | Установка и снятие заглушек на трубопроводах технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осмотр наружной и внутренней поверхности аппаратов технологических установок на наличие дефектов |
|  | Контроль воздуха рабочей зоны при проведении ремонтных работ с применением средств газового анализа (переносных газоанализаторов) |
|  | Подготовка к испытаниям и пробному пуску технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осмотр оборудования, аппаратов технологических установок после ремонта на целостность и комплектность |
|  | Контроль работы оборудования, проверка состояния коммуникаций, герметичности всех соединений технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ при вводе в эксплуатацию после ремонта |
|  | Осуществление пуска и остановки оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режиме |
|  | Вывод оборудования технологической установки на заданный технологический режим |
| Необходимые умения | Выполнять подготовку оборудования, аппаратов, ТА технологических установок к ремонту |
|  | Выполнять переключение оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент для установки и снятия заглушек, сбора и разъединения фланцевых соединений оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять перепаковку фланцевой пары |
|  | Производить пуск и остановку оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режиме |
|  | Применять в работе оборудование и приспособления для удаления остатков сырья, полупродуктов, продуктов из аппаратов, трубопроводов технологических установок |
|  | Открывать и закрывать запорно-регулирующую арматуру для осуществления пуска, остановки и вывода на режим оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять газоанализатор при отборе проб воздушной среды из аппаратов технологических установок |
|  | Проверять правильность сборки технологических линий, обвязок оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения ремонта |
|  | Определять визуально наличие дефектов в аппаратах технологических установок |
|  | Пользоваться производственно-технологической и НТД в области эксплуатации оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять СИЗ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, технические характеристики и порядок эксплуатации оборудования на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок отключения (переключения) технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы продувки инертным газом аппаратов, резервуаров и трубопроводов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Устройство обслуживаемого оборудования, ТА, аппаратов технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок установки заглушек при выполнении работ по выводу в ремонт оборудования по производству, хранения и отгрузке СПГ |
|  | Порядок сборки технологических схем оборудования и ТА |
|  | Правила сброса давления газа на факел высокого и низкого давления |
|  | Предельные значения загазованности в рабочей зоне технологических установок при проведении ремонтных работ |
|  | Устройство, назначение, принцип действия факельных систем технологических установок |
|  | Устройство, назначение, принцип действия газоанализаторов |
|  | Назначение, устройство, принцип действия и инструкции по эксплуатации рабочих инструментов и приспособлений |
|  | Порядок и правила проведения испытаний технологического оборудования и трубопроводов установок |
|  | Основы слесарного дела для технического обслуживания оборудования технологических установок в рамках своей компетенции |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 7-го разряда Слесарь-ремонтник 6-го разряда Слесарь-ремонтник 7-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения приемам и методам ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для слесаря по ремонту технологических установок 6-го, 7-го разряда и слесаря-ремонтника 6-го, 7-го разряда – выполнение работ по ТОиР уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ: основное технологическое оборудование для производства и отгрузки СПГ; газовые турбины; основное компрессорное оборудование контуров смешанного хладагента; главные криогенные теплообменники; продуктовые вертлюги; стендеры для отгрузки СПГ на суда-газовозы; насосы для перекачки криогенных жидкостей; турбодетандерное оборудование; системы сухого газового уплотнения компрессорного оборудования; фланцевые соединения технологических трубопроводов, ТА высокого давления свыше 10 МПа, диаметром свыше 600 мм; насосное оборудование производительностью на выходе свыше 1500 м³/ч; компрессорное оборудование производительностью свыше 10 000 м³/ч и (или) рабочим давлением выше 10 МПа; криогенное оборудование и трубопроводы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 50 | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда |
|  | § 50а | Слесарь по ремонту технологических установок 7-го разряда |
|  | § 157 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
|  | § 158 | Слесарь-ремонтник 7-го разряда |
| ОКПДТР | 104719 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 104749 | Слесарь-ремонтник |
| Перечни СПО | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности технических устройств, инструмента и приспособлений, применяемых для проведения технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности технологических трубопроводов, ТА, насосного и компрессорного оборудования, относящихся к углеводородным и криогенным системам |
|  | Визуальная проверка целостности и исправности гидравлических, пневматических систем управления газовых турбин, компрессоров и систем отгрузки СПГ уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка целостности ТА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Поджатие, замена сальниковых уплотнений насосного, компрессорного оборудования, ТА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка, замена уплотнительных прокладок технологических соединений ТА, насосного, компрессорного оборудования |
|  | Отбор проб масла для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей в насосном, компрессорном оборудовании |
|  | Проверка уровня масла в картерах насосного, компрессорного оборудования |
|  | Проверка целостности кожухов, крепежных и стопорных деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка герметичности корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, маслопроводов и вспомогательных трубопроводов |
|  | Смазка подшипниковых узлов насосного, компрессорного оборудования уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Регулировка предохранительной арматуры, установленной на уникальном, комбинированном, крупногабаритном и экспериментальном технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения вспомогательных систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять регламентные работы по поддержанию работоспособности, исправности уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения ТА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для разметки, нарезки, набивки сальниковых уплотнений насосно-компрессорного оборудования, ТА |
|  | Подбирать и устанавливать на штатные места фильтры и сменные фильтрующие элементы масляных, воздушных, газовых систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент для замены уплотнительных прокладок технологических соединений ТА, насосно-компрессорного оборудования в соответствии с НТД |
|  | Применять лабораторное оборудование при отборе проб масла, применяющегося в насосно-компрессорном оборудовании, для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей |
|  | Применять технические устройства для долива или замены масла в маслосистеме насосно-компрессорного оборудования |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения кожухов, крепежных и стопорных деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Определять утечки рабочего агента через корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, фланцевые соединения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструмент для подтяжки крепежа элементов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Применять технические устройства и материалы для наполнения смазкой подшипников, подшипниковых узлов насосно-компрессорного оборудования и замены смазки в них |
|  | Выявлять дефекты крепления уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования к фундаменту |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Схемы трубопроводов, классы трубопроводов и инженерно-техническая документация в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, виды инструмента, технических устройств, применяемых при проведении технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования и способы их устранения |
|  | Инструкции по эксплуатации уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность проведения технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Физико-химические свойства, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при техническом обслуживании уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормы расхода материалов для проведения технического обслуживания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок слива, долива, замены масла в маслосистеме насосно-компрессорного оборудования |
|  | Назначение, виды, материалы, способы устранения дефектов уплотнительных прокладок технологических соединений узлов и механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок извлечения, дополнения, замены смазки узлов подшипников насосно-компрессорного оборудования |
|  | Назначение, конструкция, способы устранения дефектов, неисправностей соединительных узлов насосно-компрессорного оборудования, вентиляционной системы с силовыми приводами уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных плакатов в зоне демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Отключение узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов от коммуникационных систем при проведении демонтажа (подключение при проведении монтажа) уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Слив рабочего агента (при необходимости) из технологического оборудования перед проведением демонтажа |
|  | Разбор уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ на детали, узлы и механизмы с маркировкой деталей |
|  | Соединение деталей, узлов и механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Снятие с наружных поверхностей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ консервирующей смазки при монтаже нового оборудования |
|  | Визуальный осмотр узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для проверки правильности монтажа в соответствии с НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических приспособлений, применяемых для проведения монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять схемы расположения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования и технологических внутриплощадочных трубопроводов |
|  | Применять НТД по проведению работ по монтажу и демонтажу уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования для слива рабочего агента |
|  | Выполнять установку и крепление уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования на штатные места |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже, демонтаже уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Применять грузоподъемные механизмы и средства малой механизации при перемещении уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Применять негорючие материалы для обтирки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования для удаления консервационной смазки при его монтаже |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и монтажных схем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Снятие и установка кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для открытия доступа к разбираемым агрегатам и узлам |
|  | Снятие с валов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования посаженных с натягом шкивов, звездочек, зубчатых колес, подшипников и установка их на вал |
|  | Очистка, промывка, протирка узлов и деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после разборки |
|  | Разъединение и соединение типовых сборочных единиц уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение технологических операций механической обработки деталей и узлов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение работ по ремонту уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Визуальный осмотр оборудования после проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования для проверки соответствия выполненных работ НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Применять НТД по проведению текущего и капитального ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять и устранять дефекты, износ, технические неисправности деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять технические операции по восстановлению неисправного, неработоспособного уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования в соответствии с производственной инструкцией |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент, оборудование и технические устройства при выполнении работ по ремонту уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для проведения слесарной и механической обработки деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять в ходе ремонта подбор, подгонку, установку на штатные места деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования взамен изношенных |
|  | Применять защитные составы, средства, реагенты для нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхность деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования после проведения ремонта |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования в техническую документацию в области ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и конструкций уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Технические характеристики ремонтируемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарных, прецизионных инструментов и приборов, применяемых для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов при выполнении слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Причины появления дефектов и способы их предупреждения при выполнении слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Последовательность выполнения операций при ремонте и регулировке механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, применяемого при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по испытанию уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение ревизии уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования, трубопроводов на соответствие техническим требованиям организации-изготовителя |
|  | Визуальный осмотр правильности сборки систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, защитного заземления, автоматизации уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение первоначального пробного запуска уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования, трубопроводов без нагрузки (испытание на холостом ходу) |
|  | Проведение механических, гидравлических, пневматических испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Слив воды из испытуемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения гидравлического испытания |
|  | Визуальный осмотр уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения испытаний для проверки отсутствия остаточных деформаций, трещин корпусов, течи, потения в сварных, заклепочных и разъемных соединениях |
|  | Устранение выявленных дефектов в ходе проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение повторного испытания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после устранения выявленных дефектов |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструментов, технических устройств, применяемых для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструмент, технические устройства для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять сборку технологической схемы для проведения ревизии, испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверять соответствие сборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования к НТД перед проведением испытания |
|  | Производить расстановку техники, оборудования, инструментов в рабочей зоне испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять НТД по проведению испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять технические операции по проведению ревизии уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования в соответствии с производственной инструкцией |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях испытуемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования для слива воды после проведения гидравлического испытания |
|  | Выявлять дефекты и технические неисправности уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования после проведения пробных пусков и испытаний |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент при устранении дефектов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования после проведения испытаний |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, проверку качественных показателей проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выполнять работы повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
| Необходимые знания | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и комплектов при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы диагностики технического состояния оборудования при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Требования инструкций по проведению испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила продувки и опрессовки трубопроводов, сосудов и узлов переключения при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Объем, нормы и параметры испытаний трубопроводов, сосудов и узлов переключения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Перечень дефектов элементов обвязки трубопроводов при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила организации работ повышенной опасности с использованием применяемой в организации системы нарядов-допусков |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор технологических установок 7-го разряда Оператор технологических установок 8-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Возраст не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок |
| ЕТКС | § 32а | Оператор технологических установок 7-го разряда |
|  | § 32а | Оператор технологических установок 8-го разряда |
| ОКПДТР | 103436 | Оператор технологических установок |
| Перечни СПО | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния и работоспособности технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обход по установленным маршрутам и проверка режима работы газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок, турбодетандерных агрегатов на установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Оценка представленной информации о техническом состоянии и работоспособности технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль соответствия фактических значений параметров технологического режима работы по показаниям КИПиА технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с технологическим регламентом значениям |
|  | Контроль технического состояния и соблюдения условий безопасной эксплуатации технологического оборудования, ТА и трубопроводов на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявление отклонений от заданных режимов работы газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок и турбодетандерных агрегатов на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Организация устранения неисправностей оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение перехода на резервное оборудование и активации ручного аварийного останова технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ при возникновении аварий |
|  | Контроль соблюдения операторами технологических установок более низкого уровня квалификации заданных режимов работы и эксплуатационных показателей работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль проведения работ повышенной опасности (газоопасных, огневых) на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль работоспособности систем пожаротушения, средств индивидуальной защиты, переносных газоанализаторов при эксплуатации оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формирование оперативной и технической документации по эксплуатации оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Выявлять по показаниям приборов, шумовым характеристикам отклонения в работе технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять соответствие состояния технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ требованиям эксплуатационных регламентов |
|  | Выявлять отклонения от заданных режимов работы газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок и турбодетандерных агрегатов на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осуществлять переход на резервное оборудование и активацию ручного аварийного останова технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ при возникновении аварий |
|  | Пользоваться переносными приборами анализа воздуха рабочей зоны |
|  | Контролировать штатные и нештатные ситуации, возникающие в процессе производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Формировать заявки на устранение неисправностей в работе оборудования технологических установок |
|  | Оформлять оперативную и техническую документацию по эксплуатации оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые знания | Технологический процесс производства продукции на установке по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Устройство, назначение и принцип работы газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок, турбодетандерных агрегатов на установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормативные и предельные параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Технологический регламент установки и требования производственных инструкций по эксплуатации оборудования на установке по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила эксплуатации и основные характеристики используемых КИПиА, в том числе систем безопасности |
|  | Способы выявления и устранения дефектов оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Признаки аварий и неисправностей технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды неисправностей аппаратов, насосов, ТА и причины их возникновения |
|  | Правила проведения работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных) на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Правила оформления журнала учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска |
|  | Правила оформления оперативной и технической документации по эксплуатации оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение и способ применения средств газового анализа (переносных газоанализаторов) и предельные значения параметров состояния воздушной среды |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Мониторинг параметров работы газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок, турбодетандерных агрегатов по показаниям КИПиА, средствам централизованного контроля и сигнализации в операторной и помещениях аппаратных |
| --- | --- |
|  | Контроль и регулирование параметров технологического процесса технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ по показаниям КИПиА, АСУТП (распределенной системы управления, системы противоаварийной автоматической защиты) |
|  | Контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом |
|  | Дистанционное управление работой технологических установок по производству СПГ и групп технологического оборудования с помощью распределенной системы управления |
|  | Мониторинг соответствия фактических параметров качества готовой продукции указанным в технологическом регламенте технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнение оперативных действий в условиях срабатывания предупредительной, предаварийной и аварийной сигнализации распределенной системы управления |
|  | Выявление причин нарушений технологических режимов работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль выполнения оперативных переключений технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с правилами и рабочими инструкциями |
|  | Контроль проведения отбора проб газа, газового конденсата, технологических жидкостей, СПГ, продуктов и полупродуктов для проведения физико-химических анализов |
|  | Принятие мер по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на оборудовании технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Информирование непосредственного руководителя при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций |
|  | Выполнение действий при возникновении аварийной ситуации на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ в составе НАСФ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Контроль безопасного ведения технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ операторами технологических установок более низкого уровня квалификации |
|  | Информирование непосредственного руководителя о режиме работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ и выявленных отклонениях |
|  | Формирование оперативной, технической документации по ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Прием-сдача смены с проверкой текущего состояния (резерв, ремонт, реконструкция, испытание), режимов работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Применять технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Пользоваться специализированными рабочими станциями, предназначенными для обеспечения мониторинга и дистанционного управления технологическим оборудованием по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять в ручном и автоматическом режиме управление технологическими процессами производства, хранения и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять пуск и остановку технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять технологические операции по аварийному останову оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Регулировать параметры технологического процесса технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять причины отклонения качества вырабатываемой продукции от заданных параметров |
|  | Определять причины нарушения режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Координировать работу операторов технологических установок более низкого уровня квалификации по ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Принимать меры по предупреждению опасных режимов работы, аварийных ситуаций и аварий на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Содержать в постоянной готовности мобильные средства пожаротушения, пожарное оборудование, снаряжение и СИЗ |
|  | Применять СИЗ органов дыхания |
| Необходимые знания | Технологические процессы и режимы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Технология производства СПГ, технические требования, предъявляемые к сырью, хладагентам и готовой продукции (конденсат газовый, сжиженный углеводородный газ, СПГ, компримированный природный газ) |
|  | Виды, причины отклонений технологических процессов производства, хранения и отгрузки СПГ от регламентированных режимов и графиков, способы их предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение и принцип действия оборудования, трубопроводной арматуры и коммуникаций технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Системы и методы ведения и контроля режимов технологического процесса производства СПГ |
|  | Назначение и принцип работы КИПиА, средств централизованного контроля и сигнализации, установленных на оборудовании технологических установок |
|  | Устройство, принцип действия и органы управления рабочей станции распределенной системы управления |
|  | Принципы работы с устройствами выдачи сигнализации и сообщений на распределенной системе управления |
|  | Схемы технологического процесса, включая основные схемы регулирования и защитные функции противоаварийной защиты |
|  | Функциональное назначение и принципы работы автоматических схем управления технологическим процессом, в том числе принцип работы пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора и функция каскадного регулирования |
|  | Порядок реагирования на срабатывание предупредительной, предаварийной и аварийной сигнализации распределенной системы управления |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Техническая документация по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Физико-химические свойства природного газа, нестабильных жидких углеводородов, газовых и жидких сред, химических реагентов, порядок и правила их подготовки, переработки и утилизации |
|  | Алгоритм пуска и останова, вывода в резерв и в ремонт технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила использования, устройство и способы применения первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | F/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности рабочих инструментов, приспособлений, соответствующих видам производимых работ, средств индивидуальной защиты, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов |
| --- | --- |
|  | Контроль проведения работ по подготовке к ремонту технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль проведения работ по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию после ремонта технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверка правильности сборки технологического оборудования (газоперекачивающие агрегаты, компрессорные установки, турбодетандерные агрегаты, насосы) технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ после капитального ремонта |
|  | Проверка систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной автоматической защиты технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Заполнение оборудования технологическим сырьем (полупродуктом, продуктом) с доведением давления до рабочих значений |
|  | Запуск, остановка и вывод на рабочий режим технологических печей на установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль оборудования на предмет герметичности соединений, механических повреждений, посторонних шумов и других дефектов в работе |
|  | Остановка технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ с отключением от действующих коммуникаций и аппаратуры в штатном и аварийном режиме |
|  | Осуществление пуска технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режиме |
|  | Проведение приемочных испытаний технологических установок по производству, хранению и отгрузке после проведения ремонта для ввода в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Проверять исправность инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, средств первичного пожаротушения, переносных газоанализаторов |
|  | Выполнять подготовку оборудования, аппаратов, ТА технологических установок к ремонту |
|  | Осуществлять проверку систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной автоматической защиты технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выполнять перепаковку фланцевой пары, продувку КИПиА, импульсных линий |
|  | Оценивать исправность внутренних устройств технологического оборудования |
|  | Выполнять технологические операции по аварийному останову технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осуществлять пуск технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режиме |
| Необходимые знания | Технологические процессы и режимы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Производственные схемы и карты технологических установок, схемы коммуникаций технологических установок |
|  | Порядок сборки технологических схем оборудования и ТА |
|  | Порядок отключения (переключения) технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию после ремонта оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок сброса остаточного давления среды из оборудования технологических установок для снижения давления до атмосферного |
|  | Порядок пуска и остановки оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ в штатном и аварийном режиме |
|  | Устройство, назначение, принцип действия запорно-регулирующей арматуры технологических установок |
|  | Порядок заполнения оборудования технологическим сырьем (полупродуктом, продуктом) с доведением давления до рабочих значений |
|  | Перечень дефектов инструментов, технических устройств, светильников, средств индивидуальной и коллективной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Способы выявления и устранения дефектов сборки технологических линий, обвязок оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды неисправностей оборудования технологических установок, КИПиА, АСУТП, запорно-регулирующей арматуры, блокировочных устройств |
|  | Требования инструкций по установке металлических заглушек на оборудовании технологических установок |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Мастер Мастер участка Мастер службы Мастер цеха Мастер по ремонту технологического оборудования |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование или Высшее (техническое) образование и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер по ремонту оборудования |
|  | - | Мастер по ремонту технологического оборудования |
|  | - | Мастер службы |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 201914 | Мастер (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202000 | Мастер службы (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202006 | Мастер участка (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202013 | Мастер цеха (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечни СПО | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) |
|  | 15.02.16 | Технология машиностроения |
|  | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 18.02.09 | Переработка нефти и газа |
|  | 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений |
|  | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| Перечни ВО | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.01 | Машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.03 | Прикладная механика |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 18.03.01 | Химическая технология |
|  | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
|  | 21.03.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.04.01 | Машиностроение |
|  | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.04.03 | Прикладная механика |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обеспечение соблюдения заданной последовательности выполнения операций по пуску, изменению режима работы, остановке, выводу из эксплуатации и вводу в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с распорядительными документами, производственными инструкциями, технологическими регламентами, НТД в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий операторам технологических установок при ведении технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль последовательности выполнения операций операторами технологических установок при остановке, пуске и выводе на режим единичного оборудования, блоков и технологической установки по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение своевременной остановки технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ на ремонт в соответствии с утвержденным планом ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение выявления нарушений технологических режимов производства и причин, вызвавших эти нарушения, неисправности турбокомпрессорного оборудования, КИПиА и систем электроснабжения |
|  | Оценка причин изменений и отклонений технологических параметров от нормальных величин и принятие мер по предупреждению отклонений от нормальных режимов работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение приемки и испытаний технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ |
|  | Организация проверки состояния и режима работы технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ, а также систем и средств противопожарной защиты |
|  | Организация работ по проверке технологических трубопроводов и оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ с целью обнаружения и устранения утечек и перетоков углеводородов |
|  | Контроль соблюдения операторами технологических установок безопасной эксплуатации оборудования, ТА и трубопроводов на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Оперативный контроль безопасного и качественного выполнения работ работниками организации и подрядных организаций по нарядам-допускам, включая работы повышенной опасности, в соответствии с правилами и процедурами по охране труда и промышленной безопасности |
|  | Формирование графика проведения с персоналом учебно-тренировочных занятий по локализации и ликвидации аварий, инцидентов и нештатных ситуаций на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Подготовка предложений при разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, а также плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Организация и проведение тренировок и учений с персоналом в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий, инцидентов и нештатных ситуаций на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Координирование работ по локализации и ликвидации аварий, инцидентов и нештатных ситуаций на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Инструктирование операторов технологических установок по безопасному ведению работ на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль состояния систем и средств противопожарной защиты на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ в соответствии с графиком регулярных проверок |
|  | Контроль применения операторами технологических установок средств индивидуальной защиты при ведении технологических процессов производства, хранения и отгрузки СПГ |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение плановых отключений и запусков технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять факторы, вызывающие отказ технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контролировать выполнение требований технологического регламента при эксплуатации технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Организовывать устранение неисправностей в работе оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать эксплуатационную, техническую документацию оборудования производственного объекта производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выявлять нарушения технологического режима, перерасход реагентов, энергоресурсов |
|  | Осуществлять мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции, сокращению потерь, снижению операционных затрат |
|  | Анализировать причины изменения и отклонения технологических параметров работы оборудования от нормальных величин и принимать меры по предупреждению отклонений от расчетных режимов |
|  | Оценивать готовность технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ |
|  | Организовывать отбор проб в соответствии с графиком аналитического контроля |
|  | Обеспечивать проведение работ повышенной опасности при производстве, хранении и отгрузке СПГ |
|  | Проверять выполнение работ работниками организации и подрядных организаций, в том числе работ повышенной опасности в процессе эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Производить расстановку операторов технологических установок |
|  | Формировать заявки на устранение неисправностей в работе оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проводить противоаварийные тренировки с работниками на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Обеспечивать проведение технической учебы и практических занятий с работниками с целью поддержания необходимого уровня технической подготовки производства и производительности труда |
|  | Контролировать действия оперативного персонала при поступлении сообщения об аварии на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Разрабатывать методические материалы, техническую документацию по направлениям деятельности структурного подразделения |
|  | Контролировать соблюдение работниками требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Оценивать возможные риски при проведении работ повышенной опасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Нормативные и предельные параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Стандартные меры по предупреждению отклонения параметров работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ от допустимых значений |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы в области эксплуатации технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Физико-химические свойства природного газа, нестабильных жидких углеводородов, газовых и жидких сред, химических реагентов, порядок и правила их подготовки, переработки и утилизации |
|  | Техническая документация по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Алгоритм пуска и останова, вывода в резерв и в ремонт технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение и принцип работы КИПиА, средств централизованного контроля и сигнализации, установленных на оборудовании технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды неисправностей аппаратов, насосов, ТА и причины их возникновения |
|  | Характеристики отказов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок устранения неисправностей в работе оборудования технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды ремонта, правила подготовки к ремонту и последовательность работ по выводу основного и вспомогательного оборудования технологических установок в ремонт и приему его из ремонта |
|  | Организация и технология проведения ремонтных работ, правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта, методы монтажа, регулировки и наладки оборудования |
|  | Предельные значения загазованности рабочей зоны технологических установок |
|  | Требования к оформлению оперативной и технической документации в области эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Сезонные особенности эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Программа целевого инструктажа по безопасному проведению работ повышенной опасности |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы по проведению огневых и газоопасных работ |
|  | Порядок заполнения технической документации при проведении работ повышенной опасности |
|  | Перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска |
|  | Виды, назначение, устройство и технические характеристики газоанализаторов, применяемых при проведении работ повышенной опасности |
|  | Характеристики опасных и вредных производственных факторов, последствия их воздействия на работников |
|  | Правила проведения аварийно-спасательных работ с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Правила использования, устройство и способы применения первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Формирование совместно с инженерами по планированию планов-графиков ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Выдача заданий ремонтному персоналу и контроль их выполнения при ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Организация допуска ремонтного персонала из числа работников организации и подрядных организаций к выполнению работ повышенной опасности на технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с инструкциями по их проведению |
|  | Организация проведения подготовительных работ при передаче технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в ремонт |
|  | Обеспечение выполнения работ по устранению неисправностей и ремонту насосного, компрессорного оборудования, ТА, узлов, механизмов, агрегатов, аппаратов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль выполнения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Оценка качества и приемка выполненных подрядными организациями работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль исполнения планов-графиков ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Передача технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ для ввода в эксплуатацию после проведения ремонтных работ |
|  | Выявление причин отказов и аварийных остановок технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль технического состояния технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ при проведении испытаний |
|  | Обеспечение и контроль проведения работ повышенной опасности по нарядам-допускам при ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение персонала МТР для проведения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Учет выполненных работ по ремонту технологического оборудования, а также контроль их качества, объемов и сроков |
|  | Учет расходования отпущенных МТР для проведения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Обеспечение своевременного и качественного проведения профилактических осмотров и испытаний, технического освидетельствования и ревизии технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ в соответствии с НТД |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по организации и безопасному оснащению рабочих мест и зон, подготовке оборудования, проведению работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ по ТОиР |
| Необходимые умения | Формировать планы-графики выполнения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять состав, объем, сроки работ по проведению ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Организовывать работы по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определять неисправности в работе оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, в том числе при проведении испытаний и после выполнения ремонтных работ |
|  | Контролировать последовательность и состав операций при проведении подрядными организациями и работниками организации ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контролировать и оценивать качество выполненных работ по ТОиР и монтажу технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Оценивать опасности и идентифицировать риски при выполнении работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Планировать работу персонала, занятого ремонтом технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Применять технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оценивать потребность в МТР, необходимых для проведения работ по подготовке технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ к ТОиР |
|  | Вести учет расхода материалов, запчастей и оборудования при выполнении ТОиР оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать технические параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать результаты испытаний технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготавливать рабочие материалы к совещаниям со структурными подразделениями по вопросам подготовки, планирования и выполнения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Производить расстановку техники, оборудования, инструментов в рабочей зоне испытаний технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов технологического оборудования в техническую документацию в области ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Использовать применяемую в организации автоматизированную систему управления ТОиР |
|  | Применять СИЗ |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Назначение, устройство и принципы действия технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы в области эксплуатации технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Состав работ, периодичность и регламент проведения ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, методы и технология выполнения ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Номенклатура, нормы расхода МТР при проведении ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Методы монтажа, регулировки и наладки технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы в области ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Техническая документация по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ и способы их устранения |
|  | Правила эксплуатации и основные характеристики используемых контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности |
|  | Виды аварийных ситуаций при ТОиР оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения |
|  | Технологический регламент установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы в области проведения огневых и газоопасных работ |
|  | Принцип работы автоматизированной системы управления ТОиР, применяемой в организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по оптимизации работы технологического оборудования и эффективности процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка эксплуатационных показателей работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Оценка эффективности и качества проводимых работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка предложений по повышению эксплуатационной надежности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявление причин отказов технологического оборудования, связанных с проведением ТОиР |
|  | Подготовка предложений по предупреждению неисправностей в работе технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка предложений по сокращению продолжительности ремонта, оптимизации операций при ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка предложений по внедрению новых технологий при проведении ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, безопасных методов и приемов труда в работе персонала |
|  | Подготовка предложений по снижению рисков возникновения аварий и травматизма персонала при проведении ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка предложений по оптимизации использования химических реагентов, горюче-смазочных и расходных материалов в рамках эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка предложений по оптимизации эксплуатационных затрат в рамках процесса производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию системы безопасности процессов производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Подготовка предложений по внедрению новой техники, технологий в области производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Контроль проводимых мероприятий в области повышения эффективности производства, сокращения норм расхода сырья, энергоресурсов, реагентов |
|  | Подготовка предложений по развитию профильных компетенций персонала, занятого в процессе производства, хранения и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Анализировать эксплуатационные показатели работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать технические параметры технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготавливать технические решения по повышению надежности работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать предложения по повышению эффективности проведения ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Выявлять и оценивать риски при проведении ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать, обобщать и определять возможность применения новых технологий в области производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Формировать предложения в области оптимизации использования химических реагентов, горюче-смазочных и расходных материалов при эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготавливать предложения по снижению затрат на проведение ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать предложения по предупреждению отказов, неисправностей технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению аварий и инцидентов при пуске технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения ТОиР |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Основные принципы работы промышленных технологических систем – процесс получения СПГ |
|  | Производственные мощности и режимы работы оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ, правила его эксплуатации |
|  | Технологические режимы, параметры работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Системы и методы ведения и контроля режимов технологического процесса производства СПГ |
|  | Способы повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды аварийных ситуаций при эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ после проведения ТОиР |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций и инцидентов при эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ и способы их предупреждения и устранения |
|  | Порядок проведения технических расследований причин аварий и инцидентов на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Новые технологии, методы и приемы труда в области производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7.4. Трудовая функция

| Наименование | Документационное сопровождение ТОиР технологического оборудования и процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | Код | G/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Формирование графиков работ по ТОиР, плановых остановов, испытаний и проверок технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| --- | --- |
|  | Подготовка отчетов о нарушениях технологических режимов производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Регистрация и учет нарушений, сбоев, неполадок, связанных с работой технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формирование заявок на проведение ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Составление ведомости дефектов, актов обследования технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Подготовка актов вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Составление отчетности по эксплуатации, ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Определение потребности в МТР для проведения работ по подготовке технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ к ТОиР |
|  | Подготовка нарядов-допусков на выполнение работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формирование данных об авариях и инцидентах на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Контроль ведения и проверка исполнительной документации по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Контроль ведения оперативной, технической документации по техническому состоянию и эксплуатации технологических установок по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формирование производственных (рабочих) инструкций работников подразделения по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Поддержание в актуальном состоянии рабочих процедур, производственных инструкций по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
| Необходимые умения | Формировать графики проведения работ по ТОиР, плановых остановов, испытаний и проверок технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать информацию о техническом состоянии технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать причины отказа, нарушений, сбоев, неисправностей технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать отчетность о нарушениях технологических режимов производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Формировать отчетность в области эксплуатации, ТОиР оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Классифицировать дефекты и неисправности технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ при проведении ТОиР |
|  | Формировать документацию для вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать данные об авариях и инцидентах на технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Использовать результаты диагностирования технологического оборудования и экспертизы промышленной безопасности при ТОиР технологическом оборудовании по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать заявки на проведение ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Оформлять наряды-допуски на выполнение работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Анализировать предоставляемую в рамках отчетности информацию по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проверять комплектность и состав исполнительной документации на ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Формировать инструкции по профессиям и видам работ на проведение ТОиР, регламентирующие безопасные приемы и методы труда |
|  | Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии рабочие процедуры, производственные инструкции по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением, используемым при ведении документации по ТОиР технологического оборудования и процессам производства, хранения и отгрузки СПГ |
| Необходимые знания | Технологические процессы производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Схемы, назначение, устройство и принцип действия технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды, методы и технология выполнения ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты и распорядительные документы по эксплуатации технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Состав работ, периодичность и регламент проведения плановых остановов и ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок организации и технология проведения работ по ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Состав и порядок проведения работ по выводу из эксплуатации, вводу в эксплуатацию технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок оформления заявок, проведения расчетов и составления обоснований потребности в МТР при ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Правила проведения работ повышенной опасности (газоопасных, огневых) на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Порядок выдачи разрешений на выполнение работ при ТОиР технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Стандарты, процедуры организации в области ТОиР и эксплуатации оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Виды дефектов технологического оборудования по производству, хранению и отгрузке СПГ и способы их устранения |
|  | Стандарты, технические условия, руководящие документы по разработке и оформлению технической документации в области производства, хранения и отгрузке СПГ |
|  | Стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к формированию отчетности в области производства, хранения и отгрузки СПГ |
| Другие характеристики | - |

3.7.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненного персонала при обеспечении ТОиР технологического оборудования и процессов производства, хранения и отгрузки СПГ | Код | G/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование работ подчиненного персонала при ТОиР технологического оборудования и ведении технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ, контроль их выполнения |
| --- | --- |
|  | Организация, контроль и координация действий работников при выполнении работ по ТОиР технологического оборудования и ведении технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Организация работ по локализации и ликвидации аварий, инцидентов и нештатных ситуаций на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Организация проведения инструктажей на рабочем месте при выполнении работ по ТОиР технологического оборудования и при ведении технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Проведение плановых и внеплановых инструктажей в области охраны труда и пожарной безопасности на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Выявление нарушений работниками производственной дисциплины и принятие мер по их устранению |
|  | Подготовка предложений по обучению и повышению квалификации подчиненного персонала для включения в план развития персонала |
|  | Организация обеспечения работников подразделений по производству, хранению и отгрузке СПГ средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые умения | Составлять планы работы подчиненного персонала с учетом приоритетности производственных задач и имеющихся ресурсов |
|  | Применять локальные нормативные акты, распорядительные документы при разработке (рабочих) инструкций на рабочие места на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку подчиненных работников с учетом квалификации, объемов и сложности работ |
|  | Оценивать качество выполненных работ подчиненными работниками |
|  | Составлять заявки на обучение работников, выполняющих работы по ТОиР технологического оборудования и ведению технологического процесса на технологических установках по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Осуществлять контроль за соблюдением работниками производственной дисциплины |
|  | Контролировать применение персоналом средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Выявлять нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности работниками на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
| Необходимые знания | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Квалификационные требования к профессиям рабочих |
|  | Локальные нормативные акты и распорядительные документы по разработке производственных (рабочих) инструкций подразделений по производству, хранению и отгрузке СПГ |
|  | Периодичность обучения и состав учебных программ в области производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Порядок проведения стажировок вновь принятых работников рабочих специальностей |
|  | Порядок проведения противоаварийных тренировок с подчиненным персоналом |
|  | Процедуры и регламенты, определяющие действия персонала при возникновении аварии, инцидентов на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Порядок проведения плановых и внеплановых инструктажей в области охраны труда и пожарной безопасности |
|  | ПМЛА на объектах производства, хранения и отгрузки СПГ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1.	Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник департамента Касьян Елена Борисовна

4.2.	Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром СПГ Портовая», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Москва», город Москва |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Сахалинская Энергия», город Южно-Сахалинск |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Москва |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

МТР – материально-технические ресурсы

НАСФ – нештатное аварийно-спасательное формирование

НТД – нормативно-техническая документация

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СПГ – сжиженный природный газ

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

ТА – трубопроводная арматура

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 
30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2020 г., регистрационный № 61847).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187) срок действия ограничен 
до 1 сентября 2026 г.