УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» декабря 2025 г. № 717н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Резчик холодного металла

289

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии рулонного проката на линиях резки»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Резка металлопроката в холодном состоянии |  | 27.010 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Получение сортового и листового проката заданных геометрических размеров на агрегатах резки в холодном состоянии

Группа занятий

| 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 27 | Металлургическое производство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах | 3 | Резчик холодного металла 2-го разряда Резчик холодного металла 3-го разряда Резчик холодного металла 4-го разряда | Выполнение вспомогательных операций процесса резки в холодном состоянии листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах | А/01.3 | 3.1 |
|  |  |  |  | Управление технологическими процессами резки листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах холодной резки | А/02.3 | 3.2 |
| B | Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии рулонного проката на линиях резки | 3 | Резчик холодного металла 3-го разряда Резчик холодного металла 4-го разряда Резчик холодного металла 5-го разряда Резчик холодного металла 6-го разряда | Выполнение вспомогательных операций на линиях резки рулонного проката в холодном состоянии | В/01.3 | 3.1 |
|  |  |  |  | Сборка, настройка и замена сменной режущей клети (узла реза) на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии | В/02.3 | 3.2 |
|  |  |  |  | Управление технологическими процессами резки рулонного проката в холодном состоянии на линиях резки | В/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Резчик холодного металла 2-го разряда Резчик холодного металла 3-го разряда Резчик холодного металла 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ (при необходимости, по отдельному соглашению на оплату работ) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Резчик холодного металла 2-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка отдельных тонких листов или форматов жести, полосок и вязок на ножницах или станках, мелкосортного проката и прокатной заготовки; резка (под руководством резчика более высокой квалификации) среднесортного, крупносортного и листового металла разных марок, сечений и профилей на прессах, пилах и ножницах; резка кромок листов и пакетов весом до 15 кг на гильотинных ножницах и резка их на мерные длины; вырезка проб для лабораторных испытаний из листов толстолистовой стали весом до 15 кг на гильотинных ножницах при задаче листов вручную; подготовка металла, разметка, подача его к агрегатам; участие в замене ножей, наладке и ремонте обслуживаемого оборудования Резчик холодного металла 3-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка среднесортного, крупносортного и листового металла разных марок, сечений и профилей на прессах, пилах и ножницах; резка кромок листов и пакетов весом до 15 кг на гильотинных ножницах и резка их на мерные длины, вырезка проб для лабораторных испытаний из листов толстолистовой стали весом до 15 кг на гильотинных ножницах при задаче листов вручную; резка (под руководством резчика более высокой квалификации) кромок листов и пакетов весом свыше 15 кг на гильотинных ножницах и порезка их на мерные длины; смена ножей, наладка ножниц, пил, прессов, тянущих роликов, пакетирующих устройств правильной машины и других узлов агрегатов резки; выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования Резчик холодного металла 4-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка среднесортного проката в потоке; резка кромок листов и пакетов весом свыше 15 кг на гильотинных ножницах, и порезка их на мерные длины; вырезка проб для лабораторных испытаний из листов толстолистовой стали весом свыше 15 кг на гильотинных ножницах при задаче листов вручную; резка лент в рулонах на дисковых ножницах при скорости движения ленты свыше 3 м/с; наладка обслуживаемого оборудования |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 96 | Резчик холодного металла 2-го разряда |
|  | § 97 | Резчик холодного металла 3-го разряда |
|  | § 98 | Резчик холодного металла 4-го разряда |
| ОКПДТР | 104425 | Резчик холодного металла |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций процесса резки в холодном состоянии листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение и передача информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по резке листового и сортового проката в холодном состоянии на гильотинных ножницах и прессах, неполадках в работе оборудования и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Проверка готовности к работе, технического состояния основного и вспомогательного оборудования резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Проверка наличия сопроводительных документов на каждую партию поступившего металлопроката для резки на заданные геометрические размеры согласно сменному производственному заданию |
|  | Проверка поступивших с предыдущего передела партий металлопроката на соответствие государственным стандартам и (или) техническим условиям (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона, сорта) |
|  | Проверка исправности инструмента и приспособлений, применяемых при технологических операциях резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Транспортировка грузоподъемными сооружениями металлопроката к агрегатам резки |
|  | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования (машин, механизмов), контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых агрегатов резки, грузозахватных приспособлений, инструмента (не требующих привлечения ремонтного персонала) |
|  | Сборка, установка, настройка штампов, линеек, упоров агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Смена ножей, наладка ножниц, пил, прессов, тянущих роликов, пакетирующих устройств правильной машины и других узлов агрегатов резки |
|  | Подача подъемными сооружениями металлопроката на приемное устройство агрегатов резки |
|  | Регулировка установки ножей и направляющих линеек на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Раскладка партии сортового и листового металлопроката на приемном столе агрегата резки |
|  | Проверка качества реза листового и сортового металлопроката на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Пакетирование порезанного на заданный размер листового и сортового металлопроката в накопитель |
|  | Маркировка (клеймение) порезанного листового и сортового проката |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Раздельное накопление отходов (по группам и видам) в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Определять визуально состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, наличие заземления источников питания, противопожарного оборудования на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Визуально оценивать на соответствие техническим требованиям качество поступающего на резку металлопроката |
|  | Пользоваться мерительным инструментом при работе на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Пользоваться специальными механизмами, приспособлениями и инструментом при подготовительных работах на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Читать чертежи |
|  | Выявлять и устранять своими силами или с привлечением ремонтных служб неисправности агрегатов (оборудования) резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Производить в соответствии с технологической картой разборку, сборку, регулировку штампов, линеек, упоров агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Производить настройку режущего инструмента и приспособлений на гильотинных ножницах и прессах, смену ножей, наладку ножниц, пил, прессов, тянущих роликов, пакетирующих устройств правильной машины и других узлов агрегатов резки |
|  | Контролировать мерительным инструментом геометрические размеры и величину заусенцев на листовом и сортовом прокате после резки на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Контролировать укладку в накопителе листового и сортового проката после резки на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Пользоваться маркировочным устройством |
|  | Производить уборку обрези металла и неметаллических отходов раздельно в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений на участках резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места резчика холодного металла (при наличии) |
|  | Вести рабочую документацию |
| Необходимые знания | Требования к техническому состоянию ограждений, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств промышленной, экологической безопасности, коллективной и индивидуальной защиты, инструмента противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Устройство, принципы работы, правила наладки и технической эксплуатации оборудования гильотинных ножниц и прессов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Технологические инструкции по ведению и составу подготовительных работ на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Технологические инструкции, регламентирующие вспомогательные операции на гильотинных ножницах, прессах, дисковых пилах резки фасонного и рельсового проката |
|  | Требования к качеству металлопроката, поступающего на агрегаты резки на гильотинных ножницах и прессах, дисковых пилах |
|  | Контролируемые показатели, правила проверки соответствия поступившего металлопроката для резки (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона) технической документации и сменному заданию |
|  | Технологические инструкции, регламентирующие техническое обслуживание оборудования резки металлопроката |
|  | Типичные неисправности, сбои настроек обслуживаемого оборудования резки: признаки, способы обнаружения (выявления), устранения и профилактики |
|  | Правила регулирования (проверки) зазора ножей и приспособлений на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Государственные стандарты и (или) технические условия на готовую продукцию |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Слесарное дело по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки металлопроката на гильотинных ножницах и прессах в холодном состоянии |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика холодного металла |
|  | Состав и порядок ведения рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2.Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическими процессами резки листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах холодной резки | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение и передача информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по резке листового и сортового проката в холодном состоянии на гильотинных ножницах и прессах, состоянии рабочего места, имевших место неполадках в работе оборудования и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Пуск (остановка) гильотинных ножниц и прессов, дисковых пил резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Ведение процесса резки среднесортного, крупносортного, фасонного и рельсового металла разных марок, сечений и профилей на прессах, пилах и ножницах |
|  | Ведение процесса резки на заданные размеры листового и сортового проката на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии фасонного и рельсового сортамента на дисковых пилах холодной резки |
|  | Ведение технологического процесса резки кромок листов и пакетов на гильотинных ножницах, порезка их на мерные длины |
|  | Проверка в соответствии с технологической картой мерительным инструментом геометрических параметров и качества резки сортового и листового металла на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Контроль нагрузки на режущий инструмент гильотинных ножниц и прессов, дисковых пил холодной резки |
|  | Подготовка гильотинных ножниц и прессов, дисковых пил холодной резки к капитальному и текущему ремонту и приемка их после ремонта |
|  | Уборка агрегата резки металлопроката по окончании резки |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Управлять резкой металлопроката на гильотинных ножницах и прессах в ручном и автоматическом (при наличии) режимах |
|  | Обеспечивать точность заданных геометрических размеров и качество реза листового и сортового проката |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места резчика холодного проката |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места резчика холодного металла (при наличии) |
|  | Вести рабочую документацию |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы, правила наладки и эксплуатации гильотинных ножниц и прессов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Технологические инструкции процессов резки металлопроката в холодном состоянии на гильотинных ножницах и прессах, фасонного и рельсового проката на дисковых пилах |
|  | Основы теории резания в объеме программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | Правила регулирования зазора ножей и приспособлений на гильотинных ножницах и прессах |
|  | Правила замены используемых при работе инструментов и приспособлений на гильотинных ножницах и прессах, дисковых пилах холодной резки |
|  | Требования к качеству металлопроката, поступающего на резку |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Маркировка, марки и группы марок, геометрические параметры металлопроката, поступающего на резку в холодном состоянии |
|  | Государственные стандарты и (или) технические условия на готовую продукцию |
|  | Перечень возможных дефектов на листовом и сортовом прокате и способы их устранения |
|  | Перечень и принципы действия блокировок на гильотинных ножницах и прессах, дисковых пилах холодной резки и порядок проверки их работоспособности |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на гильотинных ножницах и прессах, дисковых пилах холодной резки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки металлопроката на гильотинных ножницах и прессах, дисковых пилах |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика (при наличии) |
|  | Состав и порядок ведения рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки в холодном состоянии рулонного проката на линиях резки | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | #### Резчик холодного металла 3-го разряда #### Резчик холодного металла 4-го разряда #### Резчик холодного металла 5-го разряда #### Резчик холодного металла 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев резчиком холодного металла 4-го разряда – для резчика холодного металла 5-го разряда (кроме участков, на которых 5-й разряд является минимальным) Не менее шести месяцев резчиком холодного металла 5-го разряда – для резчика холодного металла 6-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверений: на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Резчик холодного металла 3-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка среднесортного, крупносортного и листового металла разных марок; резка рулонов лент на дисковых ножницах при скорости движения ленты до 3 м/с; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах высоколегированных и прецизионных марок стали и сплавов на дисковых ножницах при одновременной резке до 4 лент; резка лент в рулонах на дисковых ножницах при скорости движения ленты свыше 3 м/с; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы до 2 м/с; резка листового металла на мерные по ширине длины на дисковых ножницах агрегата роспуска рулонов при скорости движения полосы до 3 м/с; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах высоколегированных и прецизионных марок стали и сплавов на дисковых ножницах при одновременной резке свыше 4 лент; смена ножей, наладка ножниц, пил, прессов, тянущих роликов, пакетирующих устройств правильной машины и других узлов агрегатов резки; выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования Резчик холодного металла 4-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка лент в рулонах на дисковых ножницах при скорости движения ленты свыше 3 м/с; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы до 2 м/с; резка листового металла на мерные по ширине длины на дисковых ножницах агрегата роспуска рулонов при скорости движения полосы до 3 м/с; двухсторонняя продольная резка штрипсов в потоке трубоэлектросварочных станов, продольная и поперечная резка листового металла в рулонах высоколегированных и прецизионных марок стали и сплавов на дисковых ножницах при одновременной резке свыше 4 лент; резка слитков на заготовки на слиткорезных агрегатах; резка рулонного холоднокатаного и горячекатаного листового металла с обрезкой кромок; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы от 2 до 5 м/с; резка листового металла на мерные по ширине длины на дисковых ножницах агрегата роспуска рулонов при скорости движения полосы свыше 3 м/с под руководством резчика более высокой квалификации; наладка обслуживаемого оборудования Резчик холодного металла 5-го разряда выполняет следующие технологические операции: резка рулонного холоднокатаного и горячекатаного листового металла с обрезкой кромок; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы от 2 до 5 м/с; резка листового металла на мерные по ширине длины на дисковых ножницах агрегата роспуска рулонов при скорости движения свыше 3 м/с; продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на агрегатах продольно-поперечной резки, на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы свыше 5 м/с; наладка обслуживаемого оборудования Резчик холодного металла 6-го разряда выполняет следующие технологические операции: продольная и поперечная резка листового металла в рулонах на агрегатах продольно-поперечной резки, на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата при скорости движения полосы свыше 5 м/с; резка и раскладка по группам отделки поверхности нержавеющей стали на агрегатах продольной и поперечной резки |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 97 | Резчик холодного металла 3-го разряда |
|  | § 98 | Резчик холодного металла 4-го разряда |
|  | § 99 | Резчик холодного металла 5-го разряда |
|  | § 100 | Резчик холодного металла 6-го разряда |
| ОКПДТР | 104425 | Резчик холодного металла |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций на линиях резки рулонного проката в холодном состоянии | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по резке рулонного проката на линиях резки, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Проверка готовности к работе, технического состояния основного и вспомогательного оборудования линии резки |
|  | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, (машин, механизмов) контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Выявление и устранение неисправностей и сбоев в работе (настройках) оборудования обслуживаемых агрегатов резки, грузозахватных приспособлений, инструмента своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Сборка, установка, настройка ножей, упоров и приспособлений на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Наладка обслуживаемого оборудования |
|  | Проверка наличия сопроводительных документов на партию поступившего металлопроката для резки на заданные геометрические размеры согласно сменному производственному заданию |
|  | Проверка поступивших с предыдущего передела партий металлопроката на соответствие требованиям государственных стандартов и (или) технических условий (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона, сорта) |
|  | Проверка исправности инструмента и приспособлений, применяемых при технологических операциях резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Транспортировка грузоподъемными сооружениями металлопроката к агрегатам резки |
|  | Подача подъемным сооружением рулонного проката на приемное устройство разматывателя линии резки |
|  | Проводка вспомогательными механизмами (отгибатель, правильная машина, направляющие линейки, тянущие ролики) переднего конца рулона в линии резки |
|  | Пакетирование рулонных лент на моталке или стопы на листоукладчике линии резки |
|  | Проверка качества реза, отбор проб для проведения аттестационных испытаний порезанного металлопроката |
|  | Маркировка рулонного проката или стоп листового проката, передача их в другие отделения |
|  | Раздельное накопление отходов (по группам и видам) в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Подготовка агрегатов резки к капитальному и текущему ремонту и приемка их после ремонта |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Определять визуально состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, наличие заземления источников питания, противопожарного оборудования на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Определять работоспособность и готовность к работе основного и вспомогательного технологического оборудования (машин, механизмов), контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Выполнять комплекс действий по проверке оборудования методом прокрутки на холостом ходу |
|  | Диагностировать и устранять своими силами не требующие привлечения ремонтного персонала неисправности и сбои в настройках обслуживаемых агрегатов резки, грузозахватных приспособлений, инструмента и приспособлений |
|  | Определять соответствие партии поступившего металлопроката для резки сменному заданию и техническим требованиям (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона) |
|  | Производить в соответствии с технологической картой разборку, сборку, регулировку режущих ножей, штампов, линеек, упоров агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Производить наладку обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться специальными механизмами, приспособлениями и инструментом при подготовительных работах на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Определять в соответствии со сменным заданием очередность подачи партий рулонного проката на приемный стол линии резки |
|  | Управлять механизмами задачи переднего конца рулона на линию резки рулонного проката |
|  | Управлять листоукладчиком или моталками линии резки |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений на участках резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений на участке линии резки рулонного проката |
|  | Производить в соответствии с технологической картой резку образцов пробы для проведения аттестационных испытаний металлопроката |
|  | Производить уборку обрези металла и неметаллических отходов раздельно в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Пользоваться устройством маркировки, набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки порезанного металлопроката |
|  | Читать чертежи |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места резчика холодного металла (при наличии) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Вести рабочую документацию |
| Необходимые знания | Требования к техническому состоянию ограждений, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств промышленной, экологической безопасности, коллективной и индивидуальной защиты, инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Технологические инструкции по ведению и составу подготовительных работ на оборудовании резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Устройство, принципы работы, правила технического обслуживания, наладки и эксплуатации оборудования агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Порядок действий, правила и регламент проверки работоспособности и готовности к работе основного и вспомогательного технологического оборудования (машин, механизмов), контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки агрегатов резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Перечень и принципы действия блокировок на механизмах агрегатов резки и порядок проверки их работоспособности |
|  | Типичные неисправности, сбои настроек обслуживаемого оборудования резки, признаки, способы обнаружения (выявления), устранения и профилактики |
|  | Контролируемые показатели, правила проверки соответствия поступившего металлопроката для резки (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона) технической документации и сменному заданию |
|  | Порядок и правила управления механизмами подачи переднего конца рулона на линию резки рулонного проката |
|  | Порядок и правила управления листоукладчиком, моталкой |
|  | Правила набора блоков дисковых ножей и регулировки зазора ножей и приспособлений на линиях резки рулонного проката |
|  | Маркировка, марки и группы марок сталей, геометрические параметры, требования к качеству металлопроката, поступающего на резку в холодном состоянии |
|  | Государственные стандарты и (или) технические условия на готовую продукцию |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Правила работы с подъемными сооружениями |
|  | Слесарное, электрослесарное дело по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке линей резки рулонного проката |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на линиях резки рулонного проката |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке линий резки рулонного проката |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика рулонного проката (при наличии) |
|  | Состав и порядок ведения рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, настройка и замена сменной режущей клети (узла реза) на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка агрегата резки к замене режущей клети (узла реза) |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и приспособлений для сборки режущей клети (узла реза) |
|  | Расчет необходимого размера и количества ножей, оснастки |
|  | Проверка исправного технического состояния ножей и оснастки |
|  | Очистка элементов режущей клети (узла реза) от загрязнений |
|  | Сборка и установка ножей и оснастки на вал режущей клети (узла реза) |
|  | Регулировка параметров режущей клети (зазор, перекрытие ножей) |
|  | Выравнивание и центровка всех элементов режущей клети (узла реза) |
|  | Проверка качества сборки режущей клети (узла реза), выполнение пробного реза |
|  | Установка режущей клети (узла реза) в линию агрегата резки |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Производить в соответствии с технологической картой разборку, сборку, регулировку всех элементов режущей клети (узла реза) |
|  | Читать чертежи, схемы и технические требования по сборке и настройке режущей клети (узла реза) |
|  | Пользоваться измерительным инструментом и приспособлениями для настройки элементов режущей клети (узла реза) |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений на участках резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Вести рабочую документацию |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы, правила наладки и эксплуатации линии резки рулонного проката |
|  | Правила сборки блоков дисковых ножниц, регулировки зазора ножей и приспособлений на линиях резки |
|  | Порядок набора требуемого количества ножей и оснастки режущей клети (узла реза) |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Требования к техническому состоянию ножей и оснастки режущей клети (узла реза) |
|  | Перечень возможных дефектов элементов режущей клети (узла реза) |
|  | Перечень возможных дефектов рулонного и листового проката и способы их устранения |
|  | Слесарное дело по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | Правила работы с подъемными сооружениями |
|  | Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика холодного металла (при наличии) |
|  | Состав и порядок ведения рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3.Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическими процессами резки рулонного проката в холодном состоянии на линиях резки | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовое действие | Проверка готовности к работе транспортных систем, состояния исполнительных и режущих механизмов, гидравлических систем линии резки рулонного проката |
| --- | --- |
|  | Ведение технологического процесса резки рулонного проката с пульта управления в автоматическом (при наличии) и ручном режимах |
|  | Ведение технологического процесса резки рулонного проката с обрезкой кромок |
|  | Ведение технологического процесса продольной и поперечной резки листового металла в рулонах на дисковых и летучих ножницах разделочного агрегата |
|  | Ведение технологического процесса резки листового металла на мерные по ширине длины |
|  | Корректировка режимов скорости резки рулонного проката |
|  | Контроль центровки и натяжения полосы при резке рулонного проката |
|  | Контроль состояния кромок и качества поверхности порезанного рулонного проката |
|  | Контроль соблюдения допусков геометрических размеров полос и листов, телескопичности рулонов и качества укладки листов в пачки |
|  | Выявление дефектов на полосе рулона, листа и принятие мер по их устранению на линии резки рулонного проката |
|  | Проверка в соответствии с технологической картой мерительным инструментом геометрических параметров и качества резки порезанного металлопроката |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Выбирать оптимальный режим резки рулонного проката в зависимости от толщины полосы на линии резки рулонного проката |
|  | Управлять линией резки рулонного проката в автоматическом и ручном режимах |
|  | Определять причины образования дефектов на полосе, листе при резке и принимать необходимые меры по их устранению |
|  | Обеспечивать оптимальную производительность линии резки рулонного проката |
|  | Пользоваться мерительным инструментом для периодического контроля геометрических параметров порезанного металла |
|  | Обеспечивать точность заданных геометрических размеров и качество реза листового проката |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места (при наличии) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на линиях резки рулонного проката |
|  | Вести рабочую документацию |
| Необходимые знания | Технологические инструкции процесса резки металлопроката |
|  | Основы теории резания в объеме программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | Правила регулирования параметров режущей клети (зазор, перекрытие ножей) |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Требования к качеству металлопроката, поступающего на резку |
|  | Маркировка, марки и группы марок, геометрические параметры металлопроката, поступающего на резку в холодном состоянии |
|  | Государственные стандарты и (или) технические условия на готовую продукцию |
|  | Перечень возможных дефектов на листовом и сортовом прокате и способы их устранения |
|  | Перечень и принципы действия блокировок на механизмах агрегатов резки и порядок проверки их работоспособности |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки металлопроката в холодном состоянии |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика холодного проката (при наличии) |
|  | Состав и порядок ведения рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Корпорация Чермет», город Москва

Президент Гугис Николай Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «ЕВРАЗ Западносибирский металлургический комбинат», город Новокузнецк, Кемеровская область |
| --- | --- |
|  | АО «Русский алюминий Менеджмент», город Москва |
|  | Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь», город Москва |
|  | ПАО «ГМК «Норильский никель», город Дудинка, Красноярский край |
|  | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», город Липецк |
|  | ПАО «Трубная металлургическая компания», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва |
|  | УК «Промышленно-металлургический холдинг», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | Центральный совет Горно-металлургического профсоюза России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Общие профессии черной металлургии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.