УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от « 2 » декабря 2025 г. № 679н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-ортезист

1773

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов, обучение пользованию»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов с микропроцессорным управлением, обучение пользованию»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство работами по ортезированию»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	19

I. Общие сведения

| Оказание услуги по обеспечению инвалидов ортезами по индивидуальным параметрам |  | 40.263 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Изготовление ортезов наружного применения, которые используются для компенсации нарушений структуры и функции нервно-мышечной и костной систем

Группа занятий

| 1149 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (краткое наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| --- | --- |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов, обучение пользованию | 6 | Инженер-ортезист | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для верхней конечности, обучение пользованию | A/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для нижней конечности, обучение пользованию | A/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт корсета, обучение пользованию | A/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подбор ортеза, в том числе в рамках ИПРА (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) инвалида (ребенка-инвалида), ПРП в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и участие в составлении МТЗ | A/04.6 | 6 |
| B | Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов с микропроцессорным управлением, обучение пользованию | 6 | Инженер-ортезист III категории Инженер-ортезист II категории Инженер-ортезист I категории | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для нижней конечности с микропроцессорным управлением, обучение пользованию | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подбор ортеза с микропроцессорным управлением, в том числе в рамках ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), ПРП в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, с последующим выбором конструкции ортеза и участие в составлении МТЗ | B/02.6 | 6 |
| C | Руководство работами по ортезированию | 7 | Руководитель структурного подразделения | Управление подбором и определением наиболее целесообразных и экономически обоснованных решений (комплектаций) в сфере ортезирования | C/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Управление процессами изготовления, технического обслуживания, ремонта и обучения пользованию индивидуальными ортезами любой сложности | C/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов, обучение пользованию | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-ортезист |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Среднее профессиональное образование (медицинское) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование (техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлению профессиональной деятельности не реже одного раза в три года |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| Перечни СПО | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника |
| Перечни ВО | 25.07.6.0 | Биотехнические системы и технологии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для верхней конечности, обучение пользованию | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выбор типа ортеза верхней конечности: биомеханическое обследование и определение типа ортеза с учетом индивидуальных характеристик и особенностей исходя из обработки первичной информации, отраженной в бланке заказа |
| --- | --- |
|  | Ортезирование: аппарата на кисть; аппарата на кисть и лучезапястный сустав; аппарата на лучезапястный сустав; аппарата на локтевой сустав; аппарата на кисть, лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на локтевой и плечевой суставы; аппарата на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы; аппарата на плечевой сустав; аппарата на всю руку |
|  | Сборка и подгонка аппарата на кисть; аппарата на кисть и лучезапястный сустав; аппарата на лучезапястный сустав; аппарата на локтевой сустав; аппарата на кисть, лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на локтевой и плечевой суставы; аппарата на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы; аппарата на плечевой сустав; аппарата на всю руку |
|  | Регулировка и примерка аппарата на кисть; аппарата на кисть и лучезапястный сустав; аппарата на лучезапястный сустав; аппарата на локтевой сустав; аппарата на кисть, лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на лучезапястный и локтевой суставы; аппарата на локтевой и плечевой суставы; аппарата на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы; аппарата на плечевой сустав; аппарата на всю руку |
|  | Ортезирование, сборка и подгонка тутора на лучезапястный сустав, тутора на предплечье, тутора на локтевой сустав, тутора на плечевой сустав, тутора на всю руку |
|  | Ортезирование: тутора на лучезапястный сустав; тутора на предплечье; тутора на локтевой сустав; тутора на плечевой сустав; тутора на всю руку |
|  | Сборка и подгонка тутора на лучезапястный сустав; тутора на предплечье; тутора на локтевой сустав; тутора на плечевой сустав; тутора на всю руку |
|  | Регулировка и примерка тутора на лучезапястный сустав; тутора на предплечье; тутора на локтевой сустав; тутора на плечевой сустав; тутора на всю руку |
|  | 3D-сканирование верхней конечности для ортезирования |
|  | 3D-моделирование верхней конечности для ортезирования |
|  | Техническое обслуживание ортеза верхней конечности |
|  | Ремонт и замена ортеза верхней конечности |
|  | Обучение пользованию ортезом верхней конечности |
| Необходимые умения | Применять специализированное техническое оборудование и инструмент при изготовлении ортезов верхних конечностей |
|  | Применять правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Собирать анамнез жизни и анамнез ортезирования |
|  | Пользоваться технической документацией при изготовлении ортезов верхних конечностей |
|  | Выполнять гипсослепочные работы и моделировать гипсовые позитивы верхней конечности |
|  | Выбирать режимы формообразования термопластичных и термореактивных материалов, типы инструментов и их конструктивные особенности |
|  | Использовать метод вакуумного формования для термопластичных и термореактивных материалов |
|  | Изготавливать ортезы, в том числе с применением кислородсодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений (силиконов) |
|  | Применять цифровые технологии (3D-сканирование и моделирование) |
|  | Выполнять сборку ортезов |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Основы биомеханики движения человека: статика, динамика, кинематические системы и их свойства; соединение звеньев |
|  | Функциональная анатомия верхних конечностей |
|  | Врожденные пороки развития костно-мышечной системы и соединительной ткани и особенности ортезирования |
|  | Основы ортезирования верхних конечностей |
|  | Сколиотическая болезнь |
|  | Общая биомеханика |
|  | Конструкция шарниров |
|  | Основы психологических аспектов при работе с людьми с инвалидностью; деонтологические основы ортезирования |
|  | Общие принципы и методы лечебной физкультуры в ортезировании |
|  | Виды и наименования ортезов верхних конечностей, модулей и полуфабрикатов, технологии их подбора для пользователя, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Основные функциональные требования, предъявляемые к ортезам верхних конечностей, и принципы их построения |
|  | Основные материалы, применяемые в ортезировании (нелегированные углеродистые стали, легированные стали, цветные металлы и их сплавы, древесина, кожа, гипс, пластмассы) |
|  | Принципы действия ортезов верхних конечностей |
|  | Технология изготовления гипсового негатива и позитива ортеза верхней конечности |
|  | Технология изготовления приемных гильз для ортезов верхних конечностей |
|  | Технология сборки ортеза верхней конечности |
|  | Основы технической механики в ортезировании; функциональные и конструктивные свойства ортезов |
|  | Ортезы верхних конечностей: основные требования и особенности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для нижней конечности, обучение пользованию | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выбор типа ортеза нижней конечности: биомеханическое обследование и определение типа ортеза с учетом индивидуальных характеристик и особенностей исходя из обработки первичной информации, отраженной в бланке заказа |
| --- | --- |
|  | Ортезирование: аппарата на голеностопный сустав; аппарата на голеностопный и коленный суставы; аппарата на коленный сустав; аппарата на тазобедренный сустав; аппарата на коленный и тазобедренный суставы; аппарата на всю ногу; аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) |
|  | Сборка и подгонка аппарата на голеностопный сустав; аппарата на голеностопный и коленный суставы; аппарата на коленный сустав; аппарата на тазобедренный сустав; аппарата на коленный и тазобедренный суставы; аппарата на всю ногу; аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) |
|  | Регулировка и примерка аппарата на голеностопный сустав; аппарата на голеностопный и коленный суставы; аппарата на коленный сустав; аппарата на тазобедренный сустав; аппарата на коленный и тазобедренный суставы; аппарата на всю ногу; аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) |
|  | Ортезирование: тутора на голеностопный сустав; тутора косметического на голень; тутора на коленный сустав; тутора на тазобедренный сустав; тутора на коленный и тазобедренный суставы; тутора на всю ногу |
|  | Сборка и подгонка тутора на голеностопный сустав; тутора косметический на голень; тутора на коленный сустав; тутора на тазобедренный сустав; тутора на коленный и тазобедренный суставы; тутора на всю ногу |
|  | Регулировка и примерка тутора на голеностопный сустав; тутора косметический на голень; тутора на коленный сустав; тутора на тазобедренный сустав; тутора на коленный и тазобедренный суставы; тутора на всю ногу |
|  | 3D-сканирование нижней конечности для ортезирования |
|  | 3D-моделирование нижней конечности для ортезирования |
|  | Ремонт и замена ортезов нижней конечности |
|  | Техническое обслуживание ортезов нижней конечности |
|  | Обучение пользованию ортезом нижней конечности |
| Необходимые умения | Применять специализированное техническое оборудование и инструмент при изготовлении ортезов нижних конечностей |
|  | Применять правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Собирать анамнез жизни и анамнез ортезирования |
|  | Пользоваться требованиями технической документации при изготовлении ортезов нижней конечности |
|  | Выполнять гипсослепочные работы и моделировать гипсовые позитивы нижних конечностей при ортезировании |
|  | Выбирать режимы формообразования термопластичных и термореактивных материалов, типы инструментов и их конструктивные особенности |
|  | Использовать метод вакуумного формования для термопластичных и термореактивных материалов |
|  | Изготавливать приемные гильзы ортезов нижних конечностей, в том числе с применением кислородсодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений (силиконов) и препрега |
|  | Применять цифровые технологии (3D-сканирование и моделирование) |
|  | Собирать ортезы нижней конечностей |
|  | Пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Функциональная анатомия нижних конечностей |
|  | Общая биомеханика |
|  | Конструкция шарниров |
|  | Основы биомеханики движения человека: статика, динамика, кинематические системы и их свойства; соединение звеньев |
|  | Кинематические и динамические характеристики ходьбы в норме и при использовании ортезов |
|  | Поступательное движение человека; методы исследования физиологического поступательного движения |
|  | Основы психологических аспектов при работе с людьми с инвалидностью |
|  | Виды и наименования ортезов нижних конечностей, модулей и полуфабрикатов, технологии их подбора для пользователя, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Технология изготовления гипсового негатива и позитива ортеза нижней конечности |
|  | Технология сборки ортеза нижней конечности |
|  | Основные материалы, применяемые в ортезировании (нелегированные углеродистые стали, легированные стали, цветные металлы и их сплавы, древесина, кожа, гипс, пластмассы) |
|  | Основы технической механики в ортезировании; функциональные и конструктивные свойства ортезов |
|  | Врожденные пороки развития костно-мышечной системы и соединительной ткани и особенности ортезирования |
|  | Основы ортезирования нижних конечностей у детей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт корсета, обучение пользованию | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выбор типа корсета с учетом индивидуальных характеристик и особенностей исходя из обработки первичной информации, отраженной в бланке заказа |
| --- | --- |
|  | Корсетирование, сборка и подгонка корсета жесткой фиксации |
|  | Регулировка и примерка корсета жесткой фиксации |
|  | Корсетирование, сборка и подгонка корсета функционально-корригирующего |
|  | 3D-сканирование туловища для корсетирования |
|  | 3D-моделирование туловища конечности для корсетирования |
|  | Регулировка и примерка корсета функционально-корригирующего |
|  | Ремонт, техническое обслуживание и замена корсета |
|  | Обучение пользованию корсетом |
| Необходимые умения | Применять специализированное техническое оборудование и инструмент при изготовлении корсета |
|  | Применять правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Использовать тест для определения стабильности тазобедренного сустава и способности удерживать таз в верном положении, стоя на одной ноге, совместно с врачом – травматологом-ортопедом |
|  | Использовать оценку окостенения апофиза подвздошной кости совместно с врачом – травматологом-ортопедом |
|  | Определение структурного искривления с помощью теста Адамса совместно с врачом – травматологом-ортопедом |
|  | Использовать сколиометрию совместно с врачом – травматологом-ортопедом |
|  | Использовать стабилометрию совместно с врачом – травматологом-ортопедом |
|  | Пользоваться требованиями технических документов при изготовлении корсета |
|  | Выполнять гипсослепочные работы и моделировать гипсовые позитивы туловища при корсетировании |
|  | Выбирать режимы формообразования термопластичных и термореактивных материалов, типы инструментов и их конструктивные особенности |
|  | Использовать метод вакуумного формования для термопластичных и термореактивных материалов |
|  | Пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации |
|  | Применять цифровые технологии (3D-сканирование и моделирование) |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Основы биомеханики движения человека: статика, динамика, кинематические системы и их свойства |
|  | Кинематические и динамические характеристики ходьбы в норме и при использовании ортезов |
|  | Основы психологических аспектов при работе с людьми с инвалидностью |
|  | Виды и наименования корсетов, технологии их подбора, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Основные конструкции корсетов |
|  | Технология изготовления гипсового негатива и позитива корсета |
|  | Врожденные пороки развития костно-мышечной системы и соединительной ткани и особенности корсетирования |
|  | Основные материалы, применяемые в корсетировании (кожа, гипс, пластмассы) |
|  | Технология сборки и подгонки корсетов |
|  | Подбор конструкции корсета исходя из обработки первичной информации, отраженной в бланке заказа, и из медицинских показаний к назначению |
|  | Биомеханика и функциональная анатомия ортезирования туловища |
|  | Аспекты технической терапии при заболеваниях позвоночника |
|  | Принцип действия сил в трех точках |
|  | Трехмерная деформация позвоночника |
|  | Идиопатический сколиоз, классификация М. Риго |
|  | Классификации сколиоза: по степени тяжести, по локализации дуги искривления, по возрасту (время появления (дебют заболевания)), по происхождению, по форме искривления, по степени мобильности позвоночника, по степени компенсации, по клиническому течению |
|  | Классификация и конструкция корсета, соответствующие типу искривления |
|  | Принцип коррекции при всех формах искривления |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Подбор ортеза, в том числе в рамках ИПРА и ПРП в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и участие в составлении МТЗ | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение соответствия ортезов индивидуальным потребностям и возможностям пользователя (на основании прочих документов) |
| --- | --- |
|  | Разработка комплектации ортеза с учетом индивидуальных особенностей пользователя, удовлетворяющей индивидуальным характеристикам и особенностям, профессиональному и социальному статусу пользователя, на основании ИПРА |
|  | Определение на основании требуемых функций ортеза основных конструктивных решений и технологий его изготовления |
|  | Учет возрастных и физиологических особенностей при создании ортеза |
|  | Выполнение работы по формированию МТЗ в соответствии с трудовыми обязанностями: указание характеристик пользователя и комплектации ортеза, его технических и функциональных особенностей, удовлетворяющих потребностям пользователя |
| Необходимые умения | Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способа ее достижения, определенных руководителем |
|  | Соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Анализировать антропометрические, физические (и прочие) характеристики пользователей ортезов |
|  | Анализировать указанные в ИПРА инвалида ортезы, положенные пользователю |
|  | Применять рекомендуемые методические материалы и техническую документацию в области ортезирования |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Виды и наименования ортезов, модулей и полуфабрикатов, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Технология изготовления приемных гильз для ортезов |
|  | Физические и механические характеристики конструкционных материалов ортезов |
|  | Технология сборки ортезов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, подбор, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных ортезов с микропроцессорным управлением, обучение пользованию | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-ортезист III категории Инженер-ортезист II категории Инженер-ортезист I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование (медицинское) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование (техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в должности инженера-ортезиста – для инженера-ортезиста III категории Не менее двух лет в должности инженера-ортезиста III категории – для инженера-ортезиста II категории Не менее трех лет в должности инженера-ортезиста II категории – для инженера-ортезиста I категории |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлению профессиональной деятельности не реже одного раза в три года |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| Перечни СПО | 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника |
| Перечни ВО | 25.07.6.0 | Биотехнические системы и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, техническое обслуживание и ремонт ортеза для нижней конечности с микропроцессорным управлением, обучение пользованию | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подбор ортеза с микропроцессорным управлением: биомеханическое обследование и определение типа и комплектации ортеза с учетом индивидуальных характеристик и особенностей, профессионального и социального статуса пользователя; подбор конструкции ортеза с микропроцессорным управлением исходя из обработки первичной информации, отраженной в бланке заказа (из медицинских показаний к назначению от врача) |
| --- | --- |
|  | Ортезирование: аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением |
|  | Сборка, подгонка, регулировка и примерка аппарата на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением |
|  | Ортезирование с применением комплектующих с микропроцессорным управлением |
|  | Сборка, подгонка, регулировка и примерка ортеза с применением комплектующих с микропроцессорным управлением |
|  | 3D-сканирование нижней конечности для ортезирования |
|  | 3D-моделирование нижней конечности для ортезирования |
|  | Ремонт, техническое обслуживание и замена ортезов с микропроцессорным управлением |
|  | Обучение пользованию ортезом с микропроцессорным управлением |
|  | Составление оптимальной номенклатуры комплектующих и материалов при выборе конструкции ортеза с микропроцессорным управлением |
| Необходимые умения | Применять специализированное техническое оборудование и инструмент при изготовлении аппарата с микропроцессорным управлением |
|  | Применять правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Соблюдать требования технических документов при ортезировании |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
|  | Распознавать основные структуры человеческого организма на различных видах анатомических моделей, таблицах и атласах и соотносить их с расположением на живом человеке |
|  | Проводить антропометрические измерения пользователя и подбирать комплектующие для ортезирования в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя |
|  | Выполнять гипсослепочные работы и моделировать гипсовые позитивы ортезов |
|  | Использовать метод вакуумного формования для термопластичных и термореактивных материалов |
|  | Изготавливать приемные гильзы, в том числе с применением кислородсодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений (силиконов) и препрегов, и проводить сборку ортезов |
|  | Настраивать шарниры с микропроцессорными системами управления |
|  | Проводить примерку ортеза с микропроцессорным управлением |
|  | Проводить коррекцию биомеханических параметров ортеза |
|  | Консультировать пациента по правилам пользования ортезом |
|  | Использовать цифровые технологии для производства ортезов (3D-моделирование и сканирование, 3D-печать) |
|  | Взаимодействовать с членами междисциплинарной команды, социальной и медицинской службой по вопросам ортезирования в интересах пользователя ортеза, развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с коллегами |
|  | Оформлять технологическую и техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Функциональная анатомия нижних конечностей |
|  | Поступательное движение человека; методы исследования физиологического поступательного движения |
|  | Психологические основы ортезирования |
|  | Виды и наименования ортезов, модулей и полуфабрикатов, технология их подбора для пользователя, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Основы биомеханики движения человека: статика, динамика, кинематические системы и их свойства |
|  | Номенклатура ортезов, особенности и области применения узлов; назначение, принципы работы и взаимодействие сочлененных узлов при эксплуатации |
|  | Виды материалов, используемых при ортезировании, особенности их строения и свойства, виды обработки |
|  | Технология изготовления гипсового негатива и позитива ортеза, правила снятия антропометрических мерок для их изготовления |
|  | Технология изготовления приемных гильз для ортезов |
|  | Устройство, конструктивные особенности и схемы сборки всех видов ортезов |
|  | Приемы выполнения разборки, ремонта ортезов |
|  | Правила обучения пользованию ортезом |
|  | Этапы оказания протезно-ортопедической помощи, методы и средства их выполнения, объективная оценка достигнутого реабилитационного потенциала |
|  | Основные материалы, применяемые в ортезировании (нелегированные углеродистые стали, легированные стали, цветные металлы и их сплавы, древесина, кожа, гипс, пластмассы) |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подбор ортеза с микропроцессорным управлением, в том числе в рамках ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), ПРП в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, с последующим выбором конструкции ортеза и участие в составлении МТЗ | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение соответствия протезно-ортопедических изделий индивидуальным потребностям и возможностям пользователя при ортезировании |
| --- | --- |
|  | Разработка комплектации ортеза с микропроцессорным управлением с учетом индивидуальных особенностей пользователя, удовлетворяющей индивидуальным характеристикам и особенностям, профессиональному и социальному статусу пользователя, на основании ИПРА |
|  | Учет возрастных и физиологических особенностей при создании ортеза с микропроцессорным управлением |
|  | Определение на основании требуемых функций ортеза основных конструктивных решений и технологий его изготовления |
|  | Формирование МТЗ с указанием характеристик пользователя и комплектации ортеза, удовлетворяющей потребностям пользователя |
|  | Работа в составе медико-технической комиссии в соответствии с трудовыми обязанностями и составление заключения на ремонт ортеза с микропроцессорным управлением |
| Необходимые умения | Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способа ее достижения, определенных руководителем |
|  | Соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Сбор анамнеза жизни и анамнеза ортезирования |
|  | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
|  | Анализировать антропометрические и физические характеристики пользователей ортезов |
|  | Анализировать указанные в ИПРА технические средства реабилитации, положенные пользователю ортеза |
|  | Пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации |
|  | Применять рекомендуемые методические материалы и технические документы в области ортезирования |
|  | Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной и медицинской службой по вопросам комплексной протезно-ортопедической помощи в интересах пользователя ортеза |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Функциональная анатомия верхних и нижних конечностей |
|  | Психологические аспекты работы с пользователями ортезов |
|  | Виды и наименования ортезов, модулей и полуфабрикатов, технология их подбора для пользователя, наименования и свойства материалов, используемых при их изготовлении |
|  | Технология изготовления приемных гильз для ортезов |
|  | Технология сборки ортезов |
|  | Принципы контроля качества изготовленных ортезов, требования отдела технологического контроля |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по ортезированию | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Руководитель структурного подразделения |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование медицинское и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности или Высшее образование (техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности или Высшее образование (техническое) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет в должности инженера-ортезиста |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлению профессиональной деятельности не реже одного раза в три года |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1149 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| Перечни ВО | 25.07.6.0 | Биотехнические системы и технологии |
|  | 25.07.7.1 | Биотехнические системы и технологии |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление подбором и определением наиболее целесообразных и экономически обоснованных решений (комплектаций) в сфере ортезирования | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Внедрение в производство опыта ведущих отечественных и зарубежных протезно-ортопедических организаций с целью достижения максимального реабилитационного потенциала пользователями ортезов |
| --- | --- |
|  | Управление процессами подбора ортезов |
|  | Организация мероприятий по определению экономически обоснованных решений (комплектаций) в сфере ортезирования |
|  | Управление коллективом в сфере ортезирования |
|  | Определение на основании требуемых функций ортезов основных конструктивных решений и технологий их изготовления |
|  | Обеспечение соблюдения требований международных и национальных стандартов, технических условий, используемых при изготовлении индивидуальных протезно-ортопедических изделий для повышения реабилитационного потенциала пользователей ортезов |
|  | Разработка нормативно-технической документации на ортезы (маршрутные карты технологических процессов для индивидуального производства ортезов) |
|  | Учет возрастных и физиологических особенностей при создании протезно-ортопедических изделий |
|  | Контроль соблюдения требований безопасности, надежности и условий эксплуатации протезно-ортопедического изделия пользователями ортезов |
| Необходимые умения | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность за работу подчиненных |
|  | Осуществлять коммуникации с представителями других организаций по вопросам, связанным с техническим заданием на протезирование верхних и нижних конечностей |
|  | Анализировать нормативную правовую документацию в сфере протезирования верхних и нижних конечностей |
|  | Формулировать задачи по соблюдению требований безопасности, надежности и условий эксплуатации протезно-ортопедического изделия |
|  | Определять и анализировать основные возрастные и физиологические особенности пользователей протезно-ортопедических изделий |
|  | Читать и анализировать специальную литературу по протезированию |
|  | Использовать в профессиональной деятельности документацию по системам качества |
|  | Оценивать современное состояние и перспективы развития реабилитационной индустрии |
|  | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
|  | Соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Функциональная анатомия верхних и нижних конечностей |
|  | Основы биомеханики движения человека |
|  | Номенклатура ортезов; особенности и область применения узлов |
|  | Основные виды материалов, особенности их строения и свойства, виды обработки |
|  | Стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации оборудования, оформлению технической документации протезно-ортопедического изделия |
|  | Технология изготовления ортезов |
|  | Область и условия применения протезно-ортопедических изделий |
|  | Профессиональная терминология на английском языке |
|  | Принципы контроля качества изготовленных ортезов, требования отдела технического контроля |
|  | Принципы конструирования протезно-ортопедического изделия |
|  | Основные положения системы менеджмента качества, общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами изготовления, технического обслуживания, ремонта и обучения пользованию индивидуальными ортезами любой сложности | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление оптимальной номенклатуры комплектующих и материалов при выборе конструкции ортезов |
| --- | --- |
|  | Управление процессом изготовления ортезов |
|  | Организация производства ортезов |
|  | Управление коллективом по производству ортезов |
|  | Управление процессом технического обслуживания ортезов |
|  | Управление процессом ремонта ортезов |
|  | Организация обучения пользованию индивидуальными ортезами любой сложности |
|  | Расчет рисков при разработке новых комплектаций для ортезирования |
|  | Контроль изготовления, подгонки, примерки, отделки и ремонта ортезов инженерами-ортезистами более низкой квалификации |
|  | Оказание методической помощи специалистам более низкой квалификации при выполнении сложных заданий |
|  | Работа в медико-технической комиссии в соответствии с должностными обязанностями (техническая часть работы комиссии) |
|  | Внедрение новых технологий в производство (высокотемпературные и низкотемпературные силиконы, препрег; технологии 3D-сканирования, моделирования и печати) |
|  | Разработка мер, направленных на повышение качества ортезирования |
|  | Оценка качества ортезирования |
| Необходимые умения | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность за работу подчиненных и результат выполнения заданий |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии с целью поиска и использования информации для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
|  | Комбинировать технологические процессы при изготовлении ортезов в зависимости от индивидуальных особенностей пользователей |
|  | Использовать цифровые технологии для производства ортезов |
|  | Изготавливать индивидуальные ортезы из композитных материалов и контролировать изготовление таких ортезов подчиненными |
|  | Настраивать модули с механической и микропроцессорной системами управления |
|  | Руководствоваться требованиями технических документов при выполнении трудовых функций |
|  | Оформлять технологическую и техническую документацию с использованием действующей нормативно-технической базой |
|  | Использовать в профессиональной деятельности документацию по системам качества |
|  | Организовывать и контролировать эксплуатацию и обслуживание специализированного технологического оборудования и инструмента |
|  | Оценивать современное состояние и перспективы развития отрасли |
|  | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
|  | Развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с другими специалистами по ортезированию |
|  | Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной и медицинской службой и другими организациями по ортезированию |
|  | Соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии |
|  | Осуществлять сбор информации о разработанных ортезах и их аналогах для определения стоимости и повышения качества |
|  | Анализировать и структурировать параметры проектов в сфере ортезирования, влияющие на их стоимость и качество |
|  | Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на стоимость ортеза |
|  | Определять риски, возникающие при разработке новых ортезов |
| Необходимые знания | Основы анатомии человека, характер движения суставов конечностей, работа мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях |
|  | Функциональная анатомия верхних и нижних конечностей |
|  | Номенклатура ортезов; особенности и область применения узлов |
|  | Основы биомеханики движения человека |
|  | Основные виды материалов, особенности их строения и свойства, виды обработки |
|  | Технология изготовления гипсового негатива и позитива для ортезов, правила снятия антропометрических мерок для его изготовления |
|  | Технология изготовления приемной гильзы для ортезов |
|  | Устройство, конструктивные особенности и схемы сборки всех видов ортезов |
|  | Технология косметической декоративной отделки ортезов |
|  | Приемы выполнения разборки, ремонта ортезов |
|  | Правила выдачи ортезов |
|  | Основные механизмы ценообразования продукции (услуги ортезирования) |
|  | Принципы контроля качества изготовленных ортезов, требования отдела технического контроля |
|  | Основные положения системы менеджмента качества, общетехнических и организационно-методических стандартов |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие направления развития ортезирования |
|  | Методы финансирования разработок в сфере ортезирования |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в сфере производства социально значимых товаров

Председатель Максимова Анна Владимировна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Московское ПрОП», город Москва |
| --- | --- |
|  | Ассоциация производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования, город Москва |
|  | ООО «Орто-Баланс», город Красноярск |
|  | ООО «Экспресс-Орто», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере производства социально значимых товаров, город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации или абилитации

МТЗ – медико-техническое заключение

ПРП – программа реабилитации пострадавшего

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852).

Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Минюстом России 
3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 
от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), 
от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187).

Приказ Минтруда России от 6 июня 2025 г. № 366н «Об утверждении Стандарта оказания услуги по протезированию инвалидов, получивших травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями» (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2025 г., регистрационный № 82875).