УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» февраля 2026 г. № 73н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по технологии производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем

24

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль и обеспечение соответствия оснащения и процедур использования рабочих мест требованиям маршрутных и операционных технологических карт при производстве наноразмерных интегральных схем»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Поддержка и оптимизация существующих технологических процессов и необходимых режимов производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение функционирования производства интегральных схем с использованием нанотехнологий в соответствии с технологической документацией»	20

3.4. Обобщенная трудовая функция «Инженерно-технологическое обеспечение процессов производства наноразмерных приборов и интегральных схем»	25

3.5. Обобщенная трудовая функция «Интеграция технологических процессов и технологический контроль производства наноразмерных приборов и интегральных схем по всему маршруту изготовления»	31

3.6. Обобщенная трудовая функция «Организационно-технологическое сопровождение производства наноразмерных приборов и интегральных схем»	36

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	41

I. Общие сведения

| Разработка, сопровождение и интеграция технологических процессов производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем |  | 40.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение полного технологического цикла производства наноразмерных приборов и интегральных схем, применяемых для различных областей техники гражданского и военного назначения, включая разработку и освоение новых технологических процессов производства

Группа занятий

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль и обеспечение соответствия оснащения и процедур использования рабочих мест требованиям маршрутных и операционных технологических карт при производстве наноразмерных интегральных схем | 6 | Инженер-технолог Линейный инженер-технолог Технолог производства наноразмерных интегральных схем Специалист по производству наноразмерных интегральных схем | Контроль подготовки рабочих мест и оснащения их оборудованием для технологических процессов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | A/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль соблюдения технологической дисциплины (технологических процессов) в цехах и правильной эксплуатации технологического оборудования в производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | A/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Аттестация технологического и измерительного оборудования и выполнение необходимых действий при отклонении аппаратных характеристик от допустимых значений при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | A/03.6 | 6 |
| B | Поддержка и оптимизация существующих технологических процессов и необходимых режимов производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем | 6 | Инженер-технолог III категории Технолог по производству наноразмерных интегральных схем III категории Специалист по производству наноразмерных интегральных схем III категории | Разработка микромаршрутов и сопровождение типового маршрута изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль результатов проведения технологических операций производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | B/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Поддержка и оптимизация существующих технологических процессов и необходимых режимов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | B/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Выявление причин брака при выполнении технологических процессов и разработка комплекса мероприятий по их устранению в производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | B/04.6 | 6 |
| C | Обеспечение функционирования производства интегральных схем с использованием нанотехнологий в соответствии с технологической документацией | 6 | Инженер-технолог II категории Технолог по производству наноразмерных интегральных схем II категории Специалист по производству наноразмерных интегральных схем II категории | Решение технологических проблем, возникающих при проведении рабочих процессов изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка операторов, участвующих в проведении технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, к аттестации на повышение разряда | C/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Сбор и статистическая обработка значений производственных параметров для подготовки технических заключений о причинах появления брака при проведении технологического процесса изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами | C/03.6 | 6 |
| D | Инженерно-технологическое обеспечение процессов производства наноразмерных приборов и интегральных схем | 6 | Инженер-технолог I категории Ведущий специалист по технологии производства изделий наноэлектроники | Проведение работ по устранению и предупреждению причин брака при изготовлении наноразмерных приборов и интегральных схем | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка новых технологических процессов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Разработка планировок размещения оборудования и рабочих мест для проведения технологических процессов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | D/03.6 | 6 |
| E | Интеграция технологических процессов и технологический контроль производства наноразмерных приборов и интегральных схем по всему маршруту изготовления | 6 | Инженер – интегратор процессов производства изделий наноэлектроники Инженер по продукции Специалист по интеграции процессов производства изделий наноэлектроники Инженер-технолог | Разработка и апробация типовых технологических маршрутов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | E/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка технических заключений по выпуску партий с отклонением при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | E/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Решение стандартных технологических проблем, связанных с прохождением изделия по всему маршруту при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | E/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль маршрута прохождения партии изделий в производстве наноразмерного прибора или интегральной схемы | E/04.6 | 6 |
| F | Организационно-технологическое сопровождение производства наноразмерных приборов и интегральных схем | 7 | Главный специалист по технологии производства изделий наноэлектроники Ведущий инженер-технолог производства наноразмерных интегральных схем Начальник группы технологических процессов в наноэлектронике Начальник лаборатории технологических процессов в наноэлектронике Руководитель отдела разработки технологических процессов | Выбор перспективных технологических процессов и оборудования по направлению деятельности для производства наноразмерных приборов и интегральных схем | F/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Составление плана и проведение экспериментальных работ по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования для производства наноразмерных приборов и интегральных схем | F/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Решение нестандартных технологических проблем по направлению деятельности при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | F/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль и обеспечение соответствия оснащения и процедур использования рабочих мест требованиям маршрутных и операционных технологических карт при производстве наноразмерных интегральных схем | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог Линейный инженер-технолог Технолог производства наноразмерных интегральных схем Специалист по производству наноразмерных интегральных схем |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 25.01.6.0 | Электроника |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль подготовки рабочих мест и оснащения их оборудованием для технологических процессов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка технического оснащения рабочих мест на производстве наноразмерных приборов и интегральных схем на соответствие нормам технической документации |
| --- | --- |
|  | Разработка технических требований к оснащению и дооснащению рабочих мест расходными материалами, инструментом и оснасткой для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Формирование технического задания для оснащения и дооснащения рабочих мест расходными материалами, инструментом и оснасткой для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Определять соответствие технической оснащенности рабочих мест для производства интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами технической документации |
|  | Устранять несоответствия в технической оснащенности рабочих мест на производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Определять потребность в технологическом, контрольно-измерительном и вспомогательном оборудовании на рабочих местах для производства интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подбирать необходимое оборудование, расходные материалы, инструменты и оснастку для оснащения и дооснащения рабочих мест для производства интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методика организации технологических процессов и подготовки рабочих мест на производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Устройство и принцип работы технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования для производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Основы организации и планирования производства наноразмерных интегральных схем в области оснащения рабочих мест |
|  | Опасные и вредные факторы при выполнении работ при производстве интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Правила производственной санитарии при производстве интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ при производстве интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при производстве интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры чистых помещенияй для производства интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения технологической дисциплины (технологических процессов) в цехах и правильной эксплуатации технологического оборудования в производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения правил эксплуатации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения правил эксплуатации технологической оснастки для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль соблюдения типовых маршрутов при реализации технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявление причин брака в производстве наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Расчет статистических показателей пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных приборов и интегральных микросхем |
|  | Предложение решений по изменению технологических процессов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем с целью обеспечения воспроизводимости, предупреждения и ликвидации брака |
|  | Согласование изменений, внесенных в технологическую документацию, с работниками на участках производства наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Контроль соблюдения электровакуумной гигиены при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль соблюдения правил работы с продукцией при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Оперативно решать технологические проблемы в процессе производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Заполнять и оформлять карты сбора информации и контрольные карты при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявлять причины выхода за контрольные границы параметров технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить межоперационный контроль параметров интегральных структур изделий на каждом технологическом этапе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование для контроля работоспособности оборудования для производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Измерять параметры формируемых слоев и конструктивных элементов при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Использовать стандартные компьютерные программы для обработки статистических данных производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Использовать утвержденную процедуру внесения изменений в технологическую документацию для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать технологический процесс производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами (в соответствии с зоной ответственности), включая необходимые условия его проведения, влияние технологических параметров на качество проведения процесса |
|  | Анализировать лог-файлы оборудования для определения точного расхода материалов, затрачиваемых на пластину в процессе обработки или на продувку (прокачку) линий |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные параметрические зависимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Эксплуатационные характеристики технологического оборудования в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Эксплуатационные характеристики технологической оснастки для производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Виды дефектов при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Методы оценки пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Последовательность внесения изменений в технологическую документацию для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки, чтения и внесения изменений в технологическую документацию по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению технологической документации производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Эксплуатационные характеристики контрольно-измерительного оборудования при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основы технологии производства интегральных микросхем (транзисторный цикл, цикл формирования спейсеров, цикл металлизации) |
|  | Способы управления основными параметрами процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Процедуры контроля параметров процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Аттестация технологического и измерительного оборудования и выполнение необходимых действий при отклонении аппаратных характеристик от допустимых значений при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль подготовки и проведения плановой аттестации и решение о проведении внеплановой аттестации оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Контроль привнесенной дефектности с использованием лазерных анализаторов поверхности и определения ионных загрязнений с использованием рентгенофлюоресцентного анализа для аттестации технологического оборудования производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль внесения полученных результатов аттестационных процессов в карты статистического управления с применением системы автоматизированного управления производством интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка рекомендаций при отклонении результатов аттестаций от контрольных границ значений параметров для технологического оборудования производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль подготовки пластин в соответствии с технологической инструкцией для аттестации технологического оборудования производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль проведения реставрации вспомогательных пластин на технологическом оборудовании при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий |
|  | Взаимодействие с инженерами по обслуживанию оборудования с целью выявления причин брака и разработки плана мероприятий по их устранению |
|  | Разработка методик аттестации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Производить сортировку пластин при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выбирать тесты в соответствии с планом-графиком аттестации вверенного технологического оборудования и указаниями системы автоматизированного управления производством интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Запускать маршрут аттестации технологического оборудования в системе автоматизированного управления производством интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Отбирать необходимые пластины для аттестации технологического оборудования производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить тестовые измерения параметров структур и слоев на пластинах для аттестаций технологического оборудования производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать на технологическом оборудовании производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать технологический процесс в зоне ответственности, включая необходимые условия его проведения, влияние технологических параметров на качество проведения процесса |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные параметрические зависимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Режим работы в чистом производственном помещении для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | План контроля единицы оборудования, находящегося в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типы вспомогательных пластин (источники, мониторные, накопители, реставрируемые, балластные, квалификационные), используемые в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Операционные карты универсальные на технологическое и измерительное оборудование, рабочие технологические инструкции по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Характеристики сред, влияющих на достижение значений параметров процесса внутри контрольных границ, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Опасные и вредные свойства используемых агрессивных сред для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Принципы обращения с опасными и агрессивными технологическими средами в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | План действий при отклонении параметров процессов в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основы технологии производства интегральных микросхем (транзисторный цикл, цикл формирования спейсеров, цикл металлизации) |
|  | Способы управления основными параметрами процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Процедуры контроля параметров процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Критерии годности для повторного использования реставрационных пластин |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержка и оптимизация существующих технологических процессов и необходимых режимов производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог III категории Технолог по производству наноразмерных интегральных схем III категории Специалист по производству наноразмерных интегральных схем III категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года на инженерных должностях в области технологии производства наноразмерных интегральных схем при наличии высшего образования – бакалавриат |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 25.01.6.0 | Электроника |
|  | 25.01.7.1 | Электроника |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка микромаршрутов и сопровождение типового маршрута изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль параметров структур и слоев интегральных схем после проведения технологических операций |
| --- | --- |
|  | Отслеживание соблюдения операторами правила выбора рабочих партий для проведения технологических операций в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Определение операций, приведших к отклонению параметров готового изделия, браку или уменьшению выхода годных изделий в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Измерять электрофизические параметры формируемых наноразмерных слоев и изделий |
|  | Контролировать временной график прохождения партий пластин по технологическому маршруту в циклах производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с программным обеспечением для анализа результатов измерений параметров процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с контрольно-измерительным оборудованием при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать на технологическом оборудовании по своему профилю при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать технологический процесс в зоне ответственности, включая необходимые условия его проведения, влияние технологических параметров на качество проведения процесса |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Технологический регламент обработки партий рабочих пластин при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Регламенты, стандарты организации по технике безопасности, вакуумной гигиене и чистым зонам для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры контроля партий рабочих пластин, проходящих по маршруту изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Требования операционных, маршрутных и контрольных карт производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Эксплуатационные характеристики контрольно-измерительного оборудования при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основы технологии производства интегральных микросхем (транзисторный цикл, цикл формирования спейсеров, цикл металлизации) |
|  | Параметры разработки технологических процессов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Способы управления основными параметрами процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Процедуры контроля параметров процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль результатов проведения технологических операций производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Управление технологическими параметрами операций производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Контроль деятельности операторов и соблюдения ими правил проведения технологических и контрольных операций, транспортировки партий изделий при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Определение и устранение причин отклонения параметров технологических операций от заданных при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка предложений по корректировке планов действий при отклонениях, возникающих при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выполнение тестов аттестации технологического оборудования, находящегося в зоне ответственности, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка предложений о внедрении мер по оптимизации, улучшению работы и снижению эксплуатационных затрат технологического оборудования на основе анализа процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Взаимодействие с сотрудниками технологического отдела и отдела по обслуживанию технологического оборудования по вопросам обработки рабочих партий интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, выполнения экспериментов, разработки новых рецептов технологических процессов, выяснения причин сбоя при проведении технологической операции или работе оборудования |
|  | Исследование возможных отклонений в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами от заданных технических параметров и характеристик, и формирование письменных отчетов о выявленных ошибках |
|  | Подготовка предложений о краткосрочных и долгосрочных корректирующих действиях при выявлении расхождений в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Осуществление технологического надзора за выполнением технологических операций при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Измерять электрофизические параметры формируемых наноразмерных слоев и изделий |
|  | Производить анализ и определять причины отклонения параметров технологических операций при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с документацией для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с контрольно-измерительным оборудованием, используемым в наноэлектронике |
|  | Работать в качестве оператора на технологическом оборудовании, находящемся в зоне ответственности, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать технологический процесс в зоне ответственности, включая необходимые условия его проведения, влияние технологических параметров на качество проведения процесса |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностраннный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Технологические режимы работы оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Регламенты и стандарты организации по технике безопасности, вакуумной гигиене и чистым производственным помещениям для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры контроля партий рабочих пластин после проведения технологических операций при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программное обеспечение для анализа результатов измерений параметров при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Требования операционных, маршрутных и контрольных карт на изделие для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типичные причины появления несоответствий при обработке продукции на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами в зоне ответственности |
|  | Эксплуатационные характеристики контрольно-измерительного оборудования при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основы технологии производства интегральных микросхем (транзисторный цикл, цикл формирования спейсеров, цикл металлизации) |
|  | Параметры разработки технологических процессов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Способы управления основными параметрами процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Процедуры контроля параметров процесса изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Поддержка и оптимизация существующих технологических процессов и необходимых режимов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сбор материалов и подготовка исходной информации для технических заключений по проблемам производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности заполнения контрольных листков и контрольных карт операторами при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подготовка отчетов по статистическому анализу параметров работы технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проверка ошибок, регистрируемых программным обеспечением технологического оборудования при выполнении рабочего цикла |
|  | Проверка правильности заполнения сопроводительных листов при выявлении причин отклонения параметров технологической операции при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Внесение предложений по изменению технологической документации |
|  | Внесение предложений по изменению планов действий при отклонениях, возникающих в процессе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявление причин брака, разработка рекомендаций по их устранению и предупреждению при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работа с продукцией: выполнение планов действий при отклонении от заданных технических параметров при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, способных повлиять на качество продукции, выполнение разрешенных реставрационных мероприятий и операций, подготовка заключения о причине отклонения от заданных параметров |
| Необходимые умения | Планировать процессы организации, сбора и обобщения статистических данных для подготовки отчета по аттестациям технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать воспроизводимость технологических процессов на оборудовании, находящемся в зоне ответственности специалистов, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявлять причины выхода за контрольные границы параметров технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать в стандартных компьютерных программах для обработки статистических данных технологических процессов производства изделий наноэлектроники |
|  | Анализировать параметрические зависимости входных и выходных характеристик технологического процесса, проведение которого выполняется при его модернизации или разработке нового процесса |
|  | Оперативно выявлять технологические проблемы, возникающие на технологическом оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Формулировать предложения по улучшению технологических процессов, предупреждению и ликвидации брака в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные параметрические зависимости технологических процессов |
|  | Эксплуатационные характеристики технологического оборудования и необходимой оснастки, находящихся в зоне ответственности специалиста, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Виды дефектов, возникающих после проведения технологической операции на технологическом оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Возможные причины отклонений параметров технологических процессов, проводимых на оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методы аттестации и оценки воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Программы статистического анализа технологических процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выявление причин брака при выполнении технологических процессов и разработка комплекса мероприятий по их устранению в производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сбор материалов и подготовка исходной информации для технических заключений по проблемам производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности заполнения контрольных листков и контрольных карт операторами при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подготовка еженедельных отчетов по статистическому анализу параметров работы технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проверка ошибок, регистрируемых программным обеспечением технологического оборудования при выполнении рабочего цикла, правильности заполнения сопроводительных листов при выявлении причин отклонения параметров технологической операции при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Внесение предложений по изменению в технологическую документацию и в планы действий при отклонениях, возникающих в процессе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проведение экспериментальных процессов в соответствии с планом экспериментов по выявлению и анализу причин брака для разработки рекомендаций по их устранению и предупреждению при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка рекомендаций по устранению брака в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работа с несоответствующей продукцией: выполнение планов действий при отклонении, выполнение разрешенных переделок, подготовка заключения по причине отклонения, возникшего при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Планировать процессы организации, сбора и обобщения статистических данных для подготовки отчета по аттестации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать пригодность и воспроизводимость технологических процессов на оборудовании, находящемся в зоне ответственности специалистов, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявлять причины потери точности технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать в стандартных компьютерных программах для обработки статистических данных технологических процессов производства изделий наноэлектроники |
|  | Анализировать основные технологические параметры процессов, реализуемых на оборудовании, находящемся в зоне ответственности специалиста, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать влияние режимов работы технологического оборудования и используемой оснастки на качество проведения технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оперативно выявлять технологические проблемы, возникающие на технологическом оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Формулировать предложения по улучшению технологических процессов, предупреждению и ликвидации брака в производстве наноразмерных интегральных схем |
| Необходимые знания | Параметры технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем на вверенном технологическом оборудовании |
|  | Эксплуатационные характеристики технологического оборудования и необходимой оснастки, находящихся в зоне ответственности специалиста, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Виды дефектов, возникающих на технологическом оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Технологические факторы, влияющие на отклонения в технологических процессах на оборудовании в зоне ответственности специалиста при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методы управления технологическими факторами для снижения количества отклонений, возникающих при проведении технологических процессов на оборудовании в зоне ответственности специалиста, при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии |
|  | Методы оценки пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Программы статистического анализа технологических процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Планы действий при выявлении отклонений от установленных параметров технологических процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение функционирования производства интегральных схем с использованием нанотехнологий в соответствии с технологической документацией | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог II категории Технолог по производству наноразмерных интегральных схем II категории Специалист по производству наноразмерных интегральных схем II категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет на инженерных должностях III категории в области технологии производства наноразмерных интегральных схем |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 25.01.6.0 | Электроника |
|  | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Решение технологических проблем, возникающих при проведении рабочих процессов изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обращения с несоответствующей продукцией согласно технологической инструкции при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Выполнение плана действий при отклонении параметров рабочего процесса при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выполнение плана действий при отклонении параметров аттестации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Организация и (или) проведение разрешенной реставрации пластин, описанной в технологической документации, на партии с неприемлемой дефектностью при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Взаимодействие со специалистами технических подразделений по обслуживанию оборудования для поиска причин отклонения параметров в работе оборудования |
| Необходимые умения | Регистрировать несоответствие, выявленное в процессе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Организовывать переделку продукции в соответствии с технологической инструкцией |
|  | Выявлять причины отклонения параметров технологического оборудования |
|  | Определять на картах дефектности характерные следы оборудования в зоне ответственности |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Средства контроля технологических операций, применяемые в технологическом процессе производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Локальные нормативные акты организации по оформлению технологической документации для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Физико-химические основы технологических операций при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Основные причины возникновения привносимой в результате проведения технологической операции дефектности на картах дефектности при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Типы дефектов и источники, включая процессы их появления (недотрав (перетрав), надополировка (переполировка), дефокусировка фоторезиста, кометообразные дефекты) |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка операторов, участвующих в проведении технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, к аттестации на повышение разряда | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение порядка и вида аттестационного процесса на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Разработка программ повышения квалификации операторов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Планирование и организация проведения теоретических и практических занятий по обучению операторов на повышение разряда, контроль качества знаний, полученных операторами производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Обучение операторов работе на новом технологическом оборудовании, выполнению нестандартных технологических операций при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Обучение операторов проведению аттестационных процессов на технологическом оборудовании |
|  | Обучение операторов соблюдению требований охраны труда и экологической безопасности при проведении аттестационных процессов на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проверка знаний операторами комплекса мер электровакуумной гигиены в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оценка правильности действий операторов при выполнении аттестационных процессов на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Показывать выполнение аттестационных процессов, приемов использования измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Формулировать задачи при подготовке операторов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами к аттестации на повышение разряда |
|  | Оказывать помощь операторам в изучении технологических схем и документации для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проверять уровень безопасности выполнения работ при аттестации технологических процессов на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Принимать решения о прекращении аттестационных работ при возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью работников, во время производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить работы по аттестации оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами с соблюдением норм безопасности, предписанных для данных работ |
|  | Работать на технологическом оборудовании и измерительном оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проводить проверку знания операторами комплекса мер электровакуумной гигиены в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Определять порядок и вид необходимой аттестации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с программными средствами статистического контроля аттестационных процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Принципы безопасного выполнения работ и технологических операций на технологическом оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и статистическая обработка значений производственных параметров для подготовки технических заключений о причинах появления брака при проведении технологического процесса изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка условий прохождения партии с отклонением при обработке на вверенном технологическом оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Проверка измеренных параметров после обработки партии с отклонением во время производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Сбор информации об условиях прохождения партии через установку сортировки пластин во время производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подготовка информации по аттестации технологического оборудования, попадающего под подозрение, для выявления возможности возникновения отклонения при обработке продукции в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Производить анализ условий прохождения партий при обработке на технологическом оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проверять условия измерения параметров рабочих пластин после проведения технологической операции в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программы статистического анализа процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Возможности оборудования по анализу ошибок, регистрируемых программным обеспечением технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Последовательность заполнения сопроводительных листов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры и характеристики изделия в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерно-технологическое обеспечение процессов производства наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер-технолог I категории Ведущий специалист по технологии производства изделий наноэлектроники |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на инженерных должностях II категории в области технологии производства наноразмерных интегральных схем |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по устранению и предупреждению причин брака при изготовлении наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление и контроль выполнения плана-графика аттестации технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Разработка форм карт сбора информации по измерительным операциям в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проведение статистического анализа параметров технологических операций для определения эффективности и управляемости процессов изготовления продукции в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Определение причин возникновения брака рабочих партий, сбор информации для дальнейшего анализа причин возникновения брака в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Обобщение собранной информации для подготовки технического заключения, выполнение плана временных сдерживающих действий для предупреждения причин брака интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявление и устранение причин брака при проведении технологической операции, отклонений от заданных в документации параметров интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Внесение изменений в технологическую документацию по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Согласование предложений по изменению технологических процессов производства наноразмерных интегральных микросхем |
|  | Разработка решений по обеспечению и (или) повышению воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Формулирование предложений по предупреждению возможных рисков, связанных с использованием новых материалов, оборудования, процессов, при подготовке отчета по анализу видов, последствий и критичности отказов интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Планировать процессы организации, сбора и обобщения статистических данных для оценки пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Анализировать пригодность и воспроизводимость технологических процессов производства изделий наноразмерных интегральных схем |
|  | Использовать стандартные программы для обработки статистических данных процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать основные параметры реализуемых технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оперативно определять пути решения технологических проблем, возникающих в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Анализировать предложения по изменениям в технологических процессах, предупреждению и ликвидации брака в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры и режимы технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Физико-химические основы технологических операций при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Эксплуатационные характеристики технологического оборудования и оснастки для производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Виды дефектов при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии |
|  | Методы оценки пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Программы статистического анализа процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению технологических процессов, находящихся в зоне ответственности, в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры согласования предложений по изменению технологической документации, касающейся технологических процессов в зоне ответственности, в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка новых технологических процессов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами в соответствии с техническим заданием |
| --- | --- |
|  | Оценка возможностей технологического оборудования для реализации нового технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка технических заданий на нестандартные технологическую оснастку, оборудование, средства автоматизации процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, их модернизацию |
|  | Разработка технических заданий на обвязку (подключение к инженерным системам) нового оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, контроль его размещения, монтажа и обвязки |
|  | Создание программы обработки нового технологического процесса на оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализ рисков при разработке нового технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами и оценка влияния на последующие операции |
|  | Отработка нового технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами на вспомогательных пластинах |
|  | Отработка микромаршрута с новым технологическим процессом производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль данных, полученных при прохождении пластин по микромаршруту, и корректировка процесса (при необходимости) производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Открытие разрешения на временное отклонение с использованием нового технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль обработки партий в соответствии с разрешением на временное отклонение и принятие решения о дальнейших действиях с новым процессом производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Открытие технологической пробы с использованием разработанного технологического процесса (при положительных результатах его предварительного использования) производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка спецификации на технологический процесс производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, определение контрольно-измерительных параметров и контрольных границ для статистического контроля процесса |
|  | Разработка плана работ по предупреждению рисков при разработке нового технологического процесса и оценка влияния на последующие операции |
| Необходимые умения | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке единичного технологического процесса производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Анализировать возможности использования имеющегося технологического оборудования для реализации новых процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выбирать технические режимы операций единичного технологического процесса производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Анализировать риски при разработке нового технологического процесса и оценивать влияние на последующие операции |
|  | Анализировать возможности средств контроля технических характеристик наноразмерных интегральных схем |
|  | Работать на технологическом и измерительном оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с программами статистического контроля процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выполнять аттестацию технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типовые технологические процессы производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Стандарты и локальные нормативные акты по оформлению технологической документации в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методика выбора технологических режимов проведения технологических операций в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методы разработки технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными норами |
|  | Оборудование для реализации технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Средства контроля технологических операций, применяемые в технологическом процессе производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Физико-химические основы технологических операций при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Характеристики оборудования для реализации технологических процессов при изготовлении наноразмерных интегральных схем |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка планировок размещения оборудования и рабочих мест для проведения технологических процессов производства интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технических заданий на подключение технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами к газовым и химическим магистралям, вытяжкам, системе сливов, вакуумным линиям, электричеству (составление матрицы потребления энергоносителей) |
| --- | --- |
|  | Разработка технических заданий на обвязку (подключение к инженерным системам) нового оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, контроль его размещения, монтажа и обвязки |
|  | Разработка планировок размещения оборудования и рабочих мест в чистом производственном помещении для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Контроль проведения механических тестов проверки подключенного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка планировок размещения вспомогательного технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка логистических схем движения продукции для корректного размещения технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Читать и анализировать чертежи и схемы технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Анализировать различные схемы расстановки и компоновки технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выбирать модели расстановки оборудования с учетом логистики пластин в производственном цикле |
|  | Анализировать различные схемы расстановки метрологического оборудования для общего пользования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
|  | Оценивать габариты размещаемого технологического оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами в зоне размещения |
|  | Анализировать техническое задание на разработку планировочных решений для размещения оборудования, используемого в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типовые маршруты производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Процедура расчета потребления энергоносителей для каждой размещаемой единицы оборудования |
|  | Методы определения необходимого качества энергоносителей, подаваемых на подключаемое оборудование |
|  | Оборудование для реализации технологических процессов производства наноразмерных интегральных схем |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Предельно допустимые уровни вибрации пола, чистоты процессных и сервисных газов, жидких химических реактивов, деионизованной и охлаждающей воды, применяемые при производстве интегральных схем |
|  | Параметры эксплуатации вспомогательного оборудования, обеспечивающего работоспособность технологической установки (насосы, чиллеры, теплообменники, газовые и химические кабинеты) |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Интеграция технологических процессов и технологический контроль производства наноразмерных приборов и интегральных схем по всему маршруту изготовления | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер – интегратор процессов производства изделий наноэлектроники Инженер по продукции Специалист по интеграции процессов производства изделий наноэлектроники Инженер-технолог |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года на инженерных должностях в области технологии производства наноразмерных интегральных схем |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженер-технолог |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 201562 | Инженер-технолог |
| Перечни ВО | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и апробация типовых технологических маршрутов изготовления наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка типовых технологических маршрутов для изготовления наноразмерного прибора или интегральной схемы на основе базовых технологий |
| --- | --- |
|  | Составление тестовых маршрутов для проверки корректности составления общего технологического маршрута изготовления интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Коррекция и доработка типовых технологических маршрутов изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Разработка схем контроля технологических параметров в процессе изготовления наноразмерных интегральных схем |
|  | Составление и оформление технологической документации на разработанный маршрут изготовления наноразмерных интегральных схем |
| Необходимые умения | Изучать данные новых технологических разработок и мировые тенденции в производстве интегральных схем с наноразмерными нормами |
|  | Производить анализ результатов измерений электрофизических параметров формируемых функциональных и вспомогательных наноразмерных слоев и изделий |
|  | Производить анализ отклонений и определять причины отклонения параметров процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с документацией по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с контрольно-измерительным оборудованием для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Система менеджмента качества конкретной организации по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Технологические режимы оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры безопасности, вакуумной гигиены, чистых зон для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры контроля интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Операционные, маршрутные и контрольные карты производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программы статистического анализа процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основные свойства газов, жидких химических реактивов, фоторезистивных материалов, используемых в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Основы дизайна изделий и тестовых структур, принцип работы изделий наноэлектроники и их характеристики |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технических заключений по выпуску партий с отклонением при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технических решений по представленным данным о несоответствии технологического процесса и принятие решения о размещении несоответствующей партии при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Разработка технических решений по результатам анализа несоответствий при контроле вольтамперных характеристик наноразмерных приборов или дефектности на пластинах |
|  | Подготовка рекомендаций по устранению причин отклонения параметров готовых наноразмерных интегральных схем от проектных и внесение изменений в маршрут изготовления (при необходимости) |
|  | Подготовка технического заключения по поступившей рекламации на выпущенное наноразмерное изделие электроники |
| Необходимые умения | Измерять электрофизические параметры формируемых функциональных и вспомогательных наноразмерных слоев и изделий |
|  | Производить анализ результатов измерений электрофизических параметров формируемых функциональных и вспомогательных наноразмерных слоев и изделий |
|  | Производить анализ отклонений и определять причины отклонения параметров интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с документацией для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с контрольно-измерительным оборудованием, используемым в наноэлектронике |
|  | Разрабатывать микромаршруты для проверки гипотез при выявлении причин возникновения отклонений параметров от границы спецификаций на изделие в партии при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Система менеджмента качества конкретной организации по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Технологические режимы оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры безопасности, вакуумной гигиены, чистых зон для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Процедуры контроля интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Операционные, маршрутные и контрольные карты для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программы статистического анализа процессов в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основные свойства газов, жидких химических реактивов, фоторезистивных материалов, используемых в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Основы дизайна изделий и тестовых структур, принцип работы изделий наноэлектроники и их характеристики |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Решение стандартных технологических проблем, связанных с прохождением изделия по всему маршруту при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение соответствия партии готовых интегральных схем с наноразмерными проектными нормами границам спецификации на изделие по результатам финишного контроля вольтамперных характеристик |
| --- | --- |
|  | Разработка схем проведения дополнительных замеров параметров при отклонении от норм какого-либо параметра во время производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Выявление узлов, где возникли технологические проблемы, повлиявшие на параметры изделия в процессе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, по результатам анализа маршрута изготовления кристалла |
|  | Контроль параметров, способных влиять на работоспособность выпускаемых приборов, разработка плана действий в случае выхода показателей за границы спецификации на изделие при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Производить анализ результатов финишного контроля вольтамперных характеристик и принимать решения по партии изделий в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Организовывать проведение дополнительных замеров параметров при отклонении от норм технологического параметра в процессе производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оптимизировать параметры технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить работы по сопровождению прохождения по маршруту партий интегральных схем с наноразмерными проектными нормами с соблюдением предписанных для данного вида работ норм безопасности |
|  | Планировать и проводить технологические эксперименты в рамках производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Осуществлять технологический надзор за производством интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разрабатывать маршрутные карты (технологические маршруты) производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Измерять электрофизические параметры технологических слоев интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать на оборудовании для контроля дефектности со сформированным рисунком, выполнять метрологический контроль дефектности при производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программы статистического анализа процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Операционные карты универсальные на измерительное оборудование для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основы цифровой и аналоговой схемотехники наноразмерных ультрабольших интегральных схем |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Основные свойства газов, жидких химических реактивов, фоторезистивных материалов, используемых в производстве наноразмерных интегральных схем |
|  | Основы дизайна изделий и тестовых структур, принцип работы изделий наноэлектроники и их характеристики |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль маршрута прохождения партии изделий в производстве наноразмерного прибора или интегральной схемы | Код | E/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль порядка, вида и параметров технологических операций производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Отслеживание прохождения партии изделия наноэлектроники в соответствии с маршрутным (сопроводительным) листом |
|  | Организация разбора ситуации при выходе параметров процессов за границы спецификации на изделие наноэлектроники |
|  | Организация работ по поиску решений проблем, возникающих при прохождении партии по маршруту, в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Определять порядок, вид и технологические параметры операций в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Заполнять стандартные формы маршрутных листов в соответствии с установленным регламентом производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать в составе проектной группы производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разрабатывать и экспериментально проверять технологические процессные блоки (микромаршруты) при отработке гипотез о причинах несоответствия параметров изделия наноэлектроники границам спецификации |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Последовательность согласования маршрутного листа производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Методы математического моделирования процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже первого среднего уровня владения языком |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организационно-технологическое сопровождение производства наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | F | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Главный специалист по технологии производства изделий наноэлектроники Ведущий инженер-технолог производства наноразмерных интегральных схем Начальник группы технологических процессов в наноэлектронике Начальник лаборатории технологических процессов в наноэлектронике Руководитель отдела разработки технологических процессов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на инженерных должностях I категории в области технологии производства наноразмерных интегральных схем |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки не реже чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) |
| ОКПДТР | 203383 | Руководитель отдела разработки технологических процессов |
|  | 202434 | Начальник лаборатории (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечни ВО | 25.01.7.1 | Электроника |
|  | 25.09.7.2 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выбор перспективных технологических процессов и оборудования по направлению деятельности для производства наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | F/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка единичных технологических процессов, освоение и внедрение их в производство интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Разработка маршрутных технологических процессов, освоение и внедрение их в производство интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка групповых технологических процессов и внедрение их в производство интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оптимизация параметров технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Освоение и внедрение технологических процессов и необходимых режимов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами на выпускаемую продукцию |
|  | Определение экономической эффективности разрабатываемых технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка маршрутного технологического процесса изготовления наноэлектронных изделий в составе проектной группы |
|  | Исследование видов, последствий и критичности отказов интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подготовка отчета по результатам анализа видов, последствий и критичности отказов интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Измерять электрофизические параметры формируемых наноразмерных слоев и изделий |
|  | Проводить оптимизацию параметров технологических процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с документацией, подготавливать технологическую документацию для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с контрольно-измерительным оборудованием для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить анализ отклонений и определять причины отклонения параметров интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить расчеты режимов технологических операций для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Изучать данные новых технологических разработок и мировые тенденции в производстве интегральных схем с наноразмерными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже порогового уровня |
|  | Типы оборудования и технологической оснастки для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Операционные, маршрутные и контрольные карты для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Последовательность операций, режимы технологических процессов для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры и характеристики чистых помещений и связанных с ними контролируемых сред, обеспечивающих производство интегральных схем с наноразмерными проектными нормам |
|  | Процедуры контроля интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Неорганическая и органическая химия, физическая химия |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Составление плана и проведение экспериментальных работ по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования для производства наноразмерных приборов и интегральных схем | Код | F/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление плана проведения экспериментальных работ по отработке новых материалов, процессов, оборудования с распределением зон ответственности |
| --- | --- |
|  | Выбор и внедрение новых материалов, освоение новых технологических процессов, новых видов оборудования и технологической оснастки для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оценка экономической целесообразности внедрения новых материалов, технологических процессов, оборудования и оснастки в существующее производство интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка и экспериментальная проверка технологических процессных блоков (микромаршрутов), объединение их в общий маршрут изготовления наноэлектронного изделия |
|  | Разработка технологической документации для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Подготовка отчетов по результатам проведения экспериментальных работ, включая анализ видов, последствий и критичности отказов интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| Необходимые умения | Производить анализ технических и технологических параметров оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами на соответствие их паспортным характеристикам |
|  | Разрабатывать рекомендации по выбору оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать на технологическом оборудовании для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Проводить оптимизацию технологических операций для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разрабатывать рекомендации по устранению причин брака в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Применять методы сбора данных для изучения научно-технической информации по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Работать с научно-технической литературой, анализировать и обобщать научно-техническую информацию по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Рассчитывать экономический эффект от внедрения новых материалов, технологических процессов и оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Составлять закупочные спецификации на оборудование для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Иностранный язык не ниже порогового уровня |
|  | Возможности, характеристики оборудования организации по производству интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типы оборудования и технологической оснастки для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Типы, характеристики оборудования, выпускаемого ведущими организациями мира, для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Физико-химические основы и ограничения базовых технологических процессов наноэлектроники |
|  | Физика твердого тела |
|  | Физика полупроводниковых наноразмерных приборов |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Решение нестандартных технологических проблем по направлению деятельности при производстве интегральных схем с использованием нанотехнологий | Код | F/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка предложений при необходимости модернизации технологического процесса производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
| --- | --- |
|  | Разработка рекомендаций при необходимости модернизации технологического оборудования и технологической оснастки на выпускаемую продукцию в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Согласование графиков планового технического обслуживания оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разработка плана временных сдерживающих действий, выявление корневых причин брака выпускаемой продукции в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами и разработка плана корректирующих действий |
| Необходимые умения | Производить анализ отклонений и определять причины отклонения параметров технологического процесса от заданных в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Разрабатывать рекомендации по устранению причин сбоя оборудования для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Рассчитывать потребление материалов для обеспечения технологического участка необходимыми материалами и реагентами для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Заполнять соответствующие формы документов для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Производить анализ и определять причины брака в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Культура производства и вакуумная гигиена в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Программы статистического анализа процессов производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры оборудования, используемого в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Параметры операционных карт на процессы, маршрутных карт на изделия наноэлектроники |
|  | Параметры и характеристики изделия в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Показатели расходования материалов для производства интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Материально-техническое обеспечение рабочего места в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Критерии качества выпускаемой продукции в производстве интегральных схем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Основные принципы разработки технологической документации и внесения изменений в нее |
|  | Устройство и принцип работы технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства интегральных микросхем с наноразмерными проектными нормами |
|  | Конструкция полупроводниковых приборов и физические основы их работы |
|  | Основы схемотехники интегральных схем |
|  | Физико-химические и технологические основы производственных процессов и параметров микро- и наноэлектроники |
|  | Основы конструкции и принципы работы оборудования для реализации базовых процессов микроэлектроники |
|  | Основы метрологии и принципы работы измерительного оборудования, используемого в микроэлектронике |
|  | Иностранный язык не ниже порогового уровня |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва

Генеральный директор Тихонов Алексей Никитович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
| --- | --- |
|  | НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г..

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Минюстом России 
3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 
от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), 
от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187).