УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «24» августа 2026 г. 371н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Аппаратчик установок по подготовке и переработке химического сырья в целлюлозно-бумажном производстве

327

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса производства сернокислого и нефелинового глинозема»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью до 40 т в сутки»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью свыше 40 т в сутки»	14

3.5. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства с содержанием ядовитых и агрессивных веществ»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	21

I. Общие сведения

| Управление установками для переработки химического сырья в целлюлозно-бумажном производстве |  | 23.009 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Получение, обработка и хранение продукции переработки химического сырья в целлюлозно-бумажном производстве

Группа занятий

| 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 23 | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение процесса производства сернокислого и нефелинового глинозема | 3 | Аппаратчик по приготовлению глинозема 3-го разряда Аппаратчик по приготовлению глинозема 4-го разряда | Подготовка сырья для приготовления сернокислого и нефелинового глинозема | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Регулирование процессов приготовления глинозема | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Учет расхода сырья, химикатов и выпуска готовой продукции при приготовлении глинозема | A/03.3 | 3 |
| B | Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью до 40 т в сутки | 3 | Аппаратчик талловой установки 2-го разряда Аппаратчик талловой установки 3-го разряда | Обслуживание участка разведения серной кислоты на установках производительностью до 40 т в сутки | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Варка таллоля на установках производительностью до 40 т в сутки | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Декантация и сушка таллоля на установках производительностью до 40 т в сутки | B/03.3 | 3 |
| C | Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства | 3 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 2-го разряда Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3-го разряда | Подготовка тары, химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства для упаковки и расфасовки | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Прием и учет химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Подготовка смесей и растворов из химического сырья для целлюлозно-бумажного производства | C/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Обслуживание оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства | C/04.3 | 3 |
| D | Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью свыше 40 т в сутки | 4 | Аппаратчик талловой установки 4-го разряда Аппаратчик талловой установки 5-го разряда | Отделение черного щелока с перекачкой жидкости на выпарную станцию на установках производительностью свыше 40 т в сутки | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Разложение сульфатного мыла серной кислотой на установках производительностью свыше 40 т в сутки | D/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Варка, декантация и сушка таллоля на установках производительностью свыше 40 т в сутки | D/03.4 | 4 |
| E | Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | 4 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4-го разряда Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5-го разряда | Подготовка сырья с содержанием ядовитых и агрессивных веществ к подаче в производство | E/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль режимов хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | E/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Обслуживание оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса производства сернокислого и нефелинового глинозема | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик по приготовлению глинозема 3-го разряда Аппаратчик по приготовлению глинозема 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 7 | Аппаратчик по приготовлению глинозема 3-го разряда |
|  | § 8 | Аппаратчик по приготовлению глинозема 4-го разряда |
| ОКПДТР | 100289 | Аппаратчик по приготовлению глинозема |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сырья для приготовления сернокислого и нефелинового глинозема | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемка сырья и химикатов, проверка сопроводительной документации |
| --- | --- |
|  | Отбор проб для входного контроля сырья и химикатов |
|  | Маркировка партий сырья и химикатов, размещение на складе |
|  | Размельчение гидрата |
|  | Доставка и дозировка серной кислоты и гидрата окиси алюминия |
|  | Определение концентрации растворов и кислоты |
|  | Настройка и проверка работоспособности узлов дозирования и подачи |
| Необходимые умения | Пользоваться дробильно-размольным, классификационным и дозировочным оборудованием |
|  | Готовить растворы заданной концентрации |
|  | Отбирать репрезентативные пробы, определять влажность, производить ситовой анализ |
|  | Настраивать и калибровать весовые и объемные дозаторы |
|  | Корректировать рецептуру шихты |
|  | Выполнять переключения линий подачи сырья и резервирования узлов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при работе с вредными веществами |
| Необходимые знания | Свойства и параметры качества сырья для приготовления глинозема |
|  | Основные технологические схемы производства глинозема |
|  | Методы контроля концентрации и плотности растворов, правила приготовления растворов и безопасного смешения |
|  | Порядок расчета материального баланса узла подготовки производства глинозема |
|  | Правила безопасного обращения с кислотами, щелочами, пылеватыми материалами |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование процессов приготовления глинозема | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль параметров работы участков приготовления глинозема |
| --- | --- |
|  | Регулировка системы подачи реагентов и сырья, температурных режимов, интенсивности перемешивания, скорости фильтрации и осаждения, дозировки, распределения потоков между аппаратами |
|  | Контроль окончания реакции кристаллизации глинозема |
|  | Предупреждение и устранение типичных отклонений в работе оборудования |
|  | Отбор оперативных проб и экспресс-анализы |
|  | Ведение технологического журнала |
| Необходимые умения | Читать и применять технологические карты и инструкции, работать с панелями КИПиА и АСУ ТП (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |
|  | Регулировать арматуру, горелочные устройства, приводы мешалок и питателей; выполнять продувки, гидропромывки, дезактивацию отложений |
|  | Производить оперативные измерения и простые титрования, интерпретировать результаты для корректировок |
|  | Применять противоаварийные алгоритмы действий |
|  | Корректировать режимы работы секций, переключения схем потоков и аппаратов |
|  | Выполнять работы по вводу оборудования после ремонта и промывки |
| Необходимые знания | Технологические основы процесса приготовления глинозема |
|  | Параметры работы участков и оборудования и их влияние на выход и качество химических веществ в растворах и продукции |
|  | Типичные причины отклонений технологических процессов и методы их устранения |
|  | Основы энерго- и ресурсосбережения: теплоутилизация, баланс пара, газа, воздуха, оптимизация оборотных растворов |
|  | Нормы газоочистки и обращения с пылегазовыми выбросами и шламами |
|  | Классы опасности вредных выбросов и способы их обезвреживания |
|  | Материальные и тепловые балансы узлов, влияние регулировок на интегральные показатели работы оборудования |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Учет расхода сырья, химикатов и выпуска готовой продукции при приготовлении глинозема | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Снятие показаний весового и расходомерного оборудования |
| --- | --- |
|  | Оформление первичной документации по учету сырья, химикатов и готовой продукции |
|  | Проведение оперативных пересчетов по плотности, концентрации для перевода объемов в массу |
|  | Проведение инвентаризации складов и межцеховых обменов в пределах компетенции |
|  | Контроль правильности маркировки партий готовой продукции, полуфабрикатов, отходов |
|  | Оформление паспортов качества по данным лабораторных анализов |
|  | Ведение журналов простоев и отклонений |
| Необходимые умения | Работать с весоизмерительной и расходомерной техникой, корректно снимать и записывать показания |
|  | Применять таблицы плотности – концентрации, выполнять расчеты материального баланса, удельного расхода, выхода сырья и продукции |
|  | Выявлять некорректные показания приборов |
|  | Оформлять учетные и отчетные документы |
|  | Составлять оперативные сводки по результатам работы |
|  | Анализировать причины перерасхода сырья и недовыпуска продукции |
| Необходимые знания | Порядок производственного учета материальных потоков в организации |
|  | Основы метрологии |
|  | Нормативы удельных расходов сырья и реагентов, допустимые потери и отходы, порядок их учета и списания |
|  | Порядок маркировки и прослеживаемости партий сырья и продукции |
|  | Порядок оформления паспортов качества |
|  | Основы охраны окружающей среды, порядок учета образования отходов и сточных вод и отчетности по ним |
|  | Основы технико-экономического анализа участка: выход, удельный расход, энергоемкость |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью до 40 т в сутки | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик талловой установки 2-го разряда Аппаратчик талловой установки 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 11 | Аппаратчик талловой установки 2-го разряда |
|  | § 12 | Аппаратчик талловой установки 3-го разряда |
| ОКПДТР | 100539 | Аппаратчик талловой установки |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание участка разведения серной кислоты на установках производительностью до 40 т в сутки | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности насосов, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Разведение серной кислоты до необходимой концентрации |
|  | Подача серной кислоты для разложения сульфатного мыла |
|  | Проверка герметичности защитных кожухов, установленных на фланцевых трубопроводах с агрессивными жидкостями и жидкостями с высокой температурой |
| Необходимые умения | Определять концентрацию серной кислоты согласно технологическому регламенту |
|  | Оценивать работоспособность технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов на участке разведения серной кислоты |
|  | Регулировать давление и температуру в котле в процессе разложения сульфатного мыла |
| Необходимые знания | Технологический режим разведения серной кислоты |
|  | Назначение и устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Назначение и принцип действия регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры на участке разведения серной кислоты |
|  | Схема коммуникаций на участке разведения серной кислоты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Варка таллоля на установках производительностью до 40 т в сутки | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием сульфатного мыла в сборные емкости с выпарных станций |
| --- | --- |
|  | Разложение сульфатного мыла раствором серной кислоты |
|  | Регулирование параметров технологического процесса варки таллоля |
|  | Контроль параметров работы технологического оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов на участке варки таллоля |
| Необходимые умения | Оценивать качество используемого сырья (сульфатного мыла) |
|  | Оценивать состояние технологического оборудования на участке варки таллоля |
|  | Контролировать давление и температуру в котлах при варке таллоля |
| Необходимые знания | Нормы качества сульфатного мыла |
|  | Технологический режим разложения сульфатного мыла |
|  | Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры на участке варки таллоля |
|  | Параметры ведения процесса варки таллоля |
|  | Схема коммуникаций участка варки таллоля |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Декантация и сушка таллоля на установках производительностью до 40 т в сутки | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Отделение сваренного таллоля от черного щелока на сепараторах |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров работы технологического оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры на участке декантации сваренного таллоля |
|  | Перекачка сваренного таллоля после декантации на его сушку |
|  | Замена сит на сепараторах с использованием грузоподъемных механизмов |
| Необходимые умения | Регулировать технологический режим декантации сваренного таллоля |
|  | Оценивать качество сваренного таллоля |
|  | Контролировать состояние работающего технологического оборудования на участках декантации и сушки таллоля |
| Необходимые знания | Технологический режим декантации сваренного таллоля |
|  | Назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Схема коммуникаций участка декантации и сушки таллоля |
|  | Нормы качества таллового масла |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 2-го разряда Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 164 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 2-го разряда |
|  | § 165 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3-го разряда |
| ОКПДТР | 100303 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка тары, химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства для упаковки и расфасовки | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр, подготовка и маркировка тары, проверка целостности, герметичности, чистоты, наличия вкладышей, крышек |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия тары продукту с учетом совместимости материалов |
|  | Подготовка продукции (полуфабрикатов) к упаковке |
|  | Настройка и опробование фасовочного и укупорочного оборудования |
|  | Нанесение этикеток, пиктограмм опасности и партийных штрихкодов, оформление сопроводительной документации и паспортов безопасности |
|  | Обеспечение чистоты участка, сбор отходов тары по классам |
|  | Подбор режимов фасовки, замена уплотнений |
| Необходимые умения | Работать с фасовочными и укупорочными машинами, весами, расходомерами |
|  | Проверять настройки дозаторов контрольным взвешиванием |
|  | Оценивать пригодность тары и правильность маркировки, читать и анализировать паспорта безопасности |
|  | Пользоваться специальным оборудованием для доведения продукта до фасовочных показателей |
|  | Соблюдать нормы по электростатике и пылеподавлению при работе с порошками |
|  | Производить смену формата тары, выявлять и устранять типичные причины недолива и перелива, неплотности швов |
| Необходимые знания | Номенклатура применяемой тары и материалов, их химическая стойкость |
|  | Правила маркировки химической продукции |
|  | Правила оформления паспорта безопасности, пиктограммы опасности |
|  | Основы реологии и влияния температуры и концентрации на вязкость и дозирование |
|  | Допустимые отклонения массы и объема при фасовке |
|  | Принципы калибровки весодозаторов и проверки укупорки |
|  | Правила предотвращение вторичного загрязнения продукции |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Прием и учет химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемка поступающих материалов и готовой продукции, сверка сопроводительных документов, осмотр тары и транспортных средств |
| --- | --- |
|  | Отбор первичных проб для входного контроля сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Взвешивание и измерение объемов, регистрация поступления сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Присвоение партийных номеров, нанесение идентификационных этикеток |
|  | Размещение химического сырья, полуфабрикатов и продукции по местам хранения с учетом совместимости и условий |
|  | Ведение учета движения химического сырья, полуфабрикатов и продукции |
|  | Контроль сроков годности и стабильности сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Разбор несоответствия сопроводительным документам сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства при поступлении |
| Необходимые умения | Снимать корректные показания весов и расходомеров, переводить объем в массу по плотности, температуре, пользоваться таблицами и калькуляторами |
|  | Отбирать и опечатывать пробы, оформлять сопроводительные листы в лабораторию |
|  | Работать с учетными формами и электронными системами по прослеживаемости партий химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Организовывать раздельное хранение и безопасное штабелирование химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства, использовать ручные средства механизации и погрузчики |
|  | Выявлять признаки фальсификации и деградации химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства, принимать решения о карантине партии |
| Необходимые знания | Порядок производственного учета материальных потоков, формы первичной документации, порядок прослеживаемости |
|  | Совместимость и правила раздельного хранения опасных химических веществ, классы опасности, условия разных зон хранения |
|  | Основы метрологии складских измерений |
|  | Правила проведения инвентаризаций, учета потерь и естественной убыли, оформления расхождений |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка смесей и растворов из химического сырья для целлюлозно-бумажного производства | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приготовление технологических растворов и дисперсий по технологическим картам |
| --- | --- |
|  | Соблюдение порядка загрузки, температуры, скорости перемешивания и выдержек сырья для целлюлозно-бумажного производства, контроль pH, плотности, концентрации, вязкости и содержания твердых веществ |
|  | Фильтрация, деаэрация, подготовка воды требуемого качества, промывка смесительных емкостей и дозирующих трасс |
|  | Настройка дозирующих насосов, расходомеров, проверка и корректировка уставок |
|  | Ведение журнала рецептур и параметров сырья для целлюлозно-бумажного производства |
|  | Смена рецептуры в рамках ассортимента сырья для целлюлозно-бумажного производства |
|  | Отбор проб сырья для целлюлозно-бумажного производства и передача в лабораторию |
|  | Предотвращение и устранение типичных дефектов сырья для целлюлозно-бумажного производства |
| Необходимые умения | Пользоваться измерительными приборами и оборудованием, выполнять простые титрования |
|  | Читать и применять рецепты и технологические карты приготовления смесей и растворов |
|  | Рассчитывать массы, объемы компонентов, корректировать концентрацию по результатам измерений |
|  | Управлять оборудованием для подготовки смесей и растворов |
|  | Соблюдать порядок смешения реагентов, предотвращать коагуляцию и потери активности |
|  | Производить экспресс-анализ стабильности дисперсий, подбирать антифомы, антивспениватели, оптимизировать гидратацию полимеров |
|  | Выполнять промывки оборудования и исключать перекрестное загрязнение сырья для целлюлозно-бумажного производства |
| Необходимые знания | Физико-химические основы растворения, диспергирования, гидратации полимеров |
|  | Типичные концентрации и параметры реагентов и их влияние на технологические процессы подготовки смесей и растворов из химического сырья для целлюлозно-бумажного производства |
|  | Правила безопасной работы с опасными и вредными веществами |
|  | Основы предотвращения микробиологической порчи смесей и растворов |
|  | Нормативные параметры санитарии узлов приготовления и оборотных растворов |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ежесменный осмотр оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
| --- | --- |
|  | Контроль уровней, протечек, коррозии, состояния утепления и вторичных поддонов |
|  | Пуск, останов и переключение насосно-емкостных систем, продувка и промывка линий, проверка работы КИПиА |
|  | Обслуживание систем аспирации и пылеулавливания при работе с сыпучими материалами |
|  | Контроль искрообразования, статического электричества |
|  | Локализация мелких неисправностей оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Организация безопасных работ по ремонту и очистке оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Ведение журналов осмотра, дефектных ведомостей и заявок на ремонт оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Выполнение работ по вводу в эксплуатацию после ремонта оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
| Необходимые умения | Читать и анализировать технологические схемы оборудования и систем хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Читать и анализировать маркировку трубопроводов и арматуры |
|  | Безопасно работать с оборудованием и системами хранения химического сырья, продукции целлюлозно-бумажного производства |
|  | Пользоваться переносными приборами контроля, средствами индивидуальной защиты и сорбентами проливов |
|  | Выполнять санитарную обработку емкостей (линий), утилизацию промывных вод |
|  | Выявлять причины нестабильной подачи и колебаний расхода сырья |
|  | Корректировать уставки частотных приводов насосов |
|  | Производить базовую калибровку уровнемеров и расходомеров |
| Необходимые знания | Устройство насосно-емкостных систем |
|  | Порядок хранения опасных химических веществ |
|  | Типичные неполадки оборудования и методы их предупреждения |
|  | Материаловедение, причины коррозии (подтеков) |
|  | Порядок выполнения газоопасных и огневых работ |
|  | Правила обращения с проливами и отходами целлюлозно-бумажного производства |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью свыше 40 т в сутки | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик талловой установки 4-го разряда Аппаратчик талловой установки 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |
| ЕТКС | § 13 | Аппаратчик талловой установки 4-го разряда |
|  | § 14 | Аппаратчик талловой установки 5-го разряда |
| ОКПДТР | 100539 | Аппаратчик талловой установки |
| Перечни СПО | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Отделение черного щелока с перекачкой жидкости на выпарную станцию на установках производительностью свыше 40 т в сутки | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
| --- | --- |
|  | Проверка герметичности защитных кожухов, установленных на фланцевых трубопроводах с агрессивными жидкостями и жидкостями с высокой температурой |
|  | Отделение черного щелока от сырого сульфатного мыла |
|  | Включение перекачивающих насосов |
|  | Контроль и регулирование параметров работы технологического оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры на участке отделения сульфатного мыла от черного щелока |
|  | Сбор сульфатного мыла |
| Необходимые умения | Пользоваться приточно-вытяжной вентиляцией |
|  | Определять рН перекачиваемой на выпарную станцию жидкости |
|  | Оценивать работоспособность оборудования на участке отделения сульфатного мыла от черного щелока |
| Необходимые знания | Технологический режим отделения сульфатного мыла от черного щелока |
|  | Назначение и устройство обслуживаемого оборудования на участке отделения сульфатного мыла от черного щелока |
|  | Схема коммуникаций на участке отделения сульфатного мыла от черного щелока |
|  | Назначение и принцип действия регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры на участке отделения сульфатного мыла от черного щелока |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Разложение сульфатного мыла серной кислотой на установках производительностью свыше 40 т в сутки | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
| --- | --- |
|  | Переключение ручной запорно-регулирующей арматуры |
|  | Проверка герметичности защитных кожухов, установленных на фланцевых трубопроводах с агрессивными жидкостями |
|  | Оценка исправности насосов, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Включение перекачивающих насосов |
|  | Контроль параметров работы технологического оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов узла разложения сульфатного мыла |
|  | Разведение серной кислоты водой и ее подача на разложение сульфатного мыла |
| Необходимые умения | Пользоваться приточно-вытяжной вентиляцией |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами на участке разложения сульфатного мыла |
|  | Оценивать состояние сырья (сульфатного мыла) |
|  | Определять кислотность реакционной смеси на этапе разложения сульфатного мыла |
|  | Соблюдать технологические режимы разведения серной кислоты и ее подачи на разложение сульфатного мыла |
|  | Оценивать работоспособность контрольно-измерительных приборов на этапе разведения серной кислоты и ее подачи на разложение сульфатного мыла |
| Необходимые знания | Назначение и устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Технология разложения сульфатного мыла |
|  | Схема коммуникаций участка разложения сульфатного мыла |
|  | Назначение и принцип действия регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры участка разложения сульфатного мыла |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Варка, декантация и сушка таллоля на установках производительностью свыше 40 т в сутки | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обслуживание оборудования участка варки таллоля |
| --- | --- |
|  | Переключение ручной запорно-регулирующей арматуры |
|  | Включение перекачивающих насосов |
|  | Соблюдение технологических режимов варки и декантации таллоля |
|  | Контроль параметров работы технологического оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов участка варки таллоля и его декантации |
|  | Обслуживание сепараторов при декантации сваренного таллоля |
|  | Декантация таллоля и его перекачка в баки для хранения на складе |
| Необходимые умения | Оценивать состояние сырья (сульфатного мыла) |
|  | Оценивать состояние готового продукта таллоля (таллового масла) |
|  | Контролировать и регулировать параметры процесса варки и декантации таллоля |
|  | Контролировать параметры процесса разложения сульфатного мыла |
|  | Контролировать состояние технологического оборудования на участках разложения сульфатного мыла, варки таллоля и его декантации |
| Необходимые знания | Технологические режимы варки таллоля, его промывки и сушки |
|  | Назначение и устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Схема коммуникаций на участках разложения сульфатного мыла, варки таллоля и его декантации |
|  | Нормы качества таллового масла |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса подготовки химического сырья, полуфабрикатов и продукции целлюлозно-бумажного производства с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4-го разряда Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 166 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4-го разряда |
|  | § 167 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5-го разряда |
| ОКПДТР | 100303 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сырья с содержанием ядовитых и агрессивных веществ к подаче в производство |  | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые действия |  | Прием сырья из мест хранения, идентификация партии, проверка сопроводительных документов, сверка с паспортом безопасности и параметрами качества |  |  |  |  |
|  |  | Кондиционирование сырья перед подачей |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и переключение трасс |  |  |  |  |
|  |  | Проверка герметичности, исправности обратных клапанов, состояния уплотнений |  |  |  |  |
|  |  | Настройка дозирующих систем, опробование подачи на циркуляцию и под нагрузкой |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение совместимости материалов, поданных на производство |  |  |  |  |
|  |  | Оформление и соблюдение системы LOTO при разъединении и изоляции коммуникаций |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка оборудования к пуску и останову по регламенту |  |  |  |  |
|  |  | Расчет корректировок рецептур и концентраций по результатам экспресс-анализа |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать и анализировать графические схемы участка, ориентироваться в маркировке трубопроводов и арматуры |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять расчеты масс и объемов, пересчет концентраций, тепловых эффектов разбавления |  |  |  |  |
|  |  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование |  |  |  |  |
|  |  | Настраивать дозировочные насосы, проверять и корректировать уставки расходомеров |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать средства индивидуальной защиты с учетом опасности вещества |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять безопасные переключения технологических схем |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять промывки без потери качества и с минимальными отходами |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Физико-химические свойства применяемых веществ и их несовместимость |  |  |  |  |
|  |  | Правила безопасного разбавления, смешения применяемых веществ |  |  |  |  |
|  |  | Нормативы пожарной безопасности при работе с химически опасными веществами |  |  |  |  |
|  |  | Основы материального и теплового баланса узлов подготовки |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль режимов хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ежесменный контроль параметров хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния теплоизоляции, подогрева, охлаждения, перемешивания, азотного подпора |
|  | Проверка исправности дыхательных клапанов, пламегасителей, предохранительных клапанов, газоочистки, систем вентиляции и аспирации |
|  | Мониторинг газоаналитики, аэрозольной и пылевой нагрузки |
|  | Обеспечение ротации запасов, соблюдение сроков годности и стабильности сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Локализация протечек при хранении сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Настройка алгоритмов автоматизированных систем хранения |
| Необходимые умения | Работать с системами сигнализации, интерпретировать изменения параметров с позиций кинетики разложения, кристаллизации, коррозии |
|  | Выполнять тестирование портативных газоанализаторов, проводить простую калибровку плотномеров, уровнемеров |
|  | Обслуживать защитные устройства и оценивать их состояние |
|  | Формировать матрицу рисков хранения по ядовитым и агрессивным веществам |
|  | Определять критичные параметры и зоны повышенной опасности при хранении сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
| Необходимые знания | Порядок хранения опасных химических веществ, их совместимость по классам опасности |
|  | Предельно допустимая концентрация и ориентировочный безопасный уровень воздействия для приоритетных токсикантов |
|  | Классификация опасных веществ |
|  | Устройство и принцип работы систем газоочистки, вентиляции, взрывозащищенного оборудования, заземления, антистатической защиты |
|  | Основы надежности и функциональной безопасности на узлах хранения |
|  | Маркировка химической продукции |
|  | Требования промышленной безопасности применительно к сосудам и емкостям под давлением и к объектам химически опасных производств |
|  | Правила оформления паспорта безопасности химической продукции |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ежесменный осмотр насосно-емкостного, дозировочного и газоочистного оборудования |
| --- | --- |
|  | Контроль вибрации, шума, температуры на участке работы с сырьем, полуфабрикатами и продукцией с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Пуск и останов оборудования, переключение на резервные емкости, насосы |
|  | Промывки, продувки линий, обезвоживание и дренирование на участке работы с сырьем, полуфабрикатами и продукцией с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Проверка заземления, антистатических перемычек и взрывозащиты на участке работы с сырьем, полуфабрикатами и продукцией с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Обслуживание фильтров, сеток, ловушек и устройств улавливания аэрозолей |
|  | Проверка и восстановление работоспособности нейтрализующих поддонов и лотков |
|  | Локализация и устранение типичных неисправностей оборудования и систем хранения на участке работы с сырьем, полуфабрикатами и продукцией с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Организация безопасных работ повышенной опасности на участке работы с сырьем, полуфабрикатами и продукцией с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Ведение журналов осмотров, дефектов, заявок на ремонт оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
| Необходимые умения | Применять меры безопасного выполнения работ при взаимодействии с центробежными, мембранными дозировочными насосами, мешалками, теплообменной и запорно-регулирующей арматурой |
|  | Читать и исполнять карты смазки, проведения технического обслуживания |
|  | Использовать переносные газоанализаторы, пирометры, виброметры, индикаторы утечек |
|  | Документировать результаты поверки контрольно-измерительных приборов и оборудования |
|  | Выполнять санитарную обработку емкостей, трасс |
|  | Выполнять утилизацию промывных вод, применять сорбенты и нейтрализаторы проливов |
|  | Производить безопасную разгерметизацию оборудования по чек-листам |
|  | Настраивать частотно-регулируемый привод насосов по технологической карте |
| Необходимые знания | Устройство и принципы работы систем хранения и дозирования, газоочистки и скруббирования сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Причины и механизмы коррозии, износа, совместимость материалов с агрессивными средами |
|  | Признаки предаварийных состояний оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Порядок подготовки оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ к ремонту |
|  | Правила газоопасных и огневых работ |
|  | Основы функциональной безопасности работы оборудования и систем хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Порядок взрывозащищенного и антистатического исполнения при работе с оборудованием и системами хранения сырья, полуфабрикатов и продукции с содержанием ядовитых и агрессивных веществ |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при работе с вредными и опасными веществами |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Иртуганов Тимур Равильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Архангельский ЦБК», город Новодвинск, Архангельская область |
| --- | --- |
|  | АО «Группа Илим», город Санкт-Петербург |
|  | АО «Соликамскбумпром», город Соликамск, Пермский край |
|  | АО «Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми |
|  | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», город Санкт-Петербург |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

LOTO (Lockout/Tagout) – комплекс организационных и технических мер, направленных на предотвращение непреднамеренного включения машин или оборудования во время их обслуживания или ремонта

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), от 29 апреля 2026 г № 327н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2026 г., регистрационный № 86769), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2032 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 41, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 24, раздел «Общие профессии химических производств».

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852), от 19 февраля 2026 г. № 106 (зарегистрирован Минюстом России 
26 марта 2026 г., регистрационный № 85749).