УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» июля 2026 г. № 321н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор ультразвуковых технологических установок

1788

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Очистка малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Очистка изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров»	20

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением»	27

3.5. Обобщенная трудовая функция «Очистка изделий в ультразвуковых ваннах»	38

3.6. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением» 	45

3.7. Обобщенная трудовая функция «Очистка изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях»	58

3.8. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки»	65

3.9. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки»	80

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	96

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	96

I. Общие сведения

| Управление технологическими ультразвуковыми установками |  | 28.030 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обработка изделий машиностроения с использованием ультразвуковых установок

Группа занятий

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 25.62 |  | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Очистка малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | 2 | Оператор установок ультразвуковой очистки 2-го разряда Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | A/02.2 | 2 |
| B | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | 2 | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 2-го разряда Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | B/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | B/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль качества поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | B/03.2 | 2 |
| C | Очистка изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | 3 | Оператор установок ультразвуковой очистки 3-го разряда Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | C/02.3 | 3 |
| D | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | 3 | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 3-го разряда Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | D/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | D/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | D/03.3 | 3 |
| E | Очистка изделий в ультразвуковых ваннах | 3 | Оператор установок ультразвуковой очистки 4-го разряда Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий в ультразвуковых ваннах | E/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по очистке изделий в ультразвуковых ваннах | E/02.3 | 3 |
| F | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | 3 | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 4-го разряда Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | F/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | F/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | F/03.3 | 3 |
| G | Очистка изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | 4 | Оператор установок ультразвуковой очистки 5-го разряда Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | G/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | G/02.4 | 4 |
| H | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | 4 | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 5-го разряда Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | H/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | H/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | H/03.4 | 4 |
| I | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | 4 | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 6-го разряда Оператор ультразвуковых установок 6-го разряда | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | I/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | I/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | I/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок ультразвуковой очистки 2-го разряда Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 68 | Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Получение малогабаритных изделий для очистки их в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Получение универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Заполнение рабочей жидкостью ультразвуковой ванны объемом до 10 литров |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Проверка исправности и работоспособности ультразвуковой ванны объемом до 10 литров перед выполнением технологической операции по очистке малогабаритных изделий |
|  | Установка режимов работы ультразвуковой ванны объемом до 10 литров для выполнения технологической операции по очистке малогабаритных изделий |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Выбирать универсальные приспособления для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров в соответствии с технологической документацией |
|  | Проверять исправность и работоспособность ультразвуковых ванн объемом до 10 литров перед выполнением технологических операций по очистке малогабаритных изделий |
|  | Заполнять рабочей жидкостью ультразвуковые ванны объемом до 10 литров |
|  | Устанавливать режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 10 литров для выполнения технологических операций по очистке малогабаритных изделий в соответствии с технологической документацией |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при подготовке к выполнению технологических операций по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при подготовке ультразвуковых ванн объемом до 10 литров для выполнения технологических операций по очистке малогабаритных изделий |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Порядок получения и хранения малогабаритных изделий перед очисткой в ультразвуковых ваннах |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения малогабаритных изделий при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок получения и хранения универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий при очистке в ультразвуковых ваннах в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки объемом до 10 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности ультразвуковых ванн объемом до 10 литров |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 10 литров |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 10 литров при выполнении технологической операции по очистке малогабаритных изделий |
|  | Оборудование для ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка малогабаритных изделий в универсальные приспособления для размещения в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
| --- | --- |
|  | Размещение универсальных приспособлений с малогабаритными изделиями в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Запуск процесса очистки малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Контроль процесса очистки малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание ультразвуковой ванны объемом до 10 литров при выполнении технологической операции по очистке малогабаритных изделий |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Поддержание рабочего состояния рабочей жидкости для очистки малогабаритных изделий в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Извлечение универсальных приспособлений с малогабаритными изделиями после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Ополаскивание малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Сушка малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров или ополаскивания |
|  | Визуальный контроль качества поверхностей малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для ополаскивания малогабаритных изделий после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для сушки малогабаритных изделий после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 10 литров или ополаскивания |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Устанавливать малогабаритные изделия в универсальные приспособления для размещения в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров перед выполнением технологических операций по очистке |
|  | Устанавливать универсальные приспособления с малогабаритными изделиями в ультразвуковые ванны объемом до 10 литров |
|  | Использовать элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 10 литров при выполнении технологических операций по очистке малогабаритных изделий |
|  | Контролировать процесс очистки малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Контролировать наличие и состояние рабочей жидкости для очистки малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных приспособлений для размещения в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн объемом до 10 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для сушки малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуально контролировать качество поверхностей малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Проводить очистку ультразвуковых ванн объемом до 10 литров от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки малогабаритных изделий |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 10 литров при выполнении технологической операции по очистке малогабаритных изделий |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения малогабаритных изделий при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных приспособлений для размещения малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки объемом до 10 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 10 литров |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн объемом до 10 литров |
|  | Порядок очистки ультразвуковых ванн объемом до 10 литров от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки |
|  | Порядок ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Рабочие жидкости для ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Режимы сушки малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне или ополаскивания |
|  | Оборудование для ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для сушки малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуальные критерии качества поверхностей малогабаритных изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке малогабаритных изделий в ультразвуковых ваннах объемом до 10 литров |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 2-го разряда Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 68 | Оператор ультразвуковых установок 2-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Получение рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение универсальных приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение изделий для выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка приспособлений на станок ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Установка изделий для настройки в приспособление на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или непосредственно на стол станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Настройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Установление режимов работы станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать рабочие инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией для контроля обрабатываемого изделия с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью поверхности до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать универсальные приспособления в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Проверять исправность и работоспособность станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением рабочие инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать приспособления на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности размеров поверхностей обрабатываемого изделия до 12-го квалитета |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости поверхностей обрабатываемого изделия до Ra 6,3 мкм |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Устанавливать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов в соответствии с параметрами используемых рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок получения и хранения универсальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Последовательность и содержание настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности линейных размеров до 12-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Установка изделия перед обработкой и снятие после обработки на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Запуск станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Обработка поверхностей изделия с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Контроль процесса обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Ополаскивание изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Сушка изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания |
|  | Техническое и организационное обслуживание станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 на станке ультразвуковой размерной |
|  | Поднастройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Базировать изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Закреплять изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Снимать и устанавливать рабочие инструменты на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Контролировать визуально процесс обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Корректировать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества поверхностей с точностью размеров до 12-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля поверхностей изделия с точностью линейных размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 мкм |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров изделия с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров изделия с точностью до 12-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 6,3 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 6,3 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Типовые методики измерения и контроля поверхностей машиностроительных изделий |
|  | Виды типичных дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Дефекты поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 12-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 6,3 мкм |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении измерений и контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок ультразвуковой очистки 3-го разряда Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев оператором установок ультразвуковой очистки 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией10 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 69 | Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Получение изделий средних габаритов для очистки их в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Получение компонентов для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Приготовление рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Заполнение рабочей жидкостью ультразвуковой ванны объемом до 200 литров |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Проверка исправности и работоспособности ультразвуковой ванны объемом до 200 литров перед выполнением технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Установка режимов работы ультразвуковой ванны объемом до 200 литров для выполнения технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Настройка режимов работы ультразвуковой ванны объемом до 200 литров для выполнения технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Подготовка оборудования для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Подготовка оборудования для сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров или ополаскивания |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Выбирать компоненты для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров в соответствии с технологической документацией |
|  | Проверять исправность и работоспособность ультразвуковых ванн объемом до 200 литров перед выполнением технологических операций по очистке изделий средних габаритов |
|  | Готовить рабочие жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Подготавливать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в них изделий средних габаритов перед выполнением технологических операций по очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Заполнять рабочей жидкостью ультразвуковые ванны объемом до 200 литров |
|  | Устанавливать режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров для выполнения технологических операций по очистке изделий средних габаритов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров для выполнения технологических операций по очистке изделий средних габаритов в соответствии с технологической документацией |
|  | Настраивать режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров для выполнения технологических операций по очистке изделий средних габаритов в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с изделиями и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Выбирать схемы строповки изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при подготовке к выполнению технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке ультразвуковых ванн объемом до 200 литров для выполнения технологических операций по очистке изделий средних габаритов |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Порядок получения и хранения изделий средних габаритов перед очисткой в ультразвуковых ваннах |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Порядок получения и хранения компонентов, используемых при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки |
|  | Порядок приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Оборудование для приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок технического и организационного обслуживания оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий средних габаритов при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий средних габаритов при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Правила выбора универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов при очистке в ультразвуковых ваннах в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности ультразвуковых ванн объемом до 200 литров |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 200 литров |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров при выполнении технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Порядок настройки режимов работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров для выполнения технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка изделий средних габаритов в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
| --- | --- |
|  | Размещение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Запуск процесса очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Контроль процесса очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Поднастройка режимов работы ультразвуковой ванны объемом до 200 литров при выполнении технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Техническое и организационное обслуживание ультразвуковой ванны объемом до 200 литров при выполнении технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Поддержание рабочего состояния рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Извлечение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями средних габаритов после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Ополаскивание изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Сушка изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров или ополаскивания |
|  | Визуальный контроль качества поверхностей изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для ополаскивания изделий средних габаритов после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для сушки изделий средних габаритов после очистки в ультразвуковой ванне объемом до 200 литров или ополаскивания |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Устанавливать изделия средних габаритов в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров перед выполнением технологических операций по очистке |
|  | Устанавливать универсальные и (или) специальные приспособления с изделиями средних габаритов в ультразвуковые ванны объемом до 200 литров |
|  | Использовать элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 200 литров при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов |
|  | Контролировать процесс очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Корректировать режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров при выполнении технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Контролировать наличие и состояние рабочей жидкости для очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн объемом до 200 литров |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуально контролировать качество поверхностей изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Проводить очистку ультразвуковых ванн объемом до 200 литров от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий средних габаритов |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с изделиями и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Выбирать схемы строповки изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн объемом до 200 литров при выполнении технологической операции по очистке изделий средних габаритов |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий средних габаритов при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий средних габаритов при очистке в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки объемом до 200 литров: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами объемом до 200 литров |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн объемом до 200 литров |
|  | Порядок очистки ультразвуковых ванн объемом до 200 литров от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки |
|  | Порядок ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Рабочие жидкости для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Режимы сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне или ополаскивания |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки |
|  | Оборудование для сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуальные критерии качества поверхностей изделий средних габаритов после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий средних габаритов в ультразвуковых ваннах объемом до 200 литров |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 3-го разряда Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев оператором станков ультразвуковой размерной обработки 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 69 | Оператор ультразвуковых установок 3-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение изделий для выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка приспособлений на станок ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Установка изделий для настройки в приспособление на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или непосредственно на стол станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Настройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Установление режимов работы станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать рабочие инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией для контроля обрабатываемого изделия с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью поверхности до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Проверять исправность и работоспособность станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изделия, обрабатываемого на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением рабочие инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением с точностью до 1,0 % от характерного размера, но не менее 0,1 мм, и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать приспособления на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Выверять положение обрабатываемых изделий с точностью до 1,0 % от характерного размера, но не менее 0,1 мм, и закреплять изделия в приспособлении или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности размеров поверхностей обрабатываемого изделия до 9-го квалитета |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости поверхностей обрабатываемого изделия до Ra 3,2 мкм |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов в соответствии с параметрами используемых рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки на станках с ручным управлением |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с рабочими инструментами, используемыми на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Последовательность и содержание настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности линейных размеров до 9-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Установка изделия перед обработкой и снятие после обработки на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 |
|  | Запуск станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Обработка поверхностей изделия с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Контроль процесса обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Ополаскивание изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Сушка изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания |
|  | Техническое и организационное обслуживание станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 |
|  | Контроль состояния рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Замена изношенных рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Контроль состояния абразивной суспензии при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Поднастройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Базировать изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Закреплять изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние абразивной суспензии при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Оценивать состояние рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Определять степень износа рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Снимать и устанавливать рабочие инструменты на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Контролировать визуально процесс обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Корректировать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 9-го квалитета и шероховатостью до Ra 3,2 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Критерии износа рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок поднастройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества поверхностей с точностью размеров до 9-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля поверхностей изделия с точностью линейных размеров до 9-го квалитета, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 3,2 мкм, точностью формы поверхностей до 11-й степени |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров изделия с точностью до 9-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров изделия с точностью до 9-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 11-й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 11-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 3,2 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 3,2 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 11‑й степени в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 11-й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Типовые методики измерения и контроля поверхностей машиностроительных изделий |
|  | Виды типичных дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Дефекты поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 9-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 9-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы контроля формы поверхностей с точностью до 11-й степени |
|  | Средства контроля формы поверхностей с точностью до 11-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 3,2 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении измерений и контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка изделий в ультразвуковых ваннах | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок ультразвуковой очистки 4-го разряда Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев оператором установок ультразвуковой очистки 3-го разряда – для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 70 | Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий в ультразвуковых ваннах | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по очистке изделий в ультразвуковой ванне |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по очистке изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Получение изделий для очистки их в ультразвуковой ванне |
|  | Выбор универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Выбор компонентов для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Получение компонентов для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Приготовление рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Заполнение рабочей жидкостью ультразвуковой ванны |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Проверка исправности и работоспособности ультразвуковой ванны перед выполнением технологической операции по очистке изделий |
|  | Выбор режимов работы ультразвуковой ванны для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Установка режимов работы ультразвуковой ванны для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Настройка режимов работы ультразвуковой ванны для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Подготовка оборудования для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Подготовка раствора для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Подготовка оборудования для сушки изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне или ополаскивания |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по очистке изделий в ультразвуковой ванне |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по очистке изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Выбирать компоненты для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковых ваннах в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения изделий в ультразвуковых ваннах в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Проверять исправность и работоспособность ультразвуковых ванн перед выполнением технологических операций по очистке изделий |
|  | Готовить рабочие жидкости для очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Подготавливать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в них изделий перед выполнением технологических операций по очистке в ультразвуковых ваннах |
|  | Заполнять рабочей жидкостью ультразвуковые ванны |
|  | Устанавливать режимы работы ультразвуковых ванн для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать режимы работы ультразвуковых ванн для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Настраивать режимы работы ультразвуковых ванн для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с изделиями и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Выбирать схемы строповки изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Выбирать составы растворов для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Готовить растворы для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при подготовке к выполнению технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке ультразвуковых ванн для выполнения технологических операций по очистке изделий |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Виды загрязнений обрабатываемых изделий |
|  | Порядок получения и хранения изделий перед очисткой в ультразвуковых ваннах |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Основные процессы и явления, происходящие при прохождении ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Механизм воздействия на очищаемые изделия ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Правила выбора компонентов, используемых при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки |
|  | Порядок получения и хранения компонентов, используемых при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки |
|  | Порядок приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Оборудование для приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок технического и организационного обслуживания оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в ультразвуковых ваннах: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в ультразвуковых ваннах: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Правила выбора универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий при очистке в ультразвуковых ваннах в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности ультразвуковых ванн |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Правила выбора режимов работы ультразвуковой ванны для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Порядок настройки режимов работы ультразвуковых ванн для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Растворы для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Правила выбора состава растворов для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Порядок приготовления растворов для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Оборудование для сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по очистке изделий в ультразвуковых ваннах | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка изделий в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в ультразвуковой ванне |
| --- | --- |
|  | Размещение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями в ультразвуковой ванне |
|  | Запуск процесса очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Контроль процесса очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Поднастройка режимов работы ультразвуковой ванны при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Техническое и организационное обслуживание ультразвуковой ванны при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Поддержание рабочего состояния рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковой ванне |
|  | Извлечение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями после очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Ополаскивание изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Сушка изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне или ополаскивания |
|  | Визуальный контроль качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Технический контроль качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для ополаскивания изделий после очистки в ультразвуковой ванне |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для сушки изделий после очистки в ультразвуковой ванне или ополаскивания |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Устанавливать изделия в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в ультразвуковых ваннах перед выполнением технологических операций по очистке |
|  | Устанавливать универсальные и (или) специальные приспособления с изделиями в ультразвуковые ванны |
|  | Использовать элементы управления ультразвуковыми ваннами при выполнении технологических операций по очистке изделий |
|  | Контролировать процесс очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Корректировать режимы работы ультразвуковых ванн при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Контролировать наличие и состояние рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Корректировать состав рабочей жидкости для очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки |
|  | Выбирать режимы ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки |
|  | Выбирать режимы сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Управлять оборудованием для сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуально контролировать качество поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Использовать методы технического контроля качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Проводить очистку ультразвуковых ванн от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий в ультразвуковых ваннах |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Виды загрязнений обрабатываемых изделий |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Основные процессы и явления, происходящие при прохождении ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Механизм воздействия на очищаемые изделия ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Типовые режимы работы ультразвуковых ванн при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в ультразвуковых ваннах: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в ультразвуковых ваннах: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Ванны для ультразвуковой очистки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Элементы управления ультразвуковыми ваннами |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию ультразвуковых ванн |
|  | Порядок очистки ультразвуковых ванн от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковой ванне: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки |
|  | Оборудование для сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий после ультразвуковой очистки или ополаскивания |
|  | Визуальные критерии качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Методы технического контроля качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в ультразвуковых ваннах |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в ультразвуковых ваннах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | F | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 4-го разряда Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев оператором станков ультразвуковой размерной обработки 3-го разряда – для прошедших профессиональное обучение |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 70 | Оператор ультразвуковых установок 4-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Получение изделий для выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Установка приспособлений на станок ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Установка изделий для настройки в приспособление на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или непосредственно на стол станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Настройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Установление режимов работы станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать рабочие инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией для контроля обрабатываемого изделия с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью поверхности до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Проверять исправность и работоспособность станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Собирать сборные рабочие инструменты, используемые при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с рабочими инструментами при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изделия, обрабатываемого на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением рабочие инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением с точностью до 0,5 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм, и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать приспособления на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Выверять положение обрабатываемых изделий с точностью до 0,5 % от характерного размера, но не менее 0,05 мм, и закреплять изделия в приспособлении или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности размеров поверхностей обрабатываемого изделия до 7-го квалитета |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости поверхностей обрабатываемого изделия до Ra 1,6 мкм |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок получения и хранения рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок сборки сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов в соответствии с параметрами используемых рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с рабочими инструментами, используемыми на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Последовательность и содержание настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения точности линейных размеров до 7-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| --- | --- |
|  | Установка изделия перед обработкой и снятие после обработки на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 |
|  | Запуск станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Обработка поверхностей изделия с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Контроль процесса обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Ополаскивание изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Сушка изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания |
|  | Техническое и организационное обслуживание станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Контроль состояния рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Замена изношенных рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Контроль состояния абразивной суспензии при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Поднастройка станка ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Базировать изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Закреплять изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние абразивной суспензии при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Оценивать состояние рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Определять степень износа рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Снимать и устанавливать рабочие инструменты на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Контролировать визуально процесс обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Корректировать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Критерии износа рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Порядок поднастройки станков ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки с ручным управлением |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 7-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | Код | F/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля поверхностей изделия с точностью линейных размеров до 7-го квалитета, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 1,6 мкм, точностью формы поверхностей до 9-й степени и точностью расположения поверхностей до 9-й степени |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров изделия с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров изделия с точностью до 7-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 9-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 9-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 1,6 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9‑й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 9-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля поверхностей машиностроительных изделий |
|  | Виды типичных дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Причины дефектов поверхностей изделий при ультразвуковой размерной обработке |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Дефекты поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 9-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени |
|  | Методы контроля точности расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 9-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении измерений и контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | Код | G | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор установок ультразвуковой очистки 5-го разряда Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года оператором установок ультразвуковой очистки 4-го разряда – для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев оператором установок ультразвуковой очистки 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 71 | Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | Код | G/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по очистке изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по очистке изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Получение изделий для очистки их в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Выбор универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Выбор компонентов для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Получение компонентов для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Приготовление рабочей жидкости для очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Подготовка раствора для ополаскивания изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по очистке изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Заполнение рабочими жидкостями установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Проверка исправности и работоспособности установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии перед выполнением технологической операции по очистке изделий |
|  | Выбор режимов работы установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Установка режимов работы установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Настройка режимов работы установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии для выполнения технологической операции по очистке изделий |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по очистке изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Выбирать компоненты для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Проверять исправность и работоспособность установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий перед выполнением технологических операций по очистке изделий |
|  | Готовить рабочие жидкости для очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Подготавливать универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в них изделий перед выполнением технологических операций по очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Заполнять рабочими жидкостями установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечные линии |
|  | Устанавливать режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с технологической документацией и (или) состоянием и характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Настраивать режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий для выполнения технологических операций по очистке изделий в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с изделиями и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Выбирать схемы строповки изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой изделий и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Выбирать составы растворов для ополаскивания изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Готовить растворы для ополаскивания изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при подготовке к выполнению технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий для выполнения технологических операций по очистке изделий |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Виды загрязнений обрабатываемых изделий |
|  | Порядок получения и хранения изделий перед очисткой в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Основные процессы и явления, происходящие при прохождении ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Механизм воздействия на очищаемые изделия ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Правила выбора компонентов, используемых при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки |
|  | Порядок получения и хранения компонентов, используемых при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки |
|  | Порядок приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Оборудование для приготовления рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок технического и организационного обслуживания оборудования для приготовления рабочей жидкости для очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий |
|  | Правила выбора универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий при очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Установки многостадийной ультразвуковой мойки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Моечные линии: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий |
|  | Элементы управления установками многостадийной ультразвуковой мойки или моечными линиями |
|  | Типовые режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Правила выбора режимов работы установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Порядок настройки режимов работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий для выполнения технологической операции по очистке изделий |
|  | Растворы для ополаскивания изделий после ультразвуковой очистки в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Правила выбора состава растворов для ополаскивания изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Порядок приготовления растворов для ополаскивания изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки и моечных линиях | Код | G/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка изделий в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
| --- | --- |
|  | Размещение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Запуск процесса очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Контроль процесса очистки изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Поднастройка режимов работы установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Техническое и организационное обслуживание установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Поддержание рабочего состояния рабочих жидкостей в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Извлечение универсальных и (или) специальных приспособлений с изделиями после очистки в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Визуальный контроль качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
|  | Технический контроль качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установке многостадийной ультразвуковой мойки или моечной линии |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Устанавливать изделия в универсальные и (или) специальные приспособления для размещения в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях перед выполнением технологических операций по очистке |
|  | Устанавливать универсальные и (или) специальные приспособления с изделиями в установки многостадийной ультразвуковой мойки или моечные линии |
|  | Использовать элементы управления установками многостадийной ультразвуковой мойки или моечными линиями при выполнении технологических операций по очистке изделий |
|  | Контролировать процесс очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Корректировать режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Контролировать наличие и состояние рабочей жидкости для очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Корректировать составы рабочих жидкостей в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий |
|  | Визуально контролировать качество поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Использовать методы технического контроля качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Проводить очистку установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Виды загрязнений обрабатываемых изделий |
|  | Теория ультразвуковой очистки |
|  | Основные процессы и явления, происходящие при прохождении ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Механизм воздействия на очищаемые изделия ультразвуковых колебаний в жидкости |
|  | Компоненты, используемые при приготовлении рабочих жидкостей для ультразвуковой очистки: виды, назначение, основные свойства и маркировка |
|  | Типовые режимы работы установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий при выполнении технологической операции по очистке изделий |
|  | Универсальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Специальные приспособления, используемые для размещения изделий при очистке в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных и (или) специальных приспособлений для размещения изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Установки многостадийной ультразвуковой мойки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Моечные линии: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Элементы управления установками многостадийной ультразвуковой мойки или моечными линиями |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий |
|  | Порядок очистки установок многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линий от загрязнений при выполнении технологических операций ультразвуковой очистки |
|  | Визуальные критерии качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Методы технического контроля качества поверхностей изделий после ультразвуковой очистки в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении технологических операций по очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при очистке изделий в установках многостадийной ультразвуковой мойки или моечных линиях |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с рабочими жидкостями для ультразвуковой очистки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе с ультразвуковыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | H | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 5-го разряда Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет оператором станков ультразвуковой размерной обработки 4-го разряда – для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года оператором установок ультразвуковых очистки 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 71 | Оператор ультразвуковых установок 5-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | H/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение изделий для выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Заправка станка ультразвуковой размерной обработки абразивной суспензией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Установка рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Установка приспособлений на станок ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Установка изделий для настройки в приспособление на станке ультразвуковой размерной обработки или непосредственно на стол станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Настройка станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Установление режимов работы станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Проверка исправности устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ с помощью тест-программ перед выполнением технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбор управляющей программы для системы ЧПУ станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Ввод управляющей программы в систему ЧПУ станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Отработка управляющей программы обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на холостом ходу станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Ввод коррекции на установку инструмента и изделия при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать рабочие инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) конструктивными особенностями рабочих инструментов, используемых для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) требованиями к обрабатываемому изделию с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью поверхности до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Проверять исправность и работоспособность станков ультразвуковой размерной обработки перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Заправлять абразивной суспензией станки ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Контролировать геометрические параметры рабочих инструментов, используемых при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Собирать сборные рабочие инструменты, используемые при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с рабочими инструментами при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изделия, обрабатываемого на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки рабочие инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с точностью до 0,1 % от характерного размера, но не менее 0,01 мм, и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать приспособления на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выверять положение обрабатываемых изделий с точностью до 0,1 % от характерного размера, но не менее 0,01 мм, и закреплять изделия в приспособлении или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки для обеспечения точности размеров поверхностей обрабатываемого изделия до 6-го квалитета |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки для обеспечения шероховатости поверхностей обрабатываемого изделия до Ra 0,8 мкм |
|  | Выполнять расчеты, необходимые для настройки станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Проверять исправность и работоспособность устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ с помощью тест-программ перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Вводить управляющую программу обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Запускать станок ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ на холостом ходу перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Запускать управляющую программу на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке станков ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Порядок получения и хранения рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок сборки сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Приемы и правила установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов в соответствии с параметрами используемых рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с рабочими инструментами, используемыми на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов в зависимости от контролируемых параметров |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для станков ультразвуковой размерной обработки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Последовательность и содержание настройки станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки для обеспечения точности линейных размеров до 6-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок ввода управляющей программы обработки заготовки в устройство ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок запуска станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ на холостом ходу |
|  | Порядок запуска управляющей программы на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок проверки работы управляющей программы на холостом ходу на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Основные команды управления станками ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | H/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
| --- | --- |
|  | Установка изделия перед обработкой и снятие после обработки на станке ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 |
|  | Запуск станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Запуск управляющей программы станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Обработка поверхностей изделия с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль процесса обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Ополаскивание изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Сушка изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки или ополаскивания |
|  | Техническое и организационное обслуживание станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для ополаскивания изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для сушки изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль состояния рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Замена изношенных рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль состояния абразивной суспензии при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Поднастройка станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Базировать изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Закреплять изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Запускать станок ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ в рабочем режиме |
|  | Запускать управляющую программу на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние абразивной суспензии при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Оценивать состояние рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Определять степень износа рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Снимать и устанавливать рабочие инструменты на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов станков ультразвуковой размерной обработки при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Контролировать визуально процесс обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Корректировать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Критерии износа рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки: виды, свойства и основные параметры |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок запуска станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ в рабочем режиме |
|  | Порядок запуска управляющей программы на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок поднастройки станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Основные команды управления станками ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Оборудование для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 6-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | Код | H/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля поверхностей изделия с точностью линейных размеров до 6-го квалитета, угловых размеров до 5-й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,8 мкм, точностью формы поверхностей до 7-й степени и точностью расположения поверхностей до 7-й степени |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров изделия с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров изделия с точностью до 6-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Контроль угловых размеров изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 7-й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 7-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 7-й степени |
|  | Контроль точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 7-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 0,8 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 5-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 5-й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7‑й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 7-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля поверхностей машиностроительных изделий |
|  | Виды типичных дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Причины дефектов поверхностей изделий при ультразвуковой размерной обработке |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Дефекты поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 5-й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 5-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 5-й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени точности |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени точности |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 7-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени |
|  | Методы контроля точности расположения поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 7-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности расположения поверхностей с точностью до 7-й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении измерений и контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | I | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор станков ультразвуковой размерной обработки 6-го разряда Оператор ультразвуковых установок 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года оператором станков ультразвуковой размерной обработки 5-го разряда – для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев оператором установок ультразвуковых очистки 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 72 | Оператор ультразвуковых установок 6-го разряда |
| ОКПДТР | 103451 | Оператор ультразвуковых установок |
| Перечни СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | I/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
| --- | --- |
|  | Разработка плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение изделий для выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Приготовление абразивной суспензии для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Заправка станка ультразвуковой размерной обработки абразивной суспензией для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Подготовка к эксплуатации рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации приспособлений для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Подготовка к эксплуатации контрольно-измерительных инструментов для контроля изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Установка вспомогательных инструментов для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Установка рабочего инструмента для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Установка приспособлений на станок ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Установка изделий для настройки в приспособление на станке ультразвуковой размерной обработки или непосредственно на стол станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Настройка станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Установление режимов работы станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Проверка исправности устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ с помощью тест-программ перед выполнением технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбор управляющей программы для системы ЧПУ станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Проверка соответствия текста управляющей программы содержанию операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Проверка управляющей программы на корректность пошагового исполнения обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Размерная настройка, наладка нулевого положения станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Определение нулевой точки обрабатываемого изделия относительно нулевой точки станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Ввод управляющей программы в систему ЧПУ станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Отработка управляющей программы обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на холостом ходу станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Корректировка управляющей программы обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Ввод коррекции на установку инструмента и изделия при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Анализировать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию с целью выбора плана выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать рабочие инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) конструктивными особенностями рабочих инструментов, используемых для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии с технологической документацией и (или) требованиями к обрабатываемому изделию с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью поверхности до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Проверять исправность и работоспособность станков ультразвуковой размерной обработки перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции компоненты для приготовления абразивных суспензий для обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Готовить абразивные суспензии для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Заправлять абразивной суспензией станки ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Контролировать геометрические параметры рабочих инструментов, используемых при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Собирать сборные рабочие инструменты, используемые при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с рабочими инструментами при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Настраивать универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изделия, обрабатываемого на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки вспомогательные инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Устанавливать и настраивать на станках ультразвуковой размерной обработки рабочие инструменты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выверять положение приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм, и закреплять приспособление при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать приспособления на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выверять положение обрабатываемых изделий с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм, и закреплять изделия в приспособлении или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки для обеспечения точности размеров поверхностей обрабатываемого изделия до 5-го квалитета |
|  | Настраивать станки ультразвуковой размерной обработки для обеспечения шероховатости поверхностей обрабатываемого изделия до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять расчеты, необходимые для настройки станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками обрабатываемого изделия |
|  | Проверять исправность и работоспособность устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ с помощью тест-программ перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Читать управляющую программу обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Определять нулевую точку обрабатываемых изделий относительно нулевой точки станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Запускать станок ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ на холостом ходу перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Запускать управляющую программу на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Устанавливать коррекцию положения инструмента и изделия при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Проверять отработку управляющей программы с помощью программ графического контроля устройства ЧПУ станка ультразвуковой размерной обработки перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Проверять работу управляющей программы на холостом ходу на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ перед выполнением технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Редактировать управляющие программы обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке станков ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Правила выбора рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Порядок получения и хранения рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок сборки сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Приемы и правила установки рабочих инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Правила выбора вспомогательных инструментов в соответствии с параметрами используемых рабочих инструментов для ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с рабочими инструментами, используемыми на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки: виды, свойства и основные параметры |
|  | Порядок приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки в соответствии с технологической документацией и (или) параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Оборудование и (или) оснастка для приготовления абразивных суспензий для станков ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования и (или) оснастки для приготовления абразивных суспензий для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов в зависимости от контролируемых параметров |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов: основные возможности и порядок работы |
|  | Порядок получения и хранения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Правила выбора универсальных приспособлений для станков ультразвуковой размерной обработки в соответствии с параметрами выполняемой технологической операции |
|  | Порядок настройки универсальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок получения и хранения универсальных и (или) специальных приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Последовательность и содержание настройки станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки для обеспечения точности линейных размеров до 5-го квалитета |
|  | Методы и способы настройки станков ультразвуковой размерной обработки для обеспечения шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок ввода управляющей программы обработки заготовки в устройство ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Методы определения нулевой точки заготовки относительно нулевой точки станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок запуска станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ на холостом ходу |
|  | Порядок запуска управляющей программы на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок проверки работы управляющей программы на холостом ходу на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок корректировки режимов обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Основные команды G-кода |
|  | Основные команды управления станками ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета на станках ультразвуковой размерной обработки | Код | I/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
| --- | --- |
|  | Установка изделия перед обработкой и снятие после обработки на станке ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Запуск станка ультразвуковой размерной обработки для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Запуск управляющей программы станка ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ для выполнения технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Обработка поверхностей изделия с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль процесса обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль согласованности работы узлов станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Ополаскивание изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Сушка изделий после выполнения технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки или ополаскивания |
|  | Техническое и организационное обслуживание станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для ополаскивания изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Техническое и организационное обслуживание оборудования для сушки изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль состояния рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Замена изношенных рабочих инструментов при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контроль состояния абразивной суспензии при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Поддержание исправного и работоспособного технического состояния приспособлений при выполнении технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Поднастройка станка ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологической операции по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию |
|  | Базировать изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Закреплять изделия в приспособлениях или непосредственно на столе станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Запускать станок ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ в рабочем режиме |
|  | Запускать управляющую программу на станке ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Управлять рабочими органами станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Контролировать наличие и состояние абразивной суспензии при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Оценивать состояние рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Определять степень износа рабочих инструментов при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Снимать и устанавливать рабочие инструменты на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Оценивать состояние приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Определять степень износа установочных элементов приспособлений на станках ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять техническое обслуживание приспособлений станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов станков ультразвуковой размерной обработки при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Контролировать визуально процесс обработки поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Корректировать режимы работы станков ультразвуковой размерной обработки при отклонении параметров выполняемой технологической операции по обработке поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий после обработки поверхностей с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станке ультразвуковой размерной обработки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении технологических операций по обработке поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 мкм на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Теория ультразвуковой размерной обработки |
|  | Рабочие инструменты, используемые при ультразвуковой размерной обработке: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Геометрические параметры рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Конструкции сборных рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Критерии износа рабочих инструментов, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Составы абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Абразивы, используемые для приготовления абразивной суспензии для станков ультразвуковой размерной обработки: виды, свойства и основные параметры |
|  | Порядок технического и организационного обслуживания оборудования для приготовления абразивных суспензий для станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Контрольно-измерительные инструменты: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Универсальные приспособления, используемые на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию приспособлений, используемых на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления изделий при обработке на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Станки ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Типовые режимы обработки изделий на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Способы и приемы обработки типовых поверхностей на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Порядок запуска станков ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ в рабочем режиме |
|  | Порядок запуска управляющей программы на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок корректировки режимов обработки на станках ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Порядок поднастройки станков ультразвуковой размерной обработки |
|  | Основные команды G-кода |
|  | Основные команды управления станками ультразвуковой размерной обработки с ЧПУ |
|  | Оборудование для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для ополаскивания изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Оборудование для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки или ополаскивания: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Содержание регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования для сушки изделий после обработки на станках ультразвуковой размерной обработки или ополаскивания |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

3.9.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества поверхностей изделий с точностью размеров до 5-го квалитета после ультразвуковой размерной обработки | Код | I/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка плана выполнения измерений и (или) контроля поверхностей изделия с точностью линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 4-й степени, шероховатостью обработанных поверхностей до Ra 0,4 мкм, точностью формы поверхностей до 5-й степени и точностью расположения поверхностей до 5-й степени |
| --- | --- |
|  | Выявление внешних дефектов поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля линейных размеров изделия с точностью до 5-го квалитета |
|  | Контроль линейных размеров изделия с точностью до 5-го квалитета |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля угловых размеров изделия с точностью до 4-й степени |
|  | Контроль угловых размеров изделия с точностью до 4-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Контроль точности формы обработанных поверхностей изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Контроль точности расположения обработанных поверхностей изделия с точностью до 5-й степени |
|  | Получение средств измерения и (или) контроля шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 0,4 мкм |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей изделия до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки с целью предупреждения брака |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Визуально определять дефекты поверхностей изделия после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Выбирать средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбирать средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбирать средства измерения угловых размеров с точностью до 4-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Выбирать средства контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5‑й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Выбирать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Выбирать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 5-й степени в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Выбирать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм в соответствии с технологической документацией и (или) характеристиками контролируемого изделия |
|  | Использовать средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
| Необходимые знания | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой и электронными базами данных |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые методики измерения и контроля поверхностей машиностроительных изделий |
|  | Виды типичных дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Причины дефектов поверхностей изделий при ультразвуковой размерной обработке |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы технических измерений |
|  | Дефекты поверхностей изделий после ультразвуковой размерной обработки, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей после ультразвуковой размерной обработки |
|  | Методы измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Методы контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Средства измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Средства контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Методы измерения угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Методы контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Средства измерения угловых размеров с точностью до 4-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Средства контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени |
|  | Методы измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Методы контроля точности формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Средства измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Средства контроля точности формы поверхностей с точностью до 5-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности формы поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Методы измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Методы контроля точности расположения поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Средства измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5‑й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Средства контроля точности расположения поверхностей с точностью до 5-й степени: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля точности расположения поверхностей с точностью до 5-й степени |
|  | Методы измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Методы контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Средства измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств измерения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Средства контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора средств контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении измерений и контроле изделий после ультразвуковой размерной обработки |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

СПК в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | СПК в области промышленной электроники и приборостроения, город Москва |
|  | ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЕСКД – Единая система конструкторской документации

ЕСТД – Единая система технологической документации

ЧПУ – числовое программное управление

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливаемые в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2032 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 
30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2 раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), от 16 апреля 2026 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 
26 мая 2026 г., регистрационный № 86650), действует до 1 сентября 2032 г.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852), от 19 февраля 2026 г. № 106 (зарегистрирован Минюстом России 
26 марта 2026 г., регистрационный № 85749).