УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» июля 2026 г. № 322н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по монтажу и обслуживанию рельсовых крановых путей

1790

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземных и надземных рельсовых крановых путей»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей»	7

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	11

I. Общие сведения

| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей |  | 40.264 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Монтажно-наладочные работы, техническое обслуживание и ремонт, эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей

### Группа занятий

| 3115 | Техники-механики | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземных и надземных рельсовых крановых путей | 4 | Монтажник рельсовых крановых путей Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Монтажник строительных машин и механизмов | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного рельсового кранового пути подъемного сооружения | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт надземных рельсовых крановых путей | A/02.4 | 4 |
| B | Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей | 5 | Специалист по организации эксплуатации рельсового кранового пути Специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками Механик по подъемным установкам | Периодический осмотр, контроль, проверка состояния и обслуживание рельсового кранового пути | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение надзора за безопасной эксплуатацией рельсовых крановых путей | B/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземных и надземных рельсовых крановых путей | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Монтажник рельсовых крановых путей Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Монтажник строительных машин и механизмов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года на должностях, связанных с монтажом, эксплуатацией и ремонтом грузоподъемных машин (подъемных сооружений) при наличии профессионального обучения |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются грузоподъемные машины (подъемные сооружения) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 188 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (2-й разряд) |
|  | § 189 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (3-й разряд) |
|  | § 190 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4-й разряд) |
|  | § 191 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5-й разряд) |
|  | § 192 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (6-й разряд) |
|  | § 193 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (7-й разряд) |
|  | § 237 | Монтажник строительных машин и механизмов (2-й разряд) |
|  | § 238 | Монтажник строительных машин и механизмов (3-й разряд) |
|  | § 239 | Монтажник строительных машин и механизмов (4-й разряд) |
|  | § 240 | Монтажник строительных машин и механизмов (5-й разряд) |
|  | § 241 | Монтажник строительных машин и механизмов (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 102657 | Монтажник строительных машин и механизмов |
|  | 102661 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| Перечни СПО | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного рельсового кранового пути подъемного сооружения | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Обслуживание наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Ремонт наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Возведение нижнего строения и верхнего строения наземного рельсового кранового пути, монтаж путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
|  | Монтаж токоподвода к грузоподъемным кранам и системы заземления рельсовых крановых путей |
|  | Приемка и рихтовка направляющих рельсовых крановых путей |
|  | Регулировка, наладка путевого оборудования |
|  | Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку узлов наземных рельсовых крановых путей |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, техническое обслуживание, испытание крановых путей и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при строительстве, техническом обслуживании и ремонте наземных рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и (или) аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию наземных рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов наземных рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением необходимых технологий и качественных характеристик технологического процесса |
|  | Основные требования к безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт надземных рельсовых крановых путей | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Обслуживание надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Ремонт надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Подготовка строительной площадки с установкой осей, реперов и марок |
|  | Возведение строительных конструкций рельсового кранового пути, монтаж рельс, скреплений рельс, монтаж путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания надземных рельсовых крановых путей |
|  | Монтаж токоподвода к грузоподъемным кранам и системы заземления рельсовых крановых путей |
|  | Приемка и рихтовка направляющих рельсовых крановых путей |
|  | Регулировка, наладка путевого оборудования |
|  | Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания надземных рельсовых крановых путей |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку узлов надземных рельсовых крановых путей |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, техническое обслуживание, испытание надземных рельсовых крановых путей и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при строительстве, техническом обслуживании и ремонте надземных рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и (или) аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания надземных рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию надземных рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов надземных рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования к безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по организации эксплуатации рельсового кранового пути Специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками Механик по подъемным установкам |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на должностях, связанных с монтажом, эксплуатацией и ремонтом грузоподъемных машин (подъемных сооружений) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие аттестации на знание требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются грузоподъемные машины (подъемные сооружения) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в три года |

#### Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности. |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Механик |
| ОКПДТР | 202136 | Механик по подъемным установкам |
| Перечни СПО | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Периодический осмотр, контроль, проверка состояния и обслуживание рельсового кранового пути | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых и дополнительных проверок состояния рельсового кранового пути |
|  | Проведение осмотра и контроль состояния рельсов, рельсовых скреплений, поверхности опорных элементов, тупиковых упоров, ограничителей передвижения, соединительных проводников и перемычек, заземления |
|  | Проведение осмотра и контроль состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
|  | Проведение ремонтных работ по устранению выявленных неисправностей по результатам проверок состояния рельсового кранового пути |
|  | Документальное оформление результатов проверок состояния рельсового кранового пути |
| Необходимые умения | Определять планово-высотное положение рельсовых нитей, величину упругой просадки |
|  | Производить осмотр состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при техническом обслуживании и ремонте рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и (или) аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования к безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации рельсового кранового пути |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение надзора за безопасной эксплуатацией рельсовых крановых путей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика текущих осмотров рельсового кранового пути |
| --- | --- |
|  | Осуществление надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Выдача разрешения на эксплуатацию рельсовых крановых путей по результатам их освидетельствования |
|  | Проведение контроля выполнения выданных органами государственного контроля (надзора) предписаний |
|  | Контроль соблюдения графиков периодического осмотра и ремонта рельсовых крановых путей и здания или сооружения в целом |
|  | Контроль соблюдения порядка допуска рабочих к обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Проверка знаний у ответственных за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Проведение периодической проверки знаний обслуживающего и ремонтного персонала в составе комиссии по аттестации |
|  | Контроль наличия и выполнения производственных инструкций работниками, ответственными за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Контроль и проверка выполнения правил безопасности, планово-предупредительного ремонта и технологических регламентов при производстве работ |
|  | Контроль соблюдения персоналом правильных приемов работы и мер личной безопасности, принятие мер по предупреждению нарушений правил безопасности |
|  | Контроль соблюдения системы нарядов-допусков при выполнении работ |
|  | Документальное оформление результатов своих действий и действий подчиненных работников |
| Необходимые умения | Осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений с крановыми нагрузками, выдавать разрешение на эксплуатацию рельсовых крановых путей |
|  | Производить осмотр состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Проверять знание специалистами и рабочими правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Контролировать наличие эксплуатационной, распорядительной и нормативно-технической документации |
|  | Контролировать соблюдение персоналом правильных приемов работы и мер личной безопасности, принимать меры по предупреждению нарушений правил безопасности |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
|  | Документально оформлять результаты своих действий и действий подчиненных работников |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования к безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации рельсового кранового пути |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Порядок и правила оформления распорядительной, отчетной и эксплуатационной документации |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор В. В. Глушенков

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Уральский экспертный центр», город Екатеринбург |
|  | ООО СКБ «Высота», город Набережные Челны, Республика Татарстан |
|  | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 
30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), от 16 апреля 2026 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 
26 мая 2026 г., регистрационный № 86650), действует до 1 сентября 2032 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852), от 19 февраля 2026 г. № 106 (зарегистрирован Минюстом России 
26 марта 2026 г., регистрационный № 85749).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.