УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «5» августа 2026 г. № 333н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию платформ подъемных 
для инвалидов

1792

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осмотр и техническое обслуживание механического, гидравлического, электрического оборудования платформ подъемных для инвалидов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проверка параметров, регулировка и ремонт механического, гидравлического, электрического оборудования платформ подъемных для инвалидов»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	13

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт ППИ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 40.266 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования ППИ

Группа занятий

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осмотр и техническое обслуживание механического, гидравлического, электрического оборудования ППИ (далее – оборудование ППИ) | 4 | Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Периодический осмотр и проверка оборудования ППИ в соответствии с технической документацией изготовителя | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Очистка и смазка оборудования ППИ | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка технического состояния оборудования ППИ и устранение выявленных дефектов | A/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка функционирования ППИ во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем | A/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Осуществление эвакуации пассажиров с грузонесущего устройства ППИ в случае ее аварийной остановки | A/05.4 | 4 |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание оборудования ППИ | A/06.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ при проведении технического освидетельствования ППИ | A/07.4 | 4 |
| B | Проверка параметров, регулировка и ремонт оборудования ППИ | 5 | Старший электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Проверка параметров оборудования ППИ и его регулировка, в том числе устройств безопасности | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проверка параметров электронного оборудования ППИ и корректировка программируемых параметров | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Замена неисправного электронного оборудования ППИ | B/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Осуществление ремонта (в том числе капитального) оборудования ППИ | B/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осмотр и техническое обслуживание оборудования ППИ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности, напряжением до 1000 В Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 345 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4‑й разряд) |
|  | § 346 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5‑й разряд) |
| ОКПДТР | 105534 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Периодический осмотр и проверка оборудования ППИ в соответствии с технической документацией изготовителя | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Периодический осмотр и проверка исправности и работоспособности оборудования ППИ в соответствии с технической документацией изготовителя |
| --- | --- |
|  | Проверка уровня рабочих жидкостей в узлах и механизмах ППИ и осуществление их долива при необходимости согласно рекомендациям изготовителя |
|  | Оформление результатов работ, выполненных в ходе периодического осмотра и проверки оборудования ППИ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Определять исправность и работоспособность оборудования ППИ в соответствии с технической документацией изготовителя |
|  | Проверять наличие и уровень рабочих жидкостей в узлах и механизмах ППИ в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Документально оформлять результаты периодического осмотра и проверки исправности оборудования ППИ |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых ППИ |
|  | Порядок и технология проведения периодического осмотра |
|  | Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Основные положения нормативно-технической документации, устанавливающей требования к организации безопасной эксплуатации ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок оформления результатов периодического осмотра и проверки исправности оборудования ППИ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка и смазка оборудования ППИ | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Очистка оборудования ППИ от загрязнений вручную или с использованием приспособлений |
| --- | --- |
|  | Смазка узлов ППИ |
|  | Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Очищать оборудование ППИ в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Производить смазку узлов ППИ в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Использовать в работе техническую документацию, регламентирующую порядок обслуживания ППИ |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых ППИ |
|  | Методы и способы очистки оборудования ППИ |
|  | Методы и способы смазки узлов и механизмов ППИ |
|  | Виды смазочных материалов, применяемых для смазки узлов и деталей ППИ, правила хранения смазочных материалов |
|  | Основные положения нормативно-технической документации, устанавливающей требования к организации безопасной эксплуатации ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния оборудования ППИ и устранение выявленных дефектов | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния оборудования ППИ |
| --- | --- |
|  | Выявление дефектов и неисправностей оборудования ППИ |
|  | Устранение выявленных дефектов и неисправностей, не требующих работ капитального характера или работ по замене оборудования |
|  | Определение необходимых материалов, деталей, узлов или аппаратов для проведения ремонта или замены оборудования ППИ |
|  | Информирование руководства о ремонте или замене оборудования ППИ, необходимость в которых установлена в ходе проверки его технического состояния |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, оборудования, приборов и приспособлений для проведения работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приборы, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Выявлять причины дефектов и неисправностей оборудования ППИ |
|  | Устранять выявленные дефекты и неисправности, не требующие работ капитального характера или работ по замене оборудования |
|  | Определять потребность в необходимых материалах, деталях, узлах или аппаратах для проведения ремонта или замены оборудования ППИ |
|  | Информировать руководство о ремонте или замене оборудования ППИ, необходимость в которых установлена в ходе проверки его технического состояния |
|  | Осуществлять дефектовку узлов и механизмов ППИ |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых ППИ |
|  | Правила пользования средствами измерений |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Возможные неисправности оборудования ППИ и способы их выявления и устранения |
|  | Порядок проведения дефектовки оборудования ППИ |
|  | Принципиальные электрические схемы ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок и правила оформления отчетной документации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования ППИ во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка функционирования ППИ в режиме нормальной работы |
| --- | --- |
|  | Переключение и проверка функционирования ППИ в иных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые умения | Переводить ППИ в режимы управления, предусмотренные руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверять функционирование ППИ в режиме нормальной работы |
|  | Проверять функционирование ППИ в иных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые знания | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых ППИ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Принципиальные электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Порядок и правила перевода ППИ в различные режимы работы |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление эвакуации пассажиров с грузонесущего устройства ППИ в случае ее аварийной остановки | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение местонахождения грузонесущего устройства ППИ (для платформы в шахтном исполнении) |
| --- | --- |
|  | Инструктирование пассажиров о порядке проведения эвакуации с остановившегося грузонесущего устройства ППИ и правилах поведения при эвакуации |
|  | Освобождение пассажиров с остановившегося грузонесущего устройства ППИ |
| Необходимые умения | Анализировать возможные причины остановки ППИ |
|  | Определять возможность безопасного перемещения грузонесущего устройства ППИ |
|  | Доводить до пассажиров информацию о порядке проведения эвакуации и правилах поведения при эвакуации |
|  | Определять наиболее безопасный способ эвакуации |
|  | Применять необходимые инструмент и приспособления для проведения эвакуации |
| Необходимые знания | Устройство ППИ, с которых производится эвакуация |
|  | Порядок и безопасные методы эвакуации пассажиров с грузонесущего устройства ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации ППИ, с которых производится эвакуация |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Требования охраны труда при эвакуации пассажиров с грузонесущего устройства ППИ |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования ППИ | Код | A/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование с владельцем ППИ начала производства работ по техническому обслуживанию |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для технического обслуживания ППИ |
|  | Выполнение подготовительных работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию ППИ |
|  | Проведение работ по техническому обслуживанию ППИ в соответствии с инструкцией изготовителя по техническому обслуживанию ППИ |
|  | Информирование руководства о ремонте или замене оборудования, необходимость в которых установлена в ходе проведения работ по техническому обслуживанию |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания ППИ |
| Необходимые умения | Информировать владельца ППИ и сроках начала и окончания технического обслуживания |
|  | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Выполнять подготовительные работы, необходимые для проведения технического обслуживания |
|  | Выполнять технологические операции, указанные в инструкции по техническому обслуживанию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при техническом обслуживании ППИ |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию ППИ в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию |
|  | Информировать руководство о ремонте или замене оборудования, необходимость в которых установлена в ходе проведения работ по техническому обслуживанию |
|  | Документально оформлять результаты технического обслуживания ППИ |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых ППИ |
|  | Алгоритм функционирования ППИ, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Виды, состав и порядок проведения работ, указанные в инструкции по техническому обслуживанию ППИ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок взаимодействия с руководством и владельцем ППИ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при проведении технического освидетельствования ППИ | Код | A/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение по указанию специалиста, осуществляющего техническое освидетельствование ППИ, необходимых действий в процессе проведения технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Управление ППИ в процессе проведения технического освидетельствования |
|  | Восстановление функционирования ППИ после проведения испытаний |
| Необходимые умения | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Переводить ППИ в различные режимы работы |
|  | Управлять ППИ в различных режимах работы |
|  | Восстанавливать функционирование ППИ после проведения испытаний |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых ППИ |
|  | Порядок проведения технических освидетельствований и обследований ППИ |
|  | Содержание регламентированных операций при испытании ППИ |
|  | Порядок управления ППИ в различных режимах работы |
|  | Порядок восстановления нормальной работы ППИ после проведенных испытаний |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров, регулировка и ремонт оборудования ППИ | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Старший электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ППИ при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ППИ при наличии профессионального обучения |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности, напряжением до 1000 В Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6‑й разряд) |
|  | § 348 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (7‑й разряд) |
|  | § 349 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8‑й разряд) |
| ОКПДТР | 105534 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| Перечни СПО | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|  | 23.01.18 | Мастер вертикального транспорта |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров оборудования ППИ и его регулировка, в том числе устройств безопасности | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка параметров оборудования ППИ в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Регулировка оборудования ППИ в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы устройств безопасности ППИ |
|  | Проведение работ по устранению неисправностей оборудования ППИ, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) |
|  | Информирование руководства о ремонте или замене оборудования ППИ, необходимость которых установлена в ходе проведения его проверок и регулировок |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Измерять параметры оборудования ППИ, устанавливать их соответствие руководству (инструкции) по эксплуатации ППИ |
|  | Проверять исправность работы устройств безопасности ППИ |
|  | Регулировать оборудование ППИ, в том числе устройства безопасности, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации ППИ |
|  | Устранять неисправности оборудования ППИ, не относящиеся к работам капитального характера (ремонту) |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство и параметры оборудования обслуживаемых ППИ |
|  | Виды электроизмерительных приборов и средств измерений, используемых при проверках и регулировке оборудования ППИ, и правила пользования ими |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Параметры оборудования ППИ, в том числе устройств безопасности, установленные изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Методы и способы регулировки оборудования и устройств безопасности ППИ |
|  | Основные положения нормативно-технической документации, устанавливающей требования к организации безопасной эксплуатации ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок и правила оформления отчетной документации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров электронного оборудования ППИ и корректировка программируемых параметров | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Проверка кодов ошибок электронного оборудования ППИ |
|  | Анализ возможных причин возникновения ошибок и выбор способа их устранения |
|  | Корректировка программируемых параметров работы электронного оборудования ППИ в соответствии с технической документацией |
|  | Информирование руководства о замене электронного оборудования ППИ, необходимость которой установлена в ходе проведения анализа возникновения ошибок и (или) корректировки программируемых параметров работы электронного оборудования |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать необходимые контрольно-измерительные приборы и инструмент |
|  | Получать данные о работе электронного оборудования ППИ, в том числе с использованием кода ошибок, и анализировать их |
|  | Соотносить коды ошибок с причинами их возникновения |
|  | Корректировать и (или) настраивать программируемые параметры электронного оборудования |
|  | Информировать руководство о замене электронного оборудования ППИ, необходимость которой установлена в ходе проведения анализа возникновения ошибок и (или) корректировки программируемых параметров работы электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых ППИ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Виды электроизмерительных приборов и средств измерений, используемых при проверке и корректировке параметров электронного оборудования ППИ, и правила пользования ими |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Коды ошибок, причины их возникновения, методы и способы устранения ошибок |
|  | Методы регулировки или корректировки параметров электронного оборудования, предусмотренные руководствами (инструкциями) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок и правила оформления отчетной документации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Данную трудовую функцию выполняет старший электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Замена неисправного электронного оборудования ППИ | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Подбор электронного оборудования, необходимого для замены на ППИ |
|  | Замена электронного оборудования на ППИ |
|  | Проверка исправности функционирования установленного электронного оборудования ППИ |
|  | Документальное оформление выполненных работ |
| Необходимые умения | Подбирать соответствующее электронное оборудование, необходимое для замены на ППИ |
|  | Подбирать и использовать необходимые контрольно-измерительные приборы и инструмент |
|  | Демонтировать и монтировать заменяемое электронное оборудование ППИ |
|  | Настраивать программируемые параметры на замененном электронном оборудовании ППИ |
|  | Проверять функционирование установленного электронного оборудования ППИ |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и элементная база электронного оборудования обслуживаемых ППИ |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Виды электроизмерительных приборов и средств измерений, используемых при замене и настройке электронного оборудования ППИ, и правила пользования ими |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Порядок замены электронного оборудования, предусмотренный руководствами (инструкциями) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Методы настройки программируемых параметров на замененном электронном оборудовании, рекомендованные руководствами (инструкциями) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок и правила оформления отчетной документации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Данную трудовую функцию выполняет старший электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление ремонта (в том числе капитального) оборудования ППИ | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование сроков начала и окончания ремонта (в том числе капитального) с владельцем (представителем владельца) ППИ |
| --- | --- |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправного инструмента и приборов для проведения работ |
|  | Подбор необходимых материалов, деталей и (или) узлов для производства ремонта или замены оборудования ППИ |
|  | Осуществление разборки и сборки оборудования ППИ, подлежащего ремонту или замене |
|  | Осуществление ремонта (замены) оборудования ППИ |
|  | Проверка исправности и работоспособности отремонтированного (замененного) оборудования ППИ |
|  | Оформление отчетной документации по выполненным работам |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ инструменты, приборы, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Подбирать необходимые для производства ремонта или замены материалы, детали и (или) узлы и проверять их пригодность |
|  | Читать электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Осуществлять разборку и сборку оборудования обслуживаемых ППИ |
|  | Осуществлять ремонт (замену) оборудования ППИ |
|  | Проверять исправность и работоспособность отремонтированного (замененного) оборудования ППИ в соответствии с технической документацией изготовителя |
|  | Осуществлять взаимодействие с владельцем ППИ или его представителем |
|  | Документально оформлять выполненные работы |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и параметры оборудования обслуживаемых ППИ |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых ППИ |
|  | Виды приборов, средств измерений, приспособлений и инструмента, используемых при ремонте или замене оборудования ППИ, и правила пользования ими |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых ППИ |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности ППИ после произведенных работ по ремонту и (или) замене оборудования |
|  | Основные положения нормативно-технической документации, устанавливающей требования к организации безопасной эксплуатации ППИ |
|  | Производственная инструкция и инструкция по охране труда электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту ППИ |
|  | Порядок документального оформления производства работ по ремонту и (или) замене оборудования ППИ |
|  | Порядок взаимодействия с владельцем ППИ или его представителем |
|  | Требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор Глушенков Владимир Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Промбезопасность», город Москва |
| --- | --- |
|  | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
|  | ОАО «Мослифт», город Москва |
|  | СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ППИ – платформы подъемные для инвалидов

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

4 Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020  г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021  г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021  г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 
30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», действует до 1 сентября 2030 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 
16 октября 2025 г., регистрационный № 83852), от 19 февраля 2026 г. № 106 (зарегистрирован Минюстом России 
26 марта 2026 г., регистрационный № 85749).