УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «22» июля 2020 г. № 442н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист компрессорных установок

137

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 500 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый»	17

3.4. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 500 до 1000 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин»	23

3.5. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей свыше 1000 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей свыше 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей свыше 250 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей свыше 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин»	29

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	34

I. Общие сведения

| Эксплуатация стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций |  | 40.027 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежного и эффективного функционирования компрессорных установок, в том числе стационарных компрессоров, турбокомпрессоров и автоматизированных компрессорных станций

Группа занятий:

| 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей (далее - компрессорные установки малой производительности) | 2 | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров малой производительности | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности | A/02.2 | 2 |
| B | Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый (далее - компрессорные установки ниже средней производительности) | 3 | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров ниже средней производительности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок ниже средней производительности | B/02.3 | 3 |
| C | Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 500 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей до 5 м3/мин каждый (далее - компрессорные установки средней производительности) | 3 | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров средней производительности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт средней сложности узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок | C/02.3 | 3 |
| D | Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 500 до 1000 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин (далее - компрессорные установки высокой производительности) | 4 | Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров высокой производительности и автоматизированных компрессорных станций | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт сложных узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок | D/02.4 | 4 |
| E | Эксплуатация стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2, с подачей свыше 1000 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей свыше 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей свыше 250 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей свыше 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин (далее - компрессорные установки очень высокой производительности) | 4 | Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров очень высокой производительности и автоматизированных компрессорных станций | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок очень высокой производительности | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация компрессорных установок малой производительности | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда, при необходимости выполнения работ, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда – прохождение стажировки на рабочем месте Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооружений – прохождение обучения по соответствующим видам деятельности Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 189 | Машинист компрессорных установок (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров малой производительности | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места, поддержание технического состояния закрепленных производственных объектов и территории машиниста компрессорных установок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка к пуску оборудования компрессорной установки |
|  | Пуск компрессора на холостом ходу |
|  | Пуск, регулирование режимов работы и остановка компрессоров |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Контроль режимов работы приводных двигателей компрессорной установки |
|  | Оперативное выявление отклонений в работе оборудования, принятие мер по их устранению |
|  | Выявление неисправностей узлов и механизмов компрессора и вспомогательного оборудования |
|  | Очистка от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров (клапанов, фильтров) и трубопроводов |
|  | Обслуживание систем смазки и охлаждения механизмов компрессоров |
|  | Заправка и откачка масла в расходные и аварийные баки |
|  | Контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования |
|  | Обход, осмотр и проверка состояния компрессорного и вспомогательного оборудования, запорной и предохранительной арматуры, технологических и вспомогательных трубопроводов, фланцевых соединений, исправности контрольно-измерительных приборов, системы противоаварийной защиты, защитного заземления, исправности местного освещения, исправности средств пожаротушения |
| Необходимые умения | Поддерживать техническое состояние рабочего места, закрепленных производственных объектов и территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места машиниста компрессорных установок |
|  | Проверять исправность технического состояния всего оборудования компрессорной установки (компрессора, привода компрессора, холодильников, влагомаслоотделителей, трубопроводов, арматуры, приборов автоматического контроля и управления) |
|  | Выполнять требования технологической документации на проведение работ по подготовке оборудования компрессорной установки к пуску |
|  | Осуществлять проверку состояния работы компрессора и его привода на холостом ходу |
|  | Выполнять прогрев компрессора на холостом ходу |
|  | Соблюдать последовательность производимых операций при пуске и остановке компрессора в соответствии с производственными (рабочими) инструкциями и технологическими картами по обслуживанию компрессоров |
|  | Соблюдать нормы технологического и эксплуатационного режимов |
|  | Соблюдать установленный технической документацией порядок действий при пуске, остановке и выключении механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Осуществлять плановую остановку компрессора на ручном и автоматическом режимах |
|  | Регулировать работу компрессоров малой производительности и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | При необходимости осуществлять аварийную (внеплановую) остановку компрессора |
|  | Выводить компрессорную установку на заданный режим работы |
|  | Соблюдать технологическую последовательность выполнения останова компрессоров |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Контролировать работу масляных насосов и механизмов, обеспечивающих смазывание трущихся частей механизмов компрессоров разбрызгиванием, впрыском или подачей масла под давлением |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии приводных двигателей |
|  | Выполнять требования технологической документации на выполнение работ по заправке и откачке масла в расходные и аварийные баки |
|  | Осуществлять контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Требования к планировке, организации и оснащению рабочего места машиниста компрессорных установок |
|  | Состав, устройство и правила эксплуатации компрессорного и вспомогательного оборудования |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на машиниста компрессорных установок |
|  | Виды и характеристики остановок компрессорных установок (аварийная, кратковременная и длительная) |
|  | Допустимая температура нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева |
|  | Допустимые условия эксплуатации стационарных компрессоров и турбокомпрессоров |
|  | Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению, по принципу действия, по условиям, по характеру показаний и по точности показаний |
|  | Способы контроля работы компрессоров и их приводов, вспомогательного оборудования |
|  | Назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики управления |
|  | Причины, вызывающие неустойчивую работу компрессора, и их последствия |
|  | Правила организации рабочего места машиниста компрессорных установок |
|  | Показатели качества для охлаждающей воды системы охлаждения компрессоров |
|  | Правила пуска и останова компрессоров |
|  | Порядок действий при аварийной, кратковременной и длительной остановках компрессоров |
|  | Последовательность операций при остановке компрессорной установки в резерв и завершении работы компрессоров |
|  | Инструкции по охране труда при эксплуатации винтовых газовых компрессоров, газопроводов |
|  | Правила выбора привода в зависимости от типа насоса, компрессора |
|  | Правила подготовки компрессора к переходу с холостого хода на работу под нагрузкой |
|  | Признаки отклонений от нормальной работы турбокомпрессорных установок, винтовых газовых компрессорных установок и способы их обнаружения |
|  | Принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей, винтовых газовых компрессоров |
|  | Принцип действия систем охлаждения поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей, винтовых газовых компрессоров |
|  | Принцип многоступенчатого сжатия газов |
|  | Принципы работы систем охлаждения в компрессорах |
|  | Производительность компрессора и коэффициент полезного действия |
|  | Рабочее давление по ступеням и соответствующая температура воздуха |
|  | Режимы работы приводных двигателей компрессорной установки |
|  | Системы охлаждения компрессоров (водяное, воздушное) |
|  | Случаи, при которых необходима экстренная остановка компрессора, и порядок действий при этом |
|  | Смысловые значения сигнализаций и блокировок, применяемых на компрессорных станциях |
|  | Сорта и марки масел, применяемых для смазки компрессоров и вспомогательного оборудования |
|  | Состав, параметры и физические свойства компримируемого газа |
|  | Способы контроля режимов работы оборудования компрессорных установок |
|  | Сроки проведения очистки от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров (клапанов, фильтров) и трубопроводов |
|  | Методы очистки от грязи, нагара и накипи деталей компрессоров и трубопроводов и требования охраны труда при выполнении этих работ |
|  | Правила и способы смазки компрессоров |
|  | Требования производственных инструкций компрессорной станции |
|  | Требования технологической документации на выполнение работ по заправке и откачке масла в расходные и аварийные баки |
|  | Требования технологической документации на выполнение работ по подготовке оборудования компрессорной установки к пуску |
|  | Типы насосов систем охлаждения |
|  | Типы приводов компрессорных установок |
|  | Устройство и принцип действия противопомпажной защиты |
|  | Правила чтения схем электроснабжения |
|  | Правила работы с распределительными щитами |
|  | Правила работы с пусковыми устройствами компрессорных установок |
|  | Устройство системы заземления компрессорной установки |
|  | Устройство систем смазки и охлаждения механизмов компрессоров |
|  | Характеристики индустриального и турбинного масла, применяемых для смазки механизма движения компрессоров, и компрессорных масел, применяемых для смазки цилиндра, сальников компрессоров, винтовых пар и подшипников |
|  | Эксплуатационные данные компрессора и силовой установки |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок малой производительности | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение операций по устранению простых неисправностей узлов и механизмов компрессоров и оборудования компрессорной станции |
| --- | --- |
|  | Выполнение простых слесарных операций в ходе проведения ремонтных работ оборудования компрессорной станции |
|  | Контроль режимов работы и предупреждение простых неисправностей в работе компрессоров |
|  | Подготовка оборудования компрессорной станции к ремонту |
|  | Подготовка компрессорной установки и оборудования компрессорной станции к ремонту |
|  | Контроль работы предохранительных устройств компрессора малой производительности |
|  | Строповка, увязка и перемещение оборудования компрессорных установок малой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Выполнять сборку и разборку узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок малой производительности с применением слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Выполнять диагностику неисправностей в работе компрессоров |
|  | Выполнять замену разорванных клиновых ремней, склеивание плоских ремней и соединение плоских ремней при помощи металлических шарниров |
|  | Выполнять слесарную обработку деталей оборудования компрессорной станции (рубка, правка, гибка металла, опиливание, сверление, зенкование, обработка резьбовых поверхностей, притирка) |
|  | Выявлять признаки возможных неисправностей в работе предохранительных устройств компрессора |
|  | Выполнять требования технологической документации на проведение работ по подготовке оборудования компрессорной установки к ремонту и сдачи его в ремонт |
|  | Заменять детали компрессорной установки, подвергшиеся износу или повреждению, в соответствии с технологической документацией |
|  | Контролировать работу предохранительных устройств компрессорной установки |
|  | Выявлять детали компрессорной установки, подлежащие замене |
|  | Производить визуальный контроль изношенности механизмов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Регулировать рабочие параметры контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Своевременно устранять предпосылки и условия, способствующие возникновению неисправностей в работе предохранительных устройств компрессора |
|  | Устранять неисправности в работе компрессоров, возникающие в ходе их работы |
|  | Соблюдать инструкции по пуску, эксплуатации и остановке компрессора |
|  | Читать простые чертежи, эскизы и схемы |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок малой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Виды и признаки неисправностей в работе компрессоров и их причины |
|  | Виды брака при слесарных работах |
|  | Виды и конструкция предохранительных устройств компрессора |
|  | Причины возникновения, признаки проявления и способы предупреждения возможных неисправностей предохранительных устройств компрессора |
|  | Методы и способы определения и устранения неисправностей в работе компрессорного и вспомогательного оборудования |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды контрольно-измерительного и проверочного инструмента, применяемого при работе с компрессорными установками |
|  | Виды слесарных работ, выполняемых в процессе проведения ремонта оборудования компрессорной станции |
|  | Классификация ремонтов, их характеристики и сроки проведения |
|  | Классификация трубопроводов и их соединений |
|  | Способы антикоррозийной защиты трубопроводов |
|  | Назначение и виды балансировки вращающихся частей оборудования и механизмов |
|  | Назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок подготовки компрессорного и вспомогательного оборудования к ремонту и сдачи его в ремонт |
|  | Требования технологической документации на выполнение работ по подготовке оборудования компрессорной установки к ремонту |
|  | Порядок чтения детальных и сборочных чертежей |
|  | Последствия работы с несбалансированными деталями |
|  | Причины возникновения и меры предотвращения взрывов при эксплуатации компрессорных установок |
|  | Способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей |
|  | Средства защиты и сигнализации компрессорных установок |
|  | Требования, предъявляемые к предохранительным устройствам компрессора |
|  | Устройство компрессоров, их узлов и деталей |
|  | Устройство, виды и назначение предохранительных клапанов |
|  | Условные сигналы при движении транспортных и подъемных средств |
|  | Способы сращивания и связывания стропов разными узлами |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и родом грузов |
|  | Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок малой производительности и грузом массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила перемещения оборудования компрессорных установок малой производительности и грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация компрессорных установок ниже средней производительности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом компрессорных установок 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда, при необходимости выполнения работ, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда – прохождение стажировки на рабочем месте Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки Правила безопасной эксплуатации и устройство оборудования, работающего под избыточным давлением При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооружений – прохождение обучения по соответствующим видам деятельности Наличие допуска к проведению анализов воздушной среды с помощью газоанализаторов при обслуживании компрессоров и турбокомпрессоров работающих на опасных газах в установленном порядке (Для организаций и работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазодобывающих производств (бурения и добычи; обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 190 | Машинист компрессорных установок (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров ниже средней производительности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей |
| --- | --- |
|  | Обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый |
|  | Поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов |
|  | Выполнение пробных пусков компрессорного оборудования по проектной схеме на инертной среде в комплекте с системами обеспечения управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации |
|  | Регулировка и контроль подачи масла к месту смазки |
|  | Ведение отчетной и технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов |
| Необходимые умения | Соблюдать последовательность производимых операций при пуске и остановке турбокомпрессоров и двигателей в соответствии с действующими производственными (рабочими) инструкциями и технологическими картами по обслуживанию турбокомпрессоров и двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый |
|  | Регулировать работу компрессоров, турбокомпрессоров ниже средней производительности и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | Производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин компрессорной станции с соблюдением требований охраны труда |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии оборудования, работающего под избыточным давлением |
|  | Переключать отдельные агрегаты компрессоров в целях поддержания требуемых параметров работы компрессоров |
|  | Поддерживать нормы подачи масла на смазку лубрикатором |
|  | Выполнять нормы ведения отчетной и технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов |
| Необходимые знания | Технические характеристики и правила обслуживания поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, их приводов; двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, электродвигателей, винтовых газовых компрессоров |
|  | Способы регулирования производительности компрессорных установок |
|  | Способы поддержания требуемых технологических параметров работы компрессоров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование |
|  | Требования охраны труда при обслуживании агрегатов оборудования компрессорных станций |
|  | Устройство и принцип действия простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры |
|  | Типы и назначение запорно-регулирующей арматуры |
|  | Основы термодинамики и электротехники |
|  | Свойства газов, проявляемые при работе компрессоров |
|  | Требования, предъявляемые к маслам |
|  | Принципы работы системы смазки компрессора |
|  | Предельные нормы качества масла, при которых оно подлежит замене |
|  | Технологическая схема движения воздуха в компрессорной установке |
|  | Требования, предъявляемые к оборудованию, работающему под избыточным давлением, его конструкция, документация и маркировка |
|  | Правила ведения отчетной и технической документации компрессорной станции |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Устранение неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок ниже средней производительности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности и выявление отклонений в работе оборудования компрессорной станции |
| --- | --- |
|  | Определение неисправностей в работе воздухоохладителей, маслоохладителей, аппаратов воздушного охлаждения газа |
|  | Подготовка рабочего места и оборудования, закрепленных производственных объектов и территории машиниста компрессорных установок к ремонтным, огневым и газоопасным работам |
|  | Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования и агрегатов компрессорной установки ниже средней производительности |
|  | Монтаж-демонтаж трубопроводов и арматуры компрессорных установок |
|  | Ремонт муфтовых соединений |
|  | Ремонт ременных передач |
|  | Ремонт трубопроводной арматуры |
|  | Ремонт трубопроводов компрессорной станции |
|  | Ремонт сальникового узла компрессора |
|  | Строповка, увязка и перемещение оборудования компрессорных установок ниже средней производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности по результатам проверки работы оборудования компрессорной станции |
|  | Выявлять отклонения от оптимального режима работы воздухоохладителей |
|  | Оценивать отклонения от оптимального режима работы компрессорной станции по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Диагностировать отклонения от оптимального режима работы оборудования компрессорной станции (стуки, скрипы, изменения звука работы оборудования, вибрация) |
|  | Определять причины неисправностей в работе оборудования компрессорных установок |
|  | Выполнять сборку и разборку оборудования и агрегатов компрессорной станции |
|  | Заменять поврежденные и изношенные детали агрегатов компрессорной станции |
|  | Выполнять центровку насосов с электродвигателями |
|  | Выполнять ремонт сальникового узла компрессора в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять ремонт муфтовых соединений |
|  | Выполнять устранение течи, восстановление внутреннего антикоррозийного покрытия и изоляции, замену изношенных участков трубопроводов |
|  | Читать детальные и сборочные чертежи средней сложности |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок ниже средней производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Виды и устройство микрометрического инструмента, применяемого при ремонте компрессорной станции |
|  | Виды износа и способы восстановления изношенных деталей |
|  | Возможные неисправности при пуске и во время работы компрессора |
|  | Допускаемый нагрев воздуха (газа) при сжатии |
|  | Конструктивные отличия центробежных компрессоров от поршневых компрессоров |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы, используемые для оценки работы оборудования и выявления дефектов |
|  | Материалы, используемые для набивки сальников |
|  | Меры предупреждения неисправностей в работе компрессорной станции |
|  | Методы выявления неисправностей в работе компрессоров |
|  | Методы и способы защиты от коррозии |
|  | Способы контроля качества выполненных операций по ремонту оборудования и агрегатов компрессорной станции |
|  | Виды и назначение трубопроводной арматуры |
|  | Виды ремонта муфтовых соединений |
|  | Возможные неисправности ременных передач и их причины |
|  | Особенности ремонта газопроводов и паропроводов |
|  | Последовательность операций при замене изношенных участков трубопроводов |
|  | Причины неисправностей муфтовых соединений и способы их устранения |
|  | Способы обнаружения неисправностей трубопроводов и трубопроводной арматуры |
|  | Схемы трубопроводов компрессорной станции |
|  | Назначение, принципы действия и конструкции охладителей |
|  | Неисправности в работе сальниковых устройств и их причины |
|  | Параметры работы оборудования компрессорной станции и их нормативные показатели |
|  | Порядок запуска компрессоров в работу |
|  | Порядок определения последовательности ремонта оборудования компрессорной станции, подбора инструментов и приспособлений для ремонта |
|  | Правила нанесения в детальных и сборочных чертежах размеров и обозначения допусков и посадок |
|  | Правила чтения детальных и сборочных чертежей средней сложности |
|  | Принцип действия устройств, применяемых для разгрузки электродвигателя, при запуске компрессорных установок |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе компрессоров |
|  | Способы центровки и приспособления, используемые при выполнении центровки насосов с электродвигателями |
|  | Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах компрессорной станции |
|  | Типичные признаки нарушений в работе оборудования компрессорной станции |
|  | Типы и принципы работы нагнетательных клапанов |
|  | Условные обозначения в детальных и сборочных чертежах |
|  | Устройство и назначение реле осевого сдвига компрессора |
|  | Устройство и назначение сепаратора |
|  | Устройство и назначение системы продувки компрессора |
|  | Устройство и принцип действия центробежных компрессоров |
|  | Устройство и технические характеристики агрегатов компрессорной станции |
|  | Устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, приводов, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей |
|  | Устройство промежуточных масляных и концевых воздухоохладителей |
|  | Устройство систем смазки цилиндров и сальников компрессоров |
|  | Функции и параметры работы контрольной, предупредительной и аварийной сигнализации |
|  | Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок малой производительности и грузом массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила перемещения оборудования компрессорных установок малой производительности и грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация компрессорных установок средней производительности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом компрессорных установок 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда, при необходимости выполнения работ, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда – прохождение стажировки на рабочем месте Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки Правила безопасной эксплуатации и устройство оборудования, работающего под избыточным давлением При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооружений – прохождение обучения по соответствующим видам деятельности Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 191 | Машинист компрессорных установок (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров средней производительности | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 500 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
| --- | --- |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый |
|  | Установление и поддержание рационального режима работы компрессоров |
|  | Наблюдение за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов компрессорных установок |
|  | Обслуживание факельных систем |
|  | Откачка газового конденсата |
|  | Ведение учета использования горюче-смазочного материала на компрессорной станции |
|  | Ведение отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов |
|  | Ведение учета поступающего и перекачиваемого газа |
| Необходимые умения | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 500 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью до 5 м3/мин каждый |
|  | Регулировать работу компрессоров средней производительности и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | Определять и устанавливать наиболее эффективный режим работы компрессоров |
|  | Поддерживать требуемые параметры работы компрессоров при рациональном режиме работы установок |
|  | Контролировать работу двигателей, компрессоров, вспомогательных механизмов компрессорных установок по показаниям приборов |
|  | Сопоставлять параметры работы оборудования компрессорных установок с паспортными данными организации-изготовителя |
|  | Выполнять регулировку и настройку компрессорного и вспомогательного оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий для обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы |
|  | Соблюдать технические регламенты обслуживания факельных систем |
|  | Соблюдать технические регламенты откачки газового конденсата |
|  | Осуществлять учет использования горюче-смазочного материала на компрессорных станциях |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Выполнять правила ведения отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов |
|  | Осуществлять учет поступающего и перекачиваемого газа |
| Необходимые знания | Технические характеристики обслуживаемых компрессоров |
|  | Виды систем автоматического регулирования (стабилизирующие, программные, следящие и оптимизирующие) |
|  | Состав и последовательность выполняемых работ для поддержания в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров |
|  | Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов |
|  | Схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования |
|  | Способы поддержания рационального режима работы компрессоров |
|  | Параметры нормального технологического режима работы компрессорной установки |
|  | Схемы обвязки компрессоров технологическими и вспомогательными трубопроводами |
|  | Технологические схемы и нормы технологического режима установки в состав которой входит компрессорное и вспомогательное оборудование |
|  | Принципиальные схемы и правила эксплуатации средств автоматики, приборов контроля и защиты компрессорного и вспомогательного оборудования, технологического оборудования |
|  | Требования технических регламентов по обслуживанию факельных систем |
|  | Требования технических регламентов по откачке газового конденсата |
|  | Правила учета использования горюче-смазочного материала на компрессорных станциях |
|  | Правила ведения отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов |
|  | Правила ведения учета поступающего и перекачиваемого газа |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт средней сложности узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места машиниста компрессорных установок при выполнении ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Осмотр оборудования компрессорных установок |
|  | Диагностика технического состояния узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности |
|  | Выявление неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок средней производительности |
|  | Сборка и разборка средней сложности узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Размерная слесарная обработка деталей средней сложности механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей средней сложности механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Подтяжка резьбовых и фланцевых соединений оборудования до заданной величины момента |
|  | Очистка узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок средней производительности от загрязнений |
|  | Ремонт маслонасосов и лубрикаторов компрессорной станции |
|  | Строповка, увязка и перемещение оборудования компрессорных установок средней производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места машиниста компрессорных установок при выполнении ремонтных работ |
|  | Производить наружный и внутренний осмотры оборудования компрессорных установок |
|  | Определять техническое состояние средней сложности узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Выявлять отклонения параметров работы оборудования от паспортных данных организации-изготовителя |
|  | Сопоставлять показания контрольно-измерительных приборов с регламентированными параметрами работы насосно-компрессорного оборудования |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц компрессорных установок к сборке в соответствии с технической документацией |
|  | Производить сборку и разборку сборочных единиц компрессорных установок в соответствии с технической документацией |
|  | Производить разборку и снятие клапанов, сальников, маслоотражателей, крейцкопфа, подшипников, крышек клапанов и цилиндров компрессоров |
|  | Производить разборку трубопроводов и аппаратов системы охлаждения и смазки компрессоров |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски при обработке деталей средней сложности механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование |
|  | Определять оптимальную величину усилия затягивания резьбовых соединений |
|  | Производить сборку и разборку маслонасосов и лубрикаторов |
|  | Устранять неисправности в работе маслонасосов и лубрикаторов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Осуществлять аварийную остановку компрессора в связи с неисправностью |
|  | Читать сложные чертежи |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок средней производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места машиниста компрессорных установок при выполнении ремонтных работ |
|  | Перечень работ, производимых во время технического осмотра и планово-предупредительных ремонтов оборудования и агрегатов компрессорных установок |
|  | Методы диагностики технического состояния средней сложности узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Способы выявления неисправностей узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Дефекты при сборке и способы их устранения |
|  | План ликвидации (локализации) аварий |
|  | Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности при проведении работ |
|  | Оборудование, инструменты, приспособления и вспомогательные материалы, применяемые при устранении дефектов в ходе сборки машин, узлов и приборов |
|  | Приемы сборки неподвижных разъемных соединений |
|  | Технологические схемы компрессорных установок и компрессорной станции |
|  | Требования технической документации на узлы и механизмы средней сложности компрессорных установок |
|  | Конструкция и назначение крейцкопфа |
|  | Способы размерной обработки деталей средней сложности компрессорной установки |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости поверхности |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки деталей средней сложности компрессорной установки |
|  | Притирочные материалы, используемые при выполнении притирки рабочих поверхностей клапанов компрессорной установки |
|  | Способы контроля качества притирки рабочих поверхностей клапанов компрессорной установки |
|  | Виды брака и дефектов при монтаже резьбовых соединений и меры их предупреждения |
|  | Приемы работы с резьбовыми соединениями |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки деталей компрессорной установки |
|  | Способы контроля качества выполнения слесарной обработки деталей компрессорной установки |
|  | Правила чтения схем компрессорных установок и компрессорной станции |
|  | Устройство и конструктивные особенности различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, приводов, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов, арматуры, винтовых газовых компрессоров |
|  | Схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции |
|  | Правила чтения сложных рабочих и сборочных чертежей |
|  | Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок малой производительности и грузом массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила перемещения оборудования компрессорных установок малой производительности и грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация компрессорных установок высокой производительности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом компрессорных установок 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда, при необходимости выполнения работ, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда – прохождение стажировки на рабочем месте Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки Правила безопасной эксплуатации и устройство оборудования, работающего под избыточным давлением При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооружений – прохождение обучения по соответствующим видам деятельности Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 192 | Машинист компрессорных установок (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров высокой производительности и автоматизированных компрессорных станций | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 500 до 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
| --- | --- |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 250 м3/мин каждый |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый |
|  | Обслуживание автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин |
|  | Контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Регулирование технологического процесса выработки продукции станции |
|  | Переключение, вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции |
| Необходимые умения | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 500 до 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью от 100 до 250 м3/мин каждый |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью от 5 до 100 м3/мин каждый |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин |
|  | Регулировать работу компрессоров высокой производительности и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | Осуществлять контроль работы компрессоров и вспомогательного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Корректировать технологический процесс выработки продукции станции |
|  | Соблюдать требования технологической документации на выполнение работ по переключению и выводу оборудования компрессорной станции в резерв и на ремонт |
| Необходимые знания | Методы регулирования технологического процесса выработки продукции станции |
|  | Схемы технологических процессов производства продукта станции |
|  | Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, их приводов, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования |
|  | Коэффициент полезного действия работы компрессоров в зависимости от применяемых систем и конструкций |
|  | Принцип действия и технические характеристики двухступенчатых, воздушных, горизонтальных компрессоров двойного действия, центробежных компрессорных машин, винтовых газовых компрессоров |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации, технические характеристики, конструктивные особенности средств измерений |
|  | Требования охраны труда при выводе оборудования компрессорной станции в резерв и на ремонт |
|  | Порядок вывода оборудования компрессорной станции в резерв и на ремонт |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностика технического состояния сложных узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей сложных узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Сборка и разборка сложных узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Подготовка станка к механической обработке деталей компрессорных установок |
|  | Очистка узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок высокой производительности от загрязнений |
|  | Осуществление технологического процесса механической обработки деталей сложных механизмов и оборудования компрессорных установок с применением металлообрабатывающих станков |
|  | Ремонт прямоточных клапанов |
|  | Ремонт цилиндров, коленчатого вала, узла крейцкопфа, клапанов, поршней поршневых компрессоров |
|  | Ремонт подшипников и зубчатых муфт центробежных компрессоров |
|  | Ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях |
|  | Ремонт шестеренчатых насосов системы смазки компрессорных установок |
|  | Замена деталей и узлов компрессорной установки высокой производительности |
|  | Замена сальниковых уплотнений, набивок, прокладок компрессорной установки |
|  | Выявление нарушения герметичности узлов и деталей компрессорных установок |
|  | Наладка сложного оборудования компрессорных установок |
|  | Контроль качества выполненных ремонтных работ узлов, механизмов и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции |
|  | Разбор крупных поломок, связанных с полным или частичным разрушением машин и аппаратов |
|  | Центровка компрессора с редуктором и редуктора с электродвигателем компрессора |
|  | Монтаж, демонтаж технологического оборудования компрессорной установки |
|  | Строповка, увязка и перемещение оборудования компрессорных установок высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Визуально и на слух проверять параметры работы оборудования компрессорной станции |
|  | Выполнять подготовку сложных сборочных единиц к сборке |
|  | Производить сборку и разборку сложных узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Подбирать механизированный и слесарный инструмент и приспособления в соответствии с видом выполняемых монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж технологического оборудования компрессорной установки с соблюдением требований охраны труда |
|  | Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ |
|  | Производить сборку и разборку цилиндров, коленчатого вала, узла крейцкопфа, клапанов, поршней поршневых компрессоров |
|  | Производить разборку ротора центробежных компрессоров |
|  | Устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях различных видов |
|  | Подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки поверхности |
|  | Устанавливать оптимальный режим механической обработки сложных деталей в соответствии с технологической картой |
|  | Выполнять механическую обработку деталей с применением обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков |
|  | Управлять обдирочным, настольно-сверлильным и заточным станками |
|  | Выполнять механическую обработку сложных деталей в соответствии с технологическим маршрутом |
|  | Проверять соответствие сложных деталей и вспомогательных материалов требованиям технической документации |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять разборку и сборку компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в ходе их ремонта в полевых условиях |
|  | Осуществлять замену дефектных деталей компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях |
|  | Производить ремонт цилиндров, коленчатого вала, узла крейцкопфа, клапанов, поршней поршневых компрессоров |
|  | Производить ремонт подшипников и зубчатых муфт центробежных компрессоров |
|  | Выполнять ремонт прямоточного клапана в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить замену сложных деталей и узлов в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнять работы по замене сальниковых уплотнений и прокладок |
|  | Выполнять требования технологической документации на выполнение работ по центровке компрессора с редуктором и редуктора с электродвигателем компрессора |
|  | Оценивать состояние герметичности узлов и деталей компрессорных установок, выявлять ослабления соединений, неплотное прилегание, появление пор, свищей |
|  | Подбирать материалы для герметизации в соответствии с паспортными данными организации-изготовителя |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке сложных деталей механизмов и оборудования с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования компрессорной станции |
|  | Анализировать и определять причины возникновения крупных поломок, аварий и взрывов |
|  | Читать чертежи любой сложности |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Возможные дефекты подшипников скольжения, способы их восстановления и ремонта |
|  | Возможные неисправности подшипников качения |
|  | Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров и их приводов, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания |
|  | Классификация технологического оборудования по монтажным признакам и последовательность его подачи к месту монтажа |
|  | Меры предупреждения и предотвращения возникновения крупных поломок, аварий и взрывов |
|  | Методы диагностики технического состояния сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Способы контроля качества выполнения механической обработки |
|  | Способы контроля качества выполнения монтажных и демонтажных работ |
|  | Методы и способы монтажа оборудования в закрытых помещениях |
|  | Назначение, правила и условия применения зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
|  | Основные виды и причины брака при механической обработке деталей, способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок разборки подшипников скольжения |
|  | Последовательность операций при замене и монтаже подшипников качения |
|  | Правила и последовательность выполнения замены сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования в соответствии с техническими характеристиками |
|  | Правила и последовательность выполнения сборки и разборки в соответствии с техническими характеристиками сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Правила оформления дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции |
|  | Правила ремонта вкладышей подшипников |
|  | Признаки герметичности узлов и деталей компрессорных установок |
|  | Причины возникновения крупных поломок, аварий и взрывов компрессорных установок |
|  | Причины изломов коленчатого вала, меры их предупреждения |
|  | Способы восстановления лабиринтных уплотнений вала компрессора |
|  | Способы замены сальниковых уплотнений |
|  | Технологический процесс механической обработки деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
|  | Требования технологической документации на выполнение работ по центровке компрессора с редуктором и редуктора с электродвигателем компрессора |
|  | Допуски при выполнении центровки компрессора с редуктором и редуктора с электродвигателем компрессора |
|  | Технические условия на выполнение ремонта компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях |
|  | Типы и виды материалов по герметизации |
|  | Требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Устройство и способы ремонта прямоточного клапана |
|  | Устройство компрессоров высокого давления |
|  | Эксплуатационные требования, предъявляемые к сборочным единицам |
|  | Правила чтения рабочих и сборочных чертежей любой сложности |
|  | Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок малой производительности и грузом массой до 10000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила перемещения оборудования компрессорных установок малой производительности и грузов массой до 10000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация компрессорных установок очень высокой производительности | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом компрессорных установок 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда, при необходимости выполнения работ, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда – прохождение стажировки на рабочем месте Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки Правила безопасной эксплуатации и устройство оборудования, работающего под избыточным давлением При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооружений – прохождение обучения по соответствующим видам деятельности Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 193 | Машинист компрессорных установок (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание стационарных компрессоров, турбокомпрессоров очень высокой производительности и автоматизированных компрессорных станций | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью свыше 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
| --- | --- |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый |
|  | Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью свыше 100 м3/мин каждый |
|  | Обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин |
|  | Контроль работы всего оборудования компрессорной станции |
|  | Регулирование технологических процессов выработки продуктов станции |
| Необходимые умения | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 10 кгс/см2 и производительностью свыше 1000 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 10 кгс/см2 и производительностью свыше 250 м3/мин каждый |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением свыше 10 кгс/см2 и производительностью свыше 100 м3/мин каждый |
|  | Выполнять комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 м3/мин |
|  | Регулировать работу компрессоров очень высокой производительности и соблюдать заданные технологические режимы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации |
|  | Организовывать систему контроля работы оборудования компрессорной станции |
|  | Оптимизировать технологические процессы выработки продуктов станции |
| Необходимые знания | Состав и последовательность выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии стационарных компрессоров и турбокомпрессоров |
|  | Методы контроля работы оборудования компрессорной станции |
|  | Методы оптимизации и регулирования технологического процесса выработки продуктов станции |
|  | Технические характеристики обслуживаемых стационарных компрессоров, турбокомпрессоров очень высокой производительности и автоматизированных компрессорных станций |
|  | Эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых установок к ним |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок очень высокой производительности | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностика технического состояния сложных узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей сложных узлов и механизмов компрессоров и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Выявление нарушений в эксплуатации сложных узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин компрессорных станций |
|  | Очистка узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок очень высокой производительности от загрязнений |
|  | Регулировка сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин компрессорных станций |
|  | Сборка и разборка сборочных единиц сложных узлов и механизмов компрессорных установок |
|  | Монтаж-демонтаж трубопроводов и арматуры компрессорных установок очень высокой производительности |
|  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки сложных деталей |
|  | Размерная слесарная обработка сложных деталей компрессорных установок |
|  | Механическая обработка деталей и узлов компрессорных установок |
|  | Ремонт запорной, предохранительной и регулирующей арматуры компрессорных установок |
|  | Ремонт предохранительных и обратных клапанов |
|  | Ремонт газомоторных компрессоров |
|  | Замена сложных узлов и механизмов компрессорных установок |
|  | Контроль качества выполненных работ |
|  | Строповка, увязка и перемещение оборудования компрессорных установок очень высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние сложных деталей, узлов, механизмов, оборудования, агрегатов компрессорных установок визуально и с применением контрольно-измерительного инструмента |
|  | Обнаруживать признаки нарушений в эксплуатации сложных узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин компрессорных установок с применением контрольно-измерительного инструмента |
|  | Пользоваться механизированным инструментом при выполнении монтажных и демонтажных работ трубопроводов и арматуры компрессорных установок очень высокой производительности |
|  | Производить монтаж и демонтаж трубопроводов и арматуры компрессорных установок очень высокой производительности в соответствии с технологической картой |
|  | Производить центровку оборудования трубопроводов компрессорных установок |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ трубопроводов и арматуры компрессорных установок |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять подгонку сложных узлов и механизмов компрессорных установок |
|  | Производить притирку запорной, предохранительной и регулирующей арматуры компрессорных установок |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски при обработке сложных деталей |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание сложных деталей в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки сложных деталей |
|  | Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнять механическую обработку сложных деталей компрессорных установок в соответствии с технологическим маршрутом |
|  | Производить сборку, разборку и регулировку запорной, предохранительной и регулирующей арматуры компрессорных установок |
|  | Производить замену сложных узлов и механизмов компрессорных установок |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке сложных деталей компрессорных установок с применением контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение оборудования компрессорных установок очень высокой производительности, арматуры и трубопроводов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Способы диагностики технического состояния сложных узлов, механизмов и оборудования компрессорных установок |
|  | Методы проведения диагностики рабочих характеристик сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов компрессорных установок |
|  | Правила и последовательность проведения измерений с применением контрольно-измерительного инструмента |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ трубопроводов и арматуры компрессорных установок |
|  | Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки сложных деталей компрессорных установок |
|  | Способы размерной обработки сложных деталей компрессорных установок |
|  | Технологический процесс механической обработки сложных деталей и узлов компрессорных установок |
|  | Кинематические схемы и конструкция турбокомпрессоров различных систем и типов, силового оборудования: электродвигателей, паровых машин, двигателей внутреннего сгорания |
|  | Виды и причины брака при механической обработке сложных деталей компрессорных установок, способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство компрессорных установок очень высокой производительности |
|  | Виды, принцип работы и правила эксплуатации специального оборудования и механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ с оборудованием компрессорных установок малой производительности и грузом без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила перемещения оборудования компрессорных установок малой производительности и грузов без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва

Управляющий директор Управления развития квалификаций Смирнова Юлия Валерьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Адмиралтейские верфи», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | АО «ОСК», город Москва |
|  | АО «ПО «Севмаш», город Северодвинск, Архангельская область |
|  | АО «ЦС «Звездочка», город Северодвинск, Архангельская область |
|  | ПАО «Завод «Красное Сормово», город Нижний Новгород |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2020, № 18, ст. 2889).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), 
с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323)

Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30992), 
с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный № 42197).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2001, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 декабря 2017 г. № 539 (зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2018 г., регистрационный № 51352).

Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный № 28222), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 января 2015 г. № 1 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный 
№ 36191).