PAGE  
13

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» июня 2020 г. № 335н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Моторист судовой

	1316

	Регистрационный номер


Содержание

1I. Общие сведения


2II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)


3III. Характеристика обобщенных трудовых функций


33.1. Обобщенная трудовая функция «Несение вахты в машинном отделении»


63.2. Обобщенная трудовая функция «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт судовых энергетических установок, судовых систем, механизмов и технических средств на вспомогательном уровне»


12IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта




I. Общие сведения

	Техническая эксплуатация судовых энергетических установок (далее – СЭУ), судовых систем, механизмов и технических средств морских судов и судов внутреннего плавания
	
	17.099

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код


Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение на вспомогательном уровне бесперебойной работы главных и вспомогательных СЭУ и судовых технических средств 


Группа занятий:

	7232
	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава
	-
	-

	(код ОКЗ
)
	(наименование)
	
	


Отнесение к видам экономической деятельности:

	33.17
	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

	(код ОКВЭД
)
	(наименование вида экономической деятельности)


II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	А
	Несение вахты в машинном отделении
	3
	Мониторинг работы СЭУ и судовых технических средств при несении машинной вахты
	А/01.3
	3

	
	
	
	Несение вахты в котельном отделении
	А/02.3
	3

	В
	Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт СЭУ, судовых систем, механизмов и технических средств на вспомогательном уровне
	3
	Техническая эксплуатация судового оборудования и механизмов на вспомогательном уровне
	В/01.3
	3

	
	
	
	Техническое обслуживание и ремонт СЭУ, судовых систем, механизмов и технических средств на вспомогательном уровне
	В/02.3
	3

	
	
	
	Проведение операций по заправке топливом (бункеровке) и перекачке топлива на вспомогательном уровне
	В/03.3
	3

	
	
	
	Выполнение операций по осушению танков и балластировке судна на вспомогательном уровне
	В/04.3
	3


III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Несение вахты в машинном отделении
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Вахтенный моторист




	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

или 

среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих

	Требования к опыту практической работы
	Одобренный стаж работы на судне не менее двух месяцев


	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)

Прохождение инструктажа по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
, 

Наличие квалификационного свидетельства

Наличие свидетельств о прохождении специальных подготовок, выданных учебно-тренажерным центром (далее – УТЦ)7

	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации 


Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7232
	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава

	ЕТКС

	§ 14
	Моторист (машинист)

	ОКПДТР

	14718
	Моторист (машинист)

	ОКСО

	2.26.01.08
	Моторист (машинист)


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Мониторинг работы СЭУ и судовых технических средств при несении машинной вахты
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Несение, передача машинной вахты в соответствии с принятыми на практике принципами и процедурами

	
	Периодическая проверка СЭУ и судовых технических средств в соответствии с принятыми принципами и процедурами

	
	Выполнение всех операций по изменению режимов работы СЭУ в соответствии с полученным распоряжением

	
	Проведение внешнего осмотра СЭУ и судовых технических средств на предмет выявления отклонения параметров от норм

	
	Снятие показаний приборов, регулировка и контроль рабочих параметров судовых технических средств в машинном отделении

	
	Выявление небезопасных состояний и потенциальных опасностей в машинном помещении

	
	Поддержание чистоты и порядка в машинном помещении

	
	Выполнение действий при получении информации об аварии или нештатной ситуации в машинном помещении

	Необходимые умения
	Выполнять все переключения механизмов

	
	Пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приборами

	
	Пользоваться системами и оборудованием машинного помещения

	
	Обслуживать СЭУ и судовые технические средства

	
	Проводить осмотр машинного помещения на предмет наличия посторонних лиц и предметов

	
	Использовать соответствующие системы внутрисудовой связи

	
	Применять технические средства обеспечения транспортной безопасности

	
	Выполнять мероприятия согласно расписанию по тревогам при актах незаконного вмешательства

	
	Подавать сигналы бедствия различными средствами

	
	Различать аварийно-предупредительные сигналы

	
	Действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных ситуациях и выполнять процедуры при чрезвычайных ситуациях

	
	Применять средства борьбы за живучесть судна

	
	Пользоваться аварийным снабжением судна, заводить пластырь, устанавливать «цементный ящик», осуществлять подкрепление водонепроницаемых переборок и заделку повреждений трубопроводов

	
	Пользоваться противопожарным оборудованием в машинных помещениях

	
	Применять индивидуальные и коллективные спасательные средства

	
	Спускать и поднимать спасательные средства, дежурные шлюпки и спасательные плоты и управлять ими

	
	Оказывать помощь людям, оказавшимся в воде

	
	Оказывать первую помощь

	Необходимые знания
	Порядок несения вахты в машинном отделении

	
	Команды по вопросам, относящимся к обязанностям по несению вахты

	
	Терминология, применяемая в машинном отделении, и названия механизмов и оборудования

	
	Инструкции по обслуживанию СЭУ и судовых технических средств

	
	Порядок контроля давления, температуры и уровней главной двигательной установки и вспомогательных механизмов

	
	Периодичность и объем проверок главной двигательной установки и вспомогательных механизмов

	
	Разновидности и причины появления неисправностей в работе главных и вспомогательных энергетических установок и механизмов машинного помещения и палубных механизмов, рулевого устройства, систем дистанционного управления и средств автоматизации механизмов машинного помещения, способы их предупреждения и устранения

	
	Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы энергетической установки

	
	Функции и режимы работы главной двигательной установки и вспомогательных механизмов

	
	Виды маркировки шпангоутов, дверей, люков, крышек и горловин

	
	Требования охраны труда при работе в машинном отделении

	
	Действия, направленные на защиту окружающей среды

	
	Опасные и вредные производственные факторы, основные средства индивидуальной защиты, способы профилактики профессиональных заболеваний

	
	Требования охраны труда на судах, при эксплуатации СЭУ и судовых технических средств

	
	Сигналы тревог; пути и места сбора, обязанности и действия по тревогам

	
	Виды и способы подачи сигналов бедствия

	
	Системы аварийной сигнализации в машинном отделении и умение различать их сигналы

	
	Мероприятия по борьбе за живучесть судна

	
	Действия при поступлении забортной воды в корпус судна

	
	Действия при тушении пожара

	
	Порядок действий в случае незаконного проникновения на судно посторонних лиц (пиратов, нелегальных пассажиров)

	
	Перечень устройств, предметов и веществ, присутствие которых на борту судна запрещено или ограничено

	
	Расположение противопожарного оборудования в машинных помещениях

	
	Законодательство Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности

	
	Перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности (уровней охраны)

	
	Порядок проведения наблюдения в целях обеспечения транспортной безопасности

	
	Требования безопасности плавания

	
	Виды и химическая природа пожара

	
	Средства и системы пожаротушения на судне

	
	Типы применяемых на судне переносных и стационарных огнетушителей, их выбор для различных случаев возгорания

	
	Тактика тушения пожара. Особенности борьбы с пожарами на различных типах судов

	
	Автономные дыхательные аппараты на сжатом воздухе и аварийные дыхательные устройства

	
	Основные виды судовых аварийных систем, аварийного имущества и инструмента по борьбе с водой

	
	Основные приемы и способы заделки пробоин, подкрепления водонепроницаемых переборок, применения аварийного инвентаря и материала

	
	Средства индивидуальной защиты, классификация и назначение

	
	Аварийное спасательное оборудование и инструмент, их расположение на судне

	
	Виды, снабжение, маркировку коллективных спасательных средств и средств индивидуальной защиты 

	
	Пути эвакуации из машинных помещений

	
	Порядок спуска и подъема спасательных средств

	
	Способы и приемы оставления судна, способы выживания на воде

	Другие характеристики
	-


3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Несение вахты в котельном отделении
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Подготовка котлов к работе

	
	Контроль рабочих параметров котла

	
	Поддержание уровня воды, давления и температуры пара в котле

	Необходимые умения
	Использовать средства измерения с помощью местных и дистанционных датчиков 

	
	Проводить непосредственную проверку работы котла

	
	Переключать работу котла с автоматического режима на ручной

	
	Проводить оценку состояния котла, основываясь на соответствующей информации, получаемой с помощью местных и дистанционных датчиков и непосредственных проверок

	Необходимые знания
	Порядок безопасной эксплуатации котлов

	
	Диапазон рабочих значений параметров котлов

	
	Последовательность и время корректировок работы котла

	Другие характеристики
	-


3.2. Обобщенная трудовая функция:

	Наименование
	Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт СЭУ, судовых систем, механизмов и технических средств на вспомогательном уровне
	Код
	В
	Уровень квалификации
	3


	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Возможные наименования должностей, профессий
	Квалифицированный моторист

Моторист 


	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих
или 

среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих 

	Требования к опыту практической работы
	Для работы на морских судах: 
не менее двенадцати месяцев работы в должности вахтенного моториста 

или 
не менее шести месяцев в составе машинной команды и законченный одобренный курс подготовки7

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
Прохождение инструктажа по охране труда и проверка знаний требований охраны труда

Наличие квалификационного свидетельства7, 
 
Наличие свидетельств о прохождении специальных подготовок, выданных УТЦ 7, 11

	Другие характеристики
	Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации


Дополнительные характеристики

	Наименование классификатора
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7232
	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава

	ЕТКС
	§ 14
	Моторист (машинист)

	ОКПДТР
	14718
	Моторист (машинист)

	ОКСО
	2.26.01.08
	Моторист (машинист)


3.2.1 Трудовая функция

	Наименование
	Техническая эксплуатация судового оборудования и механизмов на вспомогательном уровне
	Код
	В/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Проверка исправности действия рулевого устройства

	
	Подготовка СЭУ к пуску, пуск и остановка СЭУ

	
	Выполнение подготовительных операций, обеспечивающих действие технического средства (снятие ограничителей, подача электропитания и рабочих сред, а также выполнение необходимых переключений в системах, связанных с техническим средством, отключение при необходимости автоматической защиты)

	
	Проверка соответствия положений запорной арматуры режиму пуска СЭУ и вспомогательных элементов

	
	Эксплуатация клапанов и насосов в машинном отделении

	
	Обслуживание главных и вспомогательных механизмов и технических средств, обеспечивающих их работу, на вспомогательном уровне

	
	Настройка и регулировка рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов в машинном отделении в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими характеристиками на вспомогательном уровне

	
	Проверка отсутствия посторонних шумов при эксплуатации СЭУ и судовых технических средств

	
	Эксплуатация люков, водонепроницаемых дверей, портов и связанного с ними оборудования

	
	Эксплуатация подъемников и грузоподъемного оборудования на судне

	Необходимые умения
	Выполнять все переключения, пуски, остановки механизмов, ввод в эксплуатацию, вывод из эксплуатации СЭУ, включая аварийную работу и аварийную остановку, в соответствии с процедурами

	
	Осуществлять диагностику и ремонт насосов

	
	Определять внешнее состояние рабочей поверхности ответственных деталей (риски, царапины, коррозия и другие признаки)

	
	Определять основные виды дефектов и неисправностей судового оборудования и механизмов

	
	Устранять отклонения от заданного режима

	
	Использовать и понимать основные сигналы, касающиеся работы кранов, лебедок и подъемников

	
	Понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, относящимся к выполнению обязанностей по несению вахты

	Необходимые знания
	Устройство главных и вспомогательных энергетических установок и судовых технических средств

	
	Назначение, устройство и особенности эксплуатации оборудования главных и вспомогательных механизмов, судовых технических средств

	
	Инструкции по эксплуатации СЭУ и судовых технических средств

	
	Расположение и назначение трубопроводов, вентилей, клапанов судовых систем

	
	Требования технических регламентов безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта к эксплуатации главных энергетических установок, вспомогательных механизмов и судовых технических средств

	
	Современные методы технической эксплуатации главных и вспомогательных энергетических установок и механизмов машинного помещения, обеспечивающие продление межремонтных периодов и безотказной работы

	
	Правила эксплуатации, инструкции по обслуживанию судовых технических средств

	
	Назначение судовых помещений отсеков и емкостей

	
	Принцип работы подъемников и грузоподъемного оборудования

	Другие характеристики
	-


3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Техническое обслуживание и ремонт СЭУ, судовых систем, механизмов и технических средств на вспомогательном уровне
	Код
	В/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Проведение планового технического обслуживания СЭУ и судовых технических средств и механизмов, закрепленных расписанием по заведованию в соответствии с техническими спецификациями, инструкциями по безопасности и процедурами

	
	Выполнение планово-предупредительного ремонта СЭУ и судовых технических средств под контролем вахтенного начальника

	
	Выявление причин возникновения дефектов и неисправностей в работе СЭУ и судовых технических средств

	
	Устранение, в рамках своей компетенции, выявленных опасных условий или потенциальных опасностей, до того как работа будет продолжена

	
	Выполнение слесарно-монтажных, окрасочных и такелажных работ при проведении планово-предупредительного ремонта и аварийного обслуживания СЭУ и судовых технических средств

	
	Обращение с запасами в соответствии с установленной практикой безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования

	
	Обращение с опасными и вредными запасами в соответствии с установленной практикой безопасности

	
	Распознавание опасностей в машинном помещении, связанных с электричеством, опасным оборудованием, и сообщение о них вахтенному начальнику

	
	Содержание в надлежащем техническом состоянии электроинструмента

	
	Выполнение контроля изоляции 

	
	Выполнение отключения (блокировки) при электроснабжении судна от берега

	Необходимые умения
	Производить обслуживание и ремонт судовых технических средств с соблюдением инструкций

	
	Эксплуатировать, регулировать узлы судовых систем и осуществлять их наладку

	
	Использовать краску, смазку и очищающие материалы и оборудование

	
	Пользоваться технической документацией, инструкциями по эксплуатации

	
	Выполнять процедуры текущего технического обслуживания и ремонта

	
	Принимать меры безопасности до начала работы или ремонта

	
	Использовать электроинструмент, пневмоинструмент, силовой инструмент, токарное и слесарное оборудование

	
	Использовать ручной, механический и измерительный инструмент

	
	Оказывать первую помощь при ранениях, поражении электрическим током, утоплении, ожогах, обморожении, переломах, различных видов отравлениях

	
	Выполнять правила для обеспечения химической и биологической безопасности

	
	Выполнять требования охраны труда на судах в процессе производственной деятельности

	
	Вести учет материально-технического снабжения 

	
	Хранить материально-технические ресурсы по заведованию 

	Необходимые знания
	Обычные процедуры текущего технического обслуживания и ремонта

	
	Технологическая последовательность ремонта судовых энергетических установок, механизмов машинного помещения, палубных механизмов и рулевого устройства с применением навыков слесарного дела

	
	Устройство судовых технических средств и условия их эксплуатации

	
	Устройство главных и вспомогательных энергетических установок, механизмов машинного помещения и палубных механизмов, рулевого устройства

	
	Системы выдачи разрешений на работу

	
	Правила выполнения работ с металлом

	
	Методы подготовки поверхностей

	
	Слесарное дело, технологическая последовательность во время ремонта судовых двигателей внутреннего сгорания, вспомогательных механизмов и котлов

	
	Требования технических регламентов безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта к эксплуатации судовых технических средств

	
	Методы обслуживания оборудования СЭУ и судовых технических средств

	
	Различное электрическое напряжение на судне

	
	Опасности, связанные с высоковольтным оборудованием и работой на судне

	
	Безопасное электрическое напряжение в части работы ручного электрооборудования

	
	Порядок применения, технического обслуживания и использования ручных и электрических инструментов, а также измерительных приборов и станков

	
	Способы подъема и методы предотвращения травм спины

	
	Требования электробезопасности

	
	Практика отключения/блокировки

	
	Практика работ в закрытых помещениях

	
	Практика проведения высотных работ

	
	Классификация и причины производственного травматизма

	
	Порядок удаления отходов

	
	Процедуры обращения с запасами

	
	Места размещения и крепления запасов на судне

	Другие характеристики
	-


3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение операций по заправке топливом (бункеровке) и перекачке топлива на вспомогательном уровне
	Код
	В/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Подготовка к операциям по бункеровке (заправке) топливом и перекачке

	
	Проведение операции по перекачке в соответствии с установленной практикой безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования

	
	Выполнение процедуры по подсоединению и отсоединению шлангов для заправки топливом и перекачки

	Необходимые умения
	Выполнять операции по перекачке топлива в соответствии с установленной безопасной практикой и инструкциями по эксплуатации оборудования

	
	Эксплуатировать топливные системы и осуществлять операции по перекачке топлива

	
	Производить отбор проб при бункеровке (заправке) топливом

	
	Обрабатывать опасные и вредные жидкости в соответствии с установленной безопасной практикой

	
	Соблюдать меры защиты во время операций по заправке топливом (бункеровке) или перекачке

	
	Использовать и эксплуатировать оборудование для борьбы с загрязнением

	
	Принимать меры для предотвращения загрязнения окружающей среды вредными веществами, перевозимыми судном, нефтью и нефтепродуктами

	Необходимые знания
	Функции и работа топливной системы

	
	Порядок подготовки к операциям по заправке топливом и перекачке

	
	Процедуры по подсоединению и отсоединению шлангов для заправки топливом и перекачки

	
	Операции по перекачке топлива

	
	Инструкции по эксплуатации оборудования

	
	Меры предосторожности, которые должны приниматься для предотвращения загрязнения окружающей среды

	
	Процедуры, относящиеся к инцидентам, которые могут возникнуть в ходе операций по заправке топливом (бункеровке) или перекачке

	
	Требования экологической безопасности

	
	Требования международных и национальных нормативных правовых актов по предотвращению загрязнения окружающей среды

	
	Методы удаления загрязнителей водных объектов

	Другие характеристики
	-


3.2.4. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение операций по осушению танков и балластировке судна на вспомогательном уровне
	Код
	В/04.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3


	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Измерение и доведение до вахтенного начальника информации об уровнях в танках

	
	Выявление нештатных ситуаций, связанных с операциями по перекачке

	
	Эксплуатация и техническое обслуживание осушительной и балластной систем

	Необходимые умения
	Использовать замерные устройства

	
	Выявлять неисправности в работе осушительной и балластной систем

	
	Обслуживать и эксплуатировать льяльную и балластную системы

	
	Предотвращать загрязнение окружающей среды сточными водами, мусором

	Необходимые знания
	Назначение осушительной и балластной систем

	
	Принцип работы осушительной и балластной систем

	
	Порядок эксплуатации и технического обслуживания осушительной и балластной систем

	
	Перечень и причины неисправностей осушительной и балластной систем

	Другие характеристики
	-


IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик

	ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», город Новосибирск

	Ректор
	Зайко Татьяна Ивановна


4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», город Москва


� Общероссийский классификатор занятий.


� Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.


� Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, �ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).


� Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный �№ 58430).


� Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).


� Приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. № 367н «Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33445).


� Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2012 г., регистрационный № 24456), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2015 г., регистрационный № 39849).


� Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел «Морской и речной транспорт».


� Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.


� Общероссийский классификатор специальностей по образованию.


� Приказ Минтранса России от 12 марта 2018 г. № 87 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный № 50903).








PAGE  

