# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» июня 2020 г. № 334н

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по технической поддержке процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта

1318

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	…………………………………………………………………………………………1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	………………………………………………………………….2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………………………………………	……..4

3.1. Обобщенная трудовая функция«Диагностика устройств контактной сети мобильным измерительно-вычислительным комплексом»…………………………………………….….	………4

3.2. Обобщенная трудовая функция«Диагностика объектов тягового электроснабжения мобильным измерительно-вычислительным комплексом»………………………………………….7

3.3. Обобщенная трудовая функция«Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики»	…………………………………………………………………………….10

3.4. Обобщенная трудовая функция«Управление работой по измерению параметров контактной сети и устройств электроснабжения мобильным измерительно-вычислительным комплексом».	14

3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление работой электротехнической лаборатории»..	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	……………………23

# I. Общие сведения

| Техническая поддержка процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |  | 17.100 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта

Группа занятий:

| 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.13 | Деятельность железнодорожной инфраструктуры |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Диагностика устройств контактной сети мобильным измерительно-вычислительным комплексом (далее мобильный комплекс) | 6 | Измерение параметров контактной сети мобильным комплексом с оценкой ее состояния | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | А/02.6 | 6 |
| В | Диагностика объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом | 6 | Комплексное автоматизированное обследование объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | В/02.6 | 6 |
| С | Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики | 6 | Техническое сопровождение систем мониторинга в дистанциях электроснабжения | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Оказание практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения | С/02.6 | 6 |
| D | Управление работой по измерению параметров контактной сети и устройств электроснабжения мобильным комплексом | 6 | Организация работы по измерению параметров контактной сети и устройств электроснабжения мобильными комплексами | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Материально-техническое и нормативное обеспечение мобильного комплекса | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса | D/03.6 | 6 |
| E | Управление работой электротехнической лаборатории | 7 | Организация работы электротехнической лаборатории | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | E/02.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

# 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Диагностика устройств контактной сети мобильным комплексом | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности электромеханика при выполнении должностных обязанностей старшего электромеханика |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

# 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Измерение параметров контактной сети мобильным комплексом с оценкой ее состояния | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности мобильного комплекса |
| --- | --- |
|  | Выявление отступлений от норм содержания устройств контактной сети мобильным комплексом |
|  | Проведение диагностики устройств контактной сети системой тепловизионного контроля |
|  | Измерение износа контактного провода мобильным комплексом |
|  | Подготовка информации об обнаружении отступлений от норм содержания устройств контактной сети |
|  | Оформление результатов по отступлениям от норм содержания контактной сети с последующей передачей, порядок которой установлен локальными нормативными актами |
|  | Составление оперативных форм отчетности при измерении параметров контактной сети мобильным комплексом |
| Необходимые умения | Применять различные методы измерений параметров контактной сети |
|  | Выявлять предотказные состояния устройств контактной сети мобильным комплексом |
|  | Определять отступления от норм содержания контактной сети |
|  | Использовать средства измерений, технические системы и устройства с измерительными функциями при измерении параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Пользоваться автоматизированными системами, установленными на рабочем месте, при измерении параметров контактной сети |
|  | Расшифровывать полученные результаты измерений контактной сети мобильным комплексом |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с измерением параметров контактной сети мобильным комплексом |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по измерению параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Технические требования к средствам измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Принцип действия и устройство мобильного комплекса |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы контактной сети |
|  | Виды и назначение средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями, применяемых при проведении измерений параметров контактной сети |
|  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего измерения параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при измерении параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов отступлений от норм содержания устройств контактной сети, регистрируемых мобильным комплексом |
| --- | --- |
|  | Анализ результатов проведенного тепловизионного контроля контактной сети |
|  | Анализ результатов измерений износа контактного провода мобильным комплексом |
|  | Определение балльной оценки состояния контактной сети по результатам измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Подготовка предложений по результатам измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Доведение до специалистов подразделений результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков при измерении параметров контактной сети мобильным комплексом |
| Необходимые умения | Анализировать и сопоставлять результаты измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Производить аналитическую обработку данных результатов измерений параметров контактной сети |
|  | Выбирать способы доведения до специалистов подразделений результатов измерений параметров контактной сети |
|  | Использовать средства измерений, технические системы и устройства с измерительными функциями при проведении измерений параметров контактной сети |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с анализом результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по анализу результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Принцип действия и устройство мобильного комплекса |
|  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи |
|  | Параметры контактной подвески |
|  | Порядок расшифровки полученных результатов диагностики устройств контактной сети техническими системами и устройствами с измерительными функциями (средствами измерений) |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего анализ результатов измерений параметров контактной сети мобильным комплексом |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Диагностика объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности электромеханика при выполнении должностных обязанностей старшего электромеханика |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

# 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексное автоматизированное обследование объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности мобильного комплекса для измерения технического состояния устройств электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Диагностика устройств электроснабжения с оценкой состояния объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Выявление отступлений от норм содержания объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Производство плановых и внеочередных работ по диагностике объектов тягового электроснабжения с оценкой состояния оборудования тяговых и трансформаторных подстанций и предоставлением результатов измерений дистанциям электроснабжения |
|  | Осмотр объектов тягового электроснабжения |
|  | Тепловизионный контроль объектов тягового электроснабжения |
|  | Ультразвуковой контроль высоковольтных изоляторов и объектов тягового электроснабжения |
|  | Обработка данных диагностических обследований объектов тягового электроснабжения с помощью специализированного программного обеспечения мобильного комплекса |
|  | Подготовка информации об обнаружении отступлений от норм содержания объектов тягового электроснабжения |
|  | Оформление результатов по отступлениям от норм содержания объектов тягового электроснабжения с последующей передачей, порядок которой установлен локальными нормативными актами |
|  | Составление оперативных форм отчетности при автоматизированном обследовании объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
| Необходимые умения | Применять различные методы автоматизированного обследования объектов тягового электроснабжения |
|  | Выявлять предотказные состояния объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Определять отступления от норм содержания объектов тягового электроснабжения |
|  | Использовать средства измерений, технические системы и устройства с измерительными функциями при проведении автоматизированного обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Пользоваться автоматизированными системами, установленными на рабочем месте, при проведении автоматизированного обследования объектов тягового электроснабжения |
|  | Расшифровывать полученные результаты автоматизированного обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с автоматизированным обследованием объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по автоматизированному обследованию объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Порядок технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Монтажные и принципиальные схемы устройств релейной защиты, автоматики и электронных защит электротехнического оборудования тяговых подстанций |
|  | Технические требования к средствам измерений при автоматизированном обследовании объектов тягового электроснабжения мобильным диагностическим комплексом |
|  | Принцип действия и устройство приборов диагностики объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы объектов тягового электроснабжения |
|  | Виды и назначение средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями, применяемых при проведении автоматизированного обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Виды неисправностей объектов тягового электроснабжения |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего автоматизированное обследование объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при автоматизированном обследовании объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом с принятием мер по устранению выявленных недостатков | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов отступлений от норм содержания объектов тягового электроснабжения, регистрируемых мобильным комплексом |
| --- | --- |
|  | Анализ результатов проведенного тепловизионного контроля объектов тягового электроснабжения |
|  | Анализ результатов ультразвукового контроля высоковольтных изоляторов и объектов тягового электроснабжения |
|  | Подготовка технического заключения по результатам обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Доведение до специалистов подразделений результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков при обследовании объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
| Необходимые умения | Производить аналитическую обработку данных результатов обследования объектов тягового электроснабжения |
|  | Выбирать способы доведения до специалистов подразделений результатов обследования объектов тягового электроснабжения |
|  | Использовать средства измерений, технические системы и устройства с измерительными функциями при проведении обследования объектов тягового электроснабжения |
|  | Анализировать и сопоставлять результаты обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с анализом результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по анализу результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Монтажные и принципиальные схемы устройств релейной защиты, автоматики и электронных защит электротехнического оборудования тяговых подстанций |
|  | Схемы электроустановок и оборудования обслуживаемой тяговой подстанции |
|  | Принципиальные схемы и принципы действия приборов диагностики трансформаторов, выпрямительных агрегатов, сглаживающих устройств тяговых подстанций |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего комплексное обследование электротехнического оборудования тяговых подстанций |
|  | Порядок расшифровки полученных результатов обследования объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего анализ результатов обследований объектов тягового электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работы устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер II категории Инженер I категории Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При выполнении должностных обязанностей инженера II категории – не менее трех лет в должности инженера При выполнении должностных обязанностей инженера I категории – не менее трех лет в должности инженера II категории При выполнении должностных обязанностей ведущего инженера – не менее трех лет в должности инженера I категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
| ОКСО | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

# 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое сопровождение систем мониторинга в дистанциях электроснабжения | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
| --- | --- |
|  | Обобщение передовых методов технического обслуживания устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики при внедрении новых технологий, оборудования и средств измерений |
|  | Разработка рекомендаций по внедрению новых технологий, оборудования и средств измерения в устройствах электрификации и электроснабжения на участках обслуживания дистанций электроснабжения |
|  | Техническое сопровождение внедрения новых технологий, оборудования и средств измерения в устройствах электрификации и электроснабжения на участках обслуживания дистанций электроснабжения |
|  | Проведение консультаций по обслуживанию и ремонту устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
|  | Ведение статистического учета и отчетности по содержанию устройств электрификации и электроснабжения |
| Необходимые умения | Использовать информационно-коммуникационные технологии при техническом сопровождении систем мониторинга в дистанциях электроснабжения |
|  | Структурировать информацию, полученную при изучении передовых методов технического обслуживания устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
|  | Анализировать информацию и делать выводы при разработке рекомендаций по внедрению передовых методов технического обслуживания устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
|  | Выбирать способы внедрения передовых методов технического обслуживания устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
|  | Пользоваться формами и методами обучения при техническом сопровождении систем мониторинга в дистанциях электроснабжения |
|  | Оказывать необходимую помощь в освоении знаний по внедрению новых технологий, оборудования и средств измерения в устройствах электрификации и электроснабжения на участках обслуживания дистанций электроснабжения |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому сопровождению систем мониторинга в дистанциях электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Конструктивные особенности, технические характеристики, технические регламенты, режим работы систем мониторинга в дистанциях электроснабжения |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы устройств электрификации и электроснабжения и способы их устранения |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи |
|  | Принцип работы нового оборудования и средств измерений в устройствах электрификации и электроснабжения |
|  | Принцип работы в автоматизированных системах, установленных на рабочем месте работника, выполняющего техническое сопровождение систем мониторинга устройств электроснабжения |
|  | Принципиальные схемы и порядок работы приборов диагностики устройств контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Оказание практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Исследование случаев повреждений устройств электрификации и электроснабжения с последующим составлением технических заключений |
| --- | --- |
|  | Монтаж высокотехнологического электротехнического оборудования дистанций электроснабжения с последующей его наладкой |
|  | Обучение работников дистанции электроснабжения методам обслуживания высокотехнологического электротехнического оборудования |
|  | Проведение расчетов параметров систем электроснабжения с выдачей рекомендаций по усилению устройств электроснабжения и последующим анализом их выполнения |
|  | Оформление результатов проведенных технических расчетов по результатам диагностических измерений устройств электроснабжения с последующей передачей в дистанцию электроснабжения |
|  | Проведение экспертной оценки внедрения электротехнического оборудования контактной сети, тяговых подстанций и энергетики |
| Необходимые умения | Применять формы и методы обучения при оказании практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Оказывать необходимую помощь в освоении знаний по внедрению новых технологий, оборудования и средств измерения в устройствах электрификации и электроснабжения на участках обслуживания дистанций электроснабжения |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при монтаже и наладке устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Структурировать информацию, полученную при изучении стандартов, технических регламентов и карт технологических процессов, регламентирующих порядок выполнения работ при техническом обслуживании, ремонте устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Анализировать данные из различных источников по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Анализировать результаты проведенных расчетов параметров систем электроснабжения и сопоставлять их с предыдущими расчетами |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при оказании практической помощи дистанциям электроснабжения по предупреждению повреждений устройств электрификации и электроснабжения |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу электрооборудования в подразделениях дистанции электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Технология производства работ по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению обслуживаемых устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Монтажные и принципиальные схемы устройств автоматики, телемеханики, релейных и электронных защит |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи |
|  | Стандарты и технические условия на техническое обслуживание и ремонт устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
|  | Схемы электроустановок, оборудования и устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой по измерению параметров контактной сети и устройств электроснабжения мобильным комплексом | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник вагона-лаборатории испытания контактной сети Начальник вагона электротехнической лаборатории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в области железнодорожного транспорта |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте |
| ОКПДТР | 24445 | Начальник вагона (почтового, путеобследовательского и др.) |
| ОКСО | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

# 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по измерению параметров контактной сети и устройств электроснабжения мобильным комплексом | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление плана-графика рабочих поездок мобильного комплекса для измерения параметров контактной сети железной дороги и устройств электроснабжения |
| --- | --- |
|  | Подготовка заявок для следования мобильного комплекса по маршруту согласно графику проверок |
|  | Сопровождение внедрения новых технических средств и оборудования для диагностики устройств электроснабжения |
|  | Выбор методов работы по диагностике устройств электрификации и электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Подготовка заявок для проведения ремонта и модернизации оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и нормами с принятием мер |
|  | Выбор методов технического обслуживания и ремонта оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса |
|  | Составление заявок на эксплуатационные расходы по содержанию мобильного комплекса |
|  | Подготовка заявок по экипировке мобильного комплекса топливом, бельем, водой |
|  | Контроль выполнения заявок по экипировке мобильного комплекса топливом, бельем, водой |
|  | Проведение технической учебы и инструктажа работников, обслуживающих мобильный комплекс |
| Необходимые умения | Планировать собственную деятельность и деятельность подчиненных работников при организации работ по эксплуатации и обслуживанию мобильного комплекса |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях при организации работ по диагностике устройств электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при анализе результатов диагностики устройств электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Использовать информационные источники при организации работ по диагностике устройств электроснабжения мобильным комплексом |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с контролем состояния устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Взаимодействовать со смежными службами при организации работы мобильного комплекса |
|  | Оформлять документацию при организации работы мобильного комплекса |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации работы мобильного комплекса |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности обслуживаемых измерительных приборов и аппаратуры мобильного комплекса |
|  | Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и электротехнических измерений |
|  | Характерные виды нарушений нормальной работы оборудования, аппаратуры и устройств мобильного комплекса |
|  | Технология и регламент проведения работ по диагностике устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Правила и порядок хранения, учета и складирования инструмента, запасных частей и горюче-смазочных материалов, инструмента строгого учета |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при организации работы мобильного комплекса |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое и нормативное обеспечение мобильного комплекса | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение необходимых материальных ресурсов для работы мобильного комплекса с принятием мер |
| --- | --- |
|  | Определение потребности в совершенствовании технико-нормировочных карт и технической документации на рабочих местах подчиненных работников мобильного комплекса с принятием мер |
|  | Проверка исправности измерительных приборов, инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в процессе технического обслуживания, ремонта устройств и систем мобильного комплекса с принятием мер |
|  | Проверка выполнения межремонтных пробегов, проведения всех видов ремонта аппаратуры и оборудования мобильного комплекса с принятием мер |
|  | Выявление причин повреждений оборудования мобильного комплекса и производственного травматизма в составе комиссии с принятием мер |
|  | Оценка выполнения договоров на техническое обслуживание мобильного комплекса с принятием мер |
|  | Проверка состояния санитарно-бытовых помещений мобильного комплекса с принятием мер |
|  | Проверка условий труда на рабочих местах подчиненных работников мобильного комплекса с принятием мер |
| Необходимые умения | Оценивать исправность измерительных приборов, инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в процессе технического обслуживания, ремонта устройств и систем мобильного комплекса |
|  | Принимать решения при устранении неисправностей обслуживаемого оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса |
|  | Анализировать информацию при определении материальных ресурсов, необходимых для работы мобильного комплекса |
|  | Принимать решения при возникновении нестандартных ситуаций при эксплуатации оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при материально-техническом и нормативном обеспечении мобильного комплекса |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с контролем состояния устройств обслуживаемого оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по материально-техническому и нормативному обеспечению мобильного комплекса |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Стандарты по метрологической аттестации продукции, эксплуатации и порядку хранения средств измерений, проведения аттестации и сертификации |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности оборудования и аппаратуры мобильного комплекса |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей, электроэнергии, топлива при эксплуатации мобильного комплекса |
|  | Правила и порядок хранения, учета и складирования инструмента, запасных частей и горюче-смазочных материалов, инструмента строгого учета |
|  | Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Анализ производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор информации для проведения анализа результатов работы мобильного комплекса |
| --- | --- |
|  | Сообщение координат отступлений от норм содержания устройств электроснабжения, регистрируемых измерительными системами мобильного комплекса дистанций электроснабжения |
|  | Контроль записи параметров контактной сети с последующей оценкой нарушений порядка проверки в сравнении с результатами предыдущего объезда мобильным комплексом |
|  | Оформление отчетов по результатам диагностики устройств электроснабжения и представление их непосредственному руководителю |
|  | Контроль внедрения новых технических средств оборудования для диагностики устройств электроснабжения |
|  | Анализ информации по критериям для выявления нарушений, отступлений от норм содержания в работе мобильного комплекса с разработкой мер |
|  | Разработка мероприятий по результатам анализа повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса |
| Необходимые умения | Анализировать данные из различных источников по надежности работы измерительных систем мобильного комплекса |
|  | Консолидировать информацию, полученную из различных источников, о результатах работы мобильного комплекса с учетом анализа производственно-хозяйственной деятельности, для определения основных направлений в работе, повышения качества и роста производительности труда |
|  | Делать выводы о результатах работы мобильного комплекса на основе анализа производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при анализе производственно-хозяйственной деятельности подразделения с мобильным комплексом |
|  | Анализировать результаты производственной деятельности исполнителей, выполняющих работы по диагностике устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Формулировать предложения по повышению надежности оборудования, аппаратуры и систем мобильного комплекса |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с анализом производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по анализу производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при производственно-хозяйственной деятельности с использованием мобильного комплекса |
|  | Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи |
|  | Технология производства работ по ремонту и техническому обслуживанию контактной сети, объектов тягового электроснабжения |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Правила определения бальной оценки состояния контактной сети |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление работой электротехнической лаборатории | Код | Е | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник электротехнической лаборатории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в области железнодорожного транспорта |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте |
| ОКПДТР | 24600 | Начальник лаборатории (на транспорте, в связи, в материально-техническом снабжении и сбыте) |
| ОКСО | 2.23.05.05 | Системы обеспечениядвижения поездов |

# 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работыэлектротехнической лаборатории | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство работниками электротехнической лаборатории |
| --- | --- |
|  | Планирование работы электротехнической лаборатории, в том числе ресурсного обеспечения |
|  | Оказание технической помощи подразделениям в определении и устранении сложных отказов устройств электрификации и электроснабжения, проведении их испытаний и исследований |
|  | Обеспечение безопасных условий труда работников электротехнической лаборатории |
|  | Проведение испытаний и исследований в области эксплуатации силового электрооборудования, устройств защиты, контактной сети при вводе новой техники с принятием мер |
|  | Проведение испытаний и исследований по новым видам оборудования и сложным релейным защитам с принятием мер |
|  | Диагностика технического состояния устройств электрификации и электроснабжения с принятием мер |
|  | Оценка качества работ по эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения, производственно-хозяйственной деятельности электротехнической лаборатории с разработкой мер |
|  | Организация исследовательской работы с целью определения показателей и разработки предложений по повышению надежности действующих и вновь разрабатываемых устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Разработка предложений по снижению электрической коррозии опорных конструкций устройств электрификации и электроснабжения, подземных сооружений и кабелей |
| Необходимые умения | Планировать собственную деятельность и деятельность подчиненных работников при организации работы электротехнической лаборатории |
|  | Консолидировать информацию при организации работы электротехнической лаборатории |
|  | Делать выводы при организации работы электротехнической лаборатории на основе неполных данных |
|  | Оказывать необходимую помощь при консультировании специалистов подразделений |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии при организации работыэлектротехнической лаборатории |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в работе электротехнической лаборатории |
|  | Давать объективную оценку работы электрооборудования в подразделениях дистанции электроснабжения |
|  | Взаимодействовать со смежными службами при организации работы мобильного комплекса |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с контролемсостоянияэлектрооборудования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации работыэлектротехнической лаборатории |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при выполнении работ электротехнической лаборатории |
|  | Правила безопасности при эксплуатации контактной сети, устройств электроснабжения, автоблокировки |
|  | Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения |
|  | Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи |
|  | Монтажные и принципиальные схемыустройств автоматики, телемеханики, релейных и электронных защит |
|  | Схемы электроустановок, оборудования и устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Методы организации управления персоналом на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | Код | Е/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы по определению источников информации для разработки нормативно-технической документации электротехнической лаборатории, не охваченной типовыми технологиями и инструкциями |
| --- | --- |
|  | Организация сбора информации для разработки нормативно-технической документации электротехнической лаборатории, не охваченной типовыми технологиями и инструкциями |
|  | Анализ собранной информации для разработки нормативно-технической документации электротехнической лаборатории, не охваченной типовыми технологиями и инструкциями |
|  | Организация работы по формированию разделов нормативно-технической документации электротехнической лаборатории, не охваченной типовыми технологиями и инструкциями |
|  | Организация работы по обобщению информациио применении и распространениималой механизации, измерительного и испытательного оборудования устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Разработка предложений по изменению технологических инструкций, технических условий и стандартов |
|  | Разработка мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии с последующим внедрением |
| Необходимые умения | Обобщать информацию при организации разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения для вычленения основных положений |
|  | Применять информационно-коммуникационные технологии при диагностировании устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Делать выводы при организации разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения на основе неполных данных |
|  | Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения информации при обобщении передового опыта применения и распространения малой механизации, измерительного и испытательного оборудования, передовых методов технического обслуживания устройств электрификации и электроснабжения с разработкой рекомендаций по их внедрению |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с разработкой нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
|  | Взаимодействовать с научно-исследовательскими институтами, проектно-конструкторскими и эксплуатационными подразделениями по направлению деятельности электротехнической лаборатории |
|  | Формулировать предложения по повышению надежности работы оборудованияустройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации разработки нормативно-технической документации, технических мероприятий по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств электрификации и электроснабжения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
|  | Стандарты и технические условия на техническое обслуживание и ремонт устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при эксплуатации оборудования устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
|  | Принципиальные схемы и принципы действия приборов диагностики устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор центра Калашников Михаил Юрьевич

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г.№ 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г.№ 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г.№ 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.