УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «28» октября 2019 г. № 693н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Зубошлифовщик

715

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями и модулем от 1 до 5 мм по 7-й степени точности, зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках и (или) шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету и с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями и модулем от 1 до 5 мм по 5-й, 6-й степени точности, цилиндрических с модулем более 5 мм, косозубых и конических зубчатых колес, колес с внутренним зацеплением по 7-й степени точности, зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках, и (или) шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету и по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках»	15

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями и модулем от 1 до 5 мм по 3-й, 4-й степени точности, цилиндрических с модулем более 5 мм, косозубых и конических зубчатых колес, колес с внутренним зацеплением по 5-й, 6-й степени точности, зубчатых колес с закрытыми венцами и бочкообразными зубьями, и (или) требующих коррекции при обработке, с неэвольвентным и асимметричным профилем, а также зубчатых реек и секторов по 7-й степени точности, и (или) шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету»	27

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка зубьев цилиндрических с модулем более 5 мм, косозубых и конических зубчатых колес, колес с внутренним зацеплением по 3-й, 4-й степени точности и зубчатых колес с закрытыми венцами и бочкообразными зубьями, и (или) требующих коррекции при обработке, с неэвольвентным и асимметричным профилем, а также зубчатых реек и секторов по 5-й, 6-й степени точности»	40

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка зубьев зубчатых колес с закрытыми венцами и бочкообразными зубьями, и (или) требующих коррекции при обработке, с неэвольвентным и асимметричным профилем, а также зубчатых реек и секторов по 3-й, 4-й степени точности»	47

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	53

I. Общие сведения

| Шлифование зубьев и шлицев |  | 40.124 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей зубчатых передач и шлицевых валов на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями и модулем от 1 до 5 мм (далее – простые зубчатые колеса) по 7-й степени точности, зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках и (или) шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету и с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | 2 | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Шлифование зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | A/04.2 | 2 |
| B | Обработка зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, цилиндрических с модулем более 5 мм, косозубых и конических зубчатых колес, колес с внутренним зацеплением (далее – сложные зубчатые колеса) по 7-й степени точности, зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках, и (или) шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету и по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | 3 | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | B/05.3 | 3 |
| C | Обработка зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, зубчатых колес с закрытыми венцами и бочкообразными зубьями, и (или) требующих коррекции при обработке, с неэвольвентным и асимметричным профилем, а также зубчатых реек и секторов (далее – особо сложные детали зубчатых передач) по 7-й степени точности, и (или) шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету | 3 | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету | C/04.3 | 3 |
| D | Обработка зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности и особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности | 4 | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности | D/02.4 | 4 |
| E | Обработка зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности | 4 | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков для зубошлифовщика более низкого уровня квалификации | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности, зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках и (или) шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету и с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Зубошлифовщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 18 | Зубошлифовщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 12277 | Зубошлифовщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые зубчатые колеса по 7-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления простых зубчатых колес для шлифования зубьев по 7-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров простых зубчатых колес по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать простые зубчатые колеса по 7-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок простых зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры простых зубчатых колес по 7-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев простых зубчатых колес по 7-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Шлифование зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на зубчатые колеса с 5-й, 6-й степенью точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Контролировать зубчатые колеса по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на зубошлифовальных станках, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места шлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали со шлицами с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления деталей для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Производить настройку шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать детали шлицевых соединений с точностью, необходимой для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Выполнять шлифование шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Контролировать параметры шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой шлицешлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность шлицешлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды шлицевых соединений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности шлицешлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на шлицешлифовальных станках для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Способы и приемы шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Параметры шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля шлицев с точностью размеров по 9-му, 10-му квалитету после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности шлицешлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков и рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте шлицешлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали со шлицами с точностью размеров по 7–9-му квалитету (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Устанавливать детали шлицевых соединений с точностью, необходимой для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Контролировать параметры шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлицешлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на шлицешлифовальных станках для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Способы и приемы шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Основные виды брака при шлифовании шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков и рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте шлицешлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, сложных зубчатых колес по 7-й степени точности, зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках, и (или) шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету и по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Зубошлифовщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев зубошлифовщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 19 | Зубошлифовщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12277 | Зубошлифовщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые зубчатые колеса по 5-й, 6-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления простых зубчатых колес для шлифования зубьев по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать простые зубчатые колеса по 5-й, 6-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок простых зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев простых зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные зубчатые колеса по 7-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления сложных зубчатых колес для шлифования зубьев по 7-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров сложных зубчатых колес по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать сложные зубчатые колеса по 7-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок сложных зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры сложных зубчатых колес по 7-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев сложных зубчатых колес по 7-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Шлифование зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на зубчатые колеса с 3-й, 4-й степенью точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на налаженных зубошлифовальных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Контролировать зубчатые колеса по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на зубошлифовальных станках, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места шлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали со шлицами с точностью размеров по 7–9-му квалитету (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления деталей для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Производить настройку шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать детали шлицевых соединений с точностью, необходимой для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять шлифование шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Контролировать параметры шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой шлицешлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность шлицешлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды шлицевых соединений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности шлицешлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на шлицешлифовальных станках для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Способы и приемы шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Параметры шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля шлицев с точностью размеров по 7–9-му квалитету после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности шлицешлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков и рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте шлицешлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали со шлицами с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Устанавливать детали шлицевых соединений с точностью, необходимой для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Выполнять шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету на налаженных шлицешлифовальных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Контролировать параметры шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой шлицешлифовального станка |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на шлицешлифовальных станках для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Способы и приемы шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Основные виды брака при шлифовании шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков и рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте шлицешлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности, и (или) шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Зубошлифовщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года зубошлифовщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев зубошлифовщиком 3-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 20 | Зубошлифовщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12277 | Зубошлифовщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые зубчатые колеса по 3-й, 4-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления простых зубчатых колес для шлифования зубьев по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать простые зубчатые колеса по 3-й, 4-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок простых зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев простых зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные зубчатые колеса по 5-й, 6-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления сложных зубчатых колес для шлифования зубьев по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать сложные зубчатые колеса по 5-й, 6-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок сложных зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали зубчатых передач по 7-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления особо сложных деталей зубчатых передач для шлифования зубьев по 7-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать особо сложные детали зубчатых передач с точностью, необходимой для шлифования зубьев по 7-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать особо сложные детали зубчатых передач по 7-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок особо сложных деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 7-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали со шлицами с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления деталей для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на шлицешлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Производить настройку шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать детали шлицевых соединений с точностью, необходимой для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Выполнять шлифование шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Контролировать параметры шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой шлицешлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность шлицешлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлицешлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды шлицевых соединений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности шлицешлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки шлицешлифовальных станков для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на шлицешлифовальных станках для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Способы и приемы шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету на шлицешлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлицешлифования |
|  | Параметры шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля шлицев с точностью размеров по 6-му, 7-му квалитету после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления шлицешлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на шлицешлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности шлицешлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию шлицешлифовальных станков и рабочего места шлицешлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлицешлифовщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте шлицешлифовщика |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности и особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Зубошлифовщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет зубошлифовщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года зубошлифовщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 21 | Зубошлифовщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12277 | Зубошлифовщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные зубчатые колеса по 3-й, 4-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления сложных зубчатых колес для шлифования зубьев по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать зубчатые колеса с точностью, необходимой для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать сложные зубчатые колеса по 3-й, 4-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок сложных зубчатых колес |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев сложных зубчатых колес по 3-й, 4-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления особо сложных деталей зубчатых передач для шлифования зубьев по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать особо сложные детали зубчатых передач с точностью, необходимой для шлифования зубьев по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать особо сложные детали зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок особо сложных деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев особо сложных зубчатых колес по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 5-й, 6-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Зубошлифовщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет зубошлифовщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет зубошлифовщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение работником противопожарного инструктажа Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 22 | Зубошлифовщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12277 | Зубошлифовщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Правка шлифовальных кругов |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления особо сложных деталей зубчатых передач для шлифования зубьев по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Производить настройку зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать особо сложные детали зубчатых передач с точностью, необходимой для шлифования зубьев по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выполнять шлифование зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Оценивать состояние шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Контролировать особо сложные детали зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Использовать приспособления и устройства станка для правки шлифовальных кругов в соответствии с формой зубьев и кинематической схемой зубошлифовального станка |
|  | Контролировать качество правки шлифовальных кругов |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок особо сложных деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных станков для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных станках для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности на зубошлифовальных станках |
|  | Критерии износа шлифовальных кругов для шлифования зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности после зубошлифования |
|  | Параметры особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев особо сложных деталей зубчатых передач по 3-й, 4-й степени точности после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство, области применения и правила использования приспособлений для правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля правки шлифовальных кругов |
|  | Способы и приемы контроля качества правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков для зубошлифовщика более низкого уровня квалификации | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для шлифования зубьев зубчатых колес и шлицев |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков для шлифования зубьев зубчатых колес и шлицев |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места шлифовщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на зубчатые колеса и детали со шлицами (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные и шлицешлифовальные станки и использовать приспособления для базирования и закрепления зубчатых колес и деталей с шлицами |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на зубошлифовальные и шлицешлифовальные станки шлифовальные круги для шлифования зубьев и шлицев |
|  | Производить настройку зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков для шлифования зубьев и шлицев в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при шлифовании зубьев и шлицев |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля параметров зубчатых колес и деталей с шлицами после шлифования и шлифования |
|  | Контролировать зубчатые колеса и детали с шлицами после шлифования в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубошлифовальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации, в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости, отклонения формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Виды зубчатых зацеплений, их особенности и характеристики в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Характеристики и возможности зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков, используемых в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, применяемых на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках для базирования и закрепления заготовок |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, шлифовальных кругов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и абразивных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования шлифовальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и закрепления шлифовальных кругов на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках для шлифования зубьев и шлицев |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, правила использования и органы управления зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков для шлифования зубьев и шлицев |
|  | Способы и приемы шлифования зубьев и шлицев на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих технологических средств при шлифовании |
|  | Основные виды брака при шлифовании зубьев и шлицев, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы для контроля зубьев и шлицев после шлифования |
|  | Параметры зубчатых колес и деталей со шлицами, контролируемые после шлифования |
|  | Способы контроля зубьев и шлицев после шлифования |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на зубошлифовальных и шлицешлифовальных станках |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубошлифовальных и шлицешлифовальных станков и рабочего места шлифовщика |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении зубошлифовальных и шлицешлифовальных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», город Москва

Заместитель исполнительного директора Иванов С. В.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.