# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» июля 2020 г. № 341н

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# Горнорабочий подземный

1324

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ в подземных выработках шахт»	3

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

# I. Общие сведения

| Вспомогательные работы, связанные с подземной добычей угля, проведением и эксплуатацией горных выработок |  | 18.005 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по обеспечению ведения технологического процесса и эксплуатации горных выработок, машин, механизмов при добыче угля подземным способом

Группа занятий:

| 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10.14 | Добыча антрацита подземным способом |
| --- | --- |
| 05.10.15 | Добыча коксующегося угля подземным способом |
| 05.10.16 | Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом |
| 05.20.12 | Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ в подземных выработках шахт | 2 | Выполнение погрузочно-разгрузочных и доставочных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Содержание (обслуживание) горных выработок | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию оборудования | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении буровзрывных работ | A/04.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ повышенной сложности | A/05.2 | 2 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ в подземных выработках шахт | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Горнорабочий подземный 1-й разряд Горнорабочий подземный 2-й разряд Горнорабочий подземный 3-й разряд Горнорабочий подземный 4-й разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения по охране труда, промышленной безопасности Прохождение инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Горнорабочий 1-го разряда выполняет трудовые функции под руководством более квалифицированного работника Присвоение разряда осуществляется комиссией организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

# Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 21 | Горнорабочий подземный 1-го разряда |
|  | § 22 | Горнорабочий подземный 2-го разряда |
|  | § 23 | Горнорабочий подземный 3-го разряда |
|  | § 24 | Горнорабочий подземный 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11717 | Горнорабочий подземный |

# 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных и доставочных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка всех видов материалов и оборудования для погрузки: осмотр груза, увязка, жесткая фиксация, строповка, перемещение на место погрузки (платформа, площадка, вагонетка, контейнер) |
| --- | --- |
|  | Погрузка, разгрузка всех видов материалов и оборудования вручную и с помощью средств малой механизации |
|  | Прием и подача звуковых и световых сигналов |
|  | Подъем сошедших с рельсов, напочвенных и монорельсовых дорог вагонеток, вагонов, платформ, электрических и дизельных локомотивов |
|  | Подкатка и откатка вагонеток (сосудов) вне зоны забоя вручную и механизмами |
|  | Сопровождение (при необходимости) груза по выработкам |
|  | Формирование составов, сцепка, расцепка и маневровые работы под руководством машиниста подземного транспорта |
|  | Очистка вагонеток (сосудов), машин, механизмов, откаточных выработок и путей, плит, площадок, водосточных канавок от угля, породы и посторонних предметов |
|  | Осмотр и смазка подшипников вагонеток |
|  | Открывание и закрывание дверей вентиляционных перемычек |
|  | Учет спуска и подъема груза |
|  | Проверка полноты загрузки вагонеток (сосудов) |
|  | Монтаж, демонтаж, осмотр, техническое обслуживание и ремонт напочвенных, рельсовых, подвесных дорог |
| Необходимые умения | Производить работы по очистке приемных площадок и путей в местах погрузки и выгрузки, под люками и скреперными полками |
|  | Применять приспособления и средства малой механизации |
|  | Осуществлять строповку и увязку перевозимых грузов |
|  | Подавать предупредительные сигналы при запуске и остановке средств доставки |
|  | Производить работы по подъему локомотивов, вагонеток, вагонов, платформ |
|  | Производить работы по подкатке и откатке вагонеток |
|  | Сопровождать груз по выработкам |
|  | Управлять лебедками, толкателями для подкатки (откатки) груженых и порожних вагонеток (сосудов) |
|  | Применять подручный инструмент для очистки вагонеток (сосудов), механизмов, откаточных выработок, путей, плит, площадок, водосточных канавок |
|  | Применять навыки ручной и механической смазки подшипников вагонеток |
|  | Открывать и закрывать двери вентиляционных перемычек вручную и с помощью механизмов |
|  | Учитывать груз при спуске и приеме |
|  | Выполнять крепежные, монтажные, демонтажные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Оснащение погрузочных и перегрузочных пунктов |
|  | Принцип работы погрузочно-разгрузочных устройств, лебедок и толкателей |
|  | Приемы и правила такелажных работ |
|  | Перечень сигналов и их значение |
|  | Способы подъема локомотивов, вагонеток (сосудов), вагонов, платформ, меры безопасности |
|  | Назначение, принцип работы специальных приспособлений |
|  | Схемы откатки и путевых маршрутов, безопасные методы работы |
|  | Приемы очистки вагонеток (сосудов), механизмов, откаточных выработок и путей, плит, площадок, водосточных канавок |
|  | Общие сведения о смазках, график планово-предупредительных ремонтов, карта смазки вагонеток (сосудов) |
|  | Назначения вентиляционных сооружений |
|  | Типы вентиляционных перемычек |
|  | Правила учета груза |
|  | Приемы работы с приспособлениями, инструментами |
|  | Общие правила выполнения крепежных, монтажных, демонтажных работ |
|  | Правила выполнения слесарных и монтажных работ в необходимом объеме |
|  | Положение о нарядной системе организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Содержание (обслуживание) горных выработок | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр состояния крепления горных выработок, оборка боков и кровли с помощью перфоратора, отбойного молотка или вручную, мелкий ремонт перфораторов и отбойных молотков |
| --- | --- |
|  | Подбор и заготовка элементов крепи и опалубки |
|  | Разбивка крупных кусков породы |
|  | Выкладка и переноска костров (клетей) |
|  | Ремонт крепи горных выработок |
|  | Затяжка бортов и кровли выработок, замена затяжек, забутовка пустот за крепью |
|  | Усиление крепи горных выработок |
|  | Устройство и ремонт кроссингов, трапов, загрузочных люков, лестниц, полков, перил, ляд, ограждений, бункеров в горных выработках с углом наклона до 45° |
|  | Заготовка штанг, приготовление бетонной смеси, доставка к месту работы |
|  | Вязка арматуры, установка и закрепление болтов, крюков |
|  | Доставка, монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе оборудования для химукрепления неустойчивых углепородных массивов |
|  | Контроль герметичности нагнетательных систем |
|  | Поддирка почвы и зачистка боков выработки |
|  | Расштыбовка конвейера |
|  | Уборка подземных производственных помещений |
|  | Побелка горных выработок |
|  | Обмывка, осланцевание горных выработок |
|  | Зачистка почвы, листов, деревянных настилов скатов, пропуск по ним полезного ископаемого |
|  | Обработка дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз содержимого туалетов из шахты |
|  | Чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров |
|  | Сбор, погрузка и выгрузка металлолома в шахте |
|  | Обработка боков и кровли выработок негорючими составами |
|  | Монтаж, демонтаж водяных, сланцевых заслонов, автоматических систем предупреждения и локализации взрывов |
|  | Взятие ниш, зумпфов вручную |
|  | Откачка воды ручными насосами и нестационарными насосными установками (с использованием одновинтовых, консольных, шламовых агрегатов) |
|  | Планировка и расчистка площадки для установки оборудования |
|  | Заливка, загрузка водяных, сланцевых заслонов |
|  | Подготовка, взятие вруба для перемычек вручную |
|  | Возведение всех видов перемычек и их ремонт |
|  | Приготовление глинистого, цементного, известкового растворов |
|  | Обмазка перемычек, щитов, труб |
|  | Наблюдение за поступлением пульпы в зумпф, водосборник |
|  | Проведение, крепление и восстановление дренажных канав и колодцев |
|  | Чистка водоотливных, дренажных канав и колодцев вручную от породы и шлама |
|  | Очистка пульпы от посторонних предметов |
|  | Очистка горловины всаса от ила и посторонних предметов |
|  | Обслуживание фильтросеток на зумпфах |
|  | Отбор эксплуатационных проб полезного ископаемого из вагонеток (сосудов) и с конвейеров вне очистных и подготовительных забоев с помощью пробоотборников и (или) специальных приспособлений |
|  | Отбор пластовых и эксплуатационных проб в очистных и подготовительных забоях |
|  | Выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров: сборка, разборка, переноска, укладка ставов труб; подготовка вруба для перемычек, бурение шпуров, крепление выработок, канав и колодцев различными видами крепи, выемка угля и породы в зоне горящего массива |
|  | Установка, ремонт, демонтаж вентиляционных дверей, окон, замерных станций, деревянных щитов, труб, заслонов, подмостей |
|  | Очистка зумпфов, уловительных камер (под клетью, скипом) и водосборников от ила и просыпавшейся горной массы |
| Необходимые умения | Оценивать состояние крепления горной выработки |
|  | Применять перфораторы, отбойные молотки |
|  | Подбирать и заготавливать элементы крепи и опалубки |
|  | Разбивать крупные куски породы |
|  | Выкладывать и переносить костры (клети), применять ручной инструмент |
|  | Производить оборку боков и кровли горных выработок с помощью перфоратора, отбойного молотка или вручную |
|  | Производить работы по затяжке боков и кровли выработок, замене затяжек |
|  | Производить работы по усилению крепи горных выработок и их сопряжений |
|  | Производить работы по забутовке пустот |
|  | Производить монтаж, демонтаж ограждений ходовых выработок с углом наклона до 45° |
|  | Готовить бетонную смесь |
|  | Вязать арматуру, устанавливать и закреплять болты, крюки |
|  | Производить работы по доставке, монтажу, демонтажу оборудования для химукрепления массивов |
|  | Производить мелкий ремонт перфораторов и отбойных молотков |
|  | Контролировать герметичность нагнетальных систем |
|  | Применять подручный инструмент для зачистки почвы, погрузки и разгрузки металлолома |
|  | Применять специальные приспособления |
|  | Производить обмывку и осланцевание горных выработок |
|  | Обрабатывать бока и кровлю выработок негорючими составами |
|  | Производить работы по устройству, перемонтажу сланцевых, водяных заслонов, автоматических систем предупреждения и локализации взрывов |
|  | Производить работы по взятию ниш, зумпфов, применять ручной инструмент |
|  | Производить планировку и расчистку площадки для установки оборудования |
|  | Производить работы по заливке, загрузке водяных, сланцевых заслонов |
|  | Готовить вруб |
|  | Производить работы по монтажу, демонтажу и ремонту вентиляционных перемычек вручную и (или) с помощью насосных установок |
|  | Готовить глинистый, цементный, известковый раствор |
|  | Выполнять работы по предупреждению и тушению пожаров |
|  | Устанавливать и ремонтировать вентиляционные двери, окна, замерные станции, деревянные щиты, трубы, заслоны, подмостья |
|  | Обеспечивать режим работы оборудования водоотлива |
|  | Производить работы по проведению, креплению и восстановлению дренажных канав и колодцев |
|  | Очищать водоотливные, дренажные канавы и колодцы вручную |
|  | Очищать пульпу от посторонних предметов |
|  | Очищать оборудование водоотлива от ила и просыпавшейся горной массы |
|  | Очищать горловину всаса от ила и посторонних предметов |
|  | Очищать фильтросетки на зумпфах |
|  | Отбирать эксплуатационные пробы с помощью пробоотборников и специальных приспособлений |
|  | Отбирать пластовые и эксплуатационные пробы в очистных и подготовительных забоях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Общие сведения о технологии ведения горных работ и крепления горных выработок |
|  | Устройство перфораторов, отбойных молотков |
|  | Виды и типы применяемой крепи, способы ее возведения |
|  | Виды опалубки и ее элементы |
|  | Свойства горных пород |
|  | Виды, назначения костров (клетей), применяемые для их возведения материалы |
|  | Виды и назначения ручного инструмента для возведения костров (клетей) |
|  | Порядок оборки бортов и кровли выработок |
|  | Порядок выполнения работ по затяжке боков и кровли выработок |
|  | Порядок выполнения работ по возведению крепи |
|  | Виды скрепляющих составов, их реагенты, правила хранения, транспортировки и меры безопасности при работе с ними |
|  | Порядок выполнения работ по закладке пустот |
|  | Правила монтажа, демонтажа ограждений ходовых отделений выработок с углом наклона до 45° |
|  | Принципы работы применяемых механизмов, специальных приспособлений для приготовления бетонной смеси |
|  | Способы, схемы, нормы и правила вязки арматуры |
|  | Порядок и безопасные методы выполнения работ по доставке, монтажу, демонтажу оборудования для химукрепления массивов |
|  | Схемы нагнетальных систем и принципы их работы |
|  | Графики уборки производственных помещений, побелки и осланцевания горных выработок, вывоза металлолома |
|  | Назначение инертной пыли, нормы ее расхода и порядок хранения |
|  | Способы осланцевания |
|  | Назначение подручного инструмента |
|  | Устройство ленточных и скребковых конвейеров |
|  | Виды негорючих составов и методы обработки негорючими составами боков и кровли выработок |
|  | Устройство сланцевых и водяных заслонов, автоматических систем предупреждения и локализации взрывов |
|  | Назначение, размеры ниш, зумпфов |
|  | Устройство насосов |
|  | Назначение, размеры площадки для установки оборудования |
|  | Виды врубов, правила и способы их подготовки |
|  | Виды перемычек, правила и способы их возведения |
|  | Составы глинистого, цементного, известкового растворов для обмазки перемычек, щитов, труб |
|  | Способы и приемы тушения пожаров с использованием технических средств и меры безопасности |
|  | Порядок установки и ремонта вентиляционных дверей, окон, замерных станций, деревянных щитов, заслонов, подмостей |
|  | Устройство и расположение водосборников, зумпфов, пульпосборников, коллекторов, колодцев |
|  | Назначение водоотливных канавок и колодцев |
|  | Способы и правила проведения и крепления дренажных, водоотливных канав и колодцев в различных условиях |
|  | Устройство дренажной системы водоотведения |
|  | Устройства для очистки пульпы |
|  | Оборудование водоотлива |
|  | Устройства для очистки фильтросеток |
|  | Способы и схемы отбора проб |
|  | Основные требования к отбору проб |
|  | Положение о нарядной системе организации |
| Другие характеристики | - |

# 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию оборудования | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности поставленных под заливку эмульсией вагонеток (сосудов) |
| --- | --- |
|  | Устранение выявленных неисправностей |
|  | Смешивание присадки и воды |
|  | Включение и выключение насосов при закачке эмульсии по трубам |
|  | Содействие в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений |
|  | Обслуживание оборудования при производстве дренажных работ |
|  | Обслуживание конвейеров |
|  | Монтаж, демонтаж, обслуживание трубопроводов |
|  | Доставка, подвеска, снятие кабельной продукции |
|  | Заправка горюче-смазочными материалами обслуживаемого оборудования и его смазка |
|  | Установка упорных, распорных стоек |
| Необходимые умения | Выявлять визуально и устранять неисправности вагонеток (сосудов) |
|  | Применять эмульгатор |
|  | Включать и выключать насосы для закачки эмульсии |
|  | Выполнять мелкий ремонт машин, механизмов, приспособлений |
|  | Обслуживать оборудование при производстве дренажных работ |
|  | Производить обслуживание конвейеров |
|  | Производить монтаж, демонтаж, обслуживание трубопроводов, применять ручной инструмент |
|  | Производить доставку, подвеску, снятие кабельной продукции |
|  | Производить смазку и заправку горюче-смазочными материалами оборудования |
|  | Устанавливать упорные и распорные стойки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Виды и способы устранения неисправностей вагонеток (сосудов) |
|  | Состав эмульсии, правила ее приготовления |
|  | Устройство насосов для закачки эмульсий, правила безопасной эксплуатации |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемых машин, механизмов |
|  | Порядок обслуживания оборудования при производстве дренажных работ |
|  | Устройство, виды и периодичность обслуживания конвейеров |
|  | Назначение трубопровода, порядок его монтажа, демонтажа, обслуживания |
|  | Правила подвески кабельной продукции, безопасные методы ее монтажа, демонтажа |
|  | Виды, назначение горюче-смазочных материалов, схемы и периодичность смазки обслуживаемого оборудования |
|  | Виды упорных и распорных стоек, способы их установки, меры безопасности |
|  | Положение о нарядной системе организации |
| Другие характеристики | - |

# 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении буровзрывных работ | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Доставка взрывчатых веществ под наблюдением взрывника к местам производства взрывных работ |
| --- | --- |
|  | Временная охрана взрывчатых веществ вне зоны ведения взрывных работ |
|  | Установка ограждений и предупредительных знаков |
|  | Выполнение вспомогательных работ при скреперовании горной массы, формировании и расформировании составов |
|  | Доставка бурового инструмента, подноска материалов, изготовление и подноска забойки |
|  | Подбор буровых штанг и коронок |
| Необходимые умения | Осуществлять доставку взрывчатых веществ по горным выработкам |
|  | Производить временную охрану взрывчатых веществ |
|  | Устанавливать ограждения и предупредительные знаки |
|  | Производить вспомогательные работы при скреперовании горной массы, формировании и расформировании составов |
|  | Производить доставку бурового инструмента, подноску материалов, изготовление и подноску забойки |
|  | Производить подбор буровых штанг и коронок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Маршруты доставки и правила переноски взрывчатых веществ |
|  | Правила передвижения по горным выработкам с взрывчатыми веществами |
|  | Правила обращения и транспортировки взрывчатых веществ по горным выработкам |
|  | Положение об охране взрывчатых веществ на месте производства взрывных работ |
|  | Назначение, конструкция, места установки ограждений и предупредительных знаков |
|  | Виды и значения сигналов при взрывных работах |
|  | Состав вспомогательных работ при скреперовании горной массы, меры безопасности |
|  | Способ изготовления забойки, меры безопасности при ведении доставочных работ |
|  | Типы буровых штанг и коронок |
|  | Положение о нарядной системе организации |
| Другие характеристики | - |

# 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности | Код | A/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка и ремонт кроссингов, трапов, загрузочных люков, лестниц, полков, перил, ляд, ограждений, бункеров в горных выработках с углом наклона более 45° |
| --- | --- |
|  | Установка всех видов анкеров |
|  | Обшивка стен и ремонт обшивки лестничного отделения ствола, восстающих выработок |
|  | Нагнетание химреактивов в массив в соответствии с документацией на ведение работ, регулировка параметров |
|  | Закладка выработок твердеющей закладкой |
|  | Регулирование и направление по трубопроводам закладочного материала |
|  | Управление нагнетательными установками, дренажными машинами и установками для проведения гидроразрыва пласта |
|  | Герметизация устьев шпуров и скважин |
|  | Содействие при управлении самоходным оборудованием, погрузочными машинами, погрузочно-доставочными и доставочными машинами и установками при добыче угля и проходке горных выработок |
|  | Выполнение крепежных и монтажно-демонтажных работ вне очистного пространства |
|  | Очистка ствола шахт ото льда |
| Необходимые умения | Производить монтаж, демонтаж ограждений ходовых отделений шурфов и стволов, выработок с углом наклона более 45° |
|  | Устанавливать анкера |
|  | Работать с анкероустановщиком |
|  | Производить обшивку стен и ремонт обшивки лестничного отделения ствола, восстающих выработок |
|  | Нагнетать химреактивы в массив в соответствии с паспортом, регулировать параметры |
|  | Производить работы по закладке выработок твердеющей закладкой |
|  | Регулировать и направлять по трубопроводам закладочный материал |
|  | Управлять нагнетательными установками, дренажными машинами, установками для проведения гидроразрыва пласта |
|  | Герметизировать устья шпуров и скважин |
|  | Выполнять работы по оказанию помощи в управлении самоходным оборудованием, погрузочными машинами, погрузочно-доставочными и доставочными машинами и установками |
|  | Выполнять крепежные и монтажно-демонтажные работы вне очистного пространства |
|  | Производить очистку ствола шахты ото льда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила монтажа, демонтажа ограждений ходовых отделений шурфов и стволов, выработок с углом наклона более 45° |
|  | Виды, конструкция и порядок установки анкеров |
|  | Устройство и принцип работы анкероустановщика |
|  | Виды материалов, применяемых для обшивки стволов, способы их закрепления, меры безопасности |
|  | Технология работ по химическому укреплению неустойчивых углепородных массивов |
|  | Правила безопасного ведения работ по химукреплению неустойчивых углепородных массивов |
|  | Виды применяемых материалов, способы выполнения работ по закладке выработок твердеющей закладкой |
|  | Назначение, конструкция трубопроводов, параметры для регулирования его работы |
|  | Устройство, технические характеристики, принцип работы нагнетательных установок, дренажных машин, установок для проведения гидроразвыра пласта |
|  | Способы герметизации устьев шпуров и скважин, применяемые для герметизации материалы |
|  | Основные элементы, назначение, принцип работы самоходного оборудования, погрузочных машин, погрузочно-доставочных и доставочных машин и установок, меры безопасности при содействии в их управлении |
|  | Назначение, способы выполнения крепежных, монтажно-демонтажных работ вне очистного пространства, меры безопасности |
|  | Подручный инструмент, применяемый для очистки ствола шахты ото льда, меры безопасного ведения работ |
|  | Положение о нарядной системе организации |
| Другие характеристики | Работы выполняются горнорабочим подземным 4-го разряда |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности»

Исполнительный директор Нургалиев Зуфир Анасович

# 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «СУЭК-Кузбасс», город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Распадская угольная компания», город Новокузнецк, Кемеровская область |
| 3 | Учебный центр ПАО «Южный Кузбасс», город Междуреченск, Кемеровская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1130).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Ростехнадзора от 19 ноября 2013 г. № 550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» (зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г., регистрационный № 30961),  с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 2 апреля 
2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2015 г., регистрационный № 36942), от 22 июня 2016 г. 
№ 236 (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2016 г., регистрационный № 43383), от 31 октября 2016 г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44482), от 8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., регистрационный № 48046) и от 25 сентября 2018 г. № 459 (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2018 г., регистрационный № 52445).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880).

Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 143 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2012, № 50, ст. 6959).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел «Общие профессии горных и горнокапитальных работ».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.