УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» сентября 2020 г. № 589н

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по инструментальному обеспечению кузнечно-штамповочного производства

400

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Технический контроль кузнечных инструментов и штамповой оснастки»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль эксплуатации и техническое обслуживание штамповой оснастки и кузнечных инструментов»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами и совершенствование штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по инструментальному обеспечению кузнечно-штамповочного производства»	28

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	34

# I. Общие сведения

| Обеспечение кузнечно-штамповочного производства штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами |  | 40.088 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение производительности, улучшение условий труда и качества продукции за счет обеспечения кузнечно-штамповочного производства штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 3115 | Техники-механики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Технический контроль кузнечных инструментов и штамповой оснастки | 4 | Входной контроль кузнечных инструментов для ручных и молотовых работ | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Приемочный контроль штамповой оснастки и приспособлений | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Периодический контроль эксплуатации кузнечных инструментов и штамповой оснастки | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Учет расхода и контроль условий хранения кузнечных инструментов и штамповой оснастки | A/04.4 | 4 |
| B | Контроль эксплуатации и техническое обслуживание штамповой оснастки и кузнечных инструментов | 5 | Проведение приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки и приспособлений | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Технический надзор за эксплуатацией штамповой оснастки и кузнечных инструментов | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выявление причин износа и поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Составление календарных планов контроля, текущего и капитального ремонтов штамповой оснастки и кузнечных инструментов | B/04.5 | 5 |
| C | Обеспечение штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами и совершенствование штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | 6 | Определение потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка планов мероприятий по обеспечению организации штамповой оснасткой и кузнечными инструментами | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Производственный контроль штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка предложений по совершенствованию конструкции штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | C/04.6 | 6 |
| D | Организация работ по инструментальному обеспечению кузнечно-штамповочного производства | 7 | Организация работ по обеспечению организации штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ с претензиями и рекламациями к поставщикам штамповой оснастки и кузнечных инструментов | D/03.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технический контроль кузнечных инструментов и штамповой оснастки | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-механик Техник по инструменту |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник по инструменту |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
|  | 27038 | Техник по инструменту |
| ОКСО | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.22.02.05 | Обработка металлов давлением |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль кузнечных инструментов для ручных и молотовых работ | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный контроль кузнечных инструментов на отсутствие поверхностных дефектов |
| --- | --- |
|  | Входной контроль точности размеров, формы и конструкции кузнечных инструментов на соответствие техническим условиям и требованиям конструкторской документации |
|  | Выявление дефектов в поступающем кузнечных инструментах |
|  | Подготовка заключений о соответствии качества поступающего кузнечных инструментов техническим условиям и требованиям конструкторской документации |
|  | Учет данных о фактическом уровне качества поступающего кузнечных инструментов |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для входного контроля поступающего кузнечных инструментов для ручных и молотовых работ |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления производственно-технической документации |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных о фактическом уровне качества поступающего кузнечных инструментов |
|  | Выполнять ввод информации о поступившем кузнечных инструментах в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выбирать методы и средства контроля технических характеристик поступающего кузнечных инструментов |
|  | Применять методы и средства контроля технических характеристик поступающего кузнечных инструментов |
|  | Определять дефекты кузнечных инструментов |
|  | Анализировать условия работы кузнечных инструментов на ковочном оборудовании |
|  | Определять соответствие технических характеристик поступающего кузнечных инструментов конструкторской документации |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Основные операции ковки |
|  | Основные виды оборудования для машинной ковки |
|  | Номенклатура кузнечных инструментов |
|  | Конструкции и размеры кузнечных инструментов для ручных и молотовых работ, его условное обозначение |
|  | Методы контроля качества изготовления кузнечных инструментов |
|  | Основные технологии изготовления кузнечных инструментов |
|  | Условия эксплуатации кузнечных инструментов |
|  | Инструментальные и конструкционные стали для кузнечных инструментов |
|  | Виды термической обработки инструментальных и конструкционных сталей для кузнечных инструментов |
|  | Технические требования, предъявляемые к кузнечным инструментам |
|  | Стандарты, технические условия на используемые в кузнечно-штамповочном производстве материалы |
|  | Методики измерения и контроля характеристик материалов, применяемых в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Правила приемки кузнечных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды упаковки и временной противокоррозионной защиты кузнечных инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приемочный контроль штамповой оснастки и приспособлений | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль точности размеров, формы и конструкции поступающих заготовок, рабочих элементов, блоков, вставок, штамповой оснастки и приспособлений на соответствие требованиям конструкторской документации |
| --- | --- |
|  | Выявление дефектов в поступающей штамповой оснастке и приспособлениях |
|  | Заполнение паспорта или формуляра штамповой оснастки |
|  | Подготовка заключения о соответствии качества поступающих заготовок, рабочих элементов, блоков, штамповой оснастки и приспособлений техническим условиям и требованиям конструкторской документации |
|  | Учет данных о фактическом уровне качества поступающей штамповой оснастки |
|  | Оформление документов для предъявления претензий поставщикам заготовок, рабочих элементов, блоков, штамповой оснастки и приспособлений по результатам приемочного контроля |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для приемочного контроля поступающей штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления производственно-технической документации |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных о фактическом уровне качества поступающей штамповой оснастки |
|  | Выполнять ввод информации о поступающих заготовках, рабочих элементах, блоках, штамповой оснастки и приспособлениях в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять конструкцию штампов для штамповки |
|  | Выбирать и применять методы и средства контроля технических характеристик штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Анализировать работоспособность конструкций штамповой оснастки и приспособлений на кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Анализировать работоспособность штамповых материалов в технологических процессах штамповки |
|  | Определять соответствие характеристик поступающих заготовок, рабочих элементов, блоков, штамповой оснастки и приспособлений конструкторской документации |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Виды штампов для штамповки |
|  | Технические условия на заготовки, рабочие элементы, блоки, штамповую оснастку и приспособления |
|  | Правила приемки штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Методы и параметры контроля штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Условия эксплуатации штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Основные технологические процессы штамповки |
|  | Сортамент штамповых и конструкционных материалов, методы их термической обработки |
|  | Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений на кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Стандарты, технические условия на используемые конструкционные и инструментальные материалы |
|  | Принцип действия кузнечно-штамповочного оборудования для штамповки |
|  | Требования к качеству используемых в производстве материалов |
|  | Методики измерения и контроля характеристик материалов, применяемых в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Виды и конструкции приспособлений, применяемых при штамповке |
|  | Виды штамповой оснастки |
|  | Порядок предъявления рекламаций по качеству штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Периодический контроль эксплуатации кузнечных инструментов и штамповой оснастки | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль установки и крепления кузнечных бойков и штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Контроль условий эксплуатации кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Контроль состояния поверхности штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Контроль температурно-скоростного режима ковки и штамповки деталей, поковок и изделий |
|  | Контроль подачи смазочно-охлаждающей жидкости |
|  | Оформление отчета по результатам периодического контроля эксплуатации кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для периодического контроля эксплуатации кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления производственно-технической документации |
|  | Визуально определять виды износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять правильность установки и надежность крепления штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Определять соответствие режимов работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования технологической документации |
|  | Определять соответствие условий работы штамповой оснастки и кузнечных инструментов технологической документации |
|  | Определять необходимость и вид ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять соответствие смазочно-охлаждающей жидкости и способа ее подачи технологической документации |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Свойства инструментальных сталей в условиях эксплуатации штамповой оснастки при штамповке |
|  | Влияние параметров смазочно-охлаждающей жидкости на стойкость штамповой оснастки |
|  | Влияние температурно-скоростных условий эксплуатации штамповой оснастки на ее стойкость |
|  | Влияние надежности крепления штамповой оснастки на ее долговечность |
|  | Способы и правила подогрева кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Способы крепления штамповой оснастки на кузнечно-штамповочное оборудование |
|  | Режимы работы кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Пути повышения стойкости штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Учет расхода и контроль условий хранения кузнечных инструментов и штамповой оснастки | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор и обработка информации о техническом состоянии штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
| --- | --- |
|  | Учет количества и номенклатуры штамповой оснастки и кузнечных инструментов, находящихся в ремонте и на хранении |
|  | Контроль условий хранения кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Контроль правил транспортировки кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Формирование электронной базы штамповой оснастки и кузнечных инструментов с внесением данных о приобретении, эксплуатации, проверках и ремонте |
|  | Заполнение в паспорте или формуляре штамповой оснастки сведений об эксплуатации, ремонте и стойкости штампа |
|  | Оформление документов о списании изношенной штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Составление аварийных актов о выходе штамповой оснастки из строя |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для учета расхода и контроля условий хранения кузнечных инструментов и штамповой оснастки |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления производственно-технической документации |
|  | Выполнять ввод и обработку информации в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных учета количества и номенклатуры штамповой оснастки и кузнечных инструментов, находящихся в ремонте и на хранении |
|  | Определять основные виды износа штамповой оснастки на истирание, смятие и разгарные трещины |
|  | Выявлять стадии износа штамповой оснастки |
|  | Определять вид ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять причины износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять расчеты расхода штамповой оснастки |
|  | Определять необходимую стойкость штамповой оснастки и кузнечных инструментов в зависимости от технологического процесса, материала и кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и стадии износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Причины появления истирания, смятия и разгарных трещин и методы борьбы с ними |
|  | Условия эксплуатации штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Причины выхода штамповой оснастки из строя |
|  | Зависимость стойкости штамповой оснастки от способа ее изготовления, применяемых штамповых материалов и условий эксплуатации |
|  | Виды и способы ремонта штамповой оснастки |
|  | Сроки планово-предупредительного ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Виды штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Методики контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Способы и правила хранения штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Способы и правила транспортировки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы хранения штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы транспортировки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования к техническому состоянию штамповой оснастки, кузнечных инструментов и средств измерений |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль эксплуатации и техническое обслуживание штамповой оснастки и кузнечных инструментов | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по инструменту III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет техником в кузнечно-штамповочном производстве для получивших среднее профессиональное образование – программ подготовки специалистов среднего звена Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – бакалавриата |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер по инструменту |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 22575 | Инженер по инструменту |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.22.02.05 | Обработка металлов давлением |
|  | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки и приспособлений | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение приемочных испытаний штамповой оснастки |
| --- | --- |
|  | Проведение пробной штамповки для приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки |
|  | Выявление дефектов изготовления и конструкции штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Подготовка рекомендаций для корректирующих мероприятий по результатам штамповки опытной партии деталей, поковок и изделий |
|  | Оформление акта освоения и заключения о готовности штамповой оснастки к вводу в эксплуатацию |
|  | Подготовка заключения о соответствии качества поступающей штамповой оснастки и приспособлений требованиям нормативно-технической документации |
|  | Систематизация данных о фактическом уровне качества поступающей штамповой оснастки |
|  | Заполнение в паспорте или формуляре штамповой оснастки сведений о приемке и заключении заказчика |
|  | Оформление документов для предъявления претензий поставщикам штамповой оснастки и приспособлений по результатам приемо-сдаточных испытаний |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления производственно-технической документации |
|  | Выполнять ввод информации о приемке штамповой оснастки и заключении заказчика в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных о фактическом уровне качества поступающей штамповой оснастки |
|  | Определять соответствие характеристик поступающей штамповой оснастки и приспособлений нормативно-технической документации |
|  | Анализировать работоспособность конструкций штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном оборудовании |
|  | Анализировать работоспособность штамповых материалов в технологических процессах штамповки |
|  | Определять причины образования дефектов и выхода из стоя штамповой оснастки |
|  | Определять надежность крепления и правильность установки штамповой оснастки на кузнечно-штамповочное оборудование |
|  | Определять термомеханические режимы штамповки |
|  | Определять оптимальные режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Определять оптимальные условия работы штамповой оснастки |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
|  | Оформлять претензионные документы |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Сортамент применяемых штамповых и конструкционных материалов и методы их термической обработки |
|  | Стандарты, технические условия на используемые конструкционные и инструментальные материалы |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Виды штамповой оснастки и их работоспособность |
|  | Виды приспособлений в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Правила приемки штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Условия эксплуатации штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Режимы эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Способы установки и крепления штамповой оснастки на кузнечно-штамповочное оборудование |
|  | Виды и причины дефектов штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Причины выхода штамповой оснастки и приспособлений из строя |
|  | Виды и способы ремонта штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Зависимость стойкости штамповой оснастки от способа ее изготовления, применяемых штамповых материалов и условий эксплуатации |
|  | Методики статистической обработки результатов измерений и контроля |
|  | Порядок предъявления рекламаций по качеству штамповой оснастки и приспособлений |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Технический надзор за эксплуатацией штамповой оснастки и кузнечных инструментов | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация контроля правильности установки и надежности крепления штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Организация контроля условий эксплуатации штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Организация контроля режимов эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Организация контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выявление причин поломок, износа и выхода из строя штамповой оснастки |
|  | Разработка рекомендаций по оптимизации эксплуатационных режимов ковки и штамповки для увеличения ресурса работоспособности штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Оформление отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для технического надзора за эксплуатацией штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования и их техническое состояние |
|  | Анализировать условия работы штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать результаты контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять причины поломок, износа и выхода из строя штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять оптимальные режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Определять оптимальные условия работы штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Вырабатывать технические и организационные решения, направленные на повышение работоспособности штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке и кузнечным инструментам |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки |
|  | Точностные характеристики и техническое состояние кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Точностные характеристики штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Технологические и эксплуатационные факторы, влияющие на износостойкость штамповой оснастки |
|  | Сроки планово-предупредительного ремонта штамповой оснастки |
|  | Влияние износа штамповой оснастки на качество поковок, деталей и изделий |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы качества штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Условия работы штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Причины поломок, износа и выхода из строя штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Порядок согласования внесения изменений в конструкцию штамповой оснастки |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление причин износа и поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление причин износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по уменьшению износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выявление причин, вызвавших поломку штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Подготовка предложений по предотвращению поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Моделирование технологических процессов ковки и штамповки в компьютерных программах для расчета пластического течения материала |
|  | Компьютерный расчет на стойкость и прочность штамповой оснастки в специализированных программах |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию технологических процессов ковки и штамповки и штамповой оснастки |
|  | Оформление отчетов по результатам компьютерного моделирования штамповой оснастки на прочность и стойкость |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выявления причин износа и поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетов по результатам компьютерного моделирования штамповой оснастки на прочность и стойкость |
|  | Использовать специальные компьютерные программы для расчета пластического течения материала в технологических процессах ковки и штамповки |
|  | Моделировать процессы ковки и штамповки с использованием специальных прикладных программ в системах инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процессов (далее – CAE-системы) |
|  | Использовать специальные компьютерные программы для расчета на стойкость и прочность штамповой оснастки |
|  | Выполнять прочностные и стойкостные расчеты штамповой оснастки в CAE-системах |
|  | Анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Анализировать влияние режимов работы кузнечно-штамповочного оборудования на условия работы штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние параметров работы нагревательных устройств на условия работы штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние параметров подаваемой смазочно-охлаждающей жидкости и удаления окалины на условия работы штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние условий работы штамповой оснастки на ее стойкость |
|  | Анализировать влияние штамповой стали и ее термообработки на ее стойкость |
|  | Определять работоспособность штамповой оснастки |
|  | Выявлять технологические, конструкторские и эксплуатационные факторы, оказывающие определяющее влияние на стойкость штамповой оснастки |
|  | Моделировать технологические процессы ковки и штамповки в специализированных программах |
|  | Выполнять прочностные расчеты штамповой оснастки с применением компьютерных программ |
|  | Разрабатывать предложения по повышению стойкости штамповой оснастки |
|  | Оформлять отчеты по результатам анализа и моделирования условий работы штамповой оснастки |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Специальные компьютерные программы для моделирования, оптимизации и расчета процессов ковки и штамповки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAE-системы: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды износа и поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Причины износа и поломок штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Влияние температурно-скоростных условий работы штамповой оснастки на ее стойкость |
|  | Свойства инструментальных материалов в условиях эксплуатации штамповой оснастки |
|  | Влияние параметров и системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости на стойкость штамповой оснастки |
|  | Способы и температура нагрева штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Виды штамповой оснастки |
|  | Технологические процессы ковки и штамповки |
|  | Методики статистической обработки результатов измерений и контроля |
|  | Пути повышения стойкости штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические требования к отчету по результатам моделирования |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Составление календарных планов контроля, текущего и капитального ремонтов штамповой оснастки и кузнечных инструментов | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обработка и анализ данных о количестве и номенклатуре штамповой оснастки и инструмента, находящихся в ремонте и на хранении |
| --- | --- |
|  | Обработка и анализ данных о техническом состоянии штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Обработка и анализ нормативно-технических документов и отраслевых стандартов расхода штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Составление календарных планов проведения периодического контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Составление календарного плана текущего ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Составление календарного плана капитального ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Формирование электронной базы штамповой оснастки и кузнечных инструментов с внесением данных об эксплуатации, проверках и ремонте |
|  | Составление отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для составления календарных планов контроля, текущего и капитального ремонтов штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления календарных планов и отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки |
|  | Выполнять обработку и анализ информации в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов с внесением данных об эксплуатации, проверках и ремонте |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных о контроле, текущем и капитальном ремонте штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |
|  | Анализировать производственную ситуацию по техническому состоянию штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать нормативно-технические документы и отраслевые стандарты по расходу штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять расчеты потребности организации в штамповой оснастке и кузнечных инструментах |
|  | Составлять календарные планы проведения периодического контроля технического состояния, текущего и капитального ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Определять необходимую стойкость штамповой оснастки и инструментов в зависимости от технологического процесса, материала и кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Сроки планово-предупредительного ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Сроки технического обслуживания кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Виды штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормы времени на установку, наладку и снятие штамповой оснастки и вспомогательного оборудования |
|  | Методики статистической обработки результатов измерений и контроля |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы хранения штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы организации рабочих мест |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы транспортировки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования к техническому состоянию кузнечно-штамповочного оборудования, штамповой оснастки, кузнечных инструментов и средств измерений |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами и совершенствование штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по инструменту II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет инженером III категории в кузнечно-штамповочном производстве при наличии высшего образования – бакалавриата Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – магистратуры или специалитета |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер по инструменту |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 22575 | Инженер по инструменту |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Определение потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение номенклатуры и расхода штамповой оснастки и кузнечных инструментов по каждому типоразмеру изготавливаемых деталей, поковок и изделий |
| --- | --- |
|  | Определение потребности организации в штамповой оснастке и кузнечных инструментах |
|  | Обобщение данных о количестве штамповой оснастки и кузнечных инструментов, находящихся на складе и в ремонте |
|  | Определение сроков ремонта, изготовления и закупки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Корректирование графиков ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определение номенклатуры специальных приспособлений, используемых на производстве, и сроков их ремонта |
|  | Формирование электронной базы штамповой оснастки и кузнечных инструментов с внесением данных о закупках, стойкости и ремонте |
|  | Подготовка календарных планов, смет, заявок на закупку, ремонт штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для определения потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для подготовки календарных планов, смет, заявок на закупку, ремонт штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять ввод и обработку информации в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов с внесением данных об эксплуатации, проверках и ремонте |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных для определения потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для расчета потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах |
|  | Анализировать производственную ситуацию в организации по обеспеченности штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами |
|  | Анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Анализировать нормативы и отраслевые стандарты по расходу штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Выполнять расчеты потребности организации в штамповой оснастке, приспособлениях и кузнечных инструментах |
|  | Определять стойкость штамповой оснастки и кузнечных инструментов в зависимости от технологического процесса, материала штамповой оснастки и кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Определять нормы времени на ремонт, изготовление и закупку штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать информацию в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию по закупке, ремонту и изготовлению штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Сроки планово-предупредительного ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Сроки технического обслуживания кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Виды штамповой оснастки, используемой в организации |
|  | Методики контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормы времени на установку, наладку и снятие штамповой оснастки и вспомогательного оборудования |
|  | Нормы времени на ремонт, изготовление и закупку штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Методики статистической обработки результатов измерений и контроля |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования к техническому состоянию кузнечно-штамповочного оборудования, штамповой оснастки, приспособлений, кузнечных инструментов и средств измерения |
|  | Виды износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка планов мероприятий по обеспечению организации штамповой оснасткой и кузнечными инструментами | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление технического задания на проектирование штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
| --- | --- |
|  | Составление технического задания на проектирование приспособлений в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Разработка рекомендаций по усовершенствованию конструкции штамповой оснастки и кузнечных инструментов для повышения ресурса работоспособности |
|  | Разработка рекомендаций по усовершенствованию конструкции приспособлений для повышения их технологичности |
|  | Определение технологичности и ремонтопригодности штамповой оснастки, приспособлений и инструмента |
|  | Составление заявок на ремонт штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Составление заявок на изготовление штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Составление заявок на приобретение штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Составление заявок на приобретение комплектующих для штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Технико-экономический анализ результатов сравнения стойкости штамповой оснастки и кузнечных инструментов от разных производителей |
|  | Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в оснащении штамповой оснасткой и кузнечными инструментами кузнечно-штамповочного производства для повышения производительности и качества изготовляемых деталей, поковок и изделий |
|  | Оформление организационно-технической документации |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для разработки планов мероприятий по обеспечению организации штамповой оснасткой и кузнечными инструментами |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления организационно-технической документации |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных технико-экономического анализа результатов сравнения стойкости штамповой оснастки и кузнечных инструментов от разных производителей |
|  | Искать информацию о передовом отечественном и зарубежном опыте в оснащении штамповой оснасткой и кузнечными инструментами кузнечно-штамповочного производства для повышения производительности и качества изготовляемых деталей, поковок и изделий с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Создавать несложные эскизы штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов с использованием компьютерных программ для работы с графической информацией |
|  | Обрабатывать информацию в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Анализировать нормативы и отраслевые стандарты расхода штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Определять нормы времени на ремонт, изготовление и закупки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять технологичность конструкции штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Составлять техническую и конструкторскую документацию на проектирование, ремонт, изготовление и приобретение штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Определять этапы технологического процесса ковки и штамповки, оказывающие наибольшее влияние на износ штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять стойкость штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять расчеты потребности в штамповой оснастке и кузнечных инструментах |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Поисковые системы для поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с графической информацией: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Сроки проектирования, ремонта и закупки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Сроки технического обслуживания кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Номенклатура изготовляемых в организации деталей, поковок и изделий |
|  | Виды штамповой оснастки, используемой в организации |
|  | Методики контроля технического состояния штамповой оснастки и инструмента |
|  | Нормы времени на установку, наладку и снятие штамповой оснастки и вспомогательного оборудования |
|  | Нормы времени на ремонт, изготовление и закупку штамповой оснастки |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы хранения штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы организации рабочих мест |
|  | Требования к техническому состоянию кузнечно-штамповочного оборудования, штамповой оснастки, кузнечных инструментов, средств измерений и срокам проведения их поверки |
|  | Методы повышения стойкости штамповой оснастки |
|  | Причины выхода из строя штамповой оснастки |
|  | Виды износа штамповой оснастки |
|  | Современные тенденции в разработке и исследовании штамповых сталей и их термообработке |
|  | Современные тенденции в проектировании штамповой оснастки |
|  | Современные тенденции развития смазочно-охлаждающих жидкостей и способов их нанесения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Производственный контроль штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль надежности крепления и правильности установки штамповой оснастки на кузнечно-штамповочном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Контроль технического состояния штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Контроль режимов работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Контроль подачи смазочно-охлаждающей жидкости и ее технологических свойств |
|  | Контроль удаления окалины и отходов из рабочей зоны |
|  | Определение соответствия условий работы штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов технологическому процессу |
|  | Выявление закономерностей причин износа и выхода из строя штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Разработка рекомендаций по увеличению ресурса работоспособности штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Оформление отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для производственного контроля штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетов о техническом состоянии штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования и его техническое состояние |
|  | Анализировать условия работы штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать энергосиловые и температурные режимы работы штамповой стали |
|  | Анализировать параметры реализуемых технологических процессов ковки и штамповки |
|  | Анализировать результаты контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Принимать технические решения, направленные на повышение работоспособности штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять виды износа штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Определять допустимый уровень износа и образования дефектов в штамповой оснастке |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Технические требования, предъявляемые к штамповой оснастке, приспособлениям и кузнечным инструментам |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки |
|  | Точностные характеристики и техническое состояние используемого кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Точностные характеристики используемой штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Технологические и эксплуатационные факторы, влияющие на износостойкость штамповой оснастки |
|  | Влияние износа штамповой оснастки на качество деталей, поковок и изделий |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы качества штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Виды нагревательных устройств и условия их эксплуатации |
|  | Назначение и виды приспособлений, применяемых в организации |
|  | Инструментальные стали, условия их эксплуатации и термообработки |
|  | Свойства смазочно-охлаждающей жидкости и способы ее нанесения |
|  | Виды средств механизации кузнечно-штамповочного производства и условия их эксплуатации |
|  | Порядок согласования внесения изменений в конструкцию штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка предложений по совершенствованию конструкции штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка предложений по совершенствованию конструкции штамповой оснастки и кузнечных инструментов для увеличения их стойкости |
| --- | --- |
|  | Разработка предложений по совершенствованию элементов штамповой оснастки в целях экономии штамповых материалов |
|  | Разработка предложений по модернизации штамповой оснастки с целью повышения ремонтопригодности |
|  | Разработка предложений по замене материалов и термической обработке штамповой оснастки или ее элементов для повышения стойкости |
|  | Разработка рекомендаций по усовершенствованию конструкции приспособлений для повышения их технологичности |
|  | Разработка предложений по оптимизации технологического процесса ковки и штамповки с целью увеличения стойкости штамповой оснастки |
|  | Разработка предложений по замене смазочно-охлаждающей жидкости и способа ее нанесения |
|  | Разработка предложений по оптимизации нагрева заготовок и удаления окалины |
|  | Выпуск конструкторской и технологической документации к рационализаторским предложениям по совершенствованию конструкции штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Согласование внесения изменений в технологические процессы ковки и штамповки, в конструкцию штамповой оснастки с технологическими, метрологическими и производственными подразделениями организации |
|  | Оформление организационно-технической документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи и применять техническую документацию |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для разработки предложений по совершенствованию конструкции штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления организационно-технической документации |
|  | Применять системы автоматизированного проектирования (далее – CAD-системы) для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов по совершенствованию конструкции |
|  | Создавать чертежи конструкций штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов с использованием CAD-систем |
|  | Анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять соответствие характеристик штамповой оснастки нормативно-технической и конструкторской документации |
|  | Анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт в оснащении штамповой оснасткой кузнечно-штамповочного производства |
|  | Принимать технические решения, направленные на повышение работоспособности штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Анализировать влияние условий технологического процесса ковки и штамповки на стойкость штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние режимов работы кузнечно-штамповочного оборудования на условия работы штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние параметров работы нагревательных устройств на условия работы штамповой оснастки |
|  | Анализировать влияние параметров смазочно-охлаждающей жидкости и удаления окалины на условия работы штамповой оснастки |
|  | Определять технологичность и работоспособность штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Номенклатура изготавливаемых деталей, поковок и изделий |
|  | Требования к качеству изготавливаемых деталей, поковок и изделий |
|  | Стандарты и технические условия на штамповую оснастку, приспособления и кузнечные инструменты в отрасли и в организации |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Методики статистической обработки результатов измерений и контроля |
|  | Влияние температурно-скоростных условий работы штамповой оснастки на ее стойкость |
|  | Виды износа штамповой оснастки и их взаимодействие |
|  | Свойства инструментальных материалов в условиях работы штамповой оснастки |
|  | Влияние параметров смазочно-охлаждаемой жидкости на стойкость штамповой оснастки |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования в организации |
|  | Режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Методы повышения стойкости штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Организация учета, порядок и сроки составления отчетности о состоянии штамповой оснастки и инструмента |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по инструментальному обеспечению кузнечно-штамповочного производства | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по инструменту I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалист, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером II категории в кузнечно-штамповочном производстве |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер по инструменту |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 22575 | Инженер по инструменту |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по обеспечению организации штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение номенклатуры и расчет расхода потребляемой штамповой оснастки и кузнечных инструментов по каждому типоразмеру изготавливаемых в организации деталей, поковок и изделий |
| --- | --- |
|  | Организация приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Организация периодического и производственного контроля штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Организация технического надзора за эксплуатацией штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выявление отклонений от планового количества штамповой оснастки и кузнечных инструментов, находящихся на складе и в ремонте |
|  | Организация работ по внедрению автоматизированных систем учета, хранения и выдачи штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов с целью сокращения складских площадей |
|  | Выявление отклонений в закупках, изготовлении необходимого количества и вида приспособлений в организации |
|  | Согласование проектно-конструкторской документации по штамповой оснастке, приспособлениям и кузнечным инструментам со всеми структурными подразделениями организации |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для организации работ по обеспечению организации штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления организационно-технической документации |
|  | Обрабатывать информацию в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |
|  | Анализировать производственную ситуацию в организации |
|  | Анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Анализировать нормативы и отраслевые стандарты расхода штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений |
|  | Определять необходимую стойкость штамповой оснастки и кузнечных инструментов в зависимости от технологического процесса ковки и штамповки, штампового материала инструментов и кузнечно-штамповочного оборудования |
|  | Анализировать техническое состояние кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Определять нормы времени на ремонт, изготовление и закупку штамповой оснастки |
|  | Выполнять расчеты потребности в штамповой оснастке и кузнечных инструментах |
|  | Оформлять организационно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Сроки планово-предупредительного ремонта штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Сроки технического обслуживания кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Номенклатура и виды штамповой оснастки, используемой в организации |
|  | Методики контроля технического состояния штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы организации рабочих мест на кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы транспортировки штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы хранения штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Требования к техническому состоянию кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования, штамповой оснастки, кузнечных инструментов, средств измерений |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение передового отечественного и зарубежного опыта по учету, хранению, складированию и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
| --- | --- |
|  | Организация своевременного и бесперебойного обеспечения штамповой оснасткой, приспособлениями и кузнечными инструментами рабочих мест в организации |
|  | Разработка предложения по совершенствованию автоматизированных систем учета, хранения и выдачи штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов с целью сокращения складских площадей |
|  | Организация мест хранения штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Организация работ по инвентаризации с целью установления применяемости штамповой оснастки в организации |
|  | Организация работ по совершенствованию системы выдачи штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов из систем хранения структурным подразделениям организации, системы приемки от подразделений |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для организации работ по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления организационно-технической документации |
|  | Обрабатывать информацию в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Искать информацию об организации работ по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |
|  | Планировать организационно-производственную деятельность по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Определять рациональные технологические планировки территорий и мест хранения штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Производить инвентаризацию с целью установления применяемости штамповой оснастки в организации |
|  | Разрабатывать нормативно-технические документы по хранению и транспортировке штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Оформлять организационно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Поисковые системы для поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Номенклатура изготавливаемых в организации деталей, поковок и изделий |
|  | Содержание технологических процессов ковки и штамповки |
|  | Система размещения и порядок хранения штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Правила и методика проведения испытаний и приемки |
|  | Методы планирования, организации и контроля производственной деятельности |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции |
|  | Правила хранения и транспортировки штамповой оснастки, приспособлений и инструмента |
|  | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ с претензиями и рекламациями к поставщикам штамповой оснастки и кузнечных инструментов | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по контролю поступающих от внешних поставщиков материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
| --- | --- |
|  | Организация сбора информации и статистических данных о качестве поступающих от внешних поставщиков материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Принятие решений о замене организации – поставщика материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Представление интересов организации в отношениях с поставщиками материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
| Необходимые умения | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для организации работ с рекламациями и претензиями к поставщикам |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления организационно-технической документации |
|  | Обрабатывать информацию в электронной системе учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |
|  | Получать, отправлять, пересылать сообщения и документы по электронной почте |
|  | Организовывать производственно-управленческую деятельность |
|  | Контролировать, стимулировать и оценивать производственно-управленческую деятельность |
|  | Разрешать производственно-управленческие конфликты |
|  | Разрабатывать нормативно-технические документы |
|  | Оформлять организационно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технической документации в кузнечно-штамповочном производстве |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные системы учета наличия и использования штамповой оснастки и кузнечных инструментов |
|  | Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронной почтой: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Нормативно-технические документы на используемые материалы, штамповую оснастку, приспособления и кузнечный инструмент |
|  | Номенклатура используемых в производстве материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Требования к качеству используемых в производстве материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Правила приемки материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие требования к материалам, штамповой оснастке, приспособлениям и кузнечным инструментам |
|  | Порядок предъявления рекламаций по качеству материалов, штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Содержание технологических процессов ковки и штамповки |
|  | Правила и методика проведения приемки поставляемой штамповой оснастки, приспособлений и кузнечных инструментов |
|  | Порядок обработки рекламаций и претензий на поставляемую штамповую оснастку, приспособления и кузнечный инструмент |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Методы планирования, организации и контроля производственной деятельности |
|  | Методы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции кузнечно-штамповочного производства |
|  | Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Союзмаш консалтинг», город Москва

Генеральный директор Андреев Илья Александрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», город Раменское, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Экосфера», город Москва |
|  | ПАО «Кузнецов», город Самара |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.